## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

管道内检测器购置，包括智能漏磁内检测器1套、几何变形检测器1套、数据分析系统1套。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2200,000.00

采购包最高限价（元）: 2200,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道内检测器购置 | 1.00 | 2200,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：管道内检测器购置

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 273mm管道智能内检测器技术需求 | - 一、采购物资内容 序号; 物资名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 智能漏磁内检测器; Φ273mm; 套; 1. 2; 几何变形检测器; Φ273mm; 套; 1. 3; 数据分析系统; Φ273mm; 套; 1. 二、设备技术参数 （1）Φ273 漏磁内检测器 Φ273 漏磁内检测器设备技术参数. 序号; 仪器性能; 参数. 1; 检测器变形通过能力; ≥15%OD. 2; 检测器弯头通过能力; ≥1.5D. 3; 检测速度; 0.5~5m/s. 4; 适应管道壁厚; 4mm～12mm. 5; 环境压力; 0～12MPa. 6; 运行温度; -20℃~70℃. 7; 电池使用时间; ≥100h. 8; 最大检测里程; ≥200km. 9; 环向采样距离; 漏磁：7～10mm. 10; 通道数量; 漏磁：≥300 个. 11; 数据采样间距; 2mm或3mm. 12; 里程轮通道数量; ≥2 个. （2）Φ273 变形内检测器 Φ273 变形内检测器设备技术参数. 序号; 仪器性能; 参数. 1; 检测器变形通过能力; ≥23%OD. 2; 检测器弯头通过能力; ≥1.5D. 3; 检测速度; 0.3~5m/s. 4; 适应管道壁厚; ≤12mm. 5; 环境压力; 0～12MPa. 6; 运行温度; -20℃~70℃. 7; 电池使用时间; ≥100h. 8; 最大检测里程; ≥200km. 9; 里程轮通道数量; ≥2个. 10; 数据采样间距; 2mm或3mm. 11; 环向采样距离; ≤55mm. 12; 通道数量; 变形：≥16 个. （3）数据分析系统： 1、软件分析系统基本要求 (1)本次设备采购配套的软件系统包含：几何检测器及漏磁检测器调试、数据读取下载、格式转换、数据判读、分析及附带各类所需数据线2份； (2)长期负责设备相关软件系统的升级维护，费用包含在投标报价中； (3)软件的安装环境应能兼容各种版本的计算机操作系统的安装和使用； (4)数量量化缺陷（一般金属损失、坑状金属损失、轴向凹沟和环向凹沟）的深度精度满足 SY/T6597-2018 要求（提供开挖验证报告），缺陷评估能够采用 5 个以上国际标准进行（提供数据分析系统中截图证明）。 (5)投标人须保证能够在招标人的2台笔记本电脑和3台台式电脑安装调试软件系统。 (6)数据分析系统包括以下功能： - ①展示原始数据； - ②展示特征的绝对距离和相对距离； - ③展示特征的时钟方位； - ④测量管道上任意两点的轴向距离和环向距离； - ⑤生成螺旋焊缝(直焊缝)与环焊缝交点的时钟方位； - ⑥生成验证开挖单。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起60日内交货。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西省特种设备检验检测研究院指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 设备安装、验收、使用方确认合格，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期12个月。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

本合同在履行过程中发生争议时，采购人及中标供应商双方应及时协商解决，协商或调解不成时，通过仲裁或诉讼解决。

### 3.5其他要求

### 3.5.1精度指标要求

1.智能漏磁内检测器

（1）漏磁内检测器缺陷量化精度要求

- （2）漏磁检测特征定位精度要求

| Φ273mm 智能漏磁内检测器 |  |
| --- | --- |
| 可信度=90%时的轴向定位精度 | 特征与参考环焊缝之间的误差小于±0.1m |
|  | 参考环焊缝与参考点之间的距离误差小于±1% |
| 可信度=90%时的环向定位精度 | ±5 ° |

### 2.几何变形检测器

（1）几何变形检测器精度要求

| Φ273mm 几何变形内检测器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POD=90%时的检测阈值 | 可信度=90%时的精度 |  |  |
|  |  | OD≤406mm | 406mm＜OD＜1016mm | OD≥1016mm |
| 壁厚变化 | 1.5mm | ± 1mm |  |  |
| 椭圆度 | 1% | ± 1% |  |  |
| 凹陷深度 | 1%OD | ±2mm | ±3.5mm | ±5mm |
| 注：OD为管道外径；椭圆度（%）=(最大直径-最小直径)/公称直径。 |  |  |  |  |

（2）几何变形检测特征定位精度

| Φ273mm 几何变形内检测器 |  |
| --- | --- |
| 可信度=90%时的轴向定位精度 | 特征与参考环焊缝之间的误差小于±0.1m |
|  | 参考环焊缝与参考点之间的距离误差小于±1% |
| 可信度=90%时的环向定位精度 | ± 15 ° |

3.5.2牵拉报告

投标人所投产品（智能漏磁内检测器、几何变形检测器）交付前须进行牵拉性能验证，投标时须提供有效牵拉报告。

3.5.3服务要求

(1)投标人负责对设备及耗材的安全及质量进行检验和确认，并对新产品质量负全责;

(2)投标人针对设备的可靠性、使用寿命和提供的技术服务及承担的相关责任提供承诺;

(3)投标人负责设备出厂前的组装，按时运输至指定收货地点;

(4)投标人负责对招标人相关工作人员进行技术培训;

(5)投标人须提供全套设备资料，包括：中文版软件安装环境及使用说明书及其它影响设备长期使用或验收的资料(详见下表);

| 序号 | 内容 | 分项 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内检测数据分析作业指导书（纸质版及电子版） | 几何变形检测数据分析指导书 | 4套纸质版、1套电子版 |
|  |  | 漏磁检测数据分析指导书 | 4套纸质版、1套电子版 |

3.5.4纸质版投标文件要求

- （1）中标人须提交纸质版投标文件（胶装）：正本壹份、副本贰份、电子版壹份（U盘、标明投标人名称），电子版文件包含Word版本和PDF版本。

- （2）纸质版投标文件递交时间：中标（成交）结果公告公示期结束后。

（3）纸质版投标文件递交地址：西安市莲湖区南二环西段9号泊达国际酒店27楼东户。