宝鸡监狱老残犯监区改造工程编制说明

一、工程概况：

本项目为宝鸡监狱老残犯监区改造工程，项目位于陕西省宝鸡市。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2005）。

三、编制范围：

包含本项目所有工程。

四、计价软件:

（1）工程量清单电子版，使用广联达正版软件GCCP7.0 （版本号：7.5000.23.1）；

五、暂估价：

1、本项目电气工程暂估50000元。

2、暖气片、暖气管道除锈，刷防锈漆暂估5000元。

- 暂列金

- 1、本项目暂列金19000元。

七、其他说明：

1、挡土墙地上做法：宽：0.6m，长0.9m，高0.8m。地下做法：宽1.2m，长0.9m，高0.3m。混凝土强度等级C30。钢筋配置：垂直方向三级钢Φ16@150（2），水平方向三级钢Φ16@200（2）。

2、坡道做法：水平投影尺寸：宽4.2m，长4m，原混凝土路面拆除后做坡道，坡道参照陕09J01-坡4。原混凝土路面做法：①120mm厚混凝土面层、②20厚粗砂隔离层、③300mm厚3:7灰土垫层。

3、卫生间包立管采用成品PVC板包。

4、给水管道材质：PVC，管径：Φ32mm，长度14m。

5、排水管道材质：PVC，管径：Φ110mm，长度5m。

6、生化室增加一个陶瓷洗手盆。

7、新増楼梯口通道隔离墙做法参照图纸不锈钢防护网做法,上开隔离门。

8、3层改监舍房间新做顶棚。

9、新做踢脚线材质为瓷砖，原墙面踢脚线拆除。

10、吊扇参数：①功率:85w；②规格:56寸；③五档调速。

11、摇头扇参数：功率:50w。

八、附件：

宝鸡监狱老残犯监区改造工程图纸答疑

- 请明确一层拆除的隔墙材质。

砖墙

- 请明确二层拆除3间办公室天棚吊顶材质。

两间石膏板吊顶   一间铝扣板吊顶

- 请明确二层及三层拆除原有卫生间都拆除那些。

拆除大卫生间两个蹲便及周边地砖，新安装两个坐便并修复周边地砖

- 请明确改造的房间内部是否需要改造，如需要改造，请明确具体的改造做法。

二三楼改造房间，原办公室、会议室改监舍房间拆除原墙面新作乳胶漆墙面，更换原办公室门为监舍门，拆除原顶面新做乳胶漆顶面

- 请明确三层休息室与卫生间之间是拆除隔墙，还是开门洞，图纸与说明不一致，以那个为主。

开门洞为主

6、请明确一层新做防水区域的防水上翻高度及防水涂膜厚度。

防水厚度：3mm

- 请明确M4的尺寸，钢化玻璃厚度

M-4在一层改造图门窗表里 1000x2100x10mm

- 请明确二层这几个门是否新做。

不新作  只增加监舍门观察窗增加金刚纱网，尺寸300*300mm。

- 二层门拆除与新做不一致，以那个为准。

拆除量以拆除图为准，新作图以改造图为准

- 请明确原有格栅的高度。

格栅底部底砌120厚600高砖墙，原格栅高度3000mm（2400mm+600mm）

- 请明确内墙面是所有改造房间都做乳胶漆墙面，还是只有17轴-18轴之间的墙面做。新做乳胶漆墙面是否需要铲除原墙面。如所有改造房间都做乳胶漆墙面，需明确原门窗洞口尺寸。

二三楼改造房间，原办公室、会议室改监舍房间拆除原墙面新作乳胶漆墙面，监舍门观察窗增加金刚纱网尺寸300mmx300mm，根据现场情况做适当调整

- 请明确三层办公室改监舍房间顶棚做法。

乳胶漆顶面

- 请明确M-1是不是只增加观察窗金刚纱网，不更换门。

只增加观察窗金刚纱网，不更换门

- 请明确屋面是不只是1层、2层屋面做，3层屋面不做，如3层屋面做，请提供3层屋面图。请明确屋面防水上翻高度。

屋面：2层屋面做防水面积：宽2m，长19.26m，上翻250mm，二层屋面只做防水，不做保温。

3层屋面5-18轴，上翻250mm。

- 请明确这是否只是新做走廊部分地面，其他部分地面不处理。那走廊地面原地面是否需要拆除及处理。

只做走廊部分，清洗原走廊地面后由专业施工人员施工

15、请明确此部分墙面做法。

16、请明确拆除暖气罩的材质和尺寸以及暖气罩拆除部分。

- 改造成监舍的房间都拆暖气罩，暖气罩的材质：木制的， 尺寸：3360*900mm。

- 请明确原有配电箱及桥架拆除后需要从新安装不，安装的话是安装原来的配电箱和桥架还是安装新的，如果安装新的，需要明确配电箱里面有那些元器件，还有桥架材质以及规格

- 请明确拆除的空调是立式空调、挂式空调还是吊顶式空调。

- 立式空调

- 请明确楼梯间金刚网封闭是参考这个图吗。

是的，然后再加一层金刚网

- 请明确下格栅门材质和监舍门材质。

- 不锈钢格栅门。监舍门是防盗门开带观察窗的

- 请明确除改造部分卫生间外，未改造部分的卫生间墙面是否需要新做。

- 保持原装，不更改。

- 请明确此部分防水类别及防水上翻高度。

- 白色、聚氨酯防水涂膜3mm厚，上翻高速300mm。