版本号：ZMZB2025SNY-26620250828001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：工业互联网+数字化工厂实训系统采购项目

### 采购项目编号：ZMZB2025SNY-266

### 陕西能源职业技术学院

### 陕西卓佲项目管理有限公司共同编制

### 2025年08月28日

## 第一章 投标邀请

陕西卓佲项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西能源职业技术学院委托，拟对工业互联网+数字化工厂实训系统采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：ZMZB2025SNY-266

### 二、采购项目名称：工业互联网+数字化工厂实训系统采购项目

### 三、招标项目简介

工业互联网+数字化工厂实训系统采购项目

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）

2、财务状况证明：供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

3、税收缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、法定代表人授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8、本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西能源职业技术学院

地址： 咸阳市渭城区文林路中段

邮编： /

联系人： 陈老师

联系电话： 029-33665117

### 代理机构：陕西卓佲项目管理有限公司

地址： 西安市雁塔区科技路 30号合力紫郡B座21层

邮编： 710065

联系人： 黄乐 魏萌 张倩

联系电话： 177 7896 6062

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,140,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：42,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西卓佲项目管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行 银行账号：647840417 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：成交供应商在签订合同前须向甲方缴纳合同款项的5%作为合同履约保障金，验收合格，履约结束后一次性不计息退还。缴纳履约保证金时须备注项目名称及款项用途。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准的80%收取（含税），按照中标金额差额定率累进法计算，由中标/成交单位一次性支付给乙方。供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西能源职业技术学院和陕西卓佲项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西能源职业技术学院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西卓佲项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西能源职业技术学院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西卓佲项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西卓佲项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西卓佲项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西卓佲项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：黄乐

联系电话：177 7896 6062

地址：西安市雁塔区科技路 30号合力紫郡B座21层

邮编：710065

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

工业互联网+数字化工厂实训系统采购项目

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,140,000.00

采购包最高限价（元）: 2,140,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业互联网+数字化工厂系统 | 1.00 | 2,140,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：工业互联网+数字化工厂系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 数量; 单位; 总价（万元）. 1; 工业互联网+数字化工厂实训系统; 2; 套; 50. 2; 智能电气控制综合实训系统; 20; 套; 144. 3; 电工试验台升级改造; 40; 套; 20. |
| 2 |  | 序号; 名称; 规格参数; 数量; 单位. 总体要求; 建设目标：采购工业网络+数字化工厂实训系统及相关配套设备。学生可模拟将物理设备、传感器、计算机系统和网络连接起来，以实现工业生产过程的数字化、智能化和网络化。理解网络架构与网络安全、数据采集与控制、数据分析与检测过控的功能实现，强化跨专业思维与问题解决能力，提升学生就业竞争力。 环境运行要求： 1.整体实训室建设完毕后，需满足实验环境需求（包括更改现有实训室布局、环境，搭建与实训设备配套的实训室环境要求）。 2.满足40人的实训工位，要求配置对应的学生椅；同时满足实训室室内温度要求。 3.供应商须完成实训室建设的配套设备的安装与调试，实训室环境的搭建，及实验室外部走廊双侧文化墙的搭建；在规定交付期内，能够投入正常使用。 4.质保要求：原厂三年保修；三年上门服务（含人工及部件）；软件终身免费升级。. 1; 工业互联网+数字化工厂实训系统; 一、设备技术参数要求 1.输入电源：三相AC380V ±10％ 50Hz，MAX 10A 2.装置容量：≤2KVA 3.数字化设计单元参考尺寸为≥870*700*1900mm 4.工业网络单元参考尺寸为≥900*700*1900mm 5.工业互联网环形检测单元参考尺寸为≥1200*950*1900mm 6.工作环境：-10℃--40℃，相对湿度＜90％RH（25℃）。 7.设备具备漏电保护、短路保护、过载保护以及急停、钥匙开关、状态指示等安全防护功能 四、设备组成及技术要求 1.数字化设计单元 数字化设计单元主要由操作平台、可视化系统、编程计算机等组成。主要完成网络数据管理、逻辑控制编程、数字孪生配置、私有云部署、边缘计算处理、生产管理系统（MES）运行等功能。 1.1编程操作台（参考尺寸为≥870*700*1900mm） 台体主要由骨架、箱体门、铝型材、桌面、显示屏箱体、脚轮等构成；操作台采用型材和钣金相结合形式，操作台底部安装带刹车制动的承重脚轮，便于整个台体移动以及带有可调整水平高度的地脚；台体骨架采用壁厚≥1.5mm的钢板焊接而成，下方设有放置电脑主机的箱体，同时有2个对开箱体门与2个快拆后门，箱体门采用厚度≥1.2mm的钣金折弯而成，箱体和门上设计有通风口与散热风扇，主要用于电脑主机等电气元件的散热；台体桌面采用厚度≥25mm的密度板表面带有防火贴面；台体上部设计有用于安装可视化显示屏的箱体，箱体用厚度1.5mm的钢板焊接，箱体的固定采用型材截面40*80mm铝型材连接在台体骨架上。 1.2可视化系统 （1）可视化系统主要由显示器和固定箱体组成，固定箱体采用钣金结构壁厚≥1.5mm的钢板折弯焊接而成，用于显示器的固定。 （2）显示器主要参数如下： 1）面板尺寸：≥29寸 2）屏幕比：21:9 3）面板：IPS技术 4）分辨率：≥2560×1080 5）亮度：≥250cd/m2 6）对比度(静态)：≥1000:1 7）显示色彩：≥8bit 8）屏幕刷新率：≥75Hz 9）接口：不少于2×HDMI 、1×DP、1×Audio out 1.3边缘计算软件 主要功能要求： （1）协议适配：支持常用的工业协议，支持协议定制，同时协议采用插件化的方式管理。 （2）数据采集：支持采集设备数据、消息中间件数据、数据库数据等多种数据源的数据。 （3）设备管理：支持设备状态监控，物模型管理以及设备影子等功能。 （4）边缘数据处理：支持在边缘端对数据进行清洗过滤，有效数据上云；支持多种转发目标。 （5）云边协同：支持边缘端与云端应用、数据、服务协同，支持边缘离线自治。 1.4 MES系统 制造执行MES系统用于对设备进行整体管理及控制，并同时反馈设备的工作状态。系统包含但不限于系统设置、基础管理、订单管理、设备管理、仓储管理五个功能模块。 - 系统设置包含但不限于以下功能：可进行用户管理、角色管理、菜单管理、按钮管理、数据字典、日志管理的设置。 - 基础管理模块包含但不限于以下功能：进行用户信息编辑，新建或删除用户、设置名称、密码、权限等。 （3）订单管理模块包含但不限于以下功能：接收来自系统的订单，根据客户定制化要求，调度订单次序等。 （4）设备管理模块包含但不限于以下功能：可进行设备类型、维护等方面信息的管理等。 （5）仓储管理模块包含但不限于以下功能：接收来自下层反馈的仓库信息，进行仓储类型、仓位状态等管理等。 2.工业网络单元 工业网络单元至少由操作平台、电源箱、网络单元挂板（网络拓扑展示板）、入侵防御系统、三层管理交换机、PLC控制器等器件组成。主要完成工业网络设计规划、网络安全防护、数据采集、数据处理等功能。 2.1控制台体 （1）台体主要由带有万向轮的底座、单侧柜子、三层抽屉、工业型材、铝导轨等组成 （2）操作台采用型材和钣金相结合形式，操作台底部安装带刹车制动的承重脚轮，便于整个台体移动及可调整水平高度的地脚。 （3）台体上部放置网络单元挂板，网络单元挂板采用实物器件与彩色丝印器件相结合的方式展示出四层网络架构，分别为数据应用层、网络管理层、边缘计算层、数据采集层等。 2.2.可编程逻辑控制器 中央处理单元,带有1.36寸操作显示屏，带工作内存≥150 KB用于程序和≥1 MB用于数据，1.接口：带≥2端口开关的PROFINET IRT，60 NS位性能，配置4MB内存卡，无IO扩展。本中央处理单元包含上下左右四个方向按键，同时内嵌彩色屏幕一块，屏幕对角线3.45 cm。CPU-处理时间：对于位运算为6ns,对于字运算为7ns,对于定点运算为9ns,对于浮点运算为37ns。 2.3三层网管型交换机 - 支持RIP动态路由协议，动态生成、更新路由表。 - 支持静态路由，管理员手动配置路由条目，实现不同网段间的通信。 （3）支持DHCP服务器。 （4）支持DHCP中继。 （5）支持代理ARP，让处在同一网段不同物理网络中的主机可以正常通信。 （6）支持IEEE 802.1Q VLAN、MAC VLAN、协议VLAN、Private VLAN，用户可以根据不同需求灵活划分VLAN。 （7）支持GVRP，实现VLAN的动态分发、注册和属性传播，减少手工配置量，保证配置正确性。 （8）支持VLAN VPN功能，在公网接入端为用户的私网报文封装外层 VLAN Tag，使报文携带两层VLAN Tag穿越公网。 （9）支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。 （10）支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。 （11）支持IGMP V1/V2组播协议，支持MLD Snooping、IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。 （12）支持IPv6，满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。 （13）支持IP地址、MAC地址、VLAN和端口四元绑定，对数据包进行过滤。 （14）支持ARP防护，针对局域网中常见的网关欺骗和中间人攻击等ARP欺骗、ARP泛洪攻击等进行防护。 （15）支持IP源防护，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒。 （16）支持DoS防护，支持防护Land Attack、Scan SYNFIN、Xmascan、Ping Flooding等攻击。 （17）支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。 （18）支持端口安全，当端口学习MAC地址数达到最大数目时停止学习，防范MAC地址攻击和控制端口网络流量。 （19）支持DHCP Snooping，有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP服务器的合法性。 （20）支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，消除二层环路、实现链路备份。 （21）支持生成树安全功能，防止生成树网络中的设备遭受各种形式的恶意攻击。 （22）支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。 （23）支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）等多样化的管理和维护方式。 （24）支持HTTPS、SSL V3、TLSV1、SSHV1/V2等加密方式，管理更安全。 （25）支持RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。 （26）支持线缆检测、Ping检测和Tracert检测操作，轻松分析出现故障的网络节点。 （27）支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。 （28）支持CPU监控、内存监控、Ping检测、Tracert检测、线缆检测。 （29）3个10/100/1000M RJ45端口、2个SFP+口、1个USB存储口、1个Console端口、个Micro SD卡槽、1个MGMT管理口。 2.4防火墙系统 （1）≥双核64位网络专用处理器，≥2GB DDRIV高速内存。 （2）≥3个10/100/1000M RJ45端口, ≥1个MGMT管理口。 （3）EMS高级防护，三冗余电源输入。 （4）支持端口bypass功能。 （5）支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等。 （6）支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等。 （7）支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新。 （8）支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）。 （9）支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等。 2.5双频无线路由 - 冗余双路直流供电，标准PoE供电。 - 2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps。 （3）支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式。 （4）增强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP。 3.环形检测生产单元 3.1可编程逻辑控制器（1台） 紧凑型CPU，输入供电电压24V\输出供电电压24V/晶体管输出DC/DC/DC， 机载 I/O：24V直流数字输入 ≥14 个；24V直流数字输出≥10 个；0-10V模拟量输入 ≥2个，电源： 20.5-28.5 V DC， 程序存储器/数据存储器 ≥150 KB。拓展RS-485，支持自由端口。 3.2触摸屏 显示屏尺寸≥7"TFT，颜色≥262K，集成RJ45网口，RS232/RS485串口，USB口，供电DC24V。 3.3 远程IO （1）PROFINET适配器 （2）电流消耗：270mA （3）总线协议：RPOFINET （4）传输速率：100Mbps （5）数字量输入模块（3套） ①信号类型：PNP ②输入通道数：≥16 ③输入额定电压：24V ④隔离方式：光耦隔离 ⑤去抖时间：可配置：1～5ms。 （6）数字量输出模块（4套） ①负载类型：阻性负载、感性负载、灯负载 ②输出通道数：≥8 ③电流消耗：45mA ④驱动能力：2A30VDC/0.5A 125VAC 3.4变频器 供电电源AC220V，功率≥0.37KW，支持PROFINET通信。集成≥6DI/3DO/2AI/2AO。带有可拆卸BOP操作面板。 3.5交流伺服系统 （1）伺服需要支持PROFINET通讯，输入电压：AC200-240 V， 可带电机负载：不小于0.4 kW，防护等级：IP20 。 （2）伺服电机，工作电压 230 V，三相交流 PN≥0.4 kW；NN≥3000 U/min M0≥1.27 Nm；MN≥1.27 Nm 轴高度≥ 30 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 带滑键 公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈。 3.6步进系统 输出电流0.1-5.0A/相(正弦峰值)，工作电压24-48VDC，支持Profinet，Q程序，≥8路数字输入，≥4路数字输出，双以太网通讯接口(RJ45连接器) 3.7 RFID模块 要求工作频率13.56MHz，同时会有相应的提示音和LED指示灯。 功能要求： （1）OLED液晶显示读卡信息。 （2）RFID在不同的状态下会有相对应的声音提示，用户可以根据提示音来判断RFID读写器的当前状态。 （3）数据校验。RFID写入数据可以通过两种方式进行校验： ① 通过OLED显示屏对比写入数据和读取数据的一致性；（投标文件中至少展示两张实物图片） ② 通过校验指令进行判断 ③ 参数设置和功能测试。可通过自带软件对设备进行参数设置和读写功能测试。 ④ 通信方式。RFID读写器支持ISO-15693协议，提供ModBus_TCP或ModBus_RTU两种标准的通信协议。 3.8激光位移传感器 （1）通讯方式：RS485 （2）同步方式：异步 （3）波特率：9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/256kbps （4）检测范围：120-280mm 3.9视觉检测系统 （1）集成VM算法平台软件，可自由使用140+ 算法功能。 （2）支持接口扩展，支持多路IO，支持直驱光源和显示器等。 （3）支持多种工业通讯协议。 （4）具备状态指示灯，可实时把握设备状态，方便调试与维护。 3.10环境传感器 多合一环境传感器，可测量PM2.5、PM10、大气压、光照、二氧化碳、噪声等参数，DC24V供电，支持MODBUS-RTU通讯 3.11能耗检测 可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、总电能等参数，支持MODBUS-RTU通讯 3.12配置空压机1套，用于工作站气动执行系统的供气，功率≥500W,AC220V供电，≥30L的气罐容量，配置消音器、散热器、压力表、出气口等。 3.13调压过滤器： 由空气过滤器（分水滤气器）和减压阀（调压阀）组成。其中减压阀主要作用是稳定气源的压力，使气源达到恒定状态，降低气源气压突然变化对阀门和执行器等硬件带来的损伤。 3.14一体机 要求配置不低于12代英特尔N5105/8G/512GSSD/wifi5G/蓝牙/23.8英寸高清液晶屏。 3.15网络摄像机≥400万1/3 CMOS/2.8mm焦距/支持POE/支持Micro SD/3.17扫码器 具有条码扫描和数字图像采集功能。 3.16配套相应的3D数字孪生模型 配套的模型能够与实物同步动作，实物与模型至少包含但不限于以下功能： （1）料块可落入供料料仓 （2）供料气缸将料块推出至传输带 （3）料块可落入装配料仓 （4）装配推料气缸可将料块推出 （5）装配升降气缸、装配伸缩气缸、吸盘联合动作将料块装入料块装配孔中。 ▲（6）环形链式传输带运送料块动作（提供功能截图佐证） （7）直线模组可X轴左右移动 （8）直线模组可Z轴上下移动 （9）夹爪可夹紧松开 ▲（10）直线模组X轴、Z轴动作，联合夹爪动作将料块搬运至仓储位（提供功能截图佐证） 4.工业互联网云平台（本地部署） （1）设备接入：支持边缘节点、网关设备通过MQTT方式进行接入，支持终端设备通过SDK进行数据直接上传。 （2）数据采集：支持西门子、三菱PLC（FX和Q系列）、倍福PLC、Omron PLC等PLC设备数据采集；支持Modbus（RTU、TCP)、OPC-UA、OPC-DA、S7、SNMP、userDefined、Ethernet/IP、GPIO、DLT645-2007、DNP3.0等协议设备采集；支持HTTP、MQTT协议接入。支持自定义MQTT格式；支持符合规约的CSV、Excel、ODBC 的数据采集；支持通过插件化的方式，扩展设备接入和数据采集。 （3）电力协议采集：支持IEC 104协议遥测/遥信/遥调/遥控等数据采集，支持IEC 61850协议的MMS和GOOSE数据采集。 （4）电力协议转发：支持IEC 104协议转发。 （5）设备反控：支持在可视化界面和软件配置界面对特定协议的设备点位进行反写控制。 ▲（6）设备管理：支持多层级设备管理；支持设备物模型定义，支持通过属性、命令、事件对不同的信息进行定义，支持创建多个模块对设备信息进行分组；支持通过拓扑图的方式对系统接入的设备进行查看管理；支持设备影子功能；支持设备的反向控制。（提供功能截图佐证） ▲（7）网关管理：支持网关设备增删改查、设备状态管理。支持对网关设备下的子设备进行管理，包括配置和查看子设备，显示设备的状态，反向控制子设备的值等。（提供功能截图佐证） （8）消息通信：支持应用及设备双向消息通信；支持物模型消息通信；支持用户自定义Topic进行双向消息通信。 ▲（9）数据处理和转发：可转发设备数据、消息中间件（MQTT）数据、数据库数据；支持多种计算、过滤算子，如数据序列化与反序列化，数据过滤、数据选择、数据计算、自定义脚本等；数据可转发至数据库，云服务，第三方应用，kafka等，支持自定义数据转发格式。（提供功能截图佐证） （10）数据分析：支持对采集数据进行时序数据分析，可针对同设备多测点值进行对比分析，支持对原始数据进行均值、最小值、最大值、求和、计数等聚合处理。同时，支持实时分析任务的拖拉拽编排，利用内置或插件化扩展的多种分析算子，可完成复杂与强大的分析与计算功能，同时将分析结果与可视化服务无缝整合呈现。 （11）告警监控：支持使用设备数据或资产进行告警规则的自定义设置。支持设定告警防抖以防止过度干扰，支持对接多渠道告警通知服务进行实时告警消息推送。支持告警数据的实时和历史查询与可视化呈现。 （12）边云协同：与设备接入与管理中心协同管理，边缘端的配置、数据、服务应与云端进行协同。中心端的网关配置、设备配置、协议配置、规则转发规则等可以下发到边缘端，边缘端的数据、相应配置等也应同步到中心端。以此实现中心端对所有边缘节点的统一管理。 （13）计算算子插件化扩展：数据分析计算部分支持插件化扩展算子 （14）数据采集能力插件化扩展：若常用的工业协议不满足需求，应支持自主开发插件，以对协议进行扩展。采集层应采用插件化的架构模式，即增加新的协议只需开发对应的插件，并通过上传插件进行自动挂载。 5.智能电气数字化仿真系统 要求系统支持机械、电气、自动化多学科协同并行的设计方法，可集成上游和下游工程领域，包括需求管理、机械设计、电气设计以及软件/ 自动化工程，使这些学科能够同时工作， 专注于包括机械部件、传感器、驱动器、PLC 程序设计和运动控制的设计。该平台可实现创新性的设计技术， 帮助自动化设备设计人员满足日益提高的要求，不断提高自动化设备的生产效率、缩短设计周期。 数字孪生软件至少包含以下功能： （1）产品建模：提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、扫掠实体旋转实体、沿导轨扫掠、尺寸驱动、定义、编辑变量及其表达式、非参数化模型后参数化等工具。 （2）自由曲面建模：高级曲面建模工具，实体和曲面建模技术融合在一起，提供生成、编辑和评估复杂曲面的强大功能。 （3）高级装配：增加产品级大装配设计的特殊功能：可以灵活过滤装配结构的数据调用控制；高速大装配着色；大装配干涉检查功能。 ▲（4）基于物理场引擎运算：仿真技术基于物理场引擎，可以基于简化数学模型将实际物理行为引入虚拟环境，可运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度等，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。仿真技术易于使用，借助优化的现实环境建模，可迅速定义机械概念和所需的机械行为。（提供功能截图佐证） （5）支持多种3D模型格式：与建模软件无缝集成。同时能够读取 Solidworks，Pro/E、Catia 等不同三维设计软件的数据格式，支持导入 Step、X_t 和 IGES 等中性数据格式，将不同来源的三维数据模型导入平台。 （6）支持机电一体化协作式工程设计方式，机械、电气、自动化设计验证工作在同一平台中协作完成，可以模拟真实设备自动控制流程。 （7）传感器：具备多种传感器种类如：碰撞传感器、距离传感器、位置传感器、倾角传感器、加速传感器、通用传感器、限位开关、继电器等。 （8）碰撞体设计，可设置碰撞体不同材料之间的碰撞效果。 （9）同时还支持其他多种模型运动副、约束、耦合副、液压缸，液压阀，气缸，气动阀、位置控制、速度控制以及凸轮仿真的凸轮曲线图等功能进行参数设置实现控制仿真。 ▲（10）可配合PLC编程仿真PID控制。（提供功能截图佐证） （11）支持多种外部通讯协议，如：OPC DA/UA 、SHM、MatLAB、PLCSIM、TCP、UDP、Profinet等。可实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联，方便快捷。 6.智慧课程平台 要求该平台首先围绕一套精心设计的课程体系展开，确保了知识的系统性和连贯性。课程按照项目驱动模式，分为项目和任务。即通过真实场景带入激发学习兴趣，教学场景引导深化理解，虚拟场景实战提升技能，以及创新场景拓展激发潜能，共同促进了学习者从理论到实践的全面跨越。 （1）客户端： 这是整个平台与用户交互的最前端，分为三种类型的用户角色： 1）管理员：作为平台的运营和管理者，拥有最高权限，能够对整个平台的各项功能进行配置、监控和管理，确保平台的正常运行。管理员可以进行用户账号管理、权限分配、发布统计、服务监控等操作。 2）学生：是平台的主要使用者之一。他们通过客户端进入平台，进行课程学习、完成作业、参加考试、查看学习进度和成绩等操作。学生可以在平台上选择感兴趣的课程，按照课程安排进行线上学习，提交作业后查看教师的批改和反馈。 3）教师：通过客户端可以进行教学活动。他们可以创建和管理课程、发布教学资源、布置作业和考试、批改作业和评定成绩，还可以与学生进行在线互动和答疑等。例如，教师可以根据教学大纲在平台上设计课程结构，上传教学视频、课件等资源，在线解答学生在学习过程中遇到的问题。 （2）接口层： 此层起到连接客户端与应用层的作用，主要包括以下几个模块： 1）用户数据：负责收集、存储和传输用户的基本信息和个性化数据，如用户的账号、密码、个人资料等。同时，它还保障用户数据在不同模块之间的安全传递，为后续的用户权限管理和数据分析等提供基础数据支持。 2）用户权限：根据用户角色（管理员、学生、教师）的不同，分配相应的操作权限。例如，管理员可以拥有对平台所有功能的操作权限，教师可以有权限进行课程管理和教学操作，而学生则主要拥有学习相关的操作权限，如查看课程、提交作业等。 3）过程记录：对用户在平台上的操作过程进行详细记录，包括登录时间、操作行为（如点击了哪个课程、提交了哪份作业等）、操作时间等信息。这些记录有助于分析用户的行为模式，为优化平台功能和提高用户体验提供数据依据。 4）数据分析：此模块主要对平台上产生的各类数据进行初步的分析和处理。例如，分析课程的点击量、学生的学习时长分布等，为平台的教学资源优化和教学策略调整提供数据支持。 5）教学资源：负责处理教学资源在客户端与平台内部的交互。包括教学资源的上传、下载、展示等操作。例如，当教师上传一个教学视频时，此模块负责将视频数据正确地存储并在客户端正确地展示给学生。 （3）应用层 这是平台的核心功能层，包含多个功能模块： - 用户信息组织：对用户的各种信息进行系统化的整理和分类，方便平台进行管理和查询。例如，将学生的基本信息、学习记录、成绩等信息进行关联和组织。 - 数据权限：进一步细化用户对不同数据的访问和操作权限。例如，学生只能查看自己的成绩，而教师可以查看所教班级学生的成绩。 3）个人中心：为每个用户提供个性化的操作界面，用户可以在这里查看和管理自己的个人信息、学习记录、通知等内容。 4）敏感词审核系统：对用户在平台上输入的文字内容（讨论区发言、作业内容等）进行敏感词检测，防止出现不适当的内容。 ▲5）资源库建设：构建和维护一个丰富的教学资源库，包括各种类型的资源，如文档、视频、音频、图片等。（提供功能截图佐证） - 课程管理：教师可以通过此模块对课程进行全方位的管理，包括课程的创建、编辑、删除，课程章节的设置，教学资源的关联等。 - 考试管理：负责考试的创建、发布、时间安排、试卷生成等操作，同时还可以对考试结果进行统计和分析。（提供功能截图佐证） 8）资源共享：实现教学资源在教师与教师、教师与学生之间的共享，促进教学资源的充分利用。 9）学习时长：精确统计每个学生在各个课程上的学习时间，帮助教师了解学生的学习投入情况。 10）学习进度：跟踪学生在课程学习中的进展情况，例如学生完成了课程的哪些章节、完成了多少作业等。 11）任务喜好：通过分析学生对不同学习任务（如作业类型、考试形式等）的完成情况和反馈，了解学生的喜好，以便教师调整教学策略。 12）任务分配：根据教学计划和学生的学习情况，合理地为学生分配学习任务，如作业、实践项目等。 13）能力评价：基于学生的学习数据，如考试成绩、作业质量、课堂表现等，对学生的知识和技能水平进行综合评价。 14）课程编排：教师可以根据教学目标和学生的实际情况，对课程内容进行合理的编排，包括课程顺序的调整、知识点的难易度分布等。 15）班级管理：对班级的基本信息、学生名单、班级活动等进行管理，方便教师进行班级教学和组织班级活动。 16）考试管理：与资源管理能力中的考试管理相呼应，进一步对考试过程进行管理，如监考、防作弊措施等。 17）实验报告：对于需要进行实验操作的课程，此模块负责管理学生的实验报告，包括报告的提交、批改、成绩评定等。 18）知识图谱：利用人工智能技术构建知识图谱，将课程中的知识点进行关联和整合，帮助学生更好地理解知识体系。 19）AI 检查：通过 AI 算法对学生的作业、考试答案等进行自动检查，提高批改效率。 ▲20）能力评估：结合大数据和 AI 算法，对学生的综合能力进行更精准的评估，为个性化教学提供依据。（提供功能截图佐证） 21）过程评估：对学生在学习过程中的表现进行动态评估，如学习行为、思维过程等，及时发现学生的问题并提供改进建议。 22）智能问答：为学生提供智能问答服务，学生可以通过自然语言向平台提问，平台利用 AI 技术进行准确解答。 23）用户数据：存储用户的所有相关数据，包括个人信息、操作记录、学习历史等。 24）教学资源数据：存放平台上所有的教学资源数据，如资源的内容、属性、关联关系等。 25）考试及学习数据：保存学生的考试成绩、答题情况、学习进度等数据，为教学分析和评价提供数据基础。 26）仿真模型：存储与教学相关的仿真模型数据，例如在一些理工科课程中用于实验模拟的模型数据。 27）AI：存放 AI 相关的数据，包括知识图谱数据、AI 算法模型、训练数据等。 28）应用服务：提供平台运行所需的各种应用服务，如 Web 服务、数据库服务等，保障平台的正常运行。 29）数据服务器：用于存储和处理大量的数据，确保数据的安全存储和高效访问。 30）中间件服务器：负责协调不同软件组件之间的通信和交互，提高系统的可扩展性和稳定性。 31）存储服务器：专门用于长期存储平台的各种数据，包括用户数据、教学资源数据等，通常具有大容量和高可靠性的特点。 7.伺服控制一键调试系统 ▲（1）：支持2种驱动、3种模式、5种报文： “3种模式”是指Speed模式、To模式和Epos模式（其中Epos模式只支持V90）。“5种报文”是指1号报文（Speed模式）、3号报文（To模式）、102报文（To模式）、105报文（To模式）、111报文（Epos模式）（提供功能截图佐证） （2）参数批量下载：一键批量下载多类型参数，参数类型包括驱动配置参数、电机配置参数、工艺参数（位置环、速度环）。“驱动配置参数”包括控制模式，控制报文，参考转速，抱闸配置等。“电机配置参数”包括电机代码，编码器类型等。“工艺参数”包括指位置环参数和速度环参数，位置环参是指数增益，速度前馈，齿轮比，最大速度，最大加速度等。速度环参数是指增益，积分，斜坡上升时间，斜坡下降时间等。 - 参数微调：参数微调包括固定参数微调，自定义参数微调和绝对值编码器校准。“固定参数微调”包括速度调节器（增益和积分）、抱闸打开和关闭时间（如果电机不带抱闸则忽略）、正向软限位和负向软限位（软限位默认打开）、位置环参数设置（TO和Speed模式忽略）、最大速度、最大加速度、最大减速度、Jog正负向速度、位置环Kp“自定义参数微调”可以通过输入参数号，参数下标和参数值修改，进行自定义参数调整。“绝对值编码器校准”通过画面输入偏移量，一个按钮完成绝对值编码器校准。 （4）多种专业场景应用功能块 需提供多种标准功能块适应于各种专业场景，还可以根据现场工艺要求和功能进行标准块的开发、拓展或定制。 （5）保证参数准确性提高调试效率 项目前期通过样机进行调试固化各种参数至一键调试软件中，然后进行批量分发和下载至项目机器系统中，可以保证每台机器系统所设置的参数准确且一致，避免了大量重复测试工作同时提高了调试效率。 （6）通过集成专用标准块、固化调试参数等前期设计和调试工作后，调试工程师直接使用无需再进行参数重新测试，只需要按照操作指导进行执行即可。 五、配套资源 1.投标时提供所投设备配套使用说明书（包括封面、目录页、截图。） 2.设备配套的PPT，包含但不限于： （1）数字孪生系统通讯配置讲解PPT （2）网络系统应用技术讲解PPT （3）伺服系统应用技术讲解PPT （4）步进系统应用技术讲解PPT （5）PLC编程软件技术讲解PPT （6）触摸屏软件应用技术讲解PPT （7）RFID读写器应用技术讲解PPT （8）网关应用技术讲解PPT （9）NODE-RED WEB开发技术讲解PPT 3.设备配套的培训视频，包含但不限于： （1）设备硬件组态技术认知 （2）RFID组态与读写 （3）步进系统配置与操作 （4）网关系统调试 （5）伺服系统配置与操作 （6）MES应用技术 （7）变频器配置与PLC通讯 （8）程序流程讲解 （9）模块通讯配置 4.工业网络智能控制技术课程资源包 （1）教学用 PPT 不少于 10 个，演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于8 个，微课资源包括远程I/O应用、PLC模拟量使用、RTU与RTU转PN技术，R485转WiFi模块技术、RFID与扫码器应用技术、S7通讯应用技术、步进&V90伺服应用、工业相机应用技术等理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，视频以对应设备为基础进行拍摄或制作，画面稳定清晰，关键信息配有解说。视频画面稳定清晰。 （3）配套题库不少于 5 套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。题目难易程度设计合理，内容跟覆盖全面。 5.工业互联网网络技术课程资源包 （1）教学用 PPT 不少于4个，演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于4 个，微课资源包括传感器通信应用、LORA技术应用、三层交换机、防火墙应用等理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，以对应设备为基础进行拍摄或制作，画面稳定清晰，关键信息配有解说。视频画面稳定清晰。 （3）配套题库不少于 5 套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。题目难易程度设计合理，内容跟覆盖全面。 6.工业互联网平台应用课程资源包 （1）教学用 PPT 不少于4个，演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于4 个，微课资源包括MES系统应用、MES组成与架构、云平台架构与功能、云平台数据与应用等理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，以对应设备为基础进行拍摄或制作，画面稳定清晰，关键信息配有解说。视频画面稳定清晰。 （3）配套题库不少于 5 套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。题目难易程度设计合理，内容跟覆盖全面。 7.工业数字孪生技术课程资源包 （1）教学用 PPT 不少于5个，演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用。 （2）微课视频资源不少于5个，微课资源包括模型的装配、MCD基本对象及运动副、传感器与信号、序列控制技术讲解、虚拟PLC与MCD的通讯实际设备操作以及虚拟仿真动画内容，以对应设备为基础进行拍摄或制作，画面稳定清晰，关键信息配有解说。视频画面稳定清晰。 （3）配套题库不少于 5 套，每套包含工业网络设计、工业网络智能控制系统调试仿真设计、工业网络搭建与测试、工业网络智能控制系统调试、工业网络智能控制系统智能运维五个模块内容。题目难易程度设计合理，内容跟覆盖全面。 六、编程工作站 （1）处理器:不低于 Intel Core i7-12700； （2）运行内存: ≥16GB； （3）固态存储: ≥512GB； （4）显卡: 独立显卡，≥6G （5）显示器：≥23.8英寸 七、可完成的实训项目 项目一 工业互联网网络技术 1、工业入侵防御系统应用 2、环网三层网管工业交换机应用 3、双频千兆无线路由应用 4、Modbus RTU通讯应用 5、Modbus TCP通讯应用 6、TCP通讯（开放式用户通信）应用 7、Profinet通讯应用 8、S7通讯应用 9、OPC UA通讯应用 项目二 智能制造控制技术 1、PLC技术与编程应用 2、伺服控制系统应用 3、步进控制系统应用 4、变频控制系统应用 5、传感器应用（电容、光电、光纤、霍尔等） 6、气动控制系统应用 项目三 工业数字孪生技术 1、产品建模应用 2、模型导入与装配应用 3、基本机电对象应用 3、常见运动副设置与应用 4、常见传感器信号与信号适配器设置与应用 5、虚拟仿真运行调试 6、虚实联动运行调试 项目四 工业数据采集与标识解析 1、RFID无线射频技术应用 2、二维码/条形码识别解析 3、工业视觉采集与处理应用 4、激光位移传感器应用 5、环境数据采集应用 6、能耗数据采集应用 项目五 工业互联网平台应用 1、MES系统认知 2、MES基本操作 3、MES与PLC通讯应用 4、MES数据可视化应用 3、边缘计算平台数据采集应用 4、边缘计算平台数据处理应用 5、边缘计算平台云边协同应用 6、边缘计算平台设备管理应用 7、边缘计算平台数据可视化应用; 2; 套. 2; 智能电气控制综合实训系统; 一、设备要求技术参数 1.输入电源：三相五线AC380V±10% 50HZ 2.漏电保护：I△n≤30mA, t≤0.1S 3.AC380V、AC220V交流输出电源 4.DC24V直流电源输出 5.事故急停按钮，电源指示，供电指示 6.工作环境：温度 -10℃~+40℃ 二、设备组成及功能要求 1.MES系统 （1）要求具备MES系统，要求该系统能按客户订单组织各车间生产排产，适合在线定制多品种、小批量、交期紧、车间流转环节多的产品，设备联网获取设备参数，维护生产设备，实时掌控订单生成进度，订单合格率等。MES能够解决现场数据采集的及时性、准确性。 （2）要求MES的整体设计思想是：下单→排单→供料+加工 →加工完成→入库。 （3）要求MES支持WINDOWS，安卓等操作系统，支持MYSQL数据库，支持预留外网扩展接口 2.边缘计算 可就近采集PLC设备数据，管理设备，并对设备数据进行分析、处理、转发以及可视化。可满足各种设备的统一管理，现场实时数据接入与监控，数据清洗与计算，设备远程运维管理，告警通知与事件管理以及2D&3D数据可视化等功能。满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本要求，助您快速接入设备，稳定连接，高并发通信，低成本构建物联网解决方案。 主要提供以下功能： 协议适配：支持常用的工业协议，支持协议定制，同时协议采用插件化的方式管理。 数据采集：支持采集设备数据、消息中间件数据、数据库数据等多种数据源的数据。 设备管理：支持设备状态监控，物模型管理以及设备影子等功能。 边缘数据处理：支持在边缘端对数据进行清洗过滤，有效数据上云；支持多种转发目标。 视频数据采集：可采集监控摄像头数据，融合进可视化界面中。实时监控设备真实运行状态，摄像头实时画面进入本模块后，清晰流畅不卡顿。 包含但不限于以下功能： （1）设备接入与管理功能： 设备接入、数据采集、电力协议采集、电力协议转发、设备管理、网关管理、消息通信、数据处理和转发、数据分析、告警监控、边云协同等。 （2）低代码数据报表模块功能： 图表库、数据源、可视化应用构建框架、变量控制、多语言支持、视频接入、多组织管等。 （3）多渠道告警通知模块功能： 通知渠道、消息模板、通知等级、系统间通知、多租户管理、消息记录等。 （4）边缘数据处理： 支持在边缘端对数据进行清洗过滤，有效数据上云；支持多种转发目标； 3．数字孪生仿真系统 （1）要求系统支持机械、电气、自动化多学科协同并行的设计方法，可集成上游和下游工程领域，包括需求管理、机械设计、电气设计以及软件/ 自动化工程，使这些学科能够同时工作， 专注于包括机械部件、传感器、驱动器、PLC 程序设计和运动控制的设计。该平台可实现创新性的设计技术， 帮助自动化设备设计人员满足日益提高的要求，不断提高自动化设备的生产效率、缩短设计周期。 （2）数字孪生软件至少包含以下功能： 1）产品建模：提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、扫掠实体旋转实体、沿导轨扫掠、尺寸驱动、定义、编辑变量及其表达式、非参数化模型后参数化等工具。 2）自由曲面建模：高级曲面建模工具，实体和曲面建模技术融合在一起，提供生成、编辑和评估复杂曲面的强大功能。 3）高级装配：增加产品级大装配设计的特殊功能：可以灵活过滤装配结构的数据调用控制；高速大装配着色；大装配干涉检查功能。 4）基于物理场引擎运算： 仿真技术基于物理场引擎，可以基于简化数学模型将实际物理行为引入虚拟环境，可运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度等，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。仿真技术易于使用，借助优化的现实环境建模，可迅速定义机械概念和所需的机械行为。 5）支持多种3D模型格式：与建模软件无缝集成。同时能够读取 Solidworks，Pro/E、Catia 等不同三维设计软件的数据格式，支持导入 Step、X_t 和 IGES 等中性数据格式，将不同来源的三维数据模型导入平台。 6）支持机电一体化协作式工程设计方式，机械、电气、自动化设计验证工作在同一平台中协作完成，可以模拟真实设备自动控制流程。 7）传感器：具备多种传感器种类如：碰撞传感器、距离传感器、位置传感器、倾角传感器、加速传感器、通用传感器、限位开关、继电器等。 8）碰撞体设计，可设置碰撞体不同材料之间的碰撞效果。 9）同时还支持其他多种模型运动副、约束、耦合副、液压缸，液压阀，气缸，气动阀、位置控制、速度控制以及凸轮仿真的凸轮曲线图等功能进行参数设置实现控制仿真。 10）可配合PLC编程仿真PID控制。 11）支持多种外部通讯协议，如：OPC DA/UA 、SHM、MatLAB、PLCSIM、TCP、UDP、Profinet等。可实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联，方便快捷。 4、三层管理交换机（配置2套） （1）支持RIP动态路由协议，动态生成、更新路由表，解决中小型网络划分子网后的路由问题。 （2）支持静态路由，管理员手动配置路由条目，实现不同网段间的通信，简单、高效、可靠。 （3）支持DHCP服务器，为网络中的主机分配IP地址。 （4）支持DHCP中继，在不同的接口或子网中的交换机也能获取IP地址，减少DHCP服务器的数量。 （5）支持代理ARP，让处在同一网段不同物理网络中的主机可以正常通信。 （6）支持IEEE 802.1Q VLAN、MAC VLAN、协议VLAN、Private VLAN，用户可以根据不同需求灵活划分VLAN。 （7）支持GVRP，实现VLAN的动态分发、注册和属性传播，减少手工配置量，保证配置正确性。 （8）支持VLAN VPN功能，在公网接入端为用户的私网报文封装外层VLAN Tag，使报文携带两层VLAN Tag穿越公网。 （9）支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。 （10）支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。 （11）支持IGMP V1/V2组播协议，支持MLD Snooping、IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。 （12）支持IPv6，满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。 （13）支持IP地址、MAC地址、VLAN和端口四元绑定，对数据包进行过滤。 （14）支持ARP防护，针对局域网中常见的网关欺骗和中间人攻击等ARP欺骗、ARP泛洪攻击等进行防护。 （15）支持IP源防护，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒。 （16）支持DoS防护，支持防护Land Attack、Scan SYNFIN、Xmascan、Ping Flooding等攻击。 （17）支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。 （18）支持端口安全，当端口学习MAC地址数达到最大数目时停止学习，防范MAC地址攻击和控制端口网络流量。 （19）支持DHCP Snooping，有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP服务器的合法性。 （20）支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，消除二层环路、实现链路备份。 （21）支持生成树安全功能，防止生成树网络中的设备遭受各种形式的恶意攻击。 （22）支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。 （23）支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）等多样化的管理和维护方式。 （24）支持HTTPS、SSL V3、TLSV1、SSHV1/V2等加密方式，管理更安全。 （25）支持RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。 （26）支持线缆检测、Ping检测和Tracert检测操作，轻松分析出现故障的网络节点。 （27）支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。 （28）支持CPU监控、内存监控、Ping检测、Tracert检测、线缆检测。 （29）3个10/100/1000M RJ45端口、2个SFP+口、1个USB存储口、1个Console端口、个Micro SD卡槽、1个MGMT管理口。 5、工业交换机 （1）支持≥8个百兆电口 （2）缓存≥1Mbit，可满足≥4K视频的流畅传输 （3）支持IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3x存储转发方式 （4）支持大背板带宽，大交换缓存，确保所有端口线速转发 （5）冗余双电源DC或单电源AC可选，防反接，过流保护功能 （6）-40℃~75℃宽温设计，确保设备适应各种严酷的现场环境 6、双频无线接入点 （1）冗余双路直流供电，以及标准PoE供电。 （2）IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境 （3）2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps 支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，应用灵活 （4）增强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP 6、触摸屏 不小于7"TFT显示屏，精简面板， 按键式/触摸式操作， 65536 色，支持Profinet通讯。 7、PLC模块1 紧凑型CPU，DC/DC/DC， 机载输入不少于14 个24V 直流输入、10 个 24V DC 数字输出、两路0-10V模拟量输入，程序存储器/数据存储器 不少于50 KB。拓展RS-485，支持自由端口。该PLC需要增加拓展不少于 1路模拟量输出。 8、PLC模块2 紧凑继电器型CPU。机载 I/O要求：不少于6 个 24V DC 数字输入，不少于4 个 2A 继电器数字输出； 不少于2 路模拟量输入；程序存储器/数据存储器 不少于75 KB。 9、变频器 要求变频器输入AC200-240V +10% ，工作频率47-63Hz，标称功率≥0.37kW ，有 60 秒 /150 % 过载能力，输入输出要求不少于4 路数字量输入， 2路数字量输出，2 模拟量输入， 1 个模拟量输出。 10、伺服系统 要求配置EtherCAT总线伺服，支持三种控制方式，无缝切换：位置控制、速度控制、转矩控制；要求集成≥3路DI输入/≥3路D0输出；要求标配RS232、EtherCAT通讯 11.步进系统 要求配置总线型步进系统，输出电流0.1-5.0A/相(正弦峰值)，工作电压24-48VDC，支持CANopen(符合CiA301和CiA402标准) 12、ProfiNet 转CAN/CANopen网关 模块为PN(Profinet)和COE(CANopen)/CAN(自由口)网关，使用数据映射方式工作。 产品在PN侧作为PN IO从站;在COE侧做为COE主站，接COE设备，如伺服、变频器、电机等;在CAN(自由口)模式下CAN口为自由口，用户可以自由收发CAN报文。 13、Profinet 转 EtherCAT 主站网关 模块为PN(Profinet)和 ECAT(EtherCAT)网关，通过数据映射方式工作。 本产品在 PN 侧作为 PN IO 从站，接PLC 的 Profinet 口；在EtherCAT侧做为EtherCAT主站，接EtherCAT从站，如伺服驱动器、变频器等。 14、桌面级双轴执行装置 要求由伺服电机、步进电机、两组直线模组、支架及底座、传感器等组成；用于完成运动控制及逻辑编程等相关实训内容 15、RFID模块 要求工作频率≥13.56MHz，同时会有相应的提示音和LED指示灯。具有以下功能： （1）OLED液晶显示读卡信息。默认显示RFID卡的卡号和数据和错误指令，也可以通过软件设置实际需要显示的信息，可根据错误指令能够快速的定位错误原因。 （2）RFID在不同的状态下会有相对应的声音提示，用户可以根据提示音来判断RFID读写器的当前状态。 （3）数据校验。RFID写入数据可以通过两种方式进行校验： 1）通过OLED显示屏对比写入数据和读取数据的一致性；（投标文件中至少展示两张实物图片） 2）通过校验指令进行判断 3）参数设置和功能测试。可通过自带软件对设备进行参数设置和读写功能测试。 （4）通信方式。RFID读写器支持ISO-15693协议，提供ModBus_TCP或ModBus_RTU两种标准的通信协议。 16、能耗检测仪表 要求可以对电气线路中的电压、电流、有功功率、无功功率、频率、正反向电能等参数进行实时测量与显示。 17、多合一环境传感器 要求可测量不少于PM2.5、PM10、大气压、光照、二氧化碳、噪声等参数，DC24V供电，支持MODBUS-RTU通讯 18、温湿度传感器仪表 （1）输入信号:温湿度传感器 （2）测量精度：温度±1℃/湿度±5％RH （3）通讯方式：RS485 19、远程IO （1）PROFINET适配器：电流消耗：270mA、总线协议：RPOFINET 、传输速率：100Mbps （2）数字量输入模块：信号类型：PNP、输入通道数：≥16、 输入额定电压：24V、隔离方式：光耦隔离、去抖时间：可配置：1～5ms，默认值：3ms （3）数字量输出模块：负载类型：阻性负载、感性负载、灯负载、输出通道数：≥16、电流消耗：45mA、驱动能力：2A30VDC/0.5A 125VAC。 20、三相异步电动机 （1）要求该电机带有底座，底座两侧带有把手，电机带有转盘和护罩。 （2）要求电机参数：输入电压AC380V，功率≥90W，转速≥1400 转，可实现 Y-▲连接。 21、设备台体 台体主要由带有万向轮的底座、单侧柜子、三层抽屉、工业型材、铝导轨等组成，操作台采用型材和钣金相结合形式，操作台底部安装带刹车制动的承重脚轮，便于整个台体移动及可调整水平高度的地脚。尺寸:≥850×550×1700mm. 五、可完成的实训项目 1.企业级管理层可完成的实验 （1）MES系统的应用 （2）MES与PLC通讯进行数据交换实验 （3）网络划分（VLAN） （4）端口管理 （5）静态路由配置 （6）流量控制 （7）DHCP服务器配置 （8）包过滤实验 （9）触摸屏与PLC通讯 （10）触摸屏画面组态应用 2.现场级控制层可完成的实验 （1）基于PROFINET总线通讯技术 （2）基于TCP协议通讯技术 （3）基于S7协议的通讯技术 （4）MODBUS-RTU通讯实验 3.现场执行层可完成的实验 （1）基于RS485接口的MODBUS-RTU通讯 （2）基于USS协议的通讯技术 （3）基于PROFINET协议的数字孪生仿真应用 （4）基于各个通讯协议的网络配置 （5）基于EtherCAT通讯协议的轴控制实验 （6）基于CANopen通讯协议的轴控制实验 （7）桌面级执行对象编程控制实验 4.整体可完成的试验 （1）PLC软件基本认知 （2）PLC组态使用 （3）PLC位逻辑与定时器指令学习 （4）PLC计数器与比较器指令 （5）PLC数学函数指令指令 （6）PLC移动操作与转换指令 （7）基于面板控制的变频器启停 （8）基于外部按钮控制的变频器多段速 （9）基于外部电位器控制的变频器开环调速 （10）基于PLC控制的变频器启停.正反转控制 （11）基于PLC控制的变频器多段速控制 （12）变频器参数设置实验 （13）触摸屏软件新建工程 （14）触摸屏工程下载和上传 （15）触摸屏工程组态 （16）触摸屏软件界面布局 （17）触摸屏数据显示和输入 （18）触摸屏模拟仪表显示 （19）触摸屏动画功能组态 （20）触摸屏多状态显示 （21）触摸屏实时报警组态 （22）触摸屏历史报警功能 （23）触摸屏实时趋势曲线 （24）触摸屏历史数据功能 （25）PLC与触摸屏通讯实验 （26）触摸屏与PLC、变频器综合应用 5.数字孪生实验 （1）刚体、碰撞体等操作 （2）运动副和约束应用 （3）耦合副应用 （4）传感器和执行器应用 （5）仿真过程控制应用 （6）虚拟调试协同连接 （7）与PLC配合3D模型仿真实验 六、编程工作站 （1）处理器:不低于 Intel Core i7-12700； （2）运行内存: ≥16GB； （3）固态存储: ≥512GB； （4）显卡: 独立显卡，≥6G （5）显示器：≥23.8英寸 七、教师展示屏（总合计2台）功能要求： （一）整机设计 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机色域覆盖率（NTSC）≥72% 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，灰阶等级≥256级。 5.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 6.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 7.采用红外触控技术，支持40点或以上触控 8.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 （二）音视频功能 1.整机内置2.2声道扬声器。 2.整机可选择高级音效设置，中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 （三）网络功能 1.整机无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 2.整机支持蓝牙。 3.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 4.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 5.整机内置双WiFi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 （四）内置电脑模块 1.和整机的连接采用40PIN,万兆级接口，传输速率≥10Gbps，以提升流畅度，适应使用过程中出现的各种数据传送场景 2.采用按压式卡扣，可不借用工具就能快速拆卸电脑模块，与此同时确保安装的稳定性。 3.CPU:主频≧2.0GHZ,核数≧8核 4.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 八、教师主控工作站（总合计2台）功能要求： 1.主频≥3.0GHZ,核数≥16核 2.存储系统 (1)内存：≥32GB DDR5内存； (2)存储设备： 固态硬盘≥512GBNVMeSSD（读写速率≥3500MB/s）； 机械硬盘≥2TB7200RPMSATAHDD（缓存≥256MB）。 3.图形与显示 (1)独立显卡：显存≥12GB； (2)显示器：≥27英寸；分辨率1920×1080 4.外设接口 (1)USB端口：总数≥8个（含前置USBType-C×1）； (2)视频输出：HDMI×1+DisplayPort×1； (3)传统接口：串口（RS-232）×1。 5.内部扩展槽 M.2接口：≥2个（支持NVMe协议）。 6.键鼠套装：USB接口抗菌键盘鼠标； 九、功放音响话筒（总合计2套）功能要求： （1）扩声系统主机（2台）： 1.数字红外音频传输及控制技术 2.可配备2个红外无线麦克风 3.调制方式：DQPSK数字调制 4.红外传输副载波符合IEC-61603-7数字红外国际标准 5.具有2个红外接收器接口，扩展后可同时连接≥4个红外接收器 6.频率响应：50Hz～20KHz、信噪比（麦克风-主机）：≥85dB、总谐波失真（麦克风-主机）: ＜0.06%、动态范围（麦克风-主机）：>85dB 7.支持≥2路音频输入、支持≥2路音频输出 8.需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能 9.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制音量，通过中控平台可查看红外无线麦克风电池电量 10.通过USB线连接到电脑，可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能 11.为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低 12.内置功放,具有不少于4个扬声器接口，输出功率≥120W（8 Ω） 13.可通过红外无线系统主机调节红外无线麦克风灵敏度 14.可通过红外无线系统主机显示红外无线麦克风电池电量 （2）红外接收器（2个）： 1.数字红外音频传输及控制技术。 2.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。 3.接收角度：垂直方向不小于 150° (±75°)，水平方向360°。 4.红外辐射距离不小于25米; 5.带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐，稳固信号传输。 （3）数字红外无线麦克风（2支）： 1.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭信号发射，达到智能电量管理。 2.红外无线麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 3.扩展性能强，支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 4.满足互动教学，需支持开启 PTT功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。 5.无线麦克风咪头与激光笔对立排列，老师可一边讲话同时使用激光笔； 6.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时。 7.无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理。 （4）壁挂式音箱（4只）： 1.频率响应不小于：65 Hz ~ 20 kHz; 2.定阻输入：≥8 Ω; 3.额定功率：≥40 W; 4.灵敏度：≥90 dB; 5.低音单元≥6寸，高音单元≤1寸; （5）有线麦克风（1台）： 1.有线麦克风与无线麦充电座一体化设计 2.麦秆做双级软管设计，即连接底部和咪头处均可根据使用者习惯进行调整。 3.具有两路USB连接线，信号线与供电独立分开，抗干扰能力更强。 4.充电座内置电子锁可通过手机扫码，并支持RS232连接中控主机，解锁无线麦克风，方便管理，避免丢失。 5.灵敏度 ≥-46 dBV/Pa。 6.麦克风频率响应不小于 75Hz-20K Hz。 7.方向性 ＞20 dB (1kHz) (0°/180°)。 8.等效噪声 ≥20 dBA (SPL)。 9.最大声压级 ≥115 dB (THD<3%)。 十、智能温控系统（总合计1台） 5P,冷暖交流 电源220V 十一、凳子（总合计80个） 要求凳子面板采用圆角封边，边缘圆润平滑，防刮手。主支撑脚采用40*20方钢管，拉挡为20*20方钢管，管材表面流水线静电喷塑处理，采用整体焊接，结实耐用。; 20; 套. 4; 电工试验台升级改造; 一、电工试验台升级改造 1.技术总体要求 （1）可调电流源 要求电源输入：AC 220V；电源输出：DC 0-500mA； （2）可调电压源 要求电源输入：AC 220V；电源输出：DC 1.25-30V； （3）电路分析挂箱 要求电路分析挂箱能完成基尔霍夫定律，叠加原理、戴维南定理、诺顿定理。信号输入：0--12V。 （4）电子技术综合实验挂箱 要求提供电阻、发光二极管、集成电路、毛细管、钮子开关、三极管、锁紧IC插座、贴片电阻。可完成逻辑电路实验，数字设计实验等。 （5）单管负反馈放大器模块 要求提供电阻、三极管、电容等元器件。可完成单管负反馈放大器实验等 （6）差动放大器及射极跟随器模块 要求提供电阻、三极管、电容等元器件。可完成差动放大器、设计跟随器实验等。 （7）OTL及集成功率放大器模块 要求提供电阻、三极管、电位器、电容等元器件。可完成OTL功率放大器实验。 （8）串联稳压及场效应管模块 要求提供电阻、三极管、灯泡、电容等元器件。可完成串联稳压及场效应管实验。 （9）RC串并联选频网络模块 要求提供提供电阻、三极管、电位器、电容等元器件。可完成RC串并联选频网络实验。; 40; 套. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

供货期：自合同签订之日起60个日历日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西能源职业技术学院指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： (1)若非中小企业中标，采购人自验收合格之日起30日内支付款项(具体支付事宜由采购人与中标人商定)。(2)若中小企业中标，采购人应支付不低于合同价款40%的预付款，且在自验收合格之日起30日内支付剩余款项(具体支付事宜由采购人与中标人商定) ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.设备到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查设备原产地、规格、型号、配置等符合合同要求后，由乙方负责安装调试，甲方负责技术验收（乙方协助），验收标准以国际、国内或同文本仪器设备详细配置清单中描述的有关技术要求为准。 2.乙方安装调试完毕、正常运行 天后向甲方提出书面验收申请，甲方将组织人员对采购物品进行核查验收，核查验收时需出具经甲方确认的开箱验收报告，核查验收工作完成后签字确认。验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，作退货处理。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：验收合格通过之日起3年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行

### 3.5其他要求

1.核心产品：工业互联网+数字化工厂实训系统2.质量标准：达到国家、行业验收规范合格标准，符合采购文件技术指标要求。3.培训要求：安装调试完后免费派技术工程师对使用人员进行7天设备及系统的基本操作使用、注意事项、日常保养及维护等培训；满足用户需求，保证采购人人员熟练操作和怎样处理紧急情况。4.售后服务要求：要求提供7×24小时技术支持，在接到故障报修后，由专业人员1小时内响应，若电话沟通无法解决，24小时内到达现场(保修期内、外),使设备尽快恢复正常，零配件供应最长不得超过2周。5.付款方式：(1)若非中小企业中标，采购人自验收合格之日起30日内支付款项(具体支付事宜由采购人与中标人商定)。(2)若中小企业中标，采购人应支付不低于合同价款40%的预付款，且在自验收合格之日起30日内支付剩余款项(具体支付事宜由采购人与中标人商定)。6.为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质版投标文件，正本壹份、副本贰份(标明投标人名称，密封递交)。若线上电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以线上电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。线下递交文件截止时间:详见本项目招标公告文件递交截止时间。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人 | 提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证） | 供应商资格要求.docx |
| 2 | 财务状况证明 | 供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 | 供应商资格要求.docx |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件 | 供应商资格要求.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明 | 供应商资格要求.docx |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 供应商资格要求.docx |
| 6 | 法定代表人授权书 | 非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证 | 供应商资格要求.docx |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 供应商资格要求.docx |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 | 非联合体投标声明 | 供应商资格要求.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 |
| 2 | 投标报价 | 投标报价超过采购预算或者最高限价 不合格 投标报价未超过采购预算或者最高限价 合格 | 开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 |
| 3 | 投标文件的供货期、质保期 | 投标文件的供货期、质保期不满足招标文件要求 不合格 投标文件的供货期、质保期满足招标文件要求 合格 | 商务应答表 |
| 4 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件的签署、盖章不符合招标文件要求 不合格 投标文件的数量、签署、盖章符合招标文件要求 合格 | 开标一览表 分项报价表.docx 供应商资格要求.docx 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 产品技术参数表.docx |
| 5 | 投标文件有效期 | 投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的 不合格 投标文件有效期达到招标文件要求的 合格 | 投标函 |
| 6 | 标的数量 | 投标文件货物标的出现漏项或货物数量与要求不符的 不合格 投标文件货物标的出现漏项或货物数量与要求符合的 合格 | 开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 |
| 7 | 附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 不合格 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的 合格 | 投标函 供应商认为有必要说明的其他问题.docx 产品技术参数表.docx |
| 8 | 法律、法规 | 不存在法律、法规和招标 文件规定的 其他无效 情形 合 格，存在法律、法规和招标文件规 定的其他无效情形 不合格 | 投标函 供应商认为有必要说明的其他问题.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术指标 | 根据供应商提供所投产品的技术偏离表及相应的证明材料，经评审专家审定得分。 基本分（40分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计40分，“▲”参数每负偏离一项扣1分，未带标识参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 备注：▲参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等），未提供佐证材料或提供的佐证材料低于招标要求时按负偏离处理。 | 40.0000 | 客观 | 产品技术参数表.docx |
|  | 质量保证 | 提供质量保证方案。内容包含①整体配置具有合理性、一致性、兼容性②产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障③产品性能、使用寿命及效果④质量保证措施。根据内容的完整性、针对性、合理性每项最高计2分，共8分，未提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 质量保证.docx |
|  | 实施方案 | 针对本项目有具体实施方案，①总体实施方案；②计划进度安排；③项目团队配备；④项目实施过程中质量保证；⑤安装调试方案；⑥项目验收方案。根据内容的完整性、针对性、合理性每项最高计1.5分，共9分，未提供不得分。 | 9.0000 | 主观 | 实施方案.docx |
|  | 业绩 | 提供供应商2022年1月1日至今类似项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，最高得5分。备注：响应文件中提供合同复印件。 | 5.0000 | 客观 | 业绩一览表.docx |
|  | 培训方案 | 针对本项目有具体的培训方案，该方案包含：①培训目标及培训内容；②培训计划安排；③人员安排；根据内容的完整性、针对性、合理性每项最高计1分，共3分，未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 培训方案.docx |
|  | 售后服务 | 针对本项目有具体的售后服务方案,该方案包含：①质量保证期限及质量保证的范围承诺；②生产厂商售后服务承诺；③售后服务保障措施；④售后人员配置安排计划；⑤故障处理响应时间。根据内容的完整性、针对性、合理性每项最高计1分，共5分，未提供不得分。 | 5.0000 | 主观 | 售后服务.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基 准价／投标报价)×报价分值 注：计算分数时四舍五入取小 数点后两位； | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 分项报价表.docx |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 分项报价表.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商资格要求.docx

详见附件：产品技术参数表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：质量保证.docx

详见附件：实施方案.docx

详见附件：售后服务.docx

详见附件：培训方案.docx

详见附件：业绩一览表.docx

详见附件：供应商认为有必要说明的其他问题.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同（模板）.docx