陕西省西安爱知中学图书馆改造项目

工 程 量 清 单

项目编号：0617-2521GZ2244

西北（陕西）国际招标有限公司

二零二五年八月

编制说明

一、工程概况：

工程概况：本项目位于陕西省西安市新城区西七路239号。该项目建筑层数为六层，装饰总面积为1390m²。

二、编制依据：

1.《陕西省建设工程工程量清单计价标准2025》及其配套计价文件；

2.《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省通用安装工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省市政工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省园林绿化工程工程量计算标准（2025）》

3.本项目招标文件、陕西新陆设计有限责任公司设计的陕西省西安爱知中学图书馆改造项目的施工图纸、答疑纪要；

4.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

5.招标文件中对工程量清单编制的相关要求；

6.现场情况及施工方案；

7.工程量清单计价软件使用“广联达云计价平台GCCP7.0-5000.23.1”。

三、清单编制范围：

本次招标内容为招标文件、设计图纸所含的装饰、电气、给排水、暖通的全部施工内容，具体如下：

1.装饰部分：包含图纸范围内所有内容，具体包含原装修拆除工程、地面工程、墙面工程、吊顶工程、新作柜体、门窗工程等；

2.电气工程：包含图纸范围内所有内容，具体包含原灯具及电线的拆除、配管配线工程、插座开关、灯具照明工程等；

3.给排水及消防工程：包含图纸范围内所有内容，具体包含给水管道及阀门等；

4.暖通工程：包含图纸范围内所有内容，具体包含原散热器拆除、新作散热器等；

5.图书馆设备及家具工程：包含图纸（设备清单）范围内所有内容，具体包含空调工程、图书馆管理系统、家具等。

四、其他说明：

1.本工程量清单是根据招标文件、有合同约束力的图纸、补充说明以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的；

2.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解，结合答疑纪要及现场实际情况等文件综合考虑进行报价；

3.暂列金额按20.00万元计入；

4.电气工程中，配管配线及灯具拆除工程量为暂估工程量，结算时根据实际调整；

5.本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价。

附件：前期与建设单位、设计单位沟通的问题回复

工作联系单-01

- 所有单体缺少相关强、弱电图纸（没有线路走向及规格型号），装饰图中控制图无法计算工程量，需尽快补充电气、弱电相关图纸；

回复：图纸已修改（预估工程量标注在电气图上了）

东西小楼每间2.5平方线180米，4平方180米，20线管120米，网线50米，16线管50米。

器材室加备课室2.5平方线300米，4平方300米，20线管200米，网线50米，16线管50米。

课程中心2.5平方线240米，4平方240米，20线管160米，网线50米，16线管50米。

化学药品室2.5平方线180米，，4平方210米，20线管130米

图书馆和藏书室2.5平方线1200米，4平方600米，20线管600米，网线100米，16线管100米。

暖气片规格 材质：钢制，规格：1200*670mm。

- 给排水系统未明确管材，需明确补充；

回复：图纸已标注。

- 给排水系统拆除改造中，是否涉及立管拆改，还是利用原有立管，需明确；

回复：现有排水管和给水管不拆除，装饰包立管即可。

- 强弱电未提供相关拆除图纸，是否原位拆除更换，需明确；

回复：因改造项目现场复杂，图纸只显示拆除现有灯具。强弱电拆除根据现场定。

- 给排水拆除工程量图纸中未明确，是否原位拆除更换，需明确

回复：药品室给排水地面拆除根据现场（地面静电地板下具体量根据实际算）

- 新更换散热器，需明确散热器的具体型号。

回复：散热器型号：（ 材质：钢制，规格：1200*670mm。）

工作联系单-02

- 课程中心钢质门，是否为钢制防盗门；

回复:课程中心为甲级防盗门。

- 铝方通吊顶，铝方通壁厚为多少？

回复：铝方通壁厚1.2mm。

- 金属踢脚线的具体材质是什么？

回复：黑钛不锈钢1.2mm厚踢脚线。

- 墙面木龙骨具体规格大小？

回复：30*40mm木龙骨。

- 窗台石材板，需明确石材具体材质、品类；

回复：15mm厚人造石（见物料表）

- 金属收口条及平扣条，需明确具体材质；

回复：铝制金属收口条0.8mm厚

- 软包具体做法以及材质需明确，WD-01木饰面具体材质及做法需明确；

回复：亚麻布饰面，高密度海绵25mm厚，9mm厚奥松板.

- 墙面伸缩缝-定制金属条的具体材质、规格及做法需明确

回复：铝制金属收口条0.8mm厚

- 隐藏灯带处的详细做法需明确

回复：成品型材灯条开槽安装即可。

`

- 以下图示内容，是否为本次招标范围，如是需提供具体参数做

回复：见物料表。课程中心的定制书柜见详图D-06-2,D-06-3

# 爱知中学改造工作联系单-03

我公司在接收到爱知中学改造图纸提出问题，请贵司予以明确：

一、范围及资料

- 桌椅、展示柜、窗帘等其他活动家具是否在本次招标范围内，若有请明确？

回复：都在招标范围内，桌椅和活动家具在设备清单里，固定展示柜和窗帘在装修造价范围内。

- 有水房间是否新做防水、若有请补充相关房间防水位置及防水材质、做法等

回复：没有新做防水

二、 图纸问题

- 备课室

- 道法、历史、地理备课室中拆除平面图未描述拆除窗户，门窗表中描述拆除窗户，请明确窗户是否拆除？若拆除更换需明确拆除窗户的部位、数量及尺寸。

回复：此空间窗户不拆除  不新做。

- 道法备课室拆除顶面图中，请明确原矿棉板吊顶高度是多少？原窗帘盒尺寸（比吊顶高多少）是多少？原LED平板灯数量是多少？

回复：图纸已调整，窗帘盒比吊顶高200mm。原有包暖气片高度1000mm。

- 道法备课室新砌墙体图中包暖气片做法与包管道做法为轻钢龙骨，大样图中为木龙骨，做法不一致，以哪个为准？若为轻钢龙骨，请注明轻钢龙骨规格。

回复：图纸已调整为木龙骨，以大样图为准。20*30mm木龙骨。

- 道法备课室立面图A下图节点标注是否有误？请补充正确编号。

回复：此处标注错误，图纸已调整

- 请补充节点详图中D-04-05图示窗台板基层材质、石材种类及厚度。

回复：图纸已调整。

- 历史、地理备课室无立面图，立面装修是否同道法备课室做法？

回复：同道法备课室。

- 语文数学英语备课室拆除木饰面包暖气片造型高度是多少？

回复：1000mm高

- 三层课程中心

- 请明确备课室拆除图中木饰面隔墙及造型高度是多少？原矿棉板吊顶高度是多少？原始结构层高是多少？

回复：图纸已调整。（没有建筑图，现场未拆除，原结构层高预估3.600米）

- 请补充原有包暖气造型高度是多少？

- 回复：1000mm高

- 拆除LED平板灯数量是多少？

回复:6个。

- 请提供此处定制木地台大样图节点。

回复：图纸已补充。

- 课程中心图示立面处墙面面层是什么，采用何做法？

回复：此处为蓝色木饰面，图纸已调整

- 图示墙面节点是否标注有误，请更正。

回复：此处已调整。

- 劳技室

- 劳技室劳技室拆除前金属扣线条如何布置

回复：图纸已经补充

- 劳技室窗帘盒拆除箭头表示仅拆除此位置，还是仅表示示意，其实为全部拆除？

回复：全部拆除

- 补充劳技室结构标高及吊顶标高

回复：图纸已调整。（没有建筑图，现场未拆除，原结构层高预估3.600米）

注：课程中心此墙面做法有调整，详见施工图。

东小楼备课室为三个同样的备课时分别在3.4.5层，

三层课程中心 蓝色聚酯纤维做法已补充，详见施工图节点。

补充

- 药品室增加了拆除原有水池及管线

- 功能教室增加了水池及水管支管拆除，共计4个

- 课程中心吊顶节点变更

- 课程中心增加音响

陕西新陆设计有限责任公司

2025年8月10日