版本号：JRZC-202511620260129001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：高质量发展示范设备采购项目

### 采购项目编号：JRZC-2025116

### 延安大学附属医院

### 陕西炬荣招标代理有限公司共同编制

### 2026年01月29日

## 第一章 投标邀请

陕西炬荣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受延安大学附属医院委托，拟对高质量发展示范设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：JRZC-2025116

### 二、采购项目名称：高质量发展示范设备采购项目

### 三、招标项目简介

本项目系高质量发展示范项目所需设备采购项目，具体涵盖延安大学附属医院专科人才继续教育体系建设项目、延安大学附属医院电生理诊断中心建设与服务提升等项目，总计采购设备78台（套），预算316.9万元。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书：法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

3、财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月份至2026年1月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

5、税收缴纳证明：提供已缴纳的2025年1月份至2026年1月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

6、信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，投标单位未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、投标人医疗器械经营资质：投标人为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证（或备案凭证）、有效的医疗器械注册证复印件并加盖投标企业公章；投标人为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、生产厂家的有效的医疗器械生产许可证、有效的医疗器械注册证；如国家规定免注册产品提供相关证明文件复印件并加盖投标企业公章；

8、本项目不接受联合体投标：提供非联合体投标声明

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 延安大学附属医院

地址： 陕西省延安市宝塔区北大街43号延安大学附属医院

邮编： 716000

联系人： 延安大学附属医院经办

联系电话： 0911-2881326

### 代理机构：陕西炬荣招标代理有限公司

地址： 延安市新区坤岗国际七号楼一单元602室

邮编： 716000

联系人： 张工

联系电话： 0911-8887276

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,169,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费收费标准：收费标准依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准计算，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由延安大学附属医院和陕西炬荣招标代理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由延安大学附属医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西炬荣招标代理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是延安大学附属医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西炬荣招标代理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

国家有关的验收标准及规范

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西炬荣招标代理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西炬荣招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西炬荣招标代理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张工

联系电话：0911-8887276

地址：延安市新区坤岗国际七号楼一单元602室

邮编：716000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

本项目系高质量发展示范项目所需设备采购项目，具体涵盖延安大学附属医院专科人才继续教育体系建设项目、延安大学附属医院电生理诊断中心建设与服务提升等项目，总计采购设备78台（套），预算316.9万元。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,169,000.00

采购包最高限价（元）: 3,169,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高质量发展示范设备采购项目 | 1.00 | 3,169,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：高质量发展示范设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 项目名称：延安大学附属医院高质量发展示范设备采购项目 供货期：合同签订之日起45日历天 质保期：自验收合格之日起质保期≧一年 延安大学附属医院高质量发展示范设备采购项目清单 序号; 产品名称; 技术参数要求; 数量; 单位; 备注. 1; 无影灯1; 1.采用医用级LED冷光源，母灯灯珠数量≥36个，子灯灯珠数量≥15个。 2.灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。 ★3.基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供上述两项第三方检测报告） 4.母灯采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，便于医生操作观察，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明，可选配自动模式。 5.母灯具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。 6.采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，340度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。 7.母灯具有照度稳定技术，调节光斑大小时，照度会自动补偿，保持中心照度恒定不变。 8.母灯可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，移动灯盘位置，保持照度不变。 9.无菌手柄设计，采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，且便于安装拆卸，清洁消毒，同时手柄具有照度调节功能，通过顺时针/逆时针旋转可改变照度大小。 ★10.采用DC调光技术，直接控制灯珠电流大小来实现照度调节，不对光源进行PWM调光，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的水波纹。（提供第三方检测报告） 11.手术灯移动轻巧便捷，子母灯上下移动作用力不大于40N，水平位移作用力不大于20N。 12.母灯可配置智能阴影管理系统，开启后，母灯单遮挡无影率实测值≥95%。 13.母灯显色指数Ra实测值≥97，确保光源能最真实的还原创面的实际面貌。 14.母灯光斑十档可调：最小光斑≤180mm，最大光斑≥300mm。子灯光斑230mm±10mm。 15.母灯照明深度实测实≥1400mm，能很好的为深腔手术提供照明。 16.辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.7±10% mW/（m2·lux）。 17.照度十档可调：母灯40000-160000lux/子灯40000-130000lux。 ★18.子母灯可一键切换为腔镜模式，母灯腔镜照度≤8500lux，子灯腔镜照度≤500lux，子灯并可选择白光或者绿光。（提供第三方检测报告） 19.母灯、子灯显色指数R9实测值≥95。 20.图像传感器1/2.5Type“Exmor”CMOS,支持逐行模式 21.有效像素数约851万像素(16:9)镜头焦距20倍光学,12倍电子放大F=4.4mmto88.4mm,F2.0toF3.8 22.电子快门1/25、1/50、1/100、1/120、1/150、1/300、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000等。 23.白平衡Auto,ATW,Indoor,Outdoor,One, Push WB,Manual WB,Outdoor,Auto 24.图像输出HDMI 25.远程控制使用RS485通讯接口,可对摄像机进行远程控制 26.控制协议PELCO-P/D协议 27.配2个独立显示器支臂; 1; 套; 无影灯(子母)+2个独立显示器支臂. 2; 无影灯2; 1.采用医用级LED冷光源，灯珠数量≤15个。 2.手术灯灯珠采用LED的串联连接，能够降低电磁干扰辐射，使手术灯的性能更佳。 3.灯壳外罩表面采用抑菌粉沫喷塑处理，可抑制大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率≥99%。 ★4.基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供上述两项第三方检测报告） 5.具有双重控制功能：一种薄膜开关，一种位于无菌手柄底部的按钮，两种方式均可调节照度大小。 6.手术灯移动轻巧便捷，灯盘上下移动作用力不大于30N，水平位移作用力不大于15N。 7.波长在400nm以下，紫外光辐射度不超过8W/㎡。 8.采用DC调光技术，非PWM频闪调光。 9.显色指数Ra实测值≥97。 10.照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。 11.照明深度：≥1250mm。 12.辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.55±10% mW/（m2·lux）。 13.照度十档可调：40000-130000lux，深腔照明率100%。 ★14.切换腔镜模式，照度≤500lux，并可选择白光或者绿光。（提供医疗器械所的检测报告）。 15.图像传感器1/2.5Type“Exmor”CMOS,支持逐行模式 16.有效像素数约851万像素(16:9)镜头焦距20倍光学,12倍电子放大F=4.4mmto88.4mm,F2.0toF3.8 17.电子快门1/25、1/50、1/100、1/120、1/150、1/300、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000等。 18.白平衡Auto,ATW,Indoor,Outdoor,One, Push WB,Manual WB,Outdoor,Auto 19.图像输出HDMI 20.远程控制使用RS485通讯接口,可对摄像机进行远程控制 21.控制协议PELCO-P/D协议 22.配2个单独显示器支臂; 2; 套; （单灯）+2个独立显示器支臂. 3; 医用显示器; 屏幕尺寸：≥27英寸，IPS硬屏显示技术，屏幕比例：16：9，分辨率：1920×1080，像素点距：0.3114 mm，对比度：1000：1，视角：水平：178°，垂直：178°（Typ.）。 支持彩色：≥10.7亿，（10bit）同时内置12bit LUT，提供12bit或以上国家一级查新报告。 ★亮度：≥1000 cd/m2，提供所投产品证明文件。 响应时间：14ms（Ton+Toff) 医疗设备曲线：显示器内置七组医疗设备曲线GAMMA1.8，2.0，2.2，2.4，2.6，DICOM，BT.709，符合DICOM3.14标准，需提供实际投标产品的内置操作功能菜单的截图照片证明资料，并提供国家版权局出具的医用显示软件著作权证明材料证明文件。 ★全贴工艺：采用全贴合工艺，有效提高显示器的视角、色彩、对比度，图像质量全面优于普通的非全贴合产品，需提供实际投标产品的证明文件或资料。 ★防水等级：全平面一体化设计，正面防水满足IPX5，其它面满足IPX2，提供第三方检测报告。 触摸按键：电容触摸按键，七键设计，带有触摸反馈提示音，防超声刀干扰设计。 高清输入接口：DVI-Dx1，VGAx1，YPBPR/RGBSx1，SOGx1，3G-SDIx1，HDMIx1，DPx1 需提供实际所投标产品证明文件。 输出信号：DVI-D：计算机数字视频接口， G-SDI：数字串行接口，DC5V：5V/1A 显示模式：产品支持双屏，画中画（大），画中画（小）三种显示模式，图像高宽比：可以提供全屏，比例全屏，原始大小三种缩放模式供用户选择。需提供实际投标产品的内置操作功能菜单的截图照片证明资料。 双屏模式：在双屏模式下，可调整任意窗口的GAMMA显示模式，色温模式，而不会干扰到另一个影像，实现内窥镜、CT 和MRI 图像的同屏显示。 ★应急模式：产品支持当前信号出现传输中断情况下，自动快速切换到备用信号，确保手术正常进行，同时快速应急信号支持自定义。需提供实际投标产品的内置操作功能菜单的截图照片证明资料。（本功能需要与设备同时连接2路以上信号，其中1路信号作为备份）。 ZOOM模式：可以对画面进行80，85，90，100，105，110，115，120比例放大缩小，提供证明资料。 亮度稳定技术：采用背光稳定技术保证背光长期稳定, 提供国家知识产权局出具的证明文件。 长线传输：内置数字信号均衡技术，实现手术室内部30米以内的长距离信号传输，方便手术室布线。 远程控制：通过RS232接口，可以实现信号源和脚踏开关远程控制显示器，信号源可以实现对显示器的开/关机，色温、GAMMA、显示模式的切换。脚踏开关可以通过RS232远程控制显示器的显示模式和信号通道的切换。 固件升级：产品支持USB全自动固件升级功能，操作简单方便。 显示系统：具有全信号新型内窥手术专用显示系统，提供国家一级查新报告。 电源配置：采用外置医疗电源适配器，具备CB,CCC,CE，FCC,TUV认证，以确保产品长时间应用可靠性。 制造商能力和质量管理：厂商具有完善的产品生产及管理流程，以保证产品的质量、环保及可靠性，根据所投产品生产厂家具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系证书，提供证书的复印件。 FDA许可：产品通过FDA CLASS I注册，提供证明文件，支持在FDA官方网站查询注册信息。 售后服务：原厂免费质保≥5年，提供7x24小时售后服务，保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持。; 6; 台. 4; 双臂腔镜塔1; 1.产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证。 ★2.吊塔在正常工作过程中噪声应小于30dB(A)。 3.吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm，或根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤1°。 4.表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99%。 ★5.吊塔最大安全承重通过4倍工作承重测试。其最大工作承重4倍负载≥1400kg。（提供第三方检测报告） 6.所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 7.抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。 8.吊塔上转动臂的外端使转臂开始转动的启动力不大于30N。 ★9.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°。（提供第三方检测报告） 10.吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。 11.所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 12.吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受800kPa的气压，5min后，压降≤1%。 13.采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。 14.箱体采用不少于两条内藏式导轨，用于仪器平台级其他模块的拓展安装。 15.吊塔悬臂承载重量≥270KG，托盘承载重量≥85KG。 ★16.吊塔在遭受小于200N的动态冲击后,设备完好，带电部件应不可直接触及。 17.吊塔防尘等级达到IP4X或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 18.通过ISO9227：2022标准的中性盐雾试验，试验后样品表面无腐蚀。外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。提供吊塔中性盐雾试验报告，报告需体现“吊塔”字样。 ★19.吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0。提供吊塔外壳附着力报告，报告需体现“吊塔”字样。（提供第三方检测报告） 20.托盘单根扶手工作承重应为15kg抽屉单根导轨工作承重应为15kg。 F7(双臂腔镜)吊塔，配置要求如下： 1、双旋转臂长度≥900mm+800mm。 2、吊柱式气电功能箱：长度≥1200mm。 3、仪器平台4层（带抽屉1个）。 4、德标气体终端5个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、二氧化碳终端1个。 5、220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个，六类网络接口2个，视频接口2个（VGA、HDMI、DVI、BNC可选）。 6、网篮1个。; 2; 套. 5; 双臂腔镜塔2; 1.产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证。 ★2.吊塔在正常工作过程中噪声应小于30dB(A)。 3.吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm，或根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤1°。 4.表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99%。 ★5.吊塔最大安全承重通过4倍工作承重测试。其最大工作承重4倍负载≥1400kg。（提供第三方检测报告） 6.所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 7.抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。 8.吊塔上转动臂的外端使转臂开始转动的启动力不大于30N。 ★9.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°。（提供第三方检测报告） 10.吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。 11.所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 ★12.吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受800kPa的气压，5min后，压降≤1%。 13.采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。 14.箱体采用不少于两条内藏式导轨，用于仪器平台级其他模块的拓展安装。 15.吊塔悬臂承载重量≥270KG，托盘承载重量≥85KG。 ★16.吊塔在遭受小于200N的动态冲击后,设备完好，带电部件应不可直接触及。 17.吊塔防尘等级达到IP4X或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 18.通过ISO9227：2022标准的中性盐雾试验，试验后样品表面无腐蚀。外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。提供吊塔中性盐雾试验报告，报告需体现“吊塔”字样。 ★19.吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0。提供吊塔外壳附着力报告，报告需体现“吊塔”字样。 20.托盘单根扶手工作承重应为15kg抽屉单根导轨工作承重应为15kg F7(双臂腔镜)吊塔，配置要求如下： 1、双旋转臂长度≥900mm+800mm。 2、吊柱式气电功能箱：长度≥1200mm。 3、仪器平台4层（带抽屉1个）。 4、德标气体终端5个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、二氧化碳终端1个。 5、220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个，六类网络接口2个，视频接口2个（VGA、HDMI、DVI、BNC可选）。 6、网篮1个。; 2; 套. 6; 麻醉机(动物); 1.气动电控呼吸机，中文界面，彩色触摸显示屏≥8.4 英寸，波形最多支持显示≥5 通道。内置彩色触 摸屏，上升式风箱，可以直接观察动物实际呼吸状态。 2、气源：具有氧气气源接口。氧气、空气流量范围 0～4L/min。快速充氧范围 10-30L/min 3、APL 阀门可选配升级附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如 Bain 回路、T 管回路。 ★4、具备 CO2 旁路功能，可术中不关机更换钠石灰，后续可支持升级主动式废气排放系统。 5、配置氧电池实时监测氧浓度，检测范围：18～100%。 6、后备电池≥2200mAh，后续可选配升级≥4400 mAh，最多支持 6 小时运行。 ★7、通气模式：容量控制、压力控制、手动通气、VS；后续可选配升级 SIMV-VC、SIMV-PC（触发窗范围手动可调）、CPAP/PSV、PRVC、SIMV-PRVC、PSVpro。8、容量控制下潮气量控制范围≥20～1500ml。 9、呼吸频率控制范围：0～120bpm。 10、吸呼比控制范围：4:1～1:10。 11、压力限制范围：10～55 cmH2O。 12、具备同步间歇指令通气：通气触发窗调节范围：5%～90%；触发流速和压力调节范围：0.2 L /min～15L/min 和-20 cmH2O～-1cmH2O；吸气中止水平调节范围：5%～80%。 13、具备窒息保护功能：窒息压力调节范围：3cmH2O～50cmH2O，窒息吸呼比调节范围：4：1～1：8，窒息时间调节范围：10～30s。 14、标配工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术体外循环模式（一键式操作）。 15、具备60小时迷你趋势显示，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。可保持2000条报警记录。 16、监测参数：呼吸频率、潮气量、吸呼比、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气阻、顺应性；实时压力时间、流速时间、容积时间呼吸波形描记并同屏显示。支持高端监测功能：环图功能，包括 P-V、F-V、P-F 三种。 17、气阻监测范围：0～500cmH2O/(L/s)，顺应性监测范围：0～100 mL/cmH2O。 ★18、后续可选配升级呼吸末二氧化碳模块、麻醉气体模块。可术中热插拔使用，无需关机重启；开机状态下即可更换。模块可在麻醉机插槽与监护仪插件位之间通用。 19、可选配5L制氧机无需氧气瓶; 1; 台. 7; 示教转播系统; 一、实训移动推车（单屏） 1、移动教学推车万向臂、实训主机支架、相机托架、扶手、托板，高度可跟具需求任意安装，满足移动万向拍摄需求； 2、专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁。 3、可水平 360 度旋转，二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节，实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸1.1米，可自行调节承重，承重范围：0.5-2KG 4、万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装。移动 5、示教主机固定架可以承受10kg, 可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要。 6、台面把手一体化，带键盘托，台面及把手无缝一体成型，舒适手感。 7、立柱高度可调节，车身高度不低于1.8米；使用高强度的铝合金,内部中空设计，可隐藏走线，线材不外漏。 8、车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能。 9、配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关；配备电量显示模块，低压报警，可显示箱内温度，实时查看电池电量情况，方便及时充电， 10、标配箱体约高500mm*宽450mm* 深420mm；检修门设计，美观大方；两侧多点散热孔设计。 11、键盘托尺寸：:600(长)x400（宽）MM 带抽屉 12、底盘：流线型设计，造型美观，易于清洁维护；内部高强度金属结构底座框架支撑，增加底部配重，使重心平衡，避免倾翻，具有高承载能力和稳固性强。 13、电池容量：150AH； 二、录播一体机 1、为保证系统稳定性，终端采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作； 2、为保证音视频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证终端主机系统正常散热，终端需采用静音风扇散热设计； 4、终端采用高度集成设计，单机可实现触控显示、音视频 三、4K云录播系统 1、系统软件须安装于终端主机内，基于B/S及C/S双管理操作界面架构，支持本地导播、远程导播，导播画面响应快，延时低； 2、系统软件集视频实时预览，视频导播切换、云台控制，录制/直播控制，字幕、台标LOGO、OSD、片头片尾、直播监视、视频点播等多功能于一体； 3、系统支持多种控制方式，可对终端设备进行录制、直播、互动、导播等控制，控制方式包括：web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端； ★4、系统支持在导播界面可实时观看电影、电脑、电脑2、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、互动等至少8路视频通道画面，同时支持通过点击画面进行切换； ★5、系统支持可选择任意画面通道进行录制，最多可同时录制8路画面通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件； ★6、系统支持异常视频资源修复功能，支持对设备异常断电、宕机造成的异常损坏视频文件进行修复； 7、系统支持录制时长设定， 录制时长到达后自动停止录制； 8、系统支持开机录制功能、设备开启自动录制，支持定时录制功能、可设置8组定时录制任务，支持录制倒计时功能，可自定义倒计时时间； 9、系统支持循环录制，当存储容量快满时，系统会自动删除时间靠前的视频，来存储新录制的视频，避免造成存储不足导致无法录制的现象； 10、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台、FTP上传具备定时、实时、闲暇等上传模式，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载； 11、系统支持U盘等外部存储接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 12、系统支持可选择任意画面通道进行直播，最多可同时直播8路画面通道，支持不少于RTMP（push）直播、RTMPS (push)、HLS直播等3 种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。支持主机开机后自动开始直播功能；支持定时直播功能，提供不少于8组定时直播设置功能；； 13、系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端。观看端无需进行任何操作即可直接观看高清直播，最大可支持并发50个点； 14、系统内置导播算法，支持人工手动导播模式，半自动导播模式、自动导播模式多种导播模式，可根据不同场景无缝切换所需的模式； 15、自动导播支持灵活自定义设置，可根据用户习惯设置导播优先级、导播通道、默认画面、过渡画面、过渡时间、画面停留时间，从而有效规避因画面切换过快、画面镜头杂乱导致最终视频观看体验不佳的情况； ★16、系统支持双路HDMI多媒体电脑画面侦测算法，无需在多媒体电脑上安装任何程序即可探测移动鼠标、操作课件翻页等动作并将电脑画面切入导播画面，支持对多媒体电脑画面检测区域设定，最多可绘制5个检测区域，便于屏蔽弹窗、任务栏区域； 17、系统支持相机控制，可以对相机进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，同时支持为每路相机设置/调用≥8 个预置位，满足导播过程中快速调用的需求； 18、系统支持手动模式鼠标点击跟踪功能，可在通过点击导播视频画面，系统将以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位。并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦； 19、系统支持8种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面，满足个性化需求； 20、系统支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效，使画面切换柔和自然； 21、支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 22、支持设置≥5条预设字幕，支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置，可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置； 23、支持设置≥5个预设台标，台标大小比例支持自定义调节，台标显示位置支持通过自带的常用位置快捷快速设定，同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置； 24、支持设置≥5个预设片头片尾，支持自定义片头片尾持续时间，同时支持通过U盘接入终端的方式，将U盘内的图片作为片头片尾素材； 25、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接 USB 键盘，即可进行中英文、数字、符号输入等操作功能； 26、系统支持对视频文件进行点播回放，拖拽播放进度条播放，视频文件下载； 27、系统支持网络检测功能，可对当前终端所接入网络的状态进行检测，包括：网络稳定性、上下行速度等信息； 28、系统支持导入导出终端配置文件，方便用户进行升级、调试、后期维护； 29、提供录播系统软件著作权证书； 30、需提供4K云录播系统软件著作权登记证书复印件并加盖厂商公章。 31、需提供直播导播系统软件著作权登记证书复印件并加盖厂商公章。 32、需提供智能控制系统软件著作权登记证书复印件并加盖厂商公章。 四、4K术野摄像机 1.4K超高清图像：采用1/2.8英寸高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。 2.光学变倍镜头：12 倍光学变倍镜头，数字变焦：16倍。 3.领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 4.激光测距仪：辅助聚焦，使聚焦速度更快更稳。 5.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 6.按键操作：支持多功能控制按键面板，可便捷的变倍、聚焦、亮度调节、冻结、菜单等常用功能控制。 7.多种视频输出接口：支持HDMI、3G-SDI、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电。 8.多种音视频压缩标准：支持MJPEG、H.264支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频压缩。 9.音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率。 10.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。 五、无线传输 1、内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全。 2、1080P高清画质，支持1080P@60Hz高清分辨率，支持每秒60次画面更新频率，播放清晰自然，画面流畅清晰”。无线视频发射器和接收器适用于大多数配备 HDMI 的设备， 3、5.8G 高速传输，信号强。通过使用 WiFi 传输技术，通过发射器和接收器设备之间的点对点连接，将 1080P 全高清 HDMI 信号在开阔场地无线延伸至200米而不受干扰。 4、支持1对多，最多可搭配 4 个接收器。 六、无线麦克风 1、无线麦克风领夹式摄像机音响收音话筒单反采访录音手机直播收音麦 2、接收器RX屏幕：显示屏 3、接收器RX接口：3.5mm TRS接口 4、指向特征：全指向/无指向 5、供电方式：可换电池 6、传输方式：无线 7、收音头：电容式 8、WM8T 发射器 1个，WM8R接收器 1个，领夹式话筒线1根，手机音频适配器1个，音频线1根，热靴底座1个。 七、全景云台摄像机 图像传感器:1/2.8"CMOS，≧200万像素 焦距：f=4.7mm~94mm 光圈:F1.6~F3.5 视场角:59.5°~2.9° 光学变焦:20倍 数字变焦:16倍 水平范围:-170°~+170° 垂直范围:-30°~+90° 预置点数目:64个 遥控器1个 1路HDMI：视频分辨率1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25，480P60/P50/30/25。 1路RJ-4510M/100M自适应以太网口：视频分辨率最高1080P60；视频格式支持H.264、H.265；网络协议：ONVIF、RTSP、RTMP、SRT 、TCP、UDP；音频压缩 AAC；支持多码流； 1路USB3.0，UVC支持UVC1.1协议；UVC 视频格式支持H.264/H.256/MJPEG， 视频分辨率：1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25，480P60/P50/P30/P25，360P60/P50/P30/P25； 支持YUY2/UV12， 视频分辨率：1080P30/P25，720P30/P25，480P30/P25，360P30/P25； UAC 音频格式：PCM。 1路3G-SDI，视频分辨率：1080P60/P50/P30/P25,720P/60/P50/P30/P25; 音频接口：1路LINE IN，3.5mm音频接口。 控制接口：1路RS-232 IN，1路RS-232OUT /RS485。 控制协议：VISCA 并支持菊花链/ PELCO-P / PELCO-D; 1; 套. 8; 超声刀; 1.最大输出功率：35W； 2.工作频率：55.5kHz，刀头振动范围55-95微米，独有刀头组织垫反齿专利技术，达到切割和止血均衡； 3.具备可控制凝血功能，可直接处理直径≤5mm血管和淋巴管； 4.安全性好，无电流通过人体，可在重要脏器附近进行分离； 5.主机具有数码自我检测系统，自动提供诊断反馈，以帮助术者迅速准确排除系统故障； 6.主机在工作时有功率大小的档位显示和能量显示功能，刀头工作时有声音提示工作状态； 7.手柄及刀头有智能识别芯片，便于识别型号和存储使用记录，可以在Ultra E5主机中调取换能器及刀头信息，并用图片及文字形式反馈； 8.可手控及脚踏激发，具有检测手柄及刀头性能的装置，坚固耐用； 9.手柄可蒸汽灭菌及过氧化氢低温等离子灭菌； 10.超声刀刀头工作端有防粘连涂层，减少术中组织焦痂； 11.超声刀刀头设计为弧形头端，切割及凝血时，保证最佳手术视野； 12.刀头安装、手柄状态及报错以图像和文字提示，并直观提供故障排除方法，便于操作； 13.刀头可以360度旋转，刀头为弯形，除切割止血外,还有分离、抓持组织的功能； 14.有三种长度刀头，6个规格，可以满足开放及腔镜手术的需要，满足医院不同科室和不同手术的需要； 15.更低系统噪声，主机系统噪声典型值39dB（A），手术更安静； 16.更小漏电流,满足CF型标准，手术更安全。; 1; 台. 9; 心电监护仪（动物）; 1.外观设计 1.1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 1.3.≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≧800*600。 1.4.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。 1.5.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.6.主机使用寿命≥10年。 1.7.整机防水等级≥IPX1。 1.8.主机工作环境温度范围：0～40°C。 1.9.主机工作环境湿度范围；15～95%。 2.监测参数 2.1.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温,呼末二氧化碳等。 3.心电 3.1.标配3导心电导联线，选配5/6/12导心电导联线； 3.2.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 3.3.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； 3.4.共模抑制能力＞106db； 3.5.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； ★3.6.≥36种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等； 3.7.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; 3.8.具有QT/QTc测量功能。 4.血氧 4.1.血氧测量范围：0%-100%； 4.2.脉率测量范围：20bpm-300bpm； 4.3.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%； 4.4.具有与NIBP同侧测量功能。 5.无创血压 5.1.测量范围： 5.1.1.体重≥23kg：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 5.1.2.10kg≤体重＜23kg：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 5.1.3.体重＜10kg：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10 mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 5.2.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 5.3.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 5.4.具有辅助静脉穿刺功能。 6.体温 6.1.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； 6.2.支持体表和腔内两种体温探头类型。 7.软件功能 7.1.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面； 7.2.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 7.3.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器； 7.4.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 7.5.本机自身支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； 7.6.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等不少于5种工作模式。; 1; 台. 10; 电动手术台(动物); 产品特性： 不锈钢恒温双向倾斜升降手术台温度0-60度之间，自动恒温功能，可随意调节所需温度，内置高温保护器，安全可靠。台面采用优质304不锈钢制作，配有不锈钢活动网片，两侧配有绑定神器，简易牢固，方便实用，触摸式升降开关，操作简便，两侧配有绑定神器，简易牢固，手术台采用优质304不锈钢制作，整体设备永不生锈。 规格参数： L150*W60*H75-100cm，尺寸偏离小于±5% 材质说明： 高精度温控，用材扎实，坚固耐用，升降平稳，操作简便，高温安全保护，卡绳扣简易方便。 双向倾斜式设计满足手术不同角度的需求，角度灵活可调，且便于清洁卫生。; 1; 台. 11; 高频电刀; 一、六种输出模式： ①切割、②混切1、③混切2、④电凝1、⑤电凝2、⑥双极电凝 二、功能特点： ★具有记忆功能，重新启动开机时出现上次使用功率设定值。 ★具有中性电极接触质量监测电路，可以检测极板和病人接触面积，系统检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并报警提示。可以检测使用单极、双极负极板。 ★具有自动补偿功能，稳定输出功率，使损耗降至最低。 ★可做水下切割，包括富脂区的组织切割。 ★可以配合氩气系统、内镜、宫腔镜等使用 高清晰大数码显示 具有自动监测并错误提示功能 输出功率可手动调节 设备所属类型：CF型 三、技术参数： 1、环境温度范围：5ºC～40 ºC； 2、相对湿度范围：≤80%； 3、大气压力范围：86.0～106.0kpa； 4、电源：220V±22V，50Hz±1； 5、工作频率：360～460kHz; 6、设备所述类型：CF型 四、额定输出功率： a) 切 割：1W ～ 350W（负载500Ω） b）混切1：1W ～ 200W（负载500Ω） c）混切2：1W ～ 150W（负载500Ω） d）电凝1：1W ～ 120W（负载500Ω） e）电凝2：1W ～ 100W（负载500Ω） f）双极电凝：1W ～ 70W （负载200Ω） 整机功耗：≤1000VA。（切割功能350W）; 1; 台. 12; 模式吸引器; 一、性能特点 1.采用无油膜片式真空泵，免维护保养，负压上升快。 2.精心设计的消声系统，将本机的运行噪声控制在极低的水平。 3.设有溢流保护装置可防止液体进入中间管道。 4.负压调节系统可根据临床需要作无级调压。 5.整机工作平稳，操作方便，噪音低，使用寿命长。 二、主要技术参数 1. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2. 负压调节范围：0.02MPa（150mmHg）～极限负压值 3. 抽气速率：≥32L/min 4. 贮液瓶：2500ml×2（玻璃）; 1; 个. 13; 壁挂式空气消毒机; 一、技术指标 1、该机集主动消毒与被动消毒与一体，具有杀菌与净化双重功能，消毒净化因子为等离子体； 2、该机核心部份等离子发生器在使用中无损耗，使用寿命长达25000小时，降低了使用中的维护成本； 3、消毒指标：符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》，菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/15min·9cm平皿（≤200cfu/m³）、Ⅲ类环境≤4cfu/5min·9cm平皿（≤200cfu/m³）； 4、人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续消毒，对人及物品无任何损害，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%；对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%；消毒30分钟，对枯草杆菌、龟分歧杆菌、肺炎克雷伯氏菌、黑曲霉菌的杀灭率均≥99.94%； 5、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、苯、TVOC等有害气体与异味，去除率（降解率）： ≥95.8%。空气洁净度10万级【每立方米尘埃粒子数（粒径≥0.5μm）少于3500000pcs】， pm2.5消除率为99%； 6、空气中的臭氧量：≤0.02mg/m3； 7、等离子发生量：≥6×105个/cm3，等离子密度：7.55×1017~8.15×1018m-3； 8、负离子发生量：≥6×106个/cm3； 9、适用体积：≤100m3； 10、循环风量：≥1000m3/h； 11、噪声：＜45dB； 12、采用低噪音、低能耗直流无刷电机； 二、功能指标 1、等离子体净化消毒，绿色环保，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境 无二次污染。 2、负离子清新空气，有利于人体的健康。 3、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能。 4、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒。 5、风机故障自动报警。 6、微电脑智能控制，可预约开机关机时间，机器可设置“九”个程控时段，具有手动、自动、 定时三种工作模式以及三个风速档位供用户自由选择，每天可自动循环运行且掉电记忆 7、LCD高清液晶中文显示屏，远红外一键式遥控。 三、其他 1、★提供消毒产品卫生安全评价报告； 2、售后服务完善，在当地设有售后技术网点，可以提供上门维修与技术支持等服务； 3、★ISO 9001质量管理体系认证；ISO 14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；; 1; 台. 14; 桶式吸尘器; 电压：111V-240V 最大吸入功率：18000Pa 线长：大于等于5M; 1; 台. 15; 电动剃毛刀; 操作方式：手持式 材质：金属; 2; 套. 16; 动物专用麻醉喉镜; 1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由铜材制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。 3、发光方式：通过光导纤维冷光源导光。LED灯泡置于手柄前部，使用寿命长。 4、光纤管无需拆卸，浸泡消毒，减少了交叉感染的可能性。 5、窥视片长度：（镜片是右开口方向，更适合动物的角度） MIL 0 75mm MIL 1 100mm MIL 2 160mm MIL 3 200mm MIL 4 250mm 6、手柄直径：标准手柄28.5mm 7、光纤照明度：5000LUX。 8、配置要求：窥视片5只，手柄1只，灯泡1只(内置)。; 1; 套. 17; 电子称; 最大承重：300Kg 称面宽度：≥50cm 称面长度：≥40cm 材质：碳钢; 1; 台. 18; 电动手术床（骨科）; 一、具体参数要求 1、方型底座设计，不锈钢底盖及护筒设计，具有耐酸碱、易清理、强度高的特性；可以满足医院对手术房清洁、感染感控的需求。 2、手术台采用电动液压控制系统。 3、床面为4段式（头板、背板、座板、腿板）。 4、床面长度≥2000mm，床面宽度≥500mm。 5、高度调节：低位≤600mm，升降范围≥350mm。 6、纵转角度（头高脚低/头低脚高）：≥30°，横转角度：≥20°。 7、头板: 向上≥60°；向下≥90°。 8、背板： 向上≥80°；向下≥30°。 9、双片式腿板设计，上/下：15°—90°，水平：0°—90°，腿板可拆装。 10、单键操作FLEX自动腰上与REFLEX自动腰下复合动作等功能，腰上/腰下角度：≥210°/100°。 11、采用四点式电动液压刹车，具有高载重量之移动轮子，保证设备经久耐用。 12、手术床床面平移≥320mm，手术台承重≥360KG。 13、具备内建式肾桥，肾桥升降行程≥121mm。 14、手控器采用背光按钮设计，具备一键复位功能。 15、采用≥8cm高密度海棉床垫 ，可释放长时间手术所造成病人躯体与床面接触所造成之压力。 16、手术台具备头尾对调功能，透视视野≥1400mm，为C臂提供更大的透视空间。 17、骨科牵引装置要求： 17.1模块化结构设计，悬空式结构，可伸缩；可单独且轻巧的安装于手术床预留固定位置，可快速安装。 17.2牵引靴活动范围：≥220mm 17.3牵引靴可 360°旋转 17.4当手术台的台面上升或下降，骨科牵引架同步上升或下降。 17.5牵引架长度：1080~1660mm 17.6专业性创伤外科手术骨科牵引架，适用于髋关节 X 光射线影像透视、创伤外科股骨骨板手术、股骨骨髓内钉手术、创伤外科胫骨与腓骨牵引手术、股骨骨折骨钉手术等。 二、配置要求 1、手术专用床垫1套 2、麻醉幕帘架1个 3、手控制器1个 4、电源线1个 5、头板1个 6、腿板1对 7、手板一对 8、颈椎头架1个 9、腰托一对 10、侧卧手架一个 11、肩托一对 12、骨盆架一对 13、截石位腿架一对 14、束身带一个 15、牵引架一套; 1; 台. 19; 动态心电分析仪; 一、记录器参数要求 1、需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证，并获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。 ★2、普通心电采集4096点每秒采样率（提供所投产品医疗器械注册证证明）。 3、全向起搏器功能，提供多方向起搏脉冲高频采样。 4、3导12导联根据导联线自动识别。 5、三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。 6、具备特殊事件按钮。 7、导联脱落智能检测及自动切换。 二、分析软件参数要求 ★1、动态心电分析软件应具有药监局颁发的独立的《动态心电分析软件》注册证书，并具有相关软件著作权证书，以证实具备相应软件知识版权（提供所投产品相关软件医疗器械注册证证明）。 2、具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例。 ★3、支持显示编辑打印3导、12导、18导心电图。（提供所投产品相关软件医疗器械注册证证明） 4、可读入同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告。（提供同品牌动态心电和动态血压医疗器械注册证证明）。 5、具备时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能。（提供所投产品医疗器械注册证证明）。 ★6、可显示三维散点图，及三维心电散点图空间心率变异性分析指标数据。（提供所投产品医疗器械注册证证明） 7、具备心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能。 ★8、具备自主神经辅助评价功能。（提供所投产品医疗器械注册证证明） 9、具备室性早搏危险分层功能。 10、可进行晚电位及向量心电图分析。; 4; 台. 20; 动态心电血压分析仪; 一、产品用途：记录患者动态心电、动态血压情况。 二、技术参数； 1.采集盒技术参数 1.1工作模式；单心电、单血压及心电血压二合一监测可调； ★1.2具备自动心电事件检测及血压触发功能； 1.3心电导联；标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式； 1.4心电采样频率：32000Hz； 采样精度：24位； 1.5心电存储频率：250～1000Hz可调； 1.6起搏功能；多通道起搏脉冲检测； 1.7血压测量方法；示波震荡法； 1.8血压测量范围：收缩压60-255mmHg，舒张压20-195mmHg，心率40-200bmp； 1.9血压精确度：±3mmHg； ★1.10体位监测；支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验功能； 1.11电池供电；2节AA电池，支持记中更换电池续记功能； 2.分析软件功能 2.1分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析； ★2.2软件提供全面的散点图和叠加图同步逆向分析功能； 2.3软件提供独立的房颤房扑分析模块； 2.4软件提供起搏脉冲显示和编辑通道，自动分类和统计起搏心搏类型，统计起搏时间； 2.5软件提供多种高级分析功能；心率变异性分析、心率震荡分析、T波电交替分析、心向量、心室晚电位、QT分析、心率减速力、睡眠呼吸暂停综合征分析等； 2.6血压分析提供成人和儿童分析两种模式； 2.7血压分析提供总报告、测量数据表、小时统计表、趋势图、圆饼图、柱状图等报告。:; 11; 台. 21; 间歇式气动压力系统; ★1、VTE预防专用装置。产品注册证名称为间歇气动加压设备，非空气波、非脉冲类产品(需提供产品注册证)。 2、主机重量不超过2.5kg。 3、整机噪声：工作时的最大噪声应不大于50dB。 4、可调节床钩设计，适用于宽8.26厘米以内的踏足板。 5、锂电池设计：内置可充电的锂电池，保障院内转科室之间或断电时实现实时仪器正常运行，可连续工作6-8小时(需提供产品技术标准或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告或说明书)。 6、一键开机，无需手动调节压力值，使用简单、方便。 7、显示屏幕≥3.2英寸彩色LCD显示屏，便于临床医生对使用情况的观察与研究。 ★8、压力模式：具有腿套和足套两种压力模式：(1)可同时使用双腿；(2)可同时使用双足；(3)可使用单侧单腿，另一侧单足；(4)可使用单侧单腿，或单侧单足(需提供现场演示操作或设备操作视频证明)。 9、腿套压力模式：序贯、梯度、圆周加压，单个腿套中包含3个独立气囊。 10、腿部充气压迫带输出压力:45mmHg，腿部充气压迫带压力维持时间11秒±10%。足部充气压迫带输出压力：130mmHg±5mmHg，足部充气压迫带压力维持时间5秒±10%。 ★11、血管再充盈检测技术 (VRD) 通过测量静脉再充盈的时间自动调整加压周期。控制器测量双腿/脚的静脉再充盈时间，且每30分钟重新检测一次。血管再充盈检测自动执行，无需人工干预。设备可以演示血管再充盈检测技术 (VRD)的充盈时间(需提供技术标准或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告或说明书。 12、间歇时间：相同肢体上两次加压之间的时间为20-60秒。间歇时间基于血管再充盈检测后自动调节。 13、顺应性参数监测压力治疗的时长。通过与感应技术相结合，顺应性参数可以准确地记录患者的实际治疗时长。可用于按班次、按天或在整个住院期间监控患者接受压力治疗的时间可以在主机屏幕上显示病人的治疗时间及运行持续时间，最大可以显示999小时（需提供产品技术标准或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告或说明书，并且需提供现场演示操作或设备操作视频证明)） 14、控制器自动调节其操作参数，无需人工调节，避免压力过大导致的压力性损伤等不良反应。(需提供产品技术标准或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告或说明书) 15、自动识别腿套/足套，自动识别连接端口(需提供产品技术标准或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告或说明书) 16、报警功能:可根据不同情况的自动动画报警做出相应的处理方式，如: 高压，低压，连接管断开和低电量等。(需提供产品技术标准或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告或说明书) 17、压力腿套：可连接重复型使用腿套或单病人次使用腿套。重复型使用腿套材质PVC、聚酯、尼龙，可反复使用。单病人次使用腿套材质聚酯织物复合物，舒适透气，提高患者依从度。 18、标准配置/单套：间歇式气动压力系统主机1台，内置血管再充盈检测及间歇式自动调节系统1套，内置专用锂电池1块，电源线1根，连接管2根，压力腿套1副。 ★19、负责完成VTE规范化防治体系建设认证。; 31; 台. 22; 转运呼吸机; 一、基本特征 1.1适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持； 1.2电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min； ★1.3支持双管路通气，保证通气更精准。 1.4本机具有≥7英寸TFT电容触摸屏，并可切换白天或夜晚显示模式； 1.5呼吸机整机重量≤5.5kg，方便于转运； 1.6内置1块锂电池，工作时长≥320分钟，可选配双电池，工作时长≥640分钟； 1.7本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间； ★1.8内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；（提供产品说明书关键信息页扫描件证明） 二、通气模式和功能 2.1标配通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）； 2.2可选高级模式：压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式； 2.4标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent 、PSV-S/T或NIV-ST； 2.5可选配高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度； 2.6具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； 2.7具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适； 2.8具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数； 2.10具有脱机辅助监测功能，可选脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程； 2.11可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果； 2.13可选配肺过度膨胀系数C20/C监测功能； 三、设置参数 3.1潮气量：20ml-4000ml； 3.2呼吸频率：1-100次/min； 3.3吸气时间：0.10 s～12.0s； 3.4呼末正压：0-50cmH2O； ★3.5压力支持：0-90cmH2O； ★3.6 吸气压力：1-90cmH2O； 3.7 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%； 3.8 最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L； 3.9 最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s； 3.10触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5/min～20l/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O； 3.11氧浓度：21-100%； ★3.12 PAV/PPS/PPV分钟通气量百分比：25-100%； 3.13 PAV/PPS/PPV最高压：6-40cmH2O； 3.14 PAV/PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml； 四、监测参数 4.1压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、机械能等监测； 4.2 具有驱动压监测功能，范围：0-120cmH2O； 4.3具有机械能监测功能，范围：0-100J/min； 4.4每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测； 4.5潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测； 4.6呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测； 4.7波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间； 五、其他功能 5.1具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等； 5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U盘； 5.3能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理；; 3; 台. 23; 宫腔检查镜; 一、总体要求 适用范围：产品供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。 ★宫腔镜及配套宫腔镜手术器械为同一厂家生产，同一品牌。 二、镜体基本信息 1.★主体镜工作长度：205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15% 2.内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx。（工作距离为10mm时）。 3.内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。 4.内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久；新型光学系统，柱状晶体排列技术。 3.持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。 4.内窥镜与鞘套一体化设计，无需反复拆卸，镜子不易受损。 5.进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。 6.全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。 7.★诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤5.0mm 8.消毒灭菌：满足低温等离子灭菌方式。 三、器械部分 1.符合在宫腔镜下使用的注册证适用范围要求。 2.手术器械可单独更换，节约成本。 3.一体化或分离式设计，清洗、消毒彻底。 4.活检钳，插入部分直径≤1.6mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm 5.异物钳，插入部分直径≤1.6mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm 6.剪刀，插入部分直径≤1.6mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm 7.配备专用消毒盒，可选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常。 8.消毒灭菌：满足低温等离子灭菌方式。 每套配置清单： 1、宫腔镜1支 一体镜，外径5.0mm 2、异物钳1把 φ1.6×400mm可360°旋转 3、剪刀 1把 φ1.6×400mm可360°旋转 4、活检钳1把 φ1.6×400mm可360°旋转 5、消毒盒1个 配套消毒盒; 1; 根. 24; 数字化X射线摄影系统; （一）数字化X射线摄影系统整体要求： 设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字化X线摄影、数字化X线透视、数字图像的存贮管理。 （二）主要技术功能参数： 1、高频高压发生器 ①高压发生器：与整机品牌一致； ★②标称输出功率：80KW； ③应具有透视末帧保持功能。 ④摄影管电压:≥150kV； ⑤摄影最大管电流: ≥1000mA ⑥透视管电压: ≥125kV； ⑦连续透视管电流：≥5mA； ⑧脉冲透视管电流：≥30mA； ⑨加载时间范围：0.001s～10s ⑩电流时间积范围：≥1000mAs ⑪具有自动曝光控制（AEC）功能 ⑫具有自动亮度控制（ABS）功能 2、X射线管组件 ①焦点：≥0.6mm/1.2mm ②最高输出管电压：≥150KV ★③球管热容量：≥400KHU 3、非晶硅平板探测器2块 1）探测器类型：动态平板探测器 ①平板尺寸：≥17x17英寸 ②像素尺寸：≤139um ③在动态过程中点片矩阵：≥3000x3000 ★④最大透视帧率：≥30fps ⑤点片摄影准备时间：≤1s ⑥输出灰阶：≥16位 ⑦成像时间：≤3秒 ⑧空间分辨率：≥3.6LP/MM 2）探测器类型：静态平板探测器 ①平板尺寸：≥17x17英寸 ②像素尺寸：≤139um ③摄影矩阵：≥3072*3072 ④输出灰阶：≥16位 ⑤成像时间：≤4秒 ⑥空间分辨率：≥3.6LP/MM 4、固定升降式摄影床 ①床面横向移动行程：≥270mm； ②床面纵向移动行程：≥1100mm； ③片盒横向运动行程：≥520mm； ④床面板承重：≥250kg ★⑤床面升降运动范围：≥350mm； ⑥床高：≤500mm ⑦摄影床片盒，床面下表面至片盒上表面距离≤57mm 5、立柱式X射线球管架 ★①立柱沿床身纵向移动行程：≥1870mm ②X射线管组件旋转范围：≥±180°立柱自身旋转范围：≥±180° ③X射线管组件沿立柱升降运动范围：≥1590mm 6、立式胸片架 ①探测器中心距地距离最小距离：≤310mm； ★②立式摄影架片盒沿立柱升降运动:移动范围：≥1590mm； ③支持手动、电动控制 ④球管平板有双向自动跟随功能 7、滤线栅 配置一： ①栅密度：≥40L/cm； ②栅比：≥10:1； ③焦距：≥100cm； 配置二： ①栅密度：≥40L/cm； ②栅比：≥10:1； ③焦距：≥180cm； 8、工作站硬件 ①主流处理器，内存≥8GB； ②硬盘容量≥500GB，刻录机：DVD-RW； ③显示器≥24英寸液晶显示器； 9、医生登记采集诊断工作站软件功能 ①患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询，患者的姓名输入和显示； ②图像信息采集管理：动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取； 静态影像采集、 图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像上左右标记符号； ③图像处理：图像校正，图像翻转、图像测量与标注； ④图像拼接：支持全身图像拼接功能； ⑤图像观察：查看动态影像，查看静态图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原，图像裁剪，图像重建； ⑥病历报告：病人信息自动加载、专家模板； ⑦胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印； ★⑧DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器，可发送透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器； ⑨曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录。 ⑩透视图像局部放大显示：可四档放大，或鼠标左键点击拖动任意放大功能； ⑪器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数； ⑫双板切换：具有双板切换功能，医生可根据摄片需求自由选择平板； ⑬束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示； （三）设备主要构成及附件： 1、高频高压发生器一套。 2、动态平板探测器一块，静态平板探测器一块。 3、X线球管一套及其支撑装置一套。 4、限束器一个。 5、升降摄影床一套。 6、立式胸片架一套。 7、脚闸一个。 8、滤线栅两块 9、专用工作站一套。; 1; 套. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订之日起45日历天

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

延安大学附属医院指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 设备供货安装调试完成，甲方收到乙方全额发票后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 90.00%。

采购包1： 付款条件说明： 设备验收合格一年后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照国家相关法律法规、招标文件、投标文件相关条款内容及采购清单进行验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

自验收合格之日起质保期≧一年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，向延安市宝塔区人民法院提起诉讼解决。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

### 3.5其他要求

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人参加政府采购活动承诺书.docx |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 财务状况报告 | 提供2024年度的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年1月份至2026年1月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供已缴纳的2025年1月份至2026年1月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 6 | 信用记录 | 提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，投标单位未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 7 | 投标人医疗器械经营资质 | 投标人为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证（或备案凭证）、有效的医疗器械注册证复印件并加盖投标企业公章；投标人为代理商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、生产厂家的有效的医疗器械生产许可证、有效的医疗器械注册证；如国家规定免注册产品提供相关证明文件复印件并加盖投标企业公章； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体投标声明 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实政府采购相关政策 | （1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知--财库[2020]46号； （2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号； （3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号； （4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--财库[2017]141号； （5）财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （6）财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知（财库〔2021〕19号）、财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知（财库〔2021〕20号）； （7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。 | 开标一览表 业绩.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 技术、商务服务方案.docx 标的清单 投标文件封面 技术参数应答表.docx 商务应答表.docx 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件至少应包含以下部分（除资审要求外）：（1）投标文件封面；（2）投标函；（3）开标一览表；（4）标的清单；（5）投标人参加政府采购活动承诺书；（6）技术参数应答表；（7）商务应答表；（8）技术、商务服务方案 | 开标一览表 投标函 技术、商务服务方案.docx 标的清单 投标文件封面 技术参数应答表.docx 商务应答表.docx |
| 3 | 投标文件签章 | 投标文件签字盖章均符合招标文件要求,且无遗漏。 | 开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 技术、商务服务方案.docx 技术参数应答表.docx 商务应答表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 | 开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 技术、商务服务方案.docx 技术参数应答表.docx 商务应答表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价：同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； | 开标一览表 投标函 标的清单 商务应答表.docx |
| 6 | 实质性条款响应 | 是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留； | 开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 技术、商务服务方案.docx 技术参数应答表.docx 商务应答表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 7 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 | 开标一览表 业绩.docx 中小企业声明函 技术、商务服务方案.docx 技术参数应答表.docx 商务应答表.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术指标 | 投标设备产品技术参数、规格型号、品牌、性能等有详细说明，无缺漏项，选型合理，配置齐全，完全满足招标文件要求得20分。其中带“★”项技术参数每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。技术参数每优于一项加0.5分，最多5分，并对优于项做出详细说明，同时提供证明材料进行佐证，不限于产品彩页、产品说明书、官网功能截图等任一技术支持性文件（资料）等。 | 25.0000 | 客观 | 商务应答表.docx 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx |
|  | 供货组织安排 | 项目实施方案完整可行，人力物力财力保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的实施方案，提供备货、供货进度及保证措施、责任制度、产品安装、检测、调试等方面方案实施措施。 1.实施方案全面、具体、可行、科学合理，得10分； 2.实施方案比较全面、具体、可行、科学合理，得8分； 3.实施方案相对全面、具体合理，得6分； 4.实施方案基本全面、合理，得4分； 5.实施方案简单，有一定的合理性得2分； 6.不满足项目要求不计分。 | 10.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx |
|  | 质量保障措施 | 投标产品的质量保障措施，确保生产供应的产品为全新产品且无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，并符合国内相关标准或行业标准，根据响应程度进行得分。 1.措施全面、具体、可行、科学合理，得10分； 2.措施比较全面、具体、可行、科学合理，得8分； 3.措施相对全面、具体、合理，得6分； 4.措施基本全面、合理，得4分； 5.措施简单，有一定的合理性得2分； 6.未提供得0分。 | 10.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx 商务应答表.docx |
|  | 售后服务方案 | 针对本项目实际需求提供详细具体可行的售后服务方案，针对本项目设立安排相应的技术支持及售后服务人员，具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等进行评定，售后服务方案及措施，详细、全面、科学合理、可行的，计5分；售后方案及措施全面、可行计3分；售后方案及措施简单、可行性差计1分;此项不提供者不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx 商务应答表.docx |
|  | 培训方案 | 针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人使用人员，制定培训方案，培训方案应包括所提供操作维护方法、排除故障等方面，培训方案内容完整，可操作性强，计5分；培训方案内容简单，可操作性低，计3分；培训方案不具备操作性，计1分；此项不提供者不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx 商务应答表.docx |
|  | 拟投入本项目人员 | 提供针对本项目实施的人员配置方案，包括人员设置、职责划分等。项目人员配置齐全，职责划分明确合理计5分；项目人员配置合理，有职责划分计3分；项目人员配置及职责混乱不清计1分；此项不提供者不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx 商务应答表.docx |
|  | 安装调试及验收方案 | 根据投标人提供的安装调试及验收方案进行综合评审（包括安装调试验收进度流程安排、安装调试验收内容，验收供货保障措施等内容）。总体方案概述清晰明确、科学合理可行，有针对性计5分；总体方案概述基本清晰明确,基本有针对性计3分；总体方案概述混乱,无针对性计1分，此项不提供者不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx 商务应答表.docx |
|  | 业绩 | 提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩合同，每提供一份业绩合同得1分，满分5分（投标文件中附业绩合同复印件加盖公章，内容须清晰可辨）。 | 5.0000 | 客观 | 投标函 开标一览表 标的清单 技术参数应答表.docx 技术、商务服务方案.docx 业绩.docx 商务应答表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 投标函 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 标的清单 技术、商务服务方案.docx 商务应答表.docx |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术参数应答表.docx

详见附件：技术、商务服务方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：投标人参加政府采购活动承诺书.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同样式.docx