土壤水盐在线监测与预警系统

| 大量程电导率传感器 | - 1、▲含水量量程：0～100%；准确度：±3%； - 2、▲土壤电导率量程：0～40dS/m；准确度：土壤（0.01dS/m+5%）,水体 ±3%（0～20dS/m）,3%～5%(20～40 dS/m)； - 3、▲温度量程：-20～+60℃；准确度：±0.5℃（0～40℃），±0.7℃（全量程）； - 4、若供应商为代理商的需提供原厂厂家授权书。 |
| --- | --- |
| TDR土壤温湿盐传感器 | - 1、感应区域探针周围半径：≥5 cm； - 2、▲土壤温度：测量范围：-50～+70℃；分辨率：0.001℃，准确度：0.1℃（0～40℃）；0.5℃（全量程）； - 3、▲容积含水量：量程：0～100%；准确度：±3%(土壤特定校准)，EC≤10ds/m； - 4、▲电导率范围：量程：0～8 dS/m；体积电导率精度：±0.5% ；准确度：±（读数的3%+0.05 dS/m）； - 5、测量时间：≤3 ms； - 6、相对介电常数量程与精度：1～81；≤0.02；准确度：±3%+0.8,(1～40,EC≤8dS/m)，±2%,(40～81,EC≤2.8dS/m)。 - 7、容积含水量：量程0%～100%；准确度：±1%(土壤特定校准)，EC≤3dS/m； 若供应商为代理商的需提供原厂厂家授权书。 |
| 数据采集器 | - 1、▲最大扫描频率：≥10Hz； - 2、▲模拟输入：6个单端或3个差分； - 3、脉冲计数器：8个； - 4、电压激发通道：2个； - 5、▲模拟数字转换位数（A/D）： 24位。 |
| 无线传输系统 | 支持4G/5G无线网络传输模块，含数据流量卡（3年） |
| 太阳能供电系统 | 带10A充电控制器，20W太阳能电池板，20AH充电电池 |
| 安装附件 | 1、 安装支架：三角支架，高度2m； 2、 防护机箱：防水、防辐射、防锈、防腐蚀，抗高低温功能。 |

设备采购清单及产品数量：

| 货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 大量程电导率传感器 | 45个 |
| TDR土壤温湿盐传感器 | 45个 |
| 数据采集器 | 3个 |
| 无线传输系统 | 3套 |
| 太阳能供电系统 | 3套 |
| 安装附件 | 3套 |