区域蒸散在线监测系统

| 蒸散测量仪 | - 1、▲输出参数：蒸散ET、潜热通量LE、显热通量H、大气压强Pa、空气温度Ta、环境相对湿度RH、环境绝对湿度AH、环境饱和水气压SVP、露点Td等； - 2、通讯： SDI-12； - 3、输入电压： 9-33 V； - 4、功率：≤1.5 W ； 最高 26.4 W（启动20ms瞬时功率）； - 5、▲H2O 摩尔分数范围： 0-60 mmol/mol；准确度： 读数的2% @ ≥5 mmol/mol，流速：≥0.31pm(典型值)； - 6、环境温度准确度： ±1.5℃； - 7、环境气压准确度： ±0.2 kPa； - 8、若供应商为代理商的需提供原厂厂家授权书。 |
| --- | --- |
| 土壤温湿盐传感器 | - 1、感应区域探针周围半径：≥5 cm； - 2、▲土壤温度：测量范围：-50～+70℃；准确度：0.1℃（0～40℃）；0.5℃（全量程）；分辨率：0.001℃。 - 3、相对介电常数：量程与精度：1～81，≤0.02；准确度：±3%+0.8,(1～40,EC≤8dS/m)：±2%,(40～81,EC≤2.8dS/)； - 4、▲容积含水量：量程：0～100%；准确度：±1%，EC≤3dS/m； - 5、▲电导率范围：量程：0～8 dS/m；体积电导率精度：±0.5%；准确度：±3%； - 6、测量时间：≤3 ms； - 7、若供应商为代理商的需提供原厂厂家授权书。 |
| 多参数气象传感器 | - 1、实时测量大气温度、相对湿度、风向、风速、大气压、降水量； - 2、温度：测量范围：-50℃～60℃；精确性：±0.3℃@20℃； - 3、湿度：测量范围：0～100%RH；精确性：±3%RH@0～90%RH； - 4、气压：测量范围：500～1100hPa；精确性：±0.5hPa@0～30℃； - 5、风向：测量范围：0～360°；响应时间：≤0.25s；精确性：±3°@10m/s； - 6、风速：测量范围：0～60 m/s；响应时间：≤0.25s；精确性：±3% @0～35m/s； - 7、▲降水量：集水区：60平方厘米；输出分辨率：0.01mm；降雨强度测量范围：0～200mm/h；冰雹输出分辨率：0.1个/平方厘米、1个；冰雹强度输出分辨率：0.1个/平方厘米·小时、1个/小时； - 8、防护等级：IP66； - 9、若供应商为代理商的需提供原厂厂家授权书。 |
| 数据采集器 | - 1、▲最大扫描频率：≥10Hz； - 2、▲模拟输入：6个单端或3个差分； - 3、脉冲计数器：8个； - 4、电压激发通道：2个； - 5、▲模拟数字转换位数（A/D）： 24位。 |
| 无线传输系统 | 支持4G/5G无线网络传输模块，含数据流量卡（3年） |
| 太阳能供电模块 | 带10A充电控制器，20W太阳能电池板，20AH充电电池 |
| 安装附件 | 1、 安装支架：三角支架，高度约3m； 2、 防护机箱：防水、防辐射、防锈、防腐蚀，抗高低温功能； 3、 线缆长度≥610m，距离超声：≥2米。 |

设备采购清单及产品数量：

| 货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 蒸散测量仪 | 3个 |
| 土壤温湿盐传感器 | 9个 |
| 多参数气象传感器 | 3个 |
| 数据采集器 | 3个 |
| 无线传输系统 | 3套 |
| 太阳能供电模块 | 3套 |
| 安装附件 | 3套 |