版本号：SCZB2026-ZB-0305-001-00420260410004

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：陕西省中学实验仪器设备改造提升项目第一批（包4）

### 采购项目编号：SCZB2026-ZB-0305-001-004

### 省教育厅财务处

### 陕西省采购招标有限责任公司共同编制

### 2026年04月11日

## 第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受省教育厅财务处委托，拟对陕西省中学实验仪器设备改造提升项目第一批（包4）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SCZB2026-ZB-0305-001-004

### 二、采购项目名称：陕西省中学实验仪器设备改造提升项目第一批（包4）

### 三、招标项目简介

陕西省中学实验仪器设备改造提升项目,第一批；覆盖全省已上缴配套资金的项目学校，第一批招标学校名单见附件。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；（以现场查询截图为准）

2、授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3、其他：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、非联合体：参与投标人为非联合体（提供声明函）。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 省教育厅财务处

地址： 西安市莲湖区药王洞155号

邮编： 710003

联系人： 蒋老师

联系电话： 029-87330031

### 代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址： 西安市雁塔区锦业路都市之门C座9层招标二部

邮编： 710076

联系人： 谭乐斌、薛珊、张学强、刘艳

联系电话： 029-88481271

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：23,437,800.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的计算机产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的计算机产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：230,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 银行账号：102861560209 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的10% 说明：履约保证金金额：中标金额的10% 提交履约保证金的时间：乙方须在合同签订前向甲方一次性支付中标金额10%的履约保证金，待货物验收合格后（30）日内，乙方无合同约定的违约责任，甲方无息退还履约保证金。履约保证金形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的见索即付保函等非现金形式。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费收费标准：每采购包以中标金额为收费依据，参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）及发改办价格（ [2003]857 号文件）下浮20%收取（收费标准的80%），由中标单位向受托方支付。 中标单位的招标代理服务费缴纳信息银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联系人：财务部 联系电话：029-85263975 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由省教育厅财务处和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由省教育厅财务处负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是省教育厅财务处。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

具体内容详见招标文件和拟签订合同文本

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：采购单位

联系人：陕西省采购招标有限责任公司

联系电话：029-88481271

地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层招标二部

邮编：710076

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

陕西省中学实验仪器设备改造提升项目,第一批；覆盖全省已上缴配套资金的34所项目学校。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 23,437,800.00

采购包最高限价（元）: 23,437,800.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省中学实验仪器设备改造提升项目第一批（包4） | 1.00 | 23,437,800.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 是 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：陕西省中学实验仪器设备改造提升项目第一批（包4）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 各学校采购的整套实验室数量如下表所示，单位为“套”。“整套”是指后续配置清单表中相应学科所有的品目都采购，单套各品目的数量见配置清单表中的数量。 学科; 延安市第一中学; 商洛市初级中学; 陕西省柞水中学; 西安工业大学附属中学; 西安交通大学附属中学; 西安科技大学附属中学; 西北大学附属中学; 延安大学附属中学; 长安大学附属学校; 整套总数量. 初中物理; 3; 1; 1; 1; 1; 1; 8. 初中化学; 2; 1; 1; 4. 初中生物; 1; 1; 1; 1; 1; 5. 初中地理; 1; 1; 1; 1; 4. 高中物理; 2; 3; 1; 1; 7. 高中化学; 2; 3; 1; 6. 高中生物; 1; 2; 1; 4. 高中地理; 2; 1; 1; 4. 合计; 42. 各学校采购的非整套实验室数量如下表所示，单位为“套”。 学科; 延安市实验中学; 延安市第一中学; 商洛市初级中学; 陕西省柞水中学; 陕西师范大学附属中学; 西安建筑科技大学附属中学; 西安交通大学附属中学; 西安科技大学附属中学; 西北大学附属中学; 延安大学附属中学; 西安市第五十五中学; 非整套数量. 初中物理; 1; 1; 2. 初中化学; 1; 1; 1; 1; 4. 初中生物; 1; 1; 1; 1; 4. 高中物理; 1; 1; 1; 1; 1; 5. 高中化学; 1; 1; 1; 1; 4. 高中生物; 1; 1; 1; 1; 1; 5. 合计; 24. “非整套”是指在整套的学科配置清单中勾选部分品目，勾选的品目及套数如下表，勾选品目的具体数量和参数参照整套配置清单。 初中物理 序号; 器材名称; 延安市实验中学; 延安大学附属中学. 套数; 1; 1. 1; 触控一体机; 1. 2; 视频展示台; 1. 3; 计算机（便携式）; 1; 1. 4; 工作服; 1; 1. 5; 乳胶手套; 1; 1. 6; 机械危害防护手套. 7; 套袖; 1. 8; 激光防护镜. 9; 护 目镜. 10; 简易急救箱; 1. 11; 电冰箱. 12; 电磁炉. 13; 吹风机; 1. 14; 仪器车. 15; 小托盘. 16; 大托盘. 17; 提盒. 18; 实验用品提篮. 19; 整理箱; 1. 20; 一字螺丝刀; 1. 21; 十字螺丝刀; 1. 22; 手板锯. 23; 钢手锯. 24; 木工锯. 25; 曲线锯. 26; 电锯. 27; 木工锤. 28; 钳工锤. 29; 斧. 30; 剥线钳. 31; 钢丝钳. 32; 尖嘴钳. 33; 平口钳. 34; 斜口钳. 35; 台虎钳. 36; 钳工锉. 37; 油石. 38; 砂纸. 39; 木锉. 40; 什锦锉. 41; 刨子. 42; 錾子. 43; 活扳手. 44; 丝攻. 45; 铁皮剪刀. 46; 民用剪刀. 47; 电工刀. 48; 电烙铁套装. 49; 焊锡膏. 50; 焊锡丝. 51; 松香. 52; 吸锡器. 53; 胶枪. 54; 台钻. 55; 手电钻. 56; 钻头. 57; 打孔器. 58; 打孔夹板. 59; 手摇钻. 60; 锥子. 61; 镊子. 62; 水准器. 63; 直角尺. 64; 工具箱; 1. 65; 钳工工作台. 66; 寒暑表. 67; 电子体温计. 68; 红液温度计. 69; 演示温度计. 70; 数字温度计. 71; 数字温度计. 72; 湿度计. 73; 蒸发皿. 74; 橡胶塞. 75; 试管. 76; 试管. 77; 烧瓶; 1. 78; 烧瓶; 1. 79; 烧杯; 1. 80; 烧杯. 81; 烧杯. 82; 烧杯. 83; 烧杯. 84; 酒精灯; 1. 85; 漏斗. 86; 烧杯用电加热器; 1. 87; 注射器; 1. 88; 三通连接管. 89; 陶土网; 1. 90; 打气筒. 91; 两用气筒; 1. 92; 方座支架. 93; 多功能实验支架; 1. 94; 升降台; 1. 95; 半导体致冷器. 96; 晶体熔化与凝固实验器. 97; 碘升华凝华管. 98; 制作简易温度计实验材料. 99; 磁悬浮原理实验器; 1. 100; 托盘天平. 101. 102; 电子天平. 103; 体重秤. 104; 物理天平. 105; 圆柱体组. 106; 立方体组. 107; 量筒; 1. 108; 量筒. 109; 量筒. 110; 量杯. 111; 密度计; 1. 112; 密度计; 1. 113; 光学显微镜. 114; 放大镜. 115; 望远镜; 1; 1. 116; 半导体性质实验材料. 117; 记忆合金特性实验盒. 118; 纳米特性实验盒. 119; 分子间作用力模型. 120; 内聚力演示器. 121; 食用色素. 122; 演示直尺. 123; 钢直尺. 124; 钢卷尺. 125; 布纤维卷尺. 126; 游标卡尺. 127; 数显游标卡尺. 128; 外径千分尺 (螺旋测微器). 129; 数显外径千分尺. 130; 激光测距仪. 131; 滚轮式测距仪. 132; 机械秒表. 133; 电子秒表. 134; 节拍器. 135; 节拍器. 136; 沙漏; 1. 137; 滴漏. 138; 日晷. 139; 斜面小车. 140; 力的作用趣味实验材料; 1. 141; 改变物体运动状态实验装置; 1. 142; 螺旋弹簧组. 143; 演示测力计. 144; 条形盒测力计. 145; 条形盒测力计. 146; 条形盒测力计. 147; 条形盒测力计. 148; 圆盘测力计. 149; 数字测力计. 150; 数字测力计. 151; 拉压测力计. 152; 重锤. 153; 金属钩码. 154; 欹器模型. 155; 重心应用趣味实验材料; 1. 156; 摩擦力实验器. 157; 摩擦力趣味实验制作材料; 1. 158; 轴承模型. 159; 运动和力实验器. 160; 伽利略理想斜面演示器; 1. 161; 惯性演示器; 1. 162; 阿基米德原理实验器. 163; 浮力原理演示器; 1. 164; 气体浮力演示器. 165; 物体浮沉条件演示器. 166; 潜水艇浮沉演示器. 167; 压力和压强演示器. 168; 压力作用效果演示器; 1. 169; 钉板实验材料; 1. 170; 液体内部压强实验器; 1. 171; 微小压强计. 172; 透明盛液筒. 173; 液体对器壁压强演示器. 174; 连通器; 1. 175; 乳胶管. 176. 177; 马德堡半球. 178; 大气压系列实验材料. 179; 空盒气压计. 180; 空盒气压计. 181; 离心水泵模型. 182; 抽水机模型. 183; 流体压强与流速关系演示器. 184; 飞机升力原理演示器. 185; 杠杆. 186; 演示滑轮组. 187; 滑轮组. 188; 轮轴模型. 189; 初中力学实验箱. 190; 音叉. 191; 音叉. 192; 电铃. 193; 听诊器. 194; 声传播演示器; 1. 195; 旋片真空泵. 196; 抽气盘. 197; 发音齿轮. 198; 手摇离心转台. 199; 教学示波器. 200; 声音能量演示器. 201; 声级计. 202; 多束激光盒 c. 203; 凹面镜; 1. 204; 凸面镜; 1. 205; 镜面. 206; 哈哈镜; 1. 207; 光的传播 、反射、折射实验器. 208; 光的反射实验仪. 209; 平面镜成像实验器. 210; LED光源. 211; 无尽头灯廊制作材料. 212; 潜望镜制作材料. 213; 透明水槽. 214; 光导纤维组. 215; 凹透镜. 216; 凸透镜. 217; 透镜及其应用实验器. 218; 眼球仪; 1. 219; 照相机原理模型; 1. 220; 白光的色散与合成演示器; 1. 221; 颜料的三原色. 222; 光的三原色合成实验器. 223; 三棱镜. 224; 紫外线作用演示器. 225; 红外线热效应演示器. 226; 光具盘. 227; 光具座. 228; 初中光学实验箱. 229; 擦镜纸. 230; 激光雕刻机. 231; 激光切割机. 232; 玻棒(附丝绸). 233; 胶棒(附毛皮). 234; 电磁实验用旋转架. 235; 验电器连接杆. 236; 箔片验电器. 237; 枕形导体. 238; 感应起电机; 1. 239; 电子起电机. 240; 静电实验箱. 241; 条形磁铁. 242; 蹄形磁铁. 243; 稳压直流电源. 244; 教学电源. 245; 电流磁场演示器. 246; 蹄形电磁铁. 247; 电磁铁实验器. 248; 原副线圈. 249; 充磁器. 250; 演示电磁继电器. 251; 电机原理演示器. 252; 小型电动机实验器. 253; 方形线圈. 254; 电磁感应线圈. 255; 手摇交直流发电机. 256; 半导体收音机. 257; 电话原理模型. 258; 光导纤维应用演示器. 259; 单摆. 260; 滚摆. 261; 动能实验演示器. 262; 数字计时器. 263; 重力势能实验演示器模拟打桩装置. 264; 气体做功内能减少演示器. 265. 266; 机械能内能互变演示器. 267; 空气压缩引火仪. 268; 爆燃器. 269; 汽油机模型. 270; 柴油机模型. 271; 演示电表. 272; 数字演示电表. 273; 直流电流表. 274; 数字低压电流表. 275; 直流电压表. 276; 数字低压电压表. 277; 多用电表. 278. 279; 灵敏电流计. 280; 电池盒. 281; 教学用 E10 螺口灯座. 282; 电珠(小灯泡). 283; 单刀开关. 284; 单刀双掷开关. 285; 双刀双掷开关. 286; 滑动变阻器. 287; 滑动变阻器. 288; 滑动变阻器. 289; 电阻圈. 290; 演示电阻箱. 291; 教学电阻箱. 292; 电阻定律演示器. 293; 电阻定律实验器. 294; 插头导线. 295; 接线夹导线. 296; 接线叉导线. 297; 组合接头导线. 298; 演示线路实验板. 299; 学生线路实验板. 300; 初中电路实验箱. 301; 电路设计实验套装. 302; 焦耳定律演示器. 303; 低压测电器. 304; 家庭电路示教板. 305; 安全用电示教板. 306; 高压电弧触电示教板. 307; 保险丝作用演示器. 308; 太阳能探究实验箱. 309; 风能探究实验箱. 310; 风车及驱动系统套装. 311; 能的转化演示器. 312; 能的转化实验器. 313; 水轮机模型. 314; 数据采集器. 315; 传感器数据显示模块. 316; 软件包. 317; 力传感器. 318; 分体式位移传感器. 319; 一体式位移传感器. 320; 光电门传感器. 321; 温度传感器. 322; 压强传感器. 323; 相对压强传感器. 324; 声波/声级传感器. 325; 多量程电流传感器. 326; 微电流传感器. 327; 多量程电压传感器. 328; 磁感应强度传感器. 329; 静电计. 330; 多用力学轨道. 331; 浮力定律实验器. 332; 摩擦力实验器. 333; 二力平衡实验器. 334; 流体压强实验器. 335; 远红外加热器. 336; 热胀冷缩实验器. 337; 摩擦做功实验器. 338; 高灵敏度线圈. 339; 玻璃导电实验器. 340; 温差电流实验器. 341; 热辐射实验器. 342; 地磁场发电机. 343; 电阻定律实验器. 344; 焦耳定律实验器. 345; 电磁铁实验器. 346; 热辐射的吸收实验器. 347; 匀强磁场螺线管. 348; 多向转接头; 1. 349; 力传感器附件. 350; 液体内部压强实验器. 351; 磁力固定座A. 352; 铝合金箱. 353; 数据采集器. 354; 力传感器. 355; 分体式位移传感器. 356; 光电门传感器. 357; 温度传感器. 358; 声波/声级传感器. 359; 电流传感器. 360; 电压传感器. 361; 相对压强传感器. 362; 多用力学轨道. 363; 浮力定律实验器. 364; 热胀冷缩实验器. 365; 多向转接头. 366; 摩擦做功实验器. 367; 摩擦力实验器. 368; 匀强磁场螺线管. 369; 计算机（台式）. 370; 铝合金箱. 初中化学 序号; 器材名称; 延安市实验中学; 西安交通大学附属中学; 西安科技大学附属中学; 延安大学附属中学. 套数; 1; 1; 1; 1. 1; 触控一体机; 1; 1. 2; 视频展示台; 1; 1. 3; 计算机（便携式）; 1; 1; 1. 4; 紧急喷淋器; 1; 1. 5; 洗眼器; 1; 1. 6; 灭火毯; 1; 1. 7; 简易急救箱; 1; 1; 1. 8; 实验服; 1; 1; 1. 9; 护目镜; 1; 1; 1. 10; 防护面罩; 1; 1; 1. 11; 防毒口罩; 1; 1; 1. 12; 防毒口罩; 1; 1. 13; 耐酸手套; 1. 14; 一次性乳胶手套; 1; 1. 15; 化学实验废水处理装置; 1; 1. 16; 废液分类回收桶; 1; 1. 17; 电动离心机; 1; 1. 18; 电加热器; 1; 1. 19; 蒸馏水器; 1; 1. 20; 列管式烘干器; 1. 21; 烘干箱; 1. 22; 学生电源. 23; 教学电源. 24; 仪器车; 1. 25; 试剂瓶托盘; 1; 1. 26; 实验用品提篮; 1; 1. 27; 一字螺丝刀; 1; 1. 28; 十字螺丝刀; 1; 1. 29; 钢丝钳; 1; 1. 30; 钢锤; 1; 1. 31; 三角锉; 1; 1. 32; 民用剪刀; 1. 33; 玻璃瓶盖开启器; 1. 34; 玻璃管切割器; 1. 35; 打孔器; 1; 1. 36; 打孔夹板; 1; 1. 37; 打孔器刮刀; 1; 1. 38; 电动钻孔器; 1. 39; 托盘天平; 1. 40; 托盘天平; 1. 41; 电子天平. 42; 电子天平. 43; 红液温度计; 1. 44; 数字测温计; 1; 1. 45; 多用电表. 46; 酸度计; 1. 47; 教学支架; 1. 48; 三脚架; 1. 49; 泥三角; 1. 50; 试管架. 51; 试管架. 52; 试管架. 53; 漏斗架; 1. 54; 量筒; 1. 55; 量筒; 1. 56; 量筒; 1. 57; 量筒; 1. 58; 量筒; 1. 59; 容量瓶; 1. 60; 容量瓶; 1. 61; 试管; 1; 1. 62; 试管; 1; 1. 63; 试管; 1; 1. 64; 试管; 1; 1. 65; 试管; 1; 1. 66; 口部具支试管; 1. 67; 硬质玻璃管; 1. 68; 硬质玻璃管. 69; 烧杯; 1. 70; 烧杯; 1. 71; 烧杯; 1. 72; 烧杯; 1. 73; 烧杯; 1. 74; 烧杯; 1. 75; 烧杯; 1. 76; 烧瓶; 1. 77; 烧瓶; 1. 78; 锥形瓶; 1. 79; 锥形瓶. 80; 蒸馏烧瓶. 81; 集气瓶. 82; 集气瓶. 83; 液封除毒气集气瓶; 1. 84; 广口瓶. 85; 广口瓶. 86; 广口瓶. 87; 广口瓶. 88; 茶色广口瓶. 89; 茶色广口瓶. 90; 茶色广口瓶. 91; 细口瓶. 92; 细口瓶. 93; 细口瓶. 94; 细口瓶. 95; 细口瓶. 96; 细口瓶. 97; 茶色细口瓶. 98; 茶色细口瓶. 99; 茶色细口瓶. 100; 茶色细口瓶. 101; 茶色细口瓶. 102; 滴瓶. 103; 滴瓶. 104; 茶色滴瓶. 105; 茶色滴瓶. 106; 酒精灯; 1. 107; 干燥器. 108; 气体发生器. 109; 冷凝器; 1. 110; 牛角管; 1. 111; 漏斗. 112; 漏斗. 113; 安全漏斗. 114; 安全漏斗. 115; 分液漏斗; 1. 116; 分液漏斗. 117; 三通连接管; 1. 118; 三通连接管; 1. 119; 滴管. 120; 滴管. 121; 干燥管. 122; 干燥管. 123; 玻璃活塞. 124; 圆水槽; 1. 125; 圆水槽. 126; 坩埚; 1. 127; 坩埚钳. 128; 烧杯夹; 1. 129; 镊子. 130; 试管夹. 131; 止水皮管夹; 1. 132; 螺旋皮管夹. 133; 石棉网; 1. 134; 陶土网; 1. 135; 燃烧匙; 1. 136; 药匙. 137; 玻璃管. 138; 玻璃管. 139; 玻璃弯管. 140; 玻璃棒; 1. 141; 玻璃棒. 142; 橡胶塞; 1. 143; 橡胶管; 1. 144; 乳胶管; 1. 145; 乳胶管; 1. 146; 乳胶管; 1. 147; 试管刷. 148; 试管刷. 149; 试管刷. 150; 烧瓶刷. 151; 烧瓶刷. 152; 结晶皿. 153; 表面皿. 154; 表面皿. 155; 研钵. 156; 研钵. 157; 蒸发皿. 158; 蒸发皿; 1. 159; 反应板. 160; 井穴板. 161; 塑料多用滴管. 162; 塑料洗瓶. 163; 塑料水槽. 164; 集气瓶挂扣器. 165. 166; 升降台; 1. 167; 注射器. 168; 酒精喷灯; 1. 169; 储气式本生灯. 170; 储气装置. 171; 储气袋. 172; 磁力加热搅拌器; 1. 173; 初中化学实验材料; 1. 174; 金属矿物、金属及合金标本; 1. 175; 溶液导电演示器; 1. 176; 微型溶液导电实验器. 177; 气体实验微型装置. 178; 身边的化学物质实验箱; 1. 179; 水电解演示器; 1. 180; 水电解实验器. 181; 金刚石结构模型; 1. 182; 石墨结构模型; 1. 183; 碳-60 结构模型; 1. 184; 石墨烯结构模型; 1. 185; 碳纳米管结构模型; 1. 186; 碘升华凝华管. 187; 分子间隔演示器; 1. 188; 分子结构模型; 1. 189; 分子结构模型; 1. 190; 氯化钠晶体结构模型; 1. 191; 元素周期表; 1. 192; 元素学习卡; 1. 193; 物质构成的奥秘实验箱; 1. 194; 原油常见馏分标本; 1. 195; 炼铁高炉模型; 1. 196; 合成有机高分子材料标本; 1. 197; 新型无机非金属材料标本; 1. 198; 化学与社会发展实验箱; 1; 1. 199; 数据采集器; 1; 1. 200; 传感器数据显示模块; 1; 1. 201; 传感器转接模块; 1; 1. 202; 软件包; 1; 1. 203; 温度传感器; 1; 1. 204; 高温传感器; 1. 205; 多量程电流传感器; 1. 206; pH传感器; 1; 1. 207; 电导率传感器; 1. 208; 二氧化硫传感器; 1. 209; 氧气传感器; 1; 1. 210; 二氧化碳传感器; 1; 1. 211; 相对湿度传感器; 1. 212; 气液相密封实验器; 1. 213; 多用途生化传感器支架; 1. 214; 多向转接头; 1; 1. 215; 磁力固定座A; 1. 216; 滴定实验装置; 1. 217; 磁力搅拌器; 1. 218; 铝合金箱; 1; 1. 219; 数据采集器; 1; 1. 220; 温度传感器; 1; 1. 221; 高温传感器; 1. 222; pH传感器; 1; 1. 223; 氧气传感器; 1; 1. 224; 滴定实验装置; 1. 225; 磁力搅拌器; 1. 226; 多向转接头; 1; 1. 227; 计算机（台式）; 1; 1. 228; 铝合金箱; 1. 初中生物 序号; 器材名称; 延安市实验中学; 商洛市初级中学; 西安交通大学附属中学; 延安大学附属中学. 套数; 1; 1（除标/外产品均需要）; 1; 1. 1; 触控一体机; 1. 2; 视频展示台; 1. 3; 计算机（便携式）; 1; 1; 1. 4; 紧急喷淋器. 5; 洗眼器. 6; 灭火毯; 1. 7; 简易急救箱; 1; 1. 8; 实验服. 9; 护 目镜. 10; 防护面罩; 1. 11; 乳胶手套; 1. 12; 一次性PE手套; 1; /; 1. 13; 恒温水浴锅. 14; 蒸馏水器; 1. 15; 电动离心机. 16; 全金属大功率塑封机; 1. 17; 烘干箱. 18; 高压灭菌器; 1. 19; 超净工作台. 20; 恒温培养箱; 1. 21; 光照培养箱; 1. 22; 光照培养架; 1. 23; 小型无土栽培智能装置; 1. 24; 孵化器; 1. 25; 水族箱; 1. 26; 磁力加热搅拌器; 1. 27; 超声波清洗机; 1. 28; 酸度计; 1. 29; 仪器车; 1. 30; 整理箱; 1. 31; 大托盘; 1. 32; 小托盘; 1. 33; 实验用品提篮; 1. 34; 打孔器; 1. 35; 打孔夹板; 1. 36; 打孔器刮刀; 1. 37; 电动钻孔器; 1. 38; 低压测电器; 1. 39; 一字螺丝刀; 1. 40; 十字螺丝刀; 1. 41; 钢手锯; 1. 42; 剥线钳; 1. 43; 钢丝钳; 1. 44; 钢锤; 1. 45; 活扳手; 1. 46; 砂轮片; 1. 47; 测微尺; 1. 48; 软尺; 1. 49; 激光测距仪; 1. 50; 托盘天平; 1. 51; 电子天平; 1. 52; 电子天平; 1. 53; 电子天平; 1. 54; 电子秒表; 1. 55; 红液温度计; 1; 1. 56; 水银温度计; 1; 1. 57; 干湿球温度计; 1. 58; 计数器; 1. 59; 解剖器; 1. 60; 解剖盘; 1. 61; 骨剪; 1. 62; 普通手术剪; 1. 63; 眼用手术剪; 1. 64; 手术刀柄; 1. 65; 手术刀片; 1. 66; 双面刀片; 1. 67; 镊子; 1; 1. 68; 镊子; 1; 1. 69; 眼科镊; 1. 70; 解剖针; 1; 1. 71; 研磨过滤器; 1. 72; 接种环; 1. 73; 教学支架; 1. 74; 三脚架; 1. 75; 试管架; 1. 76; 生物体的结构层次; 1. 77; 生物与环境; 1. 78; 生物圈中的绿色植物; 1. 79; 生物圈中的人; 1. 80; 动物的运动和行为; 1. 81; 生物的生殖、发育和遗传; 1. 82; 生物多样性; 1. 83; 生物技术; 1. 84; 健康地生活; 1. 85; 青春期教育; 1. 86; 中学生物显微图谱; 1. 87; 量筒; 1. 88; 量筒; 1. 89; 量筒; 1. 90; 量筒; 1. 91; 容量瓶; 1. 92; 试管; 1. 93; 试管; 1. 94; 烧杯; 1. 95; 烧杯; 1. 96; 烧杯; 1. 97; 烧杯; 1. 98; 锥形瓶; 1. 99; 锥形瓶; 1. 100; 广口瓶; 1. 101; 广口瓶; 1. 102; 细口瓶; 1. 103; 细口瓶; 1. 104; 滴瓶; 1. 105; 滴瓶; 1. 106; 茶色滴瓶; 1. 107; 茶色滴瓶; 1. 108; 培养皿; 1. 109; 培养皿; 1. 110; 干燥器; 1. 111; 干燥管; 1. 112; 漏斗; 1. 113; 三通连接管; 1. 114; 滴管; 1. 115; 离心管; 1. 116; 玻璃钟罩; 1. 117; 载玻片; 1; 1. 118; 盖玻片; 1; 1. 119; 酒精灯; 1; 1. 120; 酒精喷灯; 1. 121; 玻璃管; 1. 122; 玻璃弯管; 1. 123; 玻璃棒; 1. 124; 试管夹; 1. 125; 止水皮管夹; 1. 126; 陶土网; 1. 127; 燃烧匙; 1. 128; 药匙; 1. 129; 橡胶塞; 1. 130; 橡胶管; 1. 131; 试管刷; 1; 1. 132; 试管刷; 1. 133; 研钵; 1. 134; 记数载玻片（计数板）; 1. 135; 枝剪; 1. 136; 花盆; 1. 137; 种植工具包; 1. 138; 种植辅助材料; 1. 139; 育苗盘; 1. 140; 水网; 1. 141; 保温桶; 1. 142; 饲养笼; 1. 143; 鱼缸; 1. 144; 昆虫针; 1. 145; 昆虫网; 1. 146; 昆虫盒; 1. 147; 展翅板; 1. 148; 标记笔; /; 1. 149; 生物显微镜; /. 150; 数码液晶显微镜; /; 1. 151; 字母装片; /; 1. 152; 双目立体显微镜; /; 1. 153; 放大镜; /; 1; 1. 154; 望远镜; /; 1. 155; 口腔上皮细胞装片; 1; 1. 156; 洋葱鳞片叶表皮装片; 1; 1. 157; 蚕豆叶下表皮装片; 1; 1. 158; 草履虫接合生殖装片; 1; 1. 159; 草履虫分裂生殖装片; 1. 160; 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片); 1. 161; 植物细胞模型; 1. 162; 动物细胞模型; 1. 163; 草履虫模型; 1. 164; 植物细胞有丝分裂切片; 1. 165; 单层扁平上皮装片; 1. 166; 复层扁平上皮装片; 1. 167; 纤维结缔组织切片; 1. 168; 疏松结缔组织装片; 1. 169; 骨骼肌纵横切; 1. 170; 平滑肌分离装片; 1. 171; 心肌切片; 1. 172; 运动神经元装片; 1. 173; 竹节虫拟态标本; 1. 174; 水质检测工具箱; 1. 175; 空气质量检测仪; 1. 176; 声级计; 1. 177; 玉米种子纵切; 1; 1. 178; 根纵剖模型; 1. 179; 植物根尖纵切; 1. 180; 顶芽纵切; 1. 181; 桃花模型; 1; 1. 182; 小麦花模型; 1. 183; 花粉萌发装片; 1. 184; 百合子房切片; 1. 185; 百合花药切片; 1. 186; 荠菜幼胚切片; 1. 187; 荠菜老胚切片; 1. 188; 单子叶植物茎模型; 1. 189; 双子叶草本植物茎模型; 1. 190; 导管、筛管结构模型; 1. 191; 单子叶植物茎横切; 1. 192; 双子叶植物茎横切; 1. 193; 木本双子叶植物茎横切; 1. 194; 南瓜茎纵切; 1. 195; 叶构造模型; 1. 196; 松叶横切; 1. 197; 蕨叶切片; 1. 198; 迎春叶横切; 1. 199; 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器; 1. 200; 人体半身模型; 1. 201; 胃壁切片; 1. 202; 小肠切片; 1. 203; 喉解剖模型; 1. 204; 肺泡模型; 1. 205; 人体呼吸运动模型; 1. 206; 膈肌运动模拟器; 1. 207; 肺活量计; 1. 208; 人血涂片; 1. 209; 动静脉血管横切; 1. 210; 肺血管注射切片; 1. 211; 肾血管注射切片; 1. 212; 心脏解剖模型; 1; 1; 1. 213; 心脏解剖模型; 1; 1. 214; 心搏与血液循环模型; 1. 215; 听诊器; 1. 216; 血压计. 217; 电子血压计; 1. 218; 男性泌尿生殖系统模型; 1. 219; 女性泌尿生殖系统模型; 1. 220; 肾单位、肾小体模型; 1. 221; 肾脏纵切; 1. 222; 尿的形成动态模型; 1. 223; 皮肤结构模型; 1. 224; 人皮过毛囊切片; 1. 225; 人皮过汗腺切片; 1. 226; 眼球解剖模型; 1. 227; 眼球仪; 1; 1; 1. 228; 耳解剖模型; 1; 1. 229; 脑解剖模型; 1. 230; 脊髓横切; 1. 231; 运动神经末梢装片; 1. 232; 橡皮锤; 1; 1. 233; 人体骨骼模型; 1. 234; 人体骨骼模型; 1. 235; 人体肌肉模型; 1. 236; 肘关节活动模型; 1. 237; 兔骨骼标本; 1. 238; 鱼骨骼标本; 1. 239; 蛙骨骼标本; 1. 240; 鸽骨骼标本; 1. 241; 卵巢切片; 1. 242; 精巢切片; 1. 243; 精子涂片; 1. 244; 家蚕生活史标本; 1. 245; 蝗虫生活史标本; 1. 246; 蜜蜂生活史标本; 1. 247; 菜粉蝶生活史标本; 1. 248; 蛙发育顺序标本; 1. 249; 正常人染色体装片; 1. 250; 验证基因分离规律玉米标本; 1. 251; 海葵标本; 1. 252; 海蛰标本; 1. 253; 珊瑚标本; 1. 254; 水螅带芽整体装片; 1. 255; 水螅纵切; 1. 256; 水螅过精巢横切; 1. 257; 水螅过卵巢横切; 1. 258; 囊虫装片; 1. 259; 血吸虫模型; 1. 260; 血吸虫雌雄合抱装片; 1. 261; 血吸虫雄虫装片; 1. 262; 血吸虫雌虫装片; 1. 263; 蛔虫标本; 1. 264; 蚯蚓横切; 1. 265; 蚯蚓解剖模型; 1. 266; 节肢动物标本; 1. 267; 昆虫标本; 1. 268; 家蚊(雌)刺吸式口器装片; 1. 269; 蝶虹吸式口器装片; 1. 270; 蝗虫咀嚼式口器装片; 1. 271; 鱼解剖标本; 1. 272; 蛙解剖标本; 1. 273; 鸽解剖标本; 1. 274; 兔解剖标本; 1. 275; 苔藓类植物标本; 1. 276; 蕨类植物标本; 1. 277; 裸子植物标本; 1. 278; 被子植物标本; 1. 279; 珍贵植物保色标本; 1. 280; 团藻装片; 1. 281; 胞间连丝切片; 1. 282; 褐藻类标本; 1. 283; 红藻类标本; 1. 284; 衣藻模型; 1. 285; 衣藻装片; 1. 286; 水绵装片; 1. 287; 水绵接合生殖装片; 1. 288; 病毒模型; 1. 289; 细菌模型; 1. 290; 细菌三型涂片; 1. 291; 酵母菌装片; 1. 292; 青霉装片; 1. 293; 曲霉装片; 1. 294; 黑根霉装片; 1. 295; 伞蕈切片; 1. 296; 果酒果醋发酵装置; 1. 297; 蛔虫卵装片; 1. 298; 护理人模型; /; 1. 299; 教师端. 300; 数据采集器. 301; 传感器数据显示模块. 302; 传感器转接模块. 303; 软件包. 304; 温度传感器. 305; pH传感器. 306; 氧气传感器. 307; 二氧化碳传感器. 308; 相对湿度传感器. 309; 心电图传感器. 310; 溶解氧传感器. 311; 气液相密封实验器. 312; 袖珍生化密封实验器. 313; 多用途生化传感器支架. 314; 多向转接头. 315; 铝合金箱. 316; 学生端. 317; 数据采集器. 318; pH传感器. 319; 氧气传感器. 320; 二氧化碳传感器. 321; 相对湿度传感器. 322; 气液相密封实验器. 323; 袖珍生化密封实验器. 324; 计算机（台式）. 325; 铝合金箱. 高中物理 序号; 器材名称; 延安市实验中学; 延安市第一中学; 西安交通大学附属中学; 西北大学附属中学; 西安市第五十五中学. 套数; 1（仅采购触控一体机、计算机（便携式）、计算机（台式））; 1（仅采购计算机（台式））; 1; 1; 1. 1; 视频展示台. 2; 触控一体机; 1; 1. 3; 计算机（便携式）; 1; 1. 4; 直联泵(直联高速旋片式真空泵); 1. 5; 打气筒. 6; 仪器车. 7; 充磁器. 8; 生物显微镜. 9; 酒精喷灯. 10; 注射器. 11; 物理支架. 12; 方座支架. 13; 多功能实验支架. 14; 升降台. 15; 感应圈; 1. 16; 钢直尺. 17; 游标卡尺. 18; 游标卡尺. 19; 外径千分尺(螺旋测微器). 20; 托盘天平. 21; 托盘天平. 22; 电子天平. 23; 指针式体重计. 24; 金属钩码(高中组). 25; 金属槽码(高中组). 26; 电子停表. 27; 电火花计时器. 28; 数字计时器(存储型). 29; 频闪光源. 30; 温度计. 31; 数字测温计. 32; 条形盒测力计. 33; 条形盒测力计. 34; 圆盘测力计. 35; 直流电流表. 36; 直流电压表. 37; 灵敏电流计. 38; 多用电表. 39; 多用电表. 40; 演示电流电压表. 41; 演示微电流电阻表. 42; 教学示波器. 43; 微电流放大器. 44; 量角器(圆等分器). 45; 螺旋弹簧组. 46; 螺旋弹簧组. 47; 摩擦力演示器. 48; 微小形变演示器. 49; 力的合成分解演示器. 50; 支杆定滑轮和桌边夹组. 51; 滚摆(麦克斯韦滚摆). 52; 离心轨道. 53; 电动离心转台; 1. 54; 毛钱管(牛顿管). 55; 伽利略理想斜面演示器. 56; 运动合成分解演示器. 57; 演示轨道小车. 58; 轨道小车. 59; 气垫导轨. 60; 小型气源. 61; 牛顿第二定律演示仪. 62; 反冲运动演示器. 63; 超重失重演示器. 64; 平抛竖落仪. 65; 平抛运动实验器. 66; 运动频闪观测仪. 67; 二维空间—时间描迹仪. 68; 向心力演示器. 69; 动量传递演示器(碰撞球). 70; 音叉. 71; 音叉. 72; 纵波演示器. 73; 波动弹簧. 74; 单摆组. 75; 玻棒(附丝绸). 76; 胶棒(附毛皮). 77; 箔片验电器. 78; 指针验电器. 79; 感应起电机. 80; 枕形导体. 81; 小灯座. 82; 单刀开关. 83; 滑动变阻器. 84; 滑动变阻器. 85; 滑动变阻器. 86; 电阻定律演示器. 87; 电阻定律实验器. 88; 演示线路实验板. 89; 单刀双掷开关. 90; 球形导体. 91; 验电器连接杆. 92; 移电球(验电球). 93; 验电羽. 94; 尖形布电器. 95; 静电实验箱; 1. 96; 金属网罩. 97; 电荷间作用力演示器. 98; 库仑定律演示器. 99; 电场线演示器. 100; 电势演示仪. 101; 平行板电容器. 102; 常用电容器示教板. 103; 常用电阻示教板. 104; 条形磁铁. 105; 蹄形磁铁. 106; 立体磁感线演示器. 107; 磁感线演示板. 108; 菱形小磁针. 109; 翼形磁针. 110; 演示原副线圈; 1. 111; 原副线圈. 112; 左右手定则演示器; 1. 113; 手摇交直流发电机. 114; 阴极射线管; 1. 115; 阴极射线管; 1. 116; 阴极射线管; 1. 117; 强磁针; 1. 118; 通电平行直导线相互作用演示器; 1. 119; 自感现象演示器; 1. 120; 楞次定律演示器; 1. 121; 电磁阻尼演示器; 1. 122; 交流电路特性演示器; 1. 123; 可拆变压器; 1. 124; 小型变压器; 1. 125; 洛伦兹力演示器; 1; 1. 126; 电子束演示器; 1. 127; 电磁波的发送和接收演示器; 1. 128; 离心机械模型. 129; 量筒. 130; 量筒. 131; 量筒. 132; 量杯. 133; 试管. 134; 试管. 135; 烧杯. 136; 烧杯. 137; 烧瓶. 138; 烧瓶. 139; 酒精灯. 140; 漏斗. 141; T形管. 142; 镊子. 143; 测电笔; 1. 144; 一字螺丝刀; 1. 145; 十字螺丝刀. 146; 尖咀钳. 147; 电工刀. 148; 木锉. 149; 木工锯. 150; 木工锤. 151; 木工铇. 152; 木工斧. 153; 钢手锯. 154; 剥线钳. 155; 钢丝钳. 156; 手锤. 157; 木工錾子. 158; 平板锉刀. 159; 三角锉刀. 160; 什锦锉. 161; 活扳手. 162; 手剪. 163; 直角尺. 164; 电烙铁. 165; 平口钳. 166; 台钻. 167; 手电钻. 168; 钻头. 169; 台虎钳. 170; 钳工工作台. 171; 烙铁架. 172; 油石. 173; 水平尺. 174; 工作服. 175; 护目镜. 176; 护目镜. 177; 手套. 178; 科学探究. 179; 教师端. 180; 数据采集器; 1. 181; 传感器数据显示模块; 1. 182; 软件包; 1. 183; 力传感器; 1. 184; 分体式位移传感器; 1. 185; 一体式位移传感器; 1. 186; 小量程位移传感器; 1. 187; 光电门传感器; 1. 188; 温度传感器; 1. 189; 压强传感器; 1. 190; 磁感应强度传感器; 1. 191; 声波/声级传感器; 1. 192; 多量程电流传感器; 1. 193; 微电流传感器; 1. 194; 多量程电压传感器; 1. 195; 三维磁感应强度传感器; 1. 196; 静电计; 1. 197; 微力传感器; 1. 198; 多用力学轨道; 1. 199; 机械能守恒实验器; 1. 200; 机械能守恒实验器 Ⅰ; 1. 201; 摩擦力实验器; 1. 202; 高灵敏度线圈; 1. 203; 地磁场发电机; 1. 204; 电阻定律实验器; 1. 205; 匀强磁场螺线管; 1. 206; 多向转接头; 1. 207; 磁力固定座A; 1. 208; 无线向心力实验器; 1. 209; 向心力实验器; 1. 210; 智能力盘; 1. 211; 斜面上力的分解实验器; 1. 212; 电学实验板; 1. 213; 安培力实验器; 1. 214; 法拉第电磁感应实验器 Ⅰ; 1. 215; 智能电源; 1. 216; 法拉第电磁感应实验器Ⅱ; 1. 217; 电磁感应与楞次定律实验器; 1. 218; 单摆实验器; 1. 219; 自由落体实验器; 1. 220; 力传感器附件; 1. 221; 光学实验系统-高中版; 1. 222; 电磁定位系统; 1. 223; 铝合金箱; 1. 224; 学生端. 225; 数据采集器; 1; 1. 226; 力传感器; 1; 1. 227; 分体式位移传感器; 1; 1. 228; 光电门传感器; 1; 1. 229; 温度传感器; 1; 1. 230; 多量程电流传感器; 1; 1. 231; 微电流传感器; 1; 1. 232; 多量程电压传感器; 1; 1. 233; 压强传感器; 1; 1. 234; 磁感应强度传感器; 1; 1. 235; 多用力学轨道; 1; 1. 236; 摩擦力实验器; 1; 1. 237; 匀强磁场螺线管; 1; 1. 238; 多向转接头; 1; 1. 239; 电阻定律实验器; 1; 1. 240; 电学实验板; 1; 1. 241; 向心力实验器; 1; 1. 242; 斜面上力的分解实验器; 1; 1. 243; 平抛运动实验器; 1; 1. 244; 电磁感应与楞次定律实验器; 1; 1. 245; 力传感器附件; 1; 1. 246; 计算机（台式）; 1; 1; 1; 1. 247; 铝合金箱; 1; 1. 高中化学 序号; 器材名称; 延安市实验中学; 西安建筑科技大学附属中学; 西安交通大学附属中学; 西安市第. 五十五中学. 套数; 1（仅采购触控一体机、计算机（便携式））; 1; 1; 1. 1; 视频展示台. 2; 触控一体机; 1. 3; 计算机（便携式）; 1. 4; 一 般. 5; 打孔器. 6; 打孔夹板. 7; 电动钻孔器. 8; 仪器车. 9; 电动离心机. 10; 磁力加热搅拌器. 11; 酒精喷灯. 12; 电加热器. 13; 蒸馏水器. 14; 列管式烘干器. 15; 烘干箱. 16; 水浴锅. 17; 注射器. 18; 注射器. 19; 注射器. 20; 塑料洗瓶. 21; 试剂瓶托盘. 22; 实验用品提篮. 23; 塑料水槽. 24; 聚光小手电筒. 25; 支架. 26; 方座支架. 27; 三脚架. 28; 泥三角. 29; 试管架. 30; 漏斗架. 31; 滴定台. 32; 滴定夹. 33; 多用滴管架. 34; 移液管架. 35; 比色管架. 36; 电源. 37; 高中学生电源. 38; 高中教学电源. 39; 测 量. 40; 质 量. 41; 托盘天平. 42; 托盘天平. 43; 电子天平. 44; 电子天平; 1. 45; 电子天平. 46; 电子天平. 47; 时 间. 48; 电子停表. 49; 温 度. 50; 温度计. 51; 数字测温计. 52; 电. 53; 直流电流表. 54; 灵敏电流计. 55; 多用电表. 56; 演示电流电压表. 57; 其 它. 58; 密度计. 59; 密度计. 60; 酸度计(pH计). 61; 专用仪器. 62; 化 学. 63; 原电池实验器. 64; 贮气装置. 65; 溶液导电演示器. 66; 中和热测定仪. 67; 化学试验废液处理装置. 68; 气体实验微型装置. 69; 氢燃料电池实验盒. 70; 二氧化氮球. 71; 放电反应实验仪. 72; 光化学实验演示器. 73; 模 型. 74; 化 学. 75; 炼铁高炉模型. 76; 分子结构模型. 77; 分子结构模型. 78; 金刚石结构模型. 79; 石墨结构模型. 80; 碳-60结构模型. 81; 氯化钠晶体结构模型. 82; 碳的同素异形体结构模型. 83; 氯化铯晶体结构模型. 84; 二氧化碳晶体结构模型. 85; 二氧化硅晶体结构模型. 86; 金属晶体结构模型. 87; 沸腾焙烧炉模型. 88; 硫酸接触室模型. 89; 氨合成塔模型. 90; 标 本. 91; 化 学. 92; 金属矿物、金属及合金标本. 93; 合成有机高分子材料标本. 94; 新型无机非金属材料标本. 95; 复合材料标本. 96; 挂图、软件及资料. 97; 化 学. 98; 教学挂图(图片). 99; 元素周期表. 100; 元素周期表. 101; 中学化学投影拼版. 102; 化学药品管理软件. 103; 玻璃仪器. 104; 计 量. 105; 量筒. 106; 量筒. 107; 量筒. 108; 量筒. 109; 量筒. 110; 量筒. 111; 量杯. 112; 容量瓶. 113; 容量瓶. 114; 容量瓶. 115; 容量瓶. 116; 容量瓶. 117; 滴定管. 118; 滴定管. 119; 滴定管. 120; 滴定管. 121; 滴定管. 122; 移液管. 123; 移液管. 124; 移液管. 125; 移液管. 126; 加 热. 127; 试管. 128; 试管. 129; 试管. 130; 试管. 131; 试管. 132; 试管. 133; 具支试管. 134; 具支试管. 135; 硬质玻璃管. 136; 硬质玻璃管. 137; 燃烧管. 138; Y形试管. 139; 烧杯. 140; 烧杯. 141; 烧杯. 142; 烧杯. 143; 烧杯. 144; 烧杯. 145; 烧杯. 146; 烧杯. 147; 烧瓶. 148; 烧瓶. 149; 烧瓶. 150; 烧瓶. 151; 锥形瓶. 152; 锥形瓶. 153; 蒸馏烧瓶. 154; 三口烧瓶. 155; 一 般. 156; 酒精灯; 1. 157; 酒精灯; 1. 158; 酒精灯; 1. 159; 干燥塔; 1. 160; 气体洗瓶; 1. 161; 抽滤瓶; 1. 162; 抽气管; 1. 163; 干燥器; 1. 164; 气体发生器; 1. 165; 简易气体发生器; 1. 166; 冷凝器; 1. 167; 冷凝器; 1. 168; 牛角管; 1. 169; 漏斗; 1. 170; 漏斗; 1. 171; 安全漏斗; 1. 172; 安全漏斗; 1. 173; 分液漏斗; 1. 174; 分液漏斗; 1. 175; 滴液漏斗; 1. 176; 布氏漏斗; 1. 177; T形管; 1. 178; Y形管; 1. 179; 离心管; 1. 180; 干燥管; 1. 181; 干燥管; 1. 182; 干燥管; 1. 183; 干燥管; 1. 184; 比色管; 1. 185; 活塞; 1. 186; 活塞; 1. 187; 圆水槽; 1. 188; 圆水槽; 1. 189; 玻璃钟罩. 190; 钴玻璃片. 191; 容 器. 192; 集气瓶. 193; 集气瓶. 194; 集气瓶. 195; 液封除毒气集气瓶. 196; 广口瓶. 197; 广口瓶. 198; 广口瓶. 199; 广口瓶. 200; 广口瓶. 201; 广口瓶. 202; 广口瓶. 203; 细口瓶. 204; 细口瓶. 205; 细口瓶. 206; 细口瓶. 207; 细口瓶. 208; 细口瓶. 209; 细口瓶. 210; 细口瓶. 211; 细口瓶. 212; 细口瓶. 213; 细口瓶. 214; 细口瓶. 215; 下口瓶. 216; 滴瓶. 217; 滴瓶. 218; 滴瓶. 219; 滴瓶. 220; 称量瓶. 221; 材料和配套用品. 222; 坩埚. 223; 坩埚钳. 224; 烧杯夹. 225; 镊子. 226; 试管夹. 227; 水止皮管夹. 228; 螺旋皮管夹. 229; 陶土网. 230; 隔热网. 231; 二连球. 232; 燃烧匙. 233; 药匙. 234; 玻璃管. 235; 玻璃管. 236; 玻璃棒. 237; 玻璃棒. 238; 软胶塞. 239; 橡胶管. 240; 乳胶管. 241; 洗耳球. 242; 试管刷. 243; 烧瓶刷. 244; 滴定管刷. 245; 结晶皿. 246; 表面皿. 247; 表面皿. 248; 培养皿. 249; 研钵. 250; 研钵. 251; 蒸发皿. 252; 蒸发皿. 253; 反应板. 254; 井穴板. 255; 井穴板. 256; 塑料多用滴管. 257; 白金丝. 258; 其它实验材料和工具. 259; 实验材料. 260; 高中化学实验材料. 261; 电极材料. 262; 工 具. 263; 一字螺丝刀. 264; 十字螺丝刀. 265; 尖嘴钳. 266; 手锤. 267; 三角锉刀. 268; 剪刀. 269; 玻璃瓶盖开启器. 270; 玻璃管切割器. 271; 安全防护用具. 272; 工作服. 273; 护 目镜. 274; 防护面罩. 275; 防毒口罩. 276; 手套. 277; 手套. 278; 洗眼器. 279; 简易急救箱. 280; 实验防护屏. 281; 易燃品储存柜. 282; 毒害品储存柜. 283; 科学探究. 284; 教师端. 285; 数据采集器; 1; 1. 286; 传感器数据显示模块; 1; 1. 287; 传感器转接模块; 1; 1. 288; 软件包; 1; 1. 289; 温度传感器; 1; 1. 290; 高温传感器; 1; 1. 291; 多量程电流传感器; 1; 1. 292; pH传感器; 1; 1. 293; 电导率传感器; 1; 1. 294; 二氧化硫传感器; 1; 1. 295; 氧气传感器; 1; 1. 296; 二氧化碳传感器; 1; 1. 297; 相对湿度传感器; 1; 1. 298; 气液相密封实验器; 1; 1. 299; 多用途生化传感器支架; 1; 1. 300; 多向转接头; 1; 1. 301; 磁力固定座A; 1; 1. 302; 滴定实验装置; 1; 1. 303; 磁力搅拌器; 1; 1. 304; 铝合金箱; 1; 1. 305; 学生端. 306; 数据采集器; 1; 1; 1. 307; 温度传感器; 1; 1; 1. 308; 高温传感器; 1; 1; 1. 309; pH传感器; 1; 1; 1. 310; 氧气传感器; 1; 1. 311; 滴定实验装置; 1; 1; 1. 312; 磁力搅拌器; 1; 1; 1. 313; 多向转接头; 1; 1; 1. 314; 计算机（台式）; 1; 1; 1. 315; 铝合金箱; 1; 1; 1. 高中生物 序号; 器材名称; 延安市实验中学; 陕西省柞水中学; 陕西师范大学附属中学; 西安交通大学附属中学; 西安市第五十五中学. 套数; 1（仅采购触控一体机、计算机（便携式））; 1; 1; 1; 1. 1; 通 用. 2; 视 听. 3; 视频展示台. 4; 触控一体机; 1. 5; 计算机（便携式）; 1. 6; 一 般. 7; 打孔器. 8; 仪器车. 9; 生物显微镜. 10; 数码显微镜. 11; 双目立体显微镜. 12; 放大镜. 13; 电动离心机. 14; 电动离心机. 15; 磁力加热搅拌器. 16; 高压灭菌锅. 17; 恒温水浴锅. 18; 烘干箱. 19; 电冰箱. 20; 恒温培养箱. 21; 光照培养箱. 22; 超净工作台. 23; 注射器. 24; 注射器. 25; 整理箱. 26; 塑料洗瓶. 27; 支 架. 28; 方座支架. 29; 三脚架. 30; 试管架. 31; 试管架. 32; 质 量. 33; 托盘天平. 34; 电子天平. 35; 分析天平. 36; 温 度. 37; 温度计. 38; 温度计. 39; 其 它. 40; 酸度计(pH计). 41; 血球计数板. 42; 计数器. 43; 专 用 仪 器. 44; 生 物. 45; 接种环. 46; 研磨过滤器. 47; 光照培养架. 48; 普通手术剪. 49; 眼用手术剪. 50; 手术刀柄. 51; 手术刀片. 52; 解剖镊. 53; 解剖镊. 54; 眼用镊. 55; 电泳仪. 56; 恒温震荡器. 57; 水平电泳槽. 58; 垂直电泳槽. 59; 凝胶色谱柱. 60; 微量移液器. 61; 微量移液器. 62; 微量移液器. 63; 微量移液器. 64; 移液器架. 65; DNA电泳图谱观察仪. 66; 精油提取器. 67; PCR仪. 68; DNA快速杂交仪. 69; 果酒果醋发酵装置. 70; 纯水机. 71; 玻璃三角刮片（涂布器）. 72; 模 型. 73; 生 物. 74; 始祖鸟化石及复原模型. 75; 细胞亚显微结构模型. 76; 细胞膜结构模型. 77; 细胞膜流动镶嵌模型组件. 78; 减数分裂中染色体变化模型组件. 79; DNA结构模型. 80; DNA双螺旋结构模型组件. 81; 标 本. 82; 生 物. 83; 验证基因的分离规律玉米标本. 84; 验证基因的自 由组合规律玉米标本. 85; 玻 片 标 本. 86; 植物玻片标本. 87; 蚕豆叶下表皮装片. 88; 植物细胞有丝分裂. 89; 胞间连丝切片. 90; 黑藻叶装片. 91; 藻类霉菌类生物玻片. 92; 酵母菌装片. 93; 水绵装片. 94; 大肠杆菌涂片. 95; 动物玻片标本. 96; 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片). 97; 草履虫分裂生殖装片. 98; 蝗虫精巢减数分裂切片. 99; 蛙血涂片. 100; 表皮细胞装片. 101; 组织与生理玻片标本. 102; 骨骼肌纵横切. 103; 平滑肌分离装片. 104; 心肌切片. 105; 运动神经元装片. 106; 胰腺切片(示胰岛). 107; 其它玻片标本. 108; 正常人染色体装片. 109; DNA和RAN在细胞中的分布. 110; 线粒体切片. 111; 玻 璃 仪 器. 112; 计 量. 113; 量筒. 114; 量筒. 115; 量筒. 116; 量筒. 117; 量筒. 118; 量筒. 119; 容量瓶. 120; 容量瓶. 121; 容量瓶. 122; 容量瓶. 123; 容量瓶. 124; 移液管. 125; 移液管. 126; 移液管. 127; 移液管. 128; 加 热. 129; 试管. 130; 烧杯. 131; 烧杯. 132; 烧杯. 133; 烧杯. 134; 烧杯. 135; 锥形瓶. 136; 锥形瓶. 137; 锥形瓶. 138; 锥形瓶. 139; 蒸馏烧瓶. 140; 一 般. 141; 酒精灯. 142; 干燥器. 143; 漏斗. 144; 漏斗. 145; 滴管. 146; 比色管. 147; 容 器. 148; 广 口瓶. 149; 细 口瓶. 150; 细 口瓶. 151; 细 口瓶. 152; 滴瓶. 153; 滴瓶. 154; 滴瓶. 155; 滴瓶. 156; 材料和配套用品. 157; 试管夹. 158; 药匙. 159; 玻璃棒. 160; 洗耳球. 161; 培养皿. 162; 培养皿. 163; 研钵. 164; 试 剂 盒. 165; 植物组织培养基试剂盒. 166; 牛肉膏蛋白胨培养基. 167; 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基. 168; PCR扩增实验试剂盒. 169; 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒. 170; 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒. 171; 工 具. 172; 测电笔. 173; 一字螺丝刀. 174; 十字螺丝刀. 175; 木工锤. 176; 钢手锯. 177; 剥线钳. 178; 钢丝钳. 179; 活扳手. 180; 安全防护用具. 181; 工作服. 182; 护 目镜. 183; 乳胶手套. 184; 洗眼器. 185; 急救包. 186; 科学探究. 187; 教师端. 188; 数据采集器; 1; 1; 1. 189; 传感器数据显示模块; 1; 1; 1. 190; 传感器转接模块; 1; 1; 1. 191; 软件包; 1; 1; 1. 192; 温度传感器; 1; 1; 1. 193; 微电流传感器; 1; 1; 1. 194; 相对压强传感器; 1; 1; 1. 195; 双量程光照度传感器; 1; 1; 1. 196; pH传感器; 1; 1; 1. 197; 电导率传感器; 1; 1; 1. 198; 二氧化硫传感器; 1; 1; 1. 199; 气态酒精传感器; 1; 1; 1. 200; 氧气传感器; 1; 1; 1. 201; 氧气传感器B; 1; 1; 1. 202; 二氧化碳传感器; 1; 1; 1. 203; 相对湿度传感器; 1; 1; 1. 204; 溶解氧传感器; 1; 1; 1. 205; 心电图传感器; 1; 1; 1. 206; 色度传感器; 1; 1; 1. 207; 多用途生化传感器支架; 1; 1; 1. 208; 气液相密封实验器; 1; 1; 1. 209; 袖珍生化密封实验器; 1; 1; 1. 210; 酶的高效性实验器; 1; 1; 1. 211; 多向转接头; 1; 1; 1. 212; 密封塞套件; 1; 1; 1. 213; 磁力固定座A; 1; 1; 1. 214; 磁力搅拌器; 1; 1; 1. 215; 铝合金箱; 1; 1; 1. 216; 学生端. 217; 数据采集器; 1; 1; 1. 218; 温度传感器; 1; 1; 1. 219; 相对压强传感器; 1; 1; 1. 220; pH传感器; 1; 1; 1. 221; 氧气传感器; 1; 1; 1. 222; 二氧化碳传感器; 1; 1; 1. 223; 相对湿度传感器; 1; 1; 1. 224; 电导率传感器; 1; 1; 1. 225; 气液相密封实验器; 1; 1; 1. 226; 袖珍生化密封实验器; 1; 1; 1. 227; 密封塞套件; 1; 1; 1. 228; 多向转接头; 1; 1; 1. 229; 酶的高效性实验器; 1; 1; 1. 230; 计算机（台式）; 1; 1. 231; 铝合金箱; 1; 1; 1. |
| 2 | ★ | 核心产品：初中生物-生物显微镜 政府强制采购的节能产品：本次采购的“计算机”为政府强制采购的节能产品，投标人必须提供“中国政府采购网”节能产品查询打印截图或节能产品认证证书等相关证明，否则按无效响应处理。请投标人仔细阅读《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）的相关规定。 |
| 3 |  | 整套初中物理实验室配置清单. 器材名称; 性能要求; 单位; 数量. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 台; 1. 视频展示台; 1.采用≥800万像素摄像头;箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板可承重≥3kg，支持壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果; 台; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 工作服; 可分为大、中、小号，棉质; 件; 2. 乳胶手套; 耐酸（碱）; 双; 2. 机械危害防护手套; 3级; 双; 2. 套袖; 棉; 套; 2. 激光防护镜; 激光类实验用; 个; 50. 护目镜; 防机械冲击; 个; 2. 简易急救箱; 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等; 个; 1. 电冰箱; ≥180 L，一级能效; 台; 1. 电磁炉; 功率可调，额定功率≥1600W; 台; 1. 吹风机; 功率≥1000W; 个; 1. 仪器车; 1.手推式； 2.有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手； 3.全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理； 4.仪器车尺寸为≥830mm×680mm×460mm； 5.上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm； 6.托盘折边高度为≥30mm； 7.车架由直径≥19mm国标304，1.2mm厚不锈钢制造，托盘支架由直径≥13mm不锈钢制造； 8.万向轮为塑料等耐磨材质，直径≥50mm，厚≥20mm； 9.仪器车最大载重≥60Kg; 辆; 1. 小托盘; 300mm×200mm×40mm，采用环保食品级塑料材质; 套; 2. 大托盘; 400mm×300mm×60mm，采用环保食品级塑料材质; 套; 2. 提盒; 承重大于3kg; 个; 4. 实验用品提篮; 木制，配有提手，尺寸≥490 mm×360 mm×290 mm; 个; 1. 整理箱; PP 材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳; 个; 1. 一字螺丝刀; ≥Φ3 mm，长 ≥75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度≥ 100 mm，应经镀铬防锈处理; 套; 1. 十字螺丝刀; Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性; 套; 1. 手板锯; 固定式普通型; 把; 1. 钢手锯; A 型（单面）300 mm，18 齿/25 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm; 把; 1. 木工锯; 框架式，锯条端与握手木框距离为30mm；绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住；锯条长400mm厚度0.5mm，采用65Mn冷轧钢，硬度在HV399以上; 把; 1. 曲线锯; 无级调速; 把; 1. 电锯; 手持式; 把; 1. 木工锤; ≥0.25kg; 把; 1. 钳工锤; ≥0.4kg，A型或B型; 把; 1. 斧; ≥1.25kg; 把; 1. 剥线钳; Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应≤0.3 mm，刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65或HRC30; 把; 1. 钢丝钳; ≥160 mm，抗弯强度1120 N，扭力矩 15N·m,15°; 剪切性能Φ16 mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC 环保手柄; 把; 1. 尖嘴钳; ≥160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm钢丝，570 N；硬度不低于44HRC，PVC手柄; 把; 1. 平口钳; 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100 mm; 把; 1. 斜口钳; ≥125 mm，双刃刀; 把; 1. 台虎钳; 回转式，重型；开口度≥125 mm，开闭灵活，钳口闭合间隙 0.15 mm，夹紧力22kN; 台; 1. 钳工锉; 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长≥200mm,每10mm 锉纹条数约30条，齿高应≥法向齿距的25％，硬度62HRC 以上; 套; 1. 油石; 白刚玉≥20 mm×5 mm×20 mm; 块; 1. 砂纸; 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000; 张; 50. 木锉; 平锉，中齿200 mm; 个; 1. 什锦锉; 包括10支以上不同形状的锉刀， Φ4mm，长度≥150mm ，软胶手柄; 套; 1. 刨子; ≥250mm，长刨，手柄在顶面; 个; 1. 錾子; 扁錾，≥27mm×200 mm，碳素工具钢 T7A 或T8A 制作，退火后硬度不低于 187HBW; 个; 1. 活扳手; ≥200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22 mm，扭矩 180 N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝≤ 0.28 mm；表面电镀处理; 把; 1. 丝攻; 3mm、4mm、5mm、8mm、10mm，配丝攻扳手; 套; 1. 铁皮剪刀; 力臂200mm，剪100mm; 把; 1. 民用剪刀; 长170 mm，用于剪布; 把; 1. 电工刀; 规格：≥18mm×100mm; 把; 1. 电烙铁套装; ≥20W，内热式，橡胶线，含烙铁架; 套; 2. 焊锡膏; 中性; 盒; 1. 焊锡丝; 无铅; g; 450. 松香; 助焊; g; 100. 吸锡器; 手动; 个; 1. 胶枪; 60W，热熔胶; 把; 1. 台钻; Φlmm～Φ16 mm，带机架，单相; 台; 1. 手电钻; Φ1mm～Φ10mm，手持式交流电钻，A 型（普通型）； Ⅱ类电钻，抗电强度 3750 V，噪声≤86dB; 台; 1. 钻头; 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00 mm、2.00 mm、3.00 mm、4.00 mm、5.00 mm、6.00 mm、7.00 mm、8.00 mm、9.00 mm、10.00 mm、11.00 mm、12.00 mm、13.00 mm；钻螺纹底孔用 2.5mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm; 套; 1. 打孔器; 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒，刀口表面镀铬，刀刃硬度不低于HRC55; 套; 1. 打孔夹板; 硬木或硬塑料; 个; 1. 手摇钻; 手持式，长度≥ 250 mm，金属部分采用球墨铸造方式制，表面不应有裂纹、伤痕毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC; 个; 1. 锥子; 锥头长77 mm，锥杆直径渐变; 个; 1. 镊子; 304不锈钢，平头，长125 mm，钢板厚1.2 mm镊子前部应有防滑脱锯齿状; 个; 1. 水准器; 气泡水准器; 个; 1. 直角尺; 宽座角尺，160 mm×100 mm，不锈钢材料，硬度 561HV（或3HRC），2 级; 个; 1. 工具箱; 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等; 箱; 1. 钳工工作台; 桌面≥1150 mm×530 mm，高≥780 mm，桌面厚≥40mm，实木制作; 台; 1. 寒暑表; 量程：≥-50 ℃～50 ℃ , 分度值 1 ℃ , 允许误差±1 ℃; 底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破; 只; 1. 电子体温计; 量程 35.0 ℃～41.0 ℃, 分辨力 0.1 ℃, 在达到测量稳定值时应有提示或标志; 支; 25. 红液温度计; 量程-20 ℃～100 ℃, 分度值 1 ℃ , 示值误差±1.5 ℃; 支; 60. 演示温度计; 铝合金框，外型尺寸≥380 mm×320 mm×65mm.量程-5 ℃～100 ℃ , 分度值 1 ℃ , 误差±1 ℃; 全长≥ 565mm，感温泡长度≥ 30 mm，标尺≥ 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应≤ 5mm; 支; 1. 数字温度计; 量程-30℃～200℃, 分辨力0.1 ℃ , 误差±1.5 ℃; 不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm; 支; 1. 数字温度计; 铝合金框，外型尺寸≥240mm×150mm×65mm.量程-10 ℃～110 ℃, 分辨力0.1 ℃, 误差±1.5 ℃; 不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm; 支; 25. 湿度计; 指针式; 个; 1. 蒸发皿; 瓷，Φ60 mm; 个; 25. 橡胶塞; 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀; 套; 25. 试管; Φ15mm×150mm，透明，硼硅酸盐玻璃制; 支; 60. Φ30mm×200mm，透明，硼硅酸盐玻璃制; 支; 5. 烧瓶; 圆、长，500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制; 个; 5. 平、长，250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制; 个; 5. 烧杯; 100mL，透明，硼硅酸盐玻璃制; 个; 60. 150mL，透明，硼硅酸盐玻璃制; 个; 60. 250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制; 个; 60. 300mL，透明，硼硅酸盐玻璃制; 个; 60. 500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制; 个; 8. 酒精灯; 1.规格：标称容量150mL，全高95±2mm，灯体高62±2mm，灯体直径83±2mm，灯底直径60±2mm，灯口直径15±2mm，灯颈高32±2mm，灯体壁厚≥2mm； 2.透明高硼硅玻璃制，灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm，塑料灯帽高约45mm，壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 3.刻度酒精灯采用高硼硅玻璃材质，灯体厚实均匀，无气泡，耐高温防爆坚固耐用。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，底部防滑安全设计; 个; 25. 漏斗; 漏斗口径≥90 mm，斗颈长≥90 mm，下口磨成45°角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级; 个; 5. 烧杯用电加热器; 1.功率≥500W，可调；密封式 2.尺寸≥200mm×258mm×73mm。 3.底座：铸铝；面板：ABS工程塑料; 台; 4. 注射器; 100mL，分度值10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高; 个; 25. 三通连接管; T 形; 个; 25. 陶土网; 功能同石棉网，陶土材质，尺寸≥ 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成; 个; 25. 打气筒; 气嘴外径8 mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，工作气压≥0.295 MPa; 个; 1. 两用气筒; 活塞胶垫，气嘴外径8 mm±0.1 mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa; 个; 1. 方座支架; 1.由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬； 2.底座≥240mm×150mm×22mm；立杆：Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层； 3.底座材质：ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢; 套; 25. 多功能实验支架; 组合座架1个，最小组合支承面积应≥560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4个; 套; 1. 升降台; 不锈钢台面，上台面有效面积≥140 mm×140 mm，下台面有效面积≥ 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg; 台; 1. 半导体致冷器; 可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片散 热器、水槽、水箱、接线柱等，致冷片面积应≥40 mm×40 mm，致冷时能观察到水滴 结冰，温差发电时间不少于2min; 台; 1. 晶体熔化与凝固实验器; 包括透明容器、2个试管、2个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置; 套; 25. 碘升华凝华管; 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击 应不低于200 ℃; 个; 4. 制作简易温度计实验材料; 小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5mL 红色食用色素等; 套; 25. 磁悬浮原理实验器; 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等; 套; 25. 托盘天平; 200g，0.2g; 台; 25. 500g，0.5g; 台; 1. 电子天平; 1.量程0g～1kg，分辨力0.1g。 2.由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 3.外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢。; 台; 25. 体重秤; 量程0kg～150 kg，分度值1kg; 台; 1. 物理天平; 量程0g～500g，分度值0.02 g，配 5 级（M1级）砝码，钢制镊子; 台; 1. 圆柱体组; 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体≥Φ20mm×30mm，每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）; 套; 25. 立方体组; 包括黄铜、铁、铝、木 4种材料的 5 个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20 mm）、铁（边长20 mm）、铝（边长25 mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩; 套; 25. 量筒; 500 mL，5 mL，透明钠钙玻璃; 个; 13. 250 mL，2 mL，透明钠钙玻璃; 个; 25. 100 mL，1 mL，透明钠钙玻璃; 个; 60. 量杯; 250 mL，无色透明玻璃制; 个; 15. 密度计; ＞1 g/cm³，在液体中倾斜度≤0.2 分度值; 支; 1. ＜1 g/cm³，在液体中倾斜度≤0.2 分度值; 支; 1. 光学显微镜; 640×, 带光源; 台; 1. 放大镜; 手持式，5×, 焦距50mm; 个; 25. 望远镜; 双筒，7×35; 个; 1. 半导体性质实验材料; 包括二极管、三极管等，便于接入电路; 套; 1. 记忆合金特性实验盒; 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变; 套; 1. 纳米特性实验盒; 包括纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等; 套; 1. 分子间作用力模型; 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长13 cm，Φ2cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力; 个; 1. 内聚力演示器; 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50 mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N; 个; 1. 食用色素; 红色; mL; 10. 演示直尺; 由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材塑料或铝合金材，木直尺两端应加金属包头；长度应为 1000mm±2mm，宽度为45mm±1 mm，塑料及木直尺厚度为8mm±0.2mm分度值1cm，分度线在任意10cm 内的累计误差不应超过1mm，全长累计误差不应超过2mm; 把; 25. 钢直尺; 1.1000 mm，1mm 2.0 mm～50mm分度值 0.5 mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应±0.15mm；; 把; 25. 钢卷尺; 量程0mm～2000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽≥12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端; 盒; 25. 布纤维卷尺; 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰边缘平直、材料环保、耐磨损; 盒; 25. 游标卡尺; 量程 0mm～150mm，分度值0.02 mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺; 把; 25. 数显游标卡尺; 量程0mm～150 mm，分辨力0.01mm; 把; 25. 外径千分尺(螺旋测微器); 量程0mm～25 mm，分度值 0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置; 只; 25. 数显外径千分尺; 量程0mm～25mm，分辨力0.001 mm; 只; 25. 激光测距仪; 量程1mm～50m，分辨力1mm; 台; 1. 滚轮式测距仪; 量程0m～9999.9m，分辨力0.1m；由滚轮手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保; 台; 1. 机械秒表; 分度值 0.1s，一等; 块; 25. 电子秒表; 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年; 块; 25. 节拍器; 机械式，40 拍/分～208 拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式; 个; 1. 电子式，1 拍/分～200 拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4）; 1. 沙漏; 玻璃制，5min误差±10%; 1. 滴漏; 水钟; 1. 日晷; 非固定赤道式，圆形晷面，直径300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹 角能调 ，可调范围为36°～87°, 有角度指示，误差±2°;北面和南面时刻线，至少包含2时至22时；每隔15°均匀分布1长线，7.5°分布1短线，误差±1°; 晷针与日晷面垂直; 1. 斜面小车; 1.轨道≥1000mm×102mm×25mm。 2.由轨道、小车、摩擦块、轨道支撑杆、砝码桶和摩擦材料、木板等组成。 3.轨道：铝合金一体成型，双凹滑行槽设计； 4.小车：ABS工程塑料，采用内嵌轴承设计; 套; 25. 力的作用趣味实验材料; 含凯夫拉丝、微型手指电机、手指陀螺等; 套; 1. 改变物体运动状态实验装置; 1.由底座、轨道、小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。 2.底座：铝合金，轨道：铝合金。 3.尺寸≥640mm×418mm×39mm; 套; 1. 螺旋弹簧组; 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板; 组; 25. 演示测力计; 平板式；量程0N～2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4 分度; 个; 1. 条形盒测力计; 量程0 N～1N，分度值0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度; 个; 6. 量程0N～2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度; 6. 量程 0 N～5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度; 6. 量程 0 N～10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度; 7. 圆盘测力计; 圆弧刻度尺，直径160mm，刻度范围180°量程 0N～5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1分度，重复性偏差≤1分度; 个; 1. 数字测力计; 量程 0N～5N，误差±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm; 个; 25. 量程0N～20N，误差±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm; 个; 1. 拉压测力计; 指针式，量程为-10N～10N，分度值0.2 N示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2 分度重复性偏差≤1/4 分度; 个; 1. 重锤; 300g; 个; 1. 金属钩码; 10g(Φ22 mm）×l，20g(Φ26 mm）×2；50g(Φ30 mm）×2，200g(Φ48 mm）×1；允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g; 套; 25. 欹器模型; 无水时稍有倾斜，装适量水时直立，再加水时倾覆; 组; 2. 重心应用趣味实验材料; 可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验; 组; 2. 摩擦力实验器; 由摩擦板、摩擦块 、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板≥800mm×100mm×10mm，平面度误差≤0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸≥110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应≤0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差±5%; 套; 25. 摩擦力趣味实验制作材料; 可完成听话的瓶子、气垫光盘等趣味实验; 套; 2. 轴承模型; 包括滚动轴承和滑动轴承2种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15 mm）组成，外圈外径≥120mm，内圈内径≥55mm，能看清滚动轴承内部结构; 套; 1. 运动和力实验器; 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度≥800mm，宽度≥120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应≥80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应≥40mm; 套; 1. 伽利略理想斜面演示器; 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料长≥1200 mm，内侧宽度为9mm，平行度公差≤0.2mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调; 套; 1. 惯性演示器; 1.观察的物体应能收回，成功率≥98% 2. ≥247mm×152mm×150mm，钢球Φ≥19mm。 3.由弹片、细线、固定柱、钢片、底座、立柱和钢球组成。 4.底座带有钢球收纳器，便于收纳钢球; 套; 1. 阿基米德原理实验器; 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等弹簧测力计，测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N两种对应刻度，量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置。塑料圆柱的体积为100mL,有等分刻度线，质量≥120g，直径≥Φ35mm,塑料吊桶透明,外直径≥Φ400mm，容积为100mL，有等分刻度线,溢液杯透明。; 套; 25. 浮力原理演示器; 1.由大水箱、小水箱、排气管、浮体、排气管、连通管AB等组成。连通管A中部装有阀门 2.大水箱：高≥300mm，筒底外径≥105mm，壁厚≥2mm; 套; 1. 气体浮力演示器; 抽气式; 套; 1. 物体浮沉条件演示器; 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态; 套; 1. 潜水艇浮沉演示器; 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作≥2次，悬浮时倾斜不超过10°; 套; 1. 压力和压强演示器; 1.由压强小桌，海绵，砝码组成。 2.压强小桌：≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料：≥220mm×120mm×50mm。; 套; 1. 压力作用效果演示器; 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出; 套; 1. 钉板实验材料; 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破用疏钉板时水袋破; 套; 2. 液体内部压强实验器; 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm 硅橡胶膜厚 0.5mm，支杆长度不小于 300mm 有手动转动机构，有标尺; 套; 25. 微小压强计; 1.U形管:内径4mm，高380mm，两外侧间距离为50mm；标度板:标尺长300mm，0刻度在中间，最小分度值为5；支撑杆:Φ10mm×100mm。 2.由U形管、标度板、支撑杆组成。 3.材质：U形管：亚克力；标度板：PVC；支撑杆：304不锈钢; 台; 25. 透明盛液筒; 高 300 mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm,分度值 1 mm，透光率应≥90%; 个; 25. 液体对器壁压强演示器; 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺; 台; 1. 连通器; 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管 等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径12 mm，无色透明材料透光率≥90%; 个; 1. 乳胶管; 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700%; m; 5. 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700%; m; 5. 马德堡半球; 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2 根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径 8 mm; 套; 1. 大气压系列实验材料; 可完成覆杯实验 、负压吹气球 、喷泉、拔火罐、粗测大气压（2mL注射器、弹簧测力计、刻度尺）、证明大气压存在（易拉罐 、酒精灯 、铁架台、石棉网等）、虹吸等趣味实验; 套; 2. 空盒气压计; DYM3型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa; 台; 1. 教学型，多膜盒，量程 80 kPa～106kPa，分度值 0.25 kPa，任意方向倾斜90 °时指针改变≤1/2 分度值，带橡皮球; 台; 1. 离心水泵模型; 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗； 叶轮直径≥100mm ，进水口外径 10 mm ，出水口外径 8mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600 mm; 个; 1. 抽水机模型; 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通; 个; 1. 流体压强与流速关系演示器; 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，带气源; 套; 1. 飞机升力原理演示器; 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成） 平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外; 套; 1. 杠杆; 1.杠杆主体：≥520mm×45mm×16mm。 2.由铝合金主体、固定器、可移动挂钩、标尺、指针、调平螺母等组成。 3.主体为铝合金一体成型；可移动挂钩为ABS材质。; 套; 25. 演示滑轮组; 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90% ,并、串滑轮的效率不应低于 75%; 组; 1. 滑轮组; 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％ ，并、串滑轮的效率不应低于 75%; 组; 25. 轮轴模型; 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成； 台阶轮两种颜色 ，大轮Φ120 mm，小轮Φ60 mm；支架为 2mm钢板冲压，主轴直径6mm； 台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4 N·m; 个; 1. 初中力学实验箱; 1.练习使用刻度尺； 2.常用的长度测量工具； 3.时间的测量； 4.力的作用效果； 5.弹簧测力计的使用； 6.探究重力的大小跟什么因素有关系； 7.规则物体的重心； 8.测量不规则物体的重心； 9.探究摩擦力的大小跟什么因素有关； 10.知道世界处于不停的运动之中（微观角度）； 11.探究二力平衡条件等实验等实验装置; 套; 13. 音叉; 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80 mm×40 mm；在环境噪声≤30dB 的室内,用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应≥ 90dB; 套; 25. 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80 mm×40 mm；在环境噪声≤30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应≥ 90 dB; 套; 25. 电铃; 尺寸≥250mm×155mm×190mm。由铁铃、衬板、铃锤、衔铁片、电磁铁、接线柱、底座和振针组成。底座：ABS工程塑料；衬板：透明亚克力；铁岭、铃锤、衔铁片：铁镀铬。演示直流电铃的结构和工作原理，在15m范围内铃声清晰。; 个; 1. 听诊器; 插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100 Hz～500 Hz 衰减≤ 12 dB; 个; 1. 声传播演示器; 示教板（≥520mm×425mm×40mm）。由声音发生器、声音接收器、媒介容器筒等组成。边框：由铝合金及ABS材料组成。; 套; 1. 旋片真空泵; 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线， 电源与外壳抗电强度1500 V； Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V; 台; 1. 抽气盘; 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10-2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5m处应不低于 90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不高于45dB; 套; 1. 发音齿轮; 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料; 个; 1. 手摇离心转台; 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍 ，支杆直径 10mm，全长 140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为 圆锥孔 ，锥度为 1:20 ，大端直径 10mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度≥ 45mm; 台; 1. 教学示波器; DC～2MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V; 台; 1. 声音能量演示器; 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等; 套; 1. 声级计; 130dB，0.1 dB；手持式，数显; 台; 1. 多束激光盒 c; 磁吸，不少于 3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控; 个; 1. 凹面镜; 基质镀反射膜，配支架和镜座。在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应≤6mm。镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。镜面可按需要在任意方向止动，升降范围≥50mm; 块; 1. 凸面镜; 直径100mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座。在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；镜面可按需要在任意方向止动，升降范围≥50mm; 块; 1. 镜面; 不锈钢8K镜面，尺寸≥300mm×300mm; 块; 1. 哈哈镜; 纵向、横向; 块; 1. 光的传播、反射、折射实验器; 半圆形玻璃砖Φ150mm，厚度15mm；梯形玻璃砖下底长150mm，上底长120mm；高50mm。由平面镜、透明玻璃砖（半圆形1块，梯形2块）、半圆形水槽、圆型角度盘、激光笔（红、绿各一支）、支架、支杆等组成。 透镜为亚克力材质，底座为ABS注塑的可拼接底座，光具盘为冷轧钢板。 用于演示与探究光的传播、反射、折射等实验; 台; 25. 光的反射实验仪; 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线） 、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动; 台; 25. 平面镜成像实验器; 镀半透膜玻璃板：≥150mm×100mm×5mm。由镀半透膜玻璃板、支架、印有白色左右对称标志F、电子蜡烛2个等组成。玻璃板：玻璃；底座及对称标志F：ABS工程塑料; 套; 25. LED光源; 距光源 500mm 处照度 800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成 F 光源、T 光源等发光形状; 个; 25. 无尽头灯廊制作材料; 反光镜1个、半反镜1个、纸盒、发光二极管、电池盒1个、导线若干等; 套; 25. 潜望镜制作材料; 2段直管，2段 90°弯管，各段可连接；弯管转角有45°切角，可安装平面镜; 套; 25. 透明水槽; ≥250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％ ，壁厚≥2 mm; 个; 1. 光导纤维组; 透明光导直径 3mm、10mm，包黑皮光导纤维 5mm; 组; 1. 凹透镜; 焦距-50 mm，误差±2 mm; 面; 25. 凸透镜; 焦距 75 mm，误差±2 mm; 面; 25. 透镜及其应用实验器; 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等; 盒; 25. 眼球仪; 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶 状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力; 套; 1. 照相机原理模型; 凸透镜成像，像距可调; 个; 1. 白光的色散与合成演示器; 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等 组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差≤ 0.003，中部色散之差≤0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光; 套; 1. 颜料的三原色; 品红、黄、青; 个; 25. 光的三原色合成实验器; 调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色; 套; 25. 三棱镜; 重火石玻璃制; 个; 25. 紫外线作用演示器; 包括日光灯 1 支、紫外灯 2 支（波长 254 nm365 nm）、紫外线防护罩、滤光片 4 片（红黄、绿、 蓝色）、荧光片 1 片等; 套; 1. 红外线热效应演示器; 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热 敏电阻固定在屏上；光源用 6 V、8 W 白炽灯泡，三棱镜为中部色散 nF-nC≥0.015 的 ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥; 套; 1. 光具盘; 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰 直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸 柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件; 套; 1. 光具座; 尺寸≥1000mm×125mm×100mm。由铝合金磨砂轨道、LED光源、凸透镜（f=+100mm）、凸透镜（f=+50mm）、双凹透镜（f=-50mm）、不锈钢支杆光屏、蜡烛台等组成。材质：轨道：铝合金；透镜：玻璃；光屏、镜框、滑块和蜡烛台：ABS工程塑料；支撑杆：304不锈钢; 套; 25. 初中光学实验箱; 可完成实验清单 1.光是如何传播的； 2.探究光反射时的规律； 3.漫反射的研究； 4.探究平面镜成像的特点； 5.研究凸透镜和凹透镜； 6.探究光的折射； 7.探究潜望镜的工作原理； 8.光的色散； 9.光的三原色； 10.投影仪成像原理； 11.小孔成像实验； 12.测量凸透镜的焦距等实验; 套; 13. 擦镜纸; 20cm×15cm，纸纹细密; 张; 50. 激光雕刻机; 控制装置与控制电路应符合GB 5226.1-2008的要求；控制系统的设计应符合GB/T 16855.1-2008 的要求；紧急停止控制应符合GB 5226.1-2008 的要求；当激光防护屏被打开或被移走，或者安全联锁装置失效时，设备应不能自动运行; 台; 1. 激光切割机; 可以用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，随着光束对材料的移动，孔洞连续形成宽度很窄的切缝，完成对材料的切割。材料表面切割光滑，无毛边; 台; 1. 玻棒(附丝绸); 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30 °(≥50 °); 对; 25. 胶棒(附毛皮); 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30 °(≥45 °); 对; 25. 电磁实验用旋转架; 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作360°旋转; 对; 50. 验电器连接杆; 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm 长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm; 1. 箔片验电器; 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°; 移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min; 对; 1. 枕形导体; 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用304 号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z-100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电10 min 内指针验电器的指针张角应≥ 30°; 副; 1. 感应起电机; 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm; 台; 1. 电子起电机; 放电距离应为 5 mm～35 mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于 30 min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流 3000 V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II 类电器）; 台; 1. 静电实验箱; 实验目标： 1、静电植绒2、静电除尘3、静电乒乓4、用验电器检验物体是否带电5、燃气爆发实验6、电子风轮实验7、钟摆小球实验8、电场线实验9、内燃机工作原理实验10、验电羽实验11、静电屏蔽实验12、避雷针实验等; 套; 1. 条形磁铁; D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T; 对; 25. 蹄形磁铁; D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T; 个; 25. 稳压直流电源; 1.尺寸≥205 mm×155 mm×135mm。 2.由把手、面板、显示屏、直流电压调节旋钮、直流电流调节旋钮、低压交流输出口、稳压直流输出口等组成。 3.外壳采用ABS工程塑料。 4.交流输出：6V、12V,共2档，最大电流5A。 5.直流输出：0～12V，无极调节，电流恒流2A。 6.直流恒流源调节：0～2A，无极调节。电流恒流2A。 7.具备过载保护，正常后自动恢复; 台; 25. 教学电源; 1.尺寸≥240mm×200mm×110mm。 2.由面板、电源开关键、交流电压值调节旋钮、直流电压值调节旋钮、直流恒流值调节旋钮、显示屏、过载保护键、低压交流输出口、短时大电流输出口、稳压直流输出口等组成。 3.材质：外壳采用ABS工程塑料。 4.交流输出：0～16V，无极调节，最大电流5A。 5.直流输出：0～16V，无极调节，电流恒流2A。 6.直流恒流源调节：0～2A，无极调节。电流恒流2A 7.具备过载保护，正常后自动恢复; 台; 1. 电流磁场演示器; 1.尺寸≥355mm×225mm×115mm。 2.由螺线管、环形线圈、方形线圈、接线柱、面板支架、底座、环形线圈组成。 3.螺线管线圈骨架Φ56mm×10mm，线径:0.38mm，绕20圈 ，9个线圈连绕（间距10mm）；圆形线圈骨架Φ68mm×14mm，线径:0.38mm，绕20圈；方形线圈骨架75mm×75mm×16mm，线径:0.38mm，绕50圈。 4.底座为ABS工程塑料，漆包线为纯铜材质; 套; 1. 蹄形电磁铁; 磁路总长度≥ 220 mm，两磁极面中心距离≥ 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应≤75℃ 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N; 个; 1. 电磁铁实验器; 电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能提起质量≥200 g 的物体; 个; 25. 原副线圈; 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm; 套; 25. 充磁器; 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度≥ 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈 骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000V; 台; 1. 演示电磁继电器; 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流20 mA～40 mA 触点常闭电阻≤1Ω , 常开电阻≤0.5 Ω , 开距≥2 mm; 个; 1. 电机原理演示器; 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为 24 V；在额定工作电压下连续工作 1 h，温升应不高于 55 ℃; 导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ; 个; 1. 小型电动机实验器; 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5 A～1 A；启动性能：永磁≤3V，励磁并励≤3V，励磁串励≤6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路; 套; 25. 方形线圈; 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm²～0.25mm²、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成， 长度 150mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上; 套; 25. 电磁感应线圈; 由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上; 套; 1. 手摇交直流发电机; 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A; 个; 1. 半导体收音机; 便携式，应含中波、短波; 台; 1. 电话原理模型; 模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动; 台; 1. 光导纤维应用演示器; 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm 横截面≥2.55mm² ，白光透过率≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm²。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于 900 个; 台; 1. 单摆; 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变; 个; 1. 滚摆; 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65mm; 个; 1. 动能实验演示器; 包括 2 组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同 时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小; 台; 1. 数字计时器; 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm; 台; 1. 重力势能实验演示器模拟打桩装置; 由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小质量不等的重锤三个、大水槽、沙子; 台; 1. 气体做功内能减少演示器; 1.电压6V，电流≤50mA 2.规格：≥355mm×225mm×300mm，储气罐Φ100mm×125mm。 3.由气泵、柱形储气罐、压力表、数显温度计、压力设置按钮、做功活塞等组成。 4.底座为ABS工程塑料、储气罐为透明亚克力材质。 5.罐体带气压显示和安全阀; 套; 1. 10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s; 套; 1. 机械能内能互变演示器; 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16mm，厚1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约Φ4.5 mm腊旗绳，长度≥ 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～ 55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N; 套; 1. 空气压缩引火仪; 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作， 内径Φ10 mm，外径Φ25mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉; 个; 1. 爆燃器; 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP） 树脂，缸体容积 40 mL～50 mL，壁厚 2 mm±0.1 mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N≤脱开力≤30 N; 套; 1. 汽油机模型; 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高≥ 300 mm; 个; 1. 柴油机模型; 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高≥ 300 mm; 个; 1. 演示电表; 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V; 只; 1. 数字演示电表; 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2 mA、20 mA、200mA、2 A、20 A，不确定度0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω 、2 kΩ 、20 kΩ 、200 kΩ 、2MΩ 、20 MΩ , 不确定度0.2％；交流电压：2V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5%;交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％ 。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器; 只; 1. 直流电流表; 1.尺寸≥140mm×98mm×60mm，0.6A、3A双量程，2.5级。 2.由面板、指针、接线柱等组成。底座为ABS工程塑料。接线柱为4mm香蕉插座。面板12°超平视角; 只; 50. 数字低压电流表; 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔量程 0 A～4 A，3 位；1 min 自动关电，过载自恢复; 只; 25. 直流电压表; 1.尺寸≥140mm×98mm×60mm，3V、15V双量程，2.5级。 2.由面板、指针、接线柱等组成。底座为ABS工程塑料。接线柱为4mm香蕉插座，面板12°超平视角; 只; 50. 数字低压电压表; 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔量程 0 V～40 V，3-3/4 位；1 min自动关电过载自恢复; 只; 25. 多用电表; 指针式，不低于 2.5 级; 只; 1. 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试; 只; 1. 灵敏电流计; 1.尺寸≥140mm×98mm×60mm，300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω,G1档表头内阻2400Ω～3000Ω。 2.由面板、指针、接线柱等组成。底座为ABS工程塑料。接线柱为4mm香蕉插座，面板12°超平视角; 只; 25. 电池盒; 适用于 R6 电池，1.适用于初中物理实验教学用电池盒。2.四个一组，可容纳1号电池，即可并联也可串联。3.由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件等组成。4.单个电池盒的尺寸≥72mm×41mm×52mm。 5.盒体壁厚：1.8mm，磷铜片厚0.20mm，弹簧由Φ0.84mm钢丝镀铬制成。6.接线柱采用红、黑二种颜色的接线柱，并标有正负极符号; 个; 100. 教学用 E10 螺口灯座; 1.尺寸≥97mm×45mm×45mm。 2.由底座、灯座、接线柱等组成。底座为ABS工程塑料。最高工作电压36V，最大工作电流2.5A。接线柱为4mm香蕉插座。; 个; 50. 电珠(小灯泡); 1.5 V、0.3 A; 个; 100. 单刀开关; 1.最高工作电压 36 V，额定工作电流 6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。 2.通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃ , 操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV; 个; 100. 单刀双掷开关; 1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2.底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质； 3.接线柱直径为Φ4mm； 4.开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流; 个; 25. 双刀双掷开关; 1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2.开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质； 3.开关通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃; 个; 3. 滑动变阻器; 5Ω,3A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流工作 30min 温升 ≤300 ℃。铜弹簧滚珠式， 整体尺寸≥200 mm×53 mm×90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5×5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架; 个; 3. 20Ω, 2A。铜弹簧滚珠式，整体尺寸≥200 mm×53 mm×90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5×5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架; 个; 50. 50Ω,1.5A。铜弹簧滚珠式， 整体尺寸≥200 mm×53 mm×90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5×5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架; 个; 13. 电阻圈; 1.包括 5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A 共 3 种规格，阻值误差±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15Ω、0.6A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内。 2.尺寸≥98mm×37mm×20mm。 3.由底座、闸刀、接线柱等组成。最高工作电压36V，最大工作电流6A。 接线柱为4mm香蕉插座; 组; 25. 演示电阻箱; 插头式 ，4 个电阻线圈串联展开在平板上， 阻值分别为 1 Ω 、2 Ω 、2 Ω 、5Ω , 允许误差±0.05 Ω 。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω; 个; 1. 教学电阻箱; 十进多盘式 ，调解范围 0 Ω～ 9999.9Ω , 最小步进值0.1Ω 残余电阻及其允差值 25 mΩ±10mΩ , 功率1 W; 个; 1. 电阻定律演示器; 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm）; 台; 1. 电阻定律实验器; 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5mm、0.3mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500mm、300 mm 直径均为 0.3mm）; 台; 25. 插头导线; 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色; 套; 40. 接线夹导线; 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色; 套; 40. 接线叉导线; 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色; 套; 40. 组合接头导线; 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色; 套; 25. 演示线路实验板; 初中型，包括线路底板6块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器(5Ω 、4w)1块，电阻器(15Ω 、4w)1块，电阻器 (20Ω 、4w)1块，电阻器(10Ω 、8w)2块，v表座3块，A表座3块，接线柱座6块，单级开关3块，双极开关2块，灯座3块。零部件包括灯泡(3.8v，0.3 A)6只，灯泡(6V，0.3 A)6只，导线不少于48根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整; 套; 1. 学生线路实验板; 初中型，包括线路底板l块、元器件模块、零部件等。元器件模块包括电阻器(10Ω 、4 w)2块，电阻器(5Ω 、8 w)2块，单级开关3块，灯座3块。零部件含灯泡(3.8 V，0.3 A)2只，灯泡(2 5 V，0 2A)1只，导线不少于26根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整; 套; 25. 初中电路实验箱; 活动目标： 1.串联电路2.并联电路3.电流与电压关系4.电流与电阻关系5.练习使用电流表6.探究串联电路中各处电流的关系7.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系8.练习使用电压表9.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系10.探究并联各支路用电器两端的电压和电源两端的电压关系11.探究影响导体电阻大小的因素12.练习使用滑动变阻器13.探究电流与电压的关系14.探究电流与电阻的关系15.伏安法测电阻16.测量小灯泡的电阻17.并联电路的电流和电阻18.串联电路的电流和电阻19.电功率20.额定电压和额定功率21.测量小灯泡的电功率等; 套; 13. 电路设计实验套装; 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目; 套; 13. 焦耳定律演示器; 数显液体式，写真面板，面板尺寸≥580 mm×420 mm×40mm 塑钢边框 ABS工程，塑料包角 有3个外尺寸≥150 mm×65mm，内尺寸≥120 mm×40mm的数字显示屏，同一产品上数字温度计误差≤±0.5 ℃ , 透明贮液筒不少于 3个，底座不少于 3 个，电阻圈不少4个; 套; 1. 低压测电器; 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁; 支; 3. 家庭电路示教板; 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式， 软导线（截面积0.5 mm² ）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板; 套; 1. 安全用电示教板; 12v供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全(脚下绝缘)；二手分别接触火线和零线触电(脚站在地面或绝缘)；一手接触漏电(连接火线)的设备(例如电动机)，经脚和大地触电；跨步电压触电; 套; 1. 高压电弧触电示教板; 塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；人与高压线的距离25mm～50 mm可调; 套; 1. 保险丝作用演示器; 保险丝：l A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285 mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12v、50w不少于4个，12v、10w不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯问抗电强度l500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通; 套; 1. 太阳能探究实验箱; 活动要求：1.太阳能转化为电能2.太阳能转化为风能3.不同光源的辐射照度实验4.使太阳能电池发电驱动电机等; 套; 13. 风能探究实验箱; 底座、底座支架、底座滑块、带支架的电动机、带支架的发电机、2叶风叶、3 叶风叶4 叶风叶（2个）、水槽、小水泵、连接线（双色，各 4 条）、充电电池、电池座、二极管可调电阻、电源等。可完成活动：1.风力发电2.利用风能抽水3.将机械能转换成电能4.水能与机械能的转化5.探究风力发电的输出电能与风速的关系6.探究风力发电中风向的影响7.探究几种负载在风力发电的现象等; 套; 13. 风车及驱动系统套装; 搭建块、转轴、角度块、连接片、搭建面、驾驶室、连接角、可自由转动轮毂、带锁紧装置轮毂、带锁紧装置薄轮毂、轮胎、转盘联轴器、底板、弹簧板条、气球、带支架的气球排气管、皮筋、重物等; 套; 13. 能的转化演示器; 机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1个、附水槽 1 个、电压指示模块(-2.5 V～2.5 V）1 个、专用电源（12V/4 A）1 个、电池模块 1 个、连接导线若干，可吸合在竖直的钢制黑板上; 套; 1. 能的转化实验器; 机械能－电能模块 2 个、风力发电模块 1个、镍氢蓄电池模块 1 个、太阳能电池模块1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1个、电压指示模块 1 个。选配：斯特林发动机模型 1 个、专用电源（12 V/4A）1 个（半导体致冷实验用）; 套; 25. 水轮机模型; 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽， 叶轮能连续转动 15 s；冲击式需水流量≤0.05 L/s; 套; 1. 教师端：数据采集器; 1、USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2、USB接口供电，无需外接电源； 3、所有端口具备防静电保护功能； 4、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6、支持不少于四通道无线数据采集。; 只; 1. 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。显示：≥1.7寸，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或导出实验数据的功能，可充锂电池供电。; 只; 2. 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号。 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5.支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 8.应用平台：支持Windows系统，国产操作系统。; 套; 1. 力传感器; 测量范围：-20N～+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 2. 分体式位移传感器; 测量范围：0cm ～200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 套; 1. 一体式位移传感器; 测量范围：0.15m～6m，分度：1mm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔; 只; 1. 光电门传感器; 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔; 只; 2. 温度传感器; 测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 3. 压强传感器; 测量范围：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。配件：20mL注射器; 只; 1. 相对压强传感器; 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 3. 声波/声级传感器; 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～120dB，分度：0.1dB。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式; 只; 1. 多量程电流传感器; 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ～+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 微电流传感器; 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 多量程电压传感器; 测量范围：-20V～+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V～+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：0.1mV；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零; 只; 1. 磁感应强度传感器; 测量范围：-100mT～+100mT；分度：0.1 mT，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 静电计; 测量范围：-100nC～+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带≥5寸液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，显示屏与计算机可同时显示测量数据，自带1000mAh以上锂电池; 只; 1. 多用力学轨道; 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗; 套; 1. 浮力定律实验器; 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成; 套; 1. 摩擦力实验器; 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动; 套; 1. 二力平衡实验器; 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用; 套; 1. 流体压强实验器; 由气泵、三节不同粗细的套管、外接联通软管和支架组成，与三只相对压强传感器配合使用; 套; 1. 远红外加热器; 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热; 套; 1. 热胀冷缩实验器; 由底座、金属丝和拉杆组成，与力传感器配合使用; 套; 1. 摩擦做功实验器; 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用; 套; 1. 高灵敏度线圈; 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合; 套; 1. 玻璃导电实验器; 由底座、专用实验板、玻璃组成，与微电流传感器配合使用; 套; 1. 温差电流实验器; 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用; 套; 1. 热辐射实验器; 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用; 套; 1. 地磁场发电机; 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用; 套; 1. 电阻定律实验器; 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用; 套; 1. 焦耳定律实验器; 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路; 套; 1. 电磁铁实验器; 由不同匝数线圈、铁芯、电池组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度; 套; 1. 热辐射的吸收实验器; 由三种相同材料不同颜色物块及支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领; 套; 1. 匀强磁场螺线管; 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场; 套; 1. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 套; 1. 力传感器附件; 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用; 套; 1. 液体内部压强实验器; 压强测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°～180°；分度：1°；压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中；自带控制器，可自动0°～180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系；自带标尺，可用于观测进入液体深度; 套; 1. 磁力固定座A; 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材; 套; 1. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 1. 学生端：数据采集器; 1、USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2、USB接口供电，无需外接电源； 3、所有端口具备防静电保护功能； 4、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6、支持不少于四通道无线数据采集; 只; 14. 力传感器; 测量范围：-20N～+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 28. 分体式位移传感器; 测量范围：0cm ～200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。; 套; 14. 光电门传感器; 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，支持热插拔; 只; 28. 温度传感器; ▲测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 14. 声波/声级传感器; 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～120dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式; 只; 14. 电流传感器; 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 电压传感器; 测量范围：-20V～+20V；分度：0.01V；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 相对压强传感器; 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 多用力学轨道; 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗; 套; 14. 浮力定律实验器; 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用; 套; 14. 热胀冷缩实验器; 由底座、金属丝和拉杆组成，与力传感器配合使用; 套; 14. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 套; 14. 摩擦做功实验器; 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用; 套; 14. 摩擦力实验器; 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用; 套; 14. 匀强磁场螺线管; 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场; 套; 14. 计算机（台式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核 3.★CPU线程数：≥12线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示器：所投台式机同品牌显示器，尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：千兆有线网卡，数量≥1； 11.键盘鼠标：1套； 12.操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 13.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 套; 15. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。; 套; 14. 整套初中化学实验室配置清单. 器材名称; 性能要求; 单位; 数量. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 台; 1. 视频展示台; 1.采用≥800万像素摄像头;箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板可承重≥3kg，支持壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果; 台; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 紧急喷淋器; 不锈钢材质，喷淋流量120L/min～180 L/min; 个; 1. 洗眼器; 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min; 个; 1. 灭火毯; 玻璃纤维材质，≥1200 mm×1800 mm; 件; 1. 简易急救箱; 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质; 个; 1. 实验服; 可分为大、中、小号，棉质; 件; 2. 护目镜; 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型; 个; 50. 防护面罩; 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高; 个; 1. 防毒口罩; E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气; 个; 1. CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体; 个; 1. 耐酸手套; 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖; 双; 2. 一次性乳胶手套; 耐酸碱; 盒; 50. 化学实验废水处理装置; 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6 L/次; 套; 1. 废液分类回收桶; ≥25L，直径≥31.5cm，防腐蚀抗酸碱，双边提手手柄设计；桶顶软胶内盖，密封严实; 个; 4. 电动离心机; 1.转速≥4000 r/min，容量 5mL、10mL 离心管各12 支，无刷电机，带电锁，有定时器 2.最大相对离心力：2100xg； 3.定时范围：0～99min； 4.离心最大容量：8×15mL； 5.标配转子：8×15mL角转子 6.离心转速和定时数字显示 7.离心腔：304不锈钢，内置三层阻尼减震 8.四脚减震垫，高度可调 9.可显示转速、时间、离心力; 台; 1. 电加热器; 密封式，≥200mm×258mm×73mm。底座：铸铝；面板：ABS工程塑料。功率：≥600W。法兰密封/螺纹密封，防漏防腐蚀，220V/50HZ,防干烧+过流+漏电保护; 个; 1. 蒸馏水器; 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500 W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置; 台; 1. 列管式烘干器; 由外壳≥13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管分别采用5根外径12mm、5根外径10mm，3根外径8mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径 5 mm 的通气孔，通风管位置可相互调换。功率≥250 W，绝缘电阻大于100 MΩ; 台; 1. 烘干箱; 1.电热鼓风型，容积≥42L,外部尺寸：≥650mm×420mm×500mm，功率：0.8kw，温度范围:常温～300；工作室尺寸:≥350mm×350mm×350mm。用于烘干玻璃仪器、生物材料等; 2.外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术。箱门设有观察窗，内胆采用不锈钢材质; 3.≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 4.具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 5.实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热; 6.具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 7.三档加热（慢、中、快)，风速8档可调; 8.温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示; 9.参数记忆≥20组，定时0～9999分钟; 台; 1. 学生电源; 尺寸≥205mm×155mm×135mm。由把手、面板、显示屏、直流电压调节旋钮、直流电流调节旋钮、低压交流输出口、稳压直流输出口等组成。外壳采用ABS工程塑料。用于提供稳定的低压交直流。交流输出：6V、12V,共2档，最大电流5A。直流输出：0～12V，无极调节，电流恒流2A。直流恒流源调节：0～2A，无极调节。电流恒流2A。1：过载保护，正常后自动恢复。2：线性电源，输出稳定干净，纹波小; 台; 25. 教学电源; 1.尺寸≥295mm×195mm×195mm。 2.含面板、电源开关键、交流电压值调节旋钮、直流电压值调节旋钮、直流恒流值调节旋钮、显示屏、过载保护键、低压交流输出口、短时大电流输出口、稳压直流输出口等组成。 3.外壳采用ABS工程塑料。 4.用于提供稳定的低压交直流。 5.交流输出：0～16V，无极调节，最大电流5A。 6.直流输出：0～16V，无极调节，电流恒流2A。 7.直流恒流源调节：0～2A，无极调节。电流恒流2A; 台; 1. 仪器车; 1.手推式； 2.有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手； 3.全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理； 4.仪器车尺寸为≥830mm×680mm×460mm； 5.上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm； 6.托盘折边高度为≥30mm； 7.车架由直径≥19mm国标304，1.2mm厚不锈钢制造，托盘支架由直径≥13mm不锈钢制造； 8.万向轮为塑料等耐磨材质，直径≥50mm，厚≥20mm； 9.仪器车最大载重≥60Kg; 辆; 2. 试剂瓶托盘; 1.ABS工程塑料制品，外形尺寸≥300mm×250mm×70mm； 2.托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3.托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求; 个; 12. 实验用品提篮; 木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm; 个; 2. 一字螺丝刀; 1.头部尺寸：#2；工作长度：150 mm； 2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3.旋杆应经镀铬防锈处理； 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号；工作端带磁性; 支; 1. 十字螺丝刀; 1.规格1mm×5mm×150mm，头部尺寸：宽5mm，厚1mm；工作长度：150mm； 2.旋杆采用45#钢，工作部位硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3.旋杆应经镀鉻防锈处理； 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。工作端带磁性; 支; 1. 钢丝钳; ≥160mm，锰钢; 把; 1. 钢锤; ≥0.25kg，羊角锤，锰钢，实木柄; 把; 1. 三角锉; ≥250mm，带柄; 个; 1. 民用剪刀; 3号，≥150mm，A型; 把; 3. 玻璃瓶盖 开启器; 由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞; 套; 1. 玻璃管切割器; 由切割头、手柄两大部分组成。总长≥160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制; 个; 1. 打孔器; 1.手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝制成； 2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3.空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄; 套; 2. 打孔夹板; 1.由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2.长≥175 mm，宽≥40 mm； 3.上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4.上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个； 5.紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度≥80mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6.上夹板、下夹板厚度≥11 mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂; 个; 1. 打孔器刮刀; 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为 60°±5°, 锋刃＜0.1mm; 个; 1. 电动钻孔器; 1.手提箱装手提式电动钻孔机，内装可充电锂电池（容量≥1.5AH）供电，转速0～550/分钟，钻轧头可装夹1～10 mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔器，可对不同规格橡胶塞打孔； 2.附有各种钻头，打孔器和随机工具; 台; 1. 托盘天平; 1.量程100g，分度值0.1g。 2.由底座、托盘、桁架、平衡螺母、指针、分度盘、砝码组成。 3.底座及桁架：铁镀铬，耐磨防腐蚀；托盘：ABS工程塑料，不易变形。; 台; 25. 1.量程500g，分度值0.5g。 2.由底座、托盘、桁架、平衡螺母、指针、分度盘、砝码组成。 3.底座及桁架：铁镀铬，耐磨防腐蚀；托盘：ABS工程塑料，不易变形; 台; 1. 电子天平; 1.量程0g～200g，分辨力0.01g。 2.由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 3.外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢; 台; 25. 1.量程0g～1kg，分辨力0.1g。 2.由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 3.外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢; 台; 1. 红液温度计; 0 ℃～100 ℃, 分度值 1 ℃, 示值误差＜1.5 ℃; 支; 25. 数字测温计; 量程-30℃～200℃, 分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏。 1.工作参数：220V±10%、2W 2.测温范围：-30～+310℃ 3.测量误差：±0.5℃ 4.显示方式：4位LED显示 5.传感方式：直接接触式 6.仪器面板上有LED、摄氏标志、华氏标志、摄氏/华氏切换按钮、温度测量接口及电源总开关 7.可显示摄氏及华氏，并且可随即切换 8.仪器带过载保险丝; 台; 1. 多用电表; 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级; 个; 1. 酸度计; 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂; 台; 2. 教学支架; 1.底座：≥240mm×150mm×22mm；立杆：≥Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：≥Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层。 2.由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成。 3.底座ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢。 4.用于固定和支撑各种仪器，一般常用于过滤、加热等实验; 套; 25. 三脚架; 1.由铁环和 3 只脚组成。 2.铁环内径：≥73mm，外径≥：90mm，厚度≥4mm。 3.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有 滑动。脚高：155mm，直径 6mm。 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固; 个; 25. 泥三角; 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚; 个; 1. 试管架; 木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm; 个; 25. 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm; 个; 4. 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm; 个; 4. 漏斗架; 木制或塑料制; 个; 1. 量筒; 10mL; 1.高硼硅玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 2.示值允差：在20℃标准温度时±0.2mL。 3.分度线清晰、完整、耐久。刻线宽不大于0.4mm。长线长度大于周长的1/4，中线长度大于周长的1/6，短线大于周长的1/8。 4.表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数及仪器强度。 5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 6.最小分度值：0.2mm; 个; 25. 25mL; 个; 25. 50mL; 个; 25. 100mL; 个; 2. 500mL; 个; 2. 容量瓶; 250mL; 1.高硼硅玻璃制 2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.容量允差：±0.24mL（标准温度20℃时） 5.底部无结石、节瘤存在。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 1. 500mL; 个; 1. 试管; Φ12mm×70mm; 1.高硼硅玻璃制 2.钠钙或硅硼玻璃。 3.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 125. Φ15mm×150mm; 支; 250. Φ18mm×180mm; 支; 75. Φ20mm×200mm; 支; 75. Φ32mm×200mm; 支; 10. 口部具支试管; Φ20mm×200mm; 1. 高硼硅玻璃制 2. 外形尺寸：试管长200±5mm，壁厚≥1.2mm。支管长35±5mm，支管外径＞7±0.5mm。 3. 外形平整、薄厚均匀、熔接部位、管口等部分熔光平整，无薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。 4. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 10. 硬质玻璃管; Φ15mm×150mm; 1. 热稳定性≥200℃。耐热温度≥800℃，热稳定性60℃/200℃ 2.高硼硅玻璃制。 3.外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 10. Φ20mm×250mm; 支; 10. 烧杯; 10mL; 1.高硼硅玻璃制 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 50. 25mL; 个; 75. 50mL; 个; 75. 100mL; 个; 75. 250mL; 个; 50. 500mL; 个; 3. 1000mL; 个; 3. 烧瓶; 250mL，圆底; 1. 高硼硅玻璃制 2. 瓶外径85mm±2mm，、瓶颈外径35mm±1mm，烧瓶全长145mm±5mm，壁厚0.9mm。 3. 造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 4. 底部无结石、节瘤存在。Φ0.5mm以下可目测到的微小气泡，每10cm2范围内不多于3个。 5. 玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条的要求。 6. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 13. 250mL，平底; 1.高硼硅玻璃制 2.瓶外径85±2mm，瓶颈外径35±1.5mm，烧瓶全高140±3mm，瓶底直径40±2mm，壁厚≥0.9mm。 3. 造型规整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 4.底部无结石、节瘤存在。Φ0.5mm以下可目测到的微小气泡，每10cm2范围内不多于3个。 5.其它玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条的要求。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 3. 锥形瓶; 100mL; 1. 高硼硅玻璃制 2. 成型规整，颈高高为颈外经的1～1.25倍。 3. 玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条规定要求。 4. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 50. 250mL; 个; 10. 蒸馏烧瓶; 250mL; 1.高硼硅玻璃制 2.瓶身外径88±2mm，、瓶颈外径25±1.5mm，烧瓶全高220±3.5mm，壁厚0.9mm。支管长180±5㎜，支管外径8±0.5㎜，瓶口到支管接口距离66±5㎜ 3.热稳定性≥200℃。耐热温度≥800℃，热稳定性50℃/200℃ 4.造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 5.支管应连接牢固光滑，底部无结石、节瘤存在。Φ0.5mm以下可目测到的微小气泡，每10cm2范围内不多于3个。 6.玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条的要求。 7.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 2. 集气瓶; 125mL; 1.透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 2.玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 100. 250mL; 个; 20. 液封除毒气集气瓶; 250mL; 瓶口光滑，液封口深度≥1cm; 个; 5. 广口瓶; 60mL; 1.白。无色透明 2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3mm×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm; 个; 170. 125mL; 个; 2. 250mL; 个; 2. 500mL; 个; 5. 茶色广口瓶; 60mL; 1.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 2.瓶色为茶色（或棕色）。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 5.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色; 个; 3. 125mL; 个; 5. 250mL; 个; 5. 细口瓶; 60mL; 1.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个 ，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 5. 125mL; 个; 200. 250mL; 个; 1. 500mL; 个; 5. 1000mL; 个; 2. 2500mL; 个; 2. 茶色细口瓶; 60mL; 1.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3mm×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm; 个; 5. 125mL; 个; 25. 250mL; 个; 5. 500mL; 个; 2. 1000mL; 个; 1. 滴瓶; 30mL; 1.透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 2.为无色滴瓶。与滴管配合使用。 3.瓶口上口与橡皮头配合良好。 4.无严重玻璃缺陷; 个; 50. 60mL; 个; 75. 茶色滴瓶; 30 mL; 1.黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 2.为茶色（或棕色），与滴管配合使用。 3.瓶口上口与橡皮头配合良好。 4.无严重玻璃缺陷; 个; 25. 60mL; 个; 5. 酒精灯; 150mL; 1.规格：标称容量150mL，全高95±2mm，灯体高62±2mm，灯体直径83±2mm，灯底直径60±2mm，灯口直径15±2mm，灯颈高32±2mm，灯体壁厚≥2mm； 2.透明高硼硅玻璃制，灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm，塑料灯帽高约45mm，壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 3.刻度酒精灯采用高硼硅玻璃材质，灯体厚实均匀，无气泡，耐高温防爆坚固耐用。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，底部防滑安全设计; 个; 25. 干燥器; 150mm; 1.白色、160mL。 2.应选用钠钙玻璃制备，干燥器成型规整，在台面放置平稳、可靠。 3.盖与器身结合处磨砂处理，砂面宽≥20 mm。 4.气密性良好。 5.外形尺寸：器身：高80±6mm，内径150±5 mm，器底直径140±5mm，底高60±6mm。壁厚5±2mm，底厚6±2mm。 6.器盖：全高75±5 mm，边高10±2mm。 7.瓷板直径：135mm; 个; 1. 气体发生器; 250mL; 1.250mL。 2.产品由底部带孔、颈部为圆球状的磨口试管（附胶塞）及具支、磨口锥形烧瓶构成。 3.外形尺寸：试管及烧瓶壁厚均大于9mm。试管口直径24mm，颈部球径38mm，全长180±5mm。烧瓶底径80mm，高140mm，支管外径8mm，支管长30mm。4#胶塞。 4.仪器外观无明显的结石、节瘤、气泡等玻璃缺陷; 个; 1. 冷凝器; 300mm±10mm; 1.直固，300mm。 2.外形尺寸：外套管长300±10mm，外径33±1.5 mm，上管长80±10mm，外径 23±1mm，下管长100±10mm，下管外径12±0.5mm，进出水管口径4±1mm，内芯外径11±0.5mm，内芯、外套管厚＞1.2mm，下管厚＞1.5mm。 3.造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 2. 牛角管; Φ18mm×150mm; 1.变形，Φ18mm×150mm。 2.外形尺寸：套厚＞1.3mm，上管外径18±1mm,下管外径9±1mm。 3.造型规整，弯角处不得偏瘪，无严重玻璃缺陷。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 2. 漏斗; 60mm; 1.漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过2个（最大直径Φ3mm），砂粒不超过1个（最大直径Φ1mm）。 2.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 25. 90mm; 个; 3. 安全漏斗; 直形，径长300mm; 1.长颈，50mL。 2.外形尺寸：壁厚＞1.3mm,斗柄长250±10mm。 3.造型规整.无严重玻璃缺陷，轻微缺陷也不得影响仪器自身强度。 4.内应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 25. 双球; 1.外形尺寸：壁厚＞1.3mm,颈上双球直径Φ20±1mm，斗柄外径Φ7mm～8mm，斗柄长250±10mm。 2.造型规整。颈上两球大小均匀，斗柄弯曲处不得有明显偏瘪。上口圆正，无毛刺。 3.内应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 2. 分液漏斗; 50mL，锥型; 1.造型规整。漏斗口圆正、灯工焊接牢固。塞盖及分液活塞磨砂均匀，配合适宜，不渗漏。 2.无严重玻璃缺陷。轻微缺陷如条纹、气泡、结石等不得影响仪器本身的使用强度。 3.内应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 5. 50mL，球型; 个; 5. 三通连接管; T形; 7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理; 个; 2. Y形; 个; 2. 滴管; 100mm; 直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm; 支; 50. 150mm; 支; 50. 干燥管; 145mm，单球; 1.无严重玻璃缺陷。 2.应力：在偏光仪下呈紫红色或扩散淡蓝色; 支; 4. Φ15mm×150mm，U型; 支; 2. 玻璃活塞; 直形; 1.直形活塞。 2.外形尺寸：塞芯孔径2mm～6mm，支管外经7mm～10mm，支管长度120±10mm。 3.活塞应转动自如灵活，气密性良好; 支; 2. 圆水槽; Φ210mm×110mm; 1.为玻璃透明水槽。 2.应充分消除应力，在应力仪下观察视野为均匀的暗场; 个; 2. Φ270mm×140mm; 个; 2. 坩埚; 1.瓷，30mL。 2.外形尺寸：口径60±5㎜。 3.白色瓷质材料制作。 4.皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象; 个; 3. 坩埚钳; ≥200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm; 个; 25. 烧杯夹; 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触; 个; 2. 镊子; 不锈钢制，平头，长125+(1)mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿; 个; 25. 试管夹; 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25+(1) mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm; 个; 25. 止水皮管夹; Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º ,弹性好，不漏液; 个; 25. 螺旋皮管夹; 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm; 个; 5. 石棉网; 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理; 个; 25. 陶土网; 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网; 个; 25. 燃烧匙; 铜勺，勺直径≥18mm，深≥10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实; 个; 25. 药匙; 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料; 个; 25. 玻璃管; Φ5mm～6mm; 1.玻璃缺陷要求：气线宽小于0.5mm，节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 2.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色; kg; 5. Φ7mm～8mm; kg; 4. 玻璃弯管; Φ7mm～8mm; 1.玻璃管直径Φ7mm～8mm，壁厚≥1mm。 2.玻璃缺陷要求：气线宽小于0.5mm，节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 3.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色; kg; 1. 玻璃棒; Φ5mm～6mm; 1.玻璃加工操作练习、搅拌及实验装置连接材料用。 2.玻璃缺陷要求：节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 3.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色; kg; 3. Φ7mm～8mm; kg; 3. 橡胶塞; 000、00、0～10号; 白色，质地均匀; kg; 8. 橡胶管; 外径9mm，内径6mm; 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性; kg; 3. 乳胶管; 外径6 mm，内径4mm; 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力100%; m; 20. 外径7mm，内径5mm; m; 20. 外径9mm，内径6mm; m; 20. 试管刷; Φ12mm; 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露; 个; 25. Φ18mm; 个; 25. Φ32mm; 个; 5. 烧瓶刷; 250mL烧瓶用; 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露; 个; 5. 500mL烧瓶用; 个; 5. 结晶皿; 80mm，平底; 1.Φ80㎜。 2.由高硼硅玻璃制造。 3.器口直径80±3㎜，皿高45±3㎜，皿厚1～1.5㎜。 4.皿壁厚薄均匀，造形规整。 5.无严重玻璃缺陷。其中气泡不超过3个，最大允许直径2.0㎜，透明疙瘩不超过3个，其中最大允许直径1.0㎜，砂粒不超过1个，最大允许直径1.0㎜。 6.应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 2. 表面皿; 60mm; 1.由高硼硅玻璃制造。 2.皿口平光、无缺口，皿面圆度正确，无凹凸不平现象。 3.玻璃缺陷：其中气泡不超过3个，最大允许直径1.5㎜，透明疙瘩不超过2个，其中最大允许直径1.0㎜，砂粒不超过1个，最大允许直径0.5㎜。 4.应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 25. 100mm; 个; 2. 研钵; 60mm; 1.玻璃。 2.仪器为钠钙玻璃制造。 3.造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。 4.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色; 个; 25. 100mm; 个; 1. 蒸发皿; 100mm; 1.瓷。 2.产品为白色瓷质材料制作。 3.皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象; 个; 25. 120mm; 个; 3. 反应板; 1.≥6穴。 2.产品为白色瓷质材料制成，表面涂釉; 个; 25. 井穴板; 1.≥9穴。 2.由透明的聚苯乙烯注塑而成。 3.板上九穴排列协调，大小均匀。每穴容量0.7mL。 4.井穴板底部应平整，放置稳定; 个; 25. 塑料多用滴管; 弹性圆筒形吸泡和一根≥Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积 ≥4mL，环保材料，弹性好; 支; 250. 塑料洗瓶; 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气; 个; 25. 塑料水槽; 1.≥275mm×200mm×125mm。 2.高透光率PC塑料制。 3.用于盛放水以及排水法收集气体; 个; 25. 集气瓶挂扣器; ≥125mL，塑料制; 个; 25. ≥250 mL，塑料制; 个; 5. 升降台; 1.≥100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm。 2.上下台面为铝合金，升降支架为304不锈钢材质; 个; 10. 注射器; ≥10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准; 只; 25. 酒精喷灯; 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃; 个; 2. 储气式本生灯; 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000 ℃ , 有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g，应通过安全性测试; 个; 1. 储气装置; 容积≥2 L; 台; 2. 储气袋; 容积≥30L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气; 个; 2. 磁力加热搅拌器; 最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200 r/min，加热盘温度 50 ℃～200 ℃; 个; 4. 初中化学实验材料; 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等; 份; 50. 金属矿物、金属及合金标本; 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察; 盒; 1. 溶液导电演示器; 1.示教板式示教板≥520mm×425mm×40mm。 2.由5只贮液盒、毫安表、电源开关、转换开关、外界表接口、电位器、定值电阻、电极、电极和电源插口、面板、底座组成。 3.电流：10 mA，准确度等级2.5 4.电压：DC 6 V 5.串联电位器：1 kΩ 6.五组溶液同时比较，测试电极采用碳棒制成。1×7开关（其中一档校准）; 台; 2. 微型溶液导电实验器; 所需每种溶液≤3mL; 套; 25. 气体实验微型装置; 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置；试剂瓶规格12mL，≥28个。能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气 体有关的实验，包括燃烧的条件实验; 套; 25. 身边的化学物质实验箱; 能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、酸碱盐的相关实验,玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配; 套; 13. 水电解演示器; 玻璃管30mL,电解液为10％或者5％NaOH溶液，碱式或酸式，自带电压12V外接电源，可插电直接实验。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗应为塑料材质容积≥80mL。铂金电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取，底座及背板使用塑料材质，耐酸碱易清洗; 台; 3. 水电解实验器; 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；实验器自带电源，自带固定支架，方便学生操作实验。采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料为铂电极，应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取; 台; 25. 金刚石结构模型; 碳原子：Φ30mm 的 4 孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3 mm×35mm 镀镍金属杆40根; 套; 1. 石墨结构模型; 碳原子：Φ 30mm 的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3 mm×90mm 镀镍金属杆14根; 套; 1. 碳-60 结构模型; 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm 的镀镍金属杆90根; 套; 1. 石墨烯结构模型; 碳原子：Φ≥8 mm 黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30 mm透明塑料管; 套; 1. 碳纳米管结构模型; 碳原子：Φ≥8 mm 黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管; 套; 1. 碘升华凝华管; ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形; 个; 25. 分子间隔演示器; 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨; 件; 2. 分子结构模型; 球棍式或比例式；Φ40mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ30mm 塑料球：氢原子（白色）12个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建; 套; 1. 分子结构模型; 球棍式或比例式；Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建; 套; 25. 氯化钠晶体结构模型; 球棍式，氯原子Φ30 mm 的 6 孔绿色塑料球13个；钠原子Φ 30mm的6孔银灰色塑料球 14个；化学键：Φ3 mm×60mm的镀镍金属杆54 根; 套; 1. 元素周期表; 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看; 件; 1. 元素学习卡; 卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色彩美观; 套; 25. 物质构成的奥秘实验箱; 能够完成微观粒子和探究水的组成相关实验 箱内玻璃仪器均无明显外观缺陷；分子结构模型等耐用，不易折断，易于拆装；水电解器便于操作，耐用，电极不易损坏；管的刻度清晰耐磨，示数易于读取，生成气体体积比准确; 套; 6. 原油常见馏分标本; 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固; 盒; 1. 炼铁高炉模型; 模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱; 套; 1. 合成有机高分子材料标本; 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落; 盒; 1. 新型无机非金属材料标本; 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观; 盒; 1. 化学与社会发展实验箱; 能够完成燃料、粉尘爆炸和有机合成材料的相关实验仪器简单，便于操作，使用安全; 套; 6. 教师端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 1. 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。显示：≥1.7英寸，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或导出实验数据的功能，可充锂电池供电; 只; 2. 传感器转接模块; 用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接; 只; 2. 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号。 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5.支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 8.应用平台：支持Windows系统，国产操作系统; 套; 1. 温度传感器; ▲测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 1. 高温传感器; 测量范围：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 多量程电流传感器; 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA～+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零; 只; 1. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 电导率传感器; 测量范围：低量程 0μS/cm～200μS/cm，分度：0.1μS/cm。中间量程 0μS/cm～2000μS/cm，分度：中间量程 1μS/cm。高量程，0μS/cm～20000μS/cm，分度：高量程10μS/cm。误差：小于±8%; 只; 1. 二氧化硫传感器; 测量范围：0ppm～20ppm，分度0.01ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。自带校准按钮。该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以avi等常见格式存储; 只; 1. 二氧化碳传感器; ▲测量范围：0ppm～50000ppm，分度10ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 只; 1. 多用途生化传感器支架; 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能; 只; 1. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 只; 1. 磁力固定座A; 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材; 只; 1. 滴定实验装置; ▲由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。滴定计数器内置pH、温度传感器，插上探头即可用，无需连接其他传感器，滴定计数器通过USB数据线直接连接计算机，无需再外接任何采集器，器材搭建简洁，简化操作; 只; 1. 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验; 套; 1. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 1. 学生端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 14. 温度传感器; ▲测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 14. 高温传感器; 测量范围：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮; 只; 14. 滴定实验装置; ▲由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。滴定计数器内置pH、温度传感器，插上探头即可用，无需连接其他传感器，滴定计数器通过USB数据线直接连接计算机，无需再外接任何采集器; 只; 14. 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验; 套; 14. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 只; 14. 计算机（台式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核 3.★CPU线程数：≥12线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示器：所投台式机同品牌显示器，尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：千兆有线网卡，数量≥1； 11.键盘鼠标：1套； 12.操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 13.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 套; 15. 铝合金箱（配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 14. 整套初中生物实验室配置清单. 器材名称; 性能要求; 单位; 数量. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 台; 1. 视频展示台; 1.采用≥800万像素摄像头;箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板可承重≥3kg，支持壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果; 台; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 紧急喷淋器; 不锈钢，喷淋流量 120 L/min～180L/min; 个; 1. 洗眼器; 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min; 个; 1. 灭火毯; 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm; 件; 1. 简易急救箱; 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等; 个; 1. 实验服; 可分为大、中、小号，棉质; 件; 50. 护目镜; 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗; 个; 50. 防护面罩; 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高; 个; 1. 乳胶手套; 耐酸碱; 副; 50. 一次性PE手套; 塑料材质; 包; 50. 电冰箱; ≥180L，一级能效; 台; 1. 微波炉; ≥20L; 台; 1. 电磁炉; 功率可调，额定功率≥1600W; 个; 1. 恒温水浴锅; 1.水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃,水温控制±0.5℃,不锈钢内胆，数字显示； 2.一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）； 3.功率：≥600W； 4.数显； 5.外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型； 6.控温系统：微机PID智能控制; 台; 1. 蒸馏水器; 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置; 台; 1. 榨汁机; ≥18000r/min，≥1.0L; 台; 1. 电动离心机; 1.转速可调范围：0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁； 2.最大相对离心力：2100xg； 3.定时范围：0～99min； 4.标配转子：8×10mL； 5.离心转速和定时数字显示； 6.离心腔：304不锈钢，内置三层阻尼减震； 7.四脚减震垫，高度可调； 8.可显示转速、时间、离心力; 台; 1. 全金属大功率塑封机; 冷裱/热裱功能，多档位温度; 台; 1. 烘干箱; 1.电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃,温度波动性为1.5℃),烘干温度≥250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm； 2..外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术。箱门设有观察窗，内胆采用不锈钢材质； 3.≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 4.具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 5.实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热； 6.具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； ▲7.三档加热（慢、中、快)，风速8档可调； 8.温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示； 9.参数记忆≥20组，定时0～9999分钟; 台; 1. 高压灭菌器; 1.≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置； 2.消毒内筒、外筒、外壳全部采用SUS304材质； 3.超压自泄，最高工作压力：0.165MPa，工作压力0.14～0.165Mpa； 4.最高工作温度129℃； 5.工作温度126℃～129℃； 6.断水保护控制； 7.指示灯提示工作状态； 8.硅橡胶密封； 9.双刻度二类读数压力表； 10.温度设定范围(115℃～129℃)； 11.时间设定范围(0～80min)； ▲12.具有特种设备(压力容器)制造许可证资质; 个; 1. 超净工作台; 1.主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2.工作台面选用优质304不锈钢材质、易清理、耐腐蚀； 3.液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能； 4.可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 5.过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便； 6.洁净等级：100级，0.5μm； 7.菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿); 台; 1. 恒温培养箱; 1.控温范围：室温+5℃～65℃,温度波动度：±1℃； 2.箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成； 3.≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 4.工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量； 5.箱门具有大视角玻璃观察窗。高精度铂电阻传感器的温度控制系统； ▲6.具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能； 7.具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌; 台; 1. 光照培养箱; 1.箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀； 2.箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用； 3.箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求； 4.彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示； 5.培养箱自带照明开关，方便黑暗条件下观察培养； 6.控制器安全管理含多级密码保护，分别为管理员、厂商技术人员； 7.照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(Lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999； 8.培养箱制冷采用知名品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作； 9.培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器； 10.箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀； 11.培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全； 12.容积:≥280L； 13.光照度(Lux):0～13000Lux(无极调光）； 14.控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃； 15.控温精度:±0.1℃； 16.控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH); 台; 1. 光照培养架; 1.4层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000Lux/5000Lux/7000Lux三档可调； 2.培养架尺寸（长×宽×高）:≥1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）； 3.每层配三组高效自然光灯组； 4.独立开关，拆卸方便； 5.培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 6.带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h; 台; 1. 小型无土栽培智能装置; 1.可连接电脑等设备，进行实时监控，配有自动换气，光照强度可调，灯光、排风、水培、雾培、基培、管培均可独立编程设计开关； 2.≥4.0寸触摸显示屏,采用PLANT V2专用工业级嵌入式一体机； 3.内含营养液供给控制，光照补光控制，内外循环风控制； 4.外形尺寸（长×宽×高）：≥950mm×400mm×1650mm，尺寸偏差±5%； 5.材质：柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； 6.能显示温度、湿度、光照度、水温、水质TDS信息； 7.水泵8组时间段循环控制，照明四路独立控制，5组时间段循环控制； 8.共四层种植面板，每层面板可种植不少于20株植物； 9.光照：最上部种植层最大光照度大于10000Lux，最下部种植层最大光照度大于8000Lux； 10.营养液储液箱容积：不少于30L； 11.底部万向转轮，移动方便； 12.营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警; 台; 1. 孵化器; 可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10～20个蛋; 台; 1. 水族箱; ≥50L，无色透明，材质为亚克力或有机玻璃; 套; 2. 磁力加热搅拌器; 1.最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃； 2.≥1粒搅拌籽； 3.不锈钢加热盘，温度和转速数字显示，转速可调; 台; 1. 超声波清洗机; 20L～30L; 台; 1. 酸度计; 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂; 台; 1. 仪器车; 1.手推式； 2.有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手； 3.全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理； 4.仪器车尺寸为≥830mm×680mm×460mm； 5.上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm； 6.托盘折边高度为≥30mm； 7.车架由直径≥19mm国标304，1.2mm厚不锈钢制造，托盘支架由直径≥13mm不锈钢制造； 8.万向轮为塑料等耐磨材质，直径≥50mm，厚≥20mm； 9.仪器车最大载重≥60Kg; 辆; 1. 整理箱; PP材质，储存及分发试剂用; 个; 10. 大托盘; 400mm×300mm×60mm，采用环保食品级塑料材质; 个; 8. 小托盘; 300mm×200mm×40mm，采用环保食品级塑料材质; 个; 25. 实验用品提篮; 木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm; 个; 2. 打孔器; 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦; 套; 2. 打孔夹板; 硬木或硬塑料制; 个; 1. 打孔器刮刀; 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°,锋刃＜0.1mm; 个; 1. 电动钻孔器; 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头; 台; 1. 低压测电器; 笔式，氖泡式，测电极长≤1 mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁; 支; 1. 一字螺丝刀; 长≥75mm，工作部带磁性; 套; 1. 十字螺丝刀; 长≥75mm，工作部带磁性; 套; 1. 钢手锯; 钢制; 把; 1. 剥线钳; 可适应多种线材; 把; 1. 钢丝钳; 长≥160mm; 把; 1. 钢锤; ≥0.25kg，羊角锤; 把; 1. 活扳手; ≥200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC; 把; 1. 砂轮片; Φ20mm～Φ30mm; 片; 5. 测微尺; 显微镜用，台式; 个; 4. 软尺; 1.适用于初中生物实验教学测量使用； 2.规格：长度≥1500mm； 3.材料：布制涂漆，宽度15mm； 4.外观应平整、光滑； 5.刻度线清晰，字迹清楚； 6.最小分度值：2mm; 个; 13. 激光测距仪; 手持式，1mm～100m，1mm；使用时不要用眼对准发射口直视光源; 台; 2. 托盘天平; 200g，0.2g; 台; 25. 电子天平; 200g，0.01g; 台; 25. 电子天平; 100g，0.001g; 台; 1. 电子天平; 500g,0.01g; 台; 1. 电子秒表; 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年; 个; 25. 红液温度计; 0℃～100℃,分度值1℃,示值误差＜1.5℃; 支; 25. 水银温度计; 0℃～200℃,分度值1℃,示值误差＜0.5℃,有保护套; 支; 5. 干湿球温度计; -25℃～50℃,分度值0.2℃;测量湿度0%～100%; 个; 13. 计数器; 手持式; 个; 13. 解剖器; 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针; 套; 25. 解剖盘; 260mm×200mm×30mm，蜡盘; 个; 25. 骨剪; 不锈钢材料，130mm; 把; 1. 普通手术剪; 尖头，140mm; 把; 2. 眼用手术剪; 尖头，100mm; 把; 2. 手术刀柄; 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松; 把; 2. 手术刀片; 刀片应平整，刃口应锋利; 包; 2. 双面刀片; 43mm×22mm; 包; 13. 镊子; 尖头，140mm; 把; 2. 镊子; 弯头，140mm; 把; 2. 眼科镊; 直，100mm; 把; 2. 解剖针; 六菱医用全钢; 把; 2. 研磨过滤器; 容量20mL，研磨液30min挥发率≤2%；封闭研磨、取液一体设计; 个; 13. 接种环; 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm; 把; 13. 教学支架; 1.由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬； 2.底座≥240mm×150mm×22mm；立杆：Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层； 3.底座材质：ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢; 套; 25. 三脚架; 铁质，环内径75mm，高150mm。圆环、支撑脚用料为冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤; 个; 25. 试管架; 1.木质或塑料质，立柱黏结牢固； 2.顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材或ABS全新塑料注塑而成； 3.顶板≥250mm×34mm×9mm的木板，8孔分布均匀，孔径≥22mm，平面度误差≤1.2mm； 4.底板≥250mm×65mm×10mm的木板，底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2mm，平面度误差≤1.2mm； 5.插杆为长80mm，直径6mm，与底板孔对应成排; 个; 25. 挂图：生物体的结构层次; 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等; 套; 1. 挂图：生物与环境; 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等; 套; 1. 挂图：生物圈中的绿色 植物; 包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等; 套; 1. 挂图：生物圈中的人; 包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等; 套; 1. 挂图：动物的运动和行为; 包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等; 套; 1. 挂图：生物的生殖、发育和遗传; 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等; 套; 1. 挂图：生物多样性; 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等; 套; 1. 挂图：生物技术; 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等; 套; 1. 挂图：健康地生活; 包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等; 套; 1. 挂图：青春期教育; 包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等; 套; 1. 挂图：中学生物显微图谱; 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚; 本; 1. 量筒; 10mL; 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积; 个; 25. 50mL; 个; 25. 100mL; 个; 25. 500mL; 个; 2. 容量瓶; 500mL; 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀; 个; 2. 试管; Φ12mm×70mm; 透明硼硅酸盐玻璃制; 支; 50. Φ15mm×150 mm; 50. 烧杯; 50mL; 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种; 个; 50. 100mL; 个; 50. 250mL; 个; 50. 500mL; 个; 25. 锥形瓶; 100mL; 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动; 个; 25. 250mL; 个; 25. 广口瓶; 125mL; 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动; 个; 50. 500mL; 个; 50. 细口瓶; 250mL; 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动; 个; 10. 500mL; 个; 10. 滴瓶; 30mL; 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定; 个; 80. 60mL; 个; 100. 茶色滴瓶; 30mL; 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽, 吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定; 个; 80. 60mL; 个; 100. 培养皿; 60mm; 玻璃薄厚均匀、耐高温高压; 套; 120. 90mm; 套; 120. 干燥器; 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔; 个; 1. 干燥管; U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽; 个; 15. 漏斗; 60mm，直径准确，锥度适中; 个; 25. 三通连接管; Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理; 个; 15. 滴管; 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm; 支; 200. 离心管; 10mL; 支; 25. 玻璃钟罩; Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm; 个; 2. 载玻片; 无色透明，平整; 盒; 13. 盖玻片; 无色透明，平整; 包; 50. 酒精灯; 1.规格：标称容量150mL，全高95±2mm，灯体高62±2mm，灯体直径83±2mm，灯底直径60±2mm，灯口直径15±2mm，灯颈高32±2mm，灯体壁厚≥2mm； 2.透明高硼硅玻璃制，灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm，塑料灯帽高约45mm，壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 3.刻度酒精灯采用高硼硅玻璃材质，灯体厚实均匀，无气泡，耐高温防爆坚固耐用。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，底部防滑安全设计; 个; 25. 酒精喷灯; 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃; 个; 1. 玻璃管; Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结; kg; 1. 玻璃弯管; Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结; kg; 0.5. 玻璃棒; Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀; kg; 1. 试管夹; 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm; 把; 25. 止水皮管夹; Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60°,弹性好，不漏液; 个; 13. 陶土网; 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土; 个; 25. 燃烧匙; 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实; 把; 13. 药匙; 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料; 把; 25. 橡胶塞; 000、00、0～10号，白色，质地均匀; kg; 1. 橡胶管; 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性; kg; 1. 试管刷; Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露; 个; 25. 试管刷; Φ18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露; 个; 25. 研钵; 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑; 个; 25. 记数载玻片（计数板）; 计数区边长为1mm，由400个小方格组成; 片; 13. 枝剪; 高碳钢; 把; 4. 花盆; 塑料材质; 个; 50. 种植工具包; 含铲子（长30cm～32cm，宽5.5cm～8cm）、耙子（长30cm～32cm，宽7.5cm～8.5cm）；铁质，软橡胶手柄; 套; 1. 种植辅助材料; 砾石、珍珠岩、腐殖土等; kg; 10. 育苗盘; 塑料材质; 套; 13. 水网; 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm; 把; 4. 保温桶; 1L～2L; 个; 2. 饲养笼; 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器; 套; 1. 鱼缸; 不同规格; 个; 3. 昆虫针; 七种，即 00、0、1、2、3、4、5号; 盒; 9. 昆虫网; 网兜Φ30cm～40cm，网兜深60cm～80cm; 把; 9. 昆虫盒; 透明塑料材质，高6cm～10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜; 盒; 9. 展翅板; 中缝可调节; 个; 9. 标记笔; 双头，油性墨水; 支; 25. 生物显微镜（核心产品）; 1.机架采用金属结构，无突出螺钉； ★2.放大倍率：40×-1000×; 3.目镜：PL10×/18㎜； ★4.物镜：平场消色差物镜4×,10×,40×,100×;4×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜；10×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜；40×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜；100×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜； 5.转换器：大于等于四孔物镜转换器；转换器稳定性≤0.003㎜； 6.载物台：双层机械移动载物台不小于140×130mm，采用双切片夹结构，支持同时承载两块标准实验切片； 7.聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25； 8.调焦机构：同轴粗动和微动手轮粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm； 9.光源：LED光源照明; 台; 25. 数码液晶显微镜; 1.放大倍数：40X～1000X； 2.光学系统：无限远色差校正光学系统； 3.目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节； 4.观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度； 5.物镜转换器：大于等于四孔物镜转换器； 6.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口； 7.载物台：双层机械移动平台，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mm×170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察； 8.调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um； ★9.物镜：无限远平场消色差物镜:4X、10X、20X、40X、100X；4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5㎜、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、40X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜； 10.照明系统：LED光源照明，带液晶显示窗口；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患； 11.机身带搬运手柄，方便便于搬运； 12.数码成像系统：≥830万像素。传感器尺寸：≥1/1.8英寸。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出；移动观察 13.自带液晶屏（液晶屏≥9 寸，分辨率≥1280×800）; 台; 1. 字母装片; “e”或“b”，多重染色; 片; 50. 双目立体显微镜; 1.放大倍数：至少达到 40 倍； 2.物镜：变倍范围2X/4X； 3.工作距离：物方有效距离100mm； 4.目镜：高眼点大视野广角目镜WF10X/20mm； 5.观察头：双目观察筒，45度倾斜； 6.底座组：上下光源照明; 台; 25. 放大镜; 手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍; 个; 25. 望远镜; 双筒，7×35; 个; 13. 口腔上皮细胞装片; 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰; 片; 25. 洋葱鳞片叶表皮装片; 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰; 片; 25. 蚕豆叶下表皮装片; 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体; 片; 25. 草履虫接合生殖装片; 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象; 片; 5. 草履虫分裂生殖装片; 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象; 片; 5. 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片); 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡; 片; 5. 植物细胞模型; 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构; 件; 1. 动物细胞模型; 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构; 件; 1. 草履虫模型; 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分; 件; 1. 植物细胞有丝分裂切片; 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡; 片; 25. 单层扁平上皮装片; 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮; 片; 25. 复层扁平上皮装片; 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰; 片; 5. 纤维结缔组织切片; 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞; 片; 25. 疏松结缔组织装片; 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞; 片; 25. 骨骼肌纵横切; 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等; 片; 25. 平滑肌分离装片; 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞; 片; 25. 心肌切片; 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）; 片; 25. 运动神经元装片; 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维; 片; 25. 竹节虫拟态标本; 干制或包埋，虫体≥70mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似; 盒/块; 1. 水质检测工具箱; 含水质测试笔、氨氮试剂、磷酸盐试剂、溶解氧试剂等; 套; 1. 空气质量检测仪; 可检测甲醛、PM2.5等; 台; 1. 声级计; 130dB，0.1dB，手持式，数显; 台; 1. 玉米种子纵切; 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘; 片; 25. 根纵剖模型; 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等; 件; 1. 植物根尖纵切; 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等; 片; 25. 顶芽纵切; 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象; 片; 25. 桃花模型; 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖; 件; 13. 小麦花模型; 放大的小麦花模型，高300mm±20mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高250mm±20mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃; 件; 1. 花粉萌发装片; 示花粉粒和花粉管的结构; 片; 5. 百合子房切片; 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构; 片; 5. 百合花药切片; 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒; 片; 5. 荠菜幼胚切片; 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构; 片; 5. 荠菜老胚切片; 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构; 片; 5. 单子叶植物茎模型; 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确; 件; 1. 双子叶草本植物茎模型; 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位; 件; 1. 导管、筛管结构模型; 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应自然、正确; 件; 1. 单子叶植物茎横切; 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织; 片; 5. 双子叶植物茎横切; 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等; 片; 5. 木本双子叶植物茎横切; 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线; 片; 25. 南瓜茎纵切; 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构; 片; 25. 叶构造模型; 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位; 件; 1. 松叶横切; 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等; 片; 5. 蕨叶切片; 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示1个完整的孢子囊群的纵切面; 片; 5. 迎春叶横切; 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等; 片; 25. 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器; 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成; 套; 9. 人体半身模型; 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统; 件; 1. 胃壁切片; 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等; 片; 5. 小肠切片; 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等; 片; 25. 喉解剖模型; 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征; 件; 1. 肺泡模型; 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征; 件; 1. 人体呼吸运动模型; 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程; 件; 1. 膈肌运动模拟器; 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构; 件; 1. 肺活量计; 量程0mL～9999mL，分辨力5mL; 台; 1. 人血涂片; 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象; 片; 25. 动静脉血管横切; 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整; 片; 25. 肺血管注射切片; 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网; 片; 5. 肾血管注射切片; 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管; 片; 5. 心脏解剖模型; 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口; 件; 1. 心脏解剖模型; 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室; 件; 13. 心搏与血液循环模型; 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭; 件; 1. 听诊器; 医用; 个; 2. 血压计; 汞柱式，带听诊器; 个; 13. 电子血压计; 数字式液晶显示，量程0mmHg～299mmHg，分辨力3mmHg; 个; 13. 男性泌尿生殖系统模型; 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜; 件; 1. 女性泌尿生殖系统模型; 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜; 件; 1. 肾单位、肾小体模型; 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等; 件; 1. 肾脏纵切; 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜; 片; 5. 尿的形成动态模型; 应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程; 件; 1. 皮肤结构模型; 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管; 件; 1. 人皮过毛囊切片; 应能看清表皮、真皮和皮下组织; 片; 5. 人皮过汗腺切片; 应能看清表皮、真皮和皮下组织; 片; 5. 眼球解剖模型; 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、 虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然; 件; 13. 眼球仪; 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成; 件; 1. 耳解剖模型; 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、 鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构; 件; 1. 脑解剖模型; 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位; 件; 1. 脊髓横切; 应能看清被膜、灰质和白质; 片; 25. 运动神经末梢装片; 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板; 片; 13. 橡皮锤; 膝跳反射用; 把; 4. 人体骨骼模型; 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然; 件; 1. 人体骨骼模型; 1700mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然; 件; 1. 人体肌肉模型; 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌; 件; 1. 肘关节活动模型; 附肩胛骨; 件; 1. 兔骨骼标本; 1.选用家兔骨骼制作。标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。锁骨固定在前肢骨上方的树脂块内； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥200mm×90mm×40mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒; 1. 鱼骨骼标本; 1.标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作； 2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节； 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过2个； 4.尺寸≥200mm×90mm×40mm； 5.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 6.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L； 7.耐老化性能质量必须符合在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值≤2; 盒; 1. 蛙骨骼标本; 1.标本选用体长≥80mm的蟾蜍制作； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥135mm×90mm×35mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L； 6.耐老化性能质量必须符合在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值≤2; 盒; 1. 鸽骨骼标本; 1.标本选用成熟家鸽制作。标本以自然站立姿态固定在安全无毒的透明树脂块中，多附颈椎骨一块； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中；标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥180mm×140mm×75mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L； 6.耐老化性能质量必须符合在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值≤2; 盒; 1. 卵巢切片; 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构; 片; 5. 精巢切片; 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等; 片; 5. 精子涂片; 应能看清精子头、颈和尾三部; 片; 5. 家蚕生活史标本; 1.标本由卵、蚁蚕至四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥164mm×78mm×20mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒/块; 1. 蝗虫生活史标本; 1.标本选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态； 2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成； 3.固定在透明的树脂材料中，虫体以腹面向下定位； 4.蝗虫经过整姿处理，蝗虫及被害物表面无泛白现象； 5.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过1个； 6.尺寸≥164mm×78mm×20mm； 7.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 8.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒/块; 1. 蜜蜂生活史标本; 1.标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体； 2.蜜蜂经过整姿处理，身体表面无泛白现象； 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕； 4.尺寸≥140mm×64mm×18mm； 5.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 6.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒/块; 1. 菜粉蝶生活史标本; 1.标本由菜粉蝶的卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列，显示其完全变态； 2.成虫展翅，昆虫表面无泛白现象； 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过1个； 4.尺寸≥140mm×64mm×18mm； 5.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 6.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒/块; 1. 蛙发育顺序标本; 1.标本应由蛙的8个发育期组成，④～⑧期形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥140mm×64mm×18mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 正常人染色体装片; 多重染色; 片; 25. 验证基因分离规律玉米标本; 1.标本由显示基因分离规律的玉米穗组成。玉米穗色泽自然，无泛白现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥164mm×78mm×20mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 套; 13. 海葵标本; 1.标本采用海葵制作。海葵形体完整，姿态自然。示口、口盘、触手、体筒和基盘。无明显干瘪发黑现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥73mm×41mm×24mm（误差±2mm）； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 海蛰标本; 1.标本采用海蛰制作。海葵形体完整，无明显发黑现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥75mm×75mm×16mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 珊瑚标本; 1.标本选用白色鹿角珊瑚骨骼制成。珊瑚骨骼表面无泛白现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质； 3.尺寸≥88mm×58mm×24mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒; 1. 水螅带芽整体装片; 结构应清晰且典型; 片; 5. 水螅纵切; 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整; 片; 5. 水螅过精巢横切; 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔; 片; 5. 水螅过卵巢横切; 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔; 片; 5. 囊虫装片; 应能看清头节上的4个吸盘和顶突部分的小钩; 片; 5. 血吸虫模型; 雌雄合抱，可拆装; 件; 1. 血吸虫雌雄合抱装片; 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等; 片; 5. 血吸虫雄虫装片; 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲; 片; 5. 血吸虫雌虫装片; 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲; 片; 5. 蛔虫标本; 1.选用雌虫体长不小于200～350㎜，雄虫体长不小于150～250㎜的成虫制成，雌雄一同包埋于同一透明有机树脂块中； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥164mm×78mm×20mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 蚯蚓横切; 应能看清表皮、肌层、体腔等结构; 片; 5. 蚯蚓解剖模型; 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统; 件; 1. 节肢动物标本; 1.标本选用6种节肢动物制作。动物经整姿处理，体表无泛白现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。直径＞3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥164mm×78mm×20mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒/块; 1. 昆虫标本; 1.标本由7种常见昆虫组成。昆虫经整姿处理，体表无泛白现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。直径＞3mm的气泡不得超过1个； 3.尺寸≥164mm×78mm×20mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 盒/块; 1. 家蚊(雌)刺吸式口器装片; 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构; 片; 5. 蝶虹吸式口器装片; 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构; 片; 5. 蝗虫咀嚼式口器装片; 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构; 片; 5. 鱼解剖标本; 1.标本选用体长＞150mm的鯽鱼或鲤鱼制作。标本正面展示鱼的左侧解剖结构，背面展示鱼的右侧，展开背鰭和尾鰭，显示鱼外形； 2.切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖系统和神经系统； 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过2个； 4.尺寸≥190mm×100mm×32mm； 5.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 6.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 蛙解剖标本; 1.标本选用大型青蛙或蟾蜍制作，血管内分注红兰两种色剂，标本的背面面向树脂块后侧； 2.将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布； 3.切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统和脂肪体； 4.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过2个； 5.尺寸≥190mm×100mm×32mm； 6.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 7.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 鸽解剖标本; 1.标本采用家鸽解剖制作，标本的背面向包埋树脂块的背侧，血管内分注红兰两种色剂； 2.标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态； 3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏各系统； 4.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过2个； 5.尺寸≥250mm×105mm×55mm； 6.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 7.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 兔解剖标本; 1.标本选用家兔解剖制作，皮毛应无脱毛现象，并保持清洁； 2.标本背面向包埋树脂块的背侧，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂； 3.沿腹中线切开，显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管； 4.切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘； 5.显示消化系统、循环系统、排泄系统、生殖系统； 6.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径＞3mm的气泡不得超过4个； 7.尺寸≥250mm×105mm×55mm； 8.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 9.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 苔藓类植物标本; 1.标本由葫芦藓、地钱、金发藓、羽藓等4种不同的苔藓类植物组成； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥140mm×64mm×18mm； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 蕨类植物标本; 1.标本由肾蕨、里白、铁线蕨、鳞毛蕨等4种不同的蕨类植物组成； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥164mm×78mm×20mm，4个； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 裸子植物标本; 1.标本由油松、侧柏、杉、银杏等4种不同的裸子植物组成； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥140mm×64mm×18mm，4个； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 被子植物标本; 1.标本由棉、大豆、小麦、玉米等4种不同的被子类植物组成； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥140mm×64mm×18mm，4个； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 珍贵植物保色标本; 1.标本由银杏等3种不同的珍贵植物组成。植物经保色处理，叶片表面无泛白现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥75mm×75mm×10mm，2个；135mm×90mm×10mm，1个； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块; 1. 团藻装片; 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况; 片; 5. 胞间连丝切片; 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起; 片; 5. 褐藻类标本; 1.标本由海带等4种不同的褐藻植物组成。植物体表面无泛白现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥140mm×64mm×10mm，4个； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块 /套; 1. 红藻类标本; 1.标本由紫菜等4种不同的红藻植物组成。植物体表面无泛白现象； 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径＞3mm的气泡不得超过2个； 3.尺寸≥140mm×64mm×10mm，4个； 4.应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率≥90%； 5.应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应＞100L; 瓶/块 /套; 1. 衣藻模型; 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸; 件; 1. 衣藻装片; 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构; 片; 5. 水绵装片; 结构应清晰且典型; 片; 25. 水绵接合生殖装片; 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕; 片; 5. 病毒模型; 放大100万倍，示噬菌体的解剖结构和特征; 件; 1. 细菌模型; 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造; 件; 1. 细菌三型涂片; 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态; 片; 25. 酵母菌装片; 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体; 片; 25. 青霉装片; 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩; 片; 25. 曲霉装片; 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子; 片; 25. 黑根霉装片; 结构应清晰且典型; 片; 5. 伞蕈切片; 菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩; 片; 5. 酸奶机; 全自动，304不锈钢或食品级塑料内胆; 台; 1. 果酒果醋发酵装置; 透明，最大容积1L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置; 个; 13. 蛔虫卵装片; 结构应清晰且典型; 片; 5. 护理人模型; 1700mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作; 件; 1. 数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 1. 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。显示：不小于1.7寸，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或导出实验数据的功能，可充锂电池供电; 只; 2. 传感器转接模块; 用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。; 只; 2. 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集； 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔； 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换； 5.支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量； 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内； 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴； 8.应用平台：支持Windows系统，国产操作系统; 套; 1. 温度传感器; 测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 1. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 二氧化碳传感器; ▲测量范围：0ppm～50000ppm，分度10ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 心电图传感器; 测量范围：-5mV～+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口具有方向性和自锁功能，支持热插拔; 只; 1. 溶解氧传感器; 测量范围：0mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮; 只; 1. 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 只; 1. 袖珍生化密封实验器; 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化; 只; 1. 多用途生化传感器支架; 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：≥800mm; 只; 1. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 只; 1. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 1. 数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 14. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 二氧化碳传感器; 测量范围：0ppm～50000ppm，分度10ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 只; 14. 袖珍生化密封实验器; 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化; 只; 14. 计算机（台式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核 3.★CPU线程数：≥12线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示器：所投台式机同品牌显示器，尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：千兆有线网卡，数量≥1； 11.键盘鼠标：1套； 12.操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 13.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 套; 15. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 14. 整套初中地理实验室配置清单. 器材名称; 规格 品名 教学性能要求; 单位; 数量. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 台; 1. 视频展台; 1.采用≥800万像素摄像头;箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板可承重≥3kg，支持壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果; 台; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 天文望远镜; 口径80mm～150mm；折射或反射式；带赤道仪、配套三脚架。配太阳滤光膜（巴德膜）；带相机接口; 套; 1. 透明天球仪; Φ14mm～320mm，地平圈、子午圈和地平高度尺分度值1°,地平圈上标明四方点，地平圈、子午圈垂直；天球球面上的天体和星座标绘以诺吞星图为准；标绘应准确、清晰; 套; 1. 百叶箱; 木质，箱内宽≥460mm，深≥290mm，高520mm（误差±10mm）；箱顶盖板尺寸≥720mm×610mm，附支架（金属制，经防锈处理）; 个; 1. 百叶箱支架; 金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为1250mm; 个; 1. 寒暑表; 测量范围-20℃～50℃,分度值1℃,摄氏温度，底板外型尺寸≥350mm×60mm; 只; 13. 最高温度表; -15℃～80℃,分度值0.5℃; 支; 1. 最低温度表; -50℃～40℃,分度值0.5℃; 支; 1. 雨量器; 不锈钢外筒，承水口内径200mm，高230mm，配锥形导水漏斗，1000mL塑料量筒，铁质安装框架; 套; 1. 平面政区地球仪; 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°,并垂直于赤道面; 个; 1. 地球内部构造模型; 包括地球内部圈层及地球表面地形地貌，直径≥320mm; 件; 1. 板块构造及地表形态模型; 1.规格：≥605mm×325mm×140mm； 2.材质：树脂； 3.地表的基本面貌； 4.地球的内部圈层：地幔和地壳。地壳从下而上又依次分为：硅镁层、硅铝层、沉积岩层； 5.地壳的结构：大洋壳为单层结构较薄；大陆壳为双层结构较厚； 6.地球的内部热能在软流层中造成缓慢的对流热流及热柱。 7.对流热流在软流层中的运移引起它上面的岩石圈板块的运动； 8.对流热流及热柱上升处，形成大陆断裂谷、大洋中脊、转换断层、火山、地震、非洲大裂谷的形成及海洋的发展； 9.对流热流下降处，板块之间相互碰撞、挤压产生火山地震、岩浆活动、褶皱、断裂; 件; 1. 褶皱构造及其地貌演变模型; 1.规格：≥510mm×210mm×150mm； 2.材质：树脂； 3.岩层最初的产状水平岩层及岩层的新老关系上新下老； 4.遭受外力侵蚀后，出露岩层的变化，外力侵蚀作用时间较长，出岩层越老； 5.岩层受力发生弯曲形成的褶皱构造的基本形态与特征，背斜一般岩层向上拱起，中心部分岩层较老，两翼岩层较新；向斜一般岩层向下弯曲，中心部分岩层较新，两翼岩层较老； 6.褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后地形的变化，一般，背斜成山岭，向斜成为谷地。但是，褶皱构造的背斜顶部受到张力，多裂隙，易受侵蚀成谷地，而向斜受到挤压，物质坚实不易被侵蚀，反而成为山岭; 件; 1. 断裂构造及地垒地堑发育模型; 1.规格：≥470mm×380mm×180mm； 2.材质：树脂； 3.按矢示方向活动演示，说明断裂构造的形成； 4.活动演示地坐、地堑的形成； 5.示断裂构造形成的地形地貌，如陡崖、断块山、谷地等； 6.外力作用影响后形成的地貌形态，如三角面山坡，V形峽谷、河流、沟谷、湖泊、冲积扇、沙洲等; 件; 1. 中国政区拼接及组合模型; 1.包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆； 2.底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出南海九段线的轮廓模型; 个; 13. 地球运行仪; 运行方式：可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；材质：ABS工程塑料，环保耐用；光源：LED节能灯，正常使用无强光刺眼; 套; 4. 三球仪; 齿轮、底座等为铁质或钢质材料；白道面与黄道面交角平均5°09′（为适配教学观察可适当放大，备注实际天文数据）; 件; 1. 世界地理教学挂图; 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等; 套; 1. 中国地理教学地图; 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等; 套; 1. 地球和地图教学挂图; 地球在宇宙中的位置；地球的自转、公转；等高线和等高线地形图；中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图等; 份; 1. 平面地形地球仪; 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°,并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能; 个; 4. 平面政区地球仪; 由球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000；地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；核心功能：反映世界行政区域划分及首都、首府、大城市的地理位置，具备经纬度识读、国家行政区识别等功能; 个; 4. 立体地形地球仪; 由底座、支架和球体组成，球体为直径320mm立体地形地球仪，平面比例1:40000000，垂直比较尺1:60000；可直观展示世界地形起伏，适配地形地貌教学; 个; 4. 经纬度模型; 由24条经线和9条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针；球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针；球体直径320mm，装于支架上，地轴与座底平面成66.5°夹角; 件; 4. 等高线地形图判读模型; 合成树脂材质，尺寸≥600mm×450mm；由一幅等高线地形图与对应的立体模型组成，清晰显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流等; 件; 4. 中国立体地形模型; 1.规格：立体模型水平比例尺为≥1：300万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2.达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3.具有电子点读功能，可实现光学图像识别功能，可识别隐形底码，播放对应语音解说; 件; 1. 世界立体地形模型; 1.规格：立体模型水平比例尺为≥1：1680万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2.要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3.具有电子点读功能，可实现光学图像识别功能，可识别隐形底码，播放对应语音解说; 件; 1. 土壤标本; 包含红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等；长宽高规格≥400mm×400mm×400mm; 套; 13. 岩石矿物标本; 26 种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16 种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25mm，盒内有名称编号对照表; 套; 13. 整套高中物理实验室配置清单. 器材名称; 性能要求; 单位; 数量. 视频展示台; 1.采用≥800万像素摄像头;箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板可承重≥3kg，支持壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果; 台; 1. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 套; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 直联泵(直联高速旋片式真空泵); 2XZ-1型，单相,有防回油功能; 台; 1. 打气筒; 由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。; 个; 1. 仪器车; 1.手推式； 2.有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手； 3.全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理； 4.仪器车尺寸为≥830mm×680mm×460mm； 5.上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm； 6.托盘折边高度为≥30mm； 7.车架由直径≥19mm国标304，1.2mm厚不锈钢制造，托盘支架由直径≥13mm不锈钢制造； 8.万向轮为塑料等耐磨材质，直径≥50mm，厚≥20mm； 9.仪器车最大载重≥60Kg; 辆; 1. 充磁器; 具有充磁、退磁功能，工作电压为交流220V±10%; 台; 1. 生物显微镜; ≥640倍; 台; 2. 酒精喷灯; 座式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰温度≥800 ℃; 个; 1. 注射器; 100mL，分度值5mL; 个; 2. 物理支架; 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成; 套; 28. 方座支架; 1.由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬； 2.底座≥240mm×150mm×22mm；立杆：Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层； 3.底座材质：ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢; 套; 2. 多功能实验支架; 组合座架 1 个，最小组合支承面积应≥560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4个; 套; 2. 升降台; 不锈钢台面，上台面有效面积≥ 100mm×100 mm，下台面有效面积≥ 100mm×100 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围≥150mm，载荷≥10kg; 台; 2. 感应圈; 电子开关式，由放电杆、放电针、高压调节旋钮、极性转换旋钮、电源指示灯等组成。; 台; 1. 钢直尺; 600mm; 只; 28. 游标卡尺; 150mm，0.02mm; 把; 15. 游标卡尺; 150mm，0.05mm; 把; 15. 外径千分尺(螺旋测微器); 0mm～25mm，0.01mm; 只; 28. 托盘天平; 200g， 0.2g; 台; 1. 托盘天平; 500g， 0.5g 规格：量程200g，分度值0.2g。 组成：由底座、托盘、桁架、平衡螺母、指针、分度盘、砝码组成。 材质：底座及桁架：铁镀铬，耐磨防腐蚀；托盘：ABS工程塑料，不易变形。 功能：用于称量物质的质量; 台; 28. 电子天平; 1000g，0.1g 量程0g～1kg，分辨力0.1g。 外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢; 台; 1. 指针式体重计; 0g～160㎏，500g; 台; 1. 金属钩码(高中组); 50g×4，200g×2; 套; 28. 金属槽码(高中组); 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘; 套; 28. 电子停表; 0.01s; 块; 28. 电火花计时器; 多频率：0.01s、0.02s、0.05s,有同步释放功能; 个; 28. 数字计时器(存储型); 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口4位数字显示单元，内置定时器的启动和停止以及计数、周期、电磁铁吸合释放，内置用于轨道实验的4种不同计时模式; 台; 28. 频闪光源; 25Hz，50Hz,100Hz， 采用金属机箱，高亮度频闪测速专用灯泡。 供电电压AC220V±10%，50Hz ±5Hz； 频闪频率1～100Hz，连续可调; 台; 1. 温度计; 红液，0℃～100℃; 支; 28. 数字测温计; 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃; 个; 1. 条形盒测力计; 量程0N～5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4分度; 个; 56. 条形盒测力计; 量程0N～2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度; 个; 28. 圆盘测力计; 圆弧刻度尺，直径160mm，刻度范围180°量程0N～5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1分度，重复性偏差≤1分度; 个; 2. 直流电流表; 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% 尺寸≥140mm×98mm×60mm，0.6A、3A双量程，2.5级。 由面板、指针、接线柱等组成。 底座为ABS工程塑料。 接线柱为4mm香蕉插座。 面板12°超平视角; 只; 28. 直流电压表; 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% 尺寸≥140mm×98mm×60mm，3V、15V双量程，2.5级。 由面板、指针、接线柱等组成。 底座为ABS工程塑料。 接线柱为4mm香蕉插座。 面板12°超平视角; 只; 28. 灵敏电流计; 300 μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω,G1档表头内阻 2400Ω～3000Ω 尺寸≥140mm×98mm×60mm，300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω,G1档表头内阻2400Ω～3000Ω。 由面板、指针、接线柱等组成。 底座为ABS工程塑料。 接线柱为4mm香蕉插座。 面板12°超平视角; 只; 28. 多用电表; 指针式，不低于2.5级; 只; 28. 多用电表; 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试; 只; 1. 演示电流电压表; 2.5级；直流电流：0.5A、2.5A；直流电压：2.5V、10V，磁吸式; 台; 2. 演示微电流电阻表; 微量直流检流,直流电压、电阻测量; 台; 2. 教学示波器; DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100KHz; 台; 1. 微电流放大器; 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 ABS注塑外壳（≥265×60×330mm）。 铝合金一体成型外表喷砂氧化。 工作电压220V。 放大倍数：0～1000，连续可调; 台; 2. 量角器(圆等分器); 半圆直径≥190mm; 个; 28. 螺旋弹簧组; 0.5N，1N，2N; 组; 2. 螺旋弹簧组; 3N，5N; 只; 28. 摩擦力演示器; 底座、摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机等，支持弹簧测力计、数显测力计、传感器等多种方式测量摩擦力； 底座规格：铝合金一体成型底座，尺寸≥1000mm×102mm×25mm。 提供3种不同材质的摩擦板。 电机无极调速，可测量最大静摩擦力; 台; 1. 微小形变演示器; 利用光杠杆原理; 套; 1. 力的合成分解演示器; 通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解； 实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证； 尺寸≥375mm×270mm×5mm 由力桌，力桌支撑杆、细绳套、桌边滑轮、橡皮筋等组成力的合成实验器带角度盘，可方便读出力的角度值。 配套磁铁，可直接将作图纸固定在实验器上，取用方便。 配套有弹簧秤固定夹，可直接固定弹簧秤; 套; 1. 支杆定滑轮和桌边夹组; 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调; 套; 28. 滚摆(麦克斯韦滚摆); 由底座、摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成支架 底座规格：方形ABS注塑底座，尺寸≥305mm×185mm×38mm 由底座、摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成。支架为铝合金长380mm，横板为铝合金长260mm; 个; 2. 离心轨道; 由捕球网，产品由钢球、环形轨道及底座等组成; 套; 2. 电动离心转台; 可调速，电机功率≥85W，最高转速≥1150r/min，使用电源电压:220V 50Hz; 台; 1. 毛钱管(牛顿管); 带释放装置 尺寸≥1000mm有机玻璃管 管外径：40mm±5mm, 管长：≥950mm, 直线度误差：2mm,管壁应清洁透明，观察面没有有气泡、划痕、裂痕及溶迹、波纹、杂质。阀门开关松紧适度，抽气口铜质，接口外径8mm，为台阶口。管内经受0.05MPa空气压强试验无漏气，管内带释放装置，应有金属片和羽毛片各一件，其形状、大小、色泽，在距5m处观察，能清晰辨别，管外配小磁体片; 套; 1. 伽利略理想斜面演示器; 长度≥1200mm,一端高度可连续升降，连接曲面光滑; 套; 1. 运动合成分解演示器; 用于高中物理数学中关于运动合成和分解的演示，可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成; 套; 1. 演示轨道小车; 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离≥900mm 可进行打点计时法测量加速度、滑动摩擦与滚动摩擦、物质的惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有带有扑捉装置; 套; 1. 轨道小车; 车拖纸带打点式，打点有效距离≥600mm; 套; 28. 气垫导轨; 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成，导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度≥1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨两侧斜面上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字; 台; 28. 小型气源; 气压≥5kPa，低噪声，电源220V、50Hz ，温度：-10～+40℃ 3相对湿度：≤80％。所有气垫导孔孔径≥0.8mm,孔数≥150个。工作时间≥60分钟，外壳温升≤35℃; 台; 28. 牛顿第二定律演示仪; 产品为二层结构轨道形式。由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 尺寸≥1000mm×102mm×25mm，双轨可同时释放2个轨道小车。左右双轨道（轨道两侧有最小分度为mm的标尺），材质为铝合金材料，表面喷砂氧化处理，轨道连接件采用ABS塑料喷漆; 套; 1. 反冲运动演示器; 有两种以上运动形式 ABS塑料底座，尺寸≥305mm×225mm48mm 横梁：金属制 盛水器：高透PC塑料制成 包含调节钉、上下支承、盛水器、钢球 塞、喷管、底座、横梁、立柱、密封座等; 套; 1. 超重失重演示器; 包含支架、拉绳、缓冲装置、重物、制动装置等，有记忆功能的弹簧测力计或数字测力计; 个; 1. 平抛竖落仪; 由仪器主体释球板撞击器和两颗钢球组成，ABS塑料一体成型，尺寸≥136mm×65mm×180mm; 个; 1. 平抛运动实验器; 主体钣金、格栅板、小球释放轨道、钣金底座、调节螺丝、水平泡等; 套; 28. 运动频闪观测仪; 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像; 套; 1. 二维空间—时间描迹仪; 同步计时打点描迹，悬浮式平抛; 套; 28. 向心力演示器; 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。 结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。 底座为金属制，尺寸≥400×162×110mm; 台; 1. 动量传递演示器(碰撞球); 5球，方形ABS注塑底座，尺寸≥250 mm×155 mm×36mm; 套; 1. 音叉; 256Hz; 套; 1. 音叉; 512Hz; 套; 1. 纵波演示器; 用于演示纵波实验，由振动器及纵向波弹簧组成；波的密部和疏部现象明显，波的传播可见距离不少于 2个单程; 套; 1. 波动弹簧; 扁钢丝弹簧，外径≥66mm，圈数≥180，两端为90°弯折半圆; 个; 1. 单摆组; 5个摆球; 组; 28. 玻棒(附丝绸); 或有机玻棒(附丝绸)，教师用; 对; 1. 胶棒(附毛皮); 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用; 对; 1. 箔片验电器; 教师用; 对; 1. 指针验电器; 带法拉第圆筒; 对; 1. 感应起电机; 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成，在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离≥55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离≥30mm。 外壳规格：ABS注塑外壳（≥250mm×80mm×175mm） 起电盘直径：≥226mm 环境温度：-10～40℃ 放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm; 台; 1. 枕形导体; 用于演示静电感应和感应起电。底座规格：三角形ABS注塑底座，尺寸≥90mm×90mm×20mm。组成：由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成; 副; 1. 小灯座; 螺旋灯座。尺寸≥97mm×45mm×45mm。由底座、灯座、接线柱等组成。底座为ABS工程塑料。最高工作电压36V，最大工作电流2.5A; 个; 112. 单刀开关; 由底座、闸刀、接线柱等组成。尺寸≥100mm×45mm×45mm。底座为ABS工程塑料。闸刀及连接键为铜镀镍。最高工作电压36V，最大工作电流6A; 个; 56. 滑动变阻器; 20Ω, 2 A。铜弹簧滚珠式，整体尺寸≥200mm×53mm×90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5mm×5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架; 个; 28. 滑动变阻器; 50Ω,1.5A。铜弹簧滚珠式，整体尺寸≥200mm×53mm×90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5mm×5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架; 个; 28. 滑动变阻器; 200Ω，1.25A。铜弹簧滚珠式，整体尺寸≥200mm×53mm×90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5mm×5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架; 个; 1. 电阻定律演示器; 尺寸≥610mm×260mm×40mm、铝合金及ABS材料。由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长约为1000mm，直径约为 0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长约为 1000mm、500mm，直径约为0.3mm）; 台; 1. 电阻定律实验器; 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接线、支撑架等组成。康铜导线2根（长约500mm,直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm）; 台; 28. 演示线路实验板; 高中演示组; 套; 1. 单刀双掷开关; 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成; 个; 28. 球形导体; 由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。三角形ABS注塑底座，尺寸≥90mm×90mm×20mm; 个; 1. 验电器连接杆; 含导电杆、绝缘手柄等; 个; 1. 移电球(验电球); 由绝缘手柄及金属球构成; 个; 1. 验电羽; 由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只; 对; 1. 尖形布电器; 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成。三角形ABS注塑底座，尺寸≥90mm×90mm×20mm; 个; 1. 静电实验箱; 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等; 套; 2. 金属网罩; 由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成; 个; 1. 电荷间作用力演示器; 示教板，尺寸≥520mm×425mm×40mm铝合金及ABS材料; 套; 1. 库仑定律演示器; 由悬丝、横杆、两个带电金属小球，一 个平衡小球，一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成; 台; 1. 电场线演示器; 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成; 套; 2. 电势演示仪; 电势、电势差、等势面; 套; 1. 平行板电容器; 由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成; 套; 1. 常用电容器示教板; 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等; 套; 1. 常用电阻示教板; 定值电阻（硅碳电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器）特殊电阻（光敏电阻、热敏电阻等）; 套; 1. 条形磁铁; 铝铁碳，180㎜; 对; 28. 蹄形磁铁; 整体尺≥115×100×32mm 中间开口为48mm; 个; 28. 立体磁感线演示器; 永磁、电磁场; 套; 1. 磁感线演示板; 油封铁粉式。由细铁粉、条形磁铁组成。外壳尺寸：无色透明塑料外壳，尺寸≥200mm×125mm×10mm; 套; 1. 菱形小磁针; 16个; 套; 2. 翼形磁针; 由直线电流，环形电流和通电螺线管磁场组成; 对; 2. 演示原副线圈; 由演示原线圈（纯铜）、演示付线圈、铁芯组成。原线圈：0.56mm QZ型漆包线 350～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈0.25mm QZ型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm 铁芯为外表镀镍铁棒尺寸Φ10mm，棒上装塑料手柄; 套; 1. 原副线圈; 由演示原线圈、演示付线圈、铁芯组成; 套; 28. 左右手定则演示器; 左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成; 个; 28. 手摇交直流发电机; 方形ABS底座，尺寸≥355mm×225mm×38mm。包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底座等部分; 个; 1. 阴极射线管; 磁效应管; 个; 1. 阴极射线管; 示直进管; 支; 1. 阴极射线管; 静电偏转管; 支; 1. 强磁针; 高磁能积磁体; 个; 2. 通电平行直导线相互作用演示器; 由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。电源电压：AC220V 50Hz。两平行直导线为铜管，直径为4mm。电源功率25W可瞬间提供60A以上电流; 套; 1. 自感现象演示器; 由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。示教板，尺寸≥520mm×425mm×40mm铝合金及ABS材料; 台; 1. 楞次定律演示器; 开口环、闭口环; 套; 1. 电磁阻尼演示器; 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成。方形ABS底座，尺寸≥250mm×155mm×36mm。; 套; 1. 交流电路特性演示器; 由面板、电感、电容、电阻、灯泡、灯座、底座等组成。示教板，尺寸≥520mm×425mm×40mm铝合金及ABS材料。; 台; 1. 可拆变压器; 1.单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 2.线圈骨架用塑料压制。 3.可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 4.由方形ABS底座，尺寸≥250mm×155mm×36mm、U型铁芯、条型铁芯、初级线圈（100匝 400匝）、次级线圈（200匝 800匝 1600匝）、铁芯固定螺丝组成; 台; 1. 小型变压器; 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用; 套; 28. 洛伦兹力演示器; 有洛伦兹力管，暗箱为木制，励磁电流方向可分为顺时、断路、逆时三档，并有信号灯指示电流方向；电流幅值在0～2.5A间连续可调。输入电压220V±10%，50Hz；仪器连续工作≥1小时; 台; 1. 电子束演示器; 采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；外壳规格：ABS注塑外壳（≥250mm×80mm×175mm）。演示观察电子束在电场力的作用下发生的偏转，观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力。 输入电压：AC220v 50Hz。输出极间电压：3000V。功率：小于10W; 台; 1. 电磁波的发送和接收演示器; 发射器频率225MHz～250MHz，等幅、调幅；接收器有声、光、电显示; 套; 1. 离心机械模型; 节速器、干燥器、分离器; 套; 1. 量筒; 10mL; 个; 2. 量筒; 50mL; 个; 2. 量筒; 100mL; 个; 28. 量杯; 250mL; 个; 2. 试管; Φ15mm×150mm; 支; 28. 试管; Φ32mm×200mm; 支; 28. 烧杯; 250mL; 个; 28. 烧杯; 500mL; 个; 10. 烧瓶; 圆底长颈，500mL; 个; 5. 烧瓶; 平底长颈，250mL; 个; 5. 酒精灯; 1.规格：标称容量150mL，全高95±2mm，灯体高62±2mm，灯体直径83±2mm，灯底直径60±2mm，灯口直径15±2mm，灯颈高32±2mm，灯体壁厚≥2mm； 2.透明高硼硅玻璃制，灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm，塑料灯帽高约45mm，壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 3.刻度酒精灯采用高硼硅玻璃材质，灯体厚实均匀，无气泡，耐高温防爆坚固耐用。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，底部防滑安全设计; 个; 28. 漏斗; 90mm; 个; 5. T形管; Φ7mm～8mm; 个; 5. 镊子; 不锈钢，圆头，140mm。; 支; 2. 测电笔; 氖泡式; 支; 28. 一字螺丝刀; Φ3㎜或Φ6㎜; 支; 15. 十字螺丝刀; Φ3㎜或Φ6㎜; 支; 15. 尖咀钳; 150㎜; 个; 3. 电工刀; A型单用电工刀，2号; 个; 1. 木锉; 包含扁木锉、半圆木锉、圆木锉等; 个; 1. 木工锯; 带把手锯; 个; 1. 木工锤; 0.25㎏; 个; 1. 木工铇; 粗、细; 个; 1. 木工斧; 1.25 kg; 个; 1. 钢手锯; 碳钢制品，电镀; 个; 1. 剥线钳; 塑制手柄，150mm; 个; 1. 钢丝钳; 250㎜; 个; 1. 手锤; 0.5kg 木柄，总长≥285mm。; 个; 1. 木工錾子; 200mm，带柄; 个; 1. 平板锉刀; 250㎜，带柄; 个; 1. 三角锉刀; 250㎜，带柄; 个; 1. 什锦锉; 10套装，长度≥140mm。; 套; 1. 活扳手; 150㎜或250㎜; 个; 2. 手剪; 钳工工具，剪铁皮、铜片; 个; 1. 直角尺; 钳工工具; 个; 1. 电烙铁; 60W，20W，橡胶线; 支; 2. 平口钳; 80mm，台钻上用; 个; 1. 台钻; Φ1㎜～Φ13mm; 台; 1. 手电钻; Φ1㎜～Φ13mm; 台; 1. 钻头; Φ1㎜～Φ13mm; 套; 2. 台虎钳; 100mm; 台; 1. 钳工工作台; 桌面 ≥1150 mm×530 mm，高 ≥780 mm，桌面厚≥40mm，实木制作; 个; 1. 烙铁架; 金属底座、底座尺寸≥119mm×69mm×15mm。; 个; 2. 油石; 粗细两面; 个; 2. 水平尺; 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm; 个; 1. 工作服; 棉织品; 件; 2. 护目镜; 防强光，上部衰减10～20倍，下部透射比≥75％; 个; 56. 护目镜; 防机械冲击; 个; 56. 手套; 棉纱线; 双; 56. 教师端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 1. 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。显示：≥1.7英寸，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或导出实验数据的功能，可充锂电池供电; 只; 4. 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号。 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，可根据教学需要随意切换。 5.支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴 8、应用平台：支持Windows系统，国产操作系统。; 套; 1. 力传感器; 测量范围：-20N～+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔; 只; 2. 分体式位移传感器; 测量范围：0cm ～200cm，分度：1mm；无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 套; 1. 一体式位移传感器; 测量范围：0.15m～6m，分度：1mm；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 小量程位移传感器; 测量范围：0 mm ～50mm，分度：0.1mm；连接插口具有方向性和自锁功能，持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 光电门传感器; 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 2. 温度传感器; 测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 1. 压强传感器; 测量范围：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器; 只; 1. 磁感应强度传感器; 测量范围：-15mT～+15 mT；分度：0.01 mT；连接插口具有方向性和自锁功能支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 声波/声级传感器; 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～120dB，分度：0.1dB。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式; 只; 1. 多量程电流传感器; 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ～+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 微电流传感器; 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 多量程电压传感器; 测量范围：-20V～+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V～+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：0.1mV；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 三维磁感应强度传感器; 测量范围：-50mT～+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 静电计; 测量范围：-100nC～+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带≥5寸液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，显示屏与计算机可同时显示测量数据，自带1000mAh以上锂电池; 只; 1. 微力传感器; 测量范围≥-1N～1N，分辨力≤0.001 N，误差±1.0％FS＋1 字，可用于测拉力和压力; 只; 1. 多用力学轨道; 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗; 套; 1. 机械能守恒实验器; 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据，软件中可以对动能、势能、机械能进行展示、分析; 套; 1. 机械能守恒实验器Ⅰ; 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量）; 套; 1. 摩擦力实验器; 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律; 套; 1. 高灵敏度线圈; 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度; 套; 1. 地磁场发电机; 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电; 套; 1. 电阻定律实验器; 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系; 套; 1. 匀强磁场螺线管; 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场; 套; 1. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 套; 1. 磁力固定座A; 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材; 套; 1. 无线向心力实验器; 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转; 套; 1. 向心力实验器; 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系; 套; 1. 智能力盘; 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时显示合力的大小及方向; 套; 1. 斜面上力的分解实验器; 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验; 套; 1. 电学实验板; 1.实验板设有标准接插孔及开关,可完成三十多个电学实验。包含：半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板。 2.方块电路由13类不少于46块电路模块及附件组成，模块尺寸≥10cm×10cm×2cm，可吸附在金属板上。 3.附件：（1）电阻插片：2.5Ω、500Ω、600Ω、1kΩ、1.5kΩ、2kΩ；（2）电容插片：10uF、100uF、470uF、1000uF1；（3）线圈插片：线圈2匝、线圈50匝；（4）柱形磁铁：直径Φ5mm和Φ8mm两种规格各一根；（5）灯泡：绿色LED灯、蓝色LED灯、钨丝灯泡；（6）USB集线器、双头充电器、数据线、鳄鱼夹线、5号干电池; 套; 1. 安培力实验器; 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成。矩形线框上线圈为6种匝数，可研究不同匝数下的安培力大小; 套; 1. 法拉第电磁感应实验器Ⅰ; 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验; 套; 1. 智能电源; 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式地流输出：1.5V～10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调; 套; 1. 法拉第电磁感应实验器Ⅱ; 由磁传感器、底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系; 套; 1. 电磁感应与楞次定律实验器; 由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律; 套; 1. 单摆实验器; 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用; 套; 1. 自由落体实验器; 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围 ≥550 mm×330 mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值; 套; 1. 力传感器附件; 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用; 套; 1. 光学实验系统-高中版; 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成; 套; 1. 电磁定位系统; ▲由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成；定位范围≥ 550 mm×330 mm，采样频率不低于100Hz，误差≤1mm；通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的坐标和踪信号源在定位板上的投影位置，软件可将信号源在电磁定位板上的移动数据记录，并进行运动轨迹曲线绘制; 套; 1. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 1. 学生端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 14. 力传感器; 测量范围：-20N～+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔; 只; 28. 分体式位移传感器; 测量范围：0cm ～200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 套; 14. 光电门传感器; 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 28. 温度传感器; ▲测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67; 只; 14. 多量程电流传感器; 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ～+20mA；分度：0.1 mA；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 微电流传感器; 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 多量程电压传感器; 测量范围：-20V～+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V～+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 压强传感器; 测量范围：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL注射器; 只; 14. 磁感应强度传感器; 测量范围：-15mT～+15 mT；分度：0.01 mT，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 多用力学轨道; 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗; 套; 14. 摩擦力实验器; 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律; 套; 14. 匀强磁场螺线管; 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场; 套; 14. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于方座支架; 套; 14. 电阻定律实验器; 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系; 套; 14. 电学实验板; 设有标准接插孔及开关,可完成三十多个电学实验。包含：半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板; 套; 14. 向心力实验器; 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系; 套; 14. 斜面上力的分解实验器; 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验; 套; 14. 平抛运动实验器; 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离; 套; 14. 电磁感应与楞次定律实验器; 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律; 套; 14. 力传感器附件; 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用; 套; 14. 计算机（台式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核 3.★CPU线程数：≥12线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示器：所投台式机同品牌显示器，尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：千兆有线网卡，数量≥1； 11.键盘鼠标：1套； 12.操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 13.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 套; 15. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。; 套; 14. 整套高中化学实验室配置清单. 器材名称; 性能要求; 单位; 数量. 视频展示台; 1.采用≥800万像素摄像头;箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板可承重≥3kg，支持壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果; 台; 1. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 台; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 打孔器; 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦; 套; 4. 打孔夹板; 硬木或硬塑料制; 个; 2. 电动钻孔器; 1.全金属材质，适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1mm～13mm 2.电机为铝浇制机壳，功率为700W，使用寿命长。 3.安装触动式行程开关松手断电安全、高效、节能。 4.带动双向旋转夹具。 5.卧式。分4档加微调调速 6.夹具横向平移15mm 7.夹具纵向进给大于100mm 8.工作电压：220v±10% 50hz; 台; 1. 仪器车; 1.手推式； 2.有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手； 3.全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理； 4.仪器车尺寸为≥830mm×680mm×460mm； 5.上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm； 6.托盘折边高度为≥30mm； 7.车架由直径≥19mm国标304，1.2mm厚不锈钢制造，托盘支架由直径≥13mm不锈钢制造； 8.万向轮为塑料等耐磨材质，直径≥50mm，厚≥20mm； 9.仪器车最大载重≥60Kg; 辆; 2. 电动离心机; 1.机体尺寸：≥240mm×270mm×200mm。 2.塑料盖板：≥240 mm×235 mm×2.8 mm。 3.转速4000r/min,容量20mL×6,最大相对离心力1795xg。 4.定时范围：0-120min，电源220V，频率50HZ。 5.196X220X190（mm）。 6.转速：800r-4000r/min。 7.容量：0.5mL×12，1.5mL×12。 8.微电脑控制，数码显示，运行时间和电机转速独立可调，带自动启停功能; 台; 1. 磁力加热搅拌器; 1.外形尺寸：≥230mm×160mm×125mm。 2.使用电源：AC 220V±22V，50Hz。 3.加热功率：300W。电机功率：25W。 4.控温范围：液体温度0～90℃。（加热盘温度：0-300℃可调）； 5.加热容量：20～3000mL。 6.电机采用无级调速,配1粒搅拌籽。 7.不锈钢加热盘，温度数字显示，转速可调; 台; 28. 酒精喷灯; 座式,铜制; 个; 4. 电加热器; 1.密封式,≥200mm×258mm×73mm。 2.底座：铸铝；面板：ABS工程塑料。 3.功率：600W; 个; 1. 蒸馏水器; 5L，尺寸≥39cm×28cm×85cm,输入电压220v，功率4.5kw，采用优质不锈钢材料，冷凝器、电加热管采用无缝不锈钢管制，带有水位观察镜; 台; 1. 列管式烘干器; 1.化学实验设备，供试管瓶子干燥用，仪器外壳采用不锈钢金属材质 2.电热式。 3.额定电压：220V。 4.发热功率：240W。 5.干燥位：13个。 6.热风温度：50℃～60℃。 7.绝缘电阻：大于20MΩ。 8.干燥时间：3～5min。 9.耐压强度：AC1.5KV、50HZ正弦波，历时1分钟，无击穿、飞弧现象。 10.分别有风扇及加热两个按钮，并有指示灯提示。 11.加热管分细、中、粗、分别直径10mm\13mm\16.5mm,三中配置平均分配，适合不同试管加热; 台; 1. 烘干箱; 1.控温范围：室温～200℃或室温+5℃～300℃，温度波动度±1℃。工作电流:220V/50Hz。 2.外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术。箱门设有观察窗，内胆采用不锈钢材质。 3.≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 4.具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 5.实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 6.具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 7.三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。 8.容积：≥140L； 9.温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示 10.功率：2400w±2%； 11.参数记忆≥20组，定时0～9999分钟; 台; 1. 水浴锅; 双孔式恒温水浴锅 1.工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈四个同心圆环 2.外直径分别约为：Φ123mm，Φ102mm，Φ80mm，Φ58mm 温控精确并带有数字显示，自动控温。 3.技术指标：孔数：2孔，加热功率：≥800W,熔丝管：8A。 4.温控范围：室温～100摄氏度。温控精度：±0.5摄氏度。 5.由室温升至沸点≤70分钟，搅拌速度：0～1000转/分钟。 6.工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃～40℃，相对湿度≤80%。 7.整体≥382mm×166mm×154mm; 个; 2. 注射器; 5mL，塑料; 只; 120. 注射器; 50mL，塑料; 只; 56. 注射器; 100mL; 只; 5. 塑料洗瓶; 250mL; 个; 56. 试剂瓶托盘; 托盘外形尺寸≥300mm×200mm。托盘应由搪瓷材料制造（或高分子材料）; 个; 80. 实验用品提篮; 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉; 个; 16. 塑料水槽; 1.尺寸≥275mm×200mm×125mm。 2.高透光率PC塑料制; 个; 56. 聚光小手电筒; LED强光，便携式; 支; 28. 方座支架; 1.由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬； 2.底座≥240mm×150mm×22mm；立杆：Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层； 3.底座材质：ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢; 套; 56. 三脚架; 1.由铁环和 3 只脚组成。 2.铁环内径：约73mm，外径：约90mm，厚度约4mm。 3.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：约155mm，直径约 6mm。 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固; 个; 56. 泥三角; 1.泥三角由黄泥棒、铁丝组成。 2.黄泥棒外径Φ10±0.5mm，长53±1mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。 三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。; 个; 56. 试管架; 1.≥250mm×110mm×70mm，≥6孔×31mm+8孔×21mm+7柱 2.PVC塑料制。 3.用于放置试管和滴管。; 个; 120. 漏斗架; 产品为木制，底板≥35cm×9.5cm×1.8cm，杆长≥36cm,带2个锥形孔的板≥32cm×6.5cm×1.5cm; 个; 4. 滴定台; 1.一般要求：①底座为铸铁，表面油漆②立杆表面镀铬③底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放④以薄板为主体材料的产品或部件，应有足够的刚性，不变形⑤调节部位应能达到规定的调节范围，调整方便可靠。⑥紧固件不脱扣、劈头、断裂和歪斜 2.规格尺寸：①尺寸≥300mm×150mm×18mm②2.立杆Φ12mm×550mm，长度≥600mm③立杆与底座垂直度误差≤3mm 3.组成及由台板、支杆组成。台板用实芯理化板制作，底部附四个橡胶脚; 个; 56. 滴定夹; 左右可夹持直长度为≥800mm，容量为≥50mL的滴定管两支，最大夹持直径≥20mm，夹持竖质量≥1kg。夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌; 个; 56. 多用滴管架; 可放滴管数不少于20个; 个; 56. 移液管架; ≥260mm×160mm×250mm 孔直径约为14mm; 个; 28. 比色管架; ≥6孔; 个; 28. 高中学生电源; 1.尺寸≥205mm×155mm×135mm。 2.由把手、面板、显示屏、直流电压调节旋钮、直流电流调节旋钮、低压交流输出口、稳压直流输出口等组成。具备过载保护功能，正常后自动恢复。线性电源输出稳定干净，纹波小。 3.外壳采用ABS工程塑料。 4.用于提供稳定的低压交直流。 5.交流输出：6V、12V,共2档，最大电流5A。 6.直流输出：0～12V，无极调节，电流恒流2A。 7.直流恒流源调节：0～2A，无极调节。电流恒流2A。 8.指示方式：分为3个液晶高亮显示板，分别为直流电压电流指示、交流电压电流指示、直流电压电流指示。 9.精度：电压 0.1V，电流0.01A; 台; 56. 高中教学电源; 1.尺寸≥295mm×195mm×195mm。 2.含面板、电源开关键、交流电压值调节旋钮、直流电压值调节旋钮、直流恒流值调节旋钮、显示屏、过载保护键、低压交流输出口、短时大电流输出口、稳压直流输出口等组成。 3.外壳采用ABS工程塑料。 4.用于提供稳定的低压交直流。 5.交流输出：0～16V，无极调节，最大电流5A。 6.直流输出：0～16V，无极调节，电流恒流2A; 台; 2. 托盘天平; 1.量程约100g，分度值约0.1g。 2.由底座、托盘、桁架、平衡螺母、指针、分度盘、砝码组成。 3.底座及桁架：铁镀铬，耐磨防腐蚀；托盘：ABS工程塑料，不易变形; 台; 56. 托盘天平; - 量程约500g，分度值约0.5g。 - 由底座、托盘、桁架、平衡螺母、指针、分度盘、砝码组成。 - 底座及桁架：铁镀铬，耐磨防腐蚀；托盘：ABS工程塑料，不易变形; 台; 2. 电子天平; 1.≥100g，0.1g，由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2.外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢。 3.显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计。 4.秤盘完全拆卸式结构设计，方便更换。 5.内置程序：可设置操作自动校正和去皮功能; 台; 28. 电子天平; 1.≥200g，0.001g，由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2.外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢。 3.显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计。 4.秤盘完全拆卸式结构设计，方便更换。 5.内置程序：可设置操作自动校正和去皮功能; 台; 2. 电子天平; 1.≥400g，0.1g，由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2.外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢。 3.显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计。 4.秤盘完全拆卸式结构设计，方便更换。 5.内置程序：可设置操作自动校正和去皮功能; 台; 2. 电子天平; 1.≥200g，0.0001g，由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2.外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢。 3.液晶显示。 4.秤盘完全拆卸式结构设计，方便拆卸更换。 5.显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计。 6.内置程序：可设置操作自动校正和去皮功能。 7.电磁平衡式传感器。 8.全铝制底座设计，防止低频震动。 9.实际分度值：0.1mg。 10.校准砝码值：200g。 11.类型：外部自动校准。 12.天平的外形尺寸：≥350mm×210mm×290mm。 13.秤盘尺寸：≥Ф80mm。 14.风罩有效容积：≥170mm×80mm×240mm; 台; 2. 电子停表; 0.1s，双道记时，塑壳；防水防震，防滑结构；机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示; 只; 28. 温度计; 红液，0℃～100℃; 支; 56. 数字测温计; 1.工作参数：220V±10%、2W。 2.外形尺寸：200mm×175mm×80mm。 3.测温范围：-30～+200℃。 4.测量误差：±0.5℃。 5.显示方式：4位LED显示。 6.传感方式：直接接触式。 7.仪器面板上有LED、摄氏标志、华氏标志、摄氏/华氏切换按钮、温度测量接口及电源总开关。 8.可显示摄氏及华氏，并且可随即切换。 9.仪器带过载保险丝; 台; 2. 直流电流表; 2.5级，3A,0.6A，; 只; 28. 灵敏电流计; ±300uA。 测量机构：外磁式。仪表量程：（G0）—300～0～＋300μA（G1）±750mV。内阻：（G0）80—125Ω（G1）2400—3000Ω; 只; 28. 多用电表; 指针式，不低于2.5级，灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V; 个; 2. 演示电流电压表; 2.5级，检流,JY 0330-1993 教学用指针式电表; 台; 2. 密度计; 密度＞1g/cm³; 支; 4. 密度计; 密度＜1g/cm³; 支; 4. 酸度计(pH计); 1.测量范围：pH 0-14，分辨率：0.1。 2.ABS工程塑料外壳。 3.液晶背光，仪器自动识别三种缓冲标准液，手动校准功能。 4.电极：内置; 台; 28. 原电池实验器; 由容器、电极板（铜板、锌板、铁板、碳棒）、电极卡、容器盖、接线柱组成。容器由透明塑料制成，容器尺寸：≥80mm×50mm×80mm。电极板尺寸：≥60mm×35mm×8mm。配备叉头导线2根，长度≥400mm。进行原电池实验时，能使发光二极管（或电珠）发光，连续发光时间≥2min; 个; 56. 贮气装置; 由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于5mm。气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好; 台; 4. 溶液导电演示器; 1.示教板式示教板≥520mm×425mm×40mm。 2.由5只贮液盒、毫安表、电源开关、转换开关、外界表接口、电位器、定值电阻、电极、电极和电源插口、面板、底座组成。 3.电流：10 mA，准确度等级2.5。 4.电压：DC 6 V。 5.串联电位器：1 kΩ。 6.五组溶液同时比较，测试电极采用碳棒制成。1×7开关（其中一档校准）; 台; 4. 中和热测定仪; 里层为锥型玻璃烧杯，容积约为150mL，中间采用隔层，外层用ABS塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒; 套; 56. 化学试验废液处理装置; 由主机（含搅拌机）、440mL试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、过滤布、滤布夹4个、通针、胶皮手套、钥匙等组成，外形尺寸≥510mm×310mm×370mm; 台; 2. 气体实验微型装置; 微型玻璃仪器，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器不超过30mL; 套; 28. 氢燃料电池实验盒; 一个质子交换膜电极，膜电极≥15mm×15mm，带电流、电压表; 盒; 28. 二氧化氮球; 双球，内封NO2和N2O4; 套; 56. 放电反应实验仪; 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30w; 套; 28. 光化学实验演示器; 1.由底壳体、放电室、放电针、高压密封圈、内置高压电源等组成。 2.整体外形尺寸：≥210mm×115mm×70mm，上下分盖和底模具一次性注塑成型，面板上布有开关指示灯和香蕉插头孔。 3.放电室玻璃罩：外形≥∅60mm×70mm壁厚2.5mm采用透明玻璃烧制成形。 4.放电针：黄铜材质一端为尖头直径3.5mm型。工作电压220V,输出电压：≦20kv，连续工作时间≦5min，功率损耗≦30W。 5.放电距离≦5mm; 台; 2. 炼铁高炉模型; 1.黑色塑料壳体、加盖透明塑料容器、移动光源组成。 2.≥100㎜×50㎜×70㎜。 3.塑料加盖容器：2个，≥60㎜×20㎜×15㎜; 个; 2. 分子结构模型; 演示用，氢原子球直径≥23mm，其他原子球直径≥30mm，89个球，109根棍子（球棍+比例）; 套; 5. 分子结构模型; 分组用(中盒）球直径≥23～17mm，57个球，56根棍子，（球棍式）; 套; 56. 金刚石结构模型; 塑料球，球直径约为30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：22cm×22cm×22cm; 套; 2. 石墨结构模型; 塑料球，球直径约为30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：21.5cm×21.5cm×21.5cm; 套; 2. 碳-60结构模型; 球直径≥30mm，金属棍子; 套; 2. 氯化钠晶体结构模型; 球直径≥30mm和23mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：21.5cm×21.5cm×21.5cm; 套; 2. 碳的同素异形体结构模型; 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸，球直径≥9mm; 套; 15. 氯化铯晶体结构模型; 球直径≥30mm组合，铝合金棍子连接组装好，（单个立方体）整体尺寸：19.5cm×19.5cm×19.5cm; 套; 2. 二氧化碳晶体结构模型; 球直径约为30mm和23mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：22cm×22cm×22cm; 套; 2. 二氧化硅晶体结构模型; 球直径约为30～25mm，铝合金棍，组装好; 套; 2. 金属晶体结构模型; 球直径约为30mm和50mm，铝合金棍，（2件/套）组装好; 套; 2. 电子云杂化轨道模型; 每个整体高度约35cm，带底座，带XYZ红色字母坐标，铝合金棍子连接，组装好。球体为天蓝色PE塑料球; 套; 2. 沸腾焙烧炉模型; ≥56×26×26cm; 个; 2. 硫酸接触室模型; ≥高67cm，直径13cm; 个; 2. 氨合成塔模型; ≥高67cm，直径13cm; 个; 2. 金属矿物、金属及合金标本; 1.金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。 2.金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。 3.合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成; 盒; 2. 合成有机高分子材料标本; 具备十种以上高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸≥50mm×15mm×1mm。样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介; 盒; 2. 新型无机非金属材料标本; 具备氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等五种以上新型无机非金属材料标本。每种材料标本外形尺寸≥50mm×15mm×1mm。样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介; 盒; 2. 复合材料标本; 不少于5种; 盒; 2. 元素周期表; 有外围电子层排布，带轴; 件; 4. 元素周期表; 有外围电子层排布，不带轴; 件; 2. 中学化学投影拼版; 单片尺寸：≥8cm×4.5cm，厚度0.3mm，印刷清晰，读书清楚; 套; 2. 化学药品管理软件; 实验室管理用，网络版; 套; 2. 量筒; 高硼硅玻璃制，标称容量10mL，量入式允差±0.1mL，量出式允差±0.2mL。最小分度：0.2mL。最高标线到内底最小距离：70mm。最高标线到筒顶最小距离：25mm。全高：135mm±5mm。 壁厚：≥1mm。; 个; 56. 量筒; 高硼硅玻璃制，标称容量25mL，全高160±5mm，底部直径大于40 mm，壁厚大于1 mm；表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在；最小分度值：0.2mm。; 个; 56. 量筒; 高硼硅玻璃制，标称容量50mL，量入式允差±0.25mL，量出式允差±1.0mL。最小分度：1.0mL。最高标线到内底最小距离：110mm。最高标线到筒顶最小距离：30mm。全高：195mm±10mm。; 个; 56. 量筒; 透明高硼硅玻璃制，标称容量100mL，六角底座。量入式允差±0.5mL，量出式允差±1.0mL。最小分度：1.0mL。最高标线到内底最小距离：150mm。最高标线到筒顶最小距离：45mm。全高：225mm±10mm。筒身外径32±1mm,壁厚≥2mm。; 个; 4. 量筒; 高硼硅玻璃制，标称容量500mL，量入式允差±2.5mL，量出式允差±5.0mL。 最小分度：5mL。最高标线到内底最小距离：220mm。最高标线到筒顶最小距离：50mm。全高：350mm±15mm。壁厚：≥1.2mm。; 个; 4. 量筒; 高硼硅玻璃制，标称容量1000mL，全高440±20mm，底部直径大于120 mm，壁厚大于2mm；表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在；最小分度值度值：10mm。; 个; 4. 量杯; 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm; 个; 4. 容量瓶; 1.高硼硅玻璃制，50mL 2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.容量允差：±0.24mL（标准温度20℃时） 5.底部无结石、节瘤存在。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 4. 容量瓶; 1.高硼硅玻璃制，100mL 2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.容量允差：±0.24mL（标准温度20℃时） 5.底部无结石、节瘤存在。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 56. 容量瓶; 1.高硼硅玻璃制，250mL 2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.容量允差：±0.24mL（标准温度20℃时） 5.底部无结石、节瘤存在。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 8. 容量瓶; 1.高硼硅玻璃制，500mL 2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.容量允差：±0.24mL（标准温度20℃时） 5.底部无结石、节瘤存在。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 4. 容量瓶; 1.高硼硅玻璃制，1000mL 2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.容量允差：±0.24mL（标准温度20℃时） 5.底部无结石、节瘤存在。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 4. 滴定管; 1.酸式，25mL。 2.外形尺寸要求：全长≤660mm，分度表长度300mm～450mm，壁厚1.3±0.3mm，活塞孔径约为2mm。 3.最小分度值：0.1mL。 4.分度线和计量数字清晰完整。分度线宽度≤0.2mm。长刻线长度应大于滴定管周长的1/4，中刻线长度大于滴定管周长的1/6，短刻线长度大于滴定管周长的1/8。 5.表面和内层不允许有积水条纹，无明显直棱线、铁屑 、严重擦伤和密集气线存在。但允许有不影响精密计量的轻微缺陷。 6.容量允差：±0.08mL（标准温度20℃时） 7.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 56. 滴定管; 酸式，50mL，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度; 支; 28. 滴定管; 1.碱式，25mL。 2.外形尺寸：滴定管全长≤570mm，分度表长度300mm～450 mm，壁厚1.3±0.3 mm，流液管长50mm～60mm。 3.最小分度值：0.1mL。 4.分度线和计量数字清晰完整。刻线宽度≤0.2mm，长刻线长度应大于滴定管周长的1/4，中刻线长度大于滴定管周长的1/6，短刻线长度大于滴定管周长的1/8。 5.表面和内层不允许有积水条纹，无严重擦伤和密集气线存在。但允许有不影响精密计量的轻微缺陷。 6.容量允差：±0.08mL（标准温度20℃时）。 7.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 56. 滴定管; 碱式，50mL; 支; 28. 滴定管; 聚四氟乙烯活塞，50mL; 支; 2. 移液管; 1mL; 支; 56. 移液管; 2mL; 支; 56. 移液管; 5mL; 支; 56. 移液管; 25mL; 支; 56. 试管; 1.高硼硅玻璃制，Φ12mm×70mm 2.用料：钠钙或硅硼玻璃。 3.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 500. 试管; 1.高硼硅玻璃制，Φ15mm×150mm 2.用料：钠钙或硅硼玻璃。 3.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 1000. 试管; 1.高硼硅玻璃制，Φ18mm×180mm 2.用料：钠钙或硅硼玻璃。 3.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 500. 试管; 1.高硼硅玻璃制，Φ20mm×200mm 2.用料：钠钙或硅硼玻璃。 3.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 500. 试管; 1.高硼硅玻璃制，Φ32mm×200mm,硬质 2.用料：钠钙或硅硼玻璃。 3.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 120. 试管; 1.高硼硅玻璃制，Φ40mm×200mm 2.用料：钠钙或硅硼玻璃。 3.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 80. 具支试管; 18mm×180mm，高硼硅玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪; 支; 40. 具支试管; Φ20mm×200mm，高硼硅玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪; 支; 40. 硬质玻璃管; 1.高硼硅玻璃制，Φ15mm×150mm 2.热稳定性≥200℃。 3.用料：钠钙玻璃。 4.外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 56. 硬质玻璃管; 1.高硼硅玻璃制，Φ20mm×250mm 2.热稳定性≥200℃。 3.用料：钠钙玻璃。 4.外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 40. 燃烧管; Φ25mm×300mm; 支; 10. Y形试管; Φ20mm; 支; 10. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，5mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 56. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，10mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 56. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，25mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 120. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，50mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 120. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，100mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 180. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，250mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 240. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，500mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 20. 烧杯; 1.高硼硅玻璃制，1000mL 2.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 10. 烧瓶; 1.高硼硅玻璃制，圆底、长颈，250mL 2.瓶外径85±2mm，、瓶颈外径35±1mm，烧瓶全长145±5mm，壁厚0.9mm。 3.造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 4.底部无结石、节瘤存在。Φ0.5mm以下可目测到的微小气泡，每10cm2范围内不多于3个。 5.玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条的要求。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 80. 烧瓶; 圆底、短颈，厚口 ，250mL，高硼硅玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动; 个; 28. 烧瓶; 圆底、长颈，500mL，高硼硅玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动; 个; 20. 烧瓶; 平底、长颈，250mL，高硼硅玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动; 个; 10. 锥形瓶; 1.高硼硅玻璃制，100mL 2.成型规整，颈高高为颈外经的1～1.25倍。 3.玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条规定要求。 4.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 120. 锥形瓶; 1.高硼硅玻璃制，250mL 2.成型规整，颈高高为颈外经的1～1.25倍。 3.玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条规定要求。 4.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 15. 蒸馏烧瓶; 1.250mL。 2.高硼硅玻璃制。 3.瓶身外径88±2mm，、瓶颈外径25±1.5mm，烧瓶全高220±3.5mm，壁厚0.9mm。支管长180±5㎜，支管外径8±0.5㎜，瓶口到支管接口距离66±5㎜。 4.热稳定性≥200℃。 5.造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 6.支管应连接牢固光滑，底部无结石、节瘤存在。Φ0.5mm以下可目测到的微小气泡，每10cm2范围内不多于3个。 7.玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条的要求。 8.应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 56. 三口烧瓶; 250mL; 个; 5. 酒精灯; 1.标称容量150mL，全高95±2mm，灯体高62±2mm，灯体直径83±2mm，灯底直径60±2mm，灯口直径15±2mm，灯颈高32±2mm，灯体壁厚≥2mm。 2.透明高硼硅玻璃制，灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm，塑料灯帽高约45mm，壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 3.刻度酒精灯采用高硼硅玻璃材质，灯体厚实均匀，无气泡，耐高温防爆坚固耐用。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，底部防滑安全设计; 个; 120. 酒精灯; 250mL，单头; 个; 8. 酒精灯; 250mL，双头; 个; 2. 干燥塔; 250mL; 个; 4. 气体洗瓶; 250mL; 个; 8. 抽滤瓶; 500mL; 个; 4. 抽气管; 1.内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，两口间距≤3mm。 2.内管喷口磨平，不允许有斜口和缺口，直观内磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不懂。 3.外观节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大至今小于1.5mm，数量不超过2个; 个; 4. 干燥器; 160mm; 个; 8. 气体发生器; 250mL; 个; 4. 简易气体发生器; 125mL，适用范围：用于固体与液体试剂在常温条件下（不用加热)下起反应制取气体的典型装置。如氢气、二氧化碳、硫化氢等制取; 个; 8. 冷凝器; 1.直固，300mm。 2.外形尺寸：外套管长300±10mm，外径33±1.5 mm，上管长80±10mm，外径 23±1mm，下管长100±10mm，下管外径12±0.5mm，进出水管口径4±1mm，内芯外径11±0.5mm，内芯、外套管厚＞1.2mm，下管厚＞1.5mm。 3.造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 56. 冷凝器; 球形，300mm; 支; 4. 牛角管; 1.变形，Φ18mm×150mm。 2.外形尺寸：套厚＞1.3mm，上管外径18±1mm,下管外径9±1mm. 3.造型规整，弯角处不得偏瘪，无严重玻璃缺陷。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 支; 56. 漏斗; 1.60mm。 2.外形尺寸：斗径60±1.5mm，斗高51±1mm，斗柄长60±5mm，外径7～8mm，出水角度60±1°。 3.漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过2个（最大直径Φ3mm），砂粒不超过1个（最大直径Φ1mm）。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 120. 漏斗; 1.90mm 2.产品选用钠钙玻璃制成。外形尺寸：斗径90±5mm，斗高72±1mm，斗柄长90±2mm， 斗柄外径10～11mm。 3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 12. 安全漏斗; 1.长颈，50mL。 2.外形尺寸：壁厚＞1.3mm,斗柄长250±10mm。 3.造型规整.无严重玻璃缺陷，轻微缺陷也不得影响仪器自身强度。 4.内应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 10. 安全漏斗; 1.外形尺寸：壁厚＞1.3mm,颈上双球直径Φ20±1mm，斗柄外径Φ7—8mm，斗柄长250±10mm。 2.造型规整。颈上两球大小均匀，斗柄弯曲处不得有明显偏瘪。上口圆正，无毛刺。 3.内应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 4. 分液漏斗; 锥（梨）形，100mL; 个; 56. 分液漏斗; 1.球形，50mL。 2.外形尺寸：壁厚＞1.2mm，柄长100±10mm。 3.造型规整。漏斗口圆正、灯工焊接牢固。塞盖及分液活塞磨砂均匀，配合适宜，不渗漏。 4.无严重玻璃缺陷。轻微缺陷如条纹、气泡、结石等不得影响仪器本身的使用强度。 5.内应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 20. 滴液漏斗; 60mL; 个; 8. 布氏漏斗; 1.瓷，80mm 2.外形尺寸：壁厚＞1.3mm，，斗外径80±0.5mm，斗长60±5mm，漏斗管外径6mm～7mm，漏斗管长60±5mm。 3.无严重玻璃缺陷。轻微缺陷如条纹、气泡、结石等不得影响仪器本身的使用强度。 4.内应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 4. T形管; 1.Φ7mm～8mm 2.产品选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。 3.熔解部位平滑、均匀、无气泡。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 56. Y形管; 1.Φ7mm～8mm 2.产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。 3.熔解部位平滑、均匀、无气泡。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色; 个; 56. 离心管; 1.离心管容量10mL。 2.外形尺寸：全长110±5mm，圆柱管径 17mm，壁厚0.7mm。 3.成型规整。 4.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。 5.产品应无严重玻璃缺陷; 支; 20. 干燥管; 1.单球，150㎜。 2.外形尺寸：长度150±5㎜，壁厚1±0.2㎜，球径35±3㎜。 3.无严重玻璃缺陷。 4.应力：在偏光仪下呈紫红色或扩散淡蓝色; 支; 56. 干燥管; 1.U形15×150㎜。 2.外形尺寸：全长150±8㎜，外径 15±1.8㎜，两管距60㎜，管厚1.2㎜，支管长25±3㎜，支管外径5.5±0.5㎜，支管位置距上口25±3㎜。 3.U形管弯度正确平行，无明显膨大或扁瘪，两管无过分歪斜。 4.无严重玻璃缺陷。 5.应力：在偏光仪下呈紫红色或扩散淡蓝色; 支; 56. 干燥管; U型，Φ20mm×200mm; 支; 10. 干燥管; U型，具支，15mm×150mm; 支; 10. 比色管; 25mL; 支; 240. 活塞; 直形; 支; 10. 活塞; T形; 支; 10. 圆水槽; 1.Φ200mm×100mm。 2.为玻璃透明水槽。 3.外形尺寸：Φ200mm×100mm，壁厚≥2mm。 4.应充分消除应力，在应力仪下观察视野为均匀的暗场; 个; 12. 圆水槽; 1.Φ270mm×140mm。 2.为玻璃透明水槽。 3.外形尺寸：Φ270mm×140mm，壁厚≥2mm。 4.应充分消除应力，在应力仪下观察视野为均匀的暗场; 个; 8. 玻璃钟罩; 1.Φ150mm×280mm，具塞。 2.材质应为钠钙玻璃，经退火处理消除应力。4.全高280±5mm，身高250±5mm，内径150±3 mm，壁厚1.5mm; 个; 4. 钴玻璃片; 5×5cm; 个; 120. 集气瓶; 1.125mL 2.透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30s不脱落 3.外形尺寸要求：全高100±2mm，瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm， 瓶颈高22±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈直径34±2mm，壁厚≥1.2 mm，底厚≥2 mm。 4.毛玻片：边长50mm×50mm，厚2mm～3 mm。 5.玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 6.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 240. 集气瓶; 1.250mL。 2.透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30s不脱落 3.外形尺寸要求：全高130±6mm，瓶身高77±5mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径40±2mm，壁厚≥1.2 mm，底厚≥2 mm。 4.瓶盖边长60mm×60mm，盖厚2～3mm。 5.瓶盖毛玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 6.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 40. 集气瓶; 500mL，附毛玻璃片; 个; 10. 液封除毒气集气瓶; 250mL; 个; 10. 广口瓶; 1.白，60mL。 2.外形尺寸要求：瓶身高52±4mm，瓶肩高13±2mm，瓶颈高15±2mm，瓶身径42±1mm，瓶颈径25±2mm，壁厚≥1mm，底厚≥1.5mm 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm; 个; 800. 广口瓶; 1.白、125mL。 2.外形尺寸要求：瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高23±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈径29±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3mm×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm; 个; 120. 广口瓶; 1.白、250mL。 2.外形尺寸要求：瓶身高77±4mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径34±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3mm×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm; 个; 56. 广口瓶; 1.白、500mL 2.外形尺寸要求：瓶身高98±8mm，瓶肩高32±2mm，瓶颈高30±3mm，瓶身径84±3mm，瓶颈径40±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4.玻璃缺陷：砂粒不超过5个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积4mm×8mm；透明疙瘩不超过3个，最大允许直径3mm; 个; 20. 广口瓶; 1.茶色、60mL。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.瓶色为茶色（或棕色）。 4.外形尺寸要求：瓶身高52±4mm，瓶肩高13±2mm，瓶颈高15±2mm，瓶身径42±1mm，瓶颈径25±3mm。壁厚≥1mm，底厚≥1.5mm。 5.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 6.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 7.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色; 个; 200. 广口瓶; 1.125mL，茶色。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.瓶色为茶色（或棕色）。 4.外形尺寸：瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈径29±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 5.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 6.允许玻璃缺陷：1mm直径一下的砂粒不超过3个；面积在3mm×6mm以下的气泡不超过2个；直径在2mm以下的透明疙瘩不超过2个。 7.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色; 个; 40. 广口瓶; 1.250mL，茶色。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.瓶色为茶色（或棕色）。 4.外形尺寸：全高130±5mm，体高105±4mm，瓶身直径70±2mm，瓶口直径34±2mm。壁厚1.3mm，底厚2.0mm，塞高23±2mm。 5.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 6.允许玻璃缺陷：1mm直径一下的砂粒不超过3个；面积在3mm×6mm以下的气泡不超过2个；直径在2mm以下的透明疙瘩不超过2个。 7.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色; 个; 40. 细口瓶; 1.60mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：全高85±5mm，瓶体高60±4mm，瓶身径44±2mm，壁厚1mm，瓶底厚1.5mm，瓶口直径18±1mm，瓶塞高24±2mm。 4.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个 ，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 1200. 细口瓶; 1.125mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：瓶身高60±4mm，瓶肩高18±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径54±2mm，瓶颈径20±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 4.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.无严重玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个 ，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 600. 细口瓶; 1.白、250mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：瓶身高77±6mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 4.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.无严重玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个 ，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 120. 细口瓶; 1.500mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：瓶身高100±6mm，瓶肩高30±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 4.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.无严重玻璃缺陷。砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个 ，最大允许面积3mm×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm; 个; 56. 细口瓶; 1.白、1000mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.全高200±8mm，瓶体高162±6mm，瓶身径106±3mm，壁厚1.7mm，瓶底厚2.5mm，瓶口直径29±1mm，瓶塞高32±2mm。 4.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.玻璃缺陷：砂粒不超过5个；最大允许直径1.5mm，气泡不超过2个；最大允许面积6mm×10mm，透明疙瘩不超过4个；最大允许直径5mm; 个; 28. 细口瓶; 1.3000mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：全高280±10mm，瓶体高230±8mm，瓶身经156±5mm，壁厚2.1mm，瓶底厚3.2mm，瓶口直径38±2mm，瓶塞高40±3mm。 4.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3mm×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm; 个; 4. 细口瓶; 1.60mL，茶色。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：全高85±5mm，瓶体高60±4mm，瓶身经44±2mm，壁厚1mm，瓶底厚1.5mm，瓶口直径18±1mm，瓶塞高24±2mm。 4.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3mm×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm; 个; 400. 细口瓶; 1.茶色、125mL。 2.瓶色为茶色（或棕色）。 3.外形尺寸要求：瓶身高60±4mm，瓶肩高18±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径54±4mm，瓶颈径20±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 4.瓶口圆正，刻度清晰，造型规整，无毛刺、无歪斜。磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.无严重玻璃缺陷; 个; 200. 细口瓶; 1.茶色、250mL。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：瓶身高77±6mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 4.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5. 无严重玻璃缺陷; 个; 56. 细口瓶; 1.茶色、500mL。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.外形尺寸要求：瓶身高100±6mm，瓶肩高30±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 4.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5. 无严重玻璃缺陷; 个; 10. 细口瓶; 1.茶色、1000mL。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 3.全高200±8mm，瓶体高162±6mm，瓶身经106±3mm，壁厚1.7mm，瓶底厚2.5mm，瓶口直径29±1mm，瓶塞高32±2mm。 4.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 5.玻璃缺陷：砂粒不超过5个；最大允许直径1.5mm，气泡不超过2个；最大允许面积6mm×10mm，透明疙瘩不超过4个；最大允许直径5mm; 个; 4. 细口瓶; 2500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃; 个; 4. 下口瓶; 高硼硅玻璃制作，标称容量5000mL，上口配磨砂玻璃盖，下口配带玻璃导管橡胶塞、橡胶塞各1个; 个; 4. 滴瓶; 1.白色、30mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 3.为无色滴瓶。与滴管配合使用。 4.外形尺寸要求：瓶身高51±5mm，瓶身外径38±2mm，瓶身厚1.5mm，瓶口高14±2mm，瓶口外径14±1mm，滴管全长80±5mm，滴管厚1mm。 5.瓶口上口与橡皮头配合良好。 6.无严重玻璃缺陷; 个; 400. 滴瓶; 1.白色、60mL。 2.透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 3.为无色滴瓶。与滴管配合使用。 4.外形尺寸要求：瓶身高63±5mm，瓶口高15±1.5mm，瓶身外径44±2mm，瓶口外径18±2mm，瓶身厚1mm，滴管全长90±5mm，滴管厚1mm。 5.瓶口上口与橡皮头配合良好。 6.无严重玻璃缺陷; 个; 1000. 滴瓶; 1.茶色、30mL。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 3.为茶色（或棕色），与滴管配合使用。 4.外形尺寸要求：瓶身高51±5mm，瓶口高14±2mm，瓶身外径38±2mm，瓶口外径14±2mm，瓶身厚1.5mm，滴管全长80±5mm，滴管厚1mm。 5.瓶口上口与橡皮头配合良好。 6.无严重玻璃缺陷; 个; 200. 滴瓶; 1.茶色、60mL。 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 3.为无色滴瓶。与滴管配合使用。 4.外形尺寸要求：瓶身高63±5mm，瓶口高15±1.5mm，瓶身外径44±2mm，瓶口外径18±2mm，瓶身厚1mm，滴管全长90±5mm，滴管壁厚1mm。 5.瓶口上口与橡皮头配合良好。 6.无严重玻璃缺陷; 个; 200. 称量瓶; Φ25mm×40mm; 个; 10. 坩埚; 瓷，30mL; 个; 56. 坩埚钳; 200mm; 个; 56. 烧杯夹; 钢制或不锈钢制，夹持部位有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触; 个; 8. 镊子; 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状; 个; 56. 试管夹; 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm; 个; 120. 水止皮管夹; 水止皮管夹用钢丝拧制而成，表面作镀铬处理; 个; 56. 螺旋皮管夹; 1.螺旋皮管夹用于调整夹持强的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度。 2.成型规整，表面无锈蚀; 个; 10. 陶土网; 金属网尺寸≥125mm×125mm,耐火材料为陶土，功能等同于石棉网; 个; 120. 隔热网; 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉; 个; 120. 二连球; 可将空气鼓入的装置， 用于需要氧气或排出空气的实验; 个; 10. 燃烧匙; 1.由半圆面和金属丝结合制成。 2.半圆面为铜材制造，直径为25mm左右; 个; 56. 药匙; 药匙采用硬质塑料制成; 个; 180. 玻璃管; 1.Φ5mm～6mm 2.玻璃管直径5mm～6mm，壁厚≥1mm。 3.玻璃缺陷要求：气线宽小于0.5mm，节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 4.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色; 千克; 8. 玻璃管; 1.Φ7mm～8mm 2.玻璃管直径Φ7mm～8mm，壁厚≥1mm。 3.玻璃缺陷要求：气线宽小于0.5mm，节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 4.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色; 千克; 8. 玻璃棒; 1.Φ3mm～Φ4mm，长度300±30mm。 2.玻璃质细长棒状简易搅拌器，粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑。 3.玻璃缺陷要求：节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 4.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色; 千克; 8. 玻璃棒; 1.Φ5mm～6mm，长度300±30mm。 2.玻璃质细长棒状简易搅拌器，粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑。 3.玻璃缺陷要求：节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 4.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色; 千克; 8. 软胶塞; 0号～12号; 千克; 20. 橡胶管; 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性; 千克; 8. 乳胶管; 外径6mm，内径4mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%; 米; 120. 洗耳球; 60mL，橡胶材质; 个; 56. 试管刷; 手持部分顶端应为带环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露; 个; 120. 烧瓶刷; 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露; 个; 56. 滴定管刷; 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露; 个; 56. 结晶皿; 1.Φ80㎜。 2.由高硼硅玻璃制造。 3.器口直径80±3㎜，皿高45±3㎜，皿厚1mm～1.5㎜。 4.皿壁厚薄均匀，造形规整。 5.无严重玻璃缺陷。其中气泡不超过3个，最大允许直径2.0㎜，透明疙瘩不超过3个，其中最大允许直径1.0㎜，砂粒不超过1个，最大允许直径1.0㎜。 6.应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 8. 表面皿; 1.60㎜。 2.外形尺寸：皿口直径60±3㎜， 3.由钠钙玻璃制造。 4.皿口平光、无缺口，皿面圆度正确，无凹凸不平现象。 5.玻璃缺陷：其中气泡不超过3个，最大允许直径1.5㎜，透明疙瘩不超过2个，其中最大允许直径1.0㎜，砂粒不超过1个，最大允许直径0.5㎜。 6.应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 56. 表面皿; 1.100㎜。 2.外形尺寸：皿口直径100±3㎜。 3.由钠钙玻璃制造。 4.皿口平光、无缺口，皿面圆度正确，无凹凸不平现象。 5.玻璃缺陷：其中气泡不超过3个，最大允许直径2.0㎜，透明疙瘩不超过3个，其中最大允许直径1.0㎜，砂粒不超过1个，最大允许直径1.0㎜。 6.应力：在偏光仪下呈紫红色; 个; 8. 培养皿; 120mm; 个; 56. 研钵; 1.钠钙玻璃，60㎜。 2.外形尺寸：口内径60±5㎜，全高35±5㎜。壁厚8±2㎜，研锤杆直径10±5㎜，长100±15㎜，研球直径15±5㎜。 3.仪器为钠钙玻璃制造。 4.造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。 5.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色; 个; 56. 研钵; 瓷或玻璃制，90mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑; 个; 8. 蒸发皿; 1.瓷，61㎜。 2.外形尺寸：口径61±5㎜。 3.产品为白色瓷质材料制作。 4.皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象; 个; 56. 蒸发皿; 1.瓷，124㎜。 2.外形尺寸：口径124±5㎜。 3.产品为白色瓷质材料制作。 4.皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象; 个; 8. 反应板; 1.至少6穴。 2.产品为白色瓷质材料制成，表面涂釉; 个; 56. 井穴板; 1.9穴。 2.产品由透明的聚苯乙烯注塑而成。 3.板上九穴排列协调，大小均匀。每穴容量0.7mL。 4.井穴板底部应平整，放置稳定; 个; 56. 井穴板; 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞; 个; 56. 塑料多用滴管; 1.4mL 2.为直形滴管。由一个有弹性的圆筒吸泡和一根细长的径管连接而成。 3.外形尺寸：用无毒塑料制成，圆筒吸泡容积4mL。全长120mm，细管直径 1mm。耐无机酸、碱、盐的腐蚀; 支; 1000. 白金丝; Φ0.5mm×50mm；具金属柄；可拆卸; 支; 8. 高中化学实验材料; 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等; 份; 56. 电极材料; 石墨、铜、锌、镁、铁、锡、氧化银等电极; 份; 56. 一字螺丝刀; 1头部尺寸：#2；工作长度：≥150 mm。 2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号; 把; 2. 十字螺丝刀; 1.规格≥1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm；工作长度：150 mm。 2.旋杆采用45#钢，工作部位硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3.旋杆应经镀鉻防锈处理。 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号; 把; 2. 尖嘴钳; 150mm; 把; 2. 手锤; ≥0.25 kg，羊角锤，锰钢，实木柄; 把; 2. 三角锉刀; 250mm 带柄; 个; 2. 剪刀; 3 号，≥150 mm，A 型; 把; 2. 玻璃瓶盖开启器; 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞; 套; 2. 玻璃管切割器; 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长≥160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制; 个; 2. 工作服; 防酸碱; 件; 8. 护目镜; 1.护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、眩光、紫外线、激光射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡。耐腐蚀实验：在20%盐酸，20%硫酸、40%氢氟酸，20%-100%甲酸下均不发生任何的腐蚀和形变。具有阻燃、自熄功能。耐冲击、不易碎，具有防爆功能，抗拉性强；视场大，低折射率。低色散。 2.镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 3.镜架具有一定的强度，且佩戴舒适，镜架可调。 4.其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定。 5.配眼镜专用盒，并附擦镜布一块; 个; 56. 防护面罩; 1.由透明有机玻璃和帽架组成。 2.由主体、滤毒盒、滤毒材料、呼气阀和系带组成。 3.口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 4.系带可调节松紧。 5.防毒时间≥1小时。 6.有关口罩的数据： 口罩重量：<250克；呼气阻力：<49帕；吸气阻力：<78帕；漏气系数：<5%；有害空间：<170平方厘米；下方视野：>35º。 7.口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作; 个; 2. 防毒口罩; 1.直接式防毒口罩。 2.由主体、滤毒盒、滤毒材料、呼气阀和系带组成。 3.口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 4．系带可调节松紧。 5．防毒时间≥1小时。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：<250克；呼气阻力：<49帕；吸气阻力：<78帕；漏气系数：<5%；有害空间：<170平方厘米；下方视野：>35º。 7．口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作; 个; 2. 手套; 耐酸; 双; 5. 手套; 一次性乳胶手套; 双; 56. 洗眼器; 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁 定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min; 套; 4. 简易急救箱; 急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50mL；红药水50mL；碘酒50mL；3％双氧水100mL；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。甘油1瓶，紫药水1瓶，醋酸（1%）1瓶，碳酸钠（10%）1瓶，饱和碳酸钠1瓶，碳酸钠粉末1瓶，碳酸氢钠（2%）1瓶，高锰酸钾（10%）1瓶，高锰酸钾（1：2000-1：5000）1瓶，消炎粉1瓶，薄荷粉1瓶，滑石粉1瓶，纱布1卷; 件; 1. 实验防护屏; 1.三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2.外形尺寸≥650mm×360mm，厚度≥5mm。 3.防护屏支撑牢靠，底座平稳。 4.板面不得有划痕、裂纹等缺陷。 5.合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落; 件; 4. 易燃品储存柜; 尺寸≥1800㎜×750㎜×500㎜。柜体由厚度为1.0mm以上的优质冷轧钢板制成；柜壁为双层结构，层间有38mm厚度的空气隔绝层；柜体内部配有5层以上托盘式活动隔板；柜体底层配有防溢槽；柜体两侧设计两个上下结构的避火通气口；柜体底部配有防静电接地传导端口，具有防静电功能。柜门配有两把锁，两把锁同时打开，柜门方能开启。柜体内外静电喷涂不含铅的环氧树脂漆两遍，涂层厚度不低于0.25㎜起到防腐蚀作用; 个; 2. 毒害品储存柜; 尺寸≥1800㎜×750㎜×500㎜。柜体由厚度为1.0mm以上的优质冷轧钢板制成；柜壁为双层结构，层间有38mm厚度的空气隔绝层；柜体内部配有5层以上托盘式活动隔板；柜体底层配有防溢槽；柜体两侧设计两个上下结构的避火通气口；柜体底部配有防静电接地传导端口，具有防静电功能。柜门配有两把锁，两把锁同时打开，柜门方能开启。柜体内外静电喷涂不含铅的环氧树脂漆两遍，涂层厚度不低于0.25㎜起到防腐蚀作用; 个; 2. 教师端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 1. 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。显示：≥1.7寸，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或导出实验数据的功能，可充锂电池供电; 只; 2. 传感器转接模块; 用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接; 只; 2. 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号。 4. 除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5. 支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 ▲8.应用平台：支持Windows系统，国产操作系统; 套; 1. 温度传感器; ▲测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 1. 高温传感器; 测量范围：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 多量程电流传感器; 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ～+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 电导率传感器; 测量范围：低量程 0 μS/cm～200 μS/cm，分度：0.1 μS/cm。中间量程 0 μS/cm～2000 μS/cm，分度：中间量程 1 μS/cm。高量程，0 μS/cm～20000 μS/cm，分度：高量程10 μS/cm。误差：小于±8%; 只; 1. 二氧化硫传感器; 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 二氧化碳传感器; ▲测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 只; 1. 多用途生化传感器支架; 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能; 只; 1. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 只; 1. 磁力固定座A; 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材; 只; 1. 滴定实验装置; ▲由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。滴定计数器内置pH、温度传感器，插上探头即可用，无需连接其他传感器，滴定计数器通过USB数据线直接连接计算机，无需再外接任何采集器，器材搭建简洁，简化操作; 只; 1. 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min～350r/min. 适合溶液多种参数测量实验; 套; 1. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 1. 学生端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 14. 温度传感器; ▲测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 14. 高温传感器; 测量范围：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮; 只; 14. 滴定实验装置; ▲由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。滴定计数器内置pH、温度传感器，插上探头即可用，无需连接其他传感器，滴定计数器通过USB数据线直接连接计算机，无需再外接任何采集器，器材搭建简洁，简化操作; 只; 14. 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min～350r/min. 适合溶液多种参数测量实验; 套; 14. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 只; 14. 计算机（台式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核 3.★CPU线程数：≥12线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示器：所投台式机同品牌显示器，尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：千兆有线网卡，数量≥1； 11.键盘鼠标：1套； 12.操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 13.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 套; 15. 铝合金箱（配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。; 套; 14. 整套高中生物实验室配置清单. 器材名称; 性能要求; 单位; 数量. 视频展示台; 1.采用≥800万像素摄像头;箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板可承重≥3kg，支持壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果; 台; 1. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 台; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 打孔器; 齿口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8.0mm、9.5mm，并配一支带柄金属通钎; 套; 10. 仪器车; 1.手推式； 2.有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手； 3.全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理； 4.仪器车尺寸为≥830mm×680mm×460mm； 5.上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm； 6.托盘折边高度为≥30mm； 7.车架由直径≥19mm国标304，1.2mm厚不锈钢制造，托盘支架由直径≥13mm不锈钢制造； 8.万向轮为塑料等耐磨材质，直径≥50mm，厚≥20mm； 9.仪器车最大载重≥60Kg; 辆; 2. 生物显微镜; 1.机架采用金属结构，无突出螺钉； 2.放大倍率：40×-1000×; 3.目镜：PL10×/18㎜； 4.物镜：平场消色差物镜4×,10×,40×,100×;4×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜；10×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜；40×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜；100×物镜成像清晰圆直径不小于18㎜； 5.转换器：大于等于四孔物镜转换器；转换器稳定性≤0.003㎜； 6.载物台：双层机械移动载物台不小于140×130mm，采用双切片夹结构，支持同时承载两块标准实验切片； 7.聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25； 8.调焦机构：同轴粗动和微动手轮粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm； 9.光源：LED光源照明; 台; 28. 数码显微镜; 1.放大倍数：40X～1000X； 2.光学系统：无限远色差校正光学系统； 3.目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节； 4.观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度； 5.物镜转换器：大于等于四孔物镜转换器； 6.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口； 7.载物台：双层机械移动平台，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mm×170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察； 8.调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um； 9.物镜：无限远平场消色差物镜:4X、10X、20X、40X、100X；4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5㎜、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、40X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜； 10.照明系统：LED光源照明，带液晶显示窗口；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患； 11.机身带搬运手柄，方便便于搬运； 12.数码成像系统：≥830万像素。传感器尺寸：≥1/1.8英寸。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出；移动观察; 台; 1. 双目立体显微镜; 1.放大倍数：7X～45X连续变倍； 2.物镜：变倍范围0.7X～4.5X； 3.工作距离：物方有效距离100mm； 4．目镜：高眼点大视野广角目镜WF10X/20mm； 5.观察头：三目观察筒，45°倾斜，可360°旋转，瞳距调节范围54mm～76mm，两目镜筒均可调节，视度调节±5屈光度； 6.底座组:立柱式透射底座；调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程50mm，松紧可调；透射光源，采用上下高亮度LED光源，亮度可调，照明方向可任意调节; 台; 2. 放大镜; 手持式，有效通光孔径≥30mm，5X; 个; 28. 电动离心机; 1.转速可调范围：0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 2.最大相对离心力：2100xg； 3.定时范围：0～99min； 4.标配转子：8×10mL； 5.离心转速和定时数字显示； 6.离心腔：304不锈钢，内置三层阻尼减震 7.四脚减震垫，高度可调； 8.可显示转速、时间、离心力。; 台; 1. 电动离心机; 1.转速可调范围:3000r/min～16000r/min，不小于1.5mL×12+0.5mL×12，无刷电机，带电锁； 2.采用全钢结构，不锈钢离心腔； 3.10档加减速控制，变频电机，更快的加减速； 4.多彩液晶显示，可显示转速、时间、离心力； 5.微机控制，触摸面板，可编程操作，运行中可随时更改时间、转速，无需停机； 6.自动计算并同步显示离心力RCF值； 7.整机噪声：≤65dB（A）； 8.最大相对离心力：18757xg； 9.离心腔直径：Φ200mm； 10.最大容量：12×5mL，标配角转子：14×1.5mL（转速16800rpm）； 11.定时范围：0～99h59min； 12.转速精度：±10r/min; 台; 1. 磁力加热搅拌器; 1.容量：20mL～3000mL，转速：0r/min～1200r/min，无级调速； 2.控温范围：加热盘温度：0-300℃可调； 3.配1粒搅拌籽； 4.不锈钢加热盘，温度和转速数字显示，转速可调; 台; 1. 高压灭菌锅; 1.工作环境：温度5℃～40℃ 湿度≤90%RH 2.电源:AC220V/50Hz 3.容量:≥30L 4.功率：≥2000W 5.配有压力表 6.消毒内筒、外筒、外壳全部采用SUS304材质 7.超压自泄，最高工作压力：0.165MPa，工作压力0.14～0.165Mpa 8.最高工作温度129℃ 9.工作温度126℃～129℃ 10.断水保护控制 11.指示灯提示工作状态 12.硅橡胶密封 13.双刻度二类读数压力表 14.温度设定范围(115℃～129℃) 15.时间设定范围(0～80min) 16.具有特种设备(压力容器)制造许可证资质; 台; 1. 恒温水浴锅; 1.水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示； 2.一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）； 3.功率：≥600W； 4.数显； 5.外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型； 6.控温系统：微机PID智能控制; 台; 8. 烘干箱; 1.电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃,温度波动性为1.5℃),烘干温度≥250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350 mm； 2.外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术。箱门设有观察窗，内胆采用不锈钢材质； 3.≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度 4.具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 5.实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热； 6.具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； ▲7.三档加热（慢、中、快)，风速8档可调； 8.温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示； 9.参数记忆≥20组，定时0～9999分钟; 台; 1. 电冰箱; ≥180L，一级能效; 台; 1. 恒温培养箱; 1.室温＋5℃～60℃，温度波动度：±1℃,≥80L； 2.箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成； 3.≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 4.工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量； 5.箱门具有大视角玻璃观察窗。高精度铂电阻传感器的温度控制系统； 6.具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能； 7.具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌; 台; 1. 光照培养箱; 1.箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀； 2.箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用； 3.箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求； 4.彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示； 5.培养箱自带照明开关，方便黑暗条件下观察培养； 6.控制器安全管理含多级密码保护，分别为管理员、厂商技术人员； 7.照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(Lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999； 8.培养箱制冷采用知名品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作； 9.培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器； 10.箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀； 11.培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全； 12.容积:≥280L； 13.光照度(Lux):0～13000Lux(无极调光）； 14.控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃； 15.控温精度:±0.1℃； 16.控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH); 台; 1. 超净工作台; 1.主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2.工作台面选用优质304不锈钢材质、易清理、耐腐蚀； 3.液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能； 4.可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 5.过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便； 6.洁净等级：100级，0.5μm； 7.菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿); 台; 2. 注射器; 5mL，塑料; 支; 28. 注射器; 100mL，塑料; 支; 28. 整理箱; 矮型，储存及分发药品; 个; 5. 塑料洗瓶; 250mL或500mL; 个; 5. 方座支架; 1.由底座、立杆及附件组成； 2.方座支架的底座钢板制成； 3.立杆直径≥Φ9.5mm； 4.立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5.附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成； 6.大铁圈内径≥90mm，柄长≥105mm，小铁圈内径≥50mm，柄长≥125mm； 7.底板重量≥1.5kg； 8.规格：底座≥240mm×150mm×22mm；立杆：Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层； 9.组成：由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成； 10.材质：底座材质：ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢; 套; 28. 三脚架; 1.由铁环和3只脚组成； 2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动； 3.圆环、支撑脚用料为冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理； 4.支撑圆环直径外径≥Φ130mm，Φ内径≥Φ90mm； 5.规格：环内径75mm，高150mm； 6.材质：304不锈钢; 个; 28. 试管架; 1.12孔，12柱，与Φ15mm×150mm试管匹配； 2.规格：≥250mm×110mm×70mm，6孔×31mm+8孔×21mm+7柱； 3.材质：PVC塑料制; 个; 28. 试管架; 32孔,铝合金，与Φ15mm×150mm试管匹配; 2. 托盘天平; 200g，0.2g; 台; 16. 电子天平; 200g，0.01g; 台; 1. 分析天平; 200g，0.0001g; 台; 1. 温度计; 红液，0℃～100℃; 支; 28. 温度计; 1.数字型； 2.量程-30℃～200℃,分辨力0.1℃,基本误差±0.5℃,+1字，响应时间＜6s; 支; 5. 酸度计(pH计); 1.测量范围：0～14，分辨率：0.1； 2.ABS工程塑料外壳； 3.数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 4.仪器级别：0.01级； 5.mV：-1880～1880；自动±极性显示，分辨率为pH：0.01，mV：1； 6.测量精度：mV为±2，pH为±0.01; 台; 5. 血球计数板; H型凹槽，两个计数池，计数池深度0.1mm，配套盖玻片; 片; 28. 计数器; 手持式; 个; 28. 接种环; 1.金属手柄，合金金属丝； 2.长度250mm； 3.由接种环、接种棒组成； 4.接种棒：铜镀镍，D=5mm,L=200mm；接种环：镍铬合金，L=50mm,丝D=0.3mm，环D=4mm; 支; 28. 研磨过滤器; 容量20mL; 个; 28. 光照培养架; 1.4层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000Lux～5000Lux～7000Lux三档可调； 2.培养架尺寸（长×宽×高）:≥1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）； 3.每层配三组高效自然光灯组； 4.独立开关，拆卸方便； 5.培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 6.带有独立控时装置，独立编程控时，使用温度：-20℃～55℃，计时误差±1s/24h; 台; 1. 普通手术剪; 直尖头，140mm; 把; 28. 眼用手术剪; 直尖头，100mm; 把; 2. 手术刀柄; 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松。; 把; 4. 手术刀片; 刀片应平整，刃口应锋利。; 包; 4. 解剖镊; 尖头，125mm; 把; 28. 解剖镊; 阔头，125mm; 把; 28. 眼用镊; 直唇头齿，100mm; 把; 2. 电泳仪; 1.四组输出,输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能； 2.采用≥3.2寸彩色液晶触摸屏显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态等功能； 3.具有预约时间设定功能，可按实验时间进行提前设定，到点自动运行，节约实验时间； 4.具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用； 5.既可工作于恒定电压状态，也可工作于恒定电流、恒定功率状态； 6.具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用； 7.自动生成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动生成； 8.安全性能：短路检测；断电自动恢复，暂停/恢复功能； 9.历史数据存储≥30条，功率：1～80w； 10.分辨率：电压1V、电流1mA、功率1w； 11.定时范围：1s～99h59min59s； 12.仪器侧面外壳透明，一览内部结构，方便维护; 台; 2. 恒温震荡器; 1.室温5℃～60℃（误差±1℃）;100mL锥形瓶25个或以上； 2.显示方式：采用LED数字显示液晶屏； 3.控温具有PID温度补偿功能； 4.驱动电机采用特种的交流感应无刷电机； 5.设有定时功能，0～9999分范围内可任意设定培养时间； 6.振荡频率：40～300rpm； 7.振幅：26mm。; 台; 1. 水平电泳槽; 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm水平电泳槽由电泳槽主体、电泳仪上盖、1.5mm6齿/8齿试样格、1.0mm/1.5mm11齿试样格、制胶器、凝胶托盘、电泳导线等组成。由聚碳酸脂注塑成型槽体，全透明，外形尺寸为200mm×100mm×60mm; 个; 4. 垂直电泳槽; 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳; 个; 4. 凝胶色谱柱; 16mm×500mm; 个; 15. 微量移液器; 1.1µL～10µL； 2.轻松地旋转活塞按钮选择分液量； 3.可拆卸式管嘴连件，具有化学防腐性，且可以高温高压消毒； 4.连续可调; 支; 9. 微量移液器; 1.20µL～200µL； 2.轻松地旋转活塞按钮选择分液量； 3.可拆卸式管嘴连件，具有化学防腐性，且可以高温高压消毒； 4.连续可调; 支; 9. 微量移液器; 1.100µL～1000µL； 2.轻松地旋转活塞按钮选择分液量； 3.可拆卸式管嘴连件，具有化学防腐性，且可以高温高压消毒； 4.连续可调; 支; 9. 微量移液器; 1.500µL～5000µL； 2.轻松地旋转活塞按钮选择分液量； 3.可拆卸式管嘴连件，具有化学防腐性，且可以高温高压消毒； 4.连续可调; 支; 9. 移液器架; 塑料或亚克力材质，可放置至少5支移液器; 个; 15. DNA电泳图谱观察仪; 1.非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm； 2.高亮LED灯珠； 3.耐刮防水石英玻璃板； 4.光学级短波截止滤光版精准截止蓝紫光； 5.光源波长470nm； 6.内置蓝光LED模块LED寿命（小时）：>30000; 台; 1. 精油提取器; 1.功率1000W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L； 2.主机材质：304不锈钢静电喷塑； 3.渐进式升温加热方式； 4.采用≥4寸彩色触摸面板，总电源开关，可显示实时温度、提取率显示、具有0～9999定时加热功能； 5.开放式重油可视冷凝系统，高硬度高硼硅材质，水汽冷凝现象直观； 6.拉扣式四定位微压密封盖，304不锈钢包边钢化玻璃盖； 7.加热功率：≥3000W，提取速度6档级可调； 8.具有泄压阀门和安全泄压口， 9.可进行提取程序设定存储； 10.输入电源电压：交流220V/50Hz; 台; 2. PCR仪; 1.彩色触摸屏，外观新颖，操作简单清晰。仪器采用前进后出的风道设计，有更高的仪器整体散热性能； 2.仪器外壳采用金属外壳机身，辅助散热的同时，提高机身的强度； 3.内置多个标准模版程序，实验程序建立更加高效。同时设有经典程序调取文件包，便于程序调用； 4.具备断电保护功能和自动低温保存功能，更好的服务于实验需求； 5.耗材：0.2mL单管、0.2mLux8联管、0.2mL96孔板(全裙边除外)； 6.反应体系：5～100μl； 7.最大升温速率：5°℃/s； 8.最大降温速率：4°℃/s； 9.变温速率设置：0.1～5°C/s； 10.控温精度：±0.1°℃； 11.温度均匀性：±0.2°℃； 12.温度准确性：±0.1°℃； 13.模块控温：0°℃～100°℃； 14.热盖控温范围：30°C～115℃； 15.梯度温度范围：30°C～100°℃； 16.梯度范围：1°℃～30°℃； 17.温度递增/递减：0.1°℃～10°℃。; 台; 1. DNA快速杂交仪; 1.电源电压:AC220V±10%，50Hz，350W，使用环境:0℃～+40℃，相对湿度:≤90%RH； 2.杂交过程在连续旋转的杂交瓶内进行,膜与探针完全混合； ▲3.该仪器工作室具有防辐射功能.一次可放杂交管数量最大能达8只，单只杂交管规格可达到Φ35mm×300mm； 4.采用≥4.0寸彩色液晶屏控制，界面显示当前温度，设定温度，保温时间，风机，加热、震动、旋转等工作状态； 5.系统配备定时预约功能； 6.界面配备温度记录模块； 7.系统支持上限报警值设定； 8.系统支持断电恢复功能； 9.系统支持联动功能选项； 10.采用横流静音风机，功率10W； 11.基座震动采用微型低压高频直流震动电机，震动档位≥15档可调； 12.摇匀功能采用微型低压低速直流减速电机，旋转档位≥15档可调； 13.温度范围：室温+5℃～100℃； 14.控温精度：±0.5℃； 15.温度均匀性误差：±0.03℃； 16.温度显示分辨率：0.1℃； 17.温度平衡时间：20min； 18.连续工作时间：24H; 台; 1. 果酒果醋发酵装置; 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数; 个; 15. 纯水机; 1.完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； 2.进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、城市自来水、温度5～40℃、压力0～0.6Mpa； 3.制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 4.出水口2个；RO纯水，UP超纯水； 5.RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%； 6.具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗; 台; 1. 玻璃三角刮片（涂布器）; 玻璃; 个; 15. 始祖鸟化石及复原模型; 1.由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作； 2.始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝； 3.骨化石与石块的颜色应有区别; 1. 细胞亚显微结构模型; 1.为高等真核细胞立体亚显微结构模型，细胞直径约放大两万倍，环保塑料制品，固定内部元件的衬板，在剖面与外壳之间，应无色透明； 2.元件的组装应牢固可靠，调换的元件应拆装方便，不得自由松动和脱落; 1. 细胞膜结构模型; 1.放大约一千倍的细胞膜结构局部纵切模型。应采用硬塑料或复合材料等环保材料； 2.应能适应气温-25℃和40℃的环境条件下运输和贮存；应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形; 1. 细胞膜流动镶嵌模型组件; 1.环保塑料制品，每个细胞约为25mm； 2.蛋白质分子，磷脂分子，多糖; 16. 减数分裂中染色体变化模型组件; 由底板、磁贴板、染色体组成。磁贴板固定在塑料底板上塑料底板尺寸≥275×175mm; 16. DNA结构模型; 1.ABS塑料材质，元件之间要能拆开重新组合，各个碱基对的排列位置应能互换； 2.元件的组装应松紧适度，不应自由松脱或滑出; 1. DNA双螺旋结构模型组件; 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离; 16. 验证基因的分离规律玉米标本; 1.标本由显示基因分离规律的玉米穗组成。玉米穗色泽自然，无泛白现象； 2.尺寸≥164mm×78mm×20mm; 套; 16. 验证基因的自由组合规律玉米标本; 1.标本由显示基因自由组合规律的玉米穗组成。玉米穗色泽自然，无泛白现象； 2.尺寸≥164mm×78mm×20mm; 套; 16. 蚕豆叶下表皮装片; 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体; 片; 28. 植物细胞有丝分裂; 洋葱根尖纵切; 片; 28. 胞间连丝切片; 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起; 片; 28. 黑藻叶装片; 显示细胞核及叶绿体; 片; 28. 酵母菌装片; 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体; 片; 28. 水绵装片; 结构应清晰且典型; 片; 28. 大肠杆菌涂片; 优质涂片，倒角处理; 片; 28. 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片); 标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；切片厚度为6～8μm; 片; 28. 草履虫分裂生殖装片; 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象; 片; 28. 蝗虫精巢减数分裂切片; 1.标本在100X和400X生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2.能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3.材料应取自蝗虫精巢； 4.切片厚度应为6～8μm; 片; 28. 蛙血涂片; 1.标本在100X和400X生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2.能看清有核的红细胞； 3.标本取材于蛙的新鲜血液； 4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5.用苏木精、曙红双重染色；染色要均匀血浆不着色; 片; 28. 表皮细胞装片; 蛙或蝾螈; 片; 28. 骨骼肌纵横切; 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3.在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4.标本取材于哺乳动物的隔肌； 5.纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6.明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7.纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙;横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶; 片; 28. 平滑肌分离装片; 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2.能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3.标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理； 4.细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物; 片; 28. 心肌切片; 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察心肌的结构； 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3.在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4.在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5.在400X镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6.标本取材于哺乳动物的心脏； 7.切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4mm×4mm； 8.用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9.呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10.应保持细胞结构正常; 片; 28. 运动神经元装片; 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2.能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3.不要求显示尼氏体； 4.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5.用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6.神经原应分布均轧形态正执无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原; 片; 28. 胰腺切片(示胰岛); 优质切片，倒角处理; 片; 28. 正常人染色体装片; 1.标本在1000X生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男、女性各一片； 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体； 4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色; 片; 28. DNA和RAN在细胞中的分布; 优质材质，倒角处理; 片; 28. 线粒体切片; 优质切片，倒角处理; 片; 28. 量筒; 10mL; 个; 28. 量筒; 25mL; 个; 28. 量筒; 50mL; 个; 28. 量筒; 100mL; 个; 28. 量筒; 500mL; 个; 5. 量筒; 1000mL; 个; 5. 容量瓶; 25mL; 个; 28. 容量瓶; 100mL; 个; 5. 容量瓶; 250mL; 个; 5. 容量瓶; 500mL; 个; 5. 容量瓶; 1000mL; 个; 5. 移液管; 1mL; 支; 28. 移液管; 2mL; 支; 28. 移液管; 5mL; 支; 28. 移液管; 10mL; 支; 28. 试管; Φ15mm×150mm; 支; 300. 烧杯; 50mL; 个; 300. 烧杯; 100mL; 个; 150. 烧杯; 250mL; 个; 56. 烧杯; 500mL; 个; 28. 烧杯; 1000mL; 个; 28. 锥形瓶; 50mL; 个; 250. 锥形瓶; 100mL; 个; 250. 锥形瓶; 250mL; 个; 56. 锥形瓶; 500mL; 个; 56. 蒸馏烧瓶; 250mL; 个; 28. 酒精灯; 1.规格：标称容量150mL，全高95±2mm，灯体高62±2mm，灯体直径83±2mm，灯底直径60±2mm，灯口直径15±2mm，灯颈高32±2mm，灯体壁厚≥2mm； 2.透明高硼硅玻璃制，灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm，塑料灯帽高约45mm，壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 3.刻度酒精灯采用高硼硅玻璃材质，灯体厚实均匀，无气泡，耐高温防爆坚固耐用。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，底部防滑安全设计; 个; 28. 干燥器; 160mm; 个; 1. 漏斗; 60mm; 个; 28. 漏斗; 90mm; 个; 28. 滴管; 150 mm; 支; 300. 比色管; 25mL; 支; 150. 广口瓶; 250mL; 个; 100. 细口瓶; 250mL; 个; 5. 细口瓶; 500mL; 个; 10. 细口瓶; 1000mL; 个; 10. 滴瓶; 30mL; 个; 300. 滴瓶; 60mL; 个; 300. 滴瓶; 棕色，30mL; 个; 200. 滴瓶; 棕色，60mL; 个; 200. 试管夹; 1.为木质或竹质材料制成； 2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3.试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4.管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取; 把; 56. 药匙; 药匙采用牛角制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜；制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。; 把; 28. 玻璃棒; Φ5mm～6mm; 千克; 4.5. 洗耳球; 60mL，橡胶材质; 个; 28. 培养皿; Φ60mm; 套; 400. 培养皿; Φ120mm; 套; 28. 研钵; 瓷，Φ60mm; 个; 28. 植物组织培养基试剂盒; MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素; 套; 4. 牛肉膏蛋白胨培养基; 牛肉膏500g,蛋白胨500g; 套; 4. 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基; 1.试剂盒； 2.分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基; 套; 4. PCR扩增实验试剂盒; PCR全套试剂; 套; 4. 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒; 电泳全套试剂; 套; 4. 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒; 大豆或其他植物; 套; 4. 测电笔; 氖泡式; 支; 1. 一字螺丝刀; 长150㎜; 支; 1. 十字螺丝刀; Φ6㎜，长150㎜; 支; 1. 木工锤; 重0.25㎏; 把; 1. 钢手锯; 1.由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。 2.手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材; 把; 1. 剥线钳; 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T2207-2017《剥线钳》标准; 把; 1. 钢丝钳; 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°; 把; 1. 活扳手; 250mm，锰钢; 把; 1. 工作服; 耐酸碱，可分为大中小号; 件; 2. 护目镜; 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗; 个; 56. 乳胶手套; 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱; 付; 5. 洗眼器; 1.玻璃制品； 2.符合卫生器械的规定； 3.方便冲洗眼睛使用; 套; 1. 急救包; 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把; 个; 1. 教师端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 1. 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。显示：不小于1.7英寸，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或导出实验数据的功能，可充锂电池供电; 只; 4. 传感器转接模块; 用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接; 只; 2. 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集； 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔； 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换； 5.支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量； 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内； 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴； 8.应用平台：支持Windows系统，国产操作系统; 套; 1. 温度传感器; 测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67，可完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中，并实时采集数据传输到实验终端，终端能实时显示被测液体的温度; 只; 2. 微电流传感器; 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。; 只; 1. 相对压强传感器; 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 2. 双量程光照度传感器; 测量范围：0Lux～5000Lux～50000Lux，分度：1Lux、10Lux，通过按钮切换量程，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 电导率传感器; 测量范围：低量程0μS/cm～200μS/cm，分度：0.1μS/cm。中间量程0μS/cm～2000μS/cm，分度：中间量程1μS/cm。高量程，0μS/cm～20000μS/cm，分度：高量程10μS/cm。误差：小于±8%; 只; 1. 二氧化硫传感器; 测量范围：0ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 气态酒精传感器; 测量范围：0mg/L～2mg/L；用于测量气态酒精含量，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 氧气传感器B; 测量范围：0～30%；分度：0.01%；适合应用于测量低浓度氧气含量。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 二氧化碳传感器; 测量范围：0ppm～50000ppm，分度10ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 溶解氧传感器; 测量范围：0mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 心电图传感器; 测量范围：-5mV～+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口具有方向性和自锁功能; 只; 1. 色度传感器; 1.硬件包含主机、比色皿、数据线、充电头； 2.主机包含标有序号的不少于4个比色皿卡槽，可同时放入不少于4个比色皿，可通过软件控制自动切换测量样品的吸光数据； 3.可输出不少于8个波段（波长范围405nm～690nm)的测量数据； 4.主机有电源开关按键、充电、通讯、蓝牙通讯指示灯、数据和充电接口； 5.测量透射率范围0～100%，分度0.1%； 6.主机充电中和充满后有指示灯反馈； 7.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起； 8.有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 9.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据； 10.能够通过无线或者有线方式与计算机进行通讯； 11.能够通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯; 只; 1. 多用途生化传感器支架; 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：≥800mm; 套; 1. 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 只; 1. 袖珍生化密封实验器; 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化; 只; 1. 酶的高效性实验器; 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验; 套; 1. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 只; 1. 密封塞套件; 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合; 套; 1. 磁力固定座A; 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材; 只; 1. 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min～350r/min.适合溶液多种参数测量实验; 套; 1. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 套; 1. 学生端：数据采集器; 1.USB通讯协议，不少于四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte； 2.USB接口供电，无需外接电源； 3.所有端口具备防静电保护功能； 4.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 5.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字口； 6.支持不少于四通道无线数据采集; 只; 14. 温度传感器; 测量范围：-50℃～+150℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。防水等级：不得低于IP67; 只; 14. 相对压强传感器; 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 28. pH传感器; 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 二氧化碳传感器; 测量范围：0ppm～50000ppm，分度10ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 电导率传感器; 测量范围：0mS/cm～20mS/cm；分度：0.001mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 14. 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 只; 14. 袖珍生化密封实验器; 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化; 只; 14. 密封塞套件; 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合; 套; 14. 多向转接头; 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台; 只; 14. 酶的高效性实验器; 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验; 套; 14. 计算机（台式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核 3.★CPU线程数：≥12线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示器：所投台式机同品牌显示器，尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：千兆有线网卡，数量≥1； 11.键盘鼠标：1套； 12.操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 13.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 套; 15. 铝合金箱 （配件）; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。; 套; 14. 整套高中地理实验室配置清单. 器材名称; 性能要求; 单位; 数量. 触控一体机; 1.▲采用全金属外壳，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，三拼接平面一体化设计，屏幕采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，屏幕亮度≥350cd/㎡，亮度均匀性≥80%；,色域覆盖率≥72% NTSC，可视角度≥178°，支持≥40点触控； 2.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； 3.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.屏幕采用物理防蓝光技术；支持DC调光，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳；内置高精度环境光感应器，实时感知教室环境光强度，自动调节屏幕亮度至视觉舒适水平； 5.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有:牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节，色温调节； 6.设备内置摄像头，视场角≥135度，可拍摄生成≥1800万像素的照片； 7.整机前置按键≥5个，可实现录屏、音量加减、开关机等功能，按键均支持功能复用； 8.支持智能板擦功能； 9.设备内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； 10.整机USB接口≥5个； 11.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上； 12.在整机全信号源通道下，支持实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 13.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 14.▲电脑配置：CPU主频≥2.3GHz、核心数≥8核心8线程；内存≥16GB DDR4或DDR5；硬盘≥512GB SSD；视频输出接口≥1路HDMI或DP； 15.预装正版操作系统和教学常用软件。; 台; 1. 计算机（便携式）; 1.CPU主频：≥2.1GHz； 2.★CPU物理核心数：≥8核； 3.★CPU线程数：≥8线程； 4.CPU安全可靠测评结果：≥I级； 5.▲内存：≥16G DDR4或DDR5； 6.▲硬盘：≥512GB固态硬盘； 7.显卡：集成显卡或独立显卡，独立显卡显存容量：≥2GB（集成显卡不涉及）； 8.外接显示接口：HDMI或DP或Type-C ≥1个； 9.显示屏：尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080； 10.网卡：标配WIFI6 + BT双频无线网卡； 11.接口数量：USB 3.0≥2； 12.整机厚度：≤17mm； 13.整机重量：≤1.5kg； 14.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 15.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 台; 1. 天文望远镜; 口径80mm～150mm；折射或反射式；带赤道仪、配套三脚架。配太阳滤光膜（巴德膜）；带相机接口; 套; 1. 百叶箱; 木质，箱内宽≥460mm，深≥290mm，高高520mm（误差±10mm）；箱顶盖板尺寸≥720mm×610 mm，附支架，金属制，经防锈处理; 个; 1. 钢卷尺; 量程2000mm，分度值1mm，自卷制动式; 把; 25. 寒暑表; 测量范围-50℃～50℃，分度值1℃，允许误差1℃; 支; 2. 最高温度表; 测量范围-15℃～80℃，分度值0.5℃; 支; 1. 最低温度表; 测量范围-50℃～40℃，分度值0.5℃; 支; 1. 三球仪; 模型示太阳、地球和月球。地轴与黄道面夹角66.5°，白道面与黄道面交角平均5°09'，可适当放大，能演示日食、月食，有季节盘指示；材质选用耐用环保材料，整体尺寸适配教学场景; 件; 1. 板块构造及地表形态模型; 规格：≥605mm×325mm×140mm； 材质：树脂；牢固、不变形，各部分位置排列，表现内容正确，着色鲜明； 1.地表的基本面貌； 2.地球的内部圈层：地核、地幔和地壳； 3.地壳的结构：大洋壳为单层结构较薄（缺失硅铝层）；大陆壳为双层结构较厚； 4.地球的内部热能在软流层（地幔）中造成缓慢的对流热流及热柱； 5.对流热流在软流层中的运移引起它上面的岩石圈板块（包括上地幔和地壳）的运动； 6.对流热流及热柱上升处，形成大陆断裂谷、大洋中脊、转换断层、火山、地震、非洲大裂谷的形成及海洋的发展； 7.对流热流下降处，板块之间相互碰撞、挤压产生火山地震、岩浆活动、褶皱、断裂; 套; 1. 世界立体地形模型; 1.规格：立体模型水平比例尺为≥1：1680万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2.要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3.具有电子点读功能，可实现光学图像识别功能，可识别隐形底码，播放对应语音解说; 件; 1. 中国立体地形模型; 1.规格：立体模型水平比例尺为≥1：300万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2.达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3.具有电子点读功能，可实现光学图像识别功能，可识别隐形底码，播放对应语音解说; 件; 1. 矿物岩石 标本; 26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、萤石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16 种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）；标本轴长≥25 mm，盒内有名称编号对照表; 套; 13. 土壤标本; 要包括自然剖面、耕作剖面；包括黑土、黑钙土、黄土、红壤、砖红壤、盐漠土、紫色土、水稻土等，长宽高规格≥400mm×400mm×400mm; 套; 13. 中国地理教学地图; 全开纸质；覆盖中国疆域、行政区划、地形地貌、河流湖泊、气候分布、人口民族、交通路线、农业工业分布等核心教学内容; 套; 2. 海洋地理教学挂图; 包含海底地形图，世界洋流分布图，世界大洋温度、盐度分布图，中国近海海底地形图，中国领海、毗连区、专属经济区示意图等，全开纸质，标注清晰准确; 套; 1. 自然灾害与防治教学挂图; 世界主要地震带分布图，世界主要自然灾害带分布图，世界台风（飓风）发源地及其路径分布图，中国洪涝、干旱、寒潮、地震、滑坡和泥石流分布图，中国台风源地和路径图等。全开纸质，标注清晰准确; 套; 1. 自然灾害系列遥感影像挂图; 包含某地区地震前后遥感影像图，某地区泥石流灾害前后遥感影像图，某地区滑坡灾害前后遥感影像图，以及旱涝、台风、地震、滑坡、泥石流等常见自然灾害的遥感影像图。全开纸质，标注清晰准确; 套; 5. 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图; 涵盖不同区域地表形态演变、土地利用类型（耕地、林地、草地、建设用地等）动态变化的遥感影像，标注变化时段及关键地理信息。全开纸质，标注清晰准确; 套; 5. 水资源与海洋环境遥感影像挂图; 包含水资源分布、水环境质量、海洋生态、海岸带变化等相关遥感影像，标注核心地理要素及数据。全开纸质，标注清晰准确; 套; 5. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

1、交付时间：自合同签订之日90个日历日内完成所有项目学校供货，并安装调试完毕。 2、样板校：乙方在签订完合同后30天内完成样板校的供货和安装调试。样板校由甲方指定的初中、高中各一所学校。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

设备需送达至采购方指定地址，并卸至指定楼层或安装区域。若涉及多个校区或分批次交货，供应商需按采购方要求分批 送达，并分别签署收货单。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同，在样板学校供货安装调试完毕，经甲方及样板学校共同书面验收确认合格后，乙方出具全额发票 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 其他项目学校到货及甲方检验完毕并出具验收合格证明后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目整体验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1、产品到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收并附完整的验收资料。 2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。 3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。 4、乙方完成工作内容后向甲方和使用人提出验收申请，经使用人验收、甲方审核通过视为验收合格。按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。 5、甲方和使用人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 6、验收合格后，甲乙双方共同填写产品验收单，乙方向甲方提交产品所包含的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 7、验收由甲方负责组织或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。若验收不合格，乙方应在甲方书面通知的期限内无偿整改，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方应赔偿甲方全部损失。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。 备注：设备需采用专用包装箱，内部填充泡沫或气垫膜，确保运输过程中无磕碰、变形。外包装上需标注“向上”“防潮”“易碎”等标识。包装材料需符合可回收或降解标准，避免过度包装。优先选择公路运输，要求车辆具备防雨、防颠功能；若涉及长途运输，需覆盖防水布并固定设备。运输过程中如发生损坏，供应商需在 48 小时内免费补发或更换。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

供应商须提供不少于三年原厂质保、免费上门安装调试及定期维护服务；所有设备须符合国家相关安全标准，通过强制性产品认证（CCC）或具备等效合规证明，并提供完整技术资料与操作培训，确保设备安全、可靠、高效运行。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

具体内容详见合同。本项目其他补充事宜：1.其他补充事宜 1.1、落实政府采购政策： 1.1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 1.1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 1.1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。 1.1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。 1.1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。 1.1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。 1.1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。 若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。 2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除

### 3.5其他要求

3.5.1样板校：中标后经采购人在供应商中标区域内确定初中、高中各一所所样板学校，督促其首先完成供货。装备中心组织专家对样板学校配置货物进行查验，确认质量合格后，供应商方可为本区域内其他项目学校供货。该区域内其他项目学校依据样板校进行货物比照验收。 3.5.2售后服务要求：①质保期：不少于3年质保，在软件生命周期内免费升级。服务内响应时间24小时内达到客户现场、48小时解决故障。 如果要求时间内无法解决故障，应提供替代产品，不得影响正常教学活动。 ②备件供应 明确说明备品备件、工具、易耗品的长期供应方式和条件。 ③提供7×24小时服务。 ④技术培训 明确说明对甲方人员的培训安排、培训目的、培训目标、培训计划。 ⑤售后服务 承诺投标设备的质量保证期，明确说明质保期内和质保期后的正常维护和维修响应时间等售后服务措施。 3.5.3投标总价包括：产品的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。 3.5.4若投标人采用保函形式缴纳投标保证金，请投标人在开标前一天告知代理机构并将保函扫描件发送到代理机构负责人邮箱（525633509@qq.com）。 3.5.5异常低价审查 3.5.5.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； ③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 3.5.5.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 3.5.62.各投标人均可就本项目各合同包参加投标，但最多只允许成交其中一个合同包。评审顺序：合同包1、合同包2、合同包3、合同包4。当供应商在合同包1被推荐为第一中标候选人，可参与后续合同包投标，但在后续合同包中不作为中标候选人进行推荐；当投标人在合同包2被推荐为第一中标候选人，可参与后续合同包投标，但在后续合同包中不作为中标候选人进行推荐；当投标人在合同包3被推荐为第一中标候选人，可参与后续合同包投标，但在后续合同包中不作为中标候选人进行推荐。备注：开评标结束后，中标人须无偿为采购人提供盖章齐全的纸质版投标文件两套：正本1套副本1套纸质版应与电子投标文件保持一致，纸质版投标文件递交地址都市之门C座9层招标二部谭乐斌、薛珊收。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并在资格证明材料中响应同时进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 财务状况报告：提供（1）或提供（2）：（1）提供2024年或2025年任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具（须提供基本开户信息）。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并在资格证明材料中响应同时进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信用查询 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；（以现场查询截图为准） | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 其他 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 非联合体 | 参与投标人为非联合体（提供声明函）。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章。 | 符合评分标准要求的商务文件.docx 业绩一览表.docx 开标一览表 投标保证金支付凭证或担保函.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 投标方案或技术方案.docx 商务应答表 承诺函.docx 投标分项报价表.docx 产品技术参数表 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 节能、环保产品.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 异常低价审查 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； ③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单 |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算和最高限价。 | 投标分项报价表.docx 开标一览表 投标函 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求。 | 投标保证金支付凭证或担保函.docx |
| 5 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形。 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 6 | “★”号参数指标 | “★”号参数指标满足招标文件技术参数要求须提供佐证材料，不限于：生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告或相关承诺函等等。 参数未提供有效证明文件的其参数评审按无效处理。 备注：各供应商在投标文件编制时，将标“★”技术参数请重点标明并编辑具体响应页码，方便评审专家进行审查。 | 产品技术参数表 |
| 7 | 商务要求实质性响应 | 投标文件的交货期、交货地点、质保期、付款方式、合同等商务内容符合招标文件要求。 | 商务应答表 |
| 8 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的。 | 投标函 商务应答表 |
| 9 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 | 符合评分标准要求的商务文件.docx 开标一览表 投标保证金支付凭证或担保函.docx 业绩一览表.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 投标方案或技术方案.docx 商务应答表 承诺函.docx 投标分项报价表.docx 产品技术参数表 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 节能、环保产品.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 10 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。 | 符合评分标准要求的商务文件.docx 开标一览表 投标保证金支付凭证或担保函.docx 业绩一览表.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 投标方案或技术方案.docx 商务应答表 承诺函.docx 投标分项报价表.docx 产品技术参数表 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 节能、环保产品.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 节能、环保 | 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分1分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 | 1.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 节能、环保产品.docx |
|  | 技术参数 | 由评标专家根据投标文件和市场情况对投标人所投产品的品牌形象、技术先进性、可靠性、成熟度、市场认可度等进行综合评审并打分： 1、投标产品技术指标完全满足招标技术要求得30分； 2、▲参数每负偏1项扣0.2分（须提供证明材料），扣完为止； 备注： ①证明材料要求： 须提供佐证材料，不限于：生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告或相关承诺函等等。各证明材料中的响应指标应保持一致，若不一致以最不利于技术参数响应的证明材料进行评审。 ②投标文件技术参数响应情况内容应与证明材料内容一致，不一致时，响应情况为正偏离或无偏离，证明材料为负偏离以证明材料进行评审；响应情况为负偏离，证明材料为正偏离或无偏离以响应情况进行评审。 ③各供应商编制投标文件时，须对标注“▲”技术参数重点标注，并在上表中注明其技术参数证明材料的具体页码，便于评审专家进行评审。 ④未按要求提供证明材料视为负偏离。 3、普通参数以参数偏离表中投标单位响应为准，每负偏一项扣0.1分，扣完为止。 | 30.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 制定实施方案，包括①整体规划②供货安排③项目实施重点和难点分析以及解决措施④安装调试方案⑤项目实施团队人员配置⑥项目进度安排⑦项目验收方案⑧风险管理及应急预案等进行评分：上述每项内容无缺陷得1分，满分为8分。方案内容每存在1处缺陷，扣0.5分，扣完为止。 （评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、脱离实际、可操作性差、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形） | 8.0000 | 主观 | 投标方案或技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案 1.投标人根据项目特点提供详尽的售后服务方案，具体包括以下核心内容：①售后服务内容及流程、响应时间；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置。 上述每项内容无缺陷得1分，满分为2分。方案内容每存在1处缺陷，扣0.5分，扣完为止。 2.投标人承诺在3年质保期要求上增加1年得1分，最多得2分。（提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分）。 3.投标人承诺在质保期内配备充足的备品备件，能保证产品在质保期内的教学正常使用。提供承诺函并加盖投标人公章得1分，否则不得分。 （评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、脱离实际、可操作性差、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形） | 5.0000 | 主观 | 投标方案或技术方案.docx |
|  | 其他 | 由评标专家根据招标文件对投标文件中的①实施保障措施②产品质量保证措施③保修期④培训方案等进行评审打分：上述每项内容无缺陷得2分，满分为8分。方案内容每存在1处缺陷，扣0.5分，扣完为止。 （评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、脱离实际、可操作性差、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形） | 8.0000 | 主观 | 投标方案或技术方案.docx |
|  | 供货渠道 | 产品供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据投标单位提供产品来源渠道合法证明文件（不限于原厂授权、销售协议、代理协议等资料）： 来源渠道及证明材料完整，计3分； 来源渠道及证明材料较完整，计2分； 来源渠道及证明材料基本完整，计1分； 来源渠道及证明材料不全，计0.5分； 不提供0得分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案或技术方案.docx |
|  | 运输方案 | 评审内容：针对本项目提出具体的运输供货方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①运输成品保护方案；②运输中遇到的紧急情况等处理方案。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得2分，满分为4分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止。 | 4.0000 | 主观 | 投标方案或技术方案.docx |
|  | 承诺函 | 投标人须承诺，中标后经采购人在供应商中标区域内确定初中、高中各一所样板学校，首先完成供货。采购人组织专家对样板校配置货物进行查验，确认合格后，供应商方可为本区域内其他项目学校供货。该区域内其他项目学校依据样板校进行货物比照验收。 注：承诺函内容不完备不得分。 | 3.0000 | 客观 | 商务应答表 投标方案或技术方案.docx |
|  | 综合实力 | 1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。全部提供得1分，缺其中任意一项均不得分。 2.投标人具有有效期内的GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系证书有得1分，没有不得分。 （注：以上认证证书除证书扫描件加盖公章外，还须提供证书在中国认证认可委员会认证认可业务信息统一查询平台（网址http://cx.cnca.cn）查询结果打印件，并加盖投标人公章） | 2.0000 | 客观 | 商务应答表 投标方案或技术方案.docx |
|  | 业绩 | 投标人提供2021年1月1日至今类似合同业绩（2021年1月至今，以合同签订时间为准并提供完整的合同复印件加盖公章），每提供一份得1分，满分6分。 | 6.0000 | 客观 | 业绩一览表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：①本项目为货物类采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[2020]46号文件规定，仅当投标人所投产品的制造商均为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位时可享受价格扣除10%，投标人须如实填写《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。②货物采购项目，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函.docx 投标分项报价表.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 本项目为货物类采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[2020]46号文件规定，仅当投标人所投产品的制造商均为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位时可享受价格扣除10%，投标人须如实填写《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标分项报价表.docx |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件：承诺函.docx

详见附件：符合评分标准要求的商务文件.docx

详见附件：投标保证金支付凭证或担保函.docx

详见附件：投标方案或技术方案.docx

详见附件：节能、环保产品.docx

详见附件：业绩一览表.docx

详见附件：投标分项报价表.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx