# 合同文本

（此合同仅供参考，具体以甲乙双方签订合同为准。）

陕西省山洪灾害防治规划任务书编制技术合同

项目名称：陕西省山洪灾害防治规划任务书

甲方：

乙方：

签订日期：   年   月   日

技术合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经甲乙双方充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同，双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目名称：陕西省山洪灾害防治规划任务书。

第二条 技术要求：

（1 ）法律法规

1 ）《中华人民共和国水法》；

2）《中华人民共和国防洪法》；

3 ）《中华人民共和国河道管理条例》；

4）《陕西省河道管理条例》；

5 ）其他相关法律、法规。

（2）技术标准

1 ）《山洪沟防洪治理工程技术规范》（SL/T 778-2019）；

2）《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）；

3 ）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）成果审核汇集要点（试行稿）》（2024 年）；

4）《山洪灾害动态预警指标分析技术要求（试行）》（2021 年）；

5 ）《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》（2021 年）；

6）《水利测雨雷达系统建设与应用技术要求（试行）》（2022年）；

7）山洪灾害防治相关的最新标准、技术要求等。

（3）相关文件

1 ）关于编制《省级山洪灾害防治规划（2026—2030 年）》的通知（水利部司局函 2025 年 5 月）；

2）《全国山洪灾害防治规划》（2026—2030 年）编制大纲；

3 ）其他相关文件等。

- 工作内容：

- 1.现场调研

结合全省97 个山洪灾害防治县（ 区）分布情况，分陕北、关中、陕南三个调研组，深入开展现场查勘和实际调研工作。调研重点主要包括：（1）对近年来受山洪灾害威胁较大的县区进行现场调研；（2）梳理摸排现状山洪沟基本情况，包括河道基本情况、防洪工程建设情况、非工程措施建设情况等；（3 ）会同水利部门、地方政府相关部门座谈沟通，了解建设需求，征求编制意见，并开展基础数据填报工作。

2.资料收集

为做好陕西省山洪灾害防治规划编制工作，需要收集前期已有项目成果及历年来山洪灾害防治项目实施情况。主要资料清单如下：（1）陕西省山洪灾害调查评价成果；（2）陕西省山洪灾害补充调查评价成果；（3 ）陕西省山洪灾害危险区清单；（4）前期风险隐患调查与影响分期成果；（5 ）第一次全国自然灾害综合风险普查成果：（6）已治理山洪沟基本情况及矢量数据；（7）现状雨水情监测站网基本情况及矢量数据等。

3.资料合理性分析

对收集及地市填报的基础资料进行合理性分析与分类整理，主要包括山洪沟治理情况，现状雨水情监测站网分布情况、小流域治理单元划分情况、山洪灾害危险区清单等， 旨在摸清底数以便后续上图。对于不符合要求的数据，应复核修改完善后再次整理。

4.风险调查和重点隐患排查

（1 ）开展小流域治理单元复核

按照 50-200km2 为治理单元，对全省河流水系进行小流域划分。同时对复核划分后的小流域治理单元清单进行更新，主要更新内容包括小流域治理单元与监测站点、乡镇、行政村、自然村、企事业单位、危险区、山洪沟道等关联关系，完成全省小流域治理单元建档立卡清单和上图处理工作。

（2）小流域基础数据复核更新

在小流域治理单元复核的基础上，采用高分遥感、无人机激光雷达测绘 、倾斜摄影 、北斗定位等信息采集手段，提出更新整编2013-2015 年调查评价和 2021-2023 补充调查评价成果的工作方法、工作任务和成果提交要求。

（3 ）风险调查和重点隐患排查

参照《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》，以小流域为单元，针对跨沟道路或桥涵阻水、塘（堰）坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、干流顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流、临河滑坡体、高含沙山洪或泥石流等加重山洪灾害影响的风险隐患，提出风险调查和重点隐患排查任务。

（4）危险区清单复核更新

以小流域为单元，根据复核更新后的小流域基础数据、风险调查和重点隐患排查分析结果，结合灾害情况、移民搬迁、行政区划调整等，提出危险区清单复核更新建设任务及成果上报要求。

5.雨水情监测预报能力提升

（1 ）自动雨水情监测站点建设

以预警对象为中心，梳理预警对象和山洪、水文、水库各类雨量、水位自动监测站点关联关系；针对少数预警对象确无有效关联站点的，提出少量补充新建自动雨量站点规模；针对高风险等级危险区，提出加密建设自动雨量站点需求；对超期服役的监测站点提出更新改造需求，进一步 优化站网布局。

（2）小流域多参数综合观测站网试点建设

基于陕西省山洪灾害发生特点，选取 20-30 个有代表性典型小流域，建设小流域多参数综合观测站网，在充分共享小流域内已有监 测站点基础上，提出补充建设雨量、水位（泥位）、流量（流速）、视频一体化监测设备、土壤含水量监测设备、多要素气象监测设备和雨量站，多维度采集雨量、水位（泥位）、流量、流速、土壤湿度等关键参数，为预警阈值动态调整、山洪灾害 “ 四预” 能力提升和探究山洪灾害致灾一般规律提供科学依据。

（3 ）水利测雨雷达建设

统筹自动监测站网布局、中小河流治理和气象雷达建设，在山洪风险高、水文气象和地形地貌条件复杂、自动雨量监测站点建设和运行维护困难的区域，安排水利测雨雷达建设任务，并配套开发降雨反演和临近降雨预报软件，将降雨数据接入监测预报预警平台，实现 3台及以上的测雨雷达组网并应用于山洪灾害预报预警。

（4）备用通信信道建设

为解决极端“三断”和偏远地区公网通信条件差情况下的雨水情测报难题，对有人员聚集或有重要基础设施且通信条件较差的高风险区自动雨量站、水位站，提出增设北斗等通信卫星或物联网卫星通信信道的建设任务，提升自动监测站点的通信保障能力。

6.监测预报预警平台数智化提升

在前期试点和建设经验基础上，基于现有“一级部署、多级应用”省级监测预报预警平台，持续推进余下的小流域治理单元预报、预警、预演、预案能力建设，鼓励探索应用人工智能技术，实现监测预报预 警平台数智化提升。主要任务包括确定入库数据类型及规模、算力硬 件设施及安全保障设施需求；评估前期算法模型使用情况；明确规划 建设算法模型；评估规划期内开展四预建设的区域和具体功能内容。

7.重点山洪沟防洪治理

按照系统治理、流域治理的原则，以保护高风险区村镇和居民安全为目标，因地制宜，绿色减灾，考虑非工程措施建设情况，按小流域治理单元制定山洪沟治理规划，梳理摸排需治理的山洪沟情况，将摸排结果录入省级山洪灾害监测预报预警平台，结合小流域治理单元划分，实现需治理山洪沟名录上图管理。按轻重缓急提出 2026-2030年需治理重点山洪沟名录

8.基层社区防灾韧性提升

结合基层社区网格单元式管理，提出2026-2030 年群测群防体系标准化建设任务；研究基层防御人员补助标准；提出补充建设现地（简易）预警设施设备；明确极端情景预警“叫应”设施设备建设任务。

9. 附表填报

按照要求完成陕西省山洪灾害防治项目实施县名录、陕西省小流域治理单元建档立卡清单表、陕西省山洪灾害防治项目（2026-2030年）需治理重点山洪沟名录表、陕西省山洪灾害防治项目（2026-2030年）投资概算表。

10. 附图制作

附图：主要包括行政区划图、水系图、地形地貌图、规划范围图、现状监测站点分布图、规划各类监测站点分布图、已治理山洪沟分布图、规划治理山洪沟分布图等。

11.咨询审查

陕西省山洪灾害防治规划（2026-2030 年）初稿完成后， 由陕西省水利厅组织咨询会，按照咨询会意见修改完善。咨询阶段修改完成后，由省水利厅组织审查，修改完善后函报水利部。

12.工作衔接

成果函报水利部后，根据水利部反馈意见对规划报告及项目附表、矢量数据、图件进行修改完善并再次提交。

第四条 服务期限：自    年    月  日至     年   月   日止。

第五条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．在签订合同时，甲方应向乙方提供当地政府有关部门批准的项目批复文件、地质环境资料（如有）等。

2．提供工作条件：在乙方有临时需要甲方提供资料及相关支持时，甲方应最大限度给予支持。

3、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：在乙方提出支持要求时，甲方应尽快提供所需资料及支持，如因甲方延误，影响乙方工作周期所造成的后果由甲方自行承担。

第六条 乙方的义务

1．乙方应按照有关规范和技术要求，开展陕西省山洪灾害防治规划任务书的编制工作，并按合同规定的进度、质量提交编制成果。

2．成果文件通过专家评审，专家提出修改意见的，乙方应整改并确保最终通过审查。

第七条 付款方式

1．项目费用总计为：人民币       元整（￥          元）。

- 2.本项目合同价为       元(大写：          )，合同生效后30日内，甲方向乙方付合同价的40%，计       元（大写        ）；成果文件通过审查或验收后 ，甲方一次付清剩余合同价款，计      元（大写      ）。

第八条 甲方的违约责任

如果由于甲方变更计划或其它原因而造成评估工作返工、停工和窝工，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，工期应顺延。

第九条 乙方的违约责任

乙方因评估质量低劣，不能满足技术要求，应无偿进行返工，直至满足技术要求。

第十条 纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第   项方式解决：

(1)申请      仲裁委员会仲裁；

(2)向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条 其他约定

乙方在履约过程中，由于乙方原因造成的安全责任事故，由乙方承担全部责任。若因甲方原因造成的安全责任事故，则由甲方承担全部责任。

本合同      年     月     日双方签字后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 负责人： （签章） | 法定代表人或 负责人： （签章） |
| 住所: | 住所: |
| 邮政编码: | 邮政编码: |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |