一、设备技术参数：

1.1支持2通道实时数据采集主机无需外接笔记本电脑，内置蜂鸣器，具有声光报警功能；

1.2采用特征峰匹配算法进行跟踪识别，常规测量无需放射源；

▲1.3工作方式：接收机与发射机可分体也可一体化（根据工作方式可选）；

▲1.4 最大窗口：≥19μs；

1.5扫描样点数：256/512/1024/2048/4096/8192/16384；扫描速率：≥400线/秒；

1.6数据存储：≥32GB内存并支持U盘存储；

1.7电源：主机可接220V交流电；

1.8电池容量：≥9000 mAh；

1.9传输线缆：≥13针；

1.10主机尺寸：≤355mmx360mmx70mm；

1.11主机接口：至少包含HDMI、网口、CF卡等；

▲1.12天线连接：双通道可同时分别连接模拟天线和数字天线；

1.13天线频率稳定性：≥99%；

1.14天线工作温度：(-30～70)℃；

1.15主机适配井中天线可选频率：150MHz和330MHz井中天线；

1.16主机适配低频天线可选频率：15MHz、25MHz、45MHz、75 MHz天线等；

★1.17主机适配中频天线可选频率：150MHz、250MHz、500 MHz、850MHz、900MHz天线；

1.18主机适配高频天线可选频率：1.7GHz、2.3GHz、3.5 GHz、4.0GHz地面耦合天线，和1.7G空气耦合探头。

信息展示器：≥10.4英寸信息展示器，分辨率：≥1024 × 768 ，彩色支持32位；

通道：支持记录单根天线或单根双频数字天线数据;

GPS：内置GPS记录器（需外接天线）;

发射率：≤800 KHz;

2.天线要求（频率：900MHz天线）

2.1天线可独立探测，也可与其他组合为天线阵列探测；

▲2.2天线形式：椭圆形蝶式偶极子；

▲2.3天线静态叠加次数：≥60000次；

2.4天线固有的带通滤波器带宽：≥250MHz；

3.软件技术参数要求

3.1支持Windows操作界面，包括水平比例、距离和表面归一化、静校正、零位校准、算术函数功能、范围增益、增益恢复、垂直和空间滤波、预测反褶积等功能。数据显示模式支持线性彩色显示及单波显示。全三维显示支持使用256种色阶表示信号值；

3.2 具有二维常数和速度变量偏移、交互式解释、地层绘制和地面真值输入等功能；

3.3具有基本数据处理、建筑结构分析和市政管线调查等功能；

3.4具有三维分析、桥梁结构分析和三维切片等功能；

3.5具有路面层解释、路面层厚度、路面状况的评估功能；

▲3.6无需加密狗、注册码，不限安装次数，中文界面；

3.7需提供软件终身升级服务。