地下水流速流向仪采购

| 六合一原位采集终端 | 1、测量原理：粒子图像识别测量技术； 2、流速测量范围：0～30mm/s，流速测量精度：≤0.01 μm/s； 3、方向测量范围：0～360°，方向分辨率：±0.1°；方位测量精度：±1°； 4、水温测量范围：4℃～70℃,传感器精度：±1°C； 5、水位测量深度：0～100米，水位传感器精度：≤0.15% FS； 6、原位采集终端重量：≤3kg； 7、原位采集终端直径：≤5cm； 8、原位采集终端长度：≤70cm； ▲9、原位采集终端材料：等同或优于304以上系列不锈钢等防锈材料； ▲10、原位采集终端：由水温、水位、流速、流向、俯视、360°环视六功能合一集成； 工作环境要求： 1、探测井直径：≥50mm； |
| --- | --- |
| 流速流向智能分析仪 | 1、分析仪显示器分辨率：≥1024*768 ； ▲2、具备同时录制井下电视和流向流速图像，支持保存图片； ▲3、支持导出录制视频，水温、水位、流向、流速等参数； 4、支持 GPS 定位，wif,usb，有线网络传输； 5、CPU不低于双核四线程，内存：≥8G，闪存：≥128G； ▲6、须具备井下电视功能：可支持俯视向下和侧壁360°环视，支持井下照明； 7、内置打印：可现场打印当前流向、流速以及其他参数； 8、主机控制器：需自带硅胶智能键盘，内置大气压力传感器； 9、外部尺寸（长×宽×高）：≤420mm×350mm×180mm； 工作环境要求： 1、工作温度范围：-10℃～50℃； 2、工作湿度范围：≤80%RH； |
| 复合 传输线缆 | 1、复合线缆长度：≥100m； 2、复合线缆尺寸：≤1cm； 3、复合线缆与探头之间的承重能力需为一体化承重能力； 4、复合线缆需具有米标显示，内置拉力称重钢丝绳（钢丝绳承重≥80kg）和采集数据线； |
| 供电单元 | - 1.供电单元类型：便携式移动电源； 2.电池类型：锂离子； |

设备采购清单及产品数量：

| 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 六合一原位采集终端 | 1 | 套 |
| 流速流向智能分析仪 | 1 | 台 |
| 复合传输线缆 | 1 | 盘 |
| 供电单元 | 1 | 套 |

用料说明：所提供的设备配件用料和零部件均为100% 原厂正品。