云帆体育馆体操器械主要材料、规格、型号、数量及技术参数要求：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 技术参数、性能指标及配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单杠 | 详见技术参数、性能指标及配置要求 | 1.杠面由φ2.8cm的具有特殊弹性的材料制成，两端有防锈处理杠，杠面长度为240cm。横杠两端安装柱销中心距离：240cm。 2.立柱采用φ6cm×0.4cm的优质无缝钢管经车销后焊接而成。 3.调节杆采用φ5cm×1cm的优质无逢钢管，表面经特殊处理，保证了使用过程中调节的灵活性。 4.拉力系统采用φ0.6cm的不锈钢丝绳制成，配备两个快速涨紧块，使拉绳张力快速合成。 ▲5.升降高度为（1）270cm-305cm，（2）145cm-255cm，升降间距均为5cm,配备特殊锁紧系统。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 双杠 | 详见技术参数、性能指标及配置要求 | ▲1.杠面长度350cm杠面材质为优质玻璃钢外包木页，垂直轴线长度为5cm，水平轴线长度为4cm。 2.升降高度为160cm-210cm之间可调，升降间距为5cm。 ▲3.横杆之间宽度为42cm-62cm无级可调。横杠规格：39mm×49mm×3500mm，垂直轴线长度为50mm，水平轴线长度为40mm； 4.立柱外管材质规格：无缝φ89×14mm； 5.立柱内管规格：无缝φ70×12mm； 6.底座管规格：100×50×3mm； 7.法兰盘厚度：10mm | 1 | 套 |  |
| 3 | 平衡木 | 详见技术参数、性能指标及配置要求 | 1.横梁长度为500cm，上端宽度为10cm，高度为16cm，▲外包覆特质纤维革，吸湿表层双倍减震； 2.整体调节高度为70cm-125cm之间可调，升降间距为5cm。 特点：特制的橡胶减震系统增加了横梁的整体弹性，手柄可以快速调节横梁的高度，锁紧快捷牢固，预成型泡沫端堵最大限度地保护了运动员下器械时不受伤害。 整体由横梁、主腿两部分组成。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 跳马 | 详见技术参数、性能指标及配置要求 | 1.马身长度为120cm，宽度为95cm，高度53.25cm，▲内胎由高温模压成形木板上，表面粘附特制吸震材料，经特殊材料包覆而成，运动区与警示区有明显区分。 2.整体升降高度105cm-135cm之间可调，升降间距为5cm。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 跳马助跑道 | 2500cm×100cm×2.5cm | 规格：2500cm×100cm×2.5cm 材质：XPE及地毯热合而成 | 1 | 套 |  |
| 6 | 鞍马 | 详见技术参数、性能指标及配置要求 | 1.鞍马马身表面为特制纤维革包覆，内置本体经高温模压一次成形，马身整体长度为160cm，上宽为35cm，下宽为30cm，高度为28cm。 2.环高度为12cm，鞍马环间距40cm-45cm连续可调，整体升降高度鞍马身距地面为95cm-125cm之间可调，升降间距为5cm。 整体由环、马身、基座、立柱四部分组成。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 体操保护垫 | 200cm×300cm×10cm | 规格：200cm×300cm×10cm 采用优质PVC经遍布、ρ25±2.5海绵组成；此垫设有把手结构，搬运方便；内胎海绵更轻便、软硬适中；产品耐磨、防水。 | 5 | 块 |  |
| 8 | 体操保护垫 | 200cm×200cm×10cm | 规格：200cm×200cm×10cm 采用优质PVC经遍布、ρ25±2.5海绵组成；此垫设有把手结构，搬运方便；内胎海绵更轻便、软硬适中；产品耐磨、防水。 | 4 | 块 |  |
| 9 | 体操保护垫 | 300cm*200cm*30cm | 规格：300cm*200cm*30cm 采用优质PVC经遍布、ρ25±2.5海绵组成；此垫设有把手结构，搬运方便；内胎海绵更轻便、软硬适中；产品耐磨、防水。 | 2 | 块 |  |
| 10 | 体操保护垫 | 300cm×200cm×50cm | 规格：300cm×200cm×50cm 采用优质PVC经遍布、ρ25±2.5海绵组成；此垫设有把手结构，搬运方便；内胎海绵更轻便、软硬适中；产品耐磨、防水。 | 2 | 块 |  |
| 11 | 弹力气垫 | 2*10米 | 2*10米（含充气泵） 材质：拉丝空间布，防水防滑防震消音，回弹性好，韧性强耐用。 | 1 | 块 |  |
| 12 | 肋木架 | 180cm×18cm×280cm | 尺寸：180cm×18cm×280cm 优质水曲柳(实木），采用木工卯榫工艺，整体连接牢固，木质表面进行防水、防油处理，横肋间距300mm | 1 | 个 |  |
| 13 | 弹簧跳板 | 详见技术参数、性能指标及配置要求 | 1、尺寸：长120cm×宽60cm×高22cm； 2.主要材质：桦木板、玻璃纤维板 3.产品特点：表层覆盖簇绒地毯，配备七个金属弹簧，橡塑缓冲层，回弹效果极佳。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 体操预埋件 | 22×22×（8.5-11.5cm） | 规格：22×22×（8.5-11.5cm）可调具体预埋件样式，需要切开木地板，根据实际场地情况选择 | 10 | 个 |  |
| 15 | 体操预埋件安装 | 详见技术参数、性能指标及配置要求 | 大概方案：在需要预埋部位，切割木地板，开一个不小于80*80cm的孔，打膨胀螺丝固定预埋件，然后用切割下来木地板恢复。 该方案优点：作业面小，破坏面小，节省费用，缺点：切割下来部分无法于原木地板连接，成为一个活动盖板，美观性不足 | 10 | 个 |  |