版本号：GCZB2026-03-015-L20260402001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：道桥综合实训检测监测系统采购项目

### 采购项目编号：GCZB2026-03-015-L

### 陕西铁路工程职业技术学院

### 陕西国创招标有限公司共同编制

### 2026年04月02日

## 第一章 投标邀请

陕西国创招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西铁路工程职业技术学院委托，拟对道桥综合实训检测监测系统采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：GCZB2026-03-015-L

### 二、采购项目名称：道桥综合实训检测监测系统采购项目

### 三、招标项目简介

陕西铁路工程职业技术学院道桥综合实训检测监测系统采购项目，1批，具体内容详见招标文件第三章技术要求。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2024年度完整的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人应提供相应证明文件；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺及说明；

7、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人证明书；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书；

8、直接控股、管理关系：单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西铁路工程职业技术学院

地址： 陕西省渭南市站北街东段一号

邮编： /

联系人： 张老师

联系电话： 0913-2221395

### 代理机构：陕西国创招标有限公司

地址： 西安市莲湖区高新一路5号正信大厦A座24楼

邮编： 710077

联系人： 任蕾 任亚明 魏存刚

联系电话：  15389063039

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：8,948,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：178,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西国创招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 银行账号：129905629810401 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[20 02]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定下浮20%收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西铁路工程职业技术学院和陕西国创招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西铁路工程职业技术学院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西国创招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西铁路工程职业技术学院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西国创招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

根据招标文件、投标文件以及合同约定执行

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西国创招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西国创招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西国创招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：任亚明

联系电话：15389063039（569761717@qq.com）

地址：西安市莲湖区高新一路5号正信大厦A座24楼

邮编：710077

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

陕西铁路工程职业技术学院道桥综合实训检测监测系统采购项目，1批，具体内容详见招标文件第三章技术要求。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 8,948,000.00

采购包最高限价（元）: 8,948,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道桥综合实训检测监测系统 | 1.00 | 8,948,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：道桥综合实训检测监测系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购标的; 序号; 设备 名称; 主要技术参数; 数量. 道 桥 综 合 实 训 检 测 监 测 系 统; 1.; 公路桥梁智能检测车（核心产品）; 公路桥梁智能检测车采用车载高速线阵相机阵列对桥梁上部结构进行连续图像采集，采集对象包括主梁、湿接缝、支座、盖梁等。数据采集过程远程遥控操作，操作人员无需下到桥面以下。采集的图像数据自动拼接，通过病害数据分析模型，可识别裂缝、蜂窝、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞等病害。 技术参数： - 检测车 1.1.底盘参数 1.1.1.排放：国VI 1.1.2.轴数： 4 1.1.3.最高车速 ≥90km/h 1.1.4.排量≤7.5L 1.1.5.燃料种类 ：柴油 1.1.6.额定功率 ：≥250kW 1.1.7.整车尺寸：≤12500x2550x4000mm 1.1.8.总质量：≥30000kg 1.2．上装参数 ▲1.2.1.避障跨高/跨宽：≥ 6m/4.8m 1.2.2.工作平台伸展长度：≥24m ▲1.2.3.工作平台下降深度：≥10m 1.2.4.整车检测移动速度：≥10m/min 1.2.5.机械臂一回转转动范围：0～90° 1.2.6.机械臂二回转转动范围；0～360° 2.供电系统 功率：≥8kW柴油发电机供电 3.视觉系统 3.1.桥梁上部图像采集系统 3.1.1.图像采集幅宽：≤5m。 ▲3.1.2.图像采集相机：3台16K彩色线阵相机，1台40W白色激光器补光。 3.1.3.图像测量精度：≥0.2mm/pixel。 3.1.4.图像采集速度：≥0.35m/s。 3.2.支座和盖梁图像采集系统 ▲3.2.1.分辨率：≥2500万彩色面阵相机 ▲3.2.2.相机物距和拍照角度可调，物距调节范围：0.8～2m，角度调节范围水平0～360°，俯仰-10～190°。 4.软件功能 4.1.数据采集软件 4.1.1.软件采用分布式架构，可远程访问和管理图像采集设备 4.1.2.数据采集支持一键启动，按照设置的检测流程可自动完成单孔桥梁检测。 4.2.病害数据分析软件 4.2.1.支持图像自动拼接和校正 4.2.2.支持桥梁上部裂缝、蜂窝、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞等病害自动识别 4.2.3.裂缝、破损等病害识别准确率:≥90% 4.2.4.病害定位精度:±0.1m 4.2.5.支持检测报告自动生成; 1套. 2.; 公路路面综合检测车; 公路路面综合检测车采用高速相机、激光传感器等对公路路面进行扫描，在车辆行驶过程同时获取路面、路基等检测数据，基于病害数据分析平台可识别公路路面裂缝、凹坑等病害，同时可对路面车辙、平整度等进行测量。系统对检测数据和导航地图可进行自动关联，方便公路养护人员远程查看和分析路面病害。 1.车辆参数 1.1 排量: ≥2.0L 1.3.排放标准 :国VI 1.4.最大输出功率:≥110kW 1.5.最高车速:≥150km/h 1.6.整车尺寸:≤5100x2500x2500mm 1.7.总质量:≥3000kg 2.硬件系统 2.1.路面成像硬件 4K彩色线阵相机，40W白色激光器补光 2.2.平整度、构造深度、磨耗用激光传感器 2.2.1.数量：≥3个 2.2.2响应频率：≥20kHz 2.2.3.测量范围:±100mm 2.2.4.分辨率： ≤0.01mm 2.2.5.线性：≤±0.05%满量程 2.3.车辙用激光传感器 2.3.1.数量：≥10个 2.3.2响应频率：≥9.4kHz 2.3.3.测量范围:±250mm 2.3.4.分辨率：≤0.05mm 2.3.5.线性：≤±0.05%满量程 2.4.供电系统 2.4.1.汽油发电机功率：≥4.5kW 2.4.2.电池容量：DC48V ≥400Ah磷酸铁锂电池 3.路面损坏检测 3.1.测量宽度≤4m 3.2.裂缝测量宽度≤1mm 3.3.检测速度≥60km/h 3.4.损坏类型：裂缝、凹坑等，检测准确率≥90% 4.车辙测量 4.1.纵向采样间距 100mm 4.2.检测宽度 ≥3500mm 4.3.测量范围±140mm 5.平整度测量 5.1.检测速度影响误差 ≤5% 5.2.测量范围±140mm 6.软件功能 6.1.数据采集软件 6.1.1.数据采集支持一键启动、可远程访问和管理各采集设备 6.2病害数据分析软件 6.2.1.支持路面破损病害自动识别，可输出裂缝宽度和长度，凹坑面积大小，支持病害位置输出。 6.2.2.支持检测报告自动生成; 1套. 3.; 高空作业车; 1.最大作业高度:≥20m。 2.底盘:二类底盘，国VI，柴油。 3.轴距:≤3000mm。 4.发动机功率:≥70kW。 5.外形尺寸(长X宽X高)：≤6000*2050*2950 (mm)。 6.整车总质量:≤4500kg。 7.接近角/离去角≤20/15(°) 8.超大作业平台承载≥200kg(最多可载3人)，作业平台可旋转360°。 9.配备≥5吋液晶显示屏，实时显示检测臂长、仰角、平台高度、作业高度等。 10.前V后V型支腿(前V后H型)，配有“软腿”保护功能。 11.底盘采用国VI底盘，配有空调，方向盘采用液压助力。 12.吊篮采用不锈钢制作。 13.整车平台操作:可操作台操作、可电控箱操作、也可无线遥控器操作; 1台. 4.; 沥青路面热再生修补车; 1、排放：国VI 2、发动机功率≥110kw 3、总质量：≤5000kg 4、整备质量：≤4250kg 5、外形尺寸（长×宽×高 mm）：≤5250×2050×2850(mm) 6、最高车速：≥100km/h 7、驾驶室准成人数≥2人 8、排量：≤2.0L 9、车身颜色：黄/灰 10、轴距：≤2900mm 11、轴数：2个 12、轮胎数：6个 13、接近角/离去角≤20/25(°) 14、拌合形式：立式强制拌合 15、除尘方式：水除尘 16、上料系统：单液压缸提升链条爬坡式 17、单次再生料：≥500kg 18、加热方式：燃烧器通过耐热板间接加热+热风循环加热 19、出料方式：侧后部立式旋转出料 20、可外接动力输出装置种类：液压、电力; 1台. 5.; 数显式裂缝观测仪; 1.产品特点 1.1.仪器采用一体式不可拆卸设计，集激光系统、光学成像系统、多功能软件处理系统、图像处理系统等于一体。并可接入双置3XLimW及自调节装置。自动标定，有效像素大于1800万，配有高亮照明装置，可适应各种恶劣环境的检测；软件可对裂缝图片放大、缩小、裁减、调整对比度、图像拼接、整合，对比裂缝历史信息分析裂缝变化趋势等。自动计算裂缝宽度，自动生成裂缝检测报告。 1.2. ▲一机多用，也可分开单独使用，在不需外接或将图片传入其他任何设备且不采用后处理软件的情况下，现场即可实时测量、显示数据，提高测量效率及携带便利性，在100m范围内可对病害情况外观进行有效处理，建立了各类病害信息数据库。 2.技术参数 2.1．系统参数 2.1.1.▲测量系统：全时感知，反向功能≤1‰，≤2%RMS，含精确IRS微调系统，适配并可接入双置3XLimW及自调节装置；正常距离：660mm 伸展距离：760mm；双操作模式：配置多个操作镜头，hydcrack4.0A装机模式、hydcrack4.0D-19.1后端模式。 2.1.2. 观测距离：5-100m；测量距离：5-50m；精度：≤0.02mm@10m；±0.05mm@30m；±0.1mm@50m；测距精度：±1mm，角度补偿精度：2"；镜头焦距：650mm～2600mm 工作温度：-20℃-70℃工作湿度：≤80% ；存储容量：4G存储器（可扩展）；尺寸：≤75x13.5x13.5cm（含脚架）；（不含仪器箱）。; 6套. 6.; 钢筋锈蚀仪; 1.产品功能 1.1.测量混凝土墙、梁、柱内钢筋的锈蚀率。 2.技术特点 2.1.1. 永久式的固定金属电极，无需灌注和更换硫酸铜溶液，避免了硫酸铜溶液对操作人员和环境的损害；电位法及梯度法二种方法测量, 配有电位电极及梯度电极；可测量钢筋在混凝土中的重量损失比；自动温度测量、可自动对测试结果进行修正；采用全新ARM高速采集系统，大幅提高了检测速度与精度；全彩液晶屏，硅胶防尘按键，现场操作更舒心；亮度调节，可根据外界环境照明程度，进行背光亮度的级别选择，八档位可调；主题选择，可改善户外光照对屏幕可视度的影响。 3.技术参数 3.1.▲测量电位 ： ±3000mV；重量损失比测定范围：0-100% ；重量损失比测试精度：±0.01%。 3.2.测试精度 ： ±1mV；温度测量范围：-40℃～+85℃。; 8套. 7.; 智能张拉设备; 1.产品功能 1.1.实现预应力筋张拉应力、伸长值双控，自动同步张拉、精准稳压持荷、实时数据监测与上传，具备故障报警、过程追溯、远程监控功能，有效保证桥梁、箱梁等预应力工程施工精度与结构质量。 2.技术参数 2.1.系统参数 2.1.1.一键启动张拉，自动完成整个张拉全过程；自动平衡同步张拉；自动计算张拉结果并打印；具备断电恢复功能；具备千斤顶回顶保护功能； 2.1.2.▲自动控制持荷时间，持荷阶段自动补压控制张拉力保持在目标值上下1%范围内，持荷完成后系统自动记录实际张拉力和伸长量；安全防护功能：实时在线故障诊断系统、故障报警功能、动态伸长值预警。 2.2.硬件参数 2.2.1. ▲张拉力控制精度：≤1%F.S；张拉力值精度：≤0.5%F.S; 1套. 8.; 连续式平整度仪; 1.产品功能 1.1.连续无损检测路面平整度，自动采集路面高程数据，实时计算国际平整度指数·IRI·等指标，具备数据自动记录、存储、分析与报表生成功能，适用于公路新建及养护路面的平整度快速检测与评定 2.技术参数 2.1.可自动测定、运算、打印均方差值σ。取样间距0.05m及0.1m两种,取样<0.04mm, 同一条件重复测试,其统计偏差小于0.2 mm。 2.2.自动运算并打印被测路段的断面曲线与基准线间的图形面积值S（单位：cm2）；自动测定计算并打印正负超差数（K+、K-），超差标准使用可根据路面等级要求自行选定，限制在1-15范围内（mm）。 2.3.▲自动检测计算并打印被测路段长度值L（单位：m），误差小于1%；牵引方式及检测速度：可人力或机动车牵引，最小转弯半径5 m，检测速度宜为6-8 km/h，最大测速不超过12km/h。非检测情况（机架缩短，测量轮悬起）下牵引速度（25 km/h）。 2.4.工作环境温度：-10℃— +60℃；可自动测定计算并打印测试速度值v（单位：km/h）；; 2套. 9.; 综合基础工区; 导管安装实训工具箱; 1.名称：导管安装实训工具箱 2.功能：桥梁工程桩基工程导管安装施工构造教学，同时可根据图纸进行导管的安装和拆卸，帮助学生更直观了解桩基工程导管施工工序流程，掌握导管安装及施工的操作方法。 3.主要技术指标 3.1.导管：不锈钢材质，可进行螺纹连接，不少于2套，每套不低于10根。单根导管长度≥为10cm，管径≥1.5cm，壁厚≥0.15mm。端头2cm管壁做≥2mm加厚处理，使其可以卡在导管架的合页上。 3.2.料斗：不锈钢材质，底部下料口可套入导管，模拟下料，共2套。料斗直径为6cm，总体高度≥7.5cm，壁厚≥0.2mm。料斗上半部分为高度4cm圆柱，中间部分为高度2.5cm倒圆锥造型，底部下料口高度为1cm，下料口直径为1.2cm，料斗下料口带阀门，可进行提拉，模拟满斗混凝土下放。 3.3.导管架，长度≥10cm，宽度≥4cm，中心为3.5cm见方合页，合页中心开直径1.5cm圆孔，用于插入并卡住导管。 3.4.导管架底座，长度为≥10cm，宽度为≥10cm，厚度为≥1cm，主体采用槽钢造型。 3.5.桩基底座，采用亚克力透明材质，可看到内部导管下放情况，长度≥25cm，宽度≥25cm，高度≥90cm，内置不少于4根空心桩，桩基直径≥4cm，高度≥80cm。 3.6.石英砂：沙漏用洗粒石英砂，模拟混凝土，不少于0.02m³。 3.7.辅材：3m卷尺不少于2把，导管拧紧扳手不少于2套。 4.功能要求 4.1.导管及料斗，喷红色漆，导管及石英砂富余量不少于10%。 4.2.模型工具箱：长*宽*高≥150*60*50cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的各类实训用品形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 4.3.组装后模型尺寸：≥250*250*995mm。 4.4.配套资源：导管安装教学工艺视频1个，时长≥2min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、导管安装三维模型不少于1套、导管安装作业指导书不少于1份、导管安装设计图纸不少于1份(A3)、导管安装授课ppt不少于1份及考评系统，满足实训智能考核及评价。 4.5.应用拓展：三维模型可以通过学习系统进行应用，支持放大、缩小、旋转功能。 4.6.配备小程序导管安装实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 4套. 10.; 基坑围护结构安装实训工具箱; 1.名称：基坑围护结构安装实训工具箱 2.功能：基坑支护构造教学，同时可根据图纸进行基坑支护体系的安装和拆卸，帮助学生更直观了解基坑支护工序流程，掌握基坑支护的工艺方法。 3.主要技术指标 3.1.基坑主体1套，采用透明亚克力材质，长度≥93cm，有效宽度≥35.2cm，底板以上基坑深≥35cm，底板下部为厚度≥5cm实体，预留卡槽可插入钢板桩模型，结构厚度≥2cm，主体结构可进行拆分拼接，便于存储。 3.2.钢板桩≥112根，采用铁质，拉森钢板桩造型，单桩长度≥2cm，横截面高度≥0.85cm，板材厚度≥0.8mm，桩体高度≥34cm，端头可互相进行卡扣拼接，桩体插入基坑底板固定。 3.3.围檩支撑板≥84根，采用铁质，长度≥2cm，宽度≥2cm，厚度≥1mm，背部包含仿真膨胀螺丝，可固定在基坑墙体上，上部承接围檩。 3.4.围檩分为≥20cm长度和≥26公分长度两种规格，前者≥16根，后者≥4根。采用铁质，工字钢造型，横截面为边长1cm正方形，长度为25cm。放置在围檩支撑板上。 3.5.钢支撑活络端，≥18个，铁质，长度≥7cm，外径≥3.4cm，壁厚≥1mm，采用端头弹簧设计可弹出≥3cm。弹力足够，可为组装钢支撑，提供足够紧固力，端头布置磁铁。 3.6.钢支撑中间节≥10个，铁质，长度≥9cm，外径≥3.4cm，壁厚≥1mm，端头布置磁铁，可与活络端和固定端进行磁吸连接。 3.7.钢支撑固定端≥18个，铁质，长度≥4.15cm，外径≥3.4cm，壁厚≥1mm，端头布置磁铁，可与活络端和中间节相连，用于固定支撑单向端头。 3.8.钢托架≥36个，铁质，背部厚度≥1mm，底板厚度≥1mm，长度≥4cm，承接钢支撑端头。 3.9.辅材：3m卷尺不少于2把，钢支撑拧紧扳手不少于2套，钢支撑连接件若干。 4.功能要求 4.1.喷防锈漆，各项材料富余量不少于10%。 4.2.模型工具箱：长*宽*高≥150*60*50cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的各类实训用品形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 4.3.组装后模型尺寸：≥930*352*350mm。 4.4.配套资源：基坑围护结构安装教学工艺视频≥1个，时长≥2min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、基坑围护结构三维模型不少于1套、基坑围护结构安装作业指导书 ≥1份、基坑围护结构安装设计图纸≥1份(A3)、基坑围护结构安装授课ppt≥1份及考评系统，满足实训智能考核及评价。 4.5.应用拓展：三维模型可以通过学习系统进行应用，支持放大、缩小、旋转功能。 4.6.配备小程序基坑围护结构安装实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 5套. 11.; 承台构造实训工具箱; 1.名称：承台构造实训工具箱 2.功能：桥梁工程下部结构承台钢筋识图教学，同时可按照图纸要求进行钢筋绑扎及拆卸，帮助学生更直观了解桥梁工程承台钢筋绑扎施工工序流程，掌握钢筋绑扎的操作方法。 3.主要技术指标 3.1模型为典型桥梁工程下部结构承台实体钢筋绑扎模型钢筋骨架半成品以及各类辅助工具。 3.2制作依据：依据实际工程案例及相关规范，结合教学功能设计微缩构件，并按照设计图纸进行钢筋半成品模型下料及加工。 3.3钢筋骨架半成品构造：以常见的具有典型代表性承台构件典型节点为原型，设计开发的微缩节点构造绑扎实践教学工具，并按照1:10缩小设计，各类钢筋构造与实际钢筋结构保持一致，钢筋长度误差≤2mm，配备钢筋绑扎胎架，绑扎钢筋骨架成品长度不≥1m。桩基部分钢筋材料进行螺纹加工，主筋采用直螺纹套筒连接。与承台实训箱匹配，二者可进行拼接展示。 3.4钢筋骨架半成品材料：采用直径约2.0mm～5.0mm优质碳钢材料模拟实体钢筋， 部分钢筋材料进行螺纹加工，模拟带肋钢筋，主筋可采用直螺纹套筒模型进行连接；钢筋模型外表面采用静电喷涂技术进行上色，便于根据颜色区分各类钢筋构造，颜色种类不少于三种；各类型钢筋半成品富余量不少于10%。 3.5 模型工具箱：长*宽*高≥120*30*10cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的钢筋及各类工具形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 3.6组装后模型尺寸：≥1000mm*300mm*200mm。 ▲3.7配套资源：承台构造教学工艺视频≥1个，时长≥2min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、承台构造三维模型≥1套、承台构造作业指导书≥1份、承台构造设计图纸≥1份(A3)、承台构造授课ppt≥1份及考评系统，满足实训智能考核及评价。 3.8配备小程序承台构造实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 5套. 12.; 桥墩工程工区; 空心墩构造实训工具箱; 1.名称：空心墩构造实训工具箱 2.功能：桥梁工程下部结构墩柱钢筋识图教学，同时可按照图纸要求进行钢筋绑扎及拆卸，帮助学生更直观了解桥梁工程墩柱钢筋绑扎施工工序流程，掌握钢筋绑扎的操作方法。 3.主要技术指标 3.1模型为典型桥梁工程下部结构实体钢筋绑扎模型钢筋骨架半成品以及各类辅助工具。 3.2制作依据：依据实际工程案例及相关规范，结合教学功能设计微缩构件，并按照设计图纸进行钢筋半成品模型下料及加工。 3.3钢筋骨架半成品构造：以常见的具有典型代表性空心墩为原型，设计开发的微缩节点构造绑扎实践教学工具，并按照1:10缩小设计，各类钢筋构造与实际钢筋结构保持一致，钢筋长度误差≤2mm，配备钢筋绑扎胎架，绑扎钢筋骨架成品长度≥1m。桩基部分钢筋材料进行螺纹加工，主筋采用直螺纹套筒连接。与承台实训箱匹配，二者可进行拼接展示。 3.4钢筋骨架半成品材料：采用直径约2.0mm～5.0mm优质碳钢材料模拟实体钢筋，部分钢筋材料进行螺纹加工，模拟带肋钢筋，主筋可采用直螺纹套筒模型进行连接；钢筋模型外表面采用静电喷涂技术进行上色，便于根据颜色区分各类钢筋构造，颜色种类不少于三种；各类型钢筋半成品富余量不少于10%。 3.5 模型工具箱：长*宽*高≥120*30*10cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的钢筋及各类工具形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 3.6组装后模型尺寸：≥直径150mm*高度500mm。 3.7配套资源：空心墩构教学工艺视频≥1个，时长≥1min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、空心墩构三维模型≥1套、空心墩构作业指导书≥1份、空心墩构设计图纸≥1份(A3)、空心墩构授课ppt≥1份、考评系统，满足实训智能考核及评价。 3.8配备小程序空心墩构实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 6套. 13.; 预制梁工区; 箱梁构造实训工具箱; 1.名称：箱梁构造实训工具箱 2.功能：桥梁工程上部结构箱梁钢筋识图教学，同时可按照图纸要求进行钢筋绑扎及拆卸，帮助学生更直观了解桥梁工程箱梁钢筋绑扎施工工序流程，掌握钢筋绑扎的操作方法。 3.主要技术指标 3.1模型为典型桥梁工程上部结构实体钢筋绑扎模型钢筋骨架半成品以及各类辅助工具。 3.2制作依据：依据实际工程案例及相关规范，结合教学功能设计微缩构件，并按照设计图纸进行钢筋半成品模型下料及加工。 3.3钢筋骨架半成品构造：以常见的具有典型代表性的：箱梁钢筋构造典型节点为原型，设计开发的微缩节点构造绑扎实践教学工具，并按照1:10缩小设计，各类钢筋构造与实际钢筋结构保持一致，钢筋长度误差≤2mm，配备钢筋绑扎胎架，绑扎钢筋骨架成品长度为≥1m。 3.4钢筋骨架半成品材料：采用直径约2.0mm～5.0mm优质碳钢材料模拟实体钢筋， 部分钢筋材料进行螺纹加工，模拟带肋钢筋，主筋可采用直螺纹套筒模型进行连接；钢筋模型外表面采用静电喷涂技术进行上色，便于根据颜色区分各类钢筋构造，颜色种类不少于三种；各类型钢筋半成品富余量不少于10%。 3.5 模型工具箱：长*宽*高≥120*30*10cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的钢筋及各类工具形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 3.6组装后模型尺寸：≥1000mm*400mm*250mm。 3.7配套资源：箱梁构造教学工艺视频≥1个，时长≥3min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、箱梁三维模型≥1套、箱梁箱梁作业指导书≥1份、箱梁设计图纸≥1份(A3)、箱梁材料清单、箱梁授课ppt≥1份、配备信息化二维码及考评系统，满足实训智能考核及评价。 3.8配备小程序箱梁构造实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 6套. 14.; 箱梁模板实训工具箱; 1.名称：箱梁模板实训工具箱 2.功能：桥梁工程上部结构箱梁模板安装识图教学，同时可按照图纸要求进行模板安装及拆卸，帮助学生更直观了解桥梁工程箱梁模板安装施工工序流程，掌握模板安装的操作方法。 3.主要技术指标 3.1模型为典型桥梁工程上部结构实体模板安装模型及各类辅助工具。 3.2制作依据：依据实际工程案例及相关规范，结合教学功能设计微缩构件，并按照设计图纸进行模板安装。 3.3模板构造：模板采用钢模板，约2mm厚。模板包含内模板、外模板、端模、支撑支架、拉杆体系等构件。匹配钢筋骨架进行模板合模实训。 3.4 模型工具箱：长*宽*高≥120*30*10cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的模板及各类工具形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 3.5 组装后模型尺寸：≥1000mm*400mm*250mm。（与构造实训工具箱搭配使用） 3.6配套资源：箱梁模板教学工艺视频1个，时长≥2min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、箱梁模板三维模型≥1套、箱梁模板作业指导书≥1份、箱梁模板设计图纸≥1份(A3)、箱梁模板材料清单≥1份、箱梁模板授课ppt≥1份、配备信息化二维码及考评系统，满足实训智能考核及评价。 3.7配备箱梁模板小程序实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 6套. 15.; 后张法预应力施工实训工具箱; 1.名称：后张法预应力施工实训工具箱 2.功能：桥梁工程预应力张拉后张法施工实训教学，帮助学生更直观了解桥梁工程预应力张拉后张法施工工艺流程，掌握预应力张拉操作方法。 3.主要技术指标 3.1箱内通常包含张拉设备（如千斤顶、压力表）、预应力材料（钢绞线、锚具）及孔道成型模具等，可演示先浇筑混凝土、后穿束张拉的施工顺序，通过模拟设备检查（如油压传感器校准、压力表校验）、原材料检验（钢绞线力学性能测试）及孔道预设、张拉锚固等工序，直观呈现后张法“施工简便、步骤清晰”的技术特点，帮助使用者理解该技术在增强桥梁结构承载能力、满足大跨度施工需求中的作用，同时培养施工质量监管意识，如限位板顶头检查、锚固夹片保护等关键控制点的实操能力，按照1:10缩小设计。 3.2模型工具箱：长*宽*高≥150*60*50cm，采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的钢筋及各类工具形状定制凹槽，配备工具锁及把手。 3.3 组装后模型尺寸：≥1000mm*400mm*250mm。（与构造实训工具箱、模板实训工具箱搭配使用）。 3.4配套资源：教学工艺视频≥1份1个，时长≥2min、三维模型≥1份1套、作业指导书≥1份1份、设计图纸≥1份1份(A3)、授课ppt≥1份及考评系统，满足实训智能考核及评价。 3.5配备小程序实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 6套. 16.; 连续梁工区; 现浇梁工程支架实训工具箱; 1.名称：现浇梁工程支架实训工具箱 2.功能：满堂支架施工实训教学，帮助学生更直观了解支架工程施工工艺流程，掌握支架搭设方法。 3.主体支撑结构（钢制），按照约1:10缩小设计。 3.1立杆系统：含不小于100mm标准立杆≥45根（主体支撑）、不小于 50mm底层立杆≥9根（基础加固），配套升降底托与顶托各≥9个（实现高度调节功能）。 3.2水平框架：约200mm水平杆≥36根，通过≥39对横杆扣件连接，形成主受力网格。 3.3稳定性加固：不低于250mm斜撑≥20根，搭配不少于24对专用斜撑扣件，增强结构抗侧移能力。 3.4.构件尺寸：按照立杆纵距约200mm，立杆横距约200mm，水平杆步距约100mm布置，支架纵向总长度≥400mm，支架横向总宽度≥400mm，支架竖向总高≥300mm。 3.5.连接与定位部件 模块化连接：≥50个盘扣实现杆件快速拼装，支持灵活拆改。 精准定位：配备不少于1块放线底板，辅助初始布设定位。 3.6.配套方案 3.6.1备用冗余：包含额外备件（如易损扣件或杆件），应对实训损耗； 3.6.2模型工具箱：长*宽*高≥120*30*10cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的钢筋及各类工具形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 3.7.配套资源：现浇梁工程支架教学工艺视频≥1个，时长≥2min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、现浇梁工程支架三维模型≥1套、现浇梁工程支架作业指导书≥1份(A3)、现浇梁工程支架设计图纸≥1份（提供相应的图片及图纸提供作证资料）、现浇梁工程支架授课ppt≥1份及考评系统，满足实训智能考核及评价。 3.8配备小程序现浇梁工程支架实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 6套. 17.; 挂篮施工实训工具箱; 1.名称：挂篮施工实训工具箱 2.功能：桥梁挂篮施工的构造教学，可根据图纸进行挂篮系统的安装及拆卸，帮助学生更直观了解桥梁挂篮法施工的工作原理，掌握概览施工的的施工工艺方法。 3.主要技术指标 3.1.挂篮结构包括：菱形架中门架后斜杆门架、控制系统、后锚梁、上横梁、吊带、前支点顶升装置、行走装置、导梁、底纵梁、前下横梁爬梯、爬梯护栏、横梁护栏、侧修饰平台、下修饰平台、横梁踏板、防护网片、挂篮爬梯、梁顶-梁底爬梯。 3.2.承接载体为连续梁部分节段结构。 3.3.驱动装置包括液压系统、轮轨走行系统，可实现挂篮结构智能控制，智慧走行。 3.4.辅材：3m卷尺≥2把、拧紧扳手≥1套。 4.功能要求 4.1连接固定零配件不少于10%。 4.2模型工具箱：长*宽*高≥400*200*100cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的各类实训用品形状定制凹槽，配备工具锁及把手。组装后模型尺寸：≥3000mm*2000mm*1650mm；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。 4.3配套资源：挂篮施工教学工艺视频≥1个，时长≥2min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、挂篮施工三维模型≥1套、挂篮施工作业指导书≥1份、挂篮施工设计图纸≥1份(A3)（提供相应的图片及图纸提供作证资料）、挂篮施工授课ppt≥1份及考评系统，满足实训智能考核及评价。 4.4应用拓展：三维模型可以通过学习系统进行应用，支持放大、缩小、旋转功能。 4.5安装步骤：铺设轨道→主桁架安装→后锚梁安装→中门架安装→前上横梁安装→桁架附件安装（防风倒链、剪刀撑）→底托体系安装→导量体系安装→护栏体系安装。 ▲4.6配备小程序挂篮施工实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。配套的小程序需有自主的知识产权证明。; 1套. 18.; 转体桥工区; 转体桥实训工具箱; 1.名称：转体桥实训工具箱 2.功能：转体桥转体系统的构造教学，可根据图纸进行转体桥转体系统的安装及拆卸，帮助学生更直观了解转体桥转体系统工作原理，掌握转体桥的的施工工艺方法。 3.1.球铰：≥1套，直径≥130mm，高≥30mm，分为上球铰和下球铰两部分，上下铰盘中间内置四氟乙烯滑动片。中心内置直径约10mm销轴≥1根，上下盘各有不少于6根直径约3mm套筒螺杆，用于连接上下转盘。 3.2.撑脚：≥6组高≥90mm，双圆柱结构，铁质，单圆柱直径约24mm，可嵌入上转盘结构，支撑整体结构防倾覆。 3.3.限位挡块：内外挡块各不少于6组，内挡块尺寸为长×宽×高≥20×10×30mm，外挡块尺寸为长×宽×高≥30×15×30mm，用于提供桥梁转体过程中限位保护功能。 3.4.拉伸端固定装置：≥2个，尺寸为长×宽×高≥60×40×90mm。 3.5.下转盘：尺寸为长×宽×高≥520×500×60mm，中心内置直径约300mm，高约30mm滑道结构，限位挡块直接固定在下转盘结构。 3.6.上转盘：预埋钢绞线，钢绞线做转盘缠绕处理，两端伸出，穿过拉伸端固定装置。钢绞线采用不锈钢丝材质。 3.7.桥墩：≥1套，尺寸为长×宽×高≥320×160×400mm。顶部镂空处理，镂空尺寸为宽≥80mm，高≥140mm。 3.8.梁体：1套，尺寸为长×宽×高≥1760×620×200mm，零号块高≥200mm，边梁高≥160mm，梁高从中心→梁体两边实现渐变。 3.9.牵引系：牵引活塞不少于2个，长度≥60mm，电动牵引装置不少于2个，可进行钢绞线模拟拉伸。 3.10.辅材：3m卷尺不少于2把。 4.1牵引装置喷绿色漆，撑脚喷红色漆，限位挡块为灰色结构，富余量不少于10%。 4.2模型工具箱：长*宽*高≥200*100*100cm，宜采用铝合金骨架，不锈钢包角，环保型板材；箱体内按照装载的各类实训用品形状定制凹槽，配备工具锁及把手；拼装后的模型进行拆解后存放在工具箱里面。组装后模型尺寸：≥1760mm*620mm*840mm，提供相应图片。 4.功能要求 4.3配套资源：转体桥教学工艺视频≥1个，时长≥2min，MP4格式，视频分辨率不低于1920*1080、转体桥三维模型≥1套、转体桥作业指导书≥1份、转体桥设计图纸≥1份(A3)、转体桥授课ppt≥1份及考评系统，满足实训智能考核及评价。 4.4应用拓展：三维模型可以通过学习系统进行应用，支持放大、缩小、旋转功能。 4.6配备小程序转体桥实训考核系统：该系统与微缩构造设备联动，教师下发实训任务，学员领取实训任务，小程序内置工艺步骤、材料清单及评分标准。操作过程中，学员需拍照上传各阶段成果，教师端可远程批注、评分考核。; 1套. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

签订合同后30工作日内供货并安装调试完成。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西铁路工程职业技术学院指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明：  合同签订并生效后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 80.00%。

采购包1： 付款条件说明： 最终验收合格后，乙方持《终验合格单》原件和全额增值税专用发票在甲方处办理合同款支付手续 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）产品到货后，供应商负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人验收。采购人收到验收申请后30日历日内 组织验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，若中标人不配合或者未按合同要求提供服务的，采购人将拒绝验收。（2）安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。（3）提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。（4）采购人根据合同要求对产品进行验收、确认 产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招标文件和国内相应的标准、规范。 （5）验收由采购人负责组织或者邀请有关专家、财务等共同进行验收,验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。（6）项目验收另有国家强制性规定的,按国家规定执行,验收费用由投标人承担验收报告作为申请付款的凭证之一。验收过程中产生纠纷的,由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为投标人原因造成的,由投标人承担检测费用:否则由采购方承担。（7）验收合格后，填写产品验收单，并由供应商向采购人提交产品所包含的所有资料，以便采购人日后管理和维护。 （8）项目验收不合格由投标人返工直至合格,有关返工、再行验收,以及给采购方造成的损失等费用由投标人承担连续两次项目验收不合格的,采购方可终止合同,由此带来的一切损失由投标人承担。具体内容详见合同。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求； 1.1、道桥综合实训检测监测系统的专用工具及耗材； 1.2、道桥综合实训检测监测系统需提供： （1）自验收合格之日起质保贰年； （2）售后服务：质保期内非人为原因损坏，制造商提供维修，4小时响应，12小时到达现场实施维修，48小时内不能解决售后问题的，须提供备用产品供甲方正常使用。 （3）配套实训任务书，相关实训设施需提供实操演示视频或者进行演示培训。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

根据招标文件、投标文件以及合同约定执行

### 3.5其他要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）；《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》（JTG F80/1-2017）等国家相关标准。2.保证金退还: 1） 未中标单位：招标结束后，将根据所提供信息退还各投标单位保证金，无需亲自前来办理； 2） 成交单位：在采购合同签订并按规定缴纳代理服务费后五个工作日内退还。（办理退保证金：需提供与甲方签订的合同原件的扫描件一份（pdf格式）发送至此邮箱（945990512@qq.cpm）,发送时务必备注项目名称、项目编号和标段（无标段可不写）； 中标服务费查询请联系财务部：029-89286620转808。3.投标人如开具电子保函请在开标前把电子保函PDF版发送至569761717@qq.com。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 2投标人资格证明文件.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 2投标人资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 2投标人资格证明文件.docx 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 2投标人资格证明文件.docx |
| 2 | 财务状况报告 | 提供经审计的2024年度完整的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； | 2投标人资格证明文件.docx |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人应提供相应证明文件； | 2投标人资格证明文件.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 2投标人资格证明文件.docx |
| 5 | 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与； | 2投标人资格证明文件.docx |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺及说明； | 2投标人资格证明文件.docx |
| 7 | 法定代表人授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人证明书；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书； | 2投标人资格证明文件.docx |
| 8 | 直接控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 | 2投标人资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 3.政府采购异常低价审查 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； ③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件语言、有效期 | 投标文件语言、有效期符合招标文件的要求。 | 2投标人资格证明文件.docx 投标文件封面 |
| 3 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。 | 2投标人资格证明文件.docx 投标函 投标文件封面 |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 | 2投标人资格证明文件.docx 3响应偏差表及商务响应说明.docx 1分项报价表.docx 投标文件封面 |
| 5 | 投标报价表 | （1）投标报价表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （3）投标报价未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 | 1分项报价表.docx 投标文件封面 |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，根据投标人投标文件《技术指标偏差表》，结合招标文件第三章“★”标识的实质性要求没有负偏离。 | 3响应偏差表及商务响应说明.docx 投标文件封面 |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定投标无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。 | 2投标人资格证明文件.docx 投标文件封面 4投标方案.docx |
| 8 | 合同条款响应 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款要求。 | 3响应偏差表及商务响应说明.docx 商务应答表 投标文件封面 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审65.00分 报价得分35.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数 | 对招标文件技术参数要求部分的所有指标，投标人应逐条进行响应。完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得35分；▲项（13个）每负偏离一项扣2分，未标注项参数每有一个负偏离扣0.2分，扣完为止。 备注：如果技术标准中对所提供证明资料有要求，以技术标准中要求的证明材料为准，标注▲项的为重要参数，未做要求的提供功能及性能佐证材料（不限于产品检测报告或产品彩页或产品说明书或官网和功能截图等）未提供者视为负偏离。 其余未作要求的以技术指标偏差表响应为准。 | 35.0000 | 客观 | 产品技术参数表 3响应偏差表及商务响应说明.docx 4投标方案.docx |
|  | 实施方案及验收方案 | 投标人提供针对本项目的实施方案,包括项目①总体实施方案②运输方案③安装调试安排等。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得9分；评审内容每缺一项扣3分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣1分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 9.0000 | 主观 | 4投标方案.docx |
|  | 供货渠道证明 | 提供所投主要产品合法来源渠道证明文件（不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），确保生产供应的产品为全新产品,无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。提供齐全计4分，基本齐全计3分；提供不全的计1分，未提供不计分。 | 4.0000 | 客观 | 4投标方案.docx |
|  | 业绩 | 提供投标人2023年1月1日至今类似项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，满分5分。 | 5.0000 | 客观 | 5业绩.docx |
|  | 售后服务方案 | 售后服务机构健全，提供售后服务方案（包含①售后服务机构承诺、②备品配件、设备发生故障后的补救措施、③维修服务响应时限、④质量保证期限及质量保证的范围承诺、⑤应急处理）。 各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求，得5分，评审内容每缺一项扣1分；评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5分。说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 5.0000 | 主观 | 4投标方案.docx |
|  | 培训方案 | 根据提供的培训方案及培训效果保证措施等进行综合评分，培训教员具有丰富的经验和应用经验，制定培训课程计划表，列出每种培训的内容、方式、次数等，培训内容应包括：①提供产品的原理和技术性能、②操作维护方法、③安装调试、④排除故障等各个方面。培训的具体日期及人数由使用单位确定。 各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求，得4分，评审内容每缺一项扣1分；评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 4.0000 | 主观 | 4投标方案.docx |
|  | 校园文化 | 投标人应遵循学校校园文化育人体系，配合学校营造良好的校园育人环境，围绕环境育人、文化育人、活动育人、服务育人等各个方面，提供相应的承诺方案；完全满足得3分，评审内容每缺一项扣1分；评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5分。说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3.0000 | 主观 | 4投标方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 35.0000 | 客观 | 1分项报价表.docx 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：1分项报价表.docx

详见附件：2投标人资格证明文件.docx

详见附件：3响应偏差表及商务响应说明.docx

详见附件：4投标方案.docx

详见附件：5业绩.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx