工程改造内容：

- 1、三层四层所用门拆除换新，更换为木质防火门(铝合金门牌)

- 2、303，308，403，408共4个房间原为宿舍，现更改为教室办公室

- 原始顶面原始墙面涂料铲除，重新刷漆

- 原始灯具拆除，换新，地面更改为塑胶地板(水泥砂浆找平)

- 3、301，302，309，310

- 原始墙面涂料铲除，原始顶面涂料铲除

- 新作吊顶600*600矿棉板吊顶，新作地面塑胶地板(水泥砂浆找平)，新作墙面吸音板

- 原教室桌椅拆除，换新，原有黑板，投影幕布，音响利旧

- 4、305，306

- 原始2间教室分隔为8间教室，分隔墙体为轻钢龙骨隔墙

- 原始墙面涂料铲除，原始顶面涂料铲除

- 新作白色乳胶漆墙面，新作600*600矿棉板吊顶，新作塑胶地板(环氧自流平找平)

- 原教室设备均保留，根据新平面补充设备，窗帘换新，原教室桌椅拆除，换新

- 5、405

- 原始墙面涂料铲除，原始顶面涂料铲除

- 新作白色乳胶漆墙面，新作600*600矿棉板吊顶，新作塑胶地板(水泥砂浆找平)

- 原教室设备均保留，根据新平面补充设备，窗帘换新，原教室桌椅拆除，换新

- 5、406

- 原始墙面涂料铲除，原始顶面涂料铲除

- 新作白色乳胶漆墙面，新作600*600矿棉板吊顶，新作塑胶地板(水泥砂浆找平)

- 原教室设备均保留，根据新平面补充设备，窗帘换新，原教室桌椅拆除，换新

- 6、401，402，409,410

- 原始4间教室分隔为8间教室，分隔墙体为轻钢龙骨隔墙

- 原始墙面涂料铲除，原始顶面涂料铲除

- 新作白色乳胶漆墙面，新作600*600矿棉板吊顶，新作塑胶地板(环氧自流平找平)

- 原教室设备均保留，根据新平面补充设备，窗帘换新，原教室桌椅拆除，换新

7，卫生间：原始墙地面瓷砖利旧，原始蹲便隔断拆除，原始小便池拆除，换新

卫生间新作隔断及相关设施，原始顶面灯具拆除，新作600*600矿棉板吊顶