# 采购需求

一、项目内容

- 合同包1：饮用水净化设施购置

- （1）保护区内双庙子保护站、安家岐保护站、黄草坡护林检查站、板房子保护站、厚畛子保护站、老县城中心保护站、小王涧保护站等八个办公区域安装饮用水净化设施8套。

- 技术参数：

- 1.配套设备名称

- 1）水质安全保障设备；2）清水箱；3）恒压供水泵；4）控制系统；

- 5）管道阀门；6）饮水终端等详见后附清单。

- 单个站点设备配置览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 生活饮用水水质安全保障设备 | 1 | 台 |
|  |  | 设备配套 | 1 | 项 |
|  |  | 辅材 | 1 | 批 |
| 2 | 系统配套 | 不锈钢水箱 | 1 | 台 |
|  |  | 恒压供水泵 | 1 | 台 |
|  |  | 不锈钢水箱 | 1 | 台 |
|  |  | 恒压供水泵 | 1 | 台 |
|  |  | 现场管道阀门 | 1 | 项 |
|  |  | 消毒系统 | 2 | 套 |
|  |  | 电控系统 | 1 | 项 |
| 3 | 饮水终端 | / | 2 | 台 |
| 4 | 其他 |  |  |  |

- 2.供水模式

- 针对保护区站点情况，考虑统一配置，即在每个站点配置中央净水系统，包括水质安全保障设备及其配套自控系统、储水、供水系统。

- 净化后的水根据不同用途分2路，1路为直饮水，通过循环管道输送至办公室直饮水点--饮水终端，供办公区直饮，配置2台饮水终端；另1路为优质生活用水，通过循环管道输送至厨房用水管道用于餐饮。

- 3.主要设备功能要求

- 1）水质安全保障设备要采用多级处理模式，去除自来水中铁锈、悬浮物、可溶性固体、重金属（砷、汞、铅等）、细菌、病毒及各种有害物质，保障用水安全。

- 2）一体化集成系统：实现自动启闭、冲洗、运行等工艺过程；数字化液晶显示控制系统监控各工艺运行状态；远程控制；故障报警功能。

- 可移动、安装简单快捷、即装即用；

- 水源要求可接入地表水；

- 水质可调节，可选择纯净水直饮、优质生活用水；

- 全自动运行，无需专人值守；

- 远程控制；

- ▲设备自动冲洗，3-5年无需更换滤芯；

- 现制现饮；

- ▲材质：内部过流部件不低于卫生级UPVC，确保出水安全，无二次污染。

- 处理水量：直饮水200L/h；优质生活饮用水1.0m3/h；

- 直饮水运行功率：≥220V/1.5KW；

- 优质生活饮用水运行功率：≥220V/1KW。

- 4.其它配套设备要求（单个站点配置）

- 1）▲生活饮用水清水箱：1座，≥1000L，304不锈钢，配液位计，室外安装保温。

- 2）▲直饮水清水箱：1座，≥200L，304不锈钢，配液位计，室外安装保温。

- 3）消毒：清水箱内安装紫外消毒（防水）。

- 4）▲恒压供水泵（生活饮用水）：Q=≥2m³/h，H=≥30m，≥0.75KW；1台。

- 5）恒压供水泵（直饮水）：Q=≥1m³/h，H=≥30m，≥0.75KW；1台。

- 6）饮水终端：2台，热水、温水、常温多档调温，触摸屏。

- 7）现场安装管道采用PPR材质。

- 8）控制系统：智能控制，远程传输。

- 5.供水水质

- 原水经过设备处理消毒后可分路供水：

- 1）直饮水：出水满足《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014），通过循环管道输送至办公室直饮水点--饮水终端；员工餐厅配置直饮水专用水龙头，供给用户直接饮用、做饭、清洗水果等；

- 2）优质生活用水：出水优于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），通过循环管道输送至厨房用于餐饮。

- 合同包2：宣教标识购置

- 建设管护责任牌6个、资源管护语音提示器5套，大型宣传牌3个、警示碑3个、保护宣传标牌4个、管护宣传路牌20个、资源管护LED数字屏2个、资源管护宣传（灯箱）牌4对。

- 合同包3：巡护设施购置

- 配置太阳能路灯（6m）16套，太阳能路灯（8m）4套，防雨防寒加厚帐篷10个，野外应急电源5套，巡护数据野外采集设备40套，巡护数据存储设备10个，资源管护专用打印机8台，资源管护专用彩色打印机2台，资源管护数据处理专用设备10台，森林管护记录仪20台，资源管护巡护包100套。

- 二、交货期及质保期

- 1.交货期：自合同签订之日起50个日历日完成供货、安装、调试并正常运行。
2.质保期：一年

- 3.质量要求：达到行业质量验收标准。

三、技术参数

合同包2：宣教标识购置

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源管护站责任牌 | 个 | 6 | 责任牌牌设计 整体材料为不限于镀锌方管焊接打磨，表面不限于静电喷塑高温固化烤漆，责任牌总高度≥2800mm，宽度：≥3000mm，立柱≥200✘200mm方管，箱体≥50✘100mm方管， 画板为镀锌板，箱体版面规格：≥2400✘1200mm，顶部雨棚材质：≥ 2mm厚镀锌钢板，宽度≥3000✘500mm，底座≥c25混凝土浇筑， 底座规格：≥800×800mm。 |
| 2 | 资源管护太阳能语音提示器 | 套 | 5 | 立杆参数：立杆高度≥2.5米；立杆直径：76mm；厚度：≥1.7mm；配套地笼：M14,170*170*500mm,供电方式： 单晶硅太阳能板；太阳能板功率≥20W；锂电池容量≥10AH；满电可供设备持续工作时间≥4天；支持快速充电；锂电池需进行灌封工艺处理；电池组需进行绝缘、防水、防撞、阻燃处理。工作电流： ≥1.25A 音频格式： 支持MP3格式音频文件 ▲感应范围：设备具有红外感应（感应距离≤8米）、微波感应(感应距离≤10米，感应角度≥120°扇形区域）、支持至少三种感应方式，用户可自由切换； ▲报警声音：≥120dB 工作环境： -20°C-60°C 控制软件：设备具有智能检测技术，自动检测电量低、充电异常，并自动语音播报； 设备主板要求：待机功耗：≤1W；设备主板需进行防雷防静电处理； 防护等级： 为适应极端恶劣天气环境，要求设备防护等级不小于IP65；语音管理：U盘快速更换语音，并具有语音防篡改功能；支持FAT、FAT32等格式。 |
| 3 | 大型宣传牌 | 个 | 3 | 大型宣传牌版面材质不限于不锈钢铝板，版面规格为≥5000×3000×3mm；不限于III类3M反光膜使用寿命≥10年，3根立柱不限于热镀锌直立钢架结构，规格为≥219×6000×6mm，底座法兰≥600×600×20mm 底座≥c25混凝土浇筑，底座规格≥1000×1000×1200mm。 |
| 4 | 警示碑 | 个 | 3 | 规格为≥200 厘米（高） ×110 厘米（宽） ×20 厘米 （厚），埋入混凝土底座地下不小于≥ 25 公分。青石材正反二面为黑色 表面抛光处理，字体颜色为白色，底座基础≥ C25 混泥土浇筑，底座规格：≥160 厘米×50 厘米×40 厘米。 |
| 5 | 保护宣传牌 | 个 | 4 | 版面材质不限于不锈钢铝板，版面规格为≥4000×2000×2mm；不限于III类3M反光膜使用寿命≥10年，为双柱不限于镀锌管直立钢架结构，规格为≥165×4000×4.5mm；底座法兰≥φ400×400×10mm 底座≥c25混凝土浇筑，底座规格≥800×800×800mm。 |
| 6 | 管护宣传路牌 | 个 | 20 | 管护宣传路牌 版面规格：≥100cm*200cm， ≥2mm厚铝板折边带背条，扣件卡子≥4个， 立柱：≥114mm镀锌圆管1根，≥3.5米高，地下预埋底座法兰≥300*300*10mm，牌下沿离地≥1.5m，字体：反光贴刻字（版面二类反光膜，地下预埋基础开挖≥500*500*500MM≥ c25混凝土浇筑。 |
| 7 | 资源管护LED数字屏 | 个 | 2 | 显示屏采用双立柱，整体材料为镀锌方管焊接打磨，表面静电喷塑高温固化烤漆，立柱颜色景区旅游红，显示屏立柱总高度4500mm宽度：3400mm，立柱200✘200mm方管，横梁150✘150mm方管，C25混泥土浇筑底座，显示屏内径3000✘200mm，LED显示屏大约6平方米，LED显示屏单色红颜色，户外防水显示屏，▲防水标准正面≥IP65，▲防雷、抗风等级≥10级。▲像数点间距≤10.0mm，▲亮度≥2000cd/㎡，▲刷新频率≥75Hz(全灰度场)，▲播放方式WIFI，工作温度范围-20至50℃ |
| 8 | 资源管护宣传（灯箱）牌 | 对 | 4 | 宣传牌规格:不锈钢立柱:≥15x15 厘米， 立柱材质厚度:≥1.5mm总高度:≥3.2米 中间版面展示栏箱体≥:2x1.2米 透明面版材质:≥0.5cm钢化玻璃 中间展示栏箱体 ▲箱体厚度:≥12厘米，箱体单面液压杆开启。 雨棚宽度:≥60厘米，雨棚厚度≥5厘米，雨棚材质：≥2mm厚镀锌钢板 展示栏箱体内部安装LED灯，定时器设置照明开启时间与关闭 基础开挖≥80x80x80厘米，≥C25混凝土浇筑底座，宣传牌4联体为一组，总长度≥10米，▲抗风等级≥10级。 |

合同包3：巡护设施购置

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 6米 | 套 | 16 | 路灯参数： 1、符合国标GB7000.203-2013灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具。 2、符合国标GB7000.1-2015灯具第1部分：一般要求与试验。 3、路灯灯头功率≥30W。 4、路灯灯头防护等级不低于于IP65。 5、路灯灯头绝缘电阻>2000MΩ。 6、采用锂电池，容量≥48Ah；太阳板功率≥90W。 7、6米太阳能路灯：灯杆顶部直径≥60mm，底部直径≥140mm，壁厚≥2.5mm。 8、8米太阳能路灯：灯杆顶部直径≥60mm，底部直径≥145mm，壁厚≥2.5mm。 9、铁灯杆采用镀锌喷塑工艺，底部为蓝色或绿色，中部和上部为白色。 10、防水标准：≥IP65，防雷、抗风等级≥10级。 |
| 2 | 太阳能路灯8米 | 套 | 4 |  |
| 3 | 防雨防寒加厚帐篷 | 个 | 10 | - 外帐尺寸（cm）：≥210*210*140； - 内帐尺寸（cm）：≥200*200*120 - 包装尺寸（cm）：≥80*15*15 - 帐篷面料：210D牛津布 PU2000mm 涂银UPF50+ - 帐底面料：210D牛津布 PU2000mm - 支架：≥7.9mm弹压玻纤杆自动支架 - 重量：≥4kg - 门厅杆：铁门厅杆≥Φ1.6cm/2节*2 高≥135cm - 配件：不限于铁地钉、撑杆、防风绳等 |
| 4 | 野外应急电源 | 套 | 5 | ▲单相额定输出≥2.5KVA 最大输出≥2.8KVA，功率因数 1 电机类型多级旋转磁极式 额定电压≥220V 额定电流≥11.4A 频率≥50Hz 发动机类型：四冲程空冷OHV； ▲排量≥170CC； ▲发动机功率：≥3.3/3600（KW/rpm)； 启动方式：手起动； 油箱容积：≥11L； ▲燃料种类：汽油。 移动方式：手抬便携式。 |
| 5 | 巡护数据野外采集设备 （政府采购节能强制） | 套 | 40 | 操作系统:Android10及以上 CPU:≥8核2.0GHz 内存:≥6GB+ 128GB 卫星通信:支持北斗三号短报（卡需使用方办理） 屏幕尺寸:≥5.5英寸 分辨率:≥1920*1080 |
| 6 | 巡护数据存储设备 | 个 | 10 | 外壳材质：不限于塑料 移动固态硬盘 内存：≥4TB 指示灯：有指示灯 支持系统：支持win7；win8；Win10；MAC 电源类型：支持USB3.1 |
| 7 | 资源管护站专用打印机 （政府采购节能强制） | 套 | 8 | 不限于A4 黑白打印机 黑白激光打印机≥30页/分钟（打印复印一体） 自动双面 有线网络 |
| 8 | 资源管护站彩色打印机 （政府采购节能强制） | 套 | 2 | ≥35页ADF输搞器 ≥100页出意纸盒 平板式扫描 内置无线直连 LCD屏幕 ≤12秒首页输出时间 A4打印速度 ≥16页/分 ≥150页进纸盒 抽屉式碳粉仓 |
| 9 | 资源管护数据处理专用设备（政府采购节能强制） | 台 | 10 | 国产化安可系统电脑,安全可靠。 CPU≥8核 内存≥16GB 硬盘≥512GB 显示器≥23英寸大屏窄边屏 键鼠套装 |
| 10 | 森林管护 记录仪 | 台 | 20 | 产品类型 执法记录仪 拍摄角度≥120°； 产品功能支持超高清摄录，红外夜视 录像功能支持； 夜视功能：模式自动切换或录像拍照中自动切换；≥5米范围内应能看清当事人面部特征，≥10米范围可见人体轮廓，在3m距离处光线能覆盖70%有效面积。 屏幕尺寸≥2.0英寸； 录像分辨率：≥848*480,1280*720,2304*1296,192.. 屏幕类型不限于TFT高清显示屏； 视频帧率≥30fps,60fps； 系统内存≥32GB ； 待机时间续航≥4小时； 防护等级：≥IP68； 自由跌落：设备的裸机跌落高度达到2000mm，6个面各跌落6次，共36次，数据不应丢失。 产品颜色黑色。 |
| 11 | 资源管护 巡护包 | 套 | 100 | 户外巡护包，高度≥650MM,宽度≥450MM, 厚度≥350MM,容积≥80L，预算500元。内含急救包，多功能铲，救生绳，户外手杖，望远镜，户外水壶，户外煤气灶。 急救包，伤口处理/应急救援 多功能兵工铲/刨/劈/锯，全长：≥41cm，铲面长：≥12.5cm，铲面宽 ≥9.5cm，镐长≥11cm，手柄长：≥28CM 净重： 约400g左右。每单个铲配有便携式迷彩或黑色或绿色牛津布袋套；可挂腰上，可以折叠，手柄可横可竖。 钢丝内芯救生绳：≥8MM钢丝内芯，≥10M带双沟。 户外手杖，碳纤维，展开≥120CM 。 望远镜，≥8X高清倍率。 户外水壶，保温≥72小时 户外煤气灶：≥2.9KV火力，便携收纳.电子点火（含气瓶）。 |
| 12 | 卫星移动终端 | 台 | 5 | - 支持天通卫星移动和地面移动网络话音、短信、数据功能； 2.具备北斗和GPS定位功能； 3.冷启动时间≤60s，热启动时间≤8S； 4.定位精度：水平≤10米（95%），高度≤10米（95%）； 5.全网通地面移动网络； - 6.卫星网络业务速率: - 话音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps 数据：1.2kbps～9.6kbps 7.地面网络制式: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 - LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 - WCDMA: B1 /B8 - GSM:900/1800MHz - CDMA:BC0 8.CPU：≥四核A53 2.0GHz； 9.Android 11及以上操作系统; 10.可支持VoLTE； 11.可支持VoLTE漫游LTE语音方案； 12.标准耳机接口 - 13.数据接口：USB2.0及以上； 14.支持WiFi：2.4&5GHz，802.11 a/b/g/n/ac； 15.支持蓝牙：2.1EDR/3.0HS/4.2LE/5.0LE； 16.SIM卡：双卡nano SIM卡 17.运行内存：≥2GB RAM； 18.机身内存：≥16GB ROM； 19.可支持64G TF卡扩展； - 20.≥3吋显示屏； - ▲电容触摸屏，多点触控，触控点≥10点； - 屏幕分辨率：≥480*800； - ▲摄像头： 前摄≥800万像素；后摄≥800万像素 自动对焦，带闪光灯； - 光/距离传感器、重力/加速度传感器、地磁传感器、陀螺仪； - 电池：锂电池； - 待机时间：≥160小时； - 工作时间：≥10小时； - 支持快速拆卸更换电池； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 储存温度：-40℃～+70℃； - 防护等级：IP68 - 抗1.5米硬面防跌落 |