政府采购项目

西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目

招标文件

项目名称：西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目

项目编号：GCZB2024-11-239

2024年11月

目　　录

第一章　投标邀请函	1

第二章　供应商须知	4

第三章　招标内容及要求	33

第四章　合同文本	79

第五章　投标文件构成及格式	83

第一章　投标邀请函

陕西国创招标有限公司受西安职业技术学院的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目

项目编号：GCZB2024-11-239

二、项目性质：非专门面向中小企业的采购

三、采购内容和要求：西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目

（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

四、采购预算：6400000.00元

五、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2.特定资格条件：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2023年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与；

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明；

7、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人证明书；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书；

8、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

六、执行的其他政府采购政策：

1、 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） ；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

5、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

6、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

7、其他需要落实的政府采购政策。

七、招标文件获取方式及公告期限：

1．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

2．招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

3．友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

八、提交投标文件方式、截止时间及开标时间、形式：

1．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

2．提交投标文件截止时间及开标时间：2024年12月20日9:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。

九、联系方式

1．采购人：西安职业技术学院

地址：雁塔区鱼斗路251号

联系人：王老师

联系方式：029-88519189

2．采购代理机构：陕西国创招标有限公司

地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

总机：029-89286620

标书联系人及分机号：任倩 任亚明 029-88899362

开标联系人及分机号：任倩 任亚明 029-88899362

第二章　供应商须知

## 〖前附表〗

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目 |
|  | 项目编号 | GCZB2024-11-239 |
|  | 是否预留份额 专门面向中小企业采购 | ☐是 ☑否 |
|  | 预算金额 | 6400000.00元 |
|  | 最高限价 | 6400000.00元 |
|  | 核心产品 | 桌面全息交互一体机 |
|  | 是否接受联合体 | ☐是 ☑否 |
|  | 采购标的所属行业 | 工业 |
|  | 是否允许进口产品 | ☐是 ☑否 |
|  | 是否允许大中企业 向小微企业分包 | ☐是 ☑否 |
|  | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 1、对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣 除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 2、如果一个货物项目或包含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受10%～20%的价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。 |
|  | 支持监狱企业发展 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 投标保证金 | 免交 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 投标供应商无需提供； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
|  | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 询问和质疑 | 见投标邀请函中的“联系方式” |
|  | 投诉受理 | 1．受理单位：西安市财政局政府采购管理处 2．联系电话：029-89821846 3．地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
|  | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
|  | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
|  | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
|  | 交货和提供服务的时间、地点等 | 1、交付期：自合同签订之日起 2个月内，完成项目中包含的所有建设内容 2、交付地点：采购单位指定地点 3、质保期：硬件质保期一年，软件质保期三年 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位： 1.1采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。 2、付款方式： 2.1项目完成建设通过采购人验收合格后，支付合同总金额的100%。 2.2若中标人为中小企业：合同签订后预付40%货款，待项目验收合格后支付剩余60%款项。 |
|  | 中标通知书 | 1．领取地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼 2．联系电话：029-88899362 3．联系人：任倩 任亚明 |
|  | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
|  | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
|  | 中标服务费按约定由中标人支付。 | 中标服务费按约定由中标人支付。成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。 |
|  | 开标地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅 |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3．同级政府采购监管部门：西安市财政局政府采购管理处。

4．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

5．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投 标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

[适用于不见面开标项目]6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开 标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

[适用于见面开标项目]6．现场参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需到达开标现场。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在开 标室专用解密机上对电子投标文件进行解密。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

①在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

②书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1.西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投 标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《合作机构名单》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

2．投 标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

3．履约保证金

（1）交纳履约保证金

招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）。

（2）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投 标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于《投标邀请函》中规定的履约保证金交纳金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（3）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于联合体

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2．投标邀请函中载明“接受联合体”时，两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与投标；投标邀请函未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3．联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4．供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备投标邀请函中前五项基本资格要求；第六项《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 采用资格前审的项目，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 招标文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 招标文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 招标文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 投标文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）联合体出现下列情形之一的，联合体投 标无效：

① 没有提交有效的联合体协议的；

② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

④ 资格前审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

（五）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1．对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696

（七）关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。投标邀请函中明确载明安排上述活动的，各供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商，由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

（八）关于同一品牌产品的处理

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（九）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投 标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章　投标邀请函

第2章　供应商须知

第3章　招标内容及要求

第4章　合同文本

第5章　投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2．电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3．上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1．供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2．供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投 标保证金不予退还。

3．对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1．误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2．逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

[适用于不见面开标项目]（一）“不见面开 标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

[适用于见面开标项目]（一）“见面开 标”基本流程

本项目电子投标文件可以在线提交，但开标当日供应商法定代表人或其授权代表仍需到达开标现场。基本流程如下：

1．供应商签到：采购代理机构将严格按照招标文件规定的时间和地点组织开标，供应商可派法定代表人或被授权人参加，并签名报到。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在现场“专用解密机”上完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致不见面开标系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时限内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请在开标区等待，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（二）开标环节投标文件视为无效的情形

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

#### 〖资格性审查表〗

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |  |
|  | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明 |  |
|  | 财务状况报告 （任选其一） | 提供经审计的2023年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表 |  |
|  | 税收缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明 |  |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |  |
|  | 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与 |  |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明 |  |
|  | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人证明书；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书 |  |
|  | 直接控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动 |  |
| 二 | 特定资格条件 |  |  |
|  | 见投标邀请函 |  | / |
| 三 | 其他 |  |  |
|  | 信用记录审查结果 |  | 投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。 |
|  | 本项目不接受联合体投标 |  | 符合招标文件要求。 |
|  | 不允许进口产品参与投标 |  | 符合招标文件要求。 |
| 注意事项： 1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 3．以联合体形式参与投标时，应提供有效的《联合体协议书》，并遵循招标文件第二章中“关于联合体”的相关规定。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》、《联合体协议书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 〖符合性审查表〗

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）供应商概况 （5）供应商参加政府采购活动承诺书 （6）投标方案 |
|  | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
|  | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
|  | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
|  | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。 |
|  | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
|  | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
|  | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

3．综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

#### 〖评审要素及分值一览表〗

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 30 | 有效投标人最低报价作为基准价，各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分。 |  |
| 技术响 应 | 31 | 25 | 除演示参数外，其余技术指标及参数全部符合、响应招标文件要求，没有负偏离计25分；“▲”号参数为重要技术指标，负偏离或者未提供佐证材料的，每项扣1分，非“▲”号参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 备注：应答“▲”号参数须提供相应功能的证明材料，包括但不限于检测报告，功能截图、佐证图片及相关说明书等证明资料）其余参数文件有具体要求的则按其要求提供证明材料； |  |
|  |  | 6 | 投标人针对本项目具有完整的实施方案，包含总体实施方案、模块功能是否完善、网络安全可靠性、可扩展性、设计规范的先进性、项目供货方案、系统安装调试方案、验收方案。 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得6分；评审内容每缺一项扣1分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-0.9分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |  |
| 产品质量 | 29 | 1 | 提供桌面全息交互一体机具备的CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，满分1分。未提供不计分。 |  |
|  |  | 3 | 投标人提供所投产品获得的ISO9001质量管理体系认证、ISO 20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书，每提供一份有效期内的认证证书计0.5分，满分3分。同一产品认证证书仅计1份。未提供则不计分。 |  |
|  |  | 5 | 1.提供所投红色地图VR党建教育软件著作权证书； 2.提供所投电驱动总成装调与检修虚拟仿真软件著作权证书； 3.提供所投新能源汽车简单故障诊断与排除虚拟仿真软件著作权证书； 4.提供所投虚拟仿真实训教学及资源云平台软件著作权证书； 5.提供所投实时渲染私有云平台软件著作权证书的。 每提供一项有效期内的证书计1分，满分5分。未提供不计分。 |  |
|  |  | 20 | 为保证软件质量及教学效果，投标人需提供以下演示（须真实在用系统功能（非测试和演示环境），不接受PPT、Demo、动画或视频演示。界面完整清晰且符合功能参数要求），演示项共计10项，演示成功1项计2分；演示内容不清晰、不完整，每项计0.1-1.9分，满分20分。 所有演示内容，须在20分钟内完成，超过规定时间未完成演示内容的，将根据已演示的内容进行综合打分，未进行演示的不得分。演示所需软硬件投标人自行准备，根据其功能演示内容的完整性、合理性、功能齐全计分。 1.桌面全息交互一体机：硬件设备功能要求：具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪系统追踪到主观看者眼球后即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式。 2.桌面全息交互一体机：硬件设备功能要求：具有眼球追踪功能，裸眼3D显示系统能够根据眼球追踪系统实时探测到的人眼位置进行3D图像精准处理，使观看者能够实时观看到清晰的3D立体图像。 3.桌面全息交互一体机8：内置XR控制面板工具软件，通过可视化界面操作，使用者可快速、便捷地对桌面一体机进行硬件及环境检测、功能验证、故障自动修复、故障排查等工作。含五个模块，分别为：本机接线图（可查看机器侧面和背面硬件接口示意图）、系统信息查看（可实时检测系统信息、设备信息、服务状态、屏幕信息、电源等信息）、空间定位笔查看（可实时查看定位笔的连接状态、姿态数据是否正常，按键功能是否正常，可调节测试震动强度等）、追踪系统测试（可实时确认追踪系统功能调用是否正常，连接上定位笔，将定位笔置入追踪范围内可检测追踪状态及定位笔空间坐标值、旋转值的变化是否正常）、系统监测模块（可实时监测CPU使用率、GPU使用率、内存使用率、CPU温度、磁盘读取速度、磁盘写入速度、网络接收速度、网络发送速度）。 4.桌面全息交互一体机、9内置功能软件②：眼球探索：眼球探索模块包含眼球剖面的整体及分层展示两部分，眼球整体模型上均标注序号，点击序号可旋转视角到指定结构，并显示对应的结构名称和注释。眼球剖面结构可分层展开，所有分开展示的眼球剖面模型均可自由拖动旋转缩放，并且选中任一模型，均显示对应结构名称及结构注释。 5.桌面全息交互一体机、9内置功能软件④：齿轮减速机以二级直齿减速机1:1建模，展现减速机的运行和爆炸状态，爆炸后可以随意抓取某个零件进行放大缩小和旋转，并提示零件名称。还原按钮可以让爆炸开的减速机回到初始状态，让用户看到减速机的内部结构和运行原理。 6.虚拟仿真实训教学及资源云平台、平台功能要求（二）教学中心2.我的班课（9）：支持教师在多场景多任务的实训资源下，基于课程标准要求的技能点发布实训任务，在学生实操完成后，可自动生成该实训任务相关技能点的掌握情况，包括但不限于实训报告、技能点图谱、成绩分布散点图等。 7.虚拟仿真实训教学及资源云平台、（三）VR制作软件7：系统自带编辑引擎，支持3D可视化模型编辑，支持对.fbx、.gltf、.glb 等主流的格式模型进行编辑与修改，模型编辑完成后点击保存实时更新编辑后的效果，使不懂模型制作的人员也能借助该工具制作出个性化的仿真模型、3D动画。模型编辑功能包括对模型的材质、颜色、光滑度、动画、位置、标签等进行编辑。针对模型编辑，具备如下功能： （1）系统提供不少于4类材质，材质数量≥20个，种类包含塑料、金属、固体、玻璃等。 （2）材质颜色与光滑度的调整，支持滑块选择、十六进制颜色值输入等方式进行编辑。 （3）可以通过在线编辑，设置模型的位置信息与角度，支持对模型添加标签、简介，并能对各部件进行隐藏等设置。 （4）支持设置模型动画，包括展示增强动画、闲置动画等不同的动画类型。 8.虚拟仿真实训教学及资源云平台、资源中心配套实训资源土木建筑大类-空间装饰创意VR实训系统：软件采用先进的VR虚拟仿真技术，真实的再现家居设计的素材，包含家具、家饰、家电、动植物、硬装、厨卫等模型素材，包含中式、欧式、美式、地中海等多种风格的家具。可以实现素材的360°旋转、拖动、缩放等。 9.虚拟仿真实训教学及资源云平台（五）在线学习APP、 AR教辅（6）：支持3D互动模型展示，包含结构展示、原理展示，具有爆炸/还原功能、原理动画播放功能、文字介绍和语音讲解功能，语音讲解功能可单独开启和关闭。 10.虚拟仿真实训教学及资源云平台（六）管理后台实训设备管理（3）：设备使用数据采集：为便于采购人实训设备管理，平台需提供设备管理API接口，支持获取主流实训设备桌面VR一体机设备状态数据，包括设备使用状态、使用时长等。 备注:本项目采用不见面开标形式，投标人须开标当天提前进入腾讯会议室等待演示。 视频会议账号：911712590密码：241220 开标当天若因网络不畅、联系不上、无人应答等原因未能线上演示，造成的开标后果由投标人自行承担。 |  |
| 商务响 应 | 10 | 4 | 投标人提供自2021年1月1日至今类似项目合同（以合同签订时间为准）每提供1份计1分，满分4分。 （备注：需提供合同复印件并加盖投标人公章。） |  |
|  |  | 3 | 提供售后服务方案（包含售后服务承诺、售后服务保障措施、人员配置安排、故障响应、质量保证期限、应急处理等） 各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求，得3分，评审内容每缺一项扣1分；评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-0.9分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |  |
|  |  | 3 | 根据提供的培训方案及培训效果保证措施等进行综合评分，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的内容、方式、次数等，培训内容应包括提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面。 各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求，得3分，评审内容每缺一项扣1分；评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-0.9分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |  |
| 说明 | 1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2．对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |

4．推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2．采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3．在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章　招标内容及要求

一、项目概况

项目名称：西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目

交付期：自合同签订之日起 2个月内，完成项目中包含的所有建设内容

质保期：硬件质保期一年，软件质保期三年

  - 交付地点：采购人指定地点

二、项目概况

本项目将规划建设专业虚拟仿真实训中心、虚拟仿真研创中心两个教学实训场所以及教学管理与资源共享平台。通过虚拟仿真教学硬件设备和软件资源的搭建，充分融合虚拟现实技术、人机交互技术等新一代信息化技术，实现展示、体验、教学、实训一体化，利用虚拟现实场景交互性、多感知性和可操作性等优势提供沉浸式的教学场景，提高学生动手操作能力，提高教师创新能力，逐步攻破专业提升难点，通过专业的特色建设提高学校的核心竞争力。依托VR、AR、AI等多种技术手段，以学生专业理论素养提升、专业实践实训技能提升为根本出发点，进行顶层设计、空间规划、软硬件配套、教学资源开发等重点建设工作，实现创新教学模式、解决实训难题、提升教学实效等目标，达成教育理念、教学模式和教学方法的双向促进，构建适应新时代、新技术、新职教的新生态。

三、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业虚拟仿真实训中心 |  |  |  |
| 1 | 桌面全息交互一体机（教师端） | 1、桌面一体机式VR设备，系统为一体化设计，可自由调整使用角度，设备配置≥27英寸的高清立体显示电脑一体机，实现软件资源的裸眼3D显示技术展示，无需佩戴3D眼镜即可观看到虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：≥27英寸的高清立体显示电脑一体机、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： （1）支持Windows 10及以上操作系统； （2）CPU：性能≥intel I7-12700F，≥十二核心二十线程，性能核基本频率≥2.1GHz； （3）硬盘：≥512GB SSD； （4）内存：≥16 GB ； （5）显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB ； （6）端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个 、MiniDP*2； （7）网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙4.0。 （8）内置两个扬声器。 4、显示参数 ▲（1）显示技术：采用27英寸电控可切换式液晶光栅裸眼3D显示技术，裸眼3D显示屏具有2D工作模式与3D工作模式，在2D工作模式下，显示屏分辨率及清晰度不受任何影响，可通过软件自动控制或者使用按键任意切换显示屏的2D与3D工作模式；3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率:≥3840*2160； （2）裸眼3D显示屏尺寸：≥27英寸； （3）对比度：≥1000:1(typ.) ； （4）响应时间：≤14ms(GTG)； 5、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪系统追踪到主观看者眼球后即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式； （2）具有眼球追踪功能，裸眼3D显示系统能够根据眼球追踪系统实时探测到的人眼位置进行3D图像精准处理，使观看者能够实时观看到清晰的3D立体图像； （3）支持左右格式的3D信号源； （4）支持2D/3D自动切换； （5）具有按键切换2D与3D工作模式功能； ▲（6）电容式触控：为保证课堂的使用和互动，整机具备电容触控技术，支持10点触控，触控响应时间≤25ms。 6、裸眼式3D显示跟踪系统 （1）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换； ▲（2）3D显示跟踪系统包含：≥3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； （3）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （4）3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz或以上刷新率。 7、配件功能 ▲系统配备空间交互笔：支持6自由度坐标轴和空中姿态追踪；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；信号稳定；空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作； 8、内置XR控制面板工具软件，通过可视化界面操作，使用者可快速、便捷地对桌面一体机进行硬件及环境检测、功能验证、故障自动修复、故障排查等工作。含五个模块，分别为：本机接线图（可查看机器侧面和背面硬件接口示意图）、系统信息查看（可实时检测系统信息、设备信息、服务状态、屏幕信息、电源等信息）、空间定位笔查看（可实时查看定位笔的连接状态、姿态数据是否正常，按键功能是否正常，可调节测试震动强度等）、追踪系统测试（可实时确认追踪系统功能调用是否正常，连接上定位笔，将定位笔置入追踪范围内可检测追踪状态及定位笔空间坐标值、旋转值的变化是否正常）、系统监测模块（可实时监测CPU使用率、GPU使用率、内存使用率、CPU温度、磁盘读取速度、磁盘写入速度、网络接收速度、网络发送速度）。 9、内置以下功能软件 （1）①海底世界：海底世界模块包含海底生物的活动场景，利用VR一体机的特点，用户可以感受丰富多彩的海洋生物近在眼前的效果 ，还可以抓起游过的生物，360观察它的形态和动作。 ②眼球探索：眼球探索模块包含眼球剖面的整体及分层展示两部分，眼球整体模型上均标注序号，点击序号可旋转视角到指定结构，并显示对应的结构名称和注释。眼球剖面结构可分层展开，所有分开展示的眼球剖面模型均可自由拖动旋转缩放，并且选中任一模型，均显示对应结构名称及结构注释。 （2）①驱动电机拆卸以国内主流的纯电动汽车动力总成进行建模，真实模拟标准拆卸流程；软件提供工具和具体操作的文字图形提示，相应模型操作部位高亮特效提示，真实还原拆卸体验。 ②液压机械臂需包含机械臂安装、机械臂仿真功能；机械臂安装需要按正确顺序安装各个机械臂零部件，完成机械臂安装后能进行仿真，机械臂仿真可以控制机械臂四个轴向运动，通过四轴控制机械臂进行工件搬运仿真。 ③电路的连接以物理实验中常用的灯泡、电池、开关建模，真实的模拟在实物连接中的各种情况，比如选取1个元件、2个元件、3个或者4个元件连接时，给出各种连接情况下的结果。 ④齿轮减速机以二级直齿减速机1:1建模，展现减速机的运行和爆炸状态，爆炸后可以随意抓取某个零件进行放大缩小和旋转，并提示零件名称。还原按钮可以让爆炸开的减速机回到初始状态，让用户看到减速机的内部结构和运行原理。 | 1台 |
| 2 | 桌面全息交互一体机（学生端） | 1、桌面一体机式VR设备，系统为一体化设计，可自由调整使用角度，设备配置≥27英寸高清立体显示终端，实现软件资源的偏振显示技术展示，搭配位置追踪被动式偏振跟踪眼镜实现虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：≥27英寸高清立体显示器、3D光学追踪眼镜1副、3D光学非追踪眼镜2副、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： （1）支持Windows 10及以上操作系统； （2）CPU：性能≥I5 11400F 六核十二线程，主频≥2.6GHz （3）硬盘：≥512GB SSD； （4）内存：≥16GB ； （5）显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB； （6）端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个、MiniDP*2； （7）网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙5.0。 （8）内置两个扬声器。 4、显示参数 （1）显示技术：全高清偏光式3D显示技术，3D显示刷新率≥120hz，3D显示物理分辨率:≥1920*1080； （2）亮度：≥400cd/㎡； （3）对比度：≥1000:1； 5、硬件设备功能要求： （1）支持播放上下、左右格式的3D视频资源； （2）支持2D/3D自动切换； （3）具有按键切换2D与3D工作模式功能； ▲（4）可提供Unity3D、C++等常见开发平台的SDK，支持二次开发；Unity3D支持2017及以上版本，不限制Unity版本，有中英文版本SDK适配文档，支持编辑器下开启立体预览； 6、偏光式3D显示跟踪系统 （1）3D显示追踪系统至少包含2路HDMI输入接口，且每一路HDMI接口都支持120hz信号源输入； （2）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换。 （3）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （4）3D显示跟踪系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率； 7、配件功能 （1）系统配备3D光学追踪眼镜 （2）统配备空间交互笔：支持6自由度坐标轴和空中姿态追踪；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；信号稳定；空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作； | 50台 |
| 3 | 3D光学追踪眼镜 | 与交互式一体机学生端配套 | 5副 |
| 4 | 操作笔 | 与交互式一体机学生端配套 | 5支 |
| 5 | 智慧黑板 | 一、整机要求： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm，屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.嵌入式系统版本不低于Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 6.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 7.整机具备≥6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 8.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 9.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 二、扬声器与摄像头： 1.整机内置2.2声道扬声器，具备多方向扬声器。 2.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 4.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持画面畸变矫正功能。 三、OPS模块 1.处理器：Intel Core i5 及以上，内存：≥8G，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：具备≥3个USB3.0 接口。 | 1套 |
| 6 | 教师桌（讲台） | 1.尺寸：约1100mm*750mm*1000mm 2.台面：采用E1级三聚氰胺板； | 1张 |
| 7 | 教师椅 | - 尺寸：≥宽450mm*深400mm*高850mm椅面； 2.椅腿椅脚采用壁厚≥1.2mm椭圆钢管，镶嵌有防滑脚套； | 1把 |
| 8 | 学生桌 | 1.钢木结构;尺寸：≥1200mm*600mm*750mm； 2.台面：采用E1级约25mm厚三聚氰胺板； 3.所有断面以约1.5mm厚PVC封边防水处理； 4.钢架采用约1.2mm厚40*40优质方钢。 | 50张 |
| 9 | 学生椅 | 1.尺寸：≥宽450mm*深400mm*高850mm； 2.椅腿椅脚采用壁厚≥1.2mm椭圆钢管。 | 50把 |
| 10 | 24口交换机 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps； 2.背板带宽≥256Gbps ； 3.包转发率≥51Mpps； 4.端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个100/1000Base-X SFP千兆以太网端口控制端口：1个Console口。 | 1台 |
| 11 | 机柜（22U） | 1.尺寸：≥22 U标准机柜； 2.插孔数量不低于4个； 3.材质：冷轧钢板。 | 1台 |
| 12 | 音响系统 | 1.功放：前面板带有USB接口，支持U盘/蓝牙/AUX电脑音频播放 ，产品稳定性强 频响范围：（MUSIC MIC）20Hz~20KHz 输入灵敏度：（MIC）11MV (MUSIC) 210MV 中置音调（±10dB）： 100Hz \ 2.5K\ 10KHz 信噪比（A计权）：≥95dB 两通道，每通道输出功率：≥300W (4-16Ω,EIAJ) 2.音响：频率响应：75Hz-20KHz±3dB. 灵敏度；90-95dB. 阻 抗；4-16Ω 额定功率；≥150W 低音；2x5.5″(100磁35芯） 高音；1x3″ （双60磁） 3.话筒：无线真U段可调频，电容麦，空旷无线接收距离≥30米，频率范围 600-940MHz 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 频率稳定性 ±10ppm 接收方式 超外差二次变频 接收灵敏度 -95~-75dBm 信噪比 ≥100dB | 1套 |
| 13 | 3D眼镜消毒柜 | 1、柜子钢板结构。采用≥1.0冷轧板钢板折弯而成，抽屉底板采用有机玻璃板； 2、柜体烤漆处理，带有字样（3D眼镜消毒柜字样）； 3、人性化设计，配拉手1个4个脚轮； 4、抽屉采用导轨，抽屉板为亚克力板； 5、紫外线消毒灯管1组，配有电源按键开关； 6、四抽尺寸：约H90*L89*W40cm。 | 1台 |
| 14 | 红色地图VR党建教育软件 | 一、产品概述 1.1软件采用先进的虚拟现实技术来展现红色文化的魅力，适用于党政机关、社区街道、企事业单位、各层级院校进行爱国主义党建教育。软件内容需包含南昌红色历史、南昌红色景点、红色英雄介绍三个部分，时间跨度需涵盖新民主主义革命时期、社会主义建设和改革开放时期、社会主义现代化建设新时期三个时期，使学习者对南昌历史以党团发展历史、红色遗址和红色人物有深刻的认知和理解。 二、内容组成要求 2.1 软件内容丰富，需展示南昌三个时期内的历史事件，要求每个时期不少于5个事件，总体不少于28个事件； 2.2 各时期的事件内容需包括但不限于： （1）新民主主义革命时期（1919-1949）：特别支部建立、中共江西地委、中共江西区委、中共江西省委、中共南昌市委员会成立、八一起义纪念馆、八一起义总指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、朱德旧居、贺龙指挥部旧址、朱德军官教育团旧址、方志敏列表纪念园、牛行车站、谢埠之战、八一广场及纪念塔、新四军军部陈列馆。 （2）社会主义革命和建设时期（1949-1978）：第一辆架飞机、第一辆摩托车、第一辆拖拉机、第一枚海防导弹、小平小道、陈云旧居陈列馆。 （3）改革开放和社会主义现代化建设时期（1978-至今）：光明社区、党章教育馆、南昌舰主题公园、军事主题公园、廉文化广场。 三、展现形式要求 软件对各事件的展示形式包括但不限于图文展示、全景图展示、虚拟场景漫游，具体要求如下： 3.1 图文展示： （1）软件中针对每个事件均须包含图文展示； （2）图文展示需模拟书本翻页的形式来展现，给用户翻阅历史书籍的体验。 3.2 全景图： （1）软件中针对以下≥17个红色景点须采用全景图的形式来展现：八一起义纪念馆、朱德旧居、贺龙指挥部旧址、叶挺指挥部旧址、八一起义总指挥部旧址、牛行车站、方志敏烈士纪念园、谢埠之战、八一广场及纪念塔、新四军军部陈列馆、小平小道、陈云旧居陈列馆、光明社区、党章教育馆、南昌舰主题公园、廉文化广场、军事主题公园。 （2）全景图需支持对整体或单个全景图添加语音讲解或背景音效； （3）需支持全景图间的切换，如在全景图中添加切换热点，点击此切换热点可跳转至另一个全景图。 （4）需支持每张全景图进行可视化编辑，如设置全景图第一个视角后，可立马呈现效果。 （5）需支持将全景图通过二维码图片的方式分享给他人； （6）全景图需支持分组，即将多张全景图归为一组，用户点击此分组，则可查看关联的全景图，让用户能快捷查询。 3.3 虚拟场景漫游： 软件需针对以下6个场景采用虚拟场景漫游的形式来展现： （1）方志敏在狱中场景：还原方志敏在狱中的场景，场景中需摆放床、方桌、马灯、《可爱的中国》手稿、毛笔等。 （2）武器展馆：需摆放八一起义时期使用过的武器模型，包括但不限于汉阳八八式步枪、毛瑟手枪、军刀、马克沁重机枪、木柄手榴弹、手榴弹、柯尔特转轮手枪、大刀、八一式马步枪、迫击炮。其中汉阳八八式步枪、毛瑟手枪、马克沁重机枪、柯尔特转轮手枪、迫击炮需含动画效果。 （3）物品展馆：需摆放八一起义时期使用过的物品模型，包括但不限于冲锋号、望远镜、五角共产党徽章、草鞋、茶碗、斗笠、军服、劳力士、马灯、手电筒、电话、行李、梅瓶。 （4）飞机试飞场景：还原第一架飞机试飞的场景，场景中需展示第一架飞机试飞过程，需包含动画效果和音效。 （5）导弹发射场景：还原第一枚海防导弹发射的场景，场景中需展示第一枚海防导弹发射过程，需包含动画效果和音效。 （6）战斗场景：还原谢埠之战的战斗场景，场景中需含人物、战斗画面、战斗音效焰燃烧、士兵开炮等。 | 53节点 |
| 15 | 电驱动总成装调与检修虚拟仿真软件 | 一. 软件要求 1、软件采用电驱动总成装调与检修设备作为开发模型，与教育部2023年全国院校技能大赛中职组的“电驱动总成装调与检修”项目设备一致； 2、软件具备实训模式与考核模式； 3、场景中的各类模型需按照1:1进行建模，场地布局1:1还原大赛现场,设备数量及设备完全还原； 4、模型细节清晰，贴合密切无黑面、破面、闪烁、漏面残缺； 5、主体模型1：1还原真实模型数据，模型精度＜1cm； 6、工具模型1：1还原真实模型数据，工具整体尺寸精度＜0.5cm； 7、设备模型需包含驱动电机、减速器、盒装机、故障测量面板、控制盒、拆装区域支撑工装等模型； 8、故障测量面板模型需还原大赛现场模型，需具备不少于80个测量点，测量数据不少于300个； 9、软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如实现放大、缩小、上下左右平移、360°旋转功能； 10、系统支持分辨率自适应，显示器支持最大分辨率≥1920x1080，自动适配16：9屏幕； 11、虚拟仿真系统支持实际操作逻辑，可依据操作意图自主训练，如工具选用、诊断检测等； 12、软件采用账号密码方式进行登录使用； 三.软件功能要求 13、软件具备实训模式与考核模式。 14、软件具备操时间显示功能； 15、软件中装调任务不少于3个，故障诊断任务不少于20个； 16、故障点参数设置安全帽、绝缘手套磨损、绝缘手套气密性、耐磨手套、护目镜、干粉灭火器压力、水基灭火器压力、绝缘测试仪开路检查、绝缘测试仪短路检查、接地电阻测试仪开路检查、接地电阻测试仪短路检查、万用表校零等； 17、软件中诊断参数提供电驱动总成设备≥20个以上故障点的诊断流程，需能呈现出故障诊断流程中的电压、电阻等数据（数据需符合电驱动总成设备的真实数据）检测，为便于各层级的学生训练，在故障点选择界面可选择1个故障点进行故障排除、也可同时选择2个故障点进行故障排除，故障点最多可以设置8个； 18、软件中故障设置范围包括电机，减速器，电机控制器，点火开关，辅助电源，直流电源，制动开关，档位开关，正弦绕组，余弦绕组，励磁绕组等； 19、软件中电驱动总成设备逻辑关系设定，满足1个、2个、8个故障点同时存在的情况下，软件的逻辑关系要与设备逻辑关系一致并且测量数据也要与设备一致； 20、软件具备考核模式选择功能，支持随机故障选择； 21、软件中可以完成的实训项目包括减速器拆装与检测，驱动电机拆装与检测，电机性能检测，驱动电机无法运转，驱动电机运转不良，驱动电机控制异常等； 22、为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位的功能，可快速选择工具车、测量区、装调区等、工作台等位置； ▲23、为提高课堂教学演示的效率，实训模式下软件具备任务流程引导功能，可根据任务流程进行软件任务引导功能步骤一步一步的操作，也可通过任务流程模块实现操作步骤跳转功能，点击左侧实现全部步骤跳转（跨步骤后需满足此步骤前操作内容自动全部完成），点击右侧实现单步骤跳转并实现快速定位； ▲24、软件中需含有大赛指定的电驱动总成设备的故障测量平台模型，在进行故障诊断时，可以在故障设置平台进行测量； 25、软件具备线上填写记录单的功能，记录单中的记录内容需自行填写或者选择，故障部件的名称需要在记录单中自行填写，如：减速器组件检查、齿轮组件间隙计算与维修、绕组短路检查、旋变传感器检查、温度传感器检查等； 26、软件操作故障修复中含有故障设置中所有故障部件，用户在完成故障修复条件前置任务点后，方可对故障点进行手动修复； 27、软件具备错误操作提供警醒效果，并具备进行文字提示的功能； 28、软件具备查询维修手册功能，可设置维修手册中搜索键根据关键字随时定位搜索内容，并具有翻页、跳转、查询等功能； 29、软件设置维修手册查询功能（可根据关键字随时定位内容），具有翻页、跳转、查询等功能； 30、软件需具备工具快速组合窗口，窗口需具备工具组合、拆解功能； 31、排故中需要对防护用品进行检查，其中包括对安全帽的检查、绝缘手套磨损、绝缘手套气密性检查、耐磨手套检查、酸碱性手套检查、护目镜检查、干粉灭火器压力检查、水基灭火器压力检查、绝缘测试仪开路检查、绝缘测试仪短路检查、接地电阻测试仪开路检查、接地电阻测试仪短路检查、万用表校零等； 32、上位机模拟（需与实际上位机软件操作一致）； 33、故障设置盒模拟真实设备，对点火开关，档位开关，制动开关，加速开关进行控制； 34、软件具备万用表操作功能，可实现使用万用表进行测量数据； 35、软件具备绝缘测试仪操作功能，可使用绝缘测试仪进行测量数据； 36、软件中每个故障完整排除≥80个操作步骤； ▲37、软件具备虚拟仿真操作计时及成绩生成，软件支持学生成绩数据化及可视化。 | 53节点 |
| 16 | 新能源汽车简单故障诊断与排除虚拟仿真软件 | 整体软件要求 1、软件采用吉利几何G6新能源轿车（教育版）为开发模型，与教育部2023年全国院校技能大赛中职组的“新能源汽车维修”项目车型一致； 2、场景中的各类模型需按照1:1进行建模，场地布局1:1还原大赛现场,设备数量及设备完全还原； 3、模型细节清晰，贴合密切无黑面、破面、闪烁、漏面残缺； 4、主体模型1：1还原真实模型数据，模型精度＜1cm； 5、工具模型1：1还原真实模型数据，工具整体尺寸精度＜0.5cm； 6、整车模型需包括低压系统模型、高压系统模型、交流充电系统模型、电气系统模型、舒适系统模型、空调系统模型等； 7、故障诊断台模型需还原大赛现场模型，需具备不少于200个测量点，测量数据≥5000个； 8、软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 9、软件支持跨平台使用（电脑、裸眼3D设备）。 10、系统支持分辨率自适应，显示器支持最大分辨率≥1920x1080，自动适配16：9屏幕； 11、虚拟仿真系统支持实际操作逻辑，可依据操作意图自主训练，如工具选用、诊断检测等； 12、软件采用账号密码方式进行登录使用； 软件功能要求 1、软件具备训练模式与考核模式； 2、训练模式可选择任务点进行手动故障选择（支持一键全选功能）、随机故障选择； 3、软件可显示操作时间显示功能； 4、软件能够实现车辆应包含低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统，驾驶辅助系统等实训项目； 5、故障点参数设置安全帽、绝缘手套磨损、绝缘手套气密性、耐磨手套、酸碱性手套、护目镜、干粉灭火器压力、水基灭火器压力、绝缘测试仪开路检查、绝缘测试仪短路检查、接地电阻测试仪开路检查、接地电阻测试仪短路检查、万用表校零、游标卡尺校零等； 6、诊断参数提供吉利几何G6整车≥60个以上故障点的诊断流程，需能呈现出故障诊断流程中的电压、电阻等数据（数据需符合实车真实数据）检测，为便于各层级的学生训练，在故障点选择界面：需可选择1个故障点进行故障排除、也可同时选择多个故障点进行故障排除，故障点最多可以设置8个； 7、故障设置范围包括汽车电池管理系统BMS、整车控制器VCU、集成动力控制器PEU、高低压充电系统ODP、车身控制模块BCM、前单目摄像头、网关等； 8、整车逻辑关系设定，满足1个、2个、8个故障点同时存在的情况下，整车的逻辑关系要与实车逻辑关系一致并且测量数据也要与实车一致； ▲9、软件中可以展示常见的故障现象包括低压系统异常、高压系统异常、交流充电系统异常、车辆行驶异常、电气系统异常、舒适系统异常、空调系统异常等进行故障诊断与排除； 10、为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位的功能，可实现快速定位工具车、驾驶室、前机舱、诊断台、工作台等位置； ▲11、软件中需含有大赛指定的整车故障设置平台模型，在进行故障诊断时，可以在故障设置平台进行测量； 12、软件具备线上填写记录单的功能，记录单中的记录内容需自行填写或者选择，故障部件的名称可以在记录单中自行填写，如：车辆信息，环车检查，故障现象确认，模块通讯状态及故障码，确定故障范围，部件、电路测试数据，确诊故障部位等； 13、故障修复中含有故障设置中所有故障部件，用户在完成故障修复条件前置任务点后，方可对故障点进行手动修复； 14、软件具备错误操作提供警醒效果，并具备进行文字提示的功能； 15、软件具备查询维修手册功能，可设置维修手册中搜索键根据关键字随时定位搜索内容，并具有翻页、跳转、查询等功能； 16、软件操作排故中可对防护用品进行检查，其中包括对安全帽的检查、绝缘手套磨损、绝缘手套气密性检查、耐磨手套检查、酸碱性手套检查、护目镜检查、干粉灭火器压力检查、水基灭火器压力检查、绝缘测试仪开路检查、绝缘测试仪短路检查、接地电阻测试仪开路检查、接地电阻测试仪短路检查、万用表校零等； 17、软件操作排故中可对保险丝及继电器可随时插拔并进行测量，对于插拔个数直接影响整车逻辑，逻辑要符合真车实际情况； 18、软件操作排故中可显示仪表车辆电源OFF位置、ACC位置、ON位置、Ready位置的故障指示灯、状态指示灯、仪表提示、档位信息、续驶里程、车辆状态等情况； 19、软件可具备灯光组合开关操纵杆，雨刮洗涤操纵杆，根据真实车辆使用方式，还原操作杆功能； 20、软件具备虚拟仿真操作计时及成绩生成功能，软件支持学生成绩数据化及可视化。 21、软件可具备操作制动踏板、油门开关，操作动作可与常用操作快捷按钮动作保持一致； 22、软件可对中控屏进行整车下电、空调控制、地图等操作功能； ▲23、软件具备故障诊断仪操作功能，软件可以实现使用诊断仪进行故障信息查询及故障确认等功能； 24、软件具备万用表操作功能，可实现使用万用表进行测量数据； 25、软件具备绝缘测试仪操作功能，可使用绝缘测试仪进行测量数据； 26、软件具备室内灯开关操作功能； 27、软件具备空调特效操作功能，可模拟冷风、热风、风速等现象； 28、软件具备灯光显示操作功能，可模拟灯光效果，如近光灯、远光灯、后雾灯等； 29、软件具备遥控钥匙操作功能。如实现用遥控演示上锁，行李箱解锁，解锁等功能； 30、软件在排故结束之后，可能够选择清洁设备对车辆、场地进行清洁； 31、软件在进行排故操作后，需要对零件台、工具车、选手桌场地所需物品是否齐全进行检查，检查时需呈现各位置放置的设备清单，还需要能够对车辆的位置进行检查。 | 53节点 |
| 虚拟仿真实训教学及资源云平台 |  |  |  |
| 1 | 虚拟仿真实训教学及资源云平台（含本地化部署服务） | 一、技术要求 用于对虚拟仿真实训教学场所、虚拟仿真实训设施设备和虚拟仿真实训资源进行跨专业、跨院校、跨地域的统筹管理，具备虚拟仿真实训教学过程的监控分析及虚拟仿真实训资源汇聚分配的管控统计等功能，服务虚拟仿真实训教学管理全过程。 （一）性能要求 1.平台账号覆盖院校师生及社会学员的需求，单台普通WEB通信在线≥2000个； 2.支持3D模型资源在线播放，资源加载、运行、交互等操作，画面显示流畅，要素展示齐全、准确，无明显卡滞、停顿； 3.系统应保障7×24小时正常运行，系统的设计必须按照灵活扩展容量的要求进行设计开发，同时保证系统扩展操作简便易行； 4.对接学校现有统一身份认证平台，实现单点登录，无需在平台重新注册账户。 （二）安全要求 1.本项目相关系统及网络安全按等级保护二级及以上进行安全性标准建设，投标人需提供针对本项目的等级保护二级及以上申请方案并配合采购人完成项目等保二级测评（包括系统拓扑结构及说明、系统安全组织机构和管理制度、系统安全保护设施设计实施方案或者改建实施方案）、安全技术方案（应用安全、数据安全、数据备份）、安全管理方案、安全总体策略部署设计方案； 2.投标人需承诺配合采购人及采购人授权的第三方进行系统安全检测，并提供相关的文档资料。 （三）互通互联要求 1.虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台应具备与相应系统互联互通的能力并预留相应接口，符合信息化建设规范； 2.平台应采取制定统一的数据规范和数据标准、建立跨系统的数据服务中心等方式消除信息孤岛，实现宏观架构中各系统间的数据共享和数据服务；平台需支持与职教大脑数据中台对接； 3.支持跨平台浏览和多硬件终端适配：包括但不限于PC、桌面式一体机等主流虚拟仿真教学实训设备。 ▲4.平台需能够与国家职业教育智慧教育平台进行对接并实现数据上传，通过对虚拟仿真实训资源的实训操作，能够将实训应用数据同步至国家智慧教育公共服务平台虚拟仿真实训中心板块，并能在该板块查看以上启动数据、过程数据、结果数据和实训报告。 （四）系统权限管理要求 1. 权限管理与定制 采用云端一体化的方案向学校、教育机构等提供服务，包括但不限于基础信息配置、教师以及学生权限配置、资源配置。 2. 系统角色管理 （1）支持系统管理员创建子管理员账号，子管理员账号信息包括但不限于（账号名、姓名、邮箱、手机号、启用/禁用、行政区域以及详细地址）。 （2）支持系统管理员为子管理员生成密码以及重置密码、删除子管理员功能。 （3）支持系统管理员为子管理员动态分配角色和权限，且子管理员使用的角色和权限与管理员分配的一致，权限包括功能、操作权限。 （4）支持系统管理员对系统角色进行管理，包括但不限于创建、删除、编辑角色，角色信息包括但不限于（名称、介绍、支持的权限）等。 （五）公共基础支撑要求 1. 统一身份认证 为了解多系统多账户问题，系统提供统一的信息资源认证访问入口，建立统一的、基于角色的和个性化的信息访问、集成平台。通过统一身份认证功能，使用户只需一个账户就可以访问不同的平台，提高信息系统的易用性、安全性、稳定性，实现用户高速协同办公和访问平台的功能。 2. 统一权限管理 应用统一权限管理模式对权限进行集中管理，进一步加快各业务系统之间的信息共享与融合，可以使信息资源重复利用，同时为业务功能组件化管理提供权限服务支撑，提高业务应用及分析决策能力，避免了在权限调整过程中存在用户权限放大的隐患。 3. 统一数据存储 可以加强教育数据处理、管理和服务能力，建设集教育信息资源整合和交换共享、教育数据挖掘分析、整合利用、开放共享等功能与一身的统一的教育数据中心。 4. 统一资源服务 系统采用分布式存储，支持分布式文件系统。主备之间需要进行数据的同步。 5. 统一接口标准 系统采用统一接口标准，有效地进行各系统间的数据交换，实现异构系统之间的互联互通。 二、平台功能要求 虚拟仿真实训教学及资源云平台通过构建统一的门户，为教学工作者、学习者提供虚拟仿真教学实训空间。门户作为平台各业务功能的入口，包括首页、教学中心、资源中心、实训中心、培训中心、应用中心、平台资讯、专业资源库等功能。 （一）门户功能 1. 首页 门户首页具备全局搜索、图片轮播展示、资讯展示、直播推荐、精品课程展示、推荐资源展示和最新发布实训展示等功能。 系统支持对门户样式进行个性化设置，包括对平台登录logo、门户logo和后台logo进行设置，可以自由设置轮播图，对首页模块和平台资讯进行管理与设置。 2. 平台资讯 门户支持平台资讯的展示，管理员可对资讯内容进行编辑管理，包括资讯内容的创建、发布与删除，对资讯内容进行统一的管理。支持发布学校最新的实训动态、实训公告、实训风采、校园大事记等，以展示学校最近的实训教学动态与风采。 3. 个人中心 具有个人信息、账号安全、我的收藏的查看和管理功能，支持对个人信息，包括手机号、姓名、性别、学号、角色、头像等的展示，支持对姓名、头像、性别、学号等的修改。 （二）教学中心 教学中心打通课前、课中、课后、教学测评等环节，为教学工作者提供备课、班课、个人资源库等功能模块。 1. 我的备课 ▲（1）系统需提供新建、引用教学示范包、导入课程等备课方式，教师可使用已有的课程体系加入快速备课，根据自己的教学情况进行调整，达到按需教学、精准教学的目标； （2）为了满足教师的个性化备课需求，支持手动创建课程进行备课，创建时填写课程名称即可； （3）支持课程管理，包括但不限于重命名、复制、删除、编辑、模糊搜索等； （4）教师可使用已有的课程体系加入快速备课，根据自己的教学情况进行调整，达到按需教学、精准教学的目标； （5）支持教师对自己已有的课程进行复制，支持对复制后的副本进行调整； （6）教师可创建章节，标记模块或积件，可对章节调整顺序，也可自定义资源的标签栏目，如课件、教案、拓展资料等； ▲（7）对学校已有的课程资源，支持按平台的要求进行快速导入，通过调整后作为教师授课的课程资源； ▲（8）支持通过VR制作软件创建新的VR课件资源； （9）支持在线添加试题，添加的试题包括（单选题、多选题、判断题、填空题、简答题），试题支持设置题目解析，支持教师按照试题的模板导入试题（支持EXCEL表模板）； （10）支持老师手动组卷，加入/移除校本、课程试题，支持老师在试卷中对试题顺序的拖动； （11）支持共享发布课程，审核通过后校级资源库可获得更多优质课程资源，提高校级资源库的使用效率； （12）支持规范学生在线学习行为，课程视频进度防拖拽，支持课程视频插入测验试题，答题正确后方可继续学习；支持视频在线学习数据的采集，包括观看次数、观看总时长和最近学习时间。 2. 我的班课 （1）系统提供线上、线下两种教学模式，支持线下面授和直播课两种形式； （2）线下面授课程，支持教师调用我的备课中的课堂教学资源，同时，教师也可随时调用平台内置的教学资源用于课堂教学。系统支持查看教案资料、课件资源、测验试题、实训内容，课程资源支持Word、PDF、PPT、Excel、MP3、MP4等资源格式； （3）系统提供相应的课堂记录，课堂记录数据包括所属课程的上课时间、上课时长、班级人数和课堂授课资源信息； （4）教师可组建班课，根据课程的章节内容把教学资源开放给学生预习或复习； ▲（5）支持在线打开WebGL课程资源； （6）支持查看直播课的回放记录和直播数据；学生端支持查看课程、课表、进入直播课，发言等； （7）支持录制电脑屏幕，支持全屏录制、选区录制及不录屏幕（即在线录音）；支持录制系统声音和麦克风声音两种； ▲（8）支持教师发布相应的课后作业、考试测评等。系统支持自动评卷、手动评卷，学生完成相应的作业、考试之后，系统自动生成相应的成绩报告。 （9）支持教师在多场景多任务的实训资源下，基于课程标准要求的技能点发布实训任务，在学生实操完成后，可自动生成该实训任务相关技能点的掌握情况，包括但不限于实训报告、技能点图谱、成绩分布散点图等。 3. 我的班级 （1）支持管理员添加、编辑和删除班级，支持将学生和教师加入到班级中，支持选择多个班级进行合班教学； （2）支持教师将已备课课程绑定相应的班级，并支持对相应的班课进行创建、编辑、搜索、删除； ▲（3）系统支持教师根据实际课程安排进行排课，可选择实训室预约排课。 4. 个人资源库 （1）支持教师将主流格式的本地文本、演示文稿、图片、音频、视频、动画、3D模型、3D场景、全景图片、全景视频、试题、实训软件添加到个人资源库，教师配有至少大于1GB以上的教学资源管理空间。 （2）支持教师查看、预览、删除、下载、共享上传的资源。 （3）支持查看个人的共享记录，包括但不限于课程、素材、实训软件、试卷等资源的共享。 （三）VR制作软件 1. 支持创建PPT文档或者本地导入PPT文档进行备课，支持对创建或者导入的课件进行二次编辑，支持Microsoft Office自有编辑功能； 2. 支持直接进行课件的编辑，编辑完成后可同步至教学中心，实现一站式体验； 3. 支持在线预览资源中心的素材资源，并且可直接调用资源中心的素材资源用于制作虚拟仿真教学课件； 4. 支持在用户预览的同时一键插入该资源到制作的课件PPT、Word文档中，方便用户编辑； 5. 支持在课件中插入相应的3D模型资源，支持导入的模型格式包括但不限于.fbx、.obj、.gltf、.glb、.stl等； 6. 兼容市面上主流的及特殊行业软件制作的3D模型，包括但不限于3DsMAX、Maya、sketchup、Solidworks、Paint3D、Motionbuilder、AutoCAD、DRACO、Meshmixer、LDraw、Rhino、Gromacs、SWISS-MODEL、python、openPhase等行业软件制作的3D模型，兼容模型格式包括但不限于fbx、obj、stl、3ds、drc、amf、kmz、3mf、3dm、pcd、等格式，支持上述3D模型在线预览，支持对模型自由旋转、缩放； 7. 系统自带编辑引擎，支持3D可视化模型编辑，支持对.fbx、.gltf、.glb 等主流的格式模型进行编辑与修改，模型编辑完成后点击保存实时更新编辑后的效果，使不懂模型制作的人员也能借助该工具制作出个性化的仿真模型、3D动画。模型编辑功能包括对模型的材质、颜色、光滑度、动画、位置、标签等进行编辑。针对模型编辑，具备如下功能： （1）系统提供不少于4类材质，材质数量≥20个，种类包含塑料、金属、固体、玻璃等。 （2）材质颜色与光滑度的调整，支持滑块选择、十六进制颜色值输入等方式进行编辑。 （3）可以通过在线编辑，设置模型的位置信息与角度，支持对模型添加标签、简介，并能对各部件进行隐藏等设置。 （4）支持设置模型动画，包括展示增强动画、闲置动画等不同的动画类型。 （四）学习终端 平台提供线上、线下互动学习客户端，通过该客户端对实训软件、实训记录、实训数据、学习情况、进度、习题、考核、成绩等统一管理，满足不同用户群体在不同场景下的学习需求。 1. 平台需提供虚拟仿真实训资源接入标准，支持第三方虚拟仿真实训软件的接入，实现对虚拟仿真实训资源进行跨专业、跨院校、跨地域的统筹管理，提高虚拟仿真实训资源的使用效率。 2. 平台支持对接入的虚拟仿真实训资源进行基本维护和管理，包括但不限于以下功能： （1）支持查看校级资源平台上所有的实训资源，支持教育专业大类和专业名称筛选、展示； （2）平台支持对资源库的实训资源进行搜索，包括精准搜索、模糊搜索； ▲（3）支持查看实训资源详情页，授权的软件支持下载、安装、使用，查看下载状态、进度； （4）依照平台对接指南接入的实训资源，系统支持查看实训报告，自动获取相应实训数据； （5）实训资源支持显示资源基本信息，包括但不限于资源名称、发布者、文件大小、软件版本、发布时间、发布者、适用教育阶段、关联专业、适配的硬件、关键词、相关推荐等； （6）支持查看实训指导书，包括且不限于Word、PDF、PPT、Excel等多种资源格式； （7）支持对下载的实训软件、实训内容进行管理，包括但不限于下载任务分类筛选、查看下载的进度与状态，下载资源管理，支持下载默认文件路径打开访问，方便查找、管理下载后的资源。 3. 系统支持用户查看收藏的课程资源、实训资源，支持展示上次学习内容，按时间排序记录最近学习的实训软件，点击即可进入学习。 4. 平台支持采集授权数据，包括但不限于用户信息、资源汇总数据、实训结果数据、实训过程数据、实训结论等基础信息： （1）实训结果数据包括但不限于上报时间、实训开始时间、实训结束时间、时长四项标准数据，同样支持根据业务需求进行自定义扩展，如实训模式、项目名称、场景任务名称等。 （2）实训过程数据，支持采集用户使用虚拟仿真实训资源软件过程的操作步骤信息，采集数据包括但不限于操作完成情况信息、操作工具信息、操作时间、考核信息、得分信息等，同时支持收集教学类软件的知识点学习时间，完成进度等数据。 5. 平台支持收集终端用户使用实训资源产生的数据，以便教师真实掌握虚拟仿真实训教学质量，为优化虚拟仿真实训提供切实的依据； （五）在线学习APP 提供在线学习APP使学生能通过手机等移动设备随时随地学习，具备相应的AR功能，能将抽象、枯燥、难以理解的内容转化为生动、立体、可交互的教学内容，加深重难点知识理解，提高学习效率。 1. 首页 支持全局搜索服务，系统根据用户输入的关键词检索可匹配到课程列表，支持在线查看。 2. AR教辅 （1）支持对AR课程按专业进行快速筛选，包括教育阶段、专业大类、专业小类； （2）支持查看课程详情，包括简介、目录、版权所有者、评价、资源数量； （3）支持通过AR扫一扫图片查看AR资源，且须支持AR资源的互动操作，包括旋转、缩放、拆解、爆炸交互； （4）支持对课程资源进行离线缓存，可随时随地快速访问资源； （5）支持AR资源的展示和学习，能对AR资源进行旋转、缩放； （6）支持3D互动模型展示，包含结构展示、原理展示，具有爆炸/还原功能、原理动画播放功能、文字介绍和语音讲解功能，语音讲解功能可单独开启和关闭。 （7）支持对课程进行评价，并支持查看其它用户的评价。 3. 我的课堂 （1）支持查看学生上课的课程列表、课程资源。 （2）支持查看课程资源，包括但不限于3D模型、视频、图片、文档等资源。 （3）支持学生接收老师布置的作业、考试，并可完成、提交作业，批改过的作业须支持查看作业成绩，支持查看历史作业信息。 （4）支持学生根据课程进行自由练习，支持设置课程与章节、题型难度、题目数量，支持查看练习后的记录与解析。 （5）支持查看课堂直播、直播回放。 4. 我的 （1）支持用户个性化设置感兴趣的专业资源推荐，且支持修改。 （2）支持用户查看并修改个人信息。 （3）支持APP的版本更新、清除离线缓存。 （4）支持修改个人密码、手机号。 （六）管理后台 1. 资源管理 （1）系统支持不同格式的资源上传、下载，包括但不限于PPT、3D模型、图片、视频、全景图、全景视频等。 （2）支持对虚拟仿真实训平台资源进行管理，包括资源上传、资源审核、资源授权和资源共享等管理操作。 （3）平台可支持将学校已有的无版权纠纷和无设备绑定限制的资源通过链接或上传的形式集成到平台。 2. 专业资源库管理 （1）支持配置专业资源库，管理员可从校本库中选择资源配置到专业资源库，教师或专业资源库管理员也可直接发布资源到专业资源库。 3. 实训设备管理 （1）支持对实训室设备信息进行管理，包括但不限于实训室设备名称、关联实训室、品牌、型号、资产编号、资产责任人、设备所在场地等信息。 （2）设备查询：支持对硬件设备依据入库时间、设备名称等多个条件进行查询。 （3）设备使用数据采集：为便于采购人实训设备管理，平台需提供设备管理API接口，支持获取主流实训设备桌面VR一体机设备状态数据，包括设备使用状态、使用时长等。 4. 实训场地管理 （1）支持对实训基地实验室管理。支持学校对不同的校区、不同学院、不同专业的实训场地进行管理。 （2）支持系统对实训室进行管理，包括但不限于实训室的名称、地点、可容纳人数、是否开放预定、使用权限、预定是否需要审批、实训室使用时间等信息。 （3）实训室预约，系统支持用户线上进行实训室预约，预约可以精确到校区、楼号、楼层、实训室名称。 5．活动大赛管理 （1）支持主办单位根据活动方案创建活动大赛，支持对活动大赛的名称、通知公告、时间安排、参赛对象、奖项设置、活动电子档作品的上传和活动成果展示等进行管理。 （2）后台管理端支持创建活动大赛、管理配置活动大赛的赛事规则、奖项设置、参赛电子档投递分类设置并对上传的格式和文件大小进行限制、参赛名单管理和获奖作品管理等功能。 （七）BI数据管理平台 平台支持打通课前、课中、课后全环节，通过多种方式跟踪采集虚拟仿真实训“教、学、考、练、评”过程的数据，利用AI手段对实训过程数据进行挖掘分析，为虚拟仿真实训教学质量的诊断改进提供依据。 1. 看板大屏 （1）支持对基地/学校综合数据进行综合展示，包括总体资源、虚仿资源、用户、专业覆盖情况、资源开发方面的总体情况。虚仿基地数据项须包括：基地资源数、虚仿资源数、用户总数、当前用户数、专业数、虚仿资源覆盖专业数、用户分布情况、师生占比和男女占比情况、近一年参与虚仿资源开发的教师情况、资源类型分布及资源数量情况、年度资源更新率（包括虚仿实训资源、非虚仿实训资源以及全类型资源）、最受欢迎资源综合排名、专业大类数量与分布、虚仿资源覆盖率最高的专业TOP排名情况。 （2）支持对基地/学校资源数据进行综合展示。数据项须包括：资源总数、资源种类分布及数量情况、近14天各类型资源更新情况、最受欢迎资源综合排名、访问量最高资源排名情况、近7天资源访问量情况、资源好评度排名、收藏率TOP10的资源排行、点赞数最高的资源排行、近7天欢迎值最高的资源情况。 （3）支持对基地/学校虚仿资源数据进行综合展示。数据项须包括：虚仿资源种类分布及数量情况、近14天各类型虚仿资源更新情况、最受欢迎虚仿资源综合排名、访问量最高虚仿资源排名情况、近7天虚仿资源访问量情况、虚仿资源好评度排名、收藏率TOP10的虚仿资源排行、点赞数最高的虚仿资源排行、近7天欢迎值最高的虚仿资源情况。 （4）支持对基地/学校课程数据进行综合展示。数据项须包括：课程种类分布及数量情况、近14天各类型课程更新情况、最受欢迎课程综合排名、访问量最高课程排名情况、近7天课程访问量情况、课程好评度排名、收藏率TOP10的课程排行、点赞数最高的课程排行、近7天欢迎值最高的课程情况。 （5）支持对基地/学校用户数据进行综合展示。数据项须包括：学生数量、教师数量、用户分布和占比情况、师生比例与男女比例、近14天用户增长趋势、近7天在线用户情况、近7天老师发布资源情况、近7天老师组织班课情况、近7天教师开展直播活动情况、近一个月活跃用户趋势。 （6）支持对基地/学校专业进行综合展示。数据项包括： 近一年专业数量增长情况、近7天各专业的资源访问量情况、资源访问量TOP10专业排行、各专业的课程分布情况、含有虚仿课程的专业情况、近7天虚仿课程增长TOP10的专业、各专业素材分布情况、近7天含虚仿资源专业增长情况。 （7）支持对基地/学校培训及学情数据进行综合展示。数据项包括：培训项目方式及分布情况、热门培训主题排行榜TOP10、培训项目完成情况、近7天参加培训项目人次情况、近7天参加培训项目人数情况、培训项目满意度TOP10排行、近7天组织培训项目情况、培训内容形式分布情况、月度虚仿课程实训完成人数占比、学生虚仿实训课程完成情况。 2. 看板管理 （1）支持基地/学校管理员对看板进行维护管理，包括设置筛选条件、新增看板、编辑看板。 （2）支持基地/学校管理员对看板进行布局调整、预览、发布、复制、下载、删除。 3. 卡片管理 （1）支持基地/学校管理员查看和检索可用卡片。 （2）支持按卡片维度、卡片类型对卡片进行筛选展示。 三、资源中心 1. 基本要求 （1）平台提供丰富的虚拟仿真教学实训资源，满足职业教育各教育阶段及学科专业学习实训需求，资源分类应参照国家职业教育学科专业分类目录及院校学科专业分类目录，平台提供资源数量不少于4000个。 （2）为满足教师教学工作需求，平台提供多种形式的VR教学资源，包括但不限于文本、图形、视频、音频、动画、3D模型等素材，各素材种类数量不得低于100个。 （3）平台提供AR资源、3D实训软件等，总数量不得低于20个。 2. 配套实训资源 A、土木建筑大类-空间装饰创意VR实训系统 1. 软件采用先进的VR虚拟仿真技术，真实的再现家居设计的素材，包含家具、家饰、家电、动植物、硬装、厨卫等模型素材，包含中式、欧式、美式、地中海等多种风格的家具。可以实现素材的360°旋转、拖动、缩放等。 2. 软件需包含3D资源、3D实训，我的课程等三个模块。 3. 家居设计模块，需要可以自由设置家居素材，并在摆放时，根据空间，方向等因素，实时显示家居素材的摆放。 4. 我的课程模块，需要用户可以将资源库中的家居素材导入，形成内容展示课件，并支持文字、模型演示，提供编辑、修改、保存等内容。 B、装备制造大类-机电产品DIY智慧实训系统 软件基于机电产品DIY设备展开仿真实训，利用虚拟现实技术将设备立体动态呈现出来，内容涵盖机械部件拆装、电气连接实训、多种DIY方案实训及我的课程。学生可通过仿真软件实现设备结构的多角度认知，了解机构运动原理和电气控制原理，完成不同方案下实验装置的控制实训。 1. 机械部件拆装模块，对机电DIY设备的结构原理进行认知，包含DIY教学系统整体认知，及各组组件认知，包括架体组件、X轴运动组件、Y轴运动组件、Z轴运动组件、末端执行机构（夹爪式、吸盘式、夹笔式）、供料组件、接料组件、看板组件、触摸屏组件、控制盒组件、气源组件、视觉装配体、电磁阀组件、三层警示灯。 2. 电气连接实训模块，对机电DIY设备的电气系统进行认知，包含DIY教学系统整体认知，及供配电系统、PLC控制系统、视觉控制系统、伺服驱动控制（X轴、Y轴）、步进驱动系统、变频器系统、气动控制回路系统、输入系统。 3. DIY应用案例，通过模拟实训的形式，设置9种实训装置案例，包括：一轴实训装置A、一轴实训装置B、一轴实训装置C、二轴实训装置A、二轴实训装置B、二轴实训装置C、三轴实训装置A、三轴实训装置B、三轴实训装置C。装置搭建完成后，可模拟运行。 C、医药卫生大类-抗高血压药物联合用药作用机制 1、软件需支持在桌面式VR操作一体机使用，并支持投屏功能，可观看全部的3D效果以及3D特效。 2、服药演示：包含单独服用ACEI、氢氯噻嗪以及两种药物联合用药的过程；启动药物后，需演示药物通过口腔进入人体，在食道，胃，十二指肠，小肠进行消化过程。消化后，药物进行全身扩散，并影响到靶器官。影响到循环系统，利尿剂影响到肾脏系统。 3、药理动画：包含单独服用ACEI、氢氯噻嗪以及两种药物联合用药的动画；药物服用结束后，以2D动画的形式，展示血压下降的生理机制。 4、微观生理：包含单独服用ACEI、氢氯噻嗪以及两种药物联合用药的变化；药物服用结束后，需以3D虚拟仿真及特效的形式，展示靶器官及靶系统的生理变化以及作用机制。 D、医药卫生大类-中草药VR展示平台软件 1. 软件需支持中草药认知和枳壳炮制的教学课堂应用，软件结合教材以VR模型支持教学知识点，同时通过文字详细介绍草药的功效和详细信息，引导学习者加深对中草药的理解。 2.内容组成要求 软件内容需包括中草药认知、炮制枳壳虚拟体验的内容。具体要求如下： 中草药内容：草药数量不少于40种； （2）草药展示方式1）草药展示方式需包括但不限于：3D模型展示、文字介绍等；2）草药模型需按照真实比例、真实材质进行建模还原，且所有草药模型均可支持任意的旋转、拖动；3）需提供中草药展示的集成界面，并提供包括但不限于功效、气味、性质等分类筛选机制，方便用户快速检索定位相应的草药; （3）炮制枳壳虚拟体验：1）需利用虚拟仿真技术，使用户能根据提示完成炮制的整个工艺流程。2）炮制枳壳工艺步骤需包括：净洗、刨开、浸泡、去瓤、润药、压制、上榨、切制、干燥、麸炒、筛选、成品展示。 E、红色思政大类-思想道德修养与法律基础VR教学软件 1.总体要求 （1）软件需运用先进的AR技术与思想政治教育相结合，以教材知识点为核心，集“场景复原、角色扮演、虚拟展馆、虚拟教室”等表现手法于一体，可用于大学思政课堂教学，能够满足创新“大思政”教学需要。 2、产品采用主流虚拟引擎工具Unity3D制作，确保技术先进。 （1）产品采用主流虚拟引擎制作工具（如Unity3D 2019版本及以上等），确保技术先进。 （2）软件中需有教师授课工具以满足教师授课需要，包括但不限于：PPT放映、内置PPT课程等。 2.内容要求 （1）软件教学模块内容需涵盖全部大学思政思修课程PPT，包括1）绪论，正确认识大学、认识新时代、大学生与新时代、做时代新人、走进“思想道德修养与法律基础”课；2）人生的青春之问，正确人生人的本质、树立正确的人生观、人生价值、创造有意义的人生；3）坚定理想信念，理想信念的内涵及重要性、崇高的理想信念、在实现中国梦的实践中放飞青春梦想；4）弘扬中国精神，中国精神是兴国强国之魂、爱国主义极其时代要求、让改革创新成为青春远航的动力；5）践行社会主义核心价值观，全体人民共同的价值追求、坚定价值观自信、做社会主义核心价值观的积极践行者；6）明大德守公德严私德，道德及其变化发展、吸收借鉴优秀道德成果、遵守公民道德标准、向上向善知行合一；7）尊法学法守法用法，社会主义法律的特征和运行、以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系、建设中国特色社会主义法制体系、坚持中国特色社会主义法治道路、培养法治思维、依法行使权利与履行义务 （2）软件的体验模块内容 1）需展现出中国一步步从站起来到富起来再到强起来的整个时代变化，选取历史事件及历史成就展现这些精神，通过模型、文字、图片等方式，让用户感受中华民族在中国共产党的带领下走向复兴的历史进程；（需提供截图以验证功能） 事件及成就选择包括但不限于：建党、占领总统府、开国大典、抗美援朝、第一颗原子弹、改革开放、港澳回归、北京奥运会、上海世博会、粮食成就、交通成就、科技成就、军事成就、国民健康成就 2）需以习近平青年时期在梁家河知青的经历为背景，可以通过还原习近平当时的居住环境，内置的图片、旁白、视频、模型等手段了解青年习近平在梁家河的经历，引导当代青年学习青年习近平，艰苦顽强、为人民谋幸福、胸怀家国等优良品质，树立正确的人生观、价值观； 3）需以天眼之父南仁东的故事为背景，让使用者体验南仁东是如何从一名天文爱好者到一名天文学家，再一一步步地西方封锁，带领技术团队艰苦奋斗十几年寻找建造地址、攻克技术难关打造中国天眼的故事，以南仁东的故事激励青年要将自己的理想和中国梦相结合，为实现中华民族伟大复兴奋斗； 4）需以一对母女分别参与非典、新冠为背景，母亲参加过抗击“非典”的战斗，而现在的女儿也要奔赴抗击“新冠”的战斗，以母女双方跨时空对话的形式表现同一职业的两代人面对灾难，做出的同一选择，感受作为一名中国人我们需要践行爱国、敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。 5）需以革命道德中的井冈山精神为主线，从三湾改编到大仓会见后上井冈，再到八角楼、雷打石、朱毛会师、挑粮小道、龙源口大捷等，最后柏露村会议以后毛泽东朱德率领的红四方面军下井冈的井冈山斗争过程。了解红军在短短两余年时间是如何在井冈山进行群众路线的探索，进行农村包围城市理论探索，了解艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利、坚定执着追理想、实事求是闯新路的井冈山精神。 四、部署及维护 （一）基本要求 （1）平台支持本地化部署及运维服务，采购人享有永久使用权； （2）提供三年无偿售后运维升级服务。 | 1套 |
| 2 | 文档预览服务器 | 1.CPU：主流服务器，≥2颗，每颗≥32核，主频：≥2.3GHZ 2.内存：≥32G*2 3.系统盘：≥960GB-SSD*2NVME 4.存储：≥15OT 5.阵列卡：SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache-散件 6.双端口万兆网卡*1 7.电源：900瓦*2及以上 | 1台 |
| 3 | 应用服务器 | 1.CPU：主流服务器，≥2颗，每颗≥32核，主频：≥2.3GHZ 2.内存：≥32G*2 3.内存：≥32G*2 4.系统盘：≥960GB-SSD*3NVME 5.存储：≥5OT 6.阵列卡：SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache-散件 7.双端口万兆网卡*1 8.电源：900瓦*2及以上 | 2台 |
| 4 | 数据库服务器 | - CPU：主流服务器，≥2颗，每颗≥32核，主频：≥2.3GHZ - 2.内存：≥32G*4 3.系统盘：≥960GB-SSD*3NVME 4.存储：≥100T 5.阵列卡：SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache-散件 6.双端口万兆网卡*1 7.电源：900瓦*2及以上 | 1台 |
| 5 | 交换机 | 1.万兆以太网交换机 传输速率10/100/1000/10000Mbps 2.交换方式 存储-转发 3.背板带宽 ≥2.56Tbps/25.6Tbps 4.包转发率≥ 1620Mpps 5.≥24个万兆SFP+6个100GE QSFP28 | 1台 |
| 6 | 防火墙 | 1.千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2 2.SSL VPN并发数≥1000 3.IPSec VPN隧道≥1000 4.虚拟防火墙数量≥100 5.支持风扇可插拔 6.支持前后风道 7.每秒新建连接数≥7.8万 8.IPSec吞吐量≥4Gbps 9.IPS吞吐量≥2.1Gbps 10.SSL VPN吞吐量≥4150Mbps 11.SSL代理吞吐量≥450Mbps 12.最大并发连接数≥400万 | 1台 |
| 7 | 机柜 | 尺寸：≥42 U标准机柜； | 1台 |
| 8 | 实时渲染私有云平台 | 支持绿色免安装程序上传或服务器已安装程序；支持查看课程应用信息：课程包名称、课程包大小、课程包类型、用户名称、上传时间；支持根据课程包名称及用户名称进行列表搜索； 支持设置课程名称、课程类型、服务器资源占用方式、最大并发客户端、执行文件路径、启动参数，课程标签，课程封面图、猫头悬浮工具选择、PC端显示悬浮输入按钮，投屏时显示用户列表、打开课程默认横屏；语音交互；支持批量发布课程应用，支持对已发布的课程进行直接覆盖更新； 支持设置密钥访问，访问时输入密钥才可进入课程； ▲交互式教学功能，支持生成课程投屏链接，实现课程交互功能，投屏链接具备主控端或观看端，主控端可用于教师端，主控端可设置观看端数量，主控端支持向观看端移交控制权，满足实现教学过程中的师生交互； ▲支持对课程配置预启动进程，快速加载课程应用；预启动配置支持创建配置策略，支持设置课程通信端口、机器属性、机器要求、单个课程启动区间、每台机器最多预启动进程数、结束时间； 键鼠映射功能。支持按键类型：普通按键、鼠标按键、键盘行走、摇杆按键，按键横竖布局、按键大小； 支持查看正在运行中及已结束的学生进程列表信息：课程应用ID/名称、用户名称、计算节点IP、属性、要求、群组、运行时长、开始时间；支持通过字段进行课程进程搜索；支持对课程进程进行批量手动停止；支持批量删除已完成进程； ▲支持可以通过课程属性、课程要求和课程群组灵活设置各种匹配条件（如将渲染节点分为 2 个群组，分别为群组 A 和群组 B，同时给两个课程添加群组 A 和群组 B 的条件。开启课程时，会优先匹配群组 A 的节点，当群组 A 节点资源不足时，则会占用群组 B 的空闲节点。当群组 B 条件的课程开启任务上来后，群组为 A 条件的课程在结束后，群组 B 节点会优先群组 B 的课程，不再接群组为 A 的课程。 ）； ▲课程统计:支持查看单个课程及所有课程统计数据：总使用次数、总使用时长、当日使用次数、当日使用时长数据，支持按总使用次数、按总使用时长生成统计折线图，支持按每天查看或累计查看生成统计折线图，支持时间范围筛选 ； ▲支持查看3D课程终端的运行状态，支持查看终端运行中每个环节的延迟信息，支持查看吞吐率、RTT时延、丢包率的图表数据； 支持创建用户及组织单位，支持创建单位组织架构下的子单位； 支持自定义配置平台素材，包括浏览器图标、网站Logo、课程默认封面图、课程加载页背景图、课程动态加载图标、猫头工具栏logo；支持配置平台服务商网站关键字信息，包括产品名称、公司名称、联系方式以及软件授权人名称； 日志管理：系统支持自动记录所有用户登录日志信息数据，数据表字段包括用户名、登录时间、登录控制台以及登录IP；支持按照用户ID、用户名称对列表进行搜索查询； 支持自适应的码流能力，可设置自适应码率范围； ▲3D课程支持终端实时切换多种码率，以调整画质和带宽占用； 集成高性能信息传输加速系统，支持大文件高速传输，在系统丢包率不高于5%条件下，系统带宽利用率不低于90%，提供权威机构检测认证；（提供具备CMA或CNAS资质的业内权威机构测试报告） 云渲染硬件参数: 标准机架式服务器，尺寸：≤4U CPU：性能不低于2* Xeon Gold 6330，主频≥2.0GHz，核心数≥28，线程数≥56 内存：≥256GB/DDR4 系统盘：3*480GB，SSD 数据盘：2*960GB，SSD GPU：数量≥6，显存带宽≥360GB/s，显存≥12GB，CUDA核心数≥3584 电源：支持220V交流双路冗余供电输入 | 1套 |
| 1 | 桌面全息交互一体机（教师端） | 1、桌面一体机式VR设备，系统为一体化设计，可自由调整使用角度，设备配置≥27英寸的高清立体显示电脑一体机，实现软件资源的裸眼3D显示技术展示，无需佩戴3D眼镜即可观看到虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：≥27英寸的高清立体显示电脑一体机、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： （1）支持Windows 10及以上操作系统； （2）CPU：性能≥intel I7-12700F，≥十二核心二十线程，性能核基本频率≥2.1GHz； （3）硬盘：≥512GB SSD； （4）内存：≥16 GB DDR5； （5）显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB； （6）端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个 、MiniDP*2； （7）网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙4.0。 （8）内置两个扬声器。 4、显示参数 （1）显示技术：采用27英寸电控可切换式液晶光栅裸眼3D显示技术，裸眼3D显示屏具有2D工作模式与3D工作模式，在2D工作模式下，显示屏分辨率及清晰度不受任何影响，可通过软件自动控制或者使用按键任意切换显示屏的2D与3D工作模式；3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率:≥3840*2160； （2）裸眼3D显示屏尺寸：≥27英寸； （3）对比度：≥1000:1(typ.) ； （4）响应时间：≤14ms(GTG)； 5、硬件设备功能要求： （1）支持左右格式的3D信号源； （2）支持2D/3D自动切换； （3）具有按键切换2D与3D工作模式功能； （4）电容式触控：为保证课堂的使用和互动，整机具备电容触控技术，支持10点触控，触控响应时间≤25ms。 6、裸眼式3D显示跟踪系统 （1）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换； （2）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （3）3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz或以上刷新率。 7、配件功能 （1）系统配备空间交互笔：支持6自由度坐标轴和空中姿态追踪；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；信号稳定；空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作； 8、内置XR控制面板工具软件，通过可视化界面操作，使用者可快速、便捷地对桌面一体机进行硬件及环境检测、功能验证、故障自动修复、故障排查等工作。含五个模块，分别为：本机接线图（可查看机器侧面和背面硬件接口示意图）、系统信息查看（可实时检测系统信息、设备信息、服务状态、屏幕信息、电源等信息）、空间定位笔查看（可实时查看定位笔的连接状态、姿态数据是否正常，按键功能是否正常，可调节测试震动强度等）、追踪系统测试（可实时确认追踪系统功能调用是否正常，连接上定位笔，将定位笔置入追踪范围内可检测追踪状态及定位笔空间坐标值、旋转值的变化是否正常）、系统监测模块（可实时监测CPU使用率、GPU使用率、内存使用率、CPU温度、磁盘读取速度、磁盘写入速度、网络接收速度、网络发送速度）。 9、内置以下功能软件 （1）①海底世界：海底世界模块包含海底生物的活动场景，利用VR一体机的特点，用户可以感受丰富多彩的海洋生物近在眼前的效果 ，还可以抓起游过的生物，360观察它的形态和动作。 ②眼球探索：眼球探索模块包含眼球剖面的整体及分层展示两部分，眼球整体模型上均标注序号，点击序号可旋转视角到指定结构，并显示对应的结构名称和注释。眼球剖面结构可分层展开，所有分开展示的眼球剖面模型均可自由拖动旋转缩放，并且选中任一模型，均显示对应结构名称及结构注释。 （2）①驱动电机拆卸以国内主流的纯电动汽车动力总成进行建模，真实模拟标准拆卸流程；软件提供工具和具体操作的文字图形提示，相应模型操作部位高亮特效提示，真实还原拆卸体验。 ②液压机械臂需包含机械臂安装、机械臂仿真功能；机械臂安装需要按正确顺序安装各个机械臂零部件，完成机械臂安装后能进行仿真，机械臂仿真可以控制机械臂四个轴向运动，通过四轴控制机械臂进行工件搬运仿真。 ③电路的连接以物理实验中常用的灯泡、电池、开关建模，真实的模拟在实物连接中的各种情况，比如选取1个元件、2个元件、3个或者4个元件连接时，给出各种连接情况下的结果。 ④齿轮减速机以二级直齿减速机1:1建模，展现减速机的运行和爆炸状态，爆炸后可以随意抓取某个零件进行放大缩小和旋转，并提示零件名称。还原按钮可以让爆炸开的减速机回到初始状态，让用户看到减速机的内部结构和运行原理。 | 2台 |
| 2 | 增强现实摄像头 | 支持1080p 全高清视频录制采用USB接口，带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示； | 2台 |
| 3 | 综合支架 | 材质：合金 脚管节数：≥4节 最大管径：≥20mm 最小管径：≥12mm 折合高度：≥47cm 最低工作高度：≥45cm 最高工作高度：≥150cm 脚管锁类型：板扣 云台类型：三维云台 螺丝尺寸：≥1/4 承重：≥3kg | 2个 |
| 4 | 交互智能平板 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器。 6.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 7.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 8.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 9.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 10.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 11.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 12.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 13.整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示不少于8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 14.整机电脑模块Intel 酷睿系列，兼容i5 ≥8G。兼容固态硬盘≥256GB。 15.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 16.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。 17.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 2台 |
| 5 | VR一体机 | 1. 屏幕分辨率：≥3664x1920 ；刷新率：≥72/90Hz； 2. 处理器核心数不低于八核，主频不低于2.8GHz 3. 视场角：≥98°FOV； 4. 支持瞳距三档调节，通过TUV 低蓝光认证 ，可在系统设置中开启“护眼模式”； 5.≥内存6GB，支持256GB Micro-SD卡扩展； 6. 前置摄像头鱼眼摄像头x4 ，支持头部6Dof定位，支持人脸佩戴感应； 7. ≥5300mAh电池容量，连续使用续航不低于3小时，USB Type-C 3.0数据传输,支持DP视频输出； 8.WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，≥2.4G/5G双频；BT5.1 9. 内置扬声器、麦克风，支持3.5mm音频接口外接耳机； 10. 6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达； 11. 面罩：采用高透气性泡棉，支持拆解替换。 12. 机身具有电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减按键； 13. 支持QC3.0快速充电； 14. 扬声器内置双立体声喇叭，麦克风双麦克降噪，全指向麦克风； 15. 支持3.5mm音频接口连接第三方立体声耳机使用。 16. Led灯三色Led 显示开机，关机，充电状态。 | 2台 |
| 6 | VR头盔 | 1.屏幕：双RGB低余辉LCD屏幕。 2.分辨率：≥单眼分辨率2448*2448（双眼分辨率4896*2448） 3.刷新率：90/120HZ 4.视场角（fov）：≥120度 5.音频：Hi-Res Audio认证头戴式设备（通过USB—C模拟信号）、Hi-Res Audio认证耳机（可拆卸式）、支持高阻抗耳机（通过USB-C模拟信号） 6.输入: 双集成麦克风 7.连接口: 蓝牙，外部设备的US&C端口，DP1.2（全分辨率支持需要DP1.4）。 8.瞳距：57-70mm。 9.人体工学设计: 可调节镜头距离，可调节双眼舒适度设置，可调式耳机，可调式头带。 10. 操控手柄输入：多功能触摸面板，抓握键，二段式扳机，系统键，菜单键。 11.操控手柄连接口：Micro-USB充电口。 12.电池：续航时间可达6小时，微型USB充电接口。 13.追踪区域要求：站姿/坐姿：无最小空间限制。 14.支持空间定位追踪 | 2台 |
| 7 | 研发电脑（含显示器） | CPU：不低于I9-13900处理器(24核32线程/最高睿频：5.6GHz/36M三级缓存) 内存：≥64G 硬盘：≥1T SSD固态+2T机械硬盘 显卡：≥RTX 4070 12G 独立显卡 接口：不少于4个USB 接口，1个COM口，视频接口:支持DVI/HDMI/DP接口 显示器：1台≥23.8寸 IPS窄边框显示器 | 10台 |
| 8 | 学生桌 | 钢木结构，台面：采用E1级20mm厚三聚氰胺板；（根据现场情况定制) | 12张 |
| 9 | 学生椅 | 1.尺寸：≥宽450mm*深400mm*高850mm椅面靠背表面处理，靠背钢管不外露，防止学生刮伤； 2.椅腿椅脚采用壁厚≥1.2mm椭圆钢管。 | 12把 |
| 10 | 24口交换机 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps； 2.背板带宽≥256Gbps ； 3.包转发率≥51Mpps； 4.端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个100/1000Base-X SFP千兆以太网端口控制端口：1个Console口。 | 1台 |
| 11 | 机柜（22U） | 1.尺寸：≥22 U标准机柜； 2.插孔数量不低于4个； 3.材质：冷轧钢板。 | 1台 |
| 12 | 增强现实AR软件 | 1、将教师机的操作过程投射到另外一个屏幕或者第二台监视器上面。 2、将真实环境与虚拟图层叠加后展现给学生。 3、可以录制课程学习过程，可供以后使用。 | 2套 |
| 13 | 通用编辑器 | 1）采用极简设计风格，使用者可通过拖拉拽的方式，零代码完成VR内容的创作。 2）具备项目分类管理、编辑功能，可新建分类页，对本地项目进行分类展示，移动，导入与导出。 3）支持跨平台发布，可发布成为PC程序、头盔、桌面VR一体机、VoxelSense虚拟现实桌面、索尼人脸识别跟踪裸眼立体屏、nReal眼镜、PICO一体机等。 4）支持批量导入/导出常用的模型文件、纹理图片、音频文件、视频文件、文档文件（ppt、pptx、pdf）。 5）支持导入/导出带有属性及交互信息的预制物格式。 6）支持资源管理功能，可对内置资源库进行管理，内置模型库、图片库、音频库、特效库、天空盒、材质库六大资源库。 7）支持父子节点关系，可通过拖拽方式快速调整物体的父子级关系，便于生成、打组、控制复杂的仿真对象。 8）支持对单个模型进行快速分解，可分解形成带有详细层级关系的子物体列表。 9）支持对物体添加自定义属性标识。 10）支持快速调节物体的中心点，支持不小于27种调节方式。 11）支持模型的真实材质效果，包含漫反射贴图、法线贴图、反射贴图、AO贴图及相应数值调节。 12）支持模型扩展shader显示效果，包含磨砂玻璃模式、灰度图模式、网格线模式、溶解模式等。 13）支持模型动画播放功能，包括骨骼动画和序列帧动画，支持新建动画分段，可自定义起始位置和运动时长，播放暂停指定分段动画。 14）支持模型碰撞器功能，包括调节碰撞器外壳的形状、中心点、角度、尺寸。 15）支持模型物理属性效果：刚体碰撞效果，重力。 16）支持多种灯光类型，包括聚光灯、点光源、平行光等。支持基础属性调节，包括光照强度，光照颜色，光照范围，角度，阴影。 17）支持音视频控制器，包括调节音量大小，声音范围，空间立体音效，播放/暂停/结束音视频。 18）支持3d文字，可以设置3d文字的显示内容，字体，大小，对齐方式，颜色等。 19）支持路径动画，可增加/删除路径节点，自定义路径节点的位置；支持多种路径角度：包括无角度控制、持续朝向某点、持续朝向某物体、朝向延路径切线方向，自定义角度；可修改路径移动的时间与循环；支持物体或摄像机沿着节点进行柔和曲线移动，可以制作出相应的走镜效果。 20）支持圆形路径、随机路径，可在限定空间内，指定物体以指定移动速度，旋转速度随机移动，用于生物群体的随机移动效果。 21）支持折线，可用于多个物体之间的连接线效果。可以设置折线的节点数量，起始宽度，收尾宽度，起始颜色，收尾颜色。 22）支持多种摄像机控制器，包括摄像机、第一人称视角控制器，第三人称视角控制器，环绕摄像机控制器，顶视图摄像机控制器，正视图摄像机控制器。 23）支持反射探针效果，可以生成多个反射探针，用于控制场景中光线的反射信息。可以设置反射探针影响范围大小，频率，中心点，反射景象清晰度，强度。 24）支持多种ui组件，可以创建图形、文字标签、按钮等，支持自定义锚点，支持UI中心点调节，自适应父级节点尺寸变化，自适应不同分辨率的屏幕。 25）支持UI图形设置，包括设置主贴图，颜色，是否可选中。多种遮罩剔除模式，包括水平剔除、垂直剔除、90度剔除、180度剔除、360度剔除。 26）支持UI标签设置，包括文字内容、颜色、字体、字形、大小、对齐方式。 27）支持按钮效果设置，包括悬停时颜色切换、悬停时图片切换、悬停时缩放变化、悬停时位移变化、进入时音效、点击时音效、离开时音效。 28）支持键盘按键触发、鼠标按键触发、htc手柄按键触发、zSpace触摸笔按键触发、Voxel触摸笔按键触发、xbox手柄按键触发。按键分为（按下、按住、抬起、敲击）四种事件。 29）支持射线触发、自动触发、选中触发、碰撞触发等基础触发方式。 30）支持物体当前状态属性对比判断、文字对比判断、数值对比判断。 31）支持动态修改物体的指定数字，运算指定数字，计算方式包括加、减、乘、除、被除、平方、立方、开平方、开立方、绝对值； 32）支持动态修改物体的指定文字，包括直接修改、添加字头、添加字尾。 33）支持添加物体的空间位置变化动作，包括一段时间内移动至某点、一段时间内移动到目标物位置，持续移动、指定时间内移动指定距离、以固定速度跟随目标物，持续位于镜头前位置等。 34）支持信号广播与触发机制，广播功能包括发送指定信息，按列表轮次发送信息，按列表随机发送信息，时间轴式发送信息，列表内随机发送。发送方向包括全局/自身/父辈/子辈/目标物/目标族系/指定物/精确指定。可以延迟发送，可以多次数发送，支持信号触发，接收到等同或包含关键字的指定信息后触发。 35）支持调用外部链接，可以打开外部程序，可以给其他程序发送参数命令。 36）支持储存器功能：每个项目都拥有一个独立的本地数据库，可动态储存修改文字与数字数据。 | 10套 |
| 14 | 模型库 | 1.查询方式 提供多种维度的查询方式，包括关键字查询、分类查询等。 2.技术架构 基于vue前后端动静分离，实现动态化频道管理和更好的扩展性，以满足业务快速变化的需求。 3.模型格式 支持多种主流3D制作软件的模型素材格式，包括Maya、3DsMax、SolidWorks、CATIA、SketchUp等。 4.日志管理服务 支持一站式日志管理服务，能够统一采集、处理、存储以及检索日志。 5.模型数量 素材库中模型文件数量不低于3万个，包括场景类、电子设施类、动物类、机械类、家具文物类、交通工具类、军工类、科技类、美陈类、人物类、生活家居类、植物类、工业类模型等。 6.浏览器支持 支持主流浏览器。 7.兼容性 该数字模型库需要支持主流的3D建模软件和操作系统，以便用户在不同平台下都能够方便地使用和访问。 | 1套 |

- 其他要求：

1.建设交付要求：项目交付要求建设完整、质量达标，包括虚拟仿真实训中心、虚拟仿真实训教学及资源云平台、研创中心、虚拟仿真资源及培训支持。

2.项目交付所有仪器设备必须符合相关标准并定期检验和维护

第四章　合同文本

（本采购合同为非预留份额专门面向中小企业合同）

甲方（采购人）：_____________________________________

甲方住所：___________________________________________

乙方（中标供应商）：_________________________________

乙方住所：___________________________________________

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目（项目编号：GCZB2024-11-239）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条　项目基本情况

1．采购标的：

2．数量：

第二条　履约期限、地点及方式

1．履约期限：自合同签订之日起___个日历日内。

2．履约地点：

3．履约方式：

第三条　质量标准

整个项目应符合国家有关行业规范和标准，包括但不限于：

1．GB/T

2．……

第四条　合同价款及支付方式

1．合同价款包括：

1、结算单位：

1.1采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：

2.1项目完成建设通过采购人验收合格后，支付合同总金额的100%。

2.2若中标人为中小企业：合同签订后预付40%货款，待项目验收合格后支付剩余60%款项。

第五条　验收标准及条件

1．初步验收：

2．最终验收：

3．验收依据：

（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

4．中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

第六条　知识产权（若有）

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条　无产权瑕疵条款（若有）

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条　履约保证金（若有）

1．乙方在签订本合同之前，向甲方构提交履约保证金人民币______元，￥______。

2．履约保证金的有效期为乙方承诺的服务期限。

3．履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

4．服务期限结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的___日历日内，向乙方退还履约保证金。

5．乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金。

第九条　双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5．验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。

6．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条　违约责任

1．按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2．未按合同要求提供服务且服务质量不能满足服务要求或考核不合格的，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时参考《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

3．延迟交付的，每逾期一天，乙方向甲方承担合同中标金额 1 ‰的违约金；逾期累计30天的，甲方有权单方解除本协议，乙方还应向甲方赔偿由此造成的经济损失。

第十一条　不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续15个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　解决合同纠纷的方式

1．在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在___天内不能达成协议时，则采取以下第___种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2．在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章并由采购代理机构盖章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购代理机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

第十五条　附件

1．项目招标文件

2．项目修改澄清文件

3．项目投标文件

4．成交通知书

5．其他

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（委托代理人）： |  | 法定代表人（委托代理人）： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

第五章　投标文件构成及格式

西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真

实训中心建设项目

投标文件

（项目编号：GCZB2024-11-239）

供应商：__________________

时　间：__________________

目　　录

第一部分　投标函	X

第二部分　开标一览表	X

第三部分　资格证明文件	X

第四部分　供应商概况	X

第五部分　供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分　投标方案	X

第一部分　投标函

陕西国创招标有限公司：

我方收到贵中心发布的〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时交纳履约保证金；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮　　编：

电子邮箱：

日　　期：　　年　月　日

第二部分　开标一览表

| 报价内容 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（元） | 交付期 | 质保期 |
| 西安职业技术学院职业教育示范性虚拟仿真实训中心建设项目 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：出现下列情形的按无效投标处理

1．A栏未按阿拉伯小写金额样式填写；B栏未填写交付期。

2．“合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。

3．“合计（大写）”金额与A栏“合计”不一致的。

分项报价表

（货物类适用）

单位：元

| 一 | 产品购置费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 |  |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：1．监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2．“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3．表格空间不足时，可自行扩展。

第三部分　资格证明文件

按照招标文件第一章《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（一）有效的登记注册证

（二）财务状况报告

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：向开户银行进行询问

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

（三）社会保障资金缴纳证明

（四）税收缴纳证明

（五）无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）

提示：

1．供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。

2．供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

陕西国创招标有限公司：

我方作为〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

（六）履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（  专业能力、数量 ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日      期：        年    月    日

（七）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明（按下方给定格式进行填写）

说明：

（1）法定代表人（主要负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）身份证明。

法定代表人（主要负责人）身份证明（格式）

陕西国创招标有限公司：

〈法定代表人（主要负责人）姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人（主要负责人），特此证明。

法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　　年　月　日

法定代表人（主要负责人）委托授权书（格式）

陕西国创招标有限公司：

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵中心组织的〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：_________________________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_______________________________________________________

| 法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） |  | 委托代理人 身份证正反面（扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：　　　年　月　日

（八）投标人企业关系关联承诺书

1、投标人在本项目投标中，不存在与其他供应商负责人为同一人，有直接控股、管理关系的承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：        。

我单位的上级管理单位有              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有              。

我单位被              单位控股。

1-3、单位负责人：              。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称(公章)：____________

日 期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

（九）投标邀请函中要求的其他资格证明文件

第四部分　供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度 营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人 数量 |  | 少数民族 数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2.招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3.表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

（二）供应商性质

1．中小企业声明函

说明：当且仅当供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

中小企业声明函（货物格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

2．残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4．联合体协议书

说明：招标文件接受联合体时，联合体成员应根据各自单位性质分别提供声明函或证明函，否则将不能享受招标文件对联合体的价格优惠政策。

联合体协议书（格式）

陕西国创招标有限公司：

（所有成员单位名称）______________________自愿组成（联合体名称）_______联合体，共同参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．________（某成员单位名称）为__________（联合体名称）牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、投标和合同签订，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．各成员单位的职责分工如下：_____________________；

5．各成员单位协议合同金额及占协议合同总金额的比例分别如下：_____________元（保留两位小数），占比___%（保留两位小数）；

6．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式___份，联合体成员和采购人各执一份。

8．联合体各方需要约定的其他事项。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：__________________________________（公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字）

成员一名称：__________________________________（公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字）

成员二名称：__________________________________（公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字）

……

协议签订日期：　　年　月　日

第五部分　供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

第六部分　投标方案

（一）技术（服务）要求响 应索引表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 响 应索引 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．对第三章中的技术（服务）要求做出响 应。其中，属于实质性要求的，最好在“招标文件条款明细”保留原实质性要求中的“★”。 2．响 应说明按实际响 应情况填写“优于”、“响 应”、“不响 应”。 3．“响 应索引”单元格中注明引用位置，如“见技术（服务）响 应方案4.1.1”。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：技术（服务）响 应方案

（二）商务要求响 应索引表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 响 应索引 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．对第三章中的商务要求做出响 应。其中，属于实质性要求的，最好在“招标文件条款明细”保留原实质性要求中的“★”。 2．响 应说明按实际响 应情况填写“优于”、“响 应”、“不响 应”。 3．“响 应索引”单元格中注明引用位置，如“见商务响 应方案4.1.1”。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：商务响 应方案

（三）合同条款响 应

| 序号 | 条款名称 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响 应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．“完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。 2．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3．因表格空间因有限，不足以容纳响 应内容时，允许在表后进行响 应，但须在表中注明引用位置，如“见本表下方3.1.1”。 |  |  |  |

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

（四）其他需要供应商提供的材料

1．项目实施人员情况表

| - 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 拟派 分工 |  |
| - 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 拟派 分工 |
| - 技术人员/服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 拟派 分工 |
| - 辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 拟派 分工 |
| 备注 | 1．表格行数不足时请自行扩展。 2．表中所列“项目负责人、管理人员、技术人员/服务人员、辅助人员”仅为示例，供应商可根据招标文件要求自行安排人员类别。 3．招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

2．拟投入项目的专业设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 | 自购/外协 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．表格行数不足时请自行扩展。 2．设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

3．业绩

4.其他（根据招标文件要求自行补充）