共18台设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 文件设计 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带自走式风送喷雾机（农业无人车） | 结构型式：自走式 电机数量：2个 动力形式：纯电或油电混动 电池类型：车规级锂电池 作业方式：远程遥控&自主作业 药箱容量：≥200L 最大喷幅：≥12m 最大喷幅高度：≥6m 持续爬坡角度：≥15° 作业效率：≥8亩/小时 续航时间：3-6h 充电时间：≤4h 喷头数量：≥6个 | 1台 |
| 2 | 智能割草机 | 1.平台形式: 履带式自走平台 3.电池容量：105AH 4.电池类型：硫酸铁锂或三元锂电池 5.整备质量: ≥260kg 6. 割台宽度:≥45CM 7. 割台高度:3-10CM(电动调升降) 8.作业方式：远程遥控&自主作业 9. 作业效率：≥2亩/h 10. 作业速度：≥4km/h 11. 单次充满电航时间:≥3.5h 12. 单次充满电作业面积: ≥8亩 13. 作业爬坡角度：≥25° 14. 数据通信：蓝牙、WIFI、4G | 1台 |
| 3 | 履带自走式果园作业平台 | 1、最大机载能力（Kg）：≥300 2、发动机额定输出功率（kw）：5.2kw 3、踏面离地高度 （mm）：640～3000 4、最大升降高度：≥2900(mm) 5、使用时最大倾斜角度：≥10° 6、运行速度：≥1.5（公里/小时） | 1台 |
| 4 | 手扶履带式枝条粉碎机 | 配套动力(kW):≥3 最大加工直径(mm):≥70 处理能力(m³/小时):≥0.8 立方m³/小时 档位数:≥2 行走方式：履带自走式 | 1台 |
| 5 | 自走式撒肥机 | 外型尺寸：长≥4600mm 宽≥1400mm、高≥1700mm 最大允许总质量: ≥1800 Kg 发动机额定功率:≥15 KW 装载容量：≥2方 | 1台 |
| 6 | 遥控履带翻斗车 | 整机重量：≥350kg 载重：≥300kg 续航时间：≥3h 最大爬坡度：≥18° 行走类型：遥控 自卸形式：液压遥控 | 1台 |
| 7 | 电动剪 | 开口直径：≥30MM 蓄电池类型：锂离子电池 电池数量：≥2个 充电时间：≤2小时 机器手持部分重量：≤1.5公斤 工作时间（手持电池）：≥5小时 | 6台 |
| 8 | 授粉机 | 电压：12v 电池容量:≥3000mah 续航时间:≥7小时 粉瓶容量:≥50ml | 5台 |
| 9 | 旋耕灭茬机 | 耕幅：≥100cm 配套动力：≥30kw 耕深：12-18cm 刀片：≥35片 刀辊设计转速：≥400r/min | 2台 |
| 10 | 旋耕机（深耕） | 耕幅：≥80cm 配套动力：≥30kw - 耕深：30-40cm 刀片：≥25片 刀辊设计转速：400r/min | 2台 |
| 11 | 悬挂式起垄机 | 畦面幅宽：≥100cm 畦面高度：≥15cm 旋耕深度：≥15cm 生产效率：≥5亩/时 刀片数量：≥30把 | 1台 |
| 12 | 膜上覆土起垄机 | 外形尺寸1450*1300*1200 垄面宽度：≥60CM 垄高：≥15CM 配套动力：≥30KW | 1台 |
| 13 | 垄上栽植机 | 油箱容量（L）：≥1.5L 变速档数：≥3档 栽植速度 (m/s）：≥0.2 行走速度(m/s）：≥0.5 插植行数：≥2 插植深度cm：0~4 插植行距cm：30-50 插植株距cm：25-50 | 1台 |
| 14 | 蔬菜精密播种机 | 机器内宽：≤1200mm 整机质量：≥80KG 汽油机马力: ≥6马力 播种株距：1-50 CM 工作效率:≥3亩/h | 1台 |
| 15 | 韭菜机 | 有效割幅：≥100mm 割茬高度（无级可调）（mm）：0-20 作业效率：≥0.5亩/小时 收割行距：≥200mm 配套动力:≥24V 持续工作（小时）:≥1小时 | 1台 |
| 16 | 切根机 | 割幅（mm）：≥1000 割台高度调节范围（mm）：50-150 行走轮距（mm）：≥800 作业速度（m/s）：0.05-0.10 生产率（hm2/h） 0.02-0.05 | 1台 |
| 17 | 智能高压喷雾机 | 柜体重量：≤ 80kg 机器功率 ：≥4KW 机器流量 :≥18L/Min | 2套 |
| 18 | 高压喷雾机 | 柜体重量:≤ 50kg 机器功率:≥2KW 机器流量 :≥5L/Min | 2套 |