龙首校区“一站式”学生社区建设项目

工程量清单和计价依据

第一部分：男生公寓

| 男生公寓 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础及改造部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层学生综合服务一站式大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 一楼大厅及两侧连廊墙面原装饰拆除及保护 | 项 | 1 | 拆除前，应切断电源，按照从上到下的顺序进行拆除，作业面的孔洞应封闭。 |
| 2 | 一楼大厅、二楼大厅 塑胶地板铺设 | ㎡ | 150 | 防滑塑胶地板，基层处理确保基层表面平整,无起砂、油污,空鼓,手摸无粗糙感。在地板背面和基层表面同时涂胶，确保胶面不沾手，即可铺贴。按照预铺位置进行铺贴，使用齿形刮板,均匀涂粘贴剂，用滚筒或推板加压密实。 |
| 3 | 一楼大厅及两侧连廊顶面翻新（铲除，批腻子，重新涂料） | ㎡ | 160 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 4 | 一楼大厅两侧连廊原涂料立面翻新（铲除，批腻子，重新涂料） | ㎡ | 80 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 5 | 一楼大厅曲线地台造型 | 项 | 1 | 木工基层，表面木饰面。拼缝处加胶，无开裂，无鼓包。拼缝紧凑，无滑动，清洁要干净。 |
| 6 | 一楼大厅入口两侧校园文化展示区基础结构造型 | 项 | 1 | 木质地台搭建地台框架，铺设地毯或地板等。要求平整，拼缝处加胶，无开裂，无鼓包。拼缝紧凑，无滑动，清洁要干净。 |
| 10 | 定制圆形木饰面包柱子 | 个 | 2 | 木工基础，打孔下木摸，,制作木龙骨，固定木龙骨。 |
| 二层党团活动中心 |  |  |  |  |
| 1 | 原顶面局部拆除 | ㎡ | 35 | 拆除前，应切断电源，作业面的孔洞应封闭。 |
| 2 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 50 | 主骨间距≤1000mm,副骨间距≤400mm；龙骨连接处有柳钉固定，增加稳定性。双层10mm厚石膏板封面，错缝安装。石膏板接缝处涂抹石膏，粘贴专用绷带。 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 86 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 65 | 顶面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 5 | 定制书柜展示柜+包暖气管 | 项 | 1 | 实木多层板或颗粒板柜体 |
| 6 | 窗帘盒 | 个 | 1 | 罗马杆打孔安装。墙面弹线，打孔下木楔。 |
| 7 | 定制窗套门套 | 项 | 1 | 多层实木，免漆，表面用PVC压膜贴片。 |
| 8 | 定制窗帘 | 项 | 1 | 材质：遮光布；可随意调节。普通打褶。风格：日式。原料成分：混纺。 |
| 二层辅导员宿办一体室+心理咨询室 |  |  |  |  |
| 1 | 原灯具空调拆卸保护 | 项 | 1 | 打包时将所有电源线收纳好，用气泡膜防护。灯具能拆卸下来的尽量拆卸下来，一个个用气泡膜包裹装入纸箱，外部贴上“易碎品”标签。 |
| 2 | 石膏板造型吊顶 | ㎡ | 40 | 主骨间距≤1000mm,副骨间距≤400mm；龙骨连接处有柳钉固定，增加稳定性。双层10mm厚石膏板封面，错缝安装。石膏板接缝处涂抹石膏，粘贴专用绷带。 |
| 3 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 45 | 顶面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 80 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 5 | 塑胶地板铺设 | ㎡ | 40 | 防滑塑胶地板，基层处理确保基层表面平整,无起砂、油污,空鼓,手摸无粗糙感。在地板背面和基层表面同时涂胶，确保胶面不沾手，即可铺贴。按照预铺位置进行铺贴，使用齿形刮板,均匀涂粘贴剂，用滚筒或推板加压密实。 |
| 6 | 定制储物柜 | 项 | 1 | 实木多层板柜体 |
| 7 | 木作定制台面包暖气管 | 项 | 1 | 实木多层板柜体 |
| 8 | 窗帘盒 | 个 | 2 | 罗马杆打孔安装。墙面弹线，打孔下木楔。 |
| 9 | 型材踢脚线 | 米 | 30 | 材质铝合金，内嵌款铝合金踢脚线，风格现代简约,轻奢。 |
| 10 | 定制窗帘 | 项 | 1 | 材质：遮光布；可随意调节。普通打褶。风格：日式。原料成分：混纺。 |
| 一到六楼过道 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 项 | 1 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 2 | 墙面内容局部拆除 | 项 | 1 | 拆除前，应切断电源，按照从上到下的顺序进行拆除，作业面的孔洞应封闭。 |

| 电路改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 射灯 | 项 | 1 | 外壳材质：铝合金 寿命：80000（H） 显色指数：85 用途范围：商业照明 |
| 2 | 吊灯（含造型灯） | 项 | 1 | 对石膏板进行打孔，将五金配件埋入其中，安装灯具。灯具与地面距离不得小于等于2.2米。 |
| 3 | 灯带 | 项 | 1 | 类型：单色 卡扣：铝合金固定 显色指数：85 有效寿命：50000（H） 防护等级：防水 光束角：180（度） |
| 4 | 电路改造 | 项 | 1 | 合理布局，确定管线走向、标高和开关、插座、灯具等设备位置，确定定位点现场定位弹线，并用墨斗弹出需要开槽的线。开槽，清理渣土，安装穿线管，管内所穿电线的总横截面积不能超过线管横截面积的60%，连接各种强弱电线线头，封闭电槽。 |
| 5 | 灯具开关 | 项 | 1 | 党团活动中心地面插座。 防护功能:阻燃防火 电气寿命:20万次 工作温度:-40~75℃ 接线方式：螺丝锁线 机械寿命:20万次 防护等级:IP20 标准类型：新国标 线芯材质:锡磷青铜 开关类型:自锁式 |

| 基础部分项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 清运垃圾进行洒水，人工搬运到指定地点。垃圾清运夜间进行，减少噪音产生。 |
| 2 | 拆除搬运费 | 项 | 1 | 在进行拆除工作时，要先切断电源，要确保现场人员和周围环境的安全。遵循由上至下、由外至内的顺序进行拆除工作。对拆除过程中的高空坠物、悬挂物等，要采取措施进行固定。对产生的建筑垃圾、废弃物等进行妥善处理。可二次利用物品，进行人工搬运。 |
| 3 | 安全文明施工 | 项 | 1 | 施工现场有规范和科学的施工组织设计，现场施工管理制度健全、文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确。 施工现场整容美观，四周广告标语醒目，各种标牌（包括其他标语牌），应悬挂在门前或场内明显位置。 现场暂设工程井然有序，办公室、宿舍等按平面布置建造，室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境。 现场材料、机具、设备、构件、门窗和周转材料按平面布置定点整齐堆放，道路畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净。 工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。 工程施工现场不准堆垃圾及余物，应在适当位置设临时堆放点，并及时、定期外运。 |
| 4 | 成品保护 | 项 | 1 | 施工工程中：根据进度、质量和各工序交叉情况，及时做好下道工序对上道工序、未完工序对已完工序的保护。 |
| 5 | 措施费 | 项 | 1 | 包括：施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。 |

| 电器及家具部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层学生综合服务一站式大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 一楼大厅一站式体验区家具定制 | 项 | 1 | 布艺+高回弹海绵+环保水性漆+碳素钢金属烤漆脚 |
| 二层党团活动中心 |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：65英寸 分辨率：4K 触摸屏类型：红外触摸 运行内存：4GB 是否触摸屏：触摸屏 系统：Android |
| 2 | 饮水机 | 台 | 1 | 特色功能：缺水提醒，24H保温 款式：上置式 水温类型：加热 操控方式：旋钮式 |
| 3 | 定制设计款沙龙会议桌椅 | 项 | 1 | 桌子4张，环保实木颗粒，大概长120cm宽60cm高75cm，碳素一体钢架。 嵌入式收纳槽椅子4把：需组装，转椅，液压升降，带滚轮。高度920-1020mm；座椅宽度400-475mm。 |
| 4 | 定制模块式沙发组合 | 项 | 1 | 烤漆底座+五金框架+布艺+西皮，沙发2800*1100mm。 |
| 5 | 绿植 | 项 | 1 | 绿萝、虎皮兰、多肉等 |
| 6 | 办公桌桌椅 | 张 | 5 | 尺寸：长1600mm；宽800mm；高750mm 桌面长度：131-160cm 桌面材质：人造板 桌面形状：一字型 组合方式：单桌 适用人数：1人 附加组件：带柜子，带抽屉，带办公椅，带集线孔，带键盘架，带主机架 升降方式：不可升降 椅子：实木框架+西皮海绵坐垫 尺寸：长900mm；宽460mm；高460mm |
| 7 | 打印机 | 台 | 1 | 能效等级：一级能效 类型：黑白 打印速度：35+页/分 纸张输入容量：150-249页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 最大支持幅面：A4 输稿器：支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，USB 打印功能：自动双面 |
| 8 | 台式电脑 | 台 | 1 | CPU：i7-12700KF 主板：B760M-K D5 内存：16G DDR5 5200 硬盘：NV2 1000G M.2280 显卡：RTX 3050 6G 机箱 黑色 显示器：2K 27寸 电源：额定 500W CPU风扇：400风冷 |
| 9 | 冰箱 | 台 | 1 | 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 门款式：三门 控温方式：电脑控温 制冷方式：风冷 宽度：60cm以下 总容积：250-299L 主色系：白色系 面板材质：PCM彩涂板 放置方式：独立式 高度：170.1-180cm 深度：60.1-65cm |
| 10 | 硬盘 | 个 | 1 | 接口:USB3.0 类型:便携式存储 硬盘尺寸:2.5英寸 容量:1TB |
| 二层辅导员宿办一体室+心理咨询室 |  |  |  |  |
| 1 | 定制沙发组合 | 项 | 1 | 布艺+高回弹海绵+实木内架+碳素钢金属烤漆脚，沙发2200*700mm |
| 2 | 定制办公桌椅 | 项 | 1 | 木质烤漆+金属支架 桌子1200*600mm，椅子一把 |
| 3 | 定制书柜文件柜组合 | 项 | 1 | 1.柜体采用16MM厚E1环保MFC板材，全A标准PVC封边； 2.柜体层板采用16MM厚E1环保MFC板材，全A标准PVC封边； 3.柜门采用磁碰式开门方式，门铰为阻尼门铰，带缓冲功能； 800*400*1900*2 |
| 4 | 功能性文化墙装饰 | 项 | 1 | 10mm单层亚克力激光雕刻，烤漆成型，高清uv，双层10mm结皮板批腻子烤漆，镀锌板磁吸装裱，高清UV |
| 5 | 定制单人床 | 个 | 2 | 金属框架1800*1000mm |
| 6 | 心理咨询室——沙盘治疗桌及柜子 | 个 | 1 | 专业版沙具*500件 标准沙盘*1套 材质：松木 沙盘内径尺寸：长72cm*宽57cm*高7cm 加支架总高70cm 5层陈列柜*2套 材质：实木芯免漆生态板材 尺寸：长80cm*宽30cm*高120cm 天然海沙*10公斤 |
| 7 | 心理咨询室——解压沙袋 | 个 | 1 | 类别：立式沙袋 材质：加厚高密度PU皮、力量缓冲层、高弹珍珠棉EPE、碎布填充 |
| 8 | 台式电脑 | 台 | 2 | CPU：i7-12700KF 主板：B760M-K D5 内存：16G DDR5 5200 硬盘：NV2 1000G M.2280 显卡：RTX 3050 6G 机箱 黑色 显示器：2K 27寸 电源：额定 500W CPU风扇：400风冷 |
| 9 | 绿植 | 项 | 1 | 绿萝、虎皮兰、多肉等 |
| 10 | 挂烫机 | 个 | 2 | 特色功能：快速蒸汽，高温除菌，含熨衣板 功率：1800-2000W 类型：立式挂烫机 调温档位：五档以上 熨烫方式：支持平烫，支持挂烫 |
| 11 | 饮水机 | 台 | 2 | 特色功能：缺水提醒，24H保温 款式：上置式 水温类型：加热 操控方式：旋钮式 颜色：银色 |
| 12 | 打印机 | 台 | 1 | 能效等级：一级能效 类型：黑白 打印速度：35+页/分 纸张输入容量：150-249页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 最大支持幅面：A4 输稿器：支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，USB 打印功能：自动双面 |
| 13 | 硬盘 | 个 | 1 | 接口:USB3.0 类型:便携式存储 货号:K201 硬盘尺寸:2.5英寸 容量:1TB |

| 广告部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层学生综合服务一站式大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 一楼大厅入口两侧校园文化展示区文化墙 | ㎡ | 45 | 10mm单层亚克力激光雕刻，烤漆成型，高清uv，双层10mm结皮板批腻子烤漆，镀锌板磁吸装裱，高清UV |
| 2 | 一楼大厅两侧连廊校园文化墙 | 项 | 1 | 10mm结皮板批腻子烤漆，高清UV |
| 二层党团活动中心 |  |  |  |  |
| 1 | 校园文化展示墙 | 项 | 1 | 10mm单层亚克力激光雕刻，烤漆成型，高清uv，双层10mm结皮板批腻子烤漆，镀锌板磁吸装裱，高清UV |
| 一到六楼过道 |  |  |  |  |
| 1 | 思政美德长廊 | 块 | 15 | 12mmPVC 水晶板高清uv 墙壁：异形装饰条 |
| 2 | 科学文化走廊 | 块 | 15 | 12mmPVC 水晶板高清uv 墙壁：异形装饰条 |
| 3 | 传统文化长廊 | 块 | 15 | 12mmPVC 水晶板高清uv |
| 4 | 历史典故长廊 | 块 | 15 | 12mmPVC 水晶板高清uv |
| 5 | 建国75周年爱国文化长廊 | 块 | 15 | 12mmPVC 水晶板高清uv |
| 6 | 学院文化长廊 | 块 | 11 | 12mmPVC 水晶板高清uv |
| 小品造型（宿舍楼前） |  |  |  |  |
| 1 | 明宫社区启萌书院造型 | 项 | 1 | 镀锌板雕刻烤漆高清uv |

第二部分：女生1号公寓

| 女生公寓1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础及改造部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层学生综合服务一站式大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 一楼大厅及两侧连廊顶石膏板吊顶 | 项 | 1 | 主骨间距≤1000mm,副骨间距≤400mm；龙骨连接处有柳钉固定，增加稳定性。双层10mm厚石膏板封面，错缝安装。石膏板接缝处涂抹石膏，粘贴专用绷带。 |
| 2 | 一楼大厅原墙面瓷砖拆除 | 项 | 1 | 拆除前，应切断电源，按照从上到下的顺序进行拆除，作业面的孔洞应封闭。 |
| 3 | 原墙面装饰拆除 | 项 | 1 | 拆除前，应切断电源，按照从上到下的顺序进行拆除，作业面的孔洞应封闭。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 30 | 顶面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 55 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 6 | 岩板墙裙铺贴 | ㎡ | 30 | 基层处理，弹线定位、板材切割，墙面刮胶，薄板铺贴，表面清洁与保护使用专业的大板粘接剂。板材背面抹涮底涂胶水，用刮刀和抹布及时清理岩板表面的粘接剂和污渍，并用护角重点保护瓷砖的边缘、尖角等易受到磕碰的地方。 |
| 7 | 顶面阴角 | 项 | 1 | 安装前，应对现场进行清洁，清除积垢、灰尘、油污、杂物。校核尺寸、石膏线裁切。快粘粉以粉水比1：0.3的比例调和，即调即用。用快粘粉粘接时，将线条固定到位后，双手扶住1分钟左右或者用支撑条支撑，待干燥后便可进行后续作业。用油灰刀轻刮进行收边处理，使边线满浆无缝，再用毛刷沾水进行清水护理。 |
| 一层辅导员宿办一体室 |  |  |  |  |
| 1 | 原墙面壁纸灯具拆除 | 项 | 1 | 拆除前，应切断电源，按照从上到下的顺序进行拆除，作业面的孔洞应封闭。 |
| 2 | 石膏板吊顶 | 个 | 25 | 主骨间距≤1000mm,副骨间距≤400mm；龙骨连接处有柳钉固定，增加稳定性。双层10mm厚石膏板封面，错缝安装。石膏板接缝处涂抹石膏，粘贴专用绷带。 |
| 3 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 30 | 顶面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 200 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 8 | 型材踢脚线 | 米 | 30 | 材质铝合金，内嵌款铝合金踢脚线，风格现代简约,轻奢。 |
| 一到三楼过道 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 项 | 1 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 2 | 墙面内容局部拆除 | 项 | 1 | 拆除前，应切断电源，按照从上到下的顺序进行拆除，作业面的孔洞应封闭。 |

| 电路改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 吊灯（含造型灯） | 项 | 1 | 对石膏板进行打孔，将五金配件埋入其中，安装灯具。灯具与地面距离不得小于等于2.2米。 |
| 2 | 灯带 | 项 | 1 | 类型：单色 卡扣：铝合金固定 显色指数：85 有效寿命：50000（H） 防护等级：防水 光束角：180（度） |
| 3 | 水电路改造 | 项 | 1 | 电路改造：合理布局，确定管线走向、标高和开关、插座、灯具等设备位置，确定定位点现场定位弹线，并用墨斗弹出需要开槽的线。开槽，清理渣土，安装穿线管，管内所穿电线的总横截面积不能超过线管横截面积的60%，连接各种强弱电线线头，封闭电槽。 水路改造：确定路线，需要用墨斗划线，勾画出水路走管的路线。在确定水路管线时，要保护原有结构的各种管道及设施，不能受到破坏 。开暗槽，单槽的宽度≤4cm，双槽的宽度≤10cm；墙槽的深度约为3-4cm。先将管内清理干净，进行安装。检测水管的抗压能力。修补：修补孔洞和暗槽，让其与墙面、地面 保持一致。 |
| 4 | 灯具开关 | 项 | 1 | 防护功能:阻燃防火 电气寿命:20万次 工作温度:-40~75℃ 接线方式：螺丝锁线 机械寿命:20万次 防护等级:IP20 标准类型：新国标 线芯材质:锡磷青铜 开关类型:自锁式 |

| 基础部分项目总价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 清运垃圾进行洒水，人工搬运到指定地点。垃圾清运夜间进行，减少噪音产生。 |
| 2 | 拆除搬运费 | 项 | 1 | 在进行拆除工作时，要先切断电源，要确保现场人员和周围环境的安全。遵循由上至下、由外至内的顺序进行拆除工作。对拆除过程中的高空坠物、悬挂物等，要采取措施进行固定。对产生的建筑垃圾、废弃物等进行妥善处理。可二次利用物品，进行人工搬运。 |
| 3 | 安全文明施工 | 项 | 1 | 施工现场有规范和科学的施工组织设计，现场施工管理制度健全、文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确。 施工现场整容美观，四周广告标语醒目，各种标牌（包括其他标语牌），应悬挂在门前或场内明显位置。 现场暂设工程井然有序，办公室、宿舍等按平面布置建造，室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境。 现场材料、机具、设备、构件、门窗和周转材料按平面布置定点整齐堆放，道路畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净。 工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。 工程施工现场不准堆垃圾及余物，应在适当位置设临时堆放点，并及时、定期外运。 |
| 4 | 成品保护 | 项 | 1 | 施工工程中：根据进度、质量和各工序交叉情况，及时做好下道工序对上道工序、未完工序对已完工序的保护。 |
| 5 | 措施费 | 项 | 1 | 包括：施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。 |

| 电器及家具部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层学生综合服务一站式大厅 |  |  |  |  |
| 9 | 显示屏挂墙 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：65英寸 能效等级：四级能效 推荐观看距离：3-3.5m 刷屏率：60Hz 功能：HDR，同轴音频输出 摄像头：无摄像头 电视类型：K歌电视，智能电视，适老电视，游戏电视 语音控制：人工智能语音，APP语音控制 组套类型：无组套 护眼电视：护眼电视 |
| 一层辅导员宿办一体室 |  |  |  |  |
| 5 | 定制洗手台 | 个 | 1 | 材质：陶瓷 孔数：1 结构形式：分体式 风格:现代简约 |
| 6 | 定制一体式储物柜写字台 | 项 | 1 | 金属型材+木质结构 |
| 7 | 定制单人床 | 个 | 2 | 金属型材+木质结构1800*1000mm |
| 9 | 定制木门 | 樘 | 1 | 免漆门，根据实际定制尺寸。 复合材质：实木高密度板复合 开关类型：手动： 特殊用途：隔音 |
| 12 | 台式电脑 | 台 | 2 | CPU：i7-12700KF 主板：B760M-K D5 内存：16G DDR5 5200 硬盘：NV2 1000G M.2280 显卡：RTX 3050 6G 机箱 黑色 显示器：2K 27寸 电源：额定 500W CPU风扇：400风冷 |
| 13 | 打印机 | 台 | 1 | 能效等级：一级能效 类型：黑白 打印速度：35+页/分 纸张输入容量：150-249页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 最大支持幅面：A4 输稿器：支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，USB 打印功能：自动双面 |
| 14 | 热水器 | 台 | 1 | 操控方式：触控式 能效等级：二级能效 类型：强排式 特征特质：节能省气 是否防冻：机械防冻 燃热出水量：16L |

| 广告部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 工艺及说明 |
| 1 | 两侧校园文化展示区文化墙 |  | 项 |  | 1 |  | 10mm单层亚克力激光雕刻，烤漆成型，高清uv，双层10mm结皮板批腻子烤漆，镀锌板磁吸装裱，高清UV |
| 一到三楼过道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 儿童保育走廊 | 块 |  | 8 |  | 12mmPVC 水晶板高清uv |  |
| 2 | 科技创新走廊 | 块 |  | 8 |  | 12mmPVC 水晶板高清uv |  |
| 3 | 清廉文化走廊 | 块 |  | 8 |  | 12mmPVC 水晶板高清uv |  |

第三部分：女生2号公寓

| 女生公寓2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器及家具部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层学生综合服务一站式大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 定制展示柜 | 项 | 1 | 实木多层板或颗粒板柜体，2400*2200mm |
| 2 | 定制休闲桌椅 | 项 | 1 | 增强版PP塑料+木质+烤漆，桌子4张，直径500mm，椅子8把 |
| 3 | 绿植 | 项 | 1 | 绿萝、虎皮兰、多肉等 |

| 电路改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 灯具开关 | 项 | 1 | 防护功能:阻燃防火 电气寿命:20万次 工作温度:-40~75℃ 接线方式：螺丝锁线 机械寿命:20万次 防护等级:IP20 标准类型：新国标 线芯材质:锡磷青铜 开关类型:自锁式 |
| 2 | 灯带 | 项 | 1 | 类型：单色 卡扣：铝合金固定 显色指数：85 有效寿命：50000（H） 防护等级：防水 光束角：180（度） |
| 3 | 电路改造 | 项 | 1 | 合理布局，确定管线走向、标高和开关、插座、灯具等设备位置，确定定位点现场定位弹线，并用墨斗弹出需要开槽的线。开槽，清理渣土，安装穿线管，管内所穿电线的总横截面积不能超过线管横截面积的60%，连接各种强弱电线线头，封闭电槽。 |

| 基础部分项目总价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 清运垃圾进行洒水，人工搬运到指定地点。垃圾清运夜间进行，减少噪音产生。 |
| 2 | 拆除搬运费 | 项 | 1 | 在进行拆除工作时，要先切断电源，要确保现场人员和周围环境的安全。遵循由上至下、由外至内的顺序进行拆除工作。对拆除过程中的高空坠物、悬挂物等，要采取措施进行固定。对产生的建筑垃圾、废弃物等进行妥善处理。可二次利用物品，进行人工搬运。 |
| 3 | 安全文明施工 | 项 | 1 | 施工现场有规范和科学的施工组织设计，现场施工管理制度健全、文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确。 施工现场整容美观，四周广告标语醒目，各种标牌（包括其他标语牌），应悬挂在门前或场内明显位置。 现场暂设工程井然有序，办公室、宿舍等按平面布置建造，室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境。 现场材料、机具、设备、构件、门窗和周转材料按平面布置定点整齐堆放，道路畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净。 工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。 工程施工现场不准堆垃圾及余物，应在适当位置设临时堆放点，并及时、定期外运。 |
| 4 | 成品保护 | 项 | 1 | 施工工程中：根据进度、质量和各工序交叉情况，及时做好下道工序对上道工序、未完工序对已完工序的保护。 |
| 5 | 措施费 | 项 | 1 | 包括：施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。 |

| 广告部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 校园文化形象墙 | 项 | 1 | 10mm单层亚克力激光雕刻，烤漆成型，高清uv，双层10mm结皮板批腻子烤漆，镀锌板磁吸装裱，高清UV |

第四部分：一站式学生新媒体工作室

| 一站式学生新媒体工作室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础及改造部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层3-110 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 26 | 顶面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 2 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 70 | 表面乳胶漆，防霉抗碱，环保，耐擦洗。对基层面进行打磨修补等处理，确保表面光滑。基层涂料，喷涂一遍，涂层均匀。刮腻子，应保证涂抹光滑，密度平整，线脚及其边楞整齐。 |
| 3 | 塑胶地板铺设 | ㎡ | 26 | 防滑塑胶地板，基层处理确保基层表面平整,无起砂、油污,空鼓,手摸无粗糙感。在地板背面和基层表面同时涂胶，确保胶面不沾手，即可铺贴。按照预铺位置进行铺贴，使用齿形刮板,均匀涂粘贴剂，用滚筒或推板加压密实。 |
| 4 | 定制窗套 | 个 | 1 | 多层实木，免漆，表面用PVC压膜贴片。 |
| 5 | 定制窗帘 | 项 | 1 | 材质：遮光布；可随意调节。普通打褶。风格：日式。原料成分：混纺。 |
| 6 | 型材踢脚线 | 米 | 24 | 材质铝合金，内嵌款铝合金踢脚线，风格现代简约,轻奢。 |

| 电路改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 灯具开关 | 项 | 1 | 防护功能:阻燃防火 电气寿命:20万次 工作温度:-40~75℃ 接线方式：螺丝锁线 机械寿命:20万次 防护等级:IP20 标准类型：新国标 线芯材质:锡磷青铜 开关类型:自锁式 |
| 2 | 灯带 | 项 | 1 | 类型：单色 卡扣：铝合金固定 显色指数：85 有效寿命：50000（H） 防护等级：防水 光束角：180（度） |
| 3 | 电路改造 | 项 | 1 | 合理布局，确定管线走向、标高和开关、插座、灯具等设备位置，确定定位点现场定位弹线，并用墨斗弹出需要开槽的线。开槽，清理渣土，安装穿线管，管内所穿电线的总横截面积不能超过线管横截面积的60%，连接各种强弱电线线头，封闭电槽。 |

| 基础部分项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 清运垃圾进行洒水，人工搬运到指定地点。垃圾清运夜间进行，减少噪音产生。 |
| 2 | 拆除搬运费 | 项 | 1 | 在进行拆除工作时，要先切断电源，要确保现场人员和周围环境的安全。遵循由上至下、由外至内的顺序进行拆除工作。对拆除过程中的高空坠物、悬挂物等，要采取措施进行固定。对产生的建筑垃圾、废弃物等进行妥善处理。可二次利用物品，进行人工搬运。 |
| 3 | 安全文明施工 | 项 | 1 | 施工现场有规范和科学的施工组织设计，现场施工管理制度健全、文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确。 施工现场整容美观，四周广告标语醒目，各种标牌（包括其他标语牌），应悬挂在门前或场内明显位置。 现场暂设工程井然有序，办公室、宿舍等按平面布置建造，室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境。 现场材料、机具、设备、构件、门窗和周转材料按平面布置定点整齐堆放，道路畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净。 工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。 工程施工现场不准堆垃圾及余物，应在适当位置设临时堆放点，并及时、定期外运。 |
| 4 | 成品保护 | 项 | 1 | 施工工程中：根据进度、质量和各工序交叉情况，及时做好下道工序对上道工序、未完工序对已完工序的保护。 |
| 5 | 措施费 | 项 | 1 | 包括：施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。 |

| 电器及家具部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 一层3-110 |  |  |  |  |
| 1 | 定制办公桌椅 | 项 | 1 | 1.台面采用25MM厚E1环保MFC板材圆角45°斜边工艺处理，全A标准PVC封边，斜边油漆工艺处理； 2.支撑脚采用铝材压铸一次成型，表面电镀枪色，调节脚透明PVC注塑； 3.尼龙背架腰靠可上下调节；￭黑色软PU扶手面；￭50密高回弹定型海绵配座壳 桌子4张，1200*600 椅子4把 |
| 2 | 定制储物柜 | 项 | 1 | - 金属烤漆 2.柜体层板采用16MM厚E1环保MFC板材，全A标准PVC封边； 3.柜门采用磁碰式开门方式，门铰为阻尼门铰，带缓冲功能； 4.柜体1800*900mm |
| 3 | 定制木门 | 樘 | 1 | 免漆门，根据实际定制尺寸。 复合材质：实木高密度板复合 开关类型：手动： 特殊用途：隔音 |
| 4 | 定制休闲桌椅 | 套 | 1 | 木质+烤漆+布艺 |
| 5 | 显示屏挂墙 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：65英寸 能效等级：四级能效 推荐观看距离：3-3.5m 刷屏率：60Hz 功能：HDR，同轴音频输出 摄像头：无摄像头 电视类型：K歌电视，智能电视，适老电视，游戏电视 语音控制：人工智能语音，APP语音控制 组套类型：无组套 护眼电视：护眼电视 |
| 6 | 台式电脑 | 台 | 2 | CPU：i7-12700KF 主板：B760M-K D5 内存：16G DDR5 5200 硬盘：NV2 1000G M.2280 显卡：RTX 3050 6G 机箱 黑色 显示器：2K 27寸 电源：额定 500W CPU风扇：400风冷 |
| 7 | 空调 | 台 | 1 | 类型:壁挂式 操控方式:键控/遥控，APP操控 净化类型:除菌 能效等级:一级能效 匹数:大1.5匹 |
| 8 | 无人机 | 个 | 1 | 主摄CMOS尺寸：1/1.3英寸 视频拍摄能力：4K 60P 主体类型：航拍无人机 最大信号有效距离：9km以上 感知系统类型：多方向避障 附内存卡：128G |
| 9 | 照相机 | 个 | 1 | 视频拍摄能力：4K 30P，1080P 30P 画幅：APS-C画幅 像素：2000-2500万 类型：入门 滤镜直径：58mm RAW照片输出：14bit 镜头卡口：EF-S卡口 |
| 10 | 小音箱 | 批 | 6 | 自带滑轮：无 内置电池：无 类别：K歌音箱 |
| 11 | 打印机 | 台 | 1 | 能效等级：一级能效 类型：黑白 打印速度：35+页/分 纸张输入容量：150-249页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 最大支持幅面：A4 输稿器：支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，USB 打印功能：自动双面 |
| 12 | 碎纸机 | 台 | 1 | 纸箱容量：21-30L 移动轮：有移动轮 单次碎纸张数：100张以上 功能：自动休眠 适用场景：商用 碎纸效果：段状 可碎介质：纸，光盘，订书钉 保密等级：4级 安全触停：有安全触停 类型：自动碎纸机 连续碎纸机时间：21-30分钟 |
| 13 | 硬盘 | 个 | 1 | 接口:USB3.0 类型:便携式存储 货号:K201 硬盘尺寸:2.5英寸 容量:1TB |

| 广告部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工艺及说明 |
| 1 | 校园文化形象墙 | 项 | 1 | 10mm单层亚克力激光雕刻，烤漆成型，高清uv，双层10mm结皮板批腻子烤漆，镀锌板磁吸装裱，高清UV |