工程量清单

#### 1、设备采购及安装

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、监控大屏系统工程 |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 物理显示尺寸：4864mm宽×304mm高，点间距P4.8 | 套 | 1 |
|  |  | 物理显示尺寸：3738mm宽×304mm高，点间距P4.8 | 套 | 3 |
| 2 | 55寸液晶监视器 | 分辨率：1920x1080，拼缝要求1.8mm | 台 | 26 |
| 3 | 电视墙支架 | 前维护，含大屏下方柜子 | 套 | 3 |
|  |  | 后维护，含大屏下方柜子 | 套 | 1 |
| 4 | 视频综合平台 | 含软件，拼控+解码功能，多画面分隔功能，4路输入，8路输出 | 台 | 4 |
| 5 | 安装辅材 |  | 项 | 4 |
|  | 二、视频会议系统工程 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 含应用软件，采用嵌入式操作系统，注册到省局会控平台进行统一管理和调度 | 台 | 4 |
| 2 | 视频会议摄像机 | 带安装支架，1920×1080P，238万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片 | 套 | 4 |
| 3 | 安装辅材 | 含UTP-6、HDMI、BNC、RJ45等安装线材 | 项 | 4 |
|  | 三、拾音扩音系统工程 |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器（100W） | 频率响应：70Hz~20KHz(±3dB)，承受功率：100WAES，最大声压级:116dB/1m，指向性： 90°Hx90°V | 台 | 4 |
|  | 吸顶扬声器（60W） | 频率响应：80Hz~20KHz(±3dB)，承受功率：60WAES，最大声压级:113dB/1m，指向性： 90°Hx90°V | 台 | 12 |
| 2 | 功率放大器 | 具有短路、过热、过载、直流、削峰等完善的保护系统，智能的风扇调速功能特点，立体声输出 功率：8Ω：350WX2，4Ω：490W×2，桥接8Ω：900W | 台 | 8 |
| 3 | 8路调音台两编组 | 4路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入，立体声输出带7段图示均衡器，16种DSP数字效果器， LCD显示屏清晰显示播放状态 | 台 | 0 |
| 4 | 8进8出数字音频处理器 | 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 | 台 | 4 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 采用双通道数字反馈技术，每通道具有12个滤波器，立体声或独立的双通道处理 | 台 | 0 |
| 6 | 8路专业电源时序器 | 输入电压：AC220V/50Hz，额定功率：6000W，总容量10A，功能：打开时由前级到后级逐个顺序启 动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 | 台 | 4 |
| 7 | 数字会议主机 | 可连接128台会议单元，配置有5寸触摸液晶显示屏，具有显示万年历、时钟功能，内置功能菜 单，可进行会议管理功能，支持会议单元“手拉手”、“环形手拉手”、“T型”连接方式 | 台 | 4 |
| 8 | 主席发言单元 | 支持桌面式安装，采用专用8芯高密航空接头，单元自带2米8芯连接线，支持“手拉手”及“T型 ”连接模式，主席单元具备会议控制功能 | 台 | 4 |
| 9 | 代表发言单元 | 支持桌面式安装，采用专用8芯高密航空接头，单元自带2米8芯连接线，支持“手拉手”及“T型 ”连接模式 | 台 | 36 |
| 10 | 拾音扩音设备机柜 |  | 台 | 4 |
| 11 | 安装辅材 | 含音响线、音频线及其它辅材 | 项 | 4 |
|  | 四、坐席 |  |  |  |
| 1 | 监控员控制台 | 含桌子、椅子 | 套 | 8 |
| 2 | 视频管理工作站 | Intel酷睿i7处理器，主频≥3.2GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB，当前主流配置 | 台 | 4 |
| 3 | 视频会议管理工作站 | Intel酷睿i7处理器，主频≥3.2GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB，当前主流配置 | 台 | 4 |
| 4 | 传真打印一体机 | A4 | 台 | 4 |
| 5 | 电话机 | 普通电话机，支持来电显示功能 | 台 | 4 |
| 6 | 安装辅材 | 含UTP-6等辅材 | 项 | 4 |
|  | 五、计算机网络系统工程 |  |  |  |
| 1 | 硬件防火墙 | 6*10/100/1000电口，2*SFP光纤端口，扩展槽位不少于1个 | 台 | 4 |
| 2 | 路由器 | 端口数量：LAN口数量：≥4GE,WAN数量≥2GE，扩展槽位不少于1个，含无线接口 | 台 | 4 |
| 3 | 三层以太网交换机 | 48个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口，背板带宽（Gbps）：256Gbps， 包转发率：102Mpps | 台 | 4 |
| 4 | 硬盘录像机 | 32路 | 台 |  |
| 5 | 硬盘内存 | 64T | 块 |  |
| 6 | 监控机柜 | 19寸标准机柜2000*600*600mm | 套 | 4 |
| 7 | 安装辅材 | 含UTP-6、HDMI、BNC、RJ45等安装线材 | 项 | 4 |
|  | 六、供配电系统工程 |  |  |  |
| 1 | UPS | 6KVA，输入电源电压：220V，在线式供电/后备时间：60分钟 | 台 | 4 |
| 2 | 电池柜 |  | 套 | 4 |
| 3 | 发电机 | 8KW，汽油发电机 | 台 | 4 |
| 4 | 电源配电箱 | 不锈钢板，尺寸：500（高）×400（宽）×300（深）mm | 套 | 4 |
| 5 | 电力电缆 | YJV-5×10mm² | m | 200 |
| 6 | 电力电缆 | 3×WDZB-BYJ-6mm² | m | 240 |
| 7 | 电力电缆 | 3×WDZB-BYJ-2.5mm² | m | 800 |
| 8 | 穿线管 | PVC管φ40mm | m | 240 |
| 9 | 穿线管 | PVC管φ25mm | m | 800 |
| 10 | 手提式二氧化碳气体灭火器 | 7kg | 套 | 8 |
|  | 七、网络建设工程 |  |  |  |
| 1 | 电信网络 | 互联网，带宽100M，用于与市级指挥中心对接 | 项 | 4 |

#### 2、装饰装修

| 序号 | 设备、材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 拆除窗套 | 米 | 37.50 |
| 2 | 拆除原有吊顶 | ㎡ | 53.00 |
| 3 | 拆除原有门 | 个 | 5.00 |
| 4 | 拆除原有暖气片 | 项 | 1.00 |
| 5 | 拆除窗户防护栏 | 个 | 5.00 |
| 6 | 拆除原有地面 | ㎡ | 93.00 |
| 装饰工程 |  |  |  |
| 二、墙体工程 |  |  |  |
| 1 | 提供并安装双面双层石膏板隔墙至结构顶 | ㎡ | 30.70 |
| 三、门扇及五金工程 |  |  |  |
| 1 | 提供并安装木门含五金 | 个 | 5.00 |
| 2 | 提供并安装木质窗套 | 米 | 73.10 |
| 四、天花吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 提供并安装造型石膏板天花 | ㎡ | 246.80 |
| 2 | 提供并安装灯槽 | 米 | 91.20 |
| 3 | 石膏板吊顶批嵌刷乳胶漆 | ㎡ | 246.80 |
| 4 | 提供并安装检修口于石膏板吊顶 | 个 | 4.00 |
| 5 | 提供安装窗帘箱含乳胶漆 | 米 | 45.80 |
| 7 | 提供并安装遮光窗帘 | 米 | 57.10 |
| 五、地面工程 |  |  |  |
| 1 | 提供安装地面找平层 | ㎡ | 246.80 |
| 2 | 提供安装木地板 | ㎡ | 246.80 |
| 六、墙面饰面 |  |  |  |
| 1 | 墙面批嵌刷白色乳胶漆 | ㎡ | 145.00 |
| 2 | 提供并安装木饰面 | ㎡ | 46.70 |
| 3 | 提供并安装木制吸音板 | ㎡ | 46.50 |
| 4 | 提供并安装踢脚线 | 米 | 123.40 |
| 七、准备工作 |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运至指定地点 | 项 | 4.00 |
| 2 | 垃圾外运 | 项 | 246.80 |
| 3 | 材料运输及搬运 | 项 | 4.00 |
| 4 | 施工水电费 | 项 | 4.00 |
| 电气 |  |  |  |
| 1 | 提供并安装筒灯或者射灯 | 套 | 52.00 |
| 2 | 提供并安装LED灯带 | 套 | 91.40 |
| 3 | 提供安装照明灯开关 | 开 | 6.00 |
| 4 | 提供安装2+3/10A多功能电源插座 | 只 | 17.00 |
| 弱电 |  |  |  |
| 一、综合布线系统 桌面子系统 |  |  |  |
| 2 | 双孔型防尘面板 | 个 | 8.00 |
| 二、水平子系统 |  |  |  |
| 1 | Cat6 4对非屏蔽双绞线电缆 | 箱 | 8.00 |
| 空调 |  |  |  |
| 1 | 空调（3P） | 台 | 4.00 |