编制说明

一、工程概况

工程名称：西安市小王涧国有生态林场2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金(第二批）森林保护项目

二、编制范围

为更好落实小王涧国有生态林场17.73万亩国有林管护任务，进一步维修完善林场管护设施，2025年第二批计划对黄草坡管护站管护设施进行维修改造，具体改造内容为：

1、河道水毁挡墙修复、挡墙加固工程主要包括：新修后院片石混凝土挡墙22.03m（浇筑片石混凝土211.27m³、天然级配砾石222.5m³）；片石混凝土加固挡墙基础墙身31.91m（浇筑片石混凝土18.83m³）；新修前院片石混凝土挡墙35m（浇筑片石混凝土359.67m³、天然级配砾石382.05m³）；

2、管护用房二楼职工宿舍改造，改造房间共计5间，室内建筑面积81.3㎡，改造内容主要为：1）二楼职工宿舍安装吊顶，吊顶面积81.3㎡；

2）二楼职工宿舍电气线缆插座改造；

3）二楼职工宿舍线缆改造后，因采用刻槽暗装，线路改造后，为避免局部施工产生色差，对此面墙体进行整体粉刷，内墙乳胶漆墙面72.6㎡。

4）管护用房采暖热源接入，热源接入既有锅炉房，末端接入管护用房

楼室外暖井；室外采暖管网总长约50m。

3、小王涧林场场区上下入口增设森林资源管护宣传牌，宣传牌选用铝型材，双面标识，3m×4m，12㎡，立杆选用φ299单悬式3F型支撑结构，钢筋混凝土独立基础，森林资源管护宣传牌共计2套，含钢筋混凝土独立基础2个，立杆2套，宣传牌4个；

三、编制依据

1、施工图设计文件及答疑；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》(2025)；

3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)、《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)及其他相关文件；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、《陕西省通用安装工程基价表(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》(2025)、《陕西省绿色建筑工程基价表》(2025)及其他相关文件；

5、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

6、材料价参考《陕西省建设工程造价信息》2026年2月，信息价未涉及到的参照同期市场价；

7、本工程计价软件采用广联达云计价平台GCCP7.0版7.5000.23.2。