版本号：SXHC2026-04920260403001

# 磋 商 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：山洪灾害防治设施维修养护项目

### 采购项目编号：SXHC2026-049

### 西安市水旱灾害防御管理中心

### 陕西华采招标有限公司共同编制

### 2026年04月03日

## 第一章 竞争性磋商邀请

陕西华采招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市水旱灾害防御管理中心委托，拟对山洪灾害防治设施维修养护项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、项目编号：SXHC2026-049

### 二、项目名称：山洪灾害防治设施维修养护项目

### 三、磋商项目简介

本项目聚焦西安市辖区内各类山洪灾害监测站，通过全面系统的维修养护工作，恢复并提升设施设备性能，确保其稳定可靠运行，为山洪灾害精准预警、科学防控提供坚实技术支撑。

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（山洪灾害防治设施维修养护项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力：企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件，自然人提供身份证。

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

3、依法缴纳税收和社会保障资金：①提供响应文件递交截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章）；②提供响应文件递交截止时间前6个月内任意时段已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等)。

4、履行本合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、信誉要求：供应商未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 西安市水旱灾害防御管理中心

地址： 西安市未央区凤锦路58号

邮编： 710007

联系人： 李工

联系电话： 029-62645842

#### 代理机构：陕西华采招标有限公司

地址： 西安高新区锦业路1号绿地领海大厦B座10层1006室

邮编： 710076

联系人： 潘聪、张聪聪

联系电话： 029-68255920-806

#### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,300,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章)。 |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：（1）代理服务费的计算方法：以成交金额为基数，参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定按标准的收取。 （2）代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。 （3）代理服务费缴纳信息如下： 银行户名：陕西华采招标有限公司 开户行名称：招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行 行 号：308791011305 账 号：129905942210666 联 系 人：韩工 联系电话：029-68255920-802 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市水旱灾害防御管理中心和陕西华采招标有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市水旱灾害防御管理中心负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西华采招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市水旱灾害防御管理中心。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西华采招标有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章。

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

按照磋商文件要求及合同约定执行。

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西华采招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西华采招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西华采招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：党娜

联系电话：029-68255920转806

地址：西安高新区锦业路1号绿地领海大厦B座10楼1006室

邮编：710076

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

本项目聚焦西安市辖区内各类山洪灾害监测站，通过全面系统的维修养护工作，恢复并提升设施设备性能，确保其稳定可靠运行，为山洪灾害精准预警、科学防控提供坚实技术支撑。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,300,000.00

采购包最高限价（元）: 1,300,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 1.00 | 1,300,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：山洪灾害防治设施维修养护

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概述 （一）项目背景 为切实保障西安市人民群众生命财产安全，筑牢山洪灾害防御坚固屏障，依据《陕西省水利厅关于下达2026年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施维修养护项目计划的通知》文件要求，结合本地区山洪灾害防治设施运行实际状况，特组织实施本次山洪灾害防治设施维修养护项目。本项目聚焦西安市辖区内各类山洪灾害监测站，通过全面系统的维修养护工作，恢复并提升设施设备性能，确保其稳定可靠运行，为山洪灾害精准预警、科学防控提供坚实技术支撑。 （二）测站基本情况 本项目涉及的测站涵盖雨量站、水位站、流量站三大类，分布于西安市周至、鄠邑、长安、蓝田、临潼等区县，共计测站338处。 目前部分监测站设备经长期运行，已进入故障高发期，存在数据缺失、传输不稳定、测量精度下降等问题，严重影响水灾害监测预警的及时性和准确性。为提升区域内山洪灾害监测预警能力，保障各类测站设备稳定运行，实时、准确采集和传输各类监测数据。对现有自动监测站设施设备进行专项维修养护非常必要。 （三）项目核心目标 本项目旨在通过对西安市山洪灾害自动监测站进行系统化、标准化、常态化的维修与养护，实现以下核心目标： 1、保障山洪灾害监测系统可靠运行：自动监测站数据在线率稳定达到90%以上，为山洪灾害防御提供科学依据。 2、提升数据质量：通过对设备定期校准、维护和故障修复，接收数据的维护治理，保障监测数据的准确性、连续性和完整性。 3、优化资产效能：通过预防性维护和及时维修，有效延长核心监测设备的使用寿命，降低全生命周期内的总体故障发生率与运维成本。 4、支撑科学决策：为西安市山洪灾害防御、防汛应急指挥决策等提供准确、及时、可靠的数据支撑。 二、服务要求 本项目实施范围为西安市338处山洪灾害监测站。具体站点见附件：《站点维护明细表》。 服务内容：对148处监测站点开展巡检、应急故障处理、数据维护与治理；对10处河道水位站改造提升；完成4处水毁站点修复；对88处站点传输设备更新；对85处站点运行状态评估，从设备性能、设备精度、数据质量、环境适配性等维度进行综合分析，对数据精度进行校准，形成专业评估报告，并针对设备长期稳定运行提出系统性优化建议。 （一）148处站点常态化运维保障 1、总体要求 汛前至少开展一次全面检查维护，确保站点汛期正常运行，以良好状态投入当年运行；汛期做好应急故障修复、数据接收检查、数据治理维护；汛后对设备进行检查，提出维护总结报告。 故障设备应及时维护，自动测报设备的在线率应达到90%以上（以数据库收到数据为考核标准）。 当发现设备故障或接到故障通知后，需在30分钟内做出响应，确保汛期故障24h内到场处置并完成修复，非汛期故障72h内完成修复。 2、运维技术规范 A.雨量计传感器： 1)雨量计应竖直稳固，承雨器口应水平，工作平台气泡应居中水平； 2)雨量计外观应光滑整洁，无凹陷、毛刺、裂缝、锈蚀，筒身无渗漏； 3)防虫网、漏嘴、漏斗、翻斗、集水罐及筒身内部各部件应洁净、无破损、松动，过水部件应汇流畅通无堵塞； 4)翻斗翻转应灵活无阻滞，干簧管安装应正确，信号输出应正常； 5)雨量信号线连接应牢固可靠； 6)每年汛期前检查维护时应开展注水试验，注水试验后应清除试验留存水量和试验数据； 7)当降雨强度在0.1~4.0mm/min范围内变化时，测量误差不大于±4%。 B.遥测终端机及通信设备： 1)每年应进行不少于1次遥测终端机及通信设备的检查维护； 2)遥测终端机外观应无破损、锈蚀，密封良好； 3)遥测终端机的电源线、数据线连接应牢固可靠； 4)遥测终端机应能自动采集、存储、传输数据； 5)遥测终端机应能获取基准时钟自动校时，校时误差应满足要求； 6)通信设备的电源线、数据线、天馈线连接应牢固可靠； 7)通信设备应能正常通信，有主、备信道的应能正常切换。 C.电源与防雷： 1)电池负载电压应不低于电池额定电压，不满足要求应更换电池； 2)充电控制器应保证充电电流、输出电压正常； 3)太阳能板受光面应保持洁净，开路电压正常； 4)避雷针与接地体（网）连接应牢固，接地电阻应小于10Ω,不符合要求应做记录并处置。 D.投入式水位计： 1)探头完整性：传感器膜片表面无藻类附着或机械损伤，每半年使用无水乙醇清洗防护层。 2)安装规范性：电源、数据线连接应牢固可靠。 3)淤积监测：每年对探头固定状态和泥沙淤积情况的检查应不少于1次，淤积时应采取措施保证水位采集正常。 4)校准管理：探头重新部署后需进行静水压力对比试验，数据一致性要求≥99%。 E.雷达式水位计： 1)安装几何精度：探头轴线与水平面垂直度偏差≤0.5°，波束照射区域无漂浮物遮挡。 2)结构稳定性：立杆、基座、固定件应牢固可靠，无锈蚀、变形。 3)数据质量保障：开展水位比测，误差精度≤±2cm。 （二）10处河道水位站改造提升 1、目标 为进一步完善山洪灾害监测体系，根据河道水情监测需要将现有10处河道水位站提升为河道流量站。本项目充分利旧，依托现有监测立杆及供电等设备安装，其中一处站点需要进行迁移，并增加横臂，迁移位置选择在河道顺直、河床稳定和水流集中的河段，满足相关技术标准及流量计采集需求。通过安装适配河道复杂工况的雷达测流设备，加密河道水位流量测站布局，填补监测盲区，实现对河道流量的实时、精准监测，为防汛调度、山洪灾害预警提供可靠的数据支撑，最大程度降低山洪灾害带来的损失。 2、范围 本次改造项目涉及10处现有河道水位站，具体分布于皂河、漕运明渠、太平河、就峪河、沣峪口、幸福渠等河段。改造内容主要包括雷达测流设备的采购、安装、调试，以及现有监测系统的升级与整合。具体测站名单如下： 序号; 测站名称; 安装方式. 1; 皂河*; 桥梁支架. 2; 漕运明渠*; 桥梁支架. 3; 太平河8号管理站*; 桥梁支架. 4; 就峪河*; 桥梁支架. 5; 沣峪口*; 立杆安装. 6; 耿峪口*; 立杆安装. 7; 幸福渠*; 立杆安装. 8; 皂河（昆明路）*; 立杆安装. 9; 库峪口*; 需移站并增加横臂. 10; 鸣犊*; 立杆安装. 3、设备功能需求 所选设备必须采用雷达测流技术，具备高精度、非接触、抗干扰等特点。具体功能需求如下： （1）高精度监测：流量测量精度应达到±0.01m/s 或 ±1% F.S，能够准确捕捉河道流量的细微变化。 （2）复杂工况适配：适应河道泥沙含量高、水面漂浮物多、水位骤升骤降等复杂工况，确保在恶劣环境下稳定运行。 （3）非接触式测量：无需接触水体即可完成流量监测，避免设备被水流冲刷、腐蚀，降低维护成本。 （4）抗干扰能力：具备抗电磁干扰、抗风雨干扰能力，保证监测数据的稳定性和可靠性。 （5）数据传输功能：支持485信号传输，能够匹配当前遥测终端，将实时监测数据传输至数据接收平台。 4、设备安装 （1）安装前准备：对现有监测立杆、供电设备进行全面检查与维护，确保其性能稳定，满足设备安装要求。同时，对河道断面进行测量，确定设备安装位置与角度，保证监测数据的准确性。 （2）设备安装：在现有监测立杆上安装雷达测流设备，严格按照设备安装手册进行操作，确保设备安装牢固、角度精准。安装完成后，对设备进行初步调试，检查设备各项功能是否正常。 （3）供电系统改造：根据设备功率需求，对现有供电系统进行优化升级，必要时加装太阳能供电设备或电源，确保设备在阴雨天7日内仍能正常运行。 （三）4处站点重建 受极端强降雨影响，姜家坪雨量站、头道峡雨量站被水毁，耿峪雨量站、耿镇雨量站设备丢失。为保障区域水文数据连续性，支撑山洪灾害防御、管理等工作，需对上述4处站点尽快进行恢复。 1、站点基本情况 耿峪、耿镇、姜家坪雨量站：原采用GPRS通讯方式，需重新选址并布设监测设备。 头道峡雨量站：原采用卫星通讯方式，地处偏远山区，因河道涨水导致站点损坏。 2、选址勘察 根据监测网络总体布局，在原站点周边500m范围内开展选址工作，选址需满足：应避开强风区，其周围应空旷、平坦，不受突变地形、树木和建筑物的影响。不能完全避开建筑物、树木等障碍物的影响时，雨量器(计)至障碍物边缘的距离应大于障碍物顶部与承雨器口高差的2倍。在山区，不宜设在陡坡上、峡谷内和风口处，应选择相对平坦的位置，使承雨器口至山顶的仰角不大于30°。 开展全方位现场勘察：系统核实地形地貌特征、通信信号覆盖强度、地质结构稳定性，形成包含勘察数据、现场影像、合规性分析的专项勘察报告，报市水务局备案留存。 3、施工规范 （1）混凝土基础：采用1.2m×1.2m×1.0m 钢筋混凝土基座（C25标号），预埋地脚螺栓或法兰盘，用于固定立杆。基础顶部高出地面10–15cm，周边设排水坡，防止积水侵蚀。 （2）不锈钢立杆：选用Φ89mm热镀锌钢管，壁厚≥4mm，高度 3.5–4.5米，垂直安装于基础之上。杆体预留多层抱箍位，用于安装设备箱、传感器支架及太阳能板支撑臂。 （3）翻斗式雨量计：安装于立杆顶部悬臂，承雨口距地面3.0米（西安地区推荐高度），水平校准，周边3米内无遮挡物。配备防风圈与防水接线盒，信号线沿立杆内腔敷设。 （4）防水设备箱：挂装于立杆 1.8–2.2米高度，IP65防护等级不锈钢箱体，内含：数据采集终端（RTU）、充电控制器与蓄电池、箱体接地端子与立杆防雷系统共地连接。集成于设备箱内部，北斗终端安装于箱顶或立杆上部，朝南无遮挡，确保对北斗卫星信号稳定接收，满足汛期应急传输需求。 （5）太阳能供电系统：太阳能板功率≥80W，安装于立杆顶端，倾斜角35°（匹配西安纬度），朝南偏西5°–10°。配备蓄电池电池，支持连续阴雨7天运行。 （6）防雷与接地系统：立杆顶部设避雷针，接地体采用12mm镀锌圆钢，埋深≥0.6m，接地电阻≤10Ω。 （7）安装结构示意图参考： 4、联调验收 （1）设备标准化配置：严格按照当前市级监测网络统一技术标准，根据不同站点类型，配置翻斗式雨量传感器、SL651协议RTU、水位计、太阳能供电系统（含高容量电池，无光照条件下续航≥7天）等。 （2）安装技术要求：传感器安装水平度误差≤0.5°，RTU与通信模块采用密封式安装设计，电源线、信号线穿镀锌钢管防护，通信天线固定牢固且无遮挡，确保信号传输稳定。 （3）全流程调试验收：依次开展通电稳定性测试、数据采集传输功能测试、标准量杯注水校准（误差值≤±2%），重点验证设备与市级监测平台的协议兼容性、数据实时上传时效性，验收合格后签署验收报告. （四）88处站点设备更新 经排查，目前有88处站点（详见附件）的遥测终端为兰特遥测终端，采用的数据传输协议为兰特私有协议，当前设备老化且不支持水文SL651协议，现物联网平台不支持解析数据。 1、前期筹备与技术适配 设备选型标准：选用工业级高性能RTU设备，需支持当前系统主流传输协议（水文SL651协议）、兼容多类型传感器接口（RS485、模拟量、数字量）、具备主备通信信道自动切换功能，确保与原有传感器、供电系统完全适配，无需额外改造。 2、现场更换与参数配置 （1）标准化更换流程：按规范拆除老化RTU设备，清理灰尘与锈蚀，新设备采用螺栓固定，电源线、数据线按“颜色对应、标识清晰”原则接线。 （2）精准参数配置：逐一录入站点唯一编号、通信协议参数、数据采集周期等核心配置信息，与市级监测平台开展全流程联调测试，验证数据采集、本地存储、远程传输功能正常，设备时钟自动校时误差≤30s/天。 （五）85处站点运行状态评估 1、评估背景 雨量、水位站点是水文监测体系的关键组成部分，其数据的准确性、传输的稳定性直接关系到防汛抗旱、山洪灾害防御等多项工作的开展。为全面掌握雨量、水位站点的运行状态，保障监测数据的可靠性，此次对85处雨量、水位站点状态进行复核评估。 2、评估目标 西安市85处测站，准确掌握85处雨量、水位站点的整体运行状态，排查潜在故障与安全隐患。针对评估中发现的问题，提出切实可行的整改建议与优化方案，提升监测体系的整体效能。 3、评估内容与流程 （1）设备性能评估：检查传感器、RTU、通信模块等设备的运行状态，测试设备响应速度、数据存储能力，评估设备老化程度与故障风险。 （2）设备精度校准：采用标准量杯、人工水尺等工具，对雨量、水位传感器进行精度校准，对比监测数据与实际值的误差，判断精度是否符合要求。 （3）数据质量评估：调取近6个月的监测数据，分析数据的完整性、连续性、准确性，识别数据缺失、跳变、异常值等问题，评估数据质量。 （4）环境适配性评估：检查站点周边地形、植被、建筑等环境变化对监测的影响，评估站点选址的合理性与设备防护措施的有效性。 （5）形成评估报告：综合以上评估内容，形成包含站点运行状态、存在问题、整改建议的专项评估报告，为后续运维与改造提供依据。 （六）其他要求 安排1名驻场工程师负责日常站点状态巡检、故障接报、数据整理及配合前端设备的巡检、维护、故障修复等工作。 三、设备参数 序号; 名称; 技术参数要求. 1; 蓄电池及电池罩; （1）工作电压：12V （2）容量：≥100AH（卫星通讯站）；容量：≥40AH（GPRS通讯站）. 2; 太阳能板充电控制器; （1）充电电压：12V （2）太阳能板充电电流：≥6A. 3; 太阳能板; （1）单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率高于20% （2）光伏板峰值功率：100W （3）适应环境温度：-40℃-90℃. 4; 防水设备箱; 不锈钢材质，壁厚≥1.2mm，尺寸根据设备安装要求定制。. 5; 野外单杆; 塔杆含不锈钢杆体、法兰底盘、太阳能板支架、箱体支架、蓄电池支架、塔杆固定水泥块及而配套的螺丝螺栓等，主要技术指标如下： （1）材质：不锈钢 （2）壁厚：≥3.5mm （3）管径：90m （4）塔杆高：3米. 6; 雷达水位计; （1）测距量程：30m （2）测距精度：±2mm(10m、30m) （3）测距分辨力：1mm （4）盲区：50cm. 7; 遥测终端机; （1）支持4G全网通、Cat-1全网通、NB-IOT、Lora等通讯方式；可外接北斗短报文通讯功能；可外接超短波、ZigBee等通信方式。 （2）TCP长连接，短连接模式可设置；支持自报式、召测式、自报/召测兼容式工作模式。 （3）支持SL651、SZY206、MQTT、HJ212、HTTP及其它定制协议。 （4）支持多中心上报模式，可向4个中心站分发数据，不同通道可使用不同通信协议上传数据；上报中心站数量可扩展。 （5）具备数据补发功能；具备阈值触发报警功能；支持水位变化加报，有雨加报等功能。 （6）支持网络自动校时和服务器授时。 （7）支持远程设备重启、维护、参数设置，固件升级、数据透传等远程操作功能。 （8）支持本地蓝牙APP设置参数，固件升级；支持通过蓝牙APP或RS232本地导出历史数据；支持本地串口配置和串口升级功能。 （9）提供接口丰富、标准易用：支持翻斗式雨量计接口，RS485接口，RS232接口，4~20mA接口，SDI-12接口，开关量输入，OC门输出，受控电源输出，非受控电源输入等。 （10）支持接入串口摄像头，支持图片人工抓拍、定时抓拍、并支持文字叠加功能。 （11）支持贴片SIM卡与插拔SIM卡，且支持贴片SIM卡与插拔SIM卡相互切换。 （12）不小于32M内部数据存储；具备断电数据保护功能。 （13）提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能远程管理：支持远程诊断、远程设置、远程维护、远程升级等功能。 （14）7-32VDC宽电压供电；内置反相保护和过压保护。 （15）看门狗安全设计，可以实现系统异常自动复位。 （16）低功耗设计，静态值守电流<1mA@12VDC，数据上传电流<40mA@12VDC。 （17）工作环境温度：-35～75℃，存储环境温度：-40～85℃。 （18）工作环境湿度：≤95%RH（40℃）。 （19）平均无故障工作时间：≥100000H。 （20）金属外壳。 （21）符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》，并提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。. 8; 卫星机; （1）接收频率：北斗B1频点，GPS L1频点。 （2）定位精度：水平：≤5米（CEP 50%，PDOP≤4）。 （3）测速精度：0.2m/s。 （4）捕获灵敏度：≤-133dBm。 （5）跟踪灵敏度：≤-147dBm。 （6）首次定位时间：冷启动：≤60s，温启动：≤30s，热启动：≤5s。 （7）接口协议：NMEA0183。 （8）接收与发射频率：接收信号频率：2491.75MHz±8.16MHz。 （9）接收灵敏度：≤-123.8dBm（专用段24kbps信息帧），≤-127.5dBm（专用段16kbps信息帧），≤-130dbm （专用段8kbps信息帧）。 （10）接收通道数：≥14个。 （11）首次捕获时间：≤2s（95%）。 （12）失锁再捕时间：≤1s。 （13）发射EIRP值：4dBW～12dBW。 （14）通信成功率：95%。 （15）载波抑制：≥30dBc。 （16）相位误差：≤3°。 （17）报文长度：1000个汉字（最大）。 （18）工作温度：-25～+70℃（电池及SIM卡推荐温度），设备：-40～+85℃。 （19）存储温度：-40～+85℃。 （20）防护特性：IP67。 （21）电源特性：输入电压范围：7～36V@15W(防反接)。. 9; 雨量计; （1）承雨口径：Ф200mm±0.5mm；刃口角40～45°. （2）分辨力：0.5mm。 （3）周围环境温度：0～+50℃。 （4）相对湿度：不限（+50℃时）。 （5）温度贮存范围：-40℃～+60℃。 （6）湿度贮存范围：95%RH（+50℃时）。 （7）发讯方式：根据用户终端机线路不同可选用。 （8）雨强范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）。 （9）精度：≤±3%（以仪器自身排水量为准，室内人工模拟降水作为考核方法）。. 10; 流量计; （1）流速量程：0.02～25m/s（支持双向流速）。 （2）流速精度：±0.01m/s或±1%F.S。 （3）水位量程：±2mm（静态）；±5mm（动态）。 （4）水位精度：0.5～40m。 （5）发射频率：24GHz（常规）/60GHz（高精度）。 （6）天线波束角：流速波束角10×30°；水位波束角 5×5°。 （7）工作温度：-40℃～+85℃。 （8）防护等级：IP68+防浪设计。 （9）供电方式：DC12V/24V。 （10）通信接口：4G/NB-IoT/RS485。 （11）流量计算功能：内置多种河道断面模型。 （12）抗干扰能力：抗雨、雾、风、波浪干扰算法。 （13）安装方式：桥梁支架/立杆安装。. 四、项目管理要求 （一）项目管理实施机构及责任 项目管理机构：西安市水旱灾害防御管理中心 责任：负责项目整体统筹协调，制定运维技术标准，开展设备质量检测，监测数据审核与分析，监督项目实施进度与质量，以及对运维单位的技术考核，组织项目验收等工作。 运维服务单位：负责具体实施项目各项服务内容，建立健全运维管理制度，配备专业技术人员与设备，确保项目按要求完成。 （二）服务单位资质与技术人员要求 （1）服务单位：需近3年有同类项目运维经验，无重大质量事故记录。 （2）技术人员要求：配备至少5名具备水文监测、设备维修等专业技能的技术人员；安排1名驻场工程师，负责日常站点状态巡检、故障接报、数据整理及配合前端设备的巡检、维护、故障修复等工作，驻场工程师需具备较强的沟通协调能力与应急处置能力。 （三）验收标准及程序 （1）验收标准：严格按照本方案中各项服务内容的技术标准、国家及行业相关规范进行验收，确保设备运行正常、数据质量达标、运维机制完善。 （2）验收程序：项目全部服务内容完成后，服务单位提交验收申请及全套项目资料（包括运维报告、评估报告、验收资料等），项目管理专班组织专家进行综合评审，通过现场检查、资料审核、功能测试等方式进行验收，验收合格后出具验收报告。 五、商务要求 （一）服务期：12个月。 （二）服务地点：西安市范围内，具体以采购人指定地点为准。 附件：《站点维护明细表》 序号; 站点名称; 站点 编码; 常态化运维; 状态评估; 更新RTU; 更新 雨量计; 升级 流量计; 水毁重建. 1; 塔庙*; 41111154; 1. 2; 对角岔口*; 80085134; 1; 1. 3; 汉城湖*; 80085475; 1. 4; 杨家沟水库*; 80085247; 1. 5; 耿镇*; 80085472; 1. 6; 草店*; 80085476; 1. 7; 新丰镇*; 80085477; 1; 1. 8; 武屯*; 80085478; 1; 1. 9; 皂河*; 80085479; 1; 1. 10; 漕运明渠*; 80085480; 1; 1. 11; 太平河8号管理站*; 80085481; 1; 1. 12; 野牛河*; 80085482; 1. 13; 关山镇*; 80085483; 1; 1. 14; 东岳乡*; 80085484; 1; 1. 15; 就峪河*; 80085487; 1. 16; 烽火台*; 41111156; 1. 17; 管庄*; 41111158; 1. 18; 大曲*; 41111160; 1. 19; 双庙*; 41111162; 1. 20; 商家磨*; 41111164; 1. 21; 坡典*; 41111166; 1. 22; 张龙*; 41111168; 1. 23; 上宝玉*; 41111172; 1. 24; 竹沟*; 41111300; 1. 25; 蔡家坡*; 41111302; 1. 26; 纸房*; 41111304; 1. 27; 黄柏峪*; 41111306; 1. 28; 皂峪河*; 41111308; 1. 29; 潭峪河*; 41111310; 1. 30; 马王桥*; 41111350; 1. 31; 王曲*; 41111352; 1; 1. 32; 社教桥*; 41111354; 1; 1. 33; 太乙*; 41111356; 1. 34; 温国堡*; 41111358; 1. 35; 北强*; 41111360; 1. 36; 太平河*; 41111362; 1. 37; 洋桥*; 41111364; 1. 38; 祝家湾*; 41111400; 1. 39; 史家寨*; 41111402; 1. 40; 冯家沟*; 41111404; 1. 41; 陶沟*; 41111406; 1. 42; 宋寨*; 41111408; 1. 43; 玉川*; 41111410; 1; 1. 44; 赛峪*; 41111412; 1; 1. 45; 李家沟*; 41111414; 1. 46; 辋峪河*; 41111416; 1. 47; 红旗*; 41111418; 1. 48; 长乐桥*; 41111419; 1; 1. 49; 解放桥*; 41111420; 1; 1. 50; 胜利*; 41111421; 1. 51; 玉川*; 41111422; 1. 52; 临潼河桥*; 41111423; 1. 53; 交口船闸*; 41111424; 1. 54; 南刘*; 41111425; 1. 55; 芷阳*; 41111426; 1. 56; 柳家*; 41111427; 1. 57; 哑柏*; 41141150; 1. 58; 南留*; 41141152; 1. 59; 仓峪*; 41141156; 1. 60; 前竹塬*; 41141158; 1. 61; 前黄池*; 41141160; 1. 62; 周一*; 41141164; 1. 63; 临川*; 41141166; 1. 64; 厚畛子*; 41141168; 1. 65; 焦家坪*; 41141300; 1; 1. 66; 黑龙沟*; 41141302; 1; 1. 67; 凉水泉*; 41141304; 1; 1. 68; 青三*; 41141306; 1. 69; 扯袍峪*; 41141350; 1. 70; 竹沟口*; 41141354; 1. 71; 西岔*; 41141356; 1. 72; 蛟峪*; 41141358; 1. 73; 太平*; 41141360; 1. 74; 卧佛寺*; 41141362; 1. 75; 金仙观*; 41141364; 1. 76; 鸭池峪*; 41141366; 1. 77; 荣家沟*; 41141400; 1. 78; 牛心峪*; 41141402; 1. 79; 罗家芋*; 41141404; 1. 80; 沙坪*; 41141406; 1. 81; 曹家湾*; 41141408; 1. 82; 龙渠湾*; 41141410; 1. 83; 熨斗*; 41141154; 1. 84; 厚镇*; 41141416; 1. 85; 常王*; 41141418; 1. 86; 西张坡*; 41141419; 1. 87; 上鲁峪*; 41141420; 1; 1. 88; 马额*; 41141422; 1. 89; 铁炉*; 41141423; 1. 90; 洪庆沟*; 41141424; 1. 91; 白鹿观*; 41141425; 1; 1. 92; 马斜*; 41141426; 1. 93; 南房*; 41141428; 1. 94; 白道峪*; 41141352; 1. 95; 石板头*; 41141412; 1. 96; 高冠河口*; 80085200; 1. 97; 沣峪口*; 80085201; 1; 1; 1. 98; 小峪水库*; 80085205; 1. 99; 东涝峪口*; 80085107; 1; 1. 100; 铧咀坪*; 80085351; 1. 101; 阎良水务局*; 80085412; 1; 1. 102; 韩峪水库*; 80085452; 1. 103; 栎阳水库*; 80085453; 1. 104; 龙河水库*; 80085454; 1; 1. 105; 南韩水库*; 80085455; 1; 1. 106; 零河水库*; 80085456; 1. 107; 临潼水务局*; 80085457; 1; 1. 108; 小金乡*; 80085461; 1; 1. 109; 周家沟*; 80085462; 1; 1. 110; 高陵水务局*; 80085471; 1; 1. 111; 木子坪*; 80085022; 1. 112; 上河*; 80085029; 1; 1. 113; 周至水务局*; 80085035; 1. 114; 甘峪水库*; 80085106; 1; 1. 115; 吊岩沟*; 80085116; 1; 1. 116; 鄠邑水务局*; 80085123; 1. 117; 葛牌*; 80085330; 1; 1. 118; 瓦庙子*; 80085336; 1. 119; 何家印*; 80085342; 1; 1. 120; 玉山镇*; 80085348; 1; 1. 121; 王爬岭*; 80085356; 1. 122; 冉家湾*; 80085130; 1; 1. 123; 大北沟*; 80085131; 1; 1. 124; 苍头岔*; 80085132; 1; 1. 125; 沙坪*; 80085133; 1; 1. 126; 水寨*; 41229200; 1. 127; 西太平*; 41229702; 1. 128; 水北桥*; 41229704; 1. 129; 慕郑桥*; 41229706; 1; 1. 130; 二龙口*; 41229708; 1; 1. 131; 石井*; 80085122; 1; 1. 132; 新庙*; 80085124; 1; 1. 133; 南社*; 80085125; 1; 1. 134; 花里渊*; 80085126; 1; 1. 135; 杜家河坝*; 80085127; 1. 136; 黑石窑*; 80085128; 1; 1. 137; 西坡*; 80085018; 1. 138; 白杨坪*; 80085019; 1. 139; 楼观镇*; 80085020; 1. 140; 色草坪*; 80085021; 1. 141; 金牛坪*; 80085024; 1. 142; 铁炉岔*; 80085025; 1. 143; 栗子坪*; 80085026; 1. 144; 苦竹滩*; 80085027; 1. 145; 仁安岔*; 80085028; 1. 146; 终南镇*; 80085030; 1. 147; 茅草坪*; 80085031; 1. 148; 天堂寺*; 80085032; 1. 149; 韩家山*; 80085033; 1. 150; 老虎沟*; 80085034; 1. 151; 西骆峪水库*; 80085036; 1. 152; 田峪口*; 80085038; 1; 1. 153; 耿峪口*; 80085039; 1. 154; 都督门*; 80085048; 1. 155; 涝店*; 80085108; 1. 156; 甘家梁*; 80085111; 1; 1. 157; 对角岔沟*; 80085112; 1. 158; 长坪*; 80085113; 1; 1. 159; 八里坪*; 80085114; 1; 1. 160; 头道峡*; 80085115; 1. 161; 大庄坪*; 80085117; 1. 162; 河坝*; 80085118; 1; 1. 163; 七里砭*; 80085119; 1. 164; 殷家坡*; 80085120; 1. 165; 龙头沟*; 80085121; 1; 1. 166; 仰天河东*; 41111150; 1. 167; 仰天河西*; 41111152; 1. 168; 观音洞*; 80085234; 1. 169; 太兴山*; 80085245; 1. 170; 汤峪水库*; 80085307; 1. 171; 岱峪水库*; 80085308; 1. 172; 鹿塬水库*; 80085309; 1. 173; 杨家崖*; 80085310; 1. 174; 廖家*; 80085311; 1. 175; 白马河水库*; 80085312; 1. 176; 三岔河水库*; 80085313; 1. 177; 侯家河水库*; 80085314; 1. 178; 铁观沟*; 80085315; 1. 179; 南沟口*; 80085316; 1. 180; 板沟*; 80085317; 1. 181; 老人沟*; 80085318; 1. 182; 华山庙*; 80085319; 1. 183; 谢家湾*; 80085320; 1; 1. 184; 巩村*; 80085321; 1; 1. 185; 甘家坪*; 80085322; 1. 186; 西沟*; 80085323; 1. 187; 韩家院子*; 80085324; 1; 1. 188; 龙王庙*; 80085325; 1. 189; 马鞍桥*; 80085326; 1. 190; 大核桃村*; 80085327; 1. 191; 张家院子*; 80085328; 1. 192; 滴水岩*; 80085329; 1; 1. 193; 阎家院*; 80085331; 1. 194; 白龙山*; 80085332; 1. 195; 草坪*; 80085333; 1; 1. 196; 黄沙岭*; 80085334; 1; 1. 197; 桑圆村*; 80085335; 1. 198; 韩家窝*; 80085337; 1. 199; 新店子*; 80085338; 1; 1. 200; 蓝桥*; 80085339; 1; 1. 201; 上寺*; 80085340; 1. 202; 下河*; 80085341; 1. 203; 灞源*; 80085343; 1. 204; 张家坪*; 80085344; 1. 205; 大岔口村*; 80085345; 1. 206; 石木坪*; 80085346; 1; 1. 207; 香家庙*; 80085347; 1. 208; 蓝田水务局*; 80085349; 1; 1. 209; 三官庙*; 80085350; 1. 210; 刘家沟*; 80085352; 1. 211; 华胥*; 80085353; 1. 212; 王顺山*; 80085354; 1. 213; 灞桥*; 80085406; 1; 1. 214; 二龙口水库*; 80085411; 1. 215; 和平*; 80085528; 1. 216; 下半面*; 80085529; 1. 217; 窝窝子*; 80085530; 1; 1. 218; 三道沟*; 80085531; 1; 1. 219; 老君滩*; 80085532; 1; 1. 220; 黄岗梁*; 80085533; 1; 1. 221; 钟楼*; 80085514; 1. 222; 市政仁厚庄泵站*; 80085515; 1. 223; 兴善寺东街*; 80085516; 1. 224; 韩森寨*; 80085519; 1. 225; 北二环文景路立交西北角*; 80085520; 1. 226; 仁宗庙*; 80085485; 1. 227; 朱雀门外雨量站*; 80085522; 1. 228; 东二环陇海下穿*; 80085523; 1. 229; 鱼化寨*; 80085524; 1. 230; 曲江管委会*; 80085525; 1. 231; 周家湾*; 80085534; 1. 232; 上刘家*; 80085535; 1. 233; 五庙沟*; 80085536; 1. 234; 倒流峪*; 80085537; 1. 235; 两河口*; 80085538; 1. 236; 佐家坪*; 80085539; 1; 1. 237; 姜家坪*; 80085540; 1. 238; 光头山*; 80085541; 1. 239; 银梁东*; 80085542; 1. 240; 东林沟*; 80085544; 1. 241; 新东梁*; 80085545; 1. 242; 牛转沟*; 80085546; 1; 1. 243; 老安梁*; 80085547; 1. 244; 金羊川*; 80085548; 1. 245; 莫西坪*; 80085549; 1; 1. 246; 耿峪*; 80085552; 1. 247; 幸福渠*; 80085558; 1; 1. 248; 皂河（昆明路）*; 80085559; 1; 1. 249; 青坪站*; 41141403; 1. 250; 南石门站*; 41141399; 1. 251; 峪口站*; 41141405; 1. 252; 桐花沟站*; 41141407; 1. 253; 鸭峪站*; 41141414; 1. 254; 窄峪站*; 41141417; 1. 255; 白家坪站*; 41141409; 1. 256; 官上站*; 41141411; 1. 257; 四面沟*; 80085508; 1. 258; 毛房沟*; 80085507; 1. 259; 大板岔*; 80085512; 1. 260; 拐林沟*; 80085509; 1. 261; 东梁*; 80085510; 1. 262; 静峪脑*; 80085511; 1. 263; 大峪水库*; 80085206; 1. 264; 秦渡镇（沣惠渠渠首）*; 80085207; 1; 1. 265; 许家沟水库*; 80085208; 1. 266; 库峪口*; 80085209; 1; 1; 1. 267; 鸣犊*; 80085210; 1; 1. 268; 大寺*; 80085212; 1. 269; 杨岔庙*; 80085213; 1. 270; 龙窝子*; 80085215; 1. 271; 北石槽*; 80085216; 1. 272; 兴隆街办*; 80085217; 1. 273; 马王镇*; 80085218; 1; 1. 274; 七里坪*; 80085219; 1; 1. 275; 后沟*; 80085220; 1; 1. 276; 吴家岭*; 80085221; 1. 277; 王曲镇*; 80085224; 1; 1. 278; 长安水务局*; 80085225; 1; 1. 279; 大坪*; 80085226; 1. 280; 甘湫池*; 80085227; 1. 281; 松花岭*; 80085228; 1; 1. 282; 十里庄*; 80085229; 1; 1. 283; 大石头*; 80085230; 1; 1. 284; 三道河*; 80085231; 1; 1. 285; 十里庙*; 80085232; 1. 286; 高砭*; 80085233; 1. 287; 北沟站*; 41141413; 1. 288; 岱峪站*; 41141401; 1. 289; 青岗树*; 41141351; 1. 290; 张寨沟*; 41141353; 1. 291; 钓鱼台*; 41141151; 1. 292; 耿峪沟*; 41141153; 1. 293; 田峪沟*; 41141155; 1. 294; 山任村*; 41141421; 1. 295; 杨刘坡村*; 41141427; 1. 296; 安沟村*; 41141429; 1. 297; 徐军寨村*; 41141431; 1. 298; 厅机关大院*; 20000001; 1. 299; 耿西*; 41111170; 1. 300; 老县城*（王家河）; 41141162; 1. 301; 崇文*; 41229550; 1. 302; 高庄*; 41229562; 1. 303; 太平*; 41229564; 1. 304; 黑河-周至县-磨子山; 82012001; 1. 305; 黑河-周至县-沙坝; 82012002; 1. 306; 栗峪河-鄠邑区-竹园子; 82012003; 1. 307; 烧柴峪-鄠邑区-福慧寺; 82012004; 1. 308; 鄠邑区-国家版本馆; 82012005; 1. 309; 抱龙峪-长安区-杨家崖; 82012006; 1. 310; 沣河-长安区-砭子口村; 82012007; 1. 311; 李家河-蓝田县-大梨园; 82012008; 1. 312; 李家河-蓝田县-小梨园5组; 82012009; 1. 313; 蓝田县-磨岔口村; 82012010; 1. 314; 蓝田县-铁铜沟村; 82012011; 1. 315; 蓝田县-小河沟; 82012012; 1. 316; 黑河-周至县-水磨坪; 82012013; 1. 317; 涝峪河-鄠邑区-大石头村; 82012014; 1. 318; 涝峪河-鄠邑区-郭青村; 82012015; 1. 319; 涝峪河-鄠邑区-沙窝村; 82012016; 1. 320; 太平河-鄠邑区-西寺村; 82012017; 1. 321; 紫沟河-鄠邑区-紫阁峪; 82012018; 1. 322; 皂峪河-鄠邑区-菩萨洞; 82012019; 1. 323; 鄠邑区-化羊峪; 82012020; 1. 324; 石川河-阎良-水北村; 82012021; 1. 325; 流峪河-蓝田县-阳盘; 82012022; 1. 326; 新河-秦都区-入渭口; 82012023; 1. 327; 沣河-长安区-佘家湾村; 82012024; 1. 328; 岱峪河-蓝田县-牛角沟村; 82012025; 1. 329; 蓝桥河-蓝田县-扇车沟村; 82012026; 1. 330; 泾河-泾阳县-樊家村; 82012027; 1. 331; 玉川河-蓝田县-七安子村; 82012028; 1. 332; 车峪-周至县-庙沟; 82012029; 1. 333; 就峪河-周至县-前就峪; 82012030; 1. 334; 田峪河-周至县-九龙村4队; 82012031; 1. 335; 大峪河-长安区-新贯寺村; 82012032; 1. 336; 太峪河-长安区-太乙村二组; 82012033; 1. 337; 长安区-羊峪口村; 82012034; 1. 338; 蓝田县_焦岱镇_大洋峪村; 82012035; 1. 合计; 148; 85; 88; 88; 10; 4. |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

详见服务要求。

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

详见服务要求。

### 3.2.5其他要求

采购包1：

详见服务要求。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

12个月。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

西安市范围内，具体以采购人指定地点为准。

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

按照磋商文件要求及合同约定执行。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 6月30日前 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 45.00%。

采购包1： 付款条件说明： 11月底汛期结束后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 15.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

按照磋商文件要求及合同约定执行。

### 3.4其他要求

（1）本项目所属行业为：其他未列明行业（根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），其他未列明行业划分标准为“从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业”）。（2）因系统格式设置无法调整，合同付款支付要求以第八章“拟签订采购合同文本”中体现的内容为准。（3）成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构提供纸质版响应文件3套（一正两副），且提供的响应文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中递交的电子响应文件内容一致，纸质版响应文件必须装订成册签字盖章。（4）如磋商文件中融资相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传提供具有审计资质单位出具的2024或2025年度经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。分支机构参与投标时，须另提供总公司授权或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明，但其民事责任由其总公司承担。基本资格条件中可以提供总公司或分支机构经审计的财务报告。（以上内容响应文件中提供复印件或扫描件并进行电子签章。 | 健全的财务会计制度的证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力 | 企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件，自然人提供身份证。 | 具有独立承担民事责任能力.docx |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书.docx |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | ①提供响应文件递交截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章）；②提供响应文件递交截止时间前6个月内任意时段已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等)。 | 依法缴纳税收和社会保障资金.docx |
| 4 | 履行本合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 | 履行本合同所必需的设备和专业技术能力.docx |
| 5 | 无重大违法记录书面声明 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 无重大违法记录书面声明.docx |
| 6 | 信誉要求 | 供应商未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 | 信誉要求.docx |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 费用组成明细表.docx 标的清单 报价表 |
| 2 | 签署、盖章 | 符合磋商文件签署盖章要求。 | 响应文件封面.docx 响应函 |
| 3 | 投标报价 | （1）投标报价唯一； （2）报价货币符合磋商文件要求； （3）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 | 费用组成明细表.docx 标的清单 报价表 |
| 4 | 响应文件的有效期 | 自提交响应文件的截止之日起不少于90个日历日。 | 响应函 |
| 5 | 合同条款 | 响应磋商文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。 | 合同条款响应偏离表.docx |

#### 6.3.3磋商

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 总体理解及认识 | 内容至少包括①总体理解；②背景分析及服务标准；③重难点分析及解决措施等。 评审标准：总体理解及认识各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得6分，每缺一项内容扣2分，评审内容有瑕疵的根据情况扣分，扣完为止。 备注：评审内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案响应说明.docx |
|  | 服务方案 | 内容至少包括①148处站点常态化运维保障方案；②10处河道水位站改造提升服务方案；③4处站点修复方案；④88处站点传输设备更新方案；⑤85处站点运行状态评估方案等。 评审标准：服务方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得20分，每缺一项内容扣4分，评审内容有瑕疵的根据情况扣分，扣完为止。 备注：评审内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。 | 20.0000 | 主观 | 服务方案响应说明.docx |
|  | 服务保障措施 | 内容至少包括①①项目进度保障措施；②成果保障措施；③安全保障措施；④风险保障措施等。 评审标准：服务保障措施各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得12分，每缺一项内容扣3分，评审内容有瑕疵的根据情况扣分，扣完为止。 备注：评审内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。 | 12.0000 | 主观 | 服务方案响应说明.docx |
|  | 管理制度 | 内容至少包括①业务质量控制制度；②档案管理制度；③风险控制制度；④保密制度（保密手段、人员保密管理、保密承诺等）等。 评审标准：管理制度各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得12分，每缺一项内容扣3分，评审内容有瑕疵的根据情况扣分，扣完为止。 备注：评审内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。 | 12.0000 | 主观 | 服务方案响应说明.docx |
|  | 拟投入人员配备方案 | 内容至少包括①项目组织机构；②团队人员配置清单（至少5名具备水文监测、设备维修等专业技能的技术人员并安排1名驻场工程师）；③各专业岗位职责安排；④团队管理制度（人员管理、任务委派、奖惩制度等）。 评审标准：拟投入人员配备方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得16分，每缺一项内容扣4分，评审内容有瑕疵的根据情况扣分，扣完为止。 备注：评审内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。 | 16.0000 | 主观 | 服务方案响应说明.docx |
|  | 拟投入仪器设备配备方案 | 内容至少包括①设备清单（名称、数量、规格型号技术参数等）；②设备性能及用途；③设备来源渠道证明；④设备检/审标识或相关报告等。 评审标准：拟投入仪器设备配备方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得8分，每缺一项内容扣2分，评审内容有瑕疵的根据情况扣分，扣完为止。 备注：评审内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案响应说明.docx |
|  | 突发事件应急预案 | 内容至少包括①应急响应安排及措施；②应急演练方案；③应急常识宣传等。 评审标准：突发事件应急预案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得6分，每缺一项内容扣2分，评审内容有瑕疵的根据情况扣分，扣完为止。 备注：评审内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案响应说明.docx |
|  | 业绩 | 供应商提供2023年03月01日至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供一份得2分，满分10分。 注：响应文件中提供合同复印件加盖供应商公章。 | 10.0000 | 客观 | 业绩的有关证明材料.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格权值×100。 | 10.0000 | 客观 | 报价表 标的清单 费用组成明细表.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

### 6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面.docx

详见附件：响应函

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：费用组成明细表.docx

详见附件：健全的财务会计制度的证明材料.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有独立承担民事责任能力.docx

详见附件：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书.docx

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金.docx

详见附件：履行本合同所必需的设备和专业技术能力.docx

详见附件：无重大违法记录书面声明.docx

详见附件：信誉要求.docx

详见附件：合同条款响应偏离表.docx

详见附件：服务方案响应说明.docx

详见附件：业绩的有关证明材料.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx