器材清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举重台 | 1.尺寸规格：正方形，边长4.0m×4.0m，水平误差不大于2mm/m，确保台面平整。台面离地高度或台面厚度8cm-10cm，尺寸误差≤10mm，整体稳固无晃动。 2.边缘要求：台面四周设置10cm宽明显色带，颜色与台面主体颜色区分清晰，便于赛事判罚识别。 3.材质与结构：台面采用高硬度实木或多层复合专业竞赛板，表面防滑、耐磨、抗冲击；整体框架刚性强，承载能力≥700kg，落地稳定不位移。 4.安全要求：台面四周无尖锐棱角，底部做防滑处理，避免使用过程中发生磕碰、滑倒等安全事故。 | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 摔跤场地 | 1.总体要求 1.1规格要求：12m×12m正方形，尺寸误差不超过±5mm，确保场地规格符合竞赛标准。 1.2厚度要求：整体厚度50mm-70mm，厚度均匀，误差≤2mm。 1.3结构要求：采用拼接式结构，连接牢固，比赛过程中不移位、不开缝，能够适应高强度竞赛使用需求。 2.区域划分要求 2.1区域尺寸：中心圆直径1.0m，中央比赛区直径7.0m，消极区环形宽度1.0m，保护区外围宽度1.5m，尺寸误差符合竞赛标准。 2.2颜色要求：中心圆采用专用蓝色，中央比赛区采用主蓝色，消极区采用橙色，保护区采用蓝色，颜色鲜明、均匀。 2.3标识要求：所有区域边界线条清晰、耐磨、不脱落、不褪色。 | 2 | 套 | 否 |
| 3 | 柔道场地 | 1.规格要求 1.1单套场地（含保护区）规格：18m×18m，尺寸误差符合竞赛标准。 1.2厚度要求：采用竞赛级标准，厚度50mm，误差≤2mm，整体厚度均匀一致，确保缓冲性能达标。 1.3认证要求：必须为IJF官方认证场地，拼接紧密、无绊脚隐患，垫面平整无凹凸、无褶皱。 1.4拼接要求：至少由3块垫子拼接组成，拼接处无间隙、无高度差，连接牢固，比赛过程中不移位、不翘边。 2.区域与颜色要求 2.1颜色标准：比赛区采用标准黄色，保护区采用标准红色，颜色均匀、鲜明，不混色、不渗色、不褪色。 2.2边界要求：比赛区与保护区边界清晰，线条耐磨、不脱落。 3.性能要求 3.1表面性能：采用榻榻米或等效防滑材质，表面平整无翘起，固定坚实，不勾丝。 3.2吸震性能：吸震性能优异，无明显回弹。 3.3其他性能：具备防滑、耐磨、抗撕扯特性，防水、易清洁、阻燃、抗老化，无刺激性异味，环保无毒。 | 2 | 套 | 否 |
| 4 | 防滑防潮垫架 | 1.基本尺寸 1.1单块模块：500×500mm 1.2整体高度：20–25mm 1.3拼接方式：四面卡扣互锁（一体稳固、无缝隙） 2.核心性能参数 ▲2.1冲击吸收：≥30% ▲2.2抗滑值（20℃）：80-110BPN；抗滑值（湿测）：47-110 BPN 2.3防潮特性：无长霉 ▲2.5环保：甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/(m².h)；气味等级≤3级；可溶性铬含量≤10mg/kg；可溶性铅含量≤50mg/kg ▲2.7阻燃：达到B1级及以上 3.结构剖面 3.1上层：防滑面（3mm 防滑纹） 3.2中层：双层镂空栅格（15mm 通风层） 3.3下层：支撑脚+加强筋（2–5mm） 3.4边缘：一体注塑卡扣（拼接强度≥主体） 4.配套边框 4.1边框尺寸：500×80×45mm 4.2角框：90°圆角（防撞击、防垫子外翻） 4.3功能：固定边界、防止侧滑、界定比赛区 | 3600 | ㎡ | 是 |
| 5 | 举重项目青少年体育竞赛电子器材 | 1、系统符合国际举重协会最新比赛规则，可应用于各类举重比赛。 2、整套配置：举重时间控制器1套、前场计时灯光显示牌1套、后场计时灯光显示牌1套、裁判控制器3套、仲裁监控器1套、仲裁判决系统1套、15㎡全彩LED成绩显示屏（含框架）1套、操作控制电脑1台、55寸电视机（含支架）4套、网线、电缆线、信号线等1批。 3、硬件主要包括：记时模块、裁判员判罚模块、数据采集模块、显示模块等。 | 1 | 套 | 否 |
| 6 | 摔跤项目青少年体育竞赛电子器材 | 1、系统符合国际摔跤协会最新比赛规则，可应用于各类摔跤比赛。可进行得分，比赛时间，级别，场次，参赛队别，运动员姓名等各种比赛信息的实时显示，操作简单方便 ，显示清晰，准确，实时控制迅速，工作稳定可靠。 2、整套配置：55寸液晶电视机2台、笔记本电脑1台、HDMI视频转换器1套、HDMI 延长器2套、HDMI线5根、网线2根、交换机1台、音响1台、摔跤计时记分系统软件1套、摄像机2台、回放笔记本1台、HDMI TO SDI 转换器2套、SDI 线2根、视频回放控制器1台、仲裁录像系统软件1套 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 柔道项目青少年体育竞赛电子器材 | 1、系统符合国际柔道协会的最新比赛规则，可进行比赛时间的计时，压技时间的计时，比赛双方的得分控制、处罚和一本的显示等。还可显示比赛场次、比赛级别、轮次、参赛队名、运动员姓名信息等。 2、整套配置：计时控制器1台、笔记本电脑1台、55寸液晶电视机2台、USB 转232 串口 线1根、HDMI视频转换器1套、HDMI 延长器2套、交换机1台、音响1台、HDMI线5根、网线2根、柔道计时记分系统软件1套、摄像机2台、回放笔记本1台、HDMI TO SDI 转换器2套、SDI 线2根、视频回放控制器1台、仲裁录像系统软件1套。 | 1 | 套 | 否 |