## 磋商报价一览表（二次）

- 本表仅作为二次报价时使用，响应文件中本表不需要提供。

- 关于最后报价的说明：

- （1）因本项目为固定综合单价结算，故涉及到重新组价，请各供应商提前做好相关准备。

- （2）磋商结束后，所有实质性响应的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后全费用综合单价之和及重新组价后的分项报价表（维修工程清单），系统上填写全费用综合单价之和，重新组价后的分项报价表（维修工程清单）须加盖公章以附件形式发送至代理机构邮箱LHXMGL08@163.COM（提供加盖公章的扫描件及WODR.文件），未在规定时间内上传附件视为未实质性响应，按无效投标处理。

- （3）最后报价的全费用综合单价之和仅作为计算价格分（全费用综合单价之和）得分的依据，重新组价后的分项报价表（维修工程清单）中的各项目综合单价为本项目最终成交的综合单价。

## 磋商报价一览表（二次）

## 供应商名称：

## 项目编号：

| 投标报价 （全费用综合单价之和） | 大写： 元 小写： |
| --- | --- |
| 质量标准 |  |
| 计划工期 |  |
| 质量保修期 |  |
| 项目经理 | （姓名）注册证号： 身份证号： |

备注：1.投标报价保留小数点后两位有效数字。

- 二次报价不能超过最高限价及一次报价，否则按无效投标处理。

3.本项目投标报价（全费用综合单价之和）为：维修工程清单单价合计金额；

供应商：              （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：          年        月          日

分项报价表（二次）

| 维修工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项 |  | 工作内容 | 备注 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| 1 | 墙面维修、粉刷 | 铲除损坏墙皮 |  | 1、人工铲除损坏墙皮 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 挂玻璃纤维网格布 |  | 1、基层清理 2、涂刷底胶 3、挂玻璃纤维网格布 | 墙面底胶、玻璃纤维网格布 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 乳胶漆墙面恢复 |  | 1、满刮腻子（两遍），墙面打磨平整 2、喷刷乳胶漆一底两面 3、卫生清理 | 腻子粉、砂纸、乳胶漆 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 室内整体粉刷翻新 |  | 1、打磨墙面污染层、清理浮尘 2、局部腻子修补、打磨 3、喷刷乳胶漆一底两面 4、卫生清理 | 砂纸、乳胶漆、腻子粉 | ㎡ | 1 |  |
| 2 | 瓷砖维修 | 拆除空鼓处瓷砖 （保护性拆除） |  | 1、人工拆除空鼓瓷砖及其基层 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 空鼓处瓷砖恢复 |  | 1、其余地面成品保护 2、清理基层 3、水泥砂浆找平层 4、水泥砂浆粘结层 5、瓷砖铺装、勾缝（瓷砖利旧） 6、卫生清理 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 注胶修复 1. 空鼓检测标记，清理基面灰尘、杂物，剔除松动勾缝剂 2. 采用Φ3～4mm钻头钻孔，孔距150～300mm，清孔除尘 3. 采用双组份环氧树脂空鼓修复胶，专用注浆器压力注浆，饱满填充空鼓缝隙 4. 注浆完成后密封孔口，表面清理，养护≥24h，修复后敲击检测密实 | 双组份环氧树脂空鼓修复胶 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 拆除瓷砖 （破坏性拆除） |  | 1、人工拆除瓷砖及其基层 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 瓷砖更换新铺 |  | 1、其余地面成品保护 2、清理基层 3、水泥砂浆找平层 4、水泥砂浆粘结层 5、瓷砖铺装、勾缝（新采购瓷砖） 6、卫生清理 | 800*800mm瓷砖、水泥、砂子 | ㎡ | 1 |  |
| 3 | 木地板维修 | 拆除原木地板 |  | 1、人工拆除原木地板 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 新铺木地板 |  | - 其余地板面层成品保护 2、清理基层、防潮处理 3、安装新地板 4、卫生清理 - 5、安装实木踢脚线 | 1.2cm厚实木多层木地板、5mm厚防潮垫 | ㎡ | 1 |  |
| 4 | 吊顶维修 | 拆除 吊顶 | 铝扣板吊顶 | 1、人工拆除铝扣板吊 2、运至甲方指定地点 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 矿棉板吊顶 | 1、人工拆除矿棉板吊顶 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | PVC吊顶 | 1、人工拆除PVC吊顶 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 铝方通吊顶 | 1、人工拆除铝方通吊顶 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 新做 吊顶 | 铝扣板吊顶 | - 基层清 2、龙骨安装 3、安装新铝扣板/矿棉板/PVC吊顶/铝方通 - 4、封边压条 5、卫生清理 | 0.6mm厚600*600铝扣板 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 矿棉板吊顶 |  | 600*600矿棉板 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | PVC吊顶 |  | 吊顶专用8mm厚PVC板 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 铝方通吊顶 |  | 0.6mm厚100*50mm铝方通 | ㎡ | 1 |  |
| 5 | 防水维修 | 屋面防水 | 屋面杂物清运 | 1、屋面杂物清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 原结构层及其基层、防水层等拆除 | 1、原结构层凿除 2、基层拆除清理 3、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 屋面陶粒混凝土找坡层 | 1、基层清理并固化处理 2、陶粒混凝土找坡层，最薄处20mm厚 | 密封固化剂、陶粒混凝土 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 屋面保温层 | 1、40mm厚聚苯板保温层 | 保温聚苯板 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 屋面水泥砂浆找平层 | 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 水泥基渗透防水层 | 1、2mm厚水泥基渗透防水层 2、漏水试验 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 聚氨酯防水层 | 1、2mm厚聚氨酯2遍带无纺布防水 2、漏水试验 | 聚氨酯涂膜带无纺布防水涂料 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 1、清理基层 2、双层SBS弹性体改性沥青防水卷材，4mm厚 3、漏水试验 | SBS弹性体改性沥青防水卷材及其辅材 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 水泥砂浆防水保护层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆防水保护层压实抹光 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 卫生间及排水沟防水 | 更换雨水篦子 | 1、拆除雨水篦子 2、清理积水及杂物垃圾清运 |  | （个） | 1 |  |
|  |  |  | SBS卷材防水 | 1、清理基层 2、双层SBS弹性体改性沥青防水卷材，4mm厚 3、漏水试验 | SBS弹性体改性沥青防水卷材及其辅材 | m2 | 1 |  |
|  |  |  | 水泥砂浆防水保护层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆防水保护层压实抹光 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  | 混凝土保护层 | 1、C25 20mm厚细石混凝土保护层 2、混凝土养护 | C25混凝土 | ㎡ | 1 |  |
| 6 | 公共区域路面维修 | 透水砖路面拆除 |  | 1、确定维修范围、封闭部分交通 2、透水砖拆除 3、清理原有已损坏的基层，清理裂缝 4、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 沥青混凝土路面拆除 |  | 1、确定维修范围、封闭部分交通 2、路面铣刨、清理原有已损坏的基层，清理裂缝 3、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 透水砖路面恢复 |  | 1、60mm厚透水砖 2、30mm厚干板水泥砂浆结合层 | 透水砖、水泥、砂子、三七灰土等 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 承重层：150-200mm水泥稳定碎石 | 水泥稳定碎石 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 冷补沥青 |  | 1、破损路面切槽清理 2、刷粘层油 3、沥青分层填料，厚度10cm 4、压实成型 | 粘层油、沥青 | ㎡ | 1 |  |
| 7 | 门体维修、更换 | 防火门拆除 |  | - 拆除原有木质防火门 2、垃圾外运 | 乙级 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 实木套装门拆除 |  | 1、拆除原有实木套装门 2、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 门窗洞口处理 |  | 1、门窗洞口水泥砂浆找平，20mm厚 | 水泥、砂子 | m | 1 |  |
|  |  | 防火门 |  | 1、安装连接件 2、甲级/乙级防火门外观检查、安装钢质防火门 3、四周嵌缝 4、安装五金配件 | 甲级钢质防火门、门锁配件、密封胶、膨胀螺栓等 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 乙级钢质防火门、门锁配件、密封胶、膨胀螺栓等 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 实木套装门 |  | 1、制作安装实木烤漆门（含五金）含双边门套 2、四周嵌缝 | 实木烤漆门、门锁配件 | ㎡ | 1 |  |
| 8 | 护栏安装 | 不锈钢防护网 |  | 1、304不锈钢 2、壁厚2.0mm | 不锈钢防护网 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 不锈钢护栏 |  | 1、304不锈钢 2、壁厚2.0mm,管径50mm | 不锈钢扶手、不锈钢立柱 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 更换安装铝合金格栅 |  | 1、氟碳喷涂铝型材 2、壁厚2.0mm | 外墙空调外机格栅拆除和安装 | ㎡ | 1 |  |
| 9 | 落水管维修 | 拆除破损的雨水管 |  | 1、人工拆除破损的雨水管 2、垃圾清运（包含拆除） | 雨水管、管件 | m | 1 |  |
|  |  | 新安装雨水管 |  | 1、采购安装PVC雨水管DN100 2、安装管件 | PVC雨水管DN100、管件 | m | 1 |  |
| 10 | 吸顶灯拆除与安装 | 吸顶灯拆除 |  | 1、故障诊断、检查故障原因、确定维修方案和措施、排除故障原因、作业人员安全教育及防范 2、拆除损坏灯具 3、垃圾外运 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 吸顶灯安装 |  | 1、组织施工人员及材料维修 2、安装吸顶灯 3、检查测试/维护效果 | LED吸顶灯，18W | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，24W | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，36W | 个 | 1 |  |
| 11 | LED平板灯拆除与安装 | LED平板灯拆除 |  | 1、故障诊断、检查故障原因、确定维修方案和措施、排除故障原因、作业人员安全教育及防范 2、拆除损坏灯具 3、垃圾外运 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | LED平板灯安装 |  | 1、组织施工人员及材料维修 2、安装LED平板灯 3、检查测试/维护效果 | LED吸顶灯，18W | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，24W | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，36W | 个 | 1 |  |
| 12 | 管道维修 | 机械开挖 |  | 1、机械开挖 |  | m³ | 1 |  |
|  |  | 购买安装水管 |  | 1、购买安装水管国标φ200 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ200 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ250 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ250 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ150 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ150 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ100 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ100 | m | 1 |  |
|  |  | 土方回填 |  | 1、土方回填 2、夯实 |  | m³ | 1 |  |
|  |  | 混凝土路面恢复 |  | 1、水泥标号C20,厚度15cm 2、C30混凝土路面养护 | C30混凝土 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 热力管道检修更换(明管) |  | 1、热力管道检修 2、问题管道拆除，垃圾外运 3、更换新管道 | 球墨铸铁管DN200 | m | 1 |  |
|  |  | 热力管道检修更换（暗管） |  |  | 球墨铸铁管DN200 | m | 1 |  |
| 13 | 主管道、阀门更换维修 | 机械开挖 |  | 1、机械开挖 |  | m³ | 1 |  |
|  |  | 购买安装水管 |  | 1、购买安装水管国标φ200 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ200 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ250 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ250 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ150 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ150 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ100 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ100 | m | 1 |  |
|  |  | 土方回填、砌筑检查井 |  | 1、土方回填、夯实 2、砌筑检查井管径1m,井深1m, 3、铸铁井盖安装 | 标准砖 、水泥、河砂、铸铁井盖 | 座 | 1 |  |
| 14 | 制作、安装铝合金门窗 | 铝合金门 |  | 1、人工拆除铝合金门 2、运至甲方指定地点 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 门窗洞口处理 | 门窗洞口水泥砂浆找平，20mm厚 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 铝合金门制作 | 70系列断桥铝合金窗 6+12A+6中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、安装连接件 2、铝合金门安装 3、四周嵌缝 4、安装五金配件（技术） | 铝合金门五金件、密封胶 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 铝合金窗 |  | 1、人工拆除铝合金窗 2、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 门窗洞口处理 | 门窗洞口水泥砂浆找平，20mm厚 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 铝合金窗制作 | 65系列断桥铝合金窗 6+12A+6中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 1、安装连接件 2、铝合金窗安装 3、四周嵌缝 4、安装五金配件 | 铝合金窗五金件、密封胶 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 铝合金百页 |  | 1、人工拆除铝合金百页 2、运至甲方指定地点 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 铝合金百页制作 | 外框厚度2.0mm、叶片宽50mm，厚1.0mm、铝型材粉末喷涂 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、铝合金百页安装 2、四周嵌缝安装 | 铝合金外框、叶片、密封胶 | ㎡ | 1 |  |
| 15 | 道牙石安装更换 | 拆除混凝土道牙 |  | 1、人工拆除混凝土道牙石 2、垃圾外运 |  | m | 1 |  |
|  |  | 安装更换花岗岩道牙石 |  | 1、基层清理 2、花岗岩道牙石采购施工（含立缘石及平缘石） | 1000*300*100mm厚 | m | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1000*300*150mm厚 | m | 1 |  |
| 16 | 外墙瓷砖修补 | 外墙瓷砖拆除 |  | 1、高空吊篮作业，施工高度≥2.0m，含吊篮安拆、安全防护、安全文明施工 2、原空鼓、松动、破损外墙瓷砖剔除拆除 3、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 墙面贴瓷砖 |  | 1、清理基层，修补找平 2、墙面涂刷界面剂 3、专用瓷砖胶粘贴外墙砖 4、专用勾缝剂勾缝，表面清理 5、成品保护，建筑垃圾清运。 6、综合考虑高空施工降效、交叉施工、材料运输及所有相关费用 | 300*600瓷砖、水泥、砂子、普通勾缝剂 | ㎡ | 1 |  |
| 17 | 室外贴石材 | 方形石材 |  | 1、面层：长300mm*宽300mm*厚30mm花岗岩 2、结合层：1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶一道 3、找平层：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 4、基层清理 | 30mm厚花岗岩、水泥、砂子、建筑胶 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、基层：15cmC25混凝土 | C25混凝土 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、垫层：20cm3:7灰土 | 3:7灰土 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 长方形石材 |  | - 面层：长300mm*宽600mm*厚30mm花岗岩 2、结合层：1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶一道 3、找平层：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 - 4、踏步基层C25混凝土处理 5、基层清理 | 30mm厚花岗岩、水泥、砂子、建筑胶 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 基层：15cmC25混凝土 | C25混凝土 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 垫层：20cm3:7灰土 | 3:7灰土 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 石材、台阶修补 |  | 切割修补 |  | 处 | 1 |  |
|  |  | 室外步町石地面 |  | 1、面层：长300mm*宽600mm*厚30mm花岗岩 2、结合层：1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶一道 3、找平层：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 4、基层清理 | 30mm厚花岗岩、水泥、砂子、建筑胶 | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、垫层：20cm3:7灰土 | 3:7灰土 | ㎡ | 1 |  |
| 18 | 草皮种植 | 混播草皮 |  | 1、场地平整 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、疏松土壤 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、草皮采购、种植 | 混播草皮 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 麦冬种植 |  | 1、场地平整 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、疏松土壤 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、麦冬采购、种植 | 麦冬 | ㎡ | 1 |  |
| 19 | 砌筑围墙 | 墙体倒塌维修 |  | 1、高度：3m以内 2、围墙规格：240mm厚围墙倒塌处拆除清理 3、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 新筑围墙 |  | 1、高度：3m以内， 2、围墙规格：240mm厚 3、材质：240*115*53mm标准砖砌体 包含基础开挖,灰土处理大放角 | 标准砖 、水泥、河砂、3:7灰土 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 铝艺围墙 |  | 1、主龙骨50*20*2.0mm镀锌方管@600mm，次龙骨50*19*0.6mm轻钢龙骨@800mm 2、镀锌角码、膨胀螺栓连接件 3、2mm厚铝艺方通 4、喷深灰色氟碳漆 | 50*20*2.0mm镀锌方管、50*19*0.6mm轻钢龙骨、镀锌角码、膨胀螺栓、2mm厚铝艺方通 | ㎡ | 1 |  |
|  |  | 10mm厚水泥砂浆找平层 |  | 10mm厚水泥砂浆找平层抹面 |  | ㎡ | 1 |  |
| 20 | 空调维修 | 3P柜机 |  | 1、原主控板拆除 2、新主控板更换安装 | 主控板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原压缩机拆除 2、新压缩机更换安装 | 压缩机 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原压缩机电容器拆除 2、新压缩机电容器更换安装 | 压缩机电容器 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、加氟检漏 | 空调专用冷媒 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原有电源线拆除 2、电源线更换安装 | 4mm2、6mm2电源线 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原有更换双联管（铜管）拆除 2、更换双联管（铜管）更换安装 | 双联管（铜管） | m | 1 |  |
|  |  | 5P 柜机 |  | 1、原主控板拆除 2、新主控板更换安装 | 主控板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原压缩机拆除 2、新压缩机更换安装 | 压缩机 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原压缩机电容器拆除 2、新压缩机电容器更换安装 | 压缩机电容器 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、加氟检漏 | 空调专用冷媒 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原有电源线拆除 2、电源线更换安装 | 4mm2、6mm2电源线 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原有更换双联管（铜管）拆除 2、更换双联管（铜管）更换安装 | 双联管（铜管） | m | 1 |  |
|  |  | 1.5P挂机 |  | 1、原主控板拆除 2、新主控板更换安装 | 主控板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原压缩机拆除 2、新压缩机更换安装 | 压缩机 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原压缩机电容器拆除 2、新压缩机电容器更换安装 | 压缩机电容器 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、加氟检漏 | 空调专用冷媒 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原有电源线拆除 2、电源线更换安装 | 4mm2、6mm2电源线 | m | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、原有更换双联管（铜管）拆除 2、更换双联管（铜管）更换安装 | 双联管（铜管） | m | 1 |  |
| 21 | 风扇更换 | 公寓楼 |  | 1、拆除原有损坏风扇 2、垃圾外运 |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、购买安装屋顶摇头扇（含吊链及底座安装） | 美的、奥克斯、格力、直径1400mm（56寸）、电机材料（铜） | 台 | 1 |  |
| 22 | 安装窗帘 | 布艺窗帘 |  | 布艺窗帘 1、尺寸1.5m*1.8m 2、轨道安装 | 材质：100%涤纶材质 厚度：≥300mg/m2 透光率70%-80%、 其他标准：垂感好、耐晒、耐洗、不缩水 | m2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 布艺窗帘 1、尺寸1.8m*1.8m 2、轨道安装 |  | m2 | 1 |  |
| 23 | 卫生间隔档安装 | 大便器隔断 |  | 1、18mm厚抗倍特板隔断 2、配套铝合金边框、不锈钢合页、门锁、隔断支撑脚、衣帽钩、档条等安装 | 要求：接缝严密、边角顺直、表面洁净、综合考虑高度、间距、防水、防潮等相关内容 | m2 | 1 |  |
| 24 | 暖气片刷银粉 | 银粉漆 |  | 1. 暖气片表面清理，除锈、除油污、除浮尘，修补打磨平整。 2. 采用银粉漆搅拌均匀，刷涂两道。 3. 成品保护，不得污染墙面、地面及其他构件。 | 要求：涂刷均匀、无漏刷、无流坠、无皱皮，色泽一致，表面光亮 品牌：宝塔山漆、山东乐化、三峡油漆或其他同档次品牌 | m2 | 1 |  |
| 25 | 室外木器刷漆 | 调和漆 |  | 1、基层处理 2、调和漆粉刷（2遍） 3. 成品保护，不得污染墙面、地面及其他构件 |  | m2 | 1 |  |
| 26 | 门窗玻璃更换维修 | 更换幕墙玻璃 |  | 1、施工高度≥2.0m，高空吊篮作业，含吊篮安拆、安全防护、安全文明施工、高空施工降效 2、原破损玻璃、密封胶、压条拆除 3、垃圾外运 |  | m2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、清理幕墙框架，检查校正龙骨。 2、新安装6+12A+6钢化中空玻璃，玻璃侧边打胶密封 3、更换配套压条、垫块、密封胶条，耐候硅酮密封胶嵌缝，饱满连续、无渗漏。 4、框架校正、成品保护、表面清理 5、综合考虑高空作业、交叉施工、材料垂直运输及所有相关费用 |  | m2 | 1 |  |
|  |  | 更换铝合金窗玻璃 |  | 1、施工高度≥2.0m，高空吊篮作业，含吊篮安拆、安全防护、安全文明施工、高空施工降效 2、原破损玻璃、密封胶、压条拆除 3、垃圾外运 |  | m2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1、清理幕墙框架，检查校正龙骨。 2、新安装6+12A+6钢化中空玻璃，玻璃侧边打胶密封 3、更换配套压条、垫块、密封胶条，耐候硅酮密封胶嵌缝，饱满连续、无渗漏。 4、框架校正、成品保护、表面清理 5、综合考虑高空作业、交叉施工、材料垂直运输及所有相关费用 |  | m2 | 1 |  |
| 27 | 小便池 |  |  | 1、拆除小便池 2、垃圾外运 |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 陶瓷小便池采购及安装（含角阀等配件） | 箭牌 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 九牧 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 恒洁 | 套 | 1 |  |
|  | 红外感应器 |  |  | 红外感应器采购及安装 | 箭牌 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 九牧 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 恒洁 | 套 | 1 |  |
| 28 | 排气扇 |  |  | 1、拆除原排气扇 2、垃圾外运 | 品牌：欧普、美的、艾美特或其他同档次品牌 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 300*300排气扇采购及安装 |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 600*600排气扇采购及安装 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 换气扇 |  |  | 1、拆除原换气扇 2、垃圾外运 | 品牌：欧普、美的、艾美特或其他同档次品牌 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 300*300换气扇采购及安装 |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 600*600换气扇采购及安装 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 墙面打孔 |  |  | DN110 |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | DN75 |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | DN50 |  | 个 | 1 |  |
| 全费用综合单价合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价均为含税报价，小数点后保留两位小数；

2.上述综合单价合计金额应与磋商报价一览表（二次）中全费用单价之和金额保持一致；

供应商：              （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：          年        月          日