| 维修工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项 |  | 工作内容 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| 1 | 墙面维修、粉刷 | 铲除损坏墙皮 |  | 1、人工铲除损坏墙皮 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 6.50 |
|  |  | 挂玻璃纤维网格布 |  | 1、基层清理 2、涂刷底胶 3、挂玻璃纤维网格布 | 墙面底胶、玻璃纤维网格布 | ㎡ | 1 | 6.50 |
|  |  | 乳胶漆墙面恢复 |  | 1、满刮腻子（两遍），墙面打磨平整 2、喷刷乳胶漆一底两面 3、卫生清理 | 腻子粉、砂纸、乳胶漆 | ㎡ | 1 | 30.00 |
|  |  | 室内整体粉刷翻新 |  | 1、打磨墙面污染层、清理浮尘 2、局部腻子修补、打磨 3、喷刷乳胶漆一底两面 4、卫生清理 | 砂纸、乳胶漆、腻子粉 | ㎡ | 1 | 16.00 |
| 2 | 瓷砖维修 | 拆除空鼓处瓷砖 （保护性拆除） |  | 1、人工拆除空鼓瓷砖及其基层 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 40.00 |
|  |  | 空鼓处瓷砖恢复 |  | 1、其余地面成品保护 2、清理基层 3、水泥砂浆找平层 4、水泥砂浆粘结层 5、瓷砖铺装、勾缝（瓷砖利旧） 6、卫生清理 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 | 100.00 |
|  |  |  |  | 注胶修复 1. 空鼓检测标记，清理基面灰尘、杂物，剔除松动勾缝剂 2. 采用Φ3～4mm钻头钻孔，孔距150～300mm，清孔除尘 3. 采用双组份环氧树脂空鼓修复胶，专用注浆器压力注浆，饱满填充空鼓缝隙 4. 注浆完成后密封孔口，表面清理，养护≥24h，修复后敲击检测密实 | 双组份环氧树脂空鼓修复胶 | ㎡ | 1 | 55.00 |
|  |  | 拆除瓷砖 （破坏性拆除） |  | 1、人工拆除瓷砖及其基层 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 40.00 |
|  |  | 瓷砖更换新铺 |  | 1、其余地面成品保护 2、清理基层 3、水泥砂浆找平层 4、水泥砂浆粘结层 5、瓷砖铺装、勾缝（新采购瓷砖） 6、卫生清理 | 800*800mm瓷砖、水泥、砂子 | ㎡ | 1 | 148.50 |
| 3 | 木地板维修 | 拆除原木地板 |  | 1、人工拆除原木地板 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 20.00 |
|  |  | 新铺木地板 |  | - 其余地板面层成品保护 2、清理基层、防潮处理 3、安装新地板 4、卫生清理 - 5、安装实木踢脚线 | 1.2cm厚实木多层木地板、5mm厚防潮垫 | ㎡ | 1 | 115.00 |
| 4 | 吊顶维修 | 拆除 吊顶 | 铝扣板吊顶 | 1、人工拆除铝扣板吊 2、运至甲方指定地点 |  | ㎡ | 1 | 15.00 |
|  |  |  | 矿棉板吊顶 | 1、人工拆除矿棉板吊顶 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 15.00 |
|  |  |  | PVC吊顶 | 1、人工拆除PVC吊顶 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 15.00 |
|  |  |  | 铝方通吊顶 | 1、人工拆除铝方通吊顶 2、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 15.00 |
|  |  | 新做 吊顶 | 铝扣板吊顶 | - 基层清 2、龙骨安装 3、安装新铝扣板/矿棉板/PVC吊顶/铝方通 - 4、封边压条 5、卫生清理 | 0.6mm厚600*600铝扣板 | ㎡ | 1 | 100.00 |
|  |  |  | 矿棉板吊顶 |  | 600*600矿棉板 | ㎡ | 1 | 95.00 |
|  |  |  | PVC吊顶 |  | 吊顶专用8mm厚PVC板 | ㎡ | 1 | 88.00 |
|  |  |  | 铝方通吊顶 |  | 0.6mm厚100*50mm铝方通 | ㎡ | 1 | 195.00 |
| 5 | 防水维修 | 屋面防水 | 屋面杂物清运 | 1、屋面杂物清运 |  | ㎡ | 1 | 13.00 |
|  |  |  | 原结构层及其基层、防水层等拆除 | 1、原结构层凿除 2、基层拆除清理 3、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 55.00 |
|  |  |  | 屋面陶粒混凝土找坡层 | 1、基层清理并固化处理 2、陶粒混凝土找坡层，最薄处20mm厚 | 密封固化剂、陶粒混凝土 | ㎡ | 1 | 68.00 |
|  |  |  | 屋面保温层 | 1、40mm厚聚苯板保温层 | 保温聚苯板 | ㎡ | 1 | 55.00 |
|  |  |  | 屋面水泥砂浆找平层 | 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 | 40.00 |
|  |  |  | 水泥基渗透防水层 | 1、2mm厚水泥基渗透防水层 2、漏水试验 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | ㎡ | 1 | 48.00 |
|  |  |  | 聚氨酯防水层 | 1、2mm厚聚氨酯2遍带无纺布防水 2、漏水试验 | 聚氨酯涂膜带无纺布防水涂料 | ㎡ | 1 | 60.00 |
|  |  |  | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 1、清理基层 2、双层SBS弹性体改性沥青防水卷材，4mm厚 3、漏水试验 | SBS弹性体改性沥青防水卷材及其辅材 | ㎡ | 1 | 100.00 |
|  |  |  | 水泥砂浆防水保护层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆防水保护层压实抹光 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 | 40.00 |
|  |  | 卫生间及排水沟防水 | 更换雨水篦子 | 1、拆除雨水篦子 2、清理积水及杂物垃圾清运 |  | （个） | 1 | 108.00 |
|  |  |  | SBS卷材防水 | 1、清理基层 2、双层SBS弹性体改性沥青防水卷材，4mm厚 3、漏水试验 | SBS弹性体改性沥青防水卷材及其辅材 | m2 | 1 | 128.00 |
|  |  |  | 水泥砂浆防水保护层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆防水保护层压实抹光 | 水泥、砂子 | ㎡ | 1 | 33.00 |
|  |  |  | 混凝土保护层 | 1、C25 20mm厚细石混凝土保护层 2、混凝土养护 | C25混凝土 | ㎡ | 1 | 40.00 |
| 6 | 公共区域路面维修 | 透水砖路面拆除 |  | 1、确定维修范围、封闭部分交通 2、透水砖拆除 3、清理原有已损坏的基层，清理裂缝 4、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 33.00 |
|  |  | 沥青混凝土路面拆除 |  | 1、确定维修范围、封闭部分交通 2、路面铣刨、清理原有已损坏的基层，清理裂缝 3、垃圾清运 |  | ㎡ | 1 | 55.00 |
|  |  | 透水砖路面恢复 |  | 1、60mm厚透水砖 2、30mm厚干板水泥砂浆结合层 | 透水砖、水泥、砂子、三七灰土等 | ㎡ | 1 | 135.00 |
|  |  |  |  | 承重层：150-200mm水泥稳定碎石 | 水泥稳定碎石 | ㎡ | 1 | 68.00 |
|  |  | 冷补沥青 |  | 1、破损路面切槽清理 2、刷粘层油 3、沥青分层填料，厚度10cm 4、压实成型 | 粘层油、沥青 | ㎡ | 1 | 200.00 |
| 7 | 门体维修、更换 | 防火门拆除 |  | - 拆除原有木质防火门 2、垃圾外运 | 乙级 | ㎡ | 1 | 68.00 |
|  |  | 实木套装门拆除 |  | 1、拆除原有实木套装门 2、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 | 68.00 |
|  |  | 门窗洞口处理 |  | 1、门窗洞口水泥砂浆找平，20mm厚 | 水泥、砂子 | m | 1 | 20.00 |
|  |  | 防火门 |  | 1、安装连接件 2、甲级/乙级防火门外观检查、安装钢质防火门 3、四周嵌缝 4、安装五金配件 | 甲级钢质防火门、门锁配件、密封胶、膨胀螺栓等 | ㎡ | 1 | 1000.00 |
|  |  |  |  |  | 乙级钢质防火门、门锁配件、密封胶、膨胀螺栓等 | ㎡ | 1 | 950.00 |
|  |  | 实木套装门 |  | 1、制作安装实木烤漆门（含五金）含双边门套 2、四周嵌缝 | 实木烤漆门、门锁配件 | ㎡ | 1 | 850.00 |
| 8 | 护栏安装 | 不锈钢防护网 |  | 1、304不锈钢 2、壁厚2.0mm | 不锈钢防护网 | ㎡ | 1 | 148.00 |
|  |  | 不锈钢护栏 |  | 1、304不锈钢 2、壁厚2.0mm,管径50mm | 不锈钢扶手、不锈钢立柱 | ㎡ | 1 | 280.00 |
|  |  | 更换安装铝合金格栅 |  | 1、氟碳喷涂铝型材 2、壁厚2.0mm | 外墙空调外机格栅拆除和安装 | ㎡ | 1 | 80.00 |
| 9 | 落水管维修 | 拆除破损的雨水管 |  | 1、人工拆除破损的雨水管 2、垃圾清运（包含拆除） | 雨水管、管件 | m | 1 | 28.00 |
|  |  | 新安装雨水管 |  | 1、采购安装PVC雨水管DN100 2、安装管件 | PVC雨水管DN100、管件 | m | 1 | 65.00 |
| 10 | 吸顶灯拆除与安装 | 吸顶灯拆除 |  | 1、故障诊断、检查故障原因、确定维修方案和措施、排除故障原因、作业人员安全教育及防范 2、拆除损坏灯具 3、垃圾外运 |  | 个 | 1 | 13.00 |
|  |  | 吸顶灯安装 |  | 1、组织施工人员及材料维修 2、安装吸顶灯 3、检查测试/维护效果 | LED吸顶灯，18W | 个 | 1 | 95.00 |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，24W | 个 | 1 | 108.00 |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，36W | 个 | 1 | 115.00 |
| 11 | LED平板灯拆除与安装 | LED平板灯拆除 |  | 1、故障诊断、检查故障原因、确定维修方案和措施、排除故障原因、作业人员安全教育及防范 2、拆除损坏灯具 3、垃圾外运 |  | 个 | 1 | 13.50 |
|  |  | LED平板灯安装 |  | 1、组织施工人员及材料维修 2、安装LED平板灯 3、检查测试/维护效果 | LED吸顶灯，18W | 个 | 1 | 94.50 |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，24W | 个 | 1 | 108.00 |
|  |  |  |  |  | LED吸顶灯，36W | 个 | 1 | 115.00 |
| 12 | 管道维修 | 机械开挖 |  | 1、机械开挖 |  | m³ | 1 | 40.50 |
|  |  | 购买安装水管 |  | 1、购买安装水管国标φ200 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ200 | m | 1 | 100.00 |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ250 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ250 | m | 1 | 120.00 |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ150 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ150 | m | 1 | 80.00 |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ100 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ100 | m | 1 | 55.00 |
|  |  | 土方回填 |  | 1、土方回填 2、夯实 |  | m³ | 1 | 75.00 |
|  |  | 混凝土路面恢复 |  | 1、水泥标号C20,厚度15cm 2、C30混凝土路面养护 | C30混凝土 | ㎡ | 1 | 80.00 |
|  |  | 热力管道检修更换(明管) |  | 1、热力管道检修 2、问题管道拆除，垃圾外运 3、更换新管道 | 球墨铸铁管DN200 | m | 1 | 148.00 |
|  |  | 热力管道检修更换（暗管） |  |  | 球墨铸铁管DN200 | m | 1 | 243.00 |
| 13 | 主管道、阀门更换维修 | 机械开挖 |  | 1、机械开挖 |  | m³ | 1 | 40.50 |
|  |  | 购买安装水管 |  | 1、购买安装水管国标φ200 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ200 | m | 1 | 100.00 |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ250 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ250 | m | 1 | 120.00 |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ150 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ150 | m | 1 | 80.00 |
|  |  |  |  | 1、购买安装水管国标φ100 2、管件采购及安装 | PVC水管国标φ100 | m | 1 | 55.00 |
|  |  | 土方回填、砌筑检查井 |  | 1、土方回填、夯实 2、砌筑检查井管径1m,井深1m, 3、铸铁井盖安装 | 标准砖 、水泥、河砂、铸铁井盖 | 座 | 1 | 2000.00 |
| 14 | 制作、安装铝合金门窗 | 铝合金门 |  | 1、人工拆除铝合金门 2、运至甲方指定地点 |  | ㎡ | 1 | 67.50 |
|  |  |  |  | 门窗洞口处理 | 门窗洞口水泥砂浆找平，20mm厚 | m | 1 | 20.00 |
|  |  |  |  | 铝合金门制作 | 70系列断桥铝合金窗 6+12A+6中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 740.00 |
|  |  |  |  | 1、安装连接件 2、铝合金门安装 3、四周嵌缝 4、安装五金配件（技术） | 铝合金门五金件、密封胶 | ㎡ | 1 | 200.00 |
|  |  | 铝合金窗 |  | 1、人工拆除铝合金窗 2、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 | 55.00 |
|  |  |  |  | 门窗洞口处理 | 门窗洞口水泥砂浆找平，20mm厚 | m | 1 | 20.00 |
|  |  |  |  | 铝合金窗制作 | 65系列断桥铝合金窗 6+12A+6中空钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 715.00 |
| 5 |  |  |  | 1、安装连接件 2、铝合金窗安装 3、四周嵌缝 4、安装五金配件 | 铝合金窗五金件、密封胶 | ㎡ | 1 | 200.00 |
|  |  | 铝合金百页 |  | 1、人工拆除铝合金百页 2、运至甲方指定地点 |  | ㎡ | 1 | 55.00 |
|  |  |  |  | 铝合金百页制作 | 外框厚度2.0mm、叶片宽50mm，厚1.0mm、铝型材粉末喷涂 | ㎡ | 1 | 270.00 |
|  |  |  |  | 1、铝合金百页安装 2、四周嵌缝安装 | 铝合金外框、叶片、密封胶 | ㎡ | 1 | 67.50 |
| 15 | 道牙石安装更换 | 拆除混凝土道牙 |  | 1、人工拆除混凝土道牙石 2、垃圾外运 |  | m | 1 | 27.00 |
|  |  | 安装更换花岗岩道牙石 |  | 1、基层清理 2、花岗岩道牙石采购施工（含立缘石及平缘石） | 1000*300*100mm厚 | m | 1 | 94.50 |
|  |  |  |  |  | 1000*300*150mm厚 | m | 1 | 148.50 |
| 16 | 外墙瓷砖修补 | 外墙瓷砖拆除 |  | 1、高空吊篮作业，施工高度≥2.0m，含吊篮安拆、安全防护、安全文明施工 2、原空鼓、松动、破损外墙瓷砖剔除拆除 3、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 | 75.00 |
|  |  | 墙面贴瓷砖 |  | 1、清理基层，修补找平 2、墙面涂刷界面剂 3、专用瓷砖胶粘贴外墙砖 4、专用勾缝剂勾缝，表面清理 5、成品保护，建筑垃圾清运。 6、综合考虑高空施工降效、交叉施工、材料运输及所有相关费用 | 300*600瓷砖、水泥、砂子、普通勾缝剂 | ㎡ | 1 | 240.00 |
| 17 | 室外贴石材 | 方形石材 |  | 1、面层：长300mm*宽300mm*厚30mm花岗岩 2、结合层：1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶一道 3、找平层：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 4、基层清理 | 30mm厚花岗岩、水泥、砂子、建筑胶 | ㎡ | 1 | 175.50 |
|  |  |  |  | 2、基层：15cmC25混凝土 | C25混凝土 | ㎡ | 1 | 88.00 |
|  |  |  |  | 3、垫层：20cm3:7灰土 | 3:7灰土 | ㎡ | 1 | 67.50 |
|  |  | 长方形石材 |  | - 面层：长300mm*宽600mm*厚30mm花岗岩 2、结合层：1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶一道 3、找平层：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 - 4、踏步基层C25混凝土处理 5、基层清理 | 30mm厚花岗岩、水泥、砂子、建筑胶 | ㎡ | 1 | 195.00 |
|  |  |  |  | 基层：15cmC25混凝土 | C25混凝土 | ㎡ | 1 | 88.00 |
|  |  |  |  | 垫层：20cm3:7灰土 | 3:7灰土 | ㎡ | 1 | 67.50 |
|  |  | 石材、台阶修补 |  | 切割修补 |  | 处 | 1 | 270.00 |
|  |  | 室外步町石地面 |  | 1、面层：长300mm*宽600mm*厚30mm花岗岩 2、结合层：1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶一道 3、找平层：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 4、基层清理 | 30mm厚花岗岩、水泥、砂子、建筑胶 | ㎡ | 1 | 195.00 |
|  |  |  |  | 2、垫层：20cm3:7灰土 | 3:7灰土 | ㎡ | 1 | 67.50 |
| 18 | 草皮种植 | 混播草皮 |  | 1、场地平整 |  | ㎡ | 1 | 10.00 |
|  |  |  |  | 2、疏松土壤 |  | ㎡ | 1 | 7.00 |
|  |  |  |  | 3、草皮采购、种植 | 混播草皮 | ㎡ | 1 | 27.00 |
|  |  | 麦冬种植 |  | 1、场地平整 |  | ㎡ | 1 | 10.00 |
|  |  |  |  | 2、疏松土壤 |  | ㎡ | 1 | 7.00 |
|  |  |  |  | 3、麦冬采购、种植 | 麦冬 | ㎡ | 1 | 33.00 |
| 19 | 砌筑围墙 | 墙体倒塌维修 |  | 1、高度：3m以内 2、围墙规格：240mm厚围墙倒塌处拆除清理 3、垃圾外运 |  | ㎡ | 1 | 67.50 |
|  |  | 新筑围墙 |  | 1、高度：3m以内， 2、围墙规格：240mm厚 3、材质：240*115*53mm标准砖砌体 包含基础开挖,灰土处理大放角 | 标准砖 、水泥、河砂、3:7灰土 | ㎡ | 1 | 229.50 |
|  |  | 铝艺围墙 |  | 1、主龙骨50*20*2.0mm镀锌方管@600mm，次龙骨50*19*0.6mm轻钢龙骨@800mm 2、镀锌角码、膨胀螺栓连接件 3、2mm厚铝艺方通 4、喷深灰色氟碳漆 | 50*20*2.0mm镀锌方管、50*19*0.6mm轻钢龙骨、镀锌角码、膨胀螺栓、2mm厚铝艺方通 | ㎡ | 1 | 310.50 |
|  |  | 10mm厚水泥砂浆找平层 |  | 10mm厚水泥砂浆找平层抹面 |  | ㎡ | 1 | 33.00 |
| 20 | 空调维修 | 3P柜机 |  | 1、原主控板拆除 2、新主控板更换安装 | 主控板 | 个 | 1 | 1755.00 |
|  |  |  |  | 1、原压缩机拆除 2、新压缩机更换安装 | 压缩机 | 台 | 1 | 2430.00 |
|  |  |  |  | 1、原压缩机电容器拆除 2、新压缩机电容器更换安装 | 压缩机电容器 | 个 | 1 | 405.00 |
|  |  |  |  | 1、加氟检漏 | 空调专用冷媒 | 项 | 1 | 405.00 |
|  |  |  |  | 1、原有电源线拆除 2、电源线更换安装 | 4mm2、6mm2电源线 | m | 1 | 48.00 |
|  |  |  |  | 1、原有更换双联管（铜管）拆除 2、更换双联管（铜管）更换安装 | 双联管（铜管） | m | 1 | 183.00 |
|  |  | 5P 柜机 |  | 1、原主控板拆除 2、新主控板更换安装 | 主控板 | 个 | 1 | 2025.00 |
|  |  |  |  | 1、原压缩机拆除 2、新压缩机更换安装 | 压缩机 | 台 | 1 | 2970.00 |
|  |  |  |  | 1、原压缩机电容器拆除 2、新压缩机电容器更换安装 | 压缩机电容器 | 个 | 1 | 405.00 |
|  |  |  |  | 1、加氟检漏 | 空调专用冷媒 | 项 | 1 | 675.00 |
|  |  |  |  | 1、原有电源线拆除 2、电源线更换安装 | 4mm2、6mm2电源线 | m | 1 | 40.50 |
|  |  |  |  | 1、原有更换双联管（铜管）拆除 2、更换双联管（铜管）更换安装 | 双联管（铜管） | m | 1 | 202.50 |
|  |  | 1.5P挂机 |  | 1、原主控板拆除 2、新主控板更换安装 | 主控板 | 个 | 1 | 1080.00 |
|  |  |  |  | 1、原压缩机拆除 2、新压缩机更换安装 | 压缩机 | 台 | 1 | 1350.00 |
|  |  |  |  | 1、原压缩机电容器拆除 2、新压缩机电容器更换安装 | 压缩机电容器 | 个 | 1 | 405.00 |
|  |  |  |  | 1、加氟检漏 | 空调专用冷媒 | 项 | 1 | 270.00 |
|  |  |  |  | 1、原有电源线拆除 2、电源线更换安装 | 4mm2、6mm2电源线 | m | 1 | 40.50 |
|  |  |  |  | 1、原有更换双联管（铜管）拆除 2、更换双联管（铜管）更换安装 | 双联管（铜管） | m | 1 | 135.00 |
| 21 | 风扇更换 | 公寓楼 |  | 1、拆除原有损坏风扇 2、垃圾外运 |  | 台 | 1 | 40.00 |
|  |  |  |  | 1、购买安装屋顶摇头扇（含吊链及底座安装） | 美的、奥克斯、格力、直径1400mm（56寸）、电机材料（铜） | 台 | 1 | 200.00 |
| 22 | 安装窗帘 | 布艺窗帘 |  | 布艺窗帘 1、尺寸1.5m*1.8m 2、轨道安装 | 材质：100%涤纶材质 厚度：≥300mg/m2 透光率70%-80%、 其他标准：垂感好、耐晒、耐洗、不缩水 | m2 | 1 | 80.00 |
|  |  |  |  | 布艺窗帘 1、尺寸1.8m*1.8m 2、轨道安装 |  | m2 | 1 | 80.00 |
| 23 | 卫生间隔档安装 | 大便器隔断 |  | 1、18mm厚抗倍特板隔断 2、配套铝合金边框、不锈钢合页、门锁、隔断支撑脚、衣帽钩、档条等安装 | 要求：接缝严密、边角顺直、表面洁净、综合考虑高度、间距、防水、防潮等相关内容 | m2 | 1 | 285.00 |
| 24 | 暖气片刷银粉 | 银粉漆 |  | 1. 暖气片表面清理，除锈、除油污、除浮尘，修补打磨平整。 2. 采用银粉漆搅拌均匀，刷涂两道。 3. 成品保护，不得污染墙面、地面及其他构件。 | 要求：涂刷均匀、无漏刷、无流坠、无皱皮，色泽一致，表面光亮 品牌：宝塔山漆、山东乐化、三峡油漆或其他同档次品牌 | m2 | 1 | 68.00 |
| 25 | 室外木器刷漆 | 调和漆 |  | 1、基层处理 2、调和漆粉刷（2遍） 3. 成品保护，不得污染墙面、地面及其他构件 |  | m2 | 1 | 68.00 |
| 26 | 门窗玻璃更换维修 | 更换幕墙玻璃 |  | 1、施工高度≥2.0m，高空吊篮作业，含吊篮安拆、安全防护、安全文明施工、高空施工降效 2、原破损玻璃、密封胶、压条拆除 3、垃圾外运 |  | m2 | 1 | 68.00 |
|  |  |  |  | 1、清理幕墙框架，检查校正龙骨。 2、新安装6+12A+6钢化中空玻璃，玻璃侧边打胶密封 3、更换配套压条、垫块、密封胶条，耐候硅酮密封胶嵌缝，饱满连续、无渗漏。 4、框架校正、成品保护、表面清理 5、综合考虑高空作业、交叉施工、材料垂直运输及所有相关费用 |  | m2 | 1 | 875.00 |
|  |  | 更换铝合金窗玻璃 |  | 1、施工高度≥2.0m，高空吊篮作业，含吊篮安拆、安全防护、安全文明施工、高空施工降效 2、原破损玻璃、密封胶、压条拆除 3、垃圾外运 |  | m2 | 1 | 40.00 |
|  |  |  |  | 1、清理幕墙框架，检查校正龙骨。 2、新安装6+12A+6钢化中空玻璃，玻璃侧边打胶密封 3、更换配套压条、垫块、密封胶条，耐候硅酮密封胶嵌缝，饱满连续、无渗漏。 4、框架校正、成品保护、表面清理 5、综合考虑高空作业、交叉施工、材料垂直运输及所有相关费用 |  | m2 | 1 | 600.00 |
| 27 | 小便池 |  |  | 1、拆除小便池 2、垃圾外运 |  | 套 | 1 | 30 |
|  |  |  |  | 陶瓷小便池采购及安装（含角阀等配件） | 箭牌 | 套 | 1 | 400 |
|  |  |  |  |  | 九牧 | 套 | 1 | 350 |
|  |  |  |  |  | 恒洁 | 套 | 1 | 380 |
|  | 红外感应器 |  |  | 红外感应器采购及安装 | 箭牌 | 套 | 1 | 550 |
|  |  |  |  |  | 九牧 | 套 | 1 | 500 |
|  |  |  |  |  | 恒洁 | 套 | 1 | 580 |
| 28 | 排气扇 |  |  | 1、拆除原排气扇 2、垃圾外运 | 品牌：欧普、美的、艾美特或其他同档次品牌 | 套 | 1 | 25 |
|  |  |  |  | 300*300排气扇采购及安装 |  | 套 | 1 | 180 |
|  |  |  |  | 600*600排气扇采购及安装 |  | 套 | 1 | 220 |
| 29 | 换气扇 |  |  | 1、拆除原换气扇 2、垃圾外运 | 品牌：欧普、美的、艾美特或其他同档次品牌 | 套 | 1 | 25 |
|  |  |  |  | 300*300换气扇采购及安装 |  | 套 | 1 | 180 |
|  |  |  |  | 600*600换气扇采购及安装 |  | 套 | 1 | 220 |
| 30 | 墙面打孔 |  |  | DN110 |  | 个 | 1 | 120 |
|  |  |  |  | DN75 |  | 个 | 1 | 80 |
|  |  |  |  | DN50 |  | 个 | 1 | 50 |
| 全费用综合单价合计金额（元） |  |  |  |  | 36012.5 |  |  |  |