费用组成明细表

| 序号 | 费用名称 | 主要内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调查测量 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河段查勘调查 | 32处监测站点查勘，特征调查，选定河段断面等情况调查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1.2 | 水利工程调查 | 32处监测站点上下游水利工程调查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1.3 | 防护对象调查 | 32处监测站点控制河段范围内保护对象基本情况调查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1.4 | 横断面测量 | 32处监测站点横断面测量，合计13.52km，汛前测量1次 | 13.52 | km |  |  |  |
| 1.4.1 | 黑河入渭站 | 测验河段宽350m，在河段内布设横断面7条 | 2.45 | km |  |  |  |
| 1.4.2 | 田峪入黑站 | 测验河段宽270m，在河段内布设横断面5条 | 1.35 | km |  |  |  |
| 1.4.3 | 沙河周至城市段站 | 测验河段宽55m，在河段内布设横断面3条 | 0.165 | km |  |  |  |
| 1.4.4 | 桑园站 | 测验河段宽110m，在河段内布设横断面5条 | 0.55 | km |  |  |  |
| 1.4.5 | 白龙沟站 | 测验河段宽70m，在河段内布设横断面3条 | 0.21 | km |  |  |  |
| 1.4.6 | 潏河入汇站 | 测验河段宽165m，在河段内布设横断面3条 | 0.495 | km |  |  |  |
| 1.4.7 | 滈河-长安区-S107桥上游站 | 测验河段宽35m，在河段内布设横断面3条 | 0.105 | km |  |  |  |
| 1.4.8 | 常宁体育训练中心站 | 测验河段宽112m，在河段内布设横断面5条 | 0.56 | km |  |  |  |
| 1.4.9 | 第九污水处理厂站 | 测验河段宽25m，在河段内布设横断面5条 | 0.125 | km |  |  |  |
| 1.4.10 | 阿房四路站 | 测验河段宽42m，在河段内布设横断面3条 | 0.126 | km |  |  |  |
| 1.4.11 | 尚苑路站 | 测验河段宽45m，在河段内布设横断面3条 | 0.135 | km |  |  |  |
| 1.4.12 | 沙河滩村站 | 测验河段宽30m，在河段内布设横断面3条 | 0.09 | km |  |  |  |
| 1.4.13 | 汉城湖站 | 测验河段宽24m，在河段内布设横断面3条 | 0.072 | km |  |  |  |
| 1.4.14 | 华夏文旅站 | 测验河段宽550m，在河段内布设横断面5条 | 2.75 | km |  |  |  |
| 1.4.15 | 贾家湾站 | 测验河段宽82m，在河段内布设横断面5条 | 0.41 | km |  |  |  |
| 1.4.16 | 玉山镇站 | 测验河段宽58m，在河段内布设横断面7条 | 0.406 | km |  |  |  |
| 1.4.17 | 流峪飞峡站 | 测验河段宽33m，在河段内布设横断面3条 | 0.099 | km |  |  |  |
| 1.4.18 | 九间房镇穆家堰站 | 测验河段宽63m，在河段内布设横断面5条 | 0.315 | km |  |  |  |
| 1.4.19 | 霸塬站 | 测验河段宽68m，在河段内布设横断面5条 | 0.34 | km |  |  |  |
| 1.4.20 | S107汤峪河桥站 | 测验河段宽75m，在河段内布设横断面5条 | 0.375 | km |  |  |  |
| 1.4.21 | S107就峪河大桥站 | 测验河段宽62m，在河段内布设横断面5条 | 0.31 | km |  |  |  |
| 1.4.22 | 耿峪口站 | 测验河段宽35m，在河段内布设横断面3条 | 0.105 | km |  |  |  |
| 1.4.23 | 沣峪口 | 测验河段宽60m，在河段内布设横断面3条 | 0.18 | km |  |  |  |
| 1.4.24 | 库峪口 | 测验河段宽42m，在河段内布设横断面3条 | 0.126 | km |  |  |  |
| 1.4.25 | 鸣犊站 | 测验河段宽135m，在河段内布设横断面3条 | 0.405 | km |  |  |  |
| 1.4.26 | 六村堡站 | 测验河段宽42m，在河段内布设横断面3条 | 0.126 | km |  |  |  |
| 1.4.27 | 漕运明渠站 | 测验河段宽32m，在河段内布设横断面3条 | 0.096 | km |  |  |  |
| 1.4.28 | 太平河8号管理站 | 测验河段宽36m，在河段内布设横断面3条 | 0.108 | km |  |  |  |
| 1.4.29 | 就峪河站 | 测验河段宽64m，在河段内布设横断面1条 | 0.064 | km |  |  |  |
| 1.4.30 | 幸福渠站 | 测验河段宽41m，在河段内布设横断面3条 | 0.123 | km |  |  |  |
| 1.4.31 | 皂河（昆明路） | 测验河段宽43m，在河段内布设横断面3条 | 0.129 | km |  |  |  |
| 1.4.32 | 浐河 | 测验河段宽124m，在河段内布设横断面5条 | 0.62 | km |  |  |  |
| 1.5 | 纵断面测量 | 32处监测站点纵断面测量，合计19.11km，汛前测量1次 | 19.11 | km |  |  |  |
| 1.5.1 | 黑河入渭站 | 测验河段顺直纵断面长2000m | 2 | km |  |  |  |
| 1.5.2 | 田峪入黑站 | 测验河段顺直纵断面长1000m | 1 | km |  |  |  |
| 1.5.3 | 沙河周至城市段站 | 测验河段顺直纵断面长350m | 0.35 | km |  |  |  |
| 1.5.4 | 桑园站 | 测验河段顺直纵断面长1000m | 1 | km |  |  |  |
| 1.5.5 | 白龙沟站 | 测验河段顺直纵断面长450m | 0.45 | km |  |  |  |
| 1.5.6 | 潏河入汇站 | 测验河段顺直纵断面长300m | 0.3 | km |  |  |  |
| 1.5.7 | 滈河-长安区-S107桥上游站 | 测验河段顺直纵断面长300m | 0.3 | km |  |  |  |
| 1.5.8 | 常宁体育训练中心站 | 测验河段顺直纵断面长1000m | 1 | km |  |  |  |
| 1.5.9 | 第九污水处理厂站 | 测验河段顺直纵断面长700m | 0.7 | km |  |  |  |
| 1.5.10 | 阿房四路站 | 测验河段顺直纵断面长600m | 0.6 | km |  |  |  |
| 1.5.11 | 尚苑路站 | 测验河段顺直纵断面长500m | 0.5 | km |  |  |  |
| 1.5.12 | 沙河滩村站 | 测验河段顺直纵断面长200m | 0.2 | km |  |  |  |
| 1.5.13 | 汉城湖站 | 测验河段顺直纵断面长450m | 0.45 | km |  |  |  |
| 1.5.14 | 华夏文旅站 | 测验河段顺直纵断面长1200m | 1.2 | km |  |  |  |
| 1.5.15 | 贾家湾站 | 测验河段顺直纵断面长600m | 0.6 | km |  |  |  |
| 1.5.16 | 玉山镇站 | 测验河段顺直纵断面长850m | 0.85 | km |  |  |  |
| 1.5.17 | 流峪飞峡站 | 测验河段顺直纵断面长300m | 0.3 | km |  |  |  |
| 1.5.18 | 九间房镇穆家堰站 | 测验河段顺直纵断面长600m | 0.6 | km |  |  |  |
| 1.5.19 | 霸塬站 | 测验河段顺直纵断面长550m | 0.55 | km |  |  |  |
| 1.5.20 | S107汤峪河桥站 | 测验河段顺直纵断面长730m | 0.73 | km |  |  |  |
| 1.5.21 | S107就峪河大桥站 | 测验河段顺直纵断面长700m | 0.7 | km |  |  |  |
| 1.5.22 | 耿峪口站 | 测验河段顺直纵断面长300m | 0.3 | km |  |  |  |
| 1.5.23 | 沣峪口 | 测验河段顺直纵断面长350m | 0.35 | km |  |  |  |
| 1.5.24 | 库峪口 | 测验河段顺直纵断面长380m | 0.38 | km |  |  |  |
| 1.5.25 | 鸣犊站 | 测验河段顺直纵断面长500m | 0.5 | km |  |  |  |
| 1.5.26 | 六村堡站 | 测验河段顺直纵断面长550m | 0.55 | km |  |  |  |
| 1.5.27 | 漕运明渠站 | 测验河段顺直纵断面长300m | 0.3 | km |  |  |  |
| 1.5.28 | 太平河8号管理站 | 测验河段顺直纵断面长200m | 0.2 | km |  |  |  |
| 1.5.29 | 就峪河站 | 测验河段顺直纵断面长0m | / | / | / | / | / |
| 1.5.30 | 幸福渠站 | 测验河段顺直纵断面长450m | 0.45 | km |  |  |  |
| 1.5.31 | 皂河（昆明路） | 测验河段顺直纵断面长500m | 0.5 | km |  |  |  |
| 1.5.32 | 浐河 | 测验河段顺直纵断面长1200m | 1.2 | km |  |  |  |
| 2 | 水文分析计算 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 基本资料整理、复查与设计大纲编写 | 32处监测站点基本资料整理、复查与设计大纲编写 | 19 | 套 |  |  |  |
| 2.2 | 流域自然地理资料分析 | 32处监测站点流域自然地理资料分析 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.3 | 历史洪水复查 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 重点河段（年份）补充调查 | 19条河段固定点洪水调查 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.3.2 | 峰、量分析计算 | 19条河段洪峰流量计算 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.3.3 | 重现期考证 | 19条河段洪峰流量出现的频率计算 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.3.4 | 成果评价 | 19条河段比降面积法调查成果评价 （水文调查规范） | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.4 | 径流计算 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 径流资料统计 | 19条河段径流量统计 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.4.2 | 年径流系列代表性分析 | 19条河段年径流系列代表性分析 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.4.3 | 径流频率计算及径流年内 分配 | 19条河段径流频率计算及径流年内分配 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.4.4 | 区间径流计算 | 19条河段区间径流计算 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.4.5 | 成果合理性分析 | 19条河段成果合理性检查分析 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.5 | 洪水计算 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 洪水特性及成因分析 | 19条河段洪水特性及成因分析 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.5.2 | 设计洪水组成 | 19条河段不同频率洪水工况下的洪水组合形式 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.5.3 | 支沟洪水计算 | 19条河段支沟加入洪水计算 | 19 | 条 |  |  |  |
| 2.6 | 可能最大暴雨、洪水计算 |  |  |  |  |  |  |
| （1）4条河流指渠道化河流，分别为：①第九污水处理厂站、阿房四路站、尚苑路站、六村堡站、皂河（昆明路）所在皂河流域；②沙河滩村站、太平河8号管理站所在太平河流域；③汉城湖站、漕运明渠站所在漕运明渠流域；④幸福渠站所在幸福渠流域。 （2）9条河流指自然河流，分别为：①黑河入渭站、田峪入黑站所在黑河流域；②沙河周至城市段站、桑园站所在沙河流域；③白龙沟站所在甘峪河流域；④潏河入汇站、沣峪口站所在沣峪河流域所在沣河流域；⑤滈河-长安区-S107桥上游站所在滈河流域；⑥常宁体育训练中心站所在潏河流域；⑦S107就峪河大桥站、就峪河站所在就峪河流域；⑧耿峪口站所在耿峪河流域；⑨鸣犊站、浐河所在浐河流域。 （3）6条河流指暴雨洪水泛滥区河流，分别为：①华夏文旅站、九间房镇穆家堰站、霸塬站所在灞河流域；②贾家湾站所在岱峪河流域；③玉山镇站所在清峪河流域；④流峪飞峡站所在流峪河流域；⑤S107汤峪河桥站所在汤峪河流域；⑥库峪口所在库峪河流域。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 暴雨特性及气象成因分析 | 4条河流暴雨特性及气象成因分析 | 4 | 条 |  |  |  |
|  |  | 9条河流暴雨特性及气象成因分析 | 9 | 条 |  |  |  |
|  |  | 6条河流暴雨特性及气象成因分析 | 6 | 条 |  |  |  |
| 2.6.2 | 可能最大暴雨计算 | 4条河流可能最大暴雨计算 | 4 | 条 |  |  |  |
|  |  | 9条河流可能最大暴雨计算 | 9 | 条 |  |  |  |
|  |  | 6条河流可能最大暴雨计算 | 6 | 条 |  |  |  |
| 2.6.3 | 可能最大洪水推算 | 4条河流可能最大洪水推算 | 4 | 条 |  |  |  |
|  |  | 9条河流可能最大洪水推算 | 9 | 条 |  |  |  |
|  |  | 6条河流可能最大洪水推算 | 6 | 条 |  |  |  |
| 2.6.4 | 可能最大暴雨、洪水分析报告 | 4条河流可能最大暴雨、洪水分析报告 | 4 | 条 |  |  |  |
|  |  | 9条河流可能最大暴雨、洪水分析报告 | 9 | 条 |  |  |  |
|  |  | 6条河流可能最大暴雨、洪水分析报告 | 6 | 条 |  |  |  |
| 3 | 水位流量关系曲线率定 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 流量测验 | 32处监测站点汛前测量1次、较大洪水测量1次、汛后测量1次 | 96 | 次 |  |  |  |
| 3.2 | 水位流量关系曲线修订 | 32处监测站点控制断面水位流量关系曲线修订分析推流计算 | 32 | 站 |  |  |  |
| 3.3 | 大断面测量 | 22处监测站点汛前测量1次、较大洪水过后测量1次，汛后测量1次，每次测量基本水尺断面、上下比降断面 （22处监测站点为自然河流） | 37.17 | km |  |  |  |
|  |  | 10处监测站点汛前测量1次，每次测量基本水尺断面、上下比降断面 （10处监测站点：第九污水处理厂站、阿房四路站、尚苑路站、沙河滩村站、汉城湖站、六村堡站、漕运明渠站、太平河8号管理站、皂河（昆明路）） | 1.13 | km |  |  |  |
| 4 | 洪水特征值 分析 | 32处监测站点洪水特征值分析 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 警戒水位 （流量）分析 | 32处监测站点警戒水位（流量）的分析计算 | 32 | 站 |  |  |  |
| 4.2 | 保证水位 （流量）分析 | 32处监测站点保证水位（流量）的分析计算 | 32 | 站 |  |  |  |
| 5 | 预警指标计算 | 32处监测站点预警指标的反推分析计算 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 蓝色预警指标 | 32处监测站点蓝色预警指标的计算、分析和确定 | 32 | 站 |  |  |  |
| 5.2 | 黄色预警指标 | 32处监测站点黄色预警指标的计算、分析和确定 | 32 | 站 |  |  |  |
| 5.3 | 橙色预警指标 | 32处监测站点橙色预警指标的计算、分析和确定 | 32 | 站 |  |  |  |
| 5.4 | 红色预警指标 | 32处监测站点红色预警指标的计算、分析和确定 | 32 | 站 |  |  |  |
| 6 | 视频监控建设 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 摄像头 |  | 15 | 台 |  |  | 此部分响应时，需在主要内容部分列明产品具体品牌、规格、型号及技术参数概况 |
| 6.2 | TF内存卡 |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 6.3 | 摄像机横臂 支架 |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 6.4 | 100AH铅酸蓄 电池 |  | 15 | 块 |  |  |  |
| 6.5 | 100W太阳能板 |  | 15 | 片 |  |  |  |
| 6.6 | 100W太阳能板支架 |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 6.7 | 充电控制器 |  | 15 | 台 |  |  |  |
| 6.8 | 设备箱 |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 6.9 | 流量费 |  | 15 | 张 |  |  |  |
| 6.10 | 安装费 | 15台设备的安装、调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 成果资料整理及汇总 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 招标代理 服务费 |  | 1 | 项 | 28500.00 | 28500.00 |  |
| 投标总报价（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：