西安市第八保育院消防维保服务项目

服 务 合 同

委托方：西安市第八保育院(甲方）

承揽方：              (乙方)

委托方：西安市第八保育院（以下简称甲方）

承揽方：                （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条 项目概况

西安市第八保育院项目，总建筑面积32692.74㎡，

老教学楼：耐火等级二级3层，建筑高度11.85m，

1#活动单元楼：耐火等级二级3层，建筑高度12.6m ,

2#教学辅助楼：耐火等级二级3层，建筑高度11.4m ,

3#教学辅助楼：耐火等级二级3层，建筑高度11.4m ,

地下一层为车库。消防水池及消防泵房设置在地下一层B区容积504m³，消防高位水箱设置在老教学楼楼顶，容积18m³。消控室设置在门房传达室旁。

消防设施有：火灾自动报警系统，消火栓系统，自动喷水灭火系统，防排烟系统，消防应急照明与疏散指示系统，防火分隔设施，防火门监控系统，电气火灾监控系统，消防电源监控系统，气体灭火系统，灭火器。

第二条 采购内容

（一）服务内容

1.每月要求2名注册一级消防工程师带领2名中级操作员对本项目进行消防维保1次，并按月出具消防维保报告书。

2.每月对消防报警系统、消防设备设施进行检查、维修。紧急情况需要立即派技术人员到故障位置进行维保，确保院内消防报警系统、设备设施完好有效。维修保养后的建筑消防设施质量需满足相关标准要求。

3.安排不少于3名人员24小时进行消防监控，完成每日消防巡查与消控室的值班工作。

4.每年对项目进行消防年度检测一次，并出具检测报告。

5.如遇大型检查或消防演练时派专人到场协助，协助完成消防类其他相关工作。

6.法定节假日之前对消防设施进行检查，确保设施正常运行。

7.需对西安市第八保育院15具气体灭火装置进行年检及药剂充装，零配件更换。并提供厂家相关资质及授权。

8.需对西安市第八保育院灭火器进行年检充装一次，约350具。并提供厂家相关资质及授权。

（二）服务要求

1.维保服务时间：365日历天。

2.需提供全面的消防维保服务方案。

3.每日进行至少2次消防巡查，并留有纸质版巡查记录备查，确保消防系统运转正常。

4.如遇重大节假日或相关部门检查需无条件进行消防巡查与现场配合。

5.提供服务质量承诺书及售后保障承诺书。

6.负责对西安市第八保育院所有消防问题进行维修整改，维修包含所有零配件更换、人工费、调试费、安装搬运费、税费等除主设备（主设备指：主机、控制柜、管道、管道连接件、流体控制元件、管道支架、水池、水箱、泵、稳压设施、钢瓶、风机、防火门、防火卷帘），维保周期内维修产生的全部费用由成交单位承担。

第三条 服务费

服务费：本合同为固定总价合同。总价款：        元（大写：        ），税率：         %。

第四条 服务费的支付

1.服务费用按月结算，每月服务结束后,经甲方验收合格，由乙方开具发票。甲方自收到发票之日起10日内，向乙方转账支付本期服务费。

2.结算方式：银行转账。

第五条 服务标准及服务质量保证

1.乙方为甲方交付的服务应符合招标(采购)文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

4.如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

第六条 验收

1.验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2.最终验收：乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3.验收依据及标准：

3.1合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件。

3.2符合国家相关法律要求，确保消防系统运转正常。

第七条 违约责任

1.乙方未按合同约定进行服务，首次发生的，可对乙方进行口头或书面警告，并处以2000-5000元违约金；第二次发生的，对乙方按照年度维保费总额的10%处以违约金；第三次发生的，甲方有权利终止合同，并依法追究乙方的违约责任及由此造成的全部损失。

2.任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

第八条 不可抗力

1.如果发生不可抗力事件致使本合同一方暂时或永久不能全部或部分履行其在本合同项下的义务的，则其可以中止或终止履行本合同项下的全部或部分义务，而不视为违约。 但宣称遭受不可抗力的一方应迅速书面通知对方，并在不可抗力发生后十五(15)天内提供有权机构出具的不可抗力发生及其持续时间的正式书面证明文件。

2.前述“不可抗力”指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括但不限于网络黑客攻击、地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运 输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

3.不可抗力持续超过【20】日或者累计超过【20】日的，本合同任何一方均有权单方终止本合同，但终止方应向对方发出终止本合同的书面通知，本合同自前述终止通知到达对方后本合同即告终止。

4.本合同按照前款约定终止后，甲方已经按照本合同约定向乙方支付的服务费，乙方不予退还，甲方尚未向乙方支付的服务费，乙方不再收取。

第九条 争议解决

因本合同的磋商、签订及履行等发生的与本合同有关的一切争议和纠纷，双方均应按有关法律规定及时协商处理，协商不成，可向向西安仲裁委员会提请仲裁。

第十条 其他

1.本合同未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议须经双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章或合同专用章后生效，生效后的该等书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同由双方法定代表人或授权代表签字且加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。

3.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

4.本合同各方送达信息及指定付款/收款账户信息如下：

| 委托方 | 联系地址： | 承揽方 | 联系地址： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码： |  | 邮政编码： |
|  | 联系人： |  | 联 系 人： |
|  | 电 话： |  | 电 话： |
|  | 开户银行： |  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |  | 银行账号： |
|  | 开户名称： |  | 开户名称： |

本合同一方将与本合同有关的通知、文件、信息等按照上述送达信息送达即视为有效送达。一方前述送达信息发生任何变化，变更方应自发生变更之日起五个工作日内以书面形式通知对方，否则视为已经有效送达；本合同任何一方上述指定付款/收款账户信息发生任何变化，变更方应自发生变更之日起五个工作日内以书面形式通知对方，否则，由此引起的付款迟延等后果由变更方自行承担。

（以下无正文）

委托方（盖章）                       承揽方（盖章）

法定代表人或授权代表                 法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                    （签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：               经办人（签字或盖章）：

合同订立时间：      年   月  日