工程量清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除卫生间隔墙 | ㎡ | 11 | 拆除原有红砖隔墙垃圾倒运 |  |  |
| 2 | 拆除卫生间瓷砖 | ㎡ | 50 | 北边2间卫生间拆除卫生间瓷砖及地面瓷砖垃圾倒运 |  |  |
| 3 | 拆除原有墙面铝塑板及木工板 | ㎡ | 750 | 拆除原有墙面木工板及铝塑板 |  |  |
| 4 | 拆除原有大门 | 档 | 17 | 人工拆除双扇木门垃圾倒运 |  |  |
| 5 | 开双扇门洞 | 个 | 1 | 37墙开1500mm*2200mm门洞垃圾倒运及14#槽钢2根加固加长40公分 |  |  |
| 6 | 开单扇门洞 | 个 | 1 | 37墙开1150mm*2200mm门洞垃圾倒运及14#槽钢2根加固加长40公分 |  |  |
| 7 | 拆除地面塑胶地板 | ㎡ | 340 | 拆除原有塑胶地板，垃圾清运 |  |  |
| 8 | 拆除电线 | 米 | 3000 | 拆除原有电源线及线管及线槽 |  |  |
| 9 | 拆除灯具 | 盏 | 50 | 平板灯拆除 |  |  |
| 10 | 拆除暖气片 | 组 | 5 | 拆除原有暖气片 |  |  |
| 11 | 吊顶拆除 | ㎡ | 356 | 拆除原有矿棉板及铝扣板吊顶，垃圾下楼 |  |  |
| 二 | 水电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 25PPR上水管 | 米 | 45 |  |  |  |
| 2 | 25PPR内丝弯头 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 25PPR弯头 | 个 | 35 |  |  |  |
| 4 | 25PPR三通 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 25PPR直接 | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 改移暖气 | 组 | 2 | 开门需要移动暖气片，管道及辅材人工 |  |  |
| 7 | 暖气片 | 组 | 2 | 卫生间更换铝合金暖气片，拆除及安装 |  |  |
| 8 | 空调冷凝水50扁管 | 米 | 20 | 地面开槽暗埋及补槽 |  |  |
| 9 | 空调冷凝水25管 | 米 | 15 | 地面开槽暗埋及补槽 |  |  |
| 10 | 暗埋配电箱 | 套 | 4 | 原有明装配电箱墙面开洞暗埋 |  |  |
| 11 | 4㎡单芯铜线 | 米 | 1800 |  |  |  |
| 12 | 2.5㎡单芯铜线 | 米 | 1600 |  |  |  |
| 13 | 6内网线 | 米 | 680 |  |  |  |
| 14 | 20线管 | 米 | 900 |  |  |  |
| 15 | 暗装20孔插座 | 个 | 45 |  |  |  |
| 16 | 暗装5孔插座 | 个 | 20 |  |  |  |
| 17 | 网线面板 | 个 | 10 |  |  |  |
| 18 | 16A空调插座 | 个 | 10 |  |  |  |
| 19 | 单开 | 个 | 14 |  |  |  |
| 20 | 双开 | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 118底盒 | 个 | 45 |  |  |  |
| 22 | 86底盒 | 个 | 58 |  |  |  |
| 23 | LED平板灯 | 盏 | 46 | 600mm*600mm LED平板灯安装及辅料 |  |  |
| 24 | LED平板灯 | 盏 | 4 | 300mm*600mm LED平板灯安装及辅材 |  |  |
| 25 | 应急灯 | 盏 | 14 |  |  |  |
| 26 | 安全指示牌 | 套 | 12 |  |  |  |
| 三 | 装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水管及线管开槽 | 米 | 200 | 开槽，预埋水管及20# 线管 |  |  |
| 2 | 水管及线管补槽 | 米 | 200 | 水泥砂浆补槽 |  |  |
| 3 | 卫生间防水 | ㎡ | 28 |  |  |  |
| 4 | 西边及北边窗户防水材料 | 米 | 60 | 透明防水涂刷2遍，结构胶处理窗户接口处，裂口处圈材铺贴，包含4楼3处漏水处理 |  |  |
| 5 | 墙面拉毛及地面防水保护 | ㎡ | 28 | ≥M15水泥砂浆保护层 |  |  |
| 6 | 卫生间墙面贴瓷砖 | ㎡ | 42 | 墙面400mm*800mm全瓷瓷砖 |  |  |
| 7 | 卫生间地面贴瓷砖 | ㎡ | 8 | 地面400mm*400mm全瓷瓷砖 |  |  |
| 8 | 卫生间墙地砖美缝 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 9 | 洗手池及水龙头 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 水龙头 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 坐便 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 蹲便 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 堵单门洞 | ㎡ | 3 | 红砖封堵37墙门洞2060mm*1000mm*450mm，水泥砂浆粉刷 |  |  |
| 14 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 340 | 1.0mm厚600mm*600mm铝扣板吊顶 |  |  |
| 15 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 8 | 卫生间1.0mm厚300mm*600mm铝扣板吊顶 |  |  |
| 16 | 自流平找平 | ㎡ | 340 | 自流平砂浆找平处理 |  |  |
| 17 | 塑胶地面铺贴 | ㎡ | 340 | 涂刷底涂（间隔时间30分钟）→配置自流坪浆料→浇注→刮涂面层→专用滚筒消泡（20分钟内）→完成及保护，面层铺装3.0mm厚医用塑胶地板 |  |  |
| 18 | 单扇实木门 | 档 | 6 | 定制1000mm*2060mm*420mm实木单扇门，门套加宽 |  |  |
| 19 | 对开304不锈钢门 | 档 | 2 | 定制304不锈钢门1500mm*2080mm*430mm，门套加宽 |  |  |
| 20 | 单开304不锈钢门 | 档 | 2 | 定制1000mm*2060mm*420mm单扇304不锈钢门，门套加宽 |  |  |
| 21 | 304不锈钢门套 | ㎡ | 18.6 | 木工板打底，定制白色304不锈钢门套，辅料及运输安装 |  |  |
| 22 | 锁具 | 套 | 10 |  |  |  |
| 23 | 钛镁合金门 | 套 | 4 | 卫生间及阳台增加玻璃门 |  |  |
| 24 | 半透隔墙 | ㎡ | 15.6 | 定制900mm高实木柜，石材台面，上边10mm钢化玻璃 |  |  |
| 25 | 石膏板隔断 | ㎡ | 9 | 石膏板隔断加吸音棉 |  |  |
| 26 | 铝合金百叶 | 个 | 14 | 定制600mm*1200mm铝合金暖气百叶 |  |  |
| 27 | 医疗洁净板H型铝合金收口条 | 米 | 680 | 成品白色铝合金收口条 |  |  |
| 28 | 医疗洁净板 | ㎡ | 634 | 定制2600mm高医疗洁净板，采购、运输、上楼、安装及发泡胶，玻璃胶，结构胶 |  |  |
| 29 | 过道墙面岩板铺贴 | ㎡ | 116 | 过道容易刮花，定制2600mm*800mm岩板铺贴过道 |  |  |
| 30 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 280 | 定制304不锈钢80mm*10mm U型踢脚线 |  |  |
| 31 | 定制实木柜子 | ㎡ | 23.4 | 过道定制储存柜，18mm厚ENF级环保板材，实木柜子，PET柜门及柜门锁具安装 |  |  |
| 32 | 拆装空调 | 台 | 11 | 空调拆除后重新安装 |  |  |
| 33 | 垃圾处理 | 项 | 1 | 垃圾外运 |  |  |