### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：采购物资一批，详见招标文件

| 生产管理部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 液压油 | 外观透明，40℃运动黏度41.4～50.6mm²/s，黏度指数≥95，倾点＜-9℃，开口闪点≥185℃，铜片腐蚀（100℃,3h）≤1级 | 10 | 桶 |
| 2 | 插销 | 不锈钢材质，尺寸≥12寸，带板地插结构，表面抛光处理，无毛刺、无锈蚀，强度高，插拔顺畅，适配木门、铁门、防盗门等，安装便捷，承重≥50kg，不易变形。 | 20 | 个 |
| 3 | 箱体密封条内外 | EPDM橡胶材质，内径≥8mm，外径≥12mm，长度50m/卷，耐温范围-40℃～120℃，耐老化、耐油、耐酸碱，密封性能良好，无异味、无破损，适配各类箱体密封，粘贴牢固，不易脱落，防水、防尘、隔音效果优良。 | 400 | 米 |
| 4 | 固体结构胶 | 环氧型，硬度≥85D，抗压强度≥50MPa，粘结强度≥15MPa，耐温范围-30℃～120℃，固化时间24小时（25℃），无异味、无毒性，粘结力强，适配金属、塑料、石材等多种材质粘结，防水、防潮、耐腐蚀，20瓶/箱 | 2 | 箱 |
| 5 | 尾气处理液 | 浓度32.5%±0.7%，纯度≥99.5%，无杂质、无沉淀，pH值7.5-8.5，冰点≤-11℃，适配各类柴油设备尾气净化系统，包装为10kg/桶。 | 1000 | 箱 |
| 6 | 塑料气管快接头 | 规格：8/6公分【各20个】，PP材质，耐腐蚀、耐老化，公称通径6-10mm，连接方式为快插式，适配PU/PE气管，密封严密，无漏气，工作压力0.1-1.0MPa，工作温度-10℃～60℃，拆装便捷。 | 40 | 个 |
| 7 | 反光贴 | PVC材质，厚度≥0.15mm，宽度30mm，长度50cm/卷，表面覆盖微棱镜结构，逆反射系数高，广角反射能力强，颜色为红白相间（或黄白相间），颜色稳定性好，长期不褪色，耐紫外线、耐高低温（-30℃～70℃），防水防潮，耐磨损，粘接力强，可贴合曲面，无残胶，符合交通安全相关标准，环保无毒，适配各类设备、场所警示标识使用。 | 30 | 卷 |
| 8 | 内胎 | 丁基橡胶材质，厚度≥2.3mm，气嘴门与胎身粘合强度≥3.5KN/m，金属与气垫粘合强度≥3.5KN/n，无破损、无砂眼，气密性良好，充气后无鼓包，抗拉强度≥15MPa，伸长率≥500%，拉伸强度≥6.1MPa,热拉伸变形≤35%，耐老化、耐磨损，适配户外使用环境。 | 30 | 箱 |
| 9 | 液压锁 | 双向锁紧型，额定压力≥35MPa，最高工作压力≥35MPa，额定流量≥50L/min，最大流量≥63L/min，弹簧调定压力≥0.22MPa，工作温度40℃～70℃，最低环境温度≥-20℃，最高工作温度≤90℃，适用于承载油缸，实现双向锁紧作用。 | 20 | 个 |
| 10 | 液压快接头 | 钢材质，表面镀锌防锈处理，公称压力≥35MPa，公称通径10-20mm，连接方式为快插式，密封性能良好，无渗漏，适配液压系统管路连接，耐油、耐磨，工作温度-20℃～80℃，拆装便捷，符合液压系统通用安装标准 | 20 | 个 |
| 11 | 渗滤液回收软管 | 材质为耐腐橡胶，内径≥50mm，壁厚≥5mm，规格≥3.2X50m，抗压强度≥1.0MPa，耐酸碱、耐老化，无破损、无异味，内壁光滑，不易结垢，适配渗滤液回收系统，可弯曲，便于铺设和移动。3.2X50米 | 6 | 卷 |
| 12 | 小型洗车机 | 5500W三相-AR泵商用 ，额定功率：5.5Kw，电机转速：1450r/min 四级电机，电压：380v/50Hz，额定压力：250bar，流量：20L/min，泵额定压力：≤100/MPa，泵头：AR泵头进口（陶瓷柱塞），电机：纯铜国标感应电机，开关：工业电箱：启动/关机开关，电压/电流显示，急停按钮，机架：不锈钢机置，铸铁减霅底座，人体工程学铸铁推手，前万向双轮，后橡胶，接口规格：M18*1.5接口，卷管器：手摇卷管器，标准配件：泵头机油缸透气盖1个，角度喷嘴≥4个，不锈钢高压水枪1把，防瘪进/回水管2米，双层层钢丝防爆出水管≥10米，其他要求：纯铜工业防爆泵头，工业溢压回流技术，漏电保护过载保护，压力随心无级调节，多角度喷头随意换，新代进口喷瓷柱赛，双层防爆级钢丝管，芯片智能智控系统，可接水龙头可自吸，产品符合国家标准GB/T 26135-2020，提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。 | 1 | 台 |
| 13 | 洗车液 | 20kg/桶，总活性物含量≥3%，pH值（25℃，1%溶液）4.0-10.0，无磷、无荧光剂，去污力强，能快速去除车辆表面油污、灰尘，不损伤车漆，易冲洗，无残留，具有上光、保护车漆作用，无异味、无腐蚀性。 | 4 | 桶 |
| 14 | 空压机 | 电压≥380V/50HZ，电机功率≥9kw 主机转速≥3600r/min，驱动方式永磁变频 马力≥12 HP，排气压力≥1.5mpa 排气量1.1m3/min，气罐容积≥230L 出口管径G1/2(4分)，重量≥180kg 外观尺寸≥155*50*95cm | 1 | 台 |
| 15 | 电解液 | 电导率0.1~100 S/m（精度±0.5% FS），pH值0~14（精度±0.02 pH单位），水分含量≤100ppm，杂质含量（Fe³⁺≤1 ppb，Cu²⁺≤0.5 ppb），粘度0.5~20 mPa·s（精度±0.1 mPa·s），密度0.8~1.5 g/cm³（精度±0.001 g/cm³），无杂质、无沉淀，适配常规蓄电池使用，符合GB/T 11007-2018标准，包装为5kg/桶，提供检测报告。 | 10 | 桶 |
| 16 | 防冻液 | 冰点≤-30℃，沸点≥107.5℃，pH值7.5--11.0，玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）试验合格，对紫铜、黄铜、钢、铸铁等材质无腐蚀（腐蚀速率≤±10mg/试片），泡沫体积≤150ml，泡沫消失时间≤5.0s，符合GB29743.1-2022标准，无异味、无沉淀，防腐蚀、防结垢，包装为9kg/桶，适配各类设备冷却系统 | 20 | 桶 |
| 设备管理部 |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 明装开关 | 阻燃PC材质外壳，触点为银合金，额定电压≥220V，额定电流≥10A，防水等≥级IP40，适配室内明装布线，使用寿命≥10年，适配86型，标识清晰，安装便捷，提供3C认证。 | 20 | 个 |
| 2 | 暗装开关 | 阻燃PC材质外壳，触点为银合金，额定电压≥250V，额定电流≥10A，适配86型暗盒，防水等级≥IP40，使用寿命≥10年，标识清晰，安装便捷，提供3C认证。 | 30 | 个 |
| 3 | 明装插座 | 阻燃PC材质外壳，铜件为磷青铜，额定电压≥220V，额定电流≥10A，防触电设计，防水等级≥IP40，适配室内明装布线，使用寿命≥10年，标识清晰，安装便捷，提供3C认证。 | 20 | 个 |
| 4 | 暗装插座 | 阻燃PC材质外壳，额定电压≥220V，额定电流≥10A接触良好，适配86型暗盒，防水等级≥IP40，使用寿命≥10年，标识清晰，安装便捷，提供3C认证。 | 30 | 个 |
| 5 | 插头 | 阻燃PC材质外壳，额定电压≥250V，额定电流≥10A，接触良好，无松动，防触电设计，使用寿命≥10年。 | 10 | 个 |
| 6 | 电气胶带宽19毫米长20米 | PVC材质，宽度≥19mm，长度≥20m，厚度≥0.15mm，耐温范围-10℃～80℃，绝缘强度≥10kV/mm，粘性强，不易脱落，防水、防潮，适配电线绝缘包扎，无异味、无破损，符合电工绝缘标准。 质量标准： HG/T 4139-2010《电气用自粘橡胶绝缘胶带》 | 40 | 卷 |
| 7 | 防水胶带 | 丁基橡胶材质，宽度50mm，长度10m，厚度≥1.0mm，耐温范围-40℃～100℃，防水、防潮、耐老化，粘性强，不易脱落，适配管道、电线接头防水包扎，密封性能良好，无异味、无破损。 质量标准： HG/T 4139-2010《电气用自粘橡胶绝缘胶带》 | 20 | 卷 |
| 8 | 生胶带 | 聚四氟乙烯材质，宽度10mm，长度10m，厚度≥0.1mm，耐温范围-200℃～260℃，耐高压、耐腐蚀，密封性能良好，适配管道螺纹密封，无异味、无破损，缠绕顺畅，不易断裂。 质量标准：产品须符合国家标准QB/T 4008-2022 ，拉伸强度、断裂标称应变等指标需符合该标准的检验要求。 | 100 | 卷 |
| 9 | 透明胶带、宽50MM厚41MM | BOPP材质，宽度≥50mm，厚度≥41mm，长度100m/卷，透明度≥90%，粘性强，不易脱落，耐温范围-10℃～60℃，适配各类物品包装、固定，无异味、无破损，拉伸强度≥15MPa。 质量标准：产品须符合国家标准GB/T 30781-2014，拉伸强度、断裂标称应变等指标需符合该标准的检验要求。 | 10 | 卷 |
| 10 | 空开 | 阻燃外壳，极数3P，额定电压≥400V，额定电流≥63A，脱扣曲线C型，分断能力≥6kA，保护功能完善（过载、短路保护），动作灵敏，无卡滞，表面标识清晰，安装便捷，使用寿命≥10年。 质量标准：国家标准GB/T10963.1-2020标准检验合格 | 10 | 个 |
| 11 |  | 阻燃外壳，极数3P，额定电压≥400V，额定电流≥32A，脱扣曲线C型，分断能力≥6kA，保护功能完善（过载、短路保护），动作灵敏，无卡滞，表面标识清晰，安装便捷，使用寿命≥10年。 质量标准：国家标准GB/T10963.1-2020标准检验合格 | 20 | 个 |
| 12 |  | 阻燃外壳，极数2P，额定电压≥400V，额定电流≥63A，脱扣曲线C型，分断能力≥6kA，保护功能完善（过载、短路保护），动作灵敏，无卡滞，表面标识清晰，安装便捷，使用寿命≥10年。 质量标准：国家标准GB/T10963.1-2020标准检验合格 | 20 | 个 |
| 13 |  | 阻燃外壳，极数2P，额定电压≥400V，额定电流≥25A，脱扣曲线C型，分断能力≥6kA，保护功能完善（过载、短路保护），动作灵敏，无卡滞，表面标识清晰，安装便捷，使用寿命≥10年。 质量标准：国家标准GB/T10963.1-2020标准检验合格 | 10 | 个 |
| 14 |  | 阻燃外壳，极数2P，额定电压≥50V，≤440V，额定电流≥25A，脱扣曲线C型，分断能力≥6kA，保护功能完善（过载、短路保护），动作灵敏，无卡滞，表面标识清晰，安装便捷，使用寿命≥10年。 质量标准：国家标准GB/T10963.1-2020标准检验合格 | 20 | 个 |
| 15 |  | 阻燃外壳，极数3P，额定电压≤1000V，额定电流≥100A，脱扣曲线C型，分断能力≥6kA，保护功能完善（过载、短路保护），动作灵敏，无卡滞，表面标识清晰，安装便捷，使用寿命≥10年。 质量标准：国家标准GB/T10963.1-2020标准检验合格 | 5 | 个 |
| 16 | LED灯 | 外壳为铝合金材质，长度：1.2米，额定功率≥40W，色温≥3000K，发光效率≥100lm/W，显色指数≥80，防水等级IP54，使用寿命≥50000小时，无频闪、无眩光，节能省电，适配室内外照明，安装便捷，亮度均匀。 | 40 | 个 |
| 17 |  | 外壳为铝合金材质，额定功率≥100W，额定电压≥220V，色温≥3000K，发光效率≥100lm/W，显色指数≥80，防水等级IP54，使用寿命≥50000小时，无频闪、无眩光，节能省电，适配室内外照明，安装便捷，亮度均匀。 | 40 | 个 |
| 18 |  | 额定功率≥40W，额定电压≥220V | 60 | 个 |
| 19 |  | 额定功率≥30W，额定电压≥220V | 40 | 个 |
| 20 |  | 额定功率≥10W，额定电压≥220V | 50 | 个 |
| 21 | 射灯 | 额定电压：AC ≥220V/50Hz，额定功率：≥300W | 10 | 个 |
| 22 | 电线 | 规格：4平方毫米两芯多股铜护套线 铜芯纯度≥99.9%，绝缘层厚度≥0.8mm，耐温等级≥70℃，抗拉强度≥15MPa，无破损、无裂纹，导电性能良好，电阻值符合国家相关标准，包装为100m/卷，外皮无异味、无破损，适配室内外布线。 | 100 | 米 |
| 23 |  | 规格：2.5平方毫米铜多股软线 铜芯纯度≥99.9%，绝缘层厚度≥0.8mm，耐温等级≥70℃，抗拉强度≥15MPa，无破损、无裂纹，导电性能良好，电阻值符合国家相关标准，包装为100m/卷，外皮无异味、无破损，适配室内外布线。 | 100 | 米 |
| 24 | 尼龙扎带 | 尼龙66材质，宽度8mm，长度300mm，抗拉强度≥2000N，耐温范围-20℃～80℃，耐老化、耐磨损，无异味、无毒性，捆绑牢固，不易断裂，适配各类物品捆绑、固定，100根/包。 | 3 | 包 |
| 25 | 线槽 | PVC材质，规格50×30mm，壁厚≥1.2mm，耐冲击、耐老化，无异味、无毒性，表面平整，无毛刺、无破损，适配室内外电线布置，可切割、可拼接，安装便捷，防火等级达到B1级。 | 1 | 捆 |
| 26 | 不锈钢对接头 | 304不锈钢材质，公称通径≥20mm，壁厚≥2mm，表面抛光处理，无毛刺、无锈蚀，连接方式为螺纹连接，密封严密，无渗漏，耐腐蚀、耐磨损，适配管道对接，安装便捷，强度高，不易变形。 | 20 | 个 |
| 27 | 连接软管 | 不锈钢编织软管，内径≥15mm，长度1.5m，工作压力≥1.6MPa，耐高压、耐腐蚀，两端接口为螺纹连接，密封严密，无渗漏，表面抛光处理，无毛刺、无锈蚀，适配管道、阀门连接，柔韧性好，不易老化。 | 20 | 条 |
| 28 | 冲水阀 | 铜材质，公称通径≥25mm，工作压力0.1-0.6MPa，启闭灵活，无卡滞，密封严密，无渗漏，适配卫生间、清洁区域冲水使用，耐腐蚀、耐磨损，使用寿命≥5年，安装方式为墙装式。 | 10 | 个 |
| 29 | 球阀 | 黄铜材质，公称通径≥20mm，公称压力≥1.6MPa，启闭灵活，无卡滞，密封严密，无渗漏，耐腐蚀、耐磨损，适配水、气管道连接，操作便捷，表面镀铬处理，无毛刺、无锈蚀，符合管道阀门通用标准。 | 20 | 个 |
| 30 | 高压球阀 | 不锈钢材质，公称通径≥20mm，公称压力≥6.4MPa，启闭灵活，无卡滞，密封严密，无渗漏，耐高压、耐腐蚀，适配高压管道系统，操作便捷，表面抛光处理，无毛刺、无锈蚀，使用寿命≥8年。 | 50 | 个 |
| 31 | 洗车机钢丝高压水管 | 内径≥19mm，壁厚≥3mm，工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa，耐磨损、耐老化，无异味、无毒性，内壁光滑，不易结垢，长度15m/根，适配高压清洗设备，可弯曲，不易断裂。 | 20 | 条 |
| 32 | 快开水龙头 | 黄铜材质，公称通径≥15mm，工作压力0.1-0.6MPa，启闭灵活，无卡滞，密封严密，无渗漏，出水流畅，无飞溅，耐腐蚀、耐磨损，适配厨房、卫生间使用，安装便捷，使用寿命≥5年。 | 50 | 个 |
| 33 | 面盆水龙头 | 黄铜材质，公称通径≥15mm，工作压力≥0.1-0.6MPa，双孔设计，启闭灵活，无卡滞，密封严密，无渗漏，出水流畅，可调节冷热，耐腐蚀、耐磨损，适配面盆安装，安装便捷。 | 6 | 个 |
| 34 | 角阀 | 黄铜材质，表面镀铬处理，公称通径≥15mm，公称压力≥1.6MPa，启闭灵活，无卡滞，密封严密，无渗漏，耐腐蚀、耐磨损，适配水龙头、热水器连接，起到截止、调节作用，安装便捷，使用寿命≥5年。 | 20 | 个 |
| 35 | 除臭剂 | 无异味、无毒性，除臭效率≥90%，能快速去除卫生间、仓库等区域异味，持续时间≥24小时，不易燃、不易爆。包装规格：25公斤塑料桶。 | 14 | 吨 |
| 36 | 活性炭 | 颗粒状，粒径2-4mm，比表面积≥1000m²/g，吸附能力强，能吸附甲醛、异味等有害物质，吸附容量≥80mg/g，无异味、无毒性，适配室内外空气净化、水质过滤，包装为25kg/袋，不易结块。 | 10 | 吨 |
| 37 | 尼龙袋 | 产品规格：60*100cm，厚度≥0.1mm，规格50cm×70cm，承重≥20kg，抗拉强度≥10MPa，耐磨损、耐老化，无异味、无毒性，防水、防潮，适配各类物品收纳、搬运，不易破损，可重复使用。 | 500 | 个 |
| 38 | 网眼尼龙袋 | 产品规格：60*100cm，厚度≥0.1mm，规格50cm×70cm，网眼孔径≤1cm，承重≥15kg，抗拉强度≥8MPa，耐磨损、耐老化，无异味、无毒性，透气、防潮，适配各类物品收纳、晾晒，不易破损，可重复使用。 | 500 | 个 |
| 39 | 室外垃圾桶 | HDPE材质，容量240L，颜色为黑色（或绿色），厚度≥3mm，耐冲击、耐老化，防水、防潮、耐腐蚀，适配室外使用，带盖设计，防异味、防蚊虫，底部有防滑底座，放置平稳，不易倾倒，表面光滑，便于清洁。 | 30 | 个 |
| 40 | 铁丝 | 低碳钢材质，直径≥1.2mm，长度≥100m/卷，表面镀锌防锈处理，抗拉强度≥300MPa，不易断裂，柔韧性好，适配各类物品捆绑、固定，无毛刺、无锈蚀，符合相关行业标准。 | 100 | 公斤 |
| 41 | 塑料门帘 | PVC材质，厚度≥2mm，宽度1.2m，高度2.0m，透明、无异味，耐温范围-10℃～60℃，耐磨损、耐老化，防风、防尘、保温，安装便捷，可自由拼接，不易破损，适配车间、仓库、门店等场所。 | 2 | 包 |
| 42 | 门帘扣板 | 塑料材质，长度≥15cm，直径≥16mm，表面硬度高，耐磨性强，拆卸方便，无毛刺、无锈蚀，适配塑料门帘安装，结构牢固，不易变形，安装便捷，使用寿命≥5年。 | 100 | 个 |
| 43 | 切割片 | 树脂材质，直径100mm，厚度1.2mm，孔径16mm，硬度≥85HRC，锋利耐用，耐磨损，适配角磨机，可切割金属、石材等s材质，无崩边、无破损，使用寿命≥100次切割（标准钢材）。 | 5 | 盒 |
| 44 | 焊条 | 低碳钢焊条，规格≥2.5mm，长度≥300mm，抗拉强度≥420MPa，焊接性能良好，无气孔、无裂纹，适配低碳钢材质焊接，熔点稳定，焊接后强度高。 | 5 | 包 |
| 45 | 玻璃胶 | 中性硅酮型，耐温范围-50℃～150℃，固化时间≥24小时（25℃），粘结强度≥1.5MPa，无异味、无毒性，防水、防潮、耐老化，适配玻璃、陶瓷、金属等材质密封，固化后无裂纹、无收缩，密封性能良好。 | 5 | 箱 |
| 46 | 螺栓松动剂 | 容量500ml/瓶，无异味（符合环保标准），渗透力强，能快速松动生锈螺栓、螺母，润滑、除锈效果良好，耐温范围-20℃～80℃，无腐蚀性，适配各类金属紧固件，使用后无残留。 | 3 | 箱 |
| 47 | 钢锯条 | 高速钢材质，长度300mm，厚度0.6mm，齿数≥18齿，硬度≥HRC62，锋利耐用，耐磨损，适配各类金属、木材切割，不易断裂，使用寿命≥50次切割（标准钢材）。 | 3 | 包 |
| 48 | PVC胶 | 溶剂型，适配PVC材质粘结，粘结强度≥1.0MPa，固化时间≤2小时（25℃），无异味（符合环保标准），粘结牢固，耐水、耐老化，适配PVC管道、线槽等粘结，固化后不易脱落。 | 10 | 桶 |
| 49 | AB胶 | 双组分（A剂:B剂=1:1），硬度≥80D，粘结强度≥20MPa，耐温范围-30℃～100℃，固化时间≤10分钟（25℃），无异味、无毒性，适配金属、塑料、石材等多种材质粘结，防水、防潮、耐腐蚀，粘结牢固，不易脱落。 | 5 | 盒 |
| 50 | 切割片 | 产品规格：400*3.2*32，材质：金刚砂 | 10 | 片 |
| 51 | 黄油 | 滴点≥180℃，针入度（25℃）220-250mm，抗水淋性合格，防锈性能一级，适用温度-20℃～120℃，具有良好的润滑、防腐、密封性能，用于机械转动部位润滑，无结块、无异味，包装为15kg/桶，符合行业相关标准。 | 1 | 桶 |
| 52 | 膨胀塞 | 膨胀系数≥1.2，抗拉强度≥500N，耐老化、耐磨损，适配混凝土、砖墙等材质固定，安装便捷，不易松动，无异味、无破损。 | 20 | 包 |
| 53 | 自攻丝 | 碳钢材质，表面镀锌防锈处理，螺纹清晰，硬度≥HRC40，抗拉强度≥600MPa，适配木材、塑料等材质固定，安装便捷，不易滑丝。 | 3 | 盒 |
| 54 | 保温棉 | 岩棉材质，厚度≥50mm，密度≥100kg/m³，导热系数≤0.04W/(m·K)，耐温范围-50℃～200℃，保温、隔热、隔音效果良好，无异味、无毒性，不易燃烧（防火等级A级），适配管道、设备保温，可切割、可拼接，安装便捷。 | 30 | 条 |
| 55 | 行程开关 | 型号：WL-CA2-2，额定电压220V，额定电流5A，触点为银合金，动作行程≤3mm，动作精度±0.1mm，动作灵敏，接触良好，无松动，防水等级IP65，耐磨损、耐老化，适配精密机械限位控制，安装便捷。 | 10 | 个 |
| 56 | 行程开关 | 型号：WL CA2-8，额定电压220V，额定电流5A，触点为银合金，动作行程≤3mm，动作精度±0.1mm，动作灵敏，接触良好，无松动，防水等级IP65，耐磨损、耐老化，适配精密机械限位控制，安装便捷。 | 20 | 个 |
| 57 | 接近开关 | 型号：E2E-X10MY1-Z 外壳为不锈钢材质，额定电压24V，额定电流100mA，检测距离5-10mm，检测精度±0.1mm，响应时间≤1ms，防水等级IP65，耐磨损、耐老化，适配精密机械位置检测，安装便捷，使用寿命≥8年，输出方式为NPN型，动作稳定。 | 10 | 个 |
| 58 |  | 型号：E2E-X18MY1-Z 外壳为不锈钢材质，额定电压24V，额定电流100mA，检测距离5-10mm，检测精度±0.1mm，响应时间≤1ms，防水等级IP65，耐磨损、耐老化，适配精密机械位置检测，安装便捷，使用寿命≥8年，输出方式为NPN型，动作稳定。 | 10 | 个 |
| 59 | 行程开关 | 型号：WLG2 额定电压220V，额定电流5A，触点为银合金，动作行程≤3mm，动作精度±0.1mm，动作灵敏，接触良好，无松动，防水等级IP65，耐磨损、耐老化，适配精密机械限位控制，安装便捷。 | 10 | 个 |
| 60 | 平衡阀 | 铸铁材质，公称通径20-50mm，公称压力≥1.6MPa，适用介质为水、液压油，调节精度±5%，启闭灵活，无卡滞，密封严密，耐磨损，工作温度0℃～100℃，安装方式为法兰连接，符合行业通用标准，表面防腐处理。 | 2 | 个 |
| 61 | A字折叠防滑警示牌 | ABS材质，展开尺寸600mm*220mm*300mm，折叠后体积小巧，便于携带，表面有反光标识，反光距离≥50m，防滑底座设计，放置平稳，不易倾倒，适配施工现场、道路警示，颜色为红底白字，标识清晰，耐老化、耐磨损，符合安全警示标准。 | 6 | 个 |
| 62 | 手持喊话器 | 外观尺寸：230x350mm（±3mm），充电：≥12V，ABS材质，功率20W，音量≥120dB，续航时间≥8小时（充电式），支持录音、扩音功能，录音时长≥60分钟，手持设计，重量≤500g，适配现场指挥、宣传，声音清晰，无杂音，防水等级IP44，耐冲击、耐老化。 产品须符合强制性国家标准 GB 4943.1-2022《音频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》 全部规定，供应商可提供第三方检验检测报告或相关认证证书作为质量佐证材料。 | 1 | 个 |
| 63 | 安全帽 | 材质：玻璃钢，头围：53cm-62cm，重量≤400g，耐冲击性能（冲击能量50J）合格，耐穿刺性能（穿刺力1200N）合格，帽衬可调节，适配不同头围（56-62cm），佩戴舒适，表面有明显安全标识，符合国家劳保防护标准，使用寿命≥2年。 产品须符合强制性国家标准 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》 的全部要求；供应商可提供第三方检验 / 检测报告、认证证书等材料作为产品质量的佐证。 | 20 | 个 |
| 64 | 三米人字梯 | 铝合金材质，展开高度3m，踏板为防滑设计，踏板厚度≥2mm，梯架厚度≥1.5mm，承重≥150kg，结构牢固，不易变形，折叠后体积小巧，便于携带，梯脚有防滑橡胶垫，放置平稳，不易滑动，符合登高作业安全标准，使用寿命≥5年。 产品须符合国家标准 GB/T 12142-2023《便携式金属梯安全要求》 相关规定，各项安全及性能指标满足标准要求；供应商可提供第三方检验检测报告或相关认证证书作为产品质量佐证材料。 | 1 | 个 |
| 65 | 地漏盖子 | 材质：不锈钢，水封高度：10mm（±3mm），直径：8cm（±3mm），不锈钢材质，直径100mm，厚度≥1.2mm，表面抛光处理，无毛刺、无锈蚀，网格孔径≤5mm，防堵塞、防异味，适配常规地漏，不易变形，安装便捷，可拆卸清洗。 | 15 | 个 |
| 66 | 洗脸盆滤网 | 不锈钢材质，直径50mm，厚度≥0.8mm，网格孔径≤2mm，表面抛光处理，无毛刺、无锈蚀，适配常规面盆排水口，防堵塞，可拆卸清洗，不易变形，使用寿命≥3年。 | 5 | 个 |
| 67 | 4分线管 | PVC材质，公称直径20mm，壁厚≥1.6mm，抗压强度≥10MPa，耐冲击、耐老化，无异味、无毒性，内壁光滑，便于电线穿管，长度4m/根，表面平整，无破损、无变形，符合电工布线相关标准。 | 1 | 捆 |
| 68 | 集成吊顶灯30CM*60CM | 外壳为铝合金材质，功率36W，色温≥3000K，发光效率≥100lm/W，显色指数≥80，防水等级IP40，适配30CM×60CM集成吊顶，嵌入式安装，无频闪、无眩光，节能省电，使用寿命≥50000小时，亮度均匀，安装便捷。 | 5 | 个 |
| 69 | 外六角钻尾螺丝 | 碳钢材质，表面镀锌防锈处理，钻尾锋利，螺纹清晰，硬度≥HRC45，抗拉强度≥800MPa，适配金属、木材等材质固定，安装便捷，不易滑丝，使用寿命≥5年。 | 1 | 盒 |
| 70 | LED数码强光大功率探照灯 | 外壳为铝合金材质，功率≥50W，色温6000K（白光），发光效率≥110lm/W，照射距离≥100m，防水等级IP67，支持强光/弱光/爆闪三档调节，电池容量≥10000mAh，续航时间≥8小时，可充电、可手持，适配户外夜间作业，耐冲击、耐老化，外壳防滑设计。 | 1 | 个 |
| 71 | 挂锁（50锁） | 产品规格：75MM，不锈钢材质，锁芯为铜芯，钥匙为黄铜材质，互开率≤0.1%，抗拉强度≥1000N，耐磨损、耐锈蚀，开启顺畅，无卡滞，适配各类门窗、箱体锁定，使用寿命≥5年，钥匙配备2把/把锁。 | 20 | 个 |
| 72 | 工业电风扇 | 外壳为冷轧钢板材质，功率≥750W，扇叶直径≥600mm，转速≥1400r/min，风量≥12000m³/h，噪声≤65dB，防水等级IP44，适配车间、仓库等工业场所，摇头角度120°，高度可调节，运行稳定，无异响，使用寿命≥5年，安装便捷。 | 2 | 个 |
| 73 | 可调式钢锯架 | 碳钢材质，表面喷漆防锈处理，长度≥300mm，可调节锯条长度（适配200-300mm锯条），结构牢固，不易变形，握柄防滑设计，操作便捷，适配各类钢锯条，使用寿命≥3年。 | 10 | 套 |
| 74 | 融雪剂 | 氯化钠含量≤50%，融雪温度≤-20℃，融雪速度≥20mm/h，无腐蚀性，对路面、植被、水体无危害，符合环保融雪标准，颗粒均匀（粒径2-5mm），不易结块，包装为25kg/袋。 | 40 | 袋 |
| 75 | 防坠器 | 不锈钢材质，高度≥10m,额定载荷≥150kg，制动距离≤0.5m，安全系数≥5，耐冲击、耐磨损，适配高空作业防护，结构牢固，无松动，安装便捷，符合国家高空防护标准，使用寿命≥5年，提供产品合格证明。 | 10 | 个 |
| 劳保用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 洗衣粉 | 226g/袋 | 1200 | 袋 |
| 2 | 口罩 | / | 4200 | 个 |
| 3 | 肥皂 | / | 576 | 块 |
| 4 | 帆布手套 | / | 1900 | 双 |
| 5 | 线手套 | 天然棉纱，超耐磨型 | 1900 | 双 |
| 6 | 胶手套 | 十三针乳胶皱纹手套， | 1080 | 双 |
| 7 | 止滑手套（薄） | 十三针乳胶皱纹手套，全掌防滑，纯胶牛筋，加厚 | 60 | 双 |
| 8 | 止滑手套（厚） | 618止滑型，耐久耐磨，进口树脂，以100%纯棉做衬里浸制，厚型。 | 540 | 双 |
| 9 | 雨鞋 | PVC橡胶 | 54 | 双 |
| 10 | 劳保鞋（冬） | / | 5 | 双 |
| 11 | 劳保鞋（夏） | / | 5 | 双 |
| 12 | 推拖 | 90CM棉布，整套装 | 10 | 个 |
| 13 | 布套 | 推托专用 | 10 | 个 |