| 监控设备参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半球摄像机 | ≥ 400万半球网络摄像机 分辨率≥ 2560 × 1440 信噪比不小于50dB 支持红外补光，有效补光距离达到30m 需支持IP66防尘防水 支持DC12V或poe供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 靶面尺寸不低于1/3英寸 | 台 | 20 |
| 2 | 枪机 | ≥ 400万 筒型网络摄像机 分辨率≥ 2560 × 1440 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持ROI感兴趣区域增强编码 信噪比不小于50dB 支持红外补光或白光补光，有效补光距离能达到30m 需支持IP66防尘防水 支持DC12V或poe供电 内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 靶面尺寸不低于1/3英寸 | 台 | 8 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机 存储接口：≥16个SATA接口 视频接口：≥ 2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出 输入带宽：≥384Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：支持≥32×1080P 显示能力：支持8K+1080P、2×4K异源输出 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 监控专用硬盘16T | 块 | 4 |
| 5 | POE交换机 | 可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥50Gbps 转发性能≥40Mpps 要求提供CQC认证证书 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 | 台 | 2 |
| 6 | 交换机 | 24口全千兆交换机；24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，2个千兆SFP端口；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps； | 台 | 2 |
| 7 | 监视器 | 65寸监控显示器支持3840*2160@60Hz显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°3D数字图象降噪处理技术内置喇叭及功放 支持U盘点播 亮度：300 cd/m² 对比度：1200 : 1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 含壁装支架及安装 | 台 | 1 |
| 8 | 安防管理平台一体机 | 1. 平台硬件参数： ≥2U标准机架式一体机， ≥64位多核高性能处理器 ≥1个HDMI接口、1个DP接口 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 平台软件功能技术要求： 2. 支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 3. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 4. 支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 5. 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 6. 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 7. 支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 8. 支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集 9. 支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员 10.支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 11. 支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场 12. 支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等 13. 支持内置13张风险公告栏、7张岗位告知卡，尺寸：40CM*60CM。风险公告栏包括：化学实验室、计算机教室、生物实验室、食堂、图书馆、卫生保健室、物理实验室、操场、门卫室、室外厕所、围墙、消防水泵房、校门口。岗位告知卡包括：室外、食堂、化学品室、教学楼公共区域、教学楼教师办公室、实验室管路员、图书馆管理员、校门口告知卡、校园保安 14. 组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员 15. 到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 16. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 17. 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | 1.交换容量≥47Tbps。 包转发率≥10060Mpps 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3. 符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm。 4.主控引擎集成硬件监控功能，支持集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，不允许单独配置硬件监控板卡。 5.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 7.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。 8.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 9.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全。 10.本次配置双引擎双电源，板卡要求配置千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个 11.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致。 12.提供工信部设备进网许可证。 | 套 | 1 |
| 10 | 光模块 | 千兆10公里单模单纤模块 | 对 | 4 |
| 11 | 壁挂网络机柜 | 600*600*600 | 个 | 2 |
| 12 | 系统接收卡 | 1.集成16个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 12.提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； | 套 | 1 |
| 13 | 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载520万像素，8路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书。 13.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容， 14.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置， 15.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz， 16.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ， 17.视频控制设备可支持EUT的连接方法， 18.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书 | 台 | 1 |
| 14 | 吸顶AP | - 支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机≥4条空间流，最大无线速率≥2.97Gbps； 2、≥1个1G以太网端口，≥1个2.5G SFP光口； 3、支持内置蓝牙5.1； 4、支持非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 5、支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用； - 6、须与学校原有无线兼容 | 个 | 9 |