| 序号 | 类型 | 模块 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感知设备 | 球型网络摄像机 | ▲设备可识别场景中的挖掘机、水泥搅拌机、建房专用脚手架、砂石堆、砖堆、塔吊、大棚、推土机、施工人员等目标 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台 采用高效补光阵列，低功耗，照射距离最远可达白光补光≥50 m，红外补光≥250 m 支持≥300个预置位，8条巡航扫描 采用光学透雾技术 支持雨刷功能 内置光模块，支持FC光纤接口与以太网电口输出 内置北斗卫星定位模块和电子罗盘 ▲可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度 支持姿态感知，球机俯仰角精度≤0.05° 支持闭环云台技术，云台偏移后可自动归位，确保画面不偏移 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 焦距：6~240 mm，40倍光学变倍 补光灯距离：红外≥250 m，白光≥50 m 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 卫星定位：内置北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台 网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 光纤接口：采用FC接口，内置光纤模块 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：≥7路报警输入 报警输出：≥2路报警输出 音频输入：≥1路音频输入 音频输出：≥1路音频输出 电源接口类型：DC：36 V，1.67 A/AC：24 V，3 A 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 功耗：最大功耗≤42 W 防护：≥IP67; 含壁装支架 | 套 | 2 | 6850.00 | 13700.00 |
| 2 |  | 热成像双光谱中载云台 | 热成像双光谱中载云台 支持单IP双光谱双码流技术 支持区域扫描功能，方位设定功能，烟火区域屏蔽功能 ▲可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警 支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能 ▲设备支持热成像镜头磁编反馈系统 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能 支持智能烟火检测功能，并能实时回传云台角度及俯仰角信息 ▲设备含有姿态感知模块 热成像分辨率：≥384 × 288 热成像焦距：≥75 mm 热成像视场角：4.98° (H)× 3.74°(V) 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥4500m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：≥1575m 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：≥525m 可见光分辨率：≥2688 x 1520 可见光焦距：约6-336 mm,光学变倍≥56倍 可见光补光功能：激光补光有效距离≥800 m 可见光视场角：48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V) 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥6000m 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：+40°~-90° 外壳材质：高强度铝合金 电源输入：DC36V±20%&DC48V±20% 功率：工作功耗≤70 W，最大功耗≤130 W 工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，＜90% RH 防护等级：≥IP66 含壁装支架 | 套 | 4 | 63100.00 | 252400.00 |
| 3 |  | 云台网络摄像机 | 网络激光中载云台 支持最大≥1920×1080@30fps高清画面输出 预置位：≥1000个 支持智能雨刷，自动感应雨水并联动雨刷 支持音频/报警，可配合声光报警及报警联动应用 ▲支持光学透雾功能，在IE浏览器下可自动、开启、关闭光学透雾功能 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色≥0.0003Lux，黑白≥0.0001Lux 焦距：约6.0-318mm，≥53倍光学变倍 激光照射距离：≥500米 水平范围：水平360° 垂直范围：-40°～ 90° ▲支持水平手控速度≥400°/S，定位准确度≤0.01° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45°，垂直手控速度≥100°/S 主码流帧率分辨率：≥50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz:30fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持≥256G 报警输入：≥7路报警输入 报警输出：≥2路报警输出 音频输入：≥1路音频输入 音频输出：≥1路音频输出 电流及功耗：AC24V，8A，192W max 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 防护：≥IP66; 含壁装支架。 | 套 | 4 | 16710.00 | 66840.00 |
| 4 | 服务器设备 | IoT-CVR存储 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB； 支持热插拔1+1AC220V 电源 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口 接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 具有16块硬盘热插拔插槽； ▲支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存 ▲支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式； ▲接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像； 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 含≥16块6T企业级硬盘。 | 台 | 1 | 27600.00 | 27600.00 |
|  |  | 平台服务器 | CPU：≥1颗处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz 内存：≥128G，最大支持扩展至≥1TB内存 硬盘：≥4块480G SSD硬盘；最高可选支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘； 网口：板载≥2个千兆电口，≥2个万兆光口。 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口 电源：≥550W（1+1）高效冗余电源。 | 台 | 1 | 39500.00 | 39500.00 |
|  |  | 边缘智能服务器 | 16盘位边缘智能服务器 支持硬盘热插拔 接口：≥2个HDMI，≥1个VGA，双异源输出，支持双4K输出 内置8块8TB硬盘（总容量64TB） ≥4个10M/100M/1000Mbps网口 ≥4个USB接口 1个eSATA接口 报警IO接口：≥16路报警输入，≥8路报警输出 输入带宽：≥400Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持≥20×1080P 内置8颗GPU，支持虚拟引擎，支持不同算法能力混跑 单颗GPU分析能力： 定时抓图分析：≥16路 实时视频分析：≥4路200W/4路400W/1路800W 视频轮巡分析：≥16路 离线图片分析：≥10张/秒 每颗GPU支持≥16T算力(int8)、500 MB系统内存、2GB智能内存资源共享 | 台 | 1 | 85000.00 | 85000.00 |
| 5 | 运维设备 | 三联坐席 | 3联，冷轧材质，静电喷塑 | 套 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
| 6 | 网络设备 | 机柜 | 24U，机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) | 个 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
|  |  | 云MAS | MAS网关 | 项/年 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
|  |  | 数据专线 | 普通数据专线6路（带宽≥10MB）， 高级数据专线4路(带宽≥50MB)。 | 项/年 | 1 | 123600.00 | 123600.00 |
|  |  | 防火墙 | 1U,内存≥16G，机械硬盘≥4T，8个电口2个光口2个万兆光插槽,冗余电源,防火墙吞吐≥10G，并发连接≥200万，每秒新建连接≥8万。 | 套 | 1 | 87000.00 | 87000.00 |
| 7 | 智慧大脑平台 | 秦岭保护之窗 | 秦岭保护之窗是秦岭保护相关政策的宣传阵地，用来提供宣传视频、宣传图、内部实时动态新闻的展示 | 套 | 1 | 35500.00 | 35500.00 |
|  |  | 驾驶舱 | 驾驶舱基于GIS地图，统一建设灞桥秦岭保护区可视化平台，与各业务功能模块实现关键数据的信息共享。 1.提供在线影像地图 2.提供地图缩放、移动、测面、测距等功能 3.提供统计数据、预警事件信息提醒等内容；包含灞桥秦保的基本信息（人员、面积、网格员信息、设备信息）等；支持警灯（高亮/低亮）展示预警信息，可将事件按照待签收、待研判、待处理、待审核等类型分类； 4.提供五乱事件预警信息图片展示； 5.提供抓拍的车辆图片展示。 6.提供地图叠加资源能力，包含摄像机位置、事件位置；其中摄像机支持查看摄像机画面，支持操作； 7.提供在地图上展示预警信息，通过具体的事件位置可以查看事件的基本信息、位置、名称、处置状态、报警图片等信息。 | 套 | 1 | 175000.00 | 175000.00 |
|  |  | 五乱治理 | 提供五乱事件的接入、预警、研判、事件查询功能； 出现最新预警时，系统通过推送消息和语音播报进行提醒 提供对五乱预警进行列表分页展示。 提供对五乱信息按条件查询，包括疑似违法类型、特征物、所属区域、时间范围。 提供展示五乱事件详情，包括事件类型、区域、特征物、上报事件、监控点 提供查看五乱视频，实时查看现场画面 提供在抓拍的画面，自动框选识别到的特征物 提供在预警详情页面查看更多分析结果，查看重复告警过滤 提供对五乱预警记录批量或选择导出为Excel 提供对五乱预警的图片批量或选择导出 提供对事件分级管理，根据处置的流程及事件的重要性进行研判； 支持配置智能分析任务，将智能分析任务抓拍的图片下发分析设备，接收回传的告警事件 支持智能抓拍配置，对监控点设置智能抓拍任务 支持配置预置位和抓拍图片 支持抓拍时间模版管理 | 套 | 1 | 169500.00 | 169500.00 |
|  |  | 无人机实时监控 | 为满足日常监管和使用要求需要实现多旋翼无人机等不同类型的无人机单兵装置、无人机管理系统同本平台的系统对接和业务融合。从而实现对无人机单兵装置的管理，可查看巡查详细情况，包括无人机的实时位置、历史轨迹、回传的现场实时画面等。 | 套 | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
|  |  | 车辆管理 | 支持通过卡口完成车辆、车型、车牌的识别； 支持根据卡口通过时间实现车辆的查询； 支持通过车型实现车辆的查询； 支持通过车牌号码实现车辆的查询； 支持通过点位名称实现车辆的查询。 | 套 | 1 | 65800.00 | 65800.00 |
|  |  | 事件中心 | 针对所有的事件进行分类查询、可通过时间、事件类型、等级程度进行查询，可以通过详情看处理记录。 | 套 | 1 | 65800.00 | 65800.00 |
|  |  | 智能分析模块 | 算法管理：主要包括边缘算法引擎、边缘域智能调度、违法占地违法建设检测、旷野车辆类型识别、旷野垃圾堆检测等算法用于满足五乱识别相关算法的管理和基础调度能力。 | 项 | 1 | 115000.00 | 115000.00 |
|  |  |  | 边缘智能引擎：主要功能包括平台用于统一下发分析任务，由边缘设备进行抓拍分析，将分析后的结构化数据传回到中心端做五乱相关场景的智能应用。 | 项 | 1 | 110000.00 | 110000.00 |
|  |  |  | 算法管理：主要功能包括涉及秦岭保护相关的五乱算法的管理，支持算法模型的的展示与查询，并对不同算法进行详情查看，更新、升级等。 | 项 | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
|  |  |  | 任务管理：主要功能包括算法识别相关智能任务的管理，支持对智能分析任务的添加、删除、启动和停止等操作。 | 项 | 1 | 115000.00 | 115000.00 |
|  |  |  | 算法包管理：主要功能包括涉及秦岭保护的相关识别算法包的统一授权管理，算法包授权信息包括了设备序列号、算法标识、授权通道数、授权有效期等信息。 | 项 | 1 | 106000.00 | 106000.00 |
|  |  |  | 五乱治理-违建检测算法： 对保护区违法建设和占地行为相关的物品和场景进行识别，包括建筑工具：挖掘机、推土机、压路机、搅拌车、小卡车、卡车、工程机械、农用三轮车、塔吊、水泥搅拌机、农用耕地机； 建筑材料：堆沙、堆砖、篷布、砂石堆；临时建筑：活动板房、大棚、厂房； 房屋建设：无门窗建设房、楼顶玻璃房、脚手架建设房、施工场景、简易脚手架； 楼顶建设：屋顶彩板、楼顶亭子；以及带安全帽的施工人员； | 项 | 1 | 109000.00 | 109000.00 |
|  |  |  | 五乱治理-车辆识别算法： 识别秦岭保护区域道路、林区等场景中的车辆类型，包括：铲车、挖掘机、压路机、渣土车、货车、泥罐车、集装箱车等； | 项 | 1 | 109000.00 | 109000.00 |
|  |  |  | 五乱治理-垃圾检测算法： 检测并识别秦岭保护区域、旷野区域周边的建筑垃圾、生活垃圾等垃圾堆。 | 项 | 1 | 108000.00 | 108000.00 |
|  |  | 移动应用功能 | 提供查看当前登录用户待签收的任务，用户可以选中列表中的任务，进行签收； 提供查看当前登录用户待处置的任务，用户可以进行任务反馈，包括上传照片、视频、填写备注、选择处置结论； 提供查看当前登录用户待审核的任务，拥有审核权限的用户可以进行审核同意或者退回操作； 提供查看当前登录用户已完成的任务； 提供查看预警信息、任务下发信息； 提供在任务中对事件进行回复； 提供在任务详情中查看处置中上传的附件； 提供在任务列表的右上角统计任务数量； 提供调用第三方导航软件进行目的地导航； 提供查看疑似违法类型； 提供对事件进行图片、视频拍摄上传； 提供对发现的问题进行文字描述； 提供对问题发现地点进行设备定位； 提供对问题进行上报； 提供五乱事件统一管理、处置，由网格员进行研判，网格员如果处置不了进行回退； 支持填写回退理由。 | 套 | 1 | 197000.00 | 197000.00 |
| 8 | 实施 | 安装施工 | 户外勘察、设备运输、爬高作业、高空调试、配电改造指挥中心设施改造。 | 项 | 1 | 122290.00 | 122290.00 |
|  |  | 指挥中心改造 | 指挥中心适应性改造、防漏、防潮、防雷接地等。 | 项 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
|  |  | 设备标定 | 根据不同感知设备的性能和参数要求，实现参考坐标系确认、标定点位踏勘，数据校准确保数据上报准确度。 | 项 | 1 | 58200.00 | 58200.00 |
|  |  | 网络融合 | 针对三家运营商网络参数要求、实现对原有链路的调式、设备升级、网络融合，确保多运营商网络环境下系统的兼容性和稳定性等。 | 项 | 1 | 44300.00 | 44300.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2599030.00 |  |