未央区数字化城市管理监督指挥系统有线及无线传输租赁及维护项目（2024-2025）

一、服务期限：自合同签订之日起1年

二、服务内容：数字化城管监督指挥系统通信租赁

1、租赁及维护范围

| 传 输 清 单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 监督指挥中心互联网专线 | 150M互联网专线，用于指挥大厅访问服务 | 中国 | 1 | 条 |  |
| 2 | 监督指挥中心专线 | 100M互联网专线用于接入16个分平台应用访问 | 中国 | 1 | 条 | 满足现有16个分平台应用访问 |
| 3 | PDA专线 | 100M用于388部城管通与指挥中心通讯 | 中国 | 1 | 条 | 满足现有388部城管通VPN通讯业务 |
| 4 | 对讲机平台专线 | 50M用于对讲机平台与对讲机的通讯 | 中国 | 1 | 条 | 满足现有422部对讲机通讯业务 |
| 5 | 防火墙 | 400用户，4千兆PFC接口带模块，4千兆光口带模块，4*10GF接口带模块 | 中国 | 1 | 台 | 维护该设备正常运转 |
| 6 | 点对点传输线路 | 连接指挥中心与16个分平台系统传输 | 中国 | 16 | 条 | 带宽4M及以上? |
| 7 | 点对点传输线路 | 连接指挥中心与16个监控点设备的传输 | 中国 | 16 | 条 | ≥10兆，满足视频流畅传输，不卡顿。 |
| 8 | 点对点传输线路 | 连接指挥中心与13个涵洞监控点设备的传输 | 中国 | 13 | 条 | ≥10兆，满足视频流畅传输，不卡顿。 |
| 9 | 4G/5G 流量卡 | 流量卡（每张卡每月40G流量） | 中国 | 166 | 张 | 166张*50G*12月=79680G（共用流量池）中标单位负责安装，调试。 |
| 10 | 4G/5G 流量卡 | 422部对讲机流量卡 | 中国 | 422 | 张 | 满足422部对讲机365天通讯业务，每张卡每年不少于50G。 |
| 11 | 4G/5G传输设备 | 无线4G/5G传输设备 | 中国 | 116 | 套 | 中标单位负责维护设备正常运转，调试路面监控84，垃圾站17，环卫车辆15 |

2、租赁及服务内容

(1)负责对约定租用的所有有线及无线线路进行维护、维修。

(2)保证出租的线路的质量和服务水平符合工业和信息化部的标准和规定，线路维护依照通信行业相关标准及相关服务级别要求执行。

(3)保证出租所有有线及无线线路的质量达到规定要求，并及时维护检修，确保用户方正常使用。若线路出现故障，应迅速组织抢修，其费用包含在租赁维护费中。

(4)非用户方的原因造成传输线路的中断，负责对恢复。负责向用户所提供线路以及相关设备的定期检查、日常维护、修缮及保养，加强值班和监测，保证线路不中断，当线路发生故障时，应及时通知用户方并及时修复。

(5)尽可能采用各种有效方式组织用户方租用光纤线路的通路，最大限度的保障线路的安全运行。由于割接、维修等正常计划原因需中断租用的线路时，应在72小时前通知用户方，并安排相应措施尽量保证该光纤线路的畅通。

3、施工周期：合同签订之日起30个自然日内全部竣工交付。

4.无条件免费配合我局实施的“未央区城市运行管理服务平台建设”项目，包括本次招标所包含的所有硬件、软件、传输的迁移工作。

三、技术要求

1、线路技术参数要求

（1）互联网光纤技术规范要求

| 互联网光纤技术规范要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 接入 | 互联网光纤专线 | 说明 |
| 2 |  | 带宽 | 用户要求带宽 | 见线路明细 |
| 3 |  | 接口 | IEEE 802.3z Ethernet | 光口 |
| 4 |  | IP地址 | ≥8个固定地址 |  |
| 5 |  | 接口实测速率 | ≥接口理论速率×90% |  |
| 6 |  | 上下行速率差 | 上行速率≥下行速率×99% |  |
| 7 |  | 年中断次数 | ≤4 |  |
| 8 |  | 每次中断时间 | ≤240min |  |
| 9 |  | 线路接入要求 | 要求从运营商就近节点布放两条不同物理路由光缆接入城管中心机房。 |  |
| 10 | 设备 | 光倒换设备 | 主备光链路保护设备实现自动切换 要求倒换时间≤50ns |  |
| 11 | 服务 | 故障处理时间 | 响应时间≤2h 排除时间≤4h |  |
| 12 |  | 新增线路开通时间 | 30个自然日内 |  |

（2）数字电路专线技术规范要求

| 数字电路专线技术规范要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对象 | 参数/类型 | 指标 | 说明 |
| 1 | 数字电路专线 | 接入 | 中心节点双路由 |  |
| 2 |  |  | 分支节点单路由 |  |
| 3 |  | 带宽 | 用户要求带宽 | 见线路明细 |
| 4 |  | 传输比特差错率 | ≤10-7 |  |
| 5 |  | 接口实测速率 | ≥接口理论速率×90% |  |
| 6 |  | 上下行速率差 | 上行速率≥下行速率×99% |  |
| 7 |  | 传输延时 | ≤50ms |  |
| 9 | 服务 | 故障处理时间 | 响应时间≤30min |  |
| 10 |  | 线路开通时间 | 20个自然日 |  |
| 11 | 设备 | 光端机等设备 | 满足线路需求及更高标准，根据需要提供光口或RJ45接口或E1等接口 |  |

（3）裸光纤技术规范要求

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模场 1310nm 直径 1550nm |  |  | Μm | 9.3+0.5 10.5+1.0 |  |
| 2 | 包层直径 |  |  | Μm | 125+2 |  |
| 3 | 模场同心度偏率 |  |  | Μm | ≤1.0 |  |
| 4 | 包层不园度 |  |  |  | ≤2% |  |
| 5 | 截止 | Λc |  | Nm | 1100~1280 | 2m光缆上测试 |
|  | 波长 | Λcc |  | Nm | ≤1260 | 20m光缆+2m光纤上测 |
| 6 | 衰减 | 1310nm |  | dB/Km | ≤0.4 ≤0.35 |  |
|  |  | 1550nm |  |  |  |  |
| 7 | 1550nm处弯曲敏感性能 |  |  | dB | 0.5 | 半径37.5mmsrc松绕100圈 |
| 8 | 零色散波长范围 |  |  | Nm | 1300~1324 |  |
| 9 | 最大零色散斜率 |  |  | PS/nm2XKm | ≤0.093 |  |
| 10 | 色散 系数 |  | 1288-1339 nm | PS/nmXKm | ≤3.5 |  |
|  |  |  | 1550 |  | ≤18 |  |
| 11 | 光纤筛选试验拉力 |  |  | N | 5 |  |
| 12 | 光纤折射率 |  | 1310nm |  | 1.4648 |  |
|  |  |  | 4芯 |  | 1.4653 |  |

2、线路开通时限及要求

（1）对于采购人新增电路，运营商在接到采购人提交的电路开通申请后30个自然日完成电路的开通工作。

（2）对于采购人电路变更（升速/降速/迁移），运营商在接到采购人提交的电路变更申请后20个自然日完成电路的变更工作，不收取该条线路租费之外的任何费用。

（3）对于采购人退租电路，运营商在接到采购人提交的电路退租申请后5个自然日完成电路的退租工作。

（4）因运营商原因，未能按照上述时限要求完成开通或变更电路的，则每逾期1个自然日减免该条电路单月月租费的百分之五（5%），在开通后的首月月租费中扣除，如逾期20个自然日仍不能开通，则继续扣减开通后的次月月租费，以此类推。

（5）线路开通后，运营商应提供给采购人线路用户手册，包含该线路的线号、规格参数等详细属性信息，以及相关的障碍处理流程、准确的障碍处理联系人和联系方式，如后期信息发生更新，运营商应及时将新的用户手册提供给采购人。

3、障碍修复时限要求

对于由运营商原因造成的通信故障，要求如下：

（1）对于生产系统线路中断，运营商承诺在2小时内修复，超过2小时未修复则减免该条电路当月月租的50%，超过24小时未修复则减免该条电路当月月租费。生产系统线路丢包、变慢等非中断性故障，运营商维修人员应在采购人申告后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内修复，超过24小时未修复则减免该条电路50%的月租费，超过48小时未修复则减免该条电路当月月租费。

（2）业务办公系统线路中断，运营商承诺在4小时内修复，超过4小时未修复则减免该条电路当月月租的50%，超过24小时未修复则减免该条电路当月月租费。业务办公系统线路丢包、变慢等非中断性故障，运营商维修人员应在采购人申告后1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内修复，超过48小时未修复则减免该条电路50%的月租费，超过72小时未修复则减免该条电路当月月租费。

（3）故障发生时间以采购人拨打运营商客服电话或客户经理电话申报故障后开始计算。运营商在障碍修复5个自然日内，向采购人提交故障分析报告。

（4）对于由采购人原因造成的通信故障，运营商应积极配合采购人及时处理。因运营商施工、网络割接等原因影响租用电路的正常使用的，运营商应当提前通知采购人，并且尽快消除故障、恢复通信线路。

4、技术支持服务要求

（1）为重点保障采购人线路，生产系统线路运营商应配备一名专业技术工程师向采购人提供技术支撑服务， 7*24小时电话响应及到场服务。

（2）生产系统运营商应为采购人建立一个可支持短信发送告警的网络管理及线路中断告警平台，实现对现网设备的监控及线路故障实时短信告警，全年告警短信发送量在5000条以内不收取任何费用。

5、设备要求

生产线路运营商所提供的通讯设备发生故障，应具备1小时内更换备件的服务能力，其他线路设备应具备4小时更换备件的服务能力，且新的设备性能不能低于原有设备。