特勤中队办公楼修缮项目图纸疑问

装修部分：

- 简易活动房现场实际结构是什么？高度是多少？

- 回答：活动板房，高度最高点3M 最低点2.7M

2.一层和二层墙面乳胶漆、瓷砖拆除及新建高度分别是多少？新做墙面、地面瓷砖的规格厚度及基层砂浆做法需补充？

回答：一层高度3.4M，二层高度2.9M    卫生间瓷砖高度2.8M

瓷砖铺装800*800防滑地砖，墙面瓷砖400*800（瓷砖厚度1cm 地砖沙灰层30mm  墙砖20mm）。

3.一层和二层吊顶拆除是否全部为轻钢龙骨石膏板吊顶拆除？若有其它材质吊顶，平面图中需明确？

回答：原始卫生间，洗浴间，洗漱间 吊顶300*300铝扣板。

吊顶其余空间为轻钢龙骨石膏板吊顶。

4.新做铝扣板吊顶、轻钢龙骨石膏板吊顶需明确其面层厚度及基层、龙骨等详细做法？

回答：图纸补充石膏板吊顶节点图。

5.二层新做门是什么材质？

回答：免漆门

6.屋面拆除后新做是否为如下部分进行拆除新做？

回答：是

7.车棚立柱及横梁材质规格尺寸及厚度是什么？此处面层新做防锈漆种类是什么，除锈漆遍数是几遍?

回答：原始80*80方管立柱，只做面层打磨，

8.需补充基层找平表面喷涂真石漆具体做法是什么？

回答：图纸补充节点

- 石材踏步修复具体是进行哪些工作内容？是否存在拆除新铺贴，若存在需补充拆除、新建面层及基层做法？图中需明确拆除位置，以便确定工程量？空调外罩哪些需要更换，更换的材质规格尺寸信息图纸中需明确？

- 回答：

10.一层单双开门原材质是什么？具体除锈修复翻新的做法是什么需明确？

- 此处吊顶修复的做法是什么？

- 回答：玻璃雨棚支架除锈，表面做防锈漆。玻璃顶面清洗即可。

- 吊顶示意图和灯位示意图中吊顶是做和修改位置存在差异？应以哪个为准？

- 回答：此区域损坏位置分散，多为乳胶漆修复。原始石膏板吊顶不做拆改。

- 顶面乳胶漆翻新是否为下图区域乳胶漆拆除新做？圈选位置是否全为石膏板吊顶？还是部分为原顶乳胶漆？若存在原顶乳胶漆需明确其位置？

- 回答：2F会议室原始石膏板吊顶保留，顶面乳胶漆修复。

- 1F餐厅新作石膏板吊顶

- 钢化玻璃厚度需明确？

- 回答，钢化玻璃制作清洗，无新作区域

- 卫生间隔断材质及高度是什么？

- 回答：2100mm，三聚氰胺板

- 空调外机保护罩做法及规格？

- 回答：2000mm长，900mm高 铝合金百叶

- 卫生间顶棚乳胶漆是否有其它特殊要求？

回复：防水乳胶漆

电气部分：

1.引至配电箱AL1和AL2的回路图纸中需明确？以便确定电缆工程量？

- 需补充灯具规格参数？

- 回答：600*600led面片灯  会议室更换75筒灯。

- 图中桥架安装高度是多少？一层和二层的所以插座为二三级五孔插座？

- 回答：1层高度3.42层2.9  插座均为5孔插座

给排水部分：

1.排管的材质是什么？开挖处是土还是此处有散水？若有散水需拆除此部分散水，此部分散水需补充宽度及做法？

- 回复:现场为绿化