采购需求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

1.项目概况

1.1采购包含：智慧黑板、数字校园广播系统、室外音响（网络广播系统主机、调音台、数字播放器、监听解码音箱、全频线阵音箱、真分集无线话筒等）、计算机教室及教室扩声设备（学生机、教师机、数字语音系统（含教学系统软件）、网络交换机、电源稳压器等）设施设备一批；简要技术需求：满足日常教学应用，本项目要求所有货物（产品）安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。

1.2本项目标的所属行业为 工业 评审时以投标人的《中小企业声明函》中列明的所属行业为准，投标人可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)相关规定确认标的信息所属行业。

★1.3核心产品的名称：

采购包1核心产品：  智慧黑板  ；

采购包2核心产品：  学生机、教师机  ；

★1.4下列产品为强制采购的节能产品（如有）：

采购包1强制采购的节能产品：  /  ；

采购包2强制采购的节能产品： 学生机、教师机；

2.采购内容及技术要求

2.1采购需求清单：

采购包1、(智慧黑板、数字校园广播系统、室外音响)需求清单

| （一）智能黑板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数及规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能黑板 | 一、整体设计要求 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm，屏幕边缘采用金属圆角包边防护； 2.整机中间主屏及两侧副屏支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等）进行板书书写； 3.中央主屏幕≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，支持防眩光效果； 4.机身支持防盐雾锈蚀性，且满足国标标准中的防火要求； 5.屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶以上。 二、电视系统要求 1.支持Windows系统及Android系统中进行≥20点触控； 2.整机内置2.2声道音响，前朝向≥2个10W中高音扬声器，上朝向≥2个20W中低音扬声器，总功率≥60W； 3.整机支持≥2路前置双系统USB3.0接口、双系统USB3.0接口，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统； 4.整机支持≥1路前置Typec接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，支持直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等在外接电脑即可拍摄教室画面； 5.整机摄像头支持环境色温判断，支持根据环境调节合适的显示图像效果。 三、整机功能要求 1.整机支持减滤蓝光功能，支持通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式； 2.支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 支持屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制； ▲3.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥3个，视场角≥140度，可拍摄生成≥1600万像素的照片； 4.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课，支持AI识别人像，人像识别距离≥10m； 5.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于录屏对音频进行采集； 6.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理,同时支持色温调节和透明度调节； ▲7.整机内置双WiFi6无线网卡，支持在Windows系统下实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接等功能；8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准； 9.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作； 10.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换； 11.设备支持提笔书写，在Windows系统下，当检测到笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式； 12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态； 13.支持整机可一键进行硬件自检（包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测），并支持针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修等功能。 四、系统功能要求 1.系统支持对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类功能，包括快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索等）； 2.内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 五、电脑配置要求 1.抽拉内置式电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔； 2.CPU≥酷睿i5处理能力，内存≥8 GB DDR4，≥256G SSD固态硬盘； 3.非外扩展支持≥3个USB3.0接口，支持独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 六、白板软件要求 1.支持备课授课一体化，支持操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计； 2.支持个人账号注册登录、USB key进行身份快速识别登录、微信绑定账号后扫码登录，支持一体信息化教学账号体系；支持教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源功能； 3.支持在线云课堂功能，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能； 4.云课堂支持通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教学功能； 5.互动教学课件可分享至学校校本资源库，校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索等功能；学段学科可根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用； ▲6.支持为老师提供可扩展功能，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至≥10TB的个人云空间； 7.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期等； 8.支持授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案等功能； 9.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间； 10.备课平台支持直接编写教案功能，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入等，支持将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案功能； 11.提供教案模板，≥7个预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等；支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，可在云教案模板调用； ▲12.支持在备课平台创建集体备课活动功能，可以针对课件、教案进行批注和研讨，支持稿件版本对比功能； 13.研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人语音研讨在线讨论功能，研讨内容可自动形成语音记录； 14.支持柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置≥5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图等支持一键转置互换坐标轴类别、图表支持三维模式。 15.支持多种翻页按键布局，翻页按键可分布于屏幕单侧或左右两侧，支持上下翻页、课件页面预览及页面非线性跳转等功能； 16.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 17.支持在授课界面中一键生成评课和课件分享二维码功能，支持自定义设置学校专属评课表，系统应预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板； 18.支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形，特殊图形插入后支持顶点位置编辑功能，≥40种图形可直接插入课件； 19.支持英语学科听写工具，覆盖≥6000个英语单词，支持自定义选择单词，支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡等功能，授课模式支持一键开启听写朗读； 20.支持内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错功能； 21.支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入，支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本； ▲22.支持3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示，以及任意星球标记功能，在星球模型中任意位置均可设置文字标识，地球模型支持教学模型切换，并提供星球百科； 23.支持自由绘制物理线图，提供元件库和模板库≥30个组件，支持自动吸附连接线，画布可无限漫游，绘制后的线图可一键插入到备课课件中并支持二次编辑，可将常用的线图保存至个人云盘； 24.内置元素周期表，支持多种展示样式，至少包括常规样式、原子序数、相对原子质量等。 25.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频等，内嵌诗词百科链接，支持一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍等功能；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，直接点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，支持直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找等功能。 26.提供涵盖语文、数学、英语等学科全部教学章节的大于2000份的交互式课件，课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素，下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分功能。 七、学生行为管理系统要求 1.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥等多种方式登录个人账号功能； 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4.学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。 5.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 6.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。 7.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 8.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录。 9.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 10.支持根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 11.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端； 12.支持以文本、图片形式点评学生在校表现，相关情况及时通报家长。 八、数据分析管理平台要求 1.后台采用B/S架构设计，支持管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据； 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表功能； ▲3.支持将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、学情分析、班级氛围、校影响力，并与全省均值对比功能； 4.支持可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知，发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况，支持通知的发送、接收都可在微信小程序中完成查阅和管理功能； 5.支持GPS定位打卡考勤功能，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型；管理员可设置考勤时间、考勤范围，可查看和导出考勤数据报表； 6.支持可自定义构建部门，可导入相应的部门，支持管理者在移动端审核功能； 7.需提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析等功能； 8.支持在系统中录入学校教学计划功能，计划可以和教案的课时数相关联； 9.支持统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据，校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除等功能； 10.支持查看校本课件各维度的榜单，包含最多分享教师榜单、最受欢迎课件榜单、最受欢迎教师榜单，可以查看数据详情，支持一键获取课件功能； 11.支持查看校本课件数据，包括新增数据，各年级和学科的对比功能，校本课件列表可按累计被下载数排序功能； 12.支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项功能，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格等功能。 13.提供教学计划与教案设计、资源中心、个人云空间、教学数据分析模块，覆盖老师课前、课中、课后的教学场景等教学教研一站式服务平台。 九、集控管理平台要求 1.B/S混合云架构设计，无需额外部署服务器等设备即可实现对信息化设备运行数据的监测功能； 2. 需支持Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，支持多种智能身份识别方式：通过账号登录、手机扫码登录等方式； 3.移动系统采用Mini Program设计，兼容Android、IOS等多种移动操作系统； 4.支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署功能； 5.支持多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备的底层系统无缝对接功能； 6.需提供专属识别代码，交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护功能； 7.支持远程批量设置设备的冰冻状态功能，支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案功能； ▲8.支持同时查看≥9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面功能，支持接入网络摄像头；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌等巡视功能。 9.支持普通用户在移动端查看实时摄像头画面功能，支持远程发消息、发语音等干预功能，支持人员权限精准管理功能； 10.支持实时监测已连接的交互智能设备状态，支持≥10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看功能；支持远程监测交互智能设备的状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等数据功能； 11.支持在移动端按日\周\月周期以图表形式快速查看设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件使用时长排行、软件使用次数排行、设备健康度排行等功能，并自动生成运维解析策略功能； 12.支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况，可向在线设备下发指令功能； 13.支持对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制功能；14.支持批量设定智能设备开关机的执行时间，自定义日循环执行，预约定时执行功能，可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启功能； 15.支持远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告功能，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置功能； 16.支持批量对交互智能设备进行软件远程部署功能，配套专用教学软件批量部署可静默安装； 17.支持显示设备使用情况数据报表功能，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等。 18.支持移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据功能，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看和管控设备异常数据功能； 19.需提供专属识别代码，广域网环境下的交互智能设备输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台对设备进行远程管理，支持按照年级、班级自定义交互智能设备名称功能； 20.支持弹窗自动拦截功能的开启或关闭，提供教学专用广告屏蔽工具，支持高强度屏蔽拦截功能，支持对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。 | 20 | 套 |
| 2 | 壁挂高拍仪 | 一、整体要求 1.金属外壳，无锐角无利边设计，壁挂式安装； 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸A4面积； 3.USB高速接口，单根USB线供电、高清数据传输； 4.采用≥1000W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅； 5.解析度：中间1600线，四周1400线。 6.展台按键需采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时支持在一体机或电脑上进行同样的操作功能； 6.自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充。 二、软件功能要求 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动功能； 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； 4.支持在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式； 5.支持可选择图像、文本或动态三种情景模式； 6.支持图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示； 7.支持故障自动检测功能，在软件无法出现展台拍摄画面时，可自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案，支持可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题功能； 8.支持二维码扫码功能，可自动扫描书本上的二维码放入，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。 | 20 | 套 |
| 3 | 辅材及系统集成 | 符合国标和实际使用要求的短电源线、铜线、电源插座、线缆、管材、短网线、磁铁等辅材。 | 20 | 套 |
| （二）数字校园广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数及规格要求 | 数量 | 单位 |
|  |  | 主控制机房 |  |  |
| 1 | 网络广播系统主机 | 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，支持防磁、防尘、防冲击的能力； 2.≥17.0英寸广播主机，内置工业电容式LED触摸显示屏； 3.工业级专用主板设计，≥双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器； 4.内置大容量硬盘，支持抗震动、抗摔、读写速度快等特点； 5.支持对网络终端进行独立分区、IP、音量控制； 6.集成8声道声卡，支持2/4/5.1/7.1声道输出； ▲7.≥4路声卡，支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备； 8.支持备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 9. 支持DHCP、兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 10.支持多用户同时访问； 11.标准流媒体格式，可以连接通用电脑播放器和网络电台； 12.运载服务器软件后构成系统管理控制中心；服务器软件采用后台系统服务运行，企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行； 13.扩展增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，备用工控机能实时监测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 14.集成键盘及触摸鼠标紧急话筒寻呼寻呼接口； 15.系统音频信号失真度： 1KHz≤0.5%；系统音频信号标准输入电平 ：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平 ：0dBV；系统音频信号标准输出电平 ：0dBV； 16.自身耗电量 ：AC～220V/50Hz/300W； 17.≥120G固态硬盘、≥4G DDR4内存，最大支持≥32GB、≥Intel Celeron J1900同级别处理能力，双核四线程CPU； 18.支持≥2路莲花输入，≥2路莲花输出，≥2*串口,≥1*VGA,≥6*USB，≥2*千兆RJ45网口 ≥1*6.35话筒接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播主控软件 | 1.支持TTS文字转语音广播，可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放，可随时直接输入文件并且即时转化成语音进行全局广播或者任意分区广播； 2.支持全双工语音数据与网络电话语音平台交换，并实现对讲终端与电话实时语音通话，每次呼叫和通话都写入日志记录； 3.支持≥1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群； 4.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放； 5.支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理； 6.支持节目定时离线播放任务，支持远程手动，智能控制终端电源； 7.支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端； 8.支持任意单体、分组的呼叫，音乐播放，定时打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键； 9.支持系统免登陆、注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，支持后台录音，支持远程存储； 10.支持全区，分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音； 11.支持统一管理终端登陆密码，并具备授权范围管理，10级优先级管理； 12.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒； 13.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 14.管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 15.支持手机WIFI点播，支持任意选择播放终端；支持短信语音广播，支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送； 17.软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）； 18.支持PSTN广播，内置人性化中文语音，支持手机、座机、小灵通、远程电话广播，兼容全球电信系统接入； 19.支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理； 20.Windows服务模式，支持Win98～Win11等系统平台，内置7大系统服务，并支持系统看门狗； 21.IP网络软件加密设备，软件注册采用保密性的加密方式，采用加密狗注册方式；加密狗硬件注册方式采用USB解码技术，可自由更换，支持TTS文本转语音。 | 1 | 套 |
| 3 | 调音台 | 1.≥8通道设计，2个编组设有独立输出端，≥7段均衡，内置≥90种DSP效果，单独电源开关； 2.MP3大屏播放器（支持SD卡），USB音乐播放器，带录音和蓝牙播放功能； 3.≥2个辅助发送，≥1个效果发送，1个返回，≥100mm长寿命高分析推子； 4.麦克风：-60dB； 5.立体声通道输入：-40dB； 6.效果发送：-20dB； 7.效果返回：-20Db； 8.输出：最大4V； 9.信噪比：-80Db； 10.高频：±15dB/10KHZ； 11.中频：±15dB/250KHZ~6KHZ； 12.低频：±15dB/60HZ； 13.最大输出电平：20dBm； 14.谐波失真：≤3d0.1%； 15.信噪比:80Db。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字播放器 | 1.兼容多种格式(CD/VCD/DVD/Mp3等)； 2.支持USB盘MP3音乐播放功能； 3支持纠错,解码播放功能； 4.遥控操作,菜单提示； 5.支持视频输出、逐行输出、混合2声道输出、S端子输出、色差分量输出、5.1声道输出、同轴输出； 6.托盘式光盘放入； 7.频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：≥85dB；总谐波失真：≤0.05%； 8.视频特性：108MHz/12bit 视频数模转换器； 9.可直接装配标准机柜(19寸)上。 | 1 | 台 |
| 5 | 广播鹅颈话筒 | 1.表面作防锈处理，音质保真、清晰、宏亮； 2.带钟声前凑音,灯环提示 3.输入/输出阻抗：600欧； 4.频响：50-15000Hz； 5.灵敏度：-54dB±3dB； 6.指向特性：单指向型（电容式）； 7.频率响应：40HZ-16KHZ； 8.灵敏硬度：-63db/±3db； 9.低频衰减：125HZ 6db/OCTAVE； 10.最大承受音压：135db SPL 1KHZ AT1% T.H.D； 11.动态范围：111db.1KHZ AT SPL； 12.导线长度：≥10m； 13.信噪比：68bd.1KHZ at 1PA； 14.附件：≥2个防风海绵头。 | 2 | 只 |
| 6 | 电源时序控制器 | 1.铝合金面板，LED灯状态显示； 2.微电脑控制，每路打开间隔时间≤1秒，电源以顺序开启，逆时关闭，保护设备不受电流冲击； 3.可受主机控制，实现系统电源统一管理； 4.≥16路电源输出，每路电源可承受≥AC220V/10A功率，电源总容量可承受≥AC220V/6KVA功率； 5.设有电子锁开关，可手动紧急控制≥16路电源输出； 6.设有≥1路短路信号输入，可短路触发打开设备； 7.功耗：≤50W。 | 1 | 台 |
| 7 | 声音采集话筒 | 一、功能要求 1.桌面式设计，自带≥7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏； 2.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离≥5m； 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计； 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构； 6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播； 8.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒； 9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 11.内置全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 12.≥一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风； ▲13.≥一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； ▲14.≥一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号； 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级. 二、技术参数要求 1.尺寸：约200mm*155mm*160mm。 2.网络接口：支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP34？.采样率：8KHz~48KHz； 3.传输速率：100Mbps，音频模式：16位CD音质，显示屏尺寸：≥7英寸，屏幕分辨率：≥800*480 像素，触控键盘输入； 4.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W，总偕波失真：≤1%，内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB； 5.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB，信噪比：≥65dB，PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW，LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子，LINE OUT 输出阻抗：470Ω，LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子； 6.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV，短路输入：干接点输入，短路输出：最大1A/30VDC干接点； 7.整机功耗：≤6W，输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A。 | 3 | 台 |
| 8 | 音频采集器 | 1.标准机柜式设计，氧化铝拉丝面板； 2.单路音源、单路编码IP网络编码终端机,能实时将≥1路外接的音源信号转换成数字化网络音频信号,通过网络进行传输,实时传送到其它指定的任意一个、 多个或全部终端,实现实时播放、定时任务播放控制功能； 3.支持单路网络编码功能,内置硬件编码芯片,实现本地实时信号采集编码功能； 4.支持≥1路本地话筒、≥1路本地线路输入接口； 5、支持≥1路电源输出接口,可控制周边设备电源； 6、支持≥1路短路控制输出接口； 7、支持DHCP自动获取IP地址； 8、标配≥2路10/100M RJ45网络交换机接口,接口无输入输出之分。 | 1 | 台 |
| 9 | 监听解码音箱 | 一、整体要求 1.一体化壁挂式设计，2.0有源音箱系统； 2.内置嵌入式网络语音解码模块，支持跨交换机.路由器.互联网连接功能； 3.内置≥1路线路输入，≥2路话筒输入，支持自定义设定本地网络音频的优先级等级； 4.内嵌 HTTP 网页服务器，支持通过 PC 软件或 HTTP 修改设备网络参数，支持网络远程升级； 5.支持智能电源管理功能，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 6.支持一线多用，避免重复架设线路； 7.内置2.4G无线音频模块： 8.内置市电宽电压供电和DC24V电源供电模式； 9.支持升级 EMC 短路输出模块，连接控制音控器或时序电源； 10.支持升级内置 100V 定压功放音频备用输入功能；支持可选择网络或 100V 输入优先功能； 工作频段：2.4G全球通用的免许可证 ISM 绿色频段； 12.传输距离远：≥30m开阔地带范围内稳定传输音频数据，开机自动搜索干扰少的信道对频，≤5秒内完成自动配对，同一话筒支持区域使用,且互不干扰； 13.采用内置驻极体拾音器，设计有拾音器腔体，腔体内置声学海绵垫； 14.支持一键静音功能，支持音量调节，并支持关机记忆功能； 15.支持内置麦克风及外置麦克风，支持激光笔教鞭； 16.支持可选配PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，PPT 翻页模块支持热插拔,支持不开主机使用PPT 翻页功能； 17.支持3.5MM音频输入和麦克风输入； 18.笔形麦身设计，按键分区设计，金属电镀腔体话筒； 19.液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量， PPT功能等，无支持信号时2min内自动关机； 20.内置可充式聚合物锂电池，电池容量：≥800mA，带保护电路，USB接口充电,可持续续航时间≥12h。 二、技术参数要求 1.工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz； 2.传输速率：≥100Mbps； 3.支持协议：TCP/IP，UDP； 4.音频格式：MP3； 5.音频模式：≥16位CD音质； 6.采样率：8KHz～48KHz； 7.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）； 8.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB； 9.谐波失真：≤1%； 10.信噪比：≥65dB； 11.整机功耗：≤120W； 12.功率：2*50W。 | 1 | 套 |
| 10 | 真分集无线话筒 | 一、整体要求 1.采用23级电子音量控制,真分集接收技术，空阔使用距离≥300m； 2.支持一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能； 3.≥300组频点红外线对频，手咪通用； 4.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机功能； 5.设有回输啸叫抑制减弱功能。 二、系统指标要求 1.频率范围：735-795MHz； 2.调制方式：宽带FM； 3.可调范围：60MHz； 4.信道数目：≥300； 5.信道间隔：200KHz； 6.频率稳定度：±0.005%以内； 7.动态范围：≥105dB； 8.最大频偏：±45KHz； 9.音频响应：40Hz-18KHz(±3dB)； 10.综合信噪比：≥110dB； 11.综合失真：≤0.2%。 三、接收机指标： 1.接收机方式：二次变频超外差； 2.输入功率：5W； 3.中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz； 4.无线接口：BNC/50Ω； 5.灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)； 6.灵敏度调节范围：10-32dBμV； 7.杂散抑制：≥95dB； 8.最大输出电平：+10 dBV。 四、发射器指标： 天线程式：佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风。五、内置天线 1.输出功率： 20mW； 2.杂散抑制：-60dB； 3.供电：两节 AA 电池； 4.使用时间：约8—10小时。 | 4 | 套 |
| 11 | 天线信号放大器 | 1.一拖四天线放大器，最远距离≥400m； 2.挂墙式，支持360度方向位接收； 3.提供使用4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线； 4.支持超低内调失真特性，在多频道同时使用排除混频干扰，适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组； 5.天线输入接座支持供应强波器的电源，可直接连接支持天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 6.四组电源输出：12V/600~1000mA； 7.频率范围：500-950MHz； 8.输入截断点：+22dBm； 9.噪声比：4.0dB Type； 10.增益：+6-9dB； 11.输出阻抗：15dB min； 12.阻抗：50Ω； 13.频宽：450MHz； 14电源供应：100-240V/50/60Hz. | 1 | 套 |
|  |  | 教室扩声 |  |  |
| 1 | IP广播教学音箱 | 1.一体化壁挂式设计，2.0有源音箱系统； 2.内置嵌入式网络语音解码模块，支持跨交换机.路由器.互联网连接功能； 3.内置≥1路线路输入，≥2路话筒输入，支持自定义设定本地网络音频的优先级等级； 4.内嵌 HTTP 网页服务器，支持通过 PC 软件或 HTTP 修改设备网络参数，支持网络远程升级； 5.支持智能电源管理功能，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 6.支持一线多用，避免重复架设线路； 7.内置2.4G无线音频模块： 8.内置市电宽电压供电和DC24V电源供电模式； 9.支持升级 EMC 短路输出模块，连接控制音控器或时序电源； 10.支持升级内置 100V 定压功放音频备用输入功能；支持可选择网络或 100V 输入优先功能； 工作频段：2.4G全球通用的免许可证 ISM 绿色频段； 12.传输距离远：≥30m开阔地带范围内稳定传输音频数据，开机自动搜索干扰少的信道对频，≤5秒内完成自动配对，同一话筒支持区域使用,且互不干扰； 13.采用内置驻极体拾音器，设计有拾音器腔体，腔体内置声学海绵垫； 14.支持一键静音功能，支持音量调节，并支持关机记忆功能； 15.支持内置麦克风及外置麦克风，支持激光笔教鞭； 16.支持可选配PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，PPT 翻页模块支持热插拔,支持不开主机使用PPT 翻页功能； 17.支持3.5MM音频输入和麦克风输入； 18.笔形麦身设计，按键分区设计，金属电镀腔体话筒； 19.液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量， PPT功能等，无支持信号时2min内自动关机； 20.内置可充式聚合物锂电池，电池容量：≥800mA，带保护电路，USB接口充电,可持续续航时间≥12h。 二、技术参数要求 1.工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz； 2.传输速率：≥100Mbps； 3.支持协议：TCP/IP，UDP； 4.音频格式：MP3； 5.音频模式：≥16位CD音质； 6.采样率：8KHz～48KHz； 7.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）； 8.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB； 9.谐波失真：≤1%； 10.信噪比：≥65dB； 11.整机功耗：≤120W； 12.功率：2*50W。 | 68 | 套 |
|  |  | 楼层走廊 |  |  |
| 1 | IP广播功放 | 1.IP网络终端与合并式功放一体,100%满功率输出，输出功率≥360W； 2.2U标准机箱设计，黑色氧化铝拉丝面板，LED状态指示； 3.纯铜变压器；电路自带过压保护、过流保护、短路保护等； 4.采用场效应管前级放大，三极管推挽线路，内置2级有源高通滤波和低通滤波器，支持自动消波还原信号； 5. 支持本地话筒广播、线路广播、IP广播、话筒混音，网络和线路等； 6.≥ 3路线路（AUX1，2，3)输入，每一通道均均支持独立调节音量,自带音频线路输出； 7.≥ 2路话筒输入（MIC1，2),第一话筒(MIC1)支持最高优先，具有强切入优先功能； 8.支持网络实时播放，定时播放，支持被寻呼，可接收控制室广播； 9.支持音量调节，高音和低音音调调节； 10.支持静态IP和DHCP，支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。 | 2 | 台 |
| 2 | 层级走廊壁挂音箱组 | 1.3W/10W，5"+ 1"； 2.约260×185×120mm； 3.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz； 4.外表采用工程塑料注塑成型，自备悬挂孔； 5.扬声器悬边经阻尼处理，灵敏度达90±5dB。 | 18 | 只 |
|  |  | 操场 |  |  |
| 1 | 防水音柱 | 1．合金材质，具备防水，防晒，耐寒，耐高温等特点，音质清晰； 2．工作电压70/100V，功率120W； 3．最大声压级达105±5dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4.灵敏度高(95±5dB)，声音清晰、明亮； 5.喇叭单元：8.5"*2+2.5"； 6.防护等级：≥IP66。 | 8 | 只 |
| 2 | 纯后级定压功放 | 一、整体功能要求 1.采用场效应管前级放大，三极管推挽线路； 2.内置≥2级有源高通滤波和低通滤波器，支持自动消波还原信号，支持良好的短路、过载、过热等自我保护； 3.具有温度保护功能，降温风扇可随温度高低而自动调节； 4.标准3U机柜式设计，面板带音量调节旋钮； 5.≥1通道LINE不平衡TRS输入/输出，通道可支持独立调节音量； 6．≥1通道LINE平衡×LR输入/输出，支持接纯后级功放以扩展功率功能； 7．≥2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω； 8.具有机器异常工作保护警告功能，输入信号过大或负载过重或线路短路时，对应的指示灯闪烁提示； 二、技术参数要求 1.额定输出功率：1000W； 2.辅助输出 ：600Ω/1V(0dBV)； 3.线路输入： ±385mv/10kΩ,平衡XLR/775mv/10kΩ(-10db),不平衡TRS输入端子； 4.频率响应：60-18KHZ； 5.失真度：≤0.1% at 1kHZ,1/3额定功率输出； 6.信噪比： 线路：≥70dB，话筒：≥65dB； 7.音调调整范围 BASS:±10dB(100HZ),TREBLE:±10dB(10KHZ)。 | 2 | 台 |
| 3 | IP广播解码器 | 1.机架式设计、≥3寸高亮LCD显示屏，分辨率≥128*64，多功能触摸式按键，支持接收广播、呼叫广播功能； 2.音频采用硬解码形式，≥16位音频立体声CD音质，支持本地实时信号采集功能以及音频解码功能，支持USB播放； 3.面板集成≥15位操作按键，支持点播音频文件，支持可调节播放的快进、快退、播放、暂停等设置，支持顺序循环等多种播放模式； 4.≥1路本地话筒，≥1路本地线路输入，≥1路线路输出，自带2*20W功放输出，支持外接定阻音箱； 5.≥1路短路输出（可外控电源时序器或联动控制） 6.标配≥2路10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网广域网； 7.支持终端待机时间自设定，从1-99分钟自选定时任务； 8.支持选配TF卡，支持断网时实现定时任务； 9.支持选配远距离遥控器，遥控距离无障碍可达1000m； 10.支持选配24V强切输出模块，用于消防紧急广播打开音控开关。 | 1 | 台 |
|  |  | 小操场 |  |  |
| 1 | 防水音柱 | 1.全天候设计，选用防水单元，合金材质，支持防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，不生锈，音域广，音质清晰，设计美观等特点； 2.工作电压70/100V，功率60W,，适应不同场合； 3.最大声压级达107±2dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4.灵敏度高(97±2dB)，声音清晰、明亮； 5.喇叭单元：6.5"*3+1.5" 6.防护等级：IP66。 | 4 | 条 |
| 2 | IP广播功放 | 1.IP网络终端与合并式功放一体,100%满功率输出，输出功率≥240W； 2.2U标准机箱设计，黑色氧化铝拉丝面板，LED状态指示； 3.纯铜变压器；电路自带过压保护、过流保护、短路保护等； 4.采用场效应管前级放大，三极管推挽线路，内置2级有源高通滤波和低通滤波器，支持自动消波还原信号； 5. 支持本地话筒广播、线路广播、IP广播、话筒混音，网络和线路等； 6.≥ 3路线路（AUX1，2，3)输入，每一通道均均支持独立调节音量,自带音频线路输出； 7.≥ 2路话筒输入（MIC1，2),第一话筒(MIC1)支持最高优先，具有强切入优先功能； 8.支持网络实时播放，定时播放，支持被寻呼，可接收控制室广播； 9.支持音量调节，高音和低音音调调节； 10.支持静态IP和DHCP，支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。 | 2 | 台 |
|  |  | 天井 |  |  |
| 1 | 防水音柱 | 1．铝镁合金材质，具备防水，防晒，耐寒，耐高温等特点，音质清晰； 2．工作电压70/100V，功率120W； 3．最大声压级达105±5dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4.灵敏度高(95±5dB)，声音清晰、明亮； 5.喇叭单元：8.5"*2+2.5"； 6.防护等级：≥IP66。 | 4 | 条 |
| 2 | IP广播功放 | 1.IP网络终端与合并式功放一体,100%满功率输出，输出功率≥240W； 2.2U标准机箱设计，黑色氧化铝拉丝面板，LED状态指示； 3.纯铜变压器；电路自带过压保护、过流保护、短路保护等； 4.采用场效应管前级放大，三极管推挽线路，内置2级有源高通滤波和低通滤波器，支持自动消波还原信号； 5. 支持本地话筒广播、线路广播、IP广播、话筒混音，网络和线路等； 6.≥ 3路线路（AUX1，2，3)输入，每一通道均均支持独立调节音量,自带音频线路输出； 7.≥ 2路话筒输入（MIC1，2),第一话筒(MIC1)支持最高优先，具有强切入优先功能； 8.支持网络实时播放，定时播放，支持被寻呼，可接收控制室广播； 9.支持音量调节，高音和低音音调调节； 10.支持静态IP和DHCP，支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。 | 1 | 台 |
|  |  | 辅材、辅料 |  |  |
| 1 | 广播线 | RVVP2*1.5mm高纯度无氧铜芯，PVC绝缘护套，符合国标和实际使用要求。 | 1500 | 米 |
| 2 | 网线 | 传输频率≥250MHz测试； 额定传输速率(NVP)：65%； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 导体：软圆铜线、0.57，绝缘：HDPE，线对：4对； 数量：每箱≥300米 | 20 | 箱 |
| 3 | 单模光纤 | 1.波长：1300nm，850nm； 2.纤芯数量：≥4； 3.损耗 850/3.5dB/km，1300/1.0dB/km，1550/0.26dB/km。 | 300 | 米 |
| 4 | 室外音柱立柱（含混凝土基层安装） | 1.材质:监控立杆材质≥Q235钢材,壁厚度≥4mm,底法兰厚度≥14mm； 2.尺寸:竖杆≥4000mm，直径：190-120mm； 3.电焊焊接,整个杆体无漏焊,焊缝平整,无焊接缺陷； 4.经镀锌后钝化处理 ,厚度≥65μm。 | 6 | 根 |
| 5 | 交换机 | 1.≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，交流电源； 2.支持VST虚拟交换技术，支持将多台交换机虚拟化为单台交换机，进行统一管理和统一表项的数据转发； 3.支持纵向虚拟化技术，支持通过万兆接口与高端设备互联，实现“一网一机”，最多支持≥128台设备虚拟成一台设备，无需规划设备互联地址和管理地址。 | 6 | 台 |
| 6 | 单模光模块 | 1.传输速率：≥1000Mbps； 2.主芯片：≥Intel 82599ES能力； 3.总线类型：PCI-E X8； 4.网络标准：IEEE 802.1p，IEEE 802.1Q，IEEE 802.2，IEEE 802.3ac，IEEE 802.3az，IEEE 802.3x，IEEE 802.3z，IEEE 802.3ad； 5.网络端口数：≥2个； 6.网络接口类型：SFP+ LC*2。 | 2 | 个 |
| 7 | 42U机柜 | 标准服务器机柜 尺寸：约2000mm*1000mm*600mm； 冷扎钢板框架拼装结构，蜂窝六角高密度网孔门，经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 8 | 24U机柜 | 标准服务器机柜 尺寸：约1200mm*1000mm*600mm； 冷扎钢板框架拼装结构，蜂窝六角高密度网孔门，经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 9 | 9U机柜 | 标准服务器机柜 尺寸：约600mm*1000mm*600mm； 冷扎钢板框架拼装结构，蜂窝六角高密度网孔门，经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 4 | 套 |
| 10 | 其他辅材/辅料 | 符合国标和实际使用要求的短电源线、铜线、电源插座、线缆、管材、短网线、磁铁等辅材/辅料。 | 1 | 批 |
| （三）室外音响 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数及规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全频线阵音箱 | 1.类型:二分频，全频线性音箱； 2.低音: ≥2×10寸155磁65芯； 3.高音：≥2×34芯振膜压缩驱动； 4.频率响应：60Hz -18KHz； 5.负载阻抗 ：4Ω； 6.持续功率：≥500W ； 7.峰值功率：800W /1200W； 8.灵敏度 ：≥90dB，1W/1M。 | 台 | 8 |
| 2 | 超重低音线阵音箱 | 1.箱体：高密度中纤板，经喷漆，防尘处理，≥6mm六角形穿孔钢网，后贴声学海绵； 2.低音单元：≥18寸220磁100芯； 3.频率响应 20Hz -180Hz； 4.灵敏度≥90dB/1W/1M； 5.输入阻抗 ：8Ω； 6.额定功率：≥900W； 7.峰直功率：≥2000W； 8.连接方式: +1-1。 | 台 | 2 |
| 3 | 功率放大器 | 1.输出功率: ≥2×700W； 2.输出功率: ≥2×1050W； 3.输入灵敏度: ≥0.75v/1.2v； 4.输入阻抗:10KΩ(balanced) 20KΩ(baIanced, paraIleI)； 5.频率响应:20HZ-20KHz(0.5dB)； 6.转换速率:≥30V/us； 7.阻尼系数: ≥300at 8ohms； 8.信号串扰: ≥90dB(@iKHz)； 9.信噪比: ≥300:1dB； 10.总谐波失真: ≤0.1% 1KHz； 11.互调失真:≤0.05% 8Ω1KHz@1W； 12.电源:220v/5OHz-6Ohz。 | 台 | 4 |
| 4 | 功率放大器 | 1.输出功率: ≥2×1100W； 2.输出功率: ≥2×1900W； 3.输入灵敏度: ≥0.75v/1.2v； 4.输入阻抗:10KΩ(balanced) 20KΩ(baIanced, paraIleI)； 5.频率响应:20HZ-20KHz(0.5dB)； 6.转换速率:≥30V/us； 7.阻尼系数: ≥300at 8ohms； 8.信号串扰: ≥90dB(@iKHz)； 9.信噪比: ≥300:1dB； 10.总谐波失真: ≤0.1% 1KHz； 11.互调失真: ≤0.05% 8Ω1KHz@1W； 12.电源:220v/5OHz-6Ohz。 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1. 金属机身，≥16通道，全局供电，支持独立立体声输出； 2.≥10个话筒/≥16 个线路输入(8个单声道+4 个立体声)/ ≥4 编组母线+≥1 立体声母线/4AUX(包括 FX)； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 +48V幻象供电 XLR平衡输出 3.各通道支持自动衰减防止爆音功能； 4.USB接口支持MP3播放蓝牙播放； 5.内置无线接收，支持将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件； 6.具有为电容话筒提供+48V幻象电源； 7.输入输出通道内置延时器，输入每通道限制宽动态增益； 8.输入每通道具有相位调整功能，输入输出每通道具有多频段GEQ高低音滤波； 9.总谐波失真和噪声：≤0.01%； 10.通道之间串音：≥95dB； 11.矩阵式路由混音输出。 | 台 | 1 |
| 6 | 远程无线手持话筒 | 1.采用真分集选讯电路，话筒信号有双重电路接收； 2.系统在单机环境下需达到≥1000m的有效使用距离； 3.同时允许叠加≥2套系统同时使用； 3.工作频段：640~670MHz； 4.频率调整：红外调频/手动调节； 5.射频功率：≥40mW； 6.拾音头：动圈式； 7.使用电池：5号电池两只； 8.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 9.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）； 10.工作频段：左边CHA：640-648MHz，右边CHB：665-673MHz； 11.通道间隔：250KHz； 12.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入-95dBm时，S/N>80dB； 13.最大偏移度：±48KHz； 14.综合S/N比：≥102Db； 15.综合T.H.D：≤0.5%@1KHz； 16.频率响应：60Hz~15KHz； 17.电源供应：DC12~15V/1000mA。 | 套 | 4 |
| 7 | 音频处理器 | 1.输入：全平衡式接口，18Kohms;最大输入电平：+20 dBu；输入增益范围：-40 dB to+12 dB； 2.输出：全平衡式接口，112ohms;最大输入电平：+20 dBu；输入增益范围：-40 dB to+12 dB； 3失真：≤0.011KHz+20 dBu； 4.动态范围：≥110 dB 20HZ-20KHz； 5.输出噪音：≤-90 dBu ； 6.滤波器：（段数）输入4段参数，输出3段参数，参数范围：1/64 th倍频程；+15/-30 dB，0.1 dB增值； 7.频率响应：1/24th 倍频程； 8.分频滤波：高通滤波器及低通滤波器频率响应（19.5Hz~ 21.9kHz）； 9.延时：输入延时（0-680ms）输出延时（0-22ms）； 10.≥四个输入接口，≥八个输出接口，输入可以分配给任何一个输出； 11.斜率：12dB/Oct,18 dB/Oct,24 dB/Oct,48 dB/Oct;680毫秒输入延时，20毫秒输出延时； 12.参量均衡器：全带宽，第1/64到4倍频程范围，输入9段，输出8段均衡；448KHz的采样频率；独立的输入输出指示；平衡的输入和输出；USB电脑接口； | 台 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 1. 金属机身，≥16通道，全局供电，支持独立立体声输出； 2.≥10个话筒/≥16 个线路输入(8个单声道+4 个立体声)/ ≥4 编组母线+≥1 立体声母线/4AUX(包括 FX)； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 +48V幻象供电 XLR平衡输出 3.各通道支持自动衰减防止爆音功能； 4.USB接口支持MP3播放蓝牙播放； 5.内置无线接收，支持将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件； 6.具有为电容话筒提供+48V幻象电源； 7.输入输出通道内置延时器，输入每通道限制宽动态增益； 8.输入每通道具有相位调整功能，输入输出每通道具有多频段GEQ高低音滤波； 9.总谐波失真和噪声：≤0.01%； 10.通道之间串音：≥95dB； 11.矩阵式路由混音输出。 | 台 | 2 |
| 9 | 线阵音箱田字架 | 双10寸加厚方钢线阵音箱田字架, ≥3mm厚度钢结构 单只承重2吨，满足多组大型线阵音箱吊挂。 | 副 | 2 |
| 10 | U型扣 | 符合国标和实际使用要求的线阵音箱配套U型扣 | 套 | 2 |
| 11 | 吊带 | 符合国标和实际使用要求的线阵音箱配套吊带 | 条 | 4 |
| 12 | 手动葫芦 | 额定负载：≥2吨； 起升高度：≥6m； 链条：单链≥6m； 符合国标。 | 套 | 2 |
| 13 | 连接线 | 符合国标和实际使用要求的1.5m音频跳线 | 条 | 16 |
| 14 | 四芯音响插头 | 额定功率: 40 A rms； 音频信号: 50 A； 负载持续率50%； 1只夹线套，卡盘用于直径为7至14.5 mm的电缆。 | 个 | 28 |
| 15 | 音频线 | 符合国标和实际使用要求的3.5（耳机插头）转双6.35话筒插头连接线 | 条 | 1 |
| 16 | 音箱线 | 国标OFC无氧铜，（199/精炼铜+田素铜1根）X2F | 卷 | 4 |
| 17 | 航空机柜 | 宽度为35mm，厚度为2mm，合口处采用“N”型和“V”型防雨水渗透导流槽; 板材:≥9mm夹木板，表面≥1mm厚麻面防火板； 脚轮：双刹轮； 锁扣：拉力可达≥250kg/只； 抽手：拉力可达到≥100kg/只； 轮涡：厚度≥3mm钢板冲压，经防锈处理。 | 台 | 1 |

采购包2(计算机教室及教室扩声设备)

| （一）学生机房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数及规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生机 | 1.机箱：机箱≥15L，支持侧板挂环锁、免工具拆卸机箱、带顶置提手，主板报警蜂鸣器； 2.处理器：≥八核国产处理器，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB，制程≤16nm，功耗≤70W； 3.内存：≥8GB DDR4内存，配置≥2个内存插槽； 显卡：集成或独立显卡，支持VGA+HDMI接口，支持≥4K视频输出； 4.硬盘：≥512GB SSD硬盘； 5.电源：电源功率≤180W； 6.网络：≥1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 7.接口扩展：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1扩展槽；≥8个USB接口（≥4个前置USB3.0，≥2个后置USB2.0）； 8.音频接口：≥麦克风1个，≥耳机1个；后端≥3个Audio音频输出接口； 9.数据安全：（1）支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能； （2）BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、只读； 10.质控水平：（1）静音舒适性：要求设备的噪声声功率级≤3.08Bel，噪声声压级≤23.07dB；（2）电磁兼容性：要求设备满足浪涌（冲击）抗扰度的适应性；（3）MTBF≥300000小时； 11.显示器：配置≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 12.预装国产操作系统。 | 50 | 套 |
| 2 | 教师机 | 1.机箱：机箱≥15L，支持侧板挂环锁、免工具拆卸机箱、带顶置提手，主板报警蜂鸣器； 2.处理器：≥八核国产处理器，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB，制程≤16nm，功耗≤70W； 3.内存：≥8GB DDR4内存，配置≥2个内存插槽； 显卡：集成或独立显卡，支持VGA+HDMI接口，支持≥4K视频输出； 4.硬盘：≥512GB SSD硬盘； 5.电源：电源功率≤180W； 6.网络：≥1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 7.接口扩展：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1扩展槽；≥8个USB接口（≥4个前置USB3.0，≥2个后置USB2.0）； 8.音频接口：≥麦克风1个，≥耳机1个；后端≥3个Audio音频输出接口； 9.数据安全：（1）支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能； （2）BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、只读； 10.质控水平：（1）静音舒适性：要求设备的噪声声功率级≤3.08Bel，噪声声压级≤23.07dB；（2）电磁兼容性：要求设备满足浪涌（冲击）抗扰度的适应性；（3）MTBF≥300000小时； 11.显示器：配置≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 12.预装国产操作系统。 | 1 | 套 |
| 3 | 数字语音系统（含教学系统软件 | - 系统技术要求 此系统既要满足专业语音教学功能，又能完成微机室教学控制软件功能！为了保证产品的易用性，此系统支持在虚拟化及传统机房都可独立使用。 ▲1.教师端配备独立的USB语音盒，语音满足高清晰、无断裂的效果，支持并通过软件技术消减回音与啸叫；双声道立体声，采样率达到48KHz，采样精度达16位，信躁比≥60dB，语音延迟≤50ms，语音失真度≤3%； 2.系统支持Windows XP/SP1/SP2/SP3、Windows Vista/SP1/SP2、Windows 7/SP1（32位、64位）、Win8、win10操作系统，支持进行中文、英文等语言界面切换； 3.屏幕广播：（1）支持将主计算机屏幕广播给全体教室或指定的部分教室，在广播的过程中主计算机支持随时添加或取消选定的教室端计算机；（2）支持教室端同时听到主控端麦克风、计算机播放的声音及多个教室端的发言声音；（3）支持暂停广播功能，实现同步和异步广播教学；（4）支持在广播过程中教室端可看到主控端摄像头画面；（5）教室端在未登录windows前即可接受广播，广播响应时间≤0.1秒；（6）支持广播教学的同时可进行屏幕录制，把整个讲课过程录制成ASF视频文件； 4.媒体广播：（1）支持将音频或视频文件广播给全体学生，教师与全体学生都能看到视频播放内容，且画面保持同步；（2）支持WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等所有主流视频媒体格式；（3）媒体播放清晰流畅达到30帧/秒；对于超过600MB的大型视频文件，功能启动≤10秒；（4）支持音视频变速不变调播放； 5.互动反馈式教学：▲（1）支持主控端在任何教学状态下把课件、音视频媒体和外接媒体设备广播给教室端，同时以其内容为题，叠加进行抢答、判断、选择、听写等模式的课堂测试功能；▲（2）进行课堂即时点评，分为：口头问答点评、书面回答点评、试卷点评等；（3）支持讲评结束后实时、自动生成统计报告； 6.数字教材频道广播：（1）网络影院支持8路数字频道教学，包含2路模拟设备频道，如笔记本电脑、磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备；（2）支持广播时能够达到原始分辨率，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI、*.DAT、*.VOB、*.ASF、*.M2V，*.MPV、*.MOV等音视频媒体；（3）支持720P或1080P高清片源，帧率达到30帧/秒；（4）支持教室端自行选择频道，主控端也可指定单个或部分教室端收看指定频道的教学内容； 7.口语训练：（1）支持流媒体传输媒体文件，无需向教室端发送和共享文件，所有教室端的音频和字幕数据同步性要求达到100ms 以内，音视频的信号完全同步，无延时；（2）支持通过原音和跟读的波形图对比纠正发音；（3）支持音视频变速不变调播放（±50%）；（4）支持口语训练课件编辑时可自动分句，导出srt字幕等，并且字幕、声音、视频编辑为同一文件功能； 8.全程录音: ▲（1）支持主控端和教室端在上课过程中可随时能进行全程录音，录音源可设定：麦克风，电脑声音，麦克风+电脑声音，麦克风+电脑声音+主控端声音等功能；▲（2）支持录音结束后，教师一键操作即可执行所有学生复听功能； 9.资源管理：支持教师对教学资源进行管理，可添加音视频文件、复读课件以及各种类型的文档，可上传、修改、删除，并可检索资源库中的全部资源； 10.智能口语评测：支持教师输入或导入英文文字并发至学生端，学生端在录音结束后系统将自动对学生语音评测，单词、句子、段落内容均可以具体分值体现功能； 11.教室端监视和辅导：支持主控端同时监视≥35个教室端屏幕，支持暂停+自动轮循监视功能；（2）支持语音辅导、发言、对讲和监听时同时显示老师和其他教室端的摄像头画面，支持可视化交流功能； 12.可视化训练：支持主控端随时监听多个教室端电脑与麦克风的声音，监听的学生声音可波形图显示； 13.专业考试功能：（1）支持标准考试、口语考试；（2）支持自动评分，并形成统计分析图；（3）标准考试支持选择题，判断题，问答题，填空题，选错题，连线题，图片选择题，支持AB卷乱序执行、word试题导入等；（4）口语考试完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型； 14.随堂测验：▲（1）支持教学过程中随时发起一个测验功能，测验支持选择题，判断题，填空题，问答题和口语题等；▲（2）测验支持答题卡，提供答题卡编辑器，支持自己定义答题卡；（3）测验过程中，自动评分和统计正确率； 15.视频点播：（1）支持≥120路以上的视频节目并发点播，包括WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等视频媒体格式，分辨率≥640*480；（2）支持视频实时跟读功能，支持变速不变调、波形对比、影文同步，支持循环播放等功能； 16.多媒体网络教室：（1）支持提供班级模型视图，视图显示中可显示教室端电脑桌面；（2）支持主控端设置教室端桌面更新时间间隔，缩图大小可调节；（3）支持标尺显示，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号； 17.支持锁定和解除锁定座位表座位表排序，详细资料显示班级名称，语音设备状态，进程数，分组等信息； 18.多媒体网络教室功能：▲（1）支持班级模型视图显示中可显示学生端电脑桌面（缩图）；▲（2）学生图标支持座位表设置和验证座位号，显示班级名称，语音设备状态，进程数，分组等信息；▲（3）支持主控端限制学生端电脑程序使用、U盘使用、网页浏览等功能，支持主控端对不同的学生端设置不同的策略； 19.课堂管理：（1）支持主控端选择限制教室端电脑程序使用、U盘使用、网页浏览，允许主控端对不同的教室端设置不同的策略等功能；（2）提供关闭教室端运行程序或浏览网页快捷方式，并能够直接添加为黑白名单程序；（3）支持远程开关机、远程登录windows、远程打开或关闭应用程序、远程设置教室端机属性（如屏幕分辨率、录音和回放音量等）等功能； 20.自带备课小工具，支持教师在办公室或家中编辑标准考试试卷、口语试卷、口语训练课件，上课时可直接使用编辑好的课件与试卷；自带口语训练与自主测验小工具，学生可在家中进行口语训练或自主测验。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络交换机 | ≥24口，10/100/1000Mbps自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab； 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 电源功率：≤20W； 产品尺寸：约440mm×235mm×45mm。 | 3 | 台 |
| 5 | 综合线材 | 符合国标和实际使用要求的短电源线、铜线、电源插座、线缆、管材、短网线、磁铁等。 | 1 | 项 |
| 6 | 耳机 | 1.耳机：频率响应: 125Hz～8000 Hz, ±17 dB（0dB=20uPa）(输入功率=1mW)；电阻抗: 32Ω±20％；灵敏度：≥100dB/1mW (0dB=20uPa)； 2.麦克：频率响应：40－20000HZ；灵敏度: -47±2 dB（0 dB=1V/Pa）； 3.双声道、高保真、防磁立体声、内磁式、单指向抗噪声麦克风、平衡传输、RJ11接口抗拉扯、抗扭曲。 | 51 | 副 |
| 7 | 电源稳压器 | 30KW 稳压范围170V-260V，符合国标和实际使用要求。 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 标准网络机柜 尺寸：约600mm*600*mm*1200mm； 材质：冷扎钢板框架拼装结构，蜂窝六角高密度网孔门，经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 1 | 组 |
| 9 | 防静电地板 | 全钢陶瓷高架空，陶瓷面板、厚度≥35mm，符合国标和实际使用要求的 | 70 | ㎡ |
| （二）教室扩音系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数及规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 软件定制研发 | 1.需有优化声场估算算法效率； 2.需有优化声音还原算法； 3.需可增加声场储存功能，支持根据储存声场快速进行匹配减少声场估算时间； 4.需可增加自动增益调节功能，支持自动根据音源调整扩声输出大小； 5.需具有修复过往目前已知BUG。 | 1 | 套 |
| 2 | 吊麦 | 1.频率范围：20-20KHz； 2.灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）； 3.指向性：全向型。（长≥250mm、直径≥20mm）； 4.最大声压级：≥135dB； 5.信噪比：≥75dB； 6.有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分≤80mm，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面≥3.5m（根据教室层高自行调整）； 7.内部嵌入数字麦克风软件； 8.具备抗手机、电磁、高频干扰。 | 28 | 套 |
| 3 | 支架 | 定制符合国标和实际使用要求的支架。金属底座、U型夹 | 28 | 个 |
| 4 | 辅材 | 符合国标和实际使用要求的各类辅材。包含：视频线、电源线、网线、线槽、扎带、胶布等 | 28 | 套 |

2.2人员配置要求

投标人根据采购项目特性及要求，自行组织实施与管理，建立以项目负责人为核心的实施人员团队，组织实施相关人员经过严格培训，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。

2.3设施设备要求

投标人根据采购项目特性及要求，自行配置投入有利于完成本项目各类设施设备（包含但不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等），保证项目顺利实施。

2.4质量标准及质量要求

★2.4.1质量标准：合格

2.4.2货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

2.4.3  货物（产品）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范；

（2）行业标准、规范；

（3）地方标准、规范；

（4）团体标准、规范；

（5）企业标准、规范。

2.4.4本章第2.4.3条款未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择：

□ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

□ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（哪个标准高执行哪个标准）；

必须执行：国家、行业强制性标准。

#### 2.5安全要求

认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持安装现场整齐有序，做到文明施工。

3.商务要求

★3.1交货时间和地点：

3.1.1交货期限：

采购包1交货期限：自合同签订生效之日起30日历日内完成供货、安装、调试、验收；

采购包2交货期限：自合同签订生效之日起30日历日内完成供货、安装、调试、验收；

3.1.2交货地点：按采购人指定地点。

3.2付款条件：详见招标文件政府采购合同格式中的有关条款。

3.3运输要求：采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

3.4包装要求：

3.4.1全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

3.4.2 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕）123号）规定的环保要求进行包装。

3.4.3 当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕）123号）规定的环保要求进行包装。

3.5售后服务要求：

（1）中标投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）中标投标人负责货物（硬件和软件）的现场安装、调试、测试和启动等；

（3）中标投标人负责货物（硬件和软件）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物（硬件和软件）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物（硬件和软件），中标投标人还需就货物（硬件和软件）的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由采购人安排；

（4）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；

（5）中标投标人负责对其提供的货物（硬件和软件）整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责的维修和替换等工作，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

（6）中标投标人对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

（7）货物（硬件和软件）故障报修的响应时间为：7x24小时免费上门服务。

（8）所有货物（硬件和软件）服务方式均为中标投标人上门服务，即由中标投标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标投标人承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行；

（9）在保修期内更换系统中部件（软件和硬件），其保修期应相应延长；

（10）质保期结束后的维修、维护等由双方协商再定。

★3.6质保期要求：

本项目采购包1、采购包2整体质保期不少于 12个月，投标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。

★3.7产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

★3.8电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》的要求提供服务。

注：此附件采购需求仅作为潜在投标人知晓和了解项目基本情况，采购文件具体内容请以采购交易平台中下载的电子文件为准。