- 阎良区武屯御宝小学运动场改造工程

- 编制说明

- 一、项目概况：

1、工程名称：阎良区武屯御宝小学运动场改造工程；

2、工程地址：阎良区武屯御宝小学；

- 二、编制依据：

1、阎良区武屯御宝小学运动场改造工程施工图纸、相关标准图集、施工规范及验收规范；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、《陕西省建筑装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额2004》、《陕西省建筑装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程价目表2009》、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表2001》、《陕西省建设工程消耗量定额补充定额2004》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率2009》及相关的配套文件；

4、陕建发[2017]270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

5、陕建发[2019]45号文《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6、陕建发【2019】1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》。

7、陕建发【2020】1097号《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

8、陕建发【2021】1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。

9、施工现场情况、工程特点、现行国家和陕西省建筑施工规范；

10、材料价格依次执行《陕西省工程造价管理信息—材料信息价》（阎良）2025年第2期，信息价中缺项的价格按市场询价执行；

11、采用广联达云计价平台GCCP6.0（6.4100.23.122）版本编制。

三、其他说明：

1、本工程暂列金额按2.0万元计其他项目费中；

2、教学楼中（走廊内现状有校园展示文化墙、墙面翻新后需重新定制）、改造前需将楼内原有家具搬出待施工结束后恢复原位因改造需拆除的物件改造后恢复原位按专业暂估价0.75万元计入其他项目费中；

3、艺体楼中（走廊内现状有校园展示文化墙、墙面翻新后需重新定制）、改造前需将楼内原有家具搬出待施工结束后恢复原位、因改造需拆除的物件改造后恢复原位按专业暂估价0.75万元计入其他项目费中；

4、招标代理费及工程编制费按招标文件计入；

5、图纸问题答疑：

（一）教学楼

1）图纸说明中走廊内情面改造现状原有展示文化墙、墙面翻新后需重新定制，图纸对此部分内容未具体设计，拆除及新做校园文化是否在本次计算范围内，请明确；

回复：拆除与重新定制均在本次计算范围内。

2）教学楼层高图纸未设计，层高暂按3.9m计入是否合理，请明确；

回复：合理，层高在现状平面图中有所表示

3）接通向食堂连接处是否在本次计算范围内，该图例未设计相关做法，请明确；

回复：该处地面原为自流平环氧胶泥地面，此处需重做自流平环氧胶泥面层（长约24m宽3.5m）；做法为打磨原地面后详见《陕09J01 地8》1、2步

4）二层此处部位为通高玻璃窗还是有栏板，若为栏板，栏板高度未注明，请明确；

回复：此处为玻璃窗尺寸如下

5）图纸设计强化复合木地板为陕09J01 地60为下面做法，基层和面层是否全部计入，请明确；

回复：对原环氧地坪漆地面进行打磨后；仅做图集1/2步

6）图纸设计强化复合木地板部位原地面拆除是否按照塑胶地板处拆除计入，请明确；

回复：是，强化复合木地板部位原地面拆除按照塑胶地板处拆除计入

7）教学楼门窗改造是否在本次计算范围内，请明确；

回复：本次改造不涉及门窗

（二）艺体楼

1）艺体楼层高图纸未设计，层高暂按3.9m计入是否合理，请明确；

回复：合理，层高在现状平面图中有所表示

2）图纸设计强化复合木地板为陕09J01 地60为下面做法，基层和面层是否全部计入，请明确；

回复：仅1、2步；打磨原地面参考教学楼

3）图纸设计强化复合木地板部位原地面拆除是否按照塑胶地板处拆除计入，请明确；

回复：是，强化复合木地板部位原地面拆除按照塑胶地板处拆除计入

4）图纸说明中走廊内情面改造现状原有展示文化墙、墙面翻新后需重新定制，图纸对此部分内容未具体设计，拆除及新做校园文化是否在本次计算范围内，请明确；

回复：上述内容在本次计算范围内

5）艺体楼门窗改造是否在本次计算范围内，请明确；

回复：本次改造不涉及门窗

（三）运动场

1）看台坐凳处镀锌方管龙骨规格未注明，请明确；

回复：40*40*2mm

2）围墙处原为涂料墙面及文化砖墙面是否拆除后喷涂真石漆，请明确；

回复：原涂料墙面铲除后喷涂真石漆；原文化砖墙面保留文化砖增加界面剂一道后喷涂真石漆。

3）围墙处栏杆是否除锈后刷漆，请明确具体做法；

回复：

4）挡墙刷新之前是否拆除元水泥砂浆面层；

回复：挡墙仅铲除原涂料面层、保留原砂浆层

5）挡墙刷新具体做法未明确；

回复：挡墙刷新为喷涂真石漆