- 阎良区关山康桥小学宿舍楼改造工程

- 编制说明

- 一、项目概况：

1、工程名称：阎良区关山康桥小学宿舍楼改造工程；

2、工程地址：阎良区关山康桥小学；

- 二、编制依据：

1、阎良区关山康桥小学宿舍楼改造工程、相关标准图集、施工规范及验收规范；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、《陕西省建筑装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额2004》、《陕西省建筑装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程价目表2009》、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表2001》、《陕西省建设工程消耗量定额补充定额2004》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率2009》及相关的配套文件；

4、陕建发[2017]270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

5、陕建发[2019]45号文《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6、陕建发【2019】1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》。

7、陕建发【2020】1097号《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

8、陕建发【2021】1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。

9、施工现场情况、工程特点、现行国家和陕西省建筑施工规范；

10、材料价格依次执行《陕西省工程造价管理信息—材料信息价》（阎良）2025年第2期，信息价中缺项的价格按市场询价执行；

11、采用广联达云计价平台GCCP6.0（6.4100.23.122）版本编制。

三、其他说明：

1、综合楼中改造前需将楼内原有家具搬出待结束后恢复原位、因改造需拆除的物件改造后恢复原位按专业暂估价0.75万元计入其他项目费中；

2、综合楼中四楼精神谱系展馆装修及文化建设按专业暂估价3.00万元计入其他项目费中；

3、教学楼中改造前需将楼内原有家具搬出待结束后恢复原位、因改造需拆除的物件改造后恢复原位按专业暂估价0.75万元计入其他项目费中；

4、招标代理费及工程编制费按招标文件计入；

5、本工程卫生洁具采用高档品牌；

6、图纸问题答疑：

（一）综合楼

1）层高图纸未设计，层高暂按3.6m计入是否合理，请明确；

回复：合理、综合楼层高均为3.6m现状平面图有标注

2）图纸设计说明中以下内容图纸未具体设计，是否在本次计算范围内，若在，请明确相关内容及具体范围；

2.连廊内墙面更新改造

3.综合楼更换走廊墙裙收口（铝合金材质）

改造前需将楼内原有家具搬出待结束后恢复原位;

因改造需拆除的物件改造后恢复原位。

回复：以上内容均在本次计算范围内；综合楼走廊更换墙裙收口为一直四层。

3）综合楼门窗改造是否在本次计算范围内，请明确；

回复：综合楼改造仅为地面、墙裙收口；不涉及门窗改造。

4）塑胶地板是否为3厚的塑胶卷材地面，请明确；

回复：是

（二）教学楼

1）教学楼原有家具搬出搬进及拆除物件及恢复是否在本次计算范围内，请明确；

回复：该内容包含在本次计算范围内

2）一至三层墙面改造是否拆除釉面砖墙裙，然后进行无机涂料墙面粉刷，请明确

回复：无机涂料的粉刷高度为2.4m（层高3.6减去墙裙1.2），墙裙维持现状不做改造。

3）二三层此处是否为通高的墙体，请明确高度；

回复：二、三层此处为墙体高度1.2m、原为乳胶漆内墙面改造为无机涂料。

（三）运动场

1）原运动场中是否存在拆除地面内容，若有，请明确具体拆除做法；

回复：本次改造需拆除原地面

教学楼安装问题：

1）设计图纸未注明电气拆除工程内容及工程量，请明确？

回复：拆除内容及工程量按照新做同等量计。

2）设计图纸部分注明现有，请明确电气具体改造内容，方便计量？

回复：现有的设备仅为更换电气线路，原电气设备不变。电气部分改造内容为更换楼内配电箱，新增应急照明、应急照明配电箱及线路，更换电气强、弱电线路。

3）设计图纸说明“照明支线采用WDZ-BYJ-2.5mm穿PC管在墙、顶棚、吊顶内暗敷（原线管能利用则尽量利用）”请明确利旧具体内容及工程量？

回复：原线管能利用则尽量利用是指施工现场尽量利用原教室内照明管线，很少很少一部分，可不计原线管。

4）设计说明中注明“现有”是否改造，请明确？若改造，请明确具体内容及工程量？

回复：原有为原电气设备不变，利旧。

5）设计说明中注明“现有(检查固定可靠牢固)”是否改造，请明确？

回复：仅为换线后接线及安装时应固定可靠牢固。

6）设计说明中注明“现有(如损坏需更换)”是否改造，请明确？若改造，请明确具体内容及工程量？

回复：考虑换线拆除时有破损，则需更换可按百分之五十计入。

7）桥架是否为新做，请明确？

回复：桥架为新做。

8)配电箱是否为改造新做，灯具现有，照明回路是否改造，请明确？

回复：配电箱均为新做，灯具为现有，仅为更换照明回路线路。

9)教室内插座回路：WDZ-BYJ-3x4-CT-PR WE是否穿管，请明确配管规格？

回复：表示在走廊内沿桥架敷设，出桥架后进房间在防火线槽内沿墙面敷设，防火线槽按50*25。。

10)广播、监控如图部分是否穿管，请明确配管规格？

回复：在走廊内沿桥架敷设，出桥架后进房间在防火线槽内沿墙面敷设，防火线槽按50*25。