# 编制说明

- 工程概况：

- 1、工程名称：2025年度阎良区小型农田水利项目。

- 2、工程基本情况：项目位于西安市阎良区交口灌区西干渠控制范围内小寨泵站正西。主要建设内容：新建1座提水泵站。铺设管道：DN225PE（0.6Mpa）输水管595m、DN125PE（0.6Mpa）输水管1005m，DN110PE（0.6Mpa）补水管道450m。新建管道建筑物：分水阀井2座、出水桩18个。拆除重建田间农渠3条，D40渠道共计1284m。新建渠系建筑物100座，其中：便桥30座，农引门68个，节制分水闸2座。

- 二、编制依据：

- 1、陕西省水利厅陕水规计发[2024]107号文关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知。

- 2、陕西省水利厅陕水规计发[2024]107号文批复的《陕西省水利建筑工程概算定额(2024年修正）》、《陕西省水利设备安装工程概算定额(2024年修正）》、《陕西省水利工程施工机械台班费定额(2024年修正）》。

- 3、依据陕西秦东水利水电勘测设计有限公司编制的2025年度阎良区小型农田水利项目实施方案设计图册及实施方案投资概算书；

4、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448号）。

5、费用标准

(1)其他直接费

建筑工程按基本直接费的7.5%，安装工程按基本直接费的8.2%。

(2)间接费

按“2024年（修正版）办法及标准”执行，见下表。

间接费取费标准表

| 序号 | 工程类别 | 取费基础 | 间接费率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 | - | - |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 10.5 |
| 3 | 砂石备料工程 | 直接费 | 5 |
| 4 | 模板工程 | 直接费 | 7 |
| 5 | 混凝土工程 | 直接费 | 8.5 |
| 6 | 钢筋制作安装工程 | 直接费 | 5 |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 9.5 |
| 8 | 疏浚工程 | 直接费 | 7.5 |
| 9 | 其他 | 直接费 | 8.5 |
| 二 | 设备安装工程 | 人工费 | 70 |

- (3)利润

- 按直接费、间接费之和的5％计算。

- (4)税金

- 按直接费、间接费、计划利润之和的9％计算。

- 4.基础单价

- (1)人工预算单价：技工75元/工日，普工50元/工日。

- (2)主要材料预算价：参考西安市 2025 年9月《西安市工程造价信息》并结合市场价。

- (3)次要材料预算价：按近期市场价综合取定。

- 5.临时工程

- （1）施工交通：临时道路修筑按数量乘以单位造价指标计算。

- （2）施工安全生产专项：

- 施工安全生产专项投资=（一至四部分投资之和-设备费+施工 交通投资）*（1+其他施工临时工程费率）*2.5%

- （3）其他临时工程：按建安工程投资(不包括其他临时工程)的1%计算。

三、其它说明：

1、陕西易投软件，版本号20250915；

2、工程采用商品混凝土。

2025年度阎良区小型农田水利项目

招标最高限价

最高限价（小写）：758967.32元

（大写）：柒拾伍万捌仟玖佰陆拾柒元叁角贰分

招 标 人：                                    （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                （签字或盖章）

工程造价咨询

或招标代理人：                                （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                （签字或盖章）

编制人：                        （造价人员签字或盖专用章）

复核人：                        （造价人员签字或盖专用章）

编制时间：    年    月   日

复核时间：    年    月   日