# 总 说 明

- 一、概述

1、 项目概况

零口街办北牛村“千万工程”示范村、省级美丽乡村示范村污水处理站项目进场道路路线全长43.470m。

2、设计标准和主要工程数量

全线按《厂矿道路设计规范》（GBJ2-87）标准设计，设计速度20km/h，路基宽度5.0m,路面宽4.5m，道路采用C30水泥混凝土路面。

本项目的主要工程数量如表1，

主要工程数量表                      表1

| 序 号 | 指标名称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | m | 43.5 |
| 2 | 路基土石方 | m3 | 30.9（挖方）/26.6（填方） |
| 3 | C20混凝土 | m3 | 6.96 |
| 4 | C30水泥混凝土/5%水泥稳定碎石 | m2 | 200.0/213.0 |

二、路线

1、 路线平面设计

根据规范和路线设计原则，结合沿线的地形、地物、地质、水文、景观环境，路线以满足现场地形及相关设计规范为布线原则。

进场道路全长43.47m。

2、 纵断面设计

路线纵断面设计时，设计标高主要受起点连接现有道路控制标高、现场实际地形的影响，结合相关的设计规范要求，在满足上述因素条件下，充分考虑了水文地质及地面排水条件。

最大纵坡控制为2.484%，最短坡长43.47m。

三、路基路面、防护及排水

１、主要设计依据

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ2-87）；

《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T F20-2015）；

《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

- 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/ F30-2014；

详勘报告

2、横断面布置及超高

进场道路路基宽5.0m，其中行车道宽4.5m，路肩宽2×0.25m。全线路基为整体式路基，行车道路拱横坡采用2%，路肩路拱横坡采用3%。

路基超高

路基超高分别采用《公路路线设计规范》JTG D20-2017规定的超高值。

超高方式以内侧车道边作为旋转轴，最大超高横坡取2%，加宽采用一类半加宽。

路基边坡

路堤：边坡高度小于8m时，一坡到底，坡率采用1：1.5。

路堑：边坡高度小于8m时，一坡到顶，坡率采用1：0.5。

3、路基填料最小强度和压实度

为了使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗路面荷载下传产生变形的能力，保证路基路面的综合强度，根据《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）的要求，全线路基压实度（重型）应符合下表规定。

路基压实度

|  |  | 路面底面以下深度(cm) | 压实度(重型击实) |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 路床 | 0～30 | ≥95% |
|  |  | 30～80 | ≥95% |
|  | 上路堤 | 80～150 | ≥94% |
|  | 下路堤 | 150以下 | ≥92% |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | ≥95% |
|  |  | 30～80 | ≥95% |

当三、四级公路铺设沥青混凝土和水泥混凝土路面时，其压实度采用二级公路的规定值。

路床填料最大粒径应小于100mm，路堤填料最大粒径应小于150mm。

路基不同部位填料的最小强度和最大粒径要求按《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中的规定执行如下表规定。

路基填料技术要求

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度（cm） | 填料最小强度（CBR）% | 填料最大粒径 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～30 | 6 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | 4 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 2 | 15 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | 6 | 10 |
|  |  | 30～80 | 4 | 10 |

- 5、地基表层处理

- 对位于自然坡面部位，应清除地表草皮、腐殖土并压实，压实度不应小于85%。

- 地面横坡缓于1:5时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在地面上填筑路堤；根据地基不同情况，清表厚度30cm。

- 地面横坡为1:5～1:2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于2m。

6、 路基路面排水

考虑道路雨水排放，保证大气降水时道路雨水排放。路面排水利用路线纵坡采用散排方式。

7、路面设计

7.1 路面结构组合及厚度设计

7.1.1交通量组成

本项目设计交通量暂按100辆/昼夜（标准轴载），设计基准期为10年，经计算水泥混凝土路面设计基准期内标准轴载累计作用次数为年限内一个车道累计当量轴次为14.2180万次。

7.1.2路面结构组合及厚度设计

水泥混泥土路面设计计算，最终确定为：

面  层： 20cm C30水泥混凝土面层

基  层： 20cm 水泥稳定碎石（水泥剂量5%）

总厚度： 40cm

7.2 结构层材料技术要求

7.2.1水泥混凝土面层：

水泥混凝土的设计弯拉强度为4.5MPa，弯拉弹性模量29000MPa。

7.2.1.1水泥：水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准，水泥28d抗折强度≥7.0MPa,抗压强度≥42.5 MPa。

7.2.1.2粗集料：应质地坚硬、耐久、干净的碎石、破碎卵石或卵石，最大粒径不宜超过31.5mm。粗集料的技术要求应符合下表的要求。

粗集料技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 颗粒级配 | 见下表 |
| 压碎指标值（％） | <30 |
| 针、片状颗粒含量（％） | ＜20 |
| 坚固性（％） | ＜12 |
| 含泥量（按质量计）（％） | ＜2.0 |

| 粗集料标准级配范围 粒孔径 级配 类型 |  | 方孔筛尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成 级配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 |  |  |  |  |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 |  |  |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 |  |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 单颗粒级配 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 |  |  |
|  | 16～26.5 |  |  | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |  |
|  | 16～31.5 |  |  | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

7.2.1.3细集料：应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，不宜使用再生细集料。细集料的技术要求，应符合下表的规定。

细集料的技术要求

| - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- |
| - 颗粒集配 | - 见表12 |
| - 含泥量（按质量计％） | - ＜3％ |
| - 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计） | - ＜0.5％ |
| - 有机物含量（比色法） | - 合格 |

- 细集料标准级配范围

| - 分级 | - 细度模数 | - 方孔筛尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 9.5 | - 4.75 | - 2.36 | - 1.18 | - 0.60 | - 0.30 | - 0.15 | - 0.075 |
|  |  | - 通过各筛孔的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 砂 | - 2.3-3.0 | - 100 | - 90～100 | - 5～100 | - 0～90 | - 0～60 | - 8～30 | - 0～10 | - 0～5 |

7.2.1.4工程用水：工程用水不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类有机物。

7.2.1.5外加剂：质量应符合现行的国家和行业现行相关标准《混凝土外加剂》的规定。

7.2.1.6水泥混凝土路面为C30混凝土。

7.2.2混凝土面板设计及接缝构造

7.2.2.1胀缝

在临近平面交叉及路面加宽段两侧各设置2条横向胀缝，在胀缝处混凝土板完全断开，主要为了防止板体膨胀产生的纵向应力。胀缝宽2cm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆，传力杆采用φ28mm的光圆钢筋，钢筋长40cm，每隔30cm设一根。

7.2.2.2横向缩缝、横向施工缝

横向缩缝采用不设传力杆的假缝。横向施工缝应尽可能选在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用加传力杆的平缝型式，传力杆采用28mm的光圆钢筋，钢筋长40cm，每隔30cm设一根。设在胀缝处的施工缝，其构造与胀缝相同。

7.2.2.3纵向施工缝

纵向施工缝应采用设拉杆平缝形式，上部应锯切槽口，深度宜为30～

40mm，宽度3～8mm，槽内应灌塞填缝料。纵向施工缝中拉杆采用螺纹钢筋，设在板厚中央，并对拉杆中部100mm范围内进行防锈处理，施工过程中，拉杆间距应按横向接缝的实际位置予以调整，最外侧的拉杆距横向接缝的距离不得小于100mm。

7.2.3水泥稳定碎石基层

基层应具备足够的强度和稳定性，本着就地取材、因地制宜的原则，路面基层采用5%水泥稳定碎石结构。根据《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006），基层采用骨架密实型混合料。

7.2.3.1基层混合料集料的级配组成见下表：

骨架密实型水泥稳定碎石集料级配组成

| 层位 | 通过下列方筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 基层 | 100 | 68～86 | 38～58 | 22～32 | 16～28 | 8～15 | 0～3 |

7.2.3.2材料设计配合比及压实度

建议水泥、碎石配合比采用5:95，施工中应根据试验确定；基层压实度不小于97％，7d龄期的无侧限抗压强度应为2.5～3.5MPa。水泥稳定集料的水泥剂量一般为3%～5.5%，当达不到强度要求时应调整级配，水泥最大剂量不应超过6%。

7.2.3.3碎石

沿线就近取用满足要求的碎石，压碎值不大于35％，最大粒径不大于31.5mm。

7.2.3.4水泥

采用P.O32.5级普通硅酸盐水泥，所用水泥应符合国家技术标准的要求，初凝时间应大于3h，终凝时间应在6h以上。

五、施工注意事项

5.1一般路基施工

5.1.1路堤基底为耕植土、腐殖质土及人工填筑的场地时，须清除表土，之后进行填前夯（压）实处理，路基基底压实度（重型）不小于85%。

5.1.2位于路基范围内的树根等必须挖除干净。

5.1.3路基填筑前，应对填料密度、含水量、最大干密度等进行测定，压实过程中经常检查土的含水量，压实后应检查填料的密实度是否符合设计要求。

5.1.4路基填筑，必须根据设计断面，分层填筑、逐层压实，分层的松铺厚度通过试验确定，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于10cm。

5.1.5路基填筑应采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实检验符合规定要求之后，再填上一层。

5.1.6若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑时，则先填地段，应按1:1坡度分层预留台阶。若两个地段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度，不得小于2m。

5.1.7为保证路基边部的强度和稳定，施工时每侧超宽50cm，施工加宽与路堤同步填筑，均匀压实，严禁出现贴坡现象。

5.1.8路基在雨季施工时，应注意加强施工管理，做好临时排水和防护措施，避免路肩和边坡受雨水冲刷造成拉槽、坍塌。

5.1.9路堑施工应注意

a.路堑坡脚是应力集中部位，为减小对其扰动，刷坡。避免在土体较湿时大段落刷坡。

b.施工过程中应加强巡视监测，发现堑顶开裂或坡体移动等异常现象，应立即采取措施，以保障施工安全。

5.2路面施工方法及注意事项

- 5.2.1路面施工应严格按《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）和《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/ F30-2014等有关规范中所规定的施工工艺进行。

5.2.2基层施工宜采用集中厂（场）拌的方法进行拌和，宜采用摊铺机摊铺。混合料在运输、摊铺时不应产生粗细料离析的现象，拌合料沿摊铺断面分布应均匀，碾压应充分，并及时养生，施工应达到规定的压实度标准。

5.2.3未尽事宜参照相应规范规定执行。

6、其它事宜参阅有关公路施工技术规范