附件1：设备参数清单

33台组合式空调机组

麻醉手术室18台

| JK4-1净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM5.2H2-4B |  | 风机静压 |  | 920 Pa |  |
| 设备编码 | S.99.08.000294YA |  | 电机功率/电流 |  | 4.0Kw/8.2A |  |
| 设备编号 | JK4-1 |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 |  | 3500*1050*1000mm |  |
| 额定风量 | 5000m3/h |  | 机组重量 |  | 620Kg |  |
| 盘管排数 | 4 |  | 过滤效率 |  | F8 |  |
|  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室手术间十 |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |  |
|  | 无 |  | 595×490×534 一个 595×287×534 一个 |  |  |  |
| JK4-2净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM5.2H2-4B |  | 风机静压 |  | 920 Pa |
| 设备编码 |  | S.99.08.000295YA |  | 电机功率/电流 |  | 4.0Kw/8.2A |
| 设备编号 |  | JK4-2 |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 |  | 3500*1050*1000mm |
| 额定风量 |  | 5000m3/h |  | 机组重量 |  | 620Kg |
| 盘管排数 |  | 4 |  | 过滤效率 |  | F8 |
|  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |
| 供应区域 |  | 住院部四层麻醉手术室手术间十一 |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |
|  |  | 无 |  | 595×490×534 一个 595×287×534 一个 |  |  |

| JK4-3净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM5.2H2-4B |  |  | 风机静压 |  | 920 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000296YA |  |  | 电机功率/电流 |  | 4.0Kw/8.2A |
| 设备编号 | JK4-3 |  |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  |  | 外形尺寸 |  | 3500*1050*1000mm |
| 额定风量 | 5000m3/h |  |  | 机组重量 |  | 620Kg |
| 盘管排数 | 4 |  |  | 过滤效率 |  | F8 |
|  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室手术间十二 |  |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  |  | 中效过滤器 |  |  |
|  | 无 |  |  | 595×490×534 一个 595×287×534 一个 |  |  |
| JK4-4净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM12.5H2-4B | 风机静压 |  | 920 Pa |  |
| 设备编码 |  | S.99.08.000298YA | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/15.7A |  |
| 设备编号 |  | JK4-4 | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 |  | 3800*1350*1550mm |  |
| 额定风量 |  | 11000m3/h | 机组重量 |  | 960Kg |  |
| 盘管排数 |  | 4 | 过滤效率 |  | F8 |  |
|  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 |  | 住院部四层麻醉手术室手术间七 | 机组位置 |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |  |  |
|  |  | 无 | 595×595×534 四个 |  |  |  |

| JK4-5净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM12.5H2-4B |  | 风机静压 |  | 920 Pa |  |
| 设备编码 | S.99.08.000298YA |  | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/15.7A |  |
| 设备编号 | JK4-5 |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 |  | 3800*1350*1550mm |  |
| 额定风量 | 11000m3/h |  | 机组重量 |  | 960Kg |  |
| 盘管排数 | 4 |  | 过滤效率 |  | F8 |  |
|  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室手术间八 |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |  |
|  | 无 |  | 595×595×534 四个 |  |  |  |
| JK4-6净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM4.2H2-4B |  | 风机静压 |  | 920 Pa |
| 设备编码 |  | S.99.08.000299YA |  | 电机功率/电流 |  | 3.0Kw/4.9A |
| 设备编号 |  | JK4-6 |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 |  | 3500*1350*900mm |
| 额定风量 |  | 4000m3/h |  | 机组重量 |  | 590Kg |
| 盘管排数 |  | 4 |  | 过滤效率 |  | F8 |
|  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |
| 供应区域 |  | 住院部四层麻醉手术室手术间九 |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |
|  |  | 无 |  | 595×595×534 一个 595×287×534 一个 |  |  |

| JK4-7净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM10.5H2-4B |  |  | 风机静压 |  | 920 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000300YA |  |  | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/15.5A |
| 设备编号 | JK4-7 |  |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  |  | 外形尺寸 |  | 3700*1350*1350mm |
| 额定风量 | 9000m3/h |  |  | 机组重量 |  | 550Kg |
| 盘管排数 | 4 |  |  | 过滤效率 |  | F8 |
|  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室手术间四、五、六 |  |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  |  | 中效过滤器 |  |  |
|  | 无 |  |  | 595×490×534 四个 |  |  |
| JK4-8净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM3.2H2-4B | 风机静压 |  | 920 Pa |  |
| 设备编码 |  | S.99.08.000301YA | 电机功率/电流 |  | 3.0Kw/3.4A |  |
| 设备编号 |  | JK4-8 | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 |  | 3350*800*1000mm |  |
| 额定风量 |  | 3000m3/h | 机组重量 |  | 550Kg |  |
| 盘管排数 |  | 4 | 过滤效率 |  | F8 |  |
|  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 |  | 住院部四层麻醉手术室手术间一 | 机组位置 |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |  |  |
|  |  | 无 | 595×490×534 一个 |  |  |  |

| JK4-9净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM6.5H2-4B | 风机静压 |  | 920 Pa |  |
| 设备编码 |  | S.99.08.000302YA | 电机功率/电流 |  | 4.0Kw/8.1A |  |
| 设备编号 |  | JK4-9 | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 |  | 3500*1050*1250mm |  |
| 额定风量 |  | 6000m3/h | 机组重量 |  | 710Kg |  |
| 盘管排数 |  | 4 | 过滤效率 |  | F8 |  |
|  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 |  | 住院部四层麻醉手术室手术间二、三 | 机组位置 |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |  |  |
|  |  | 无 | 595×595×534 一个 595×287×534 一个 287×595×534 一个 |  |  |  |
| JK4-10净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM10.5H2-6B |  |  | 风机静压 |  | 1130 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000324YA |  |  | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/11.0A |
| 设备编号 | JK4-10 |  |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  |  | 外形尺寸 |  | 4300*1350*1350mm |
| 额定风量 | 9000m3/h |  |  | 机组重量 |  | 920Kg |
| 盘管排数 | 6 |  |  | 过滤效率 |  | G4+F8 |
|  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室北办公走廊辅房 |  |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  |  | 中效过滤器 |  |  |
|  | 595×490×90 四个 |  |  | 595×490×534 四个 |  |  |

| JK4-11净化机组设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM12.5H2-6B | 风机静压 | 1190 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000303YA | 电机功率/电流 | 7.5Kw/15.6A |
| 设备编号 | JK4-11 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4300*1350*1550mm |
| 额定风量 | 11000m3/h | 机组重量 | 960Kg |
| 盘管排数 | 6 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室北洁净走廊辅房 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×595×90 四个 | 595×595×534 四个 |  |
| JK4-12净化机组设备参数 |  |  |  |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM8.5H2-6B | 风机静压 | 1190 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000304YA | 电机功率/电流 | 7.5Kw/15.6A |
| 设备编号 | JK4-12 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4300*1350*1550mm |
| 额定风量 | 11000m3/h | 机组重量 | 960Kg |
| 盘管排数 | 6 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室南洁净走廊辅房 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×595×90 四个 | 595×595×534 四个 |  |

| JK4-13净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM8.5H2-8B |  | 风机静压 |  |  | 1190 Pa |  |
| 设备编码 |  | S.99.08.000305YA |  | 电机功率/电流 |  |  | 5.5Kw/8.1A |  |
| 设备编号 |  | JK4-13 |  | 电源 |  |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 |  |  | 4200*1350*1150mm |  |
| 额定风量 |  | 8000m3/h |  | 机组重量 |  |  | 800Kg |  |
| 盘管排数 |  | 8 |  | 过滤效率 |  |  | G4+F8 |  |
|  |  |  |  | 制造日期 |  |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 |  | 住院部四层麻醉手术室北办公走廊辅房 |  | 机组位置 |  |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |  |  |
|  |  | 595×490×90 二个 595×287×90 二个 |  | 595×490×534 二个 595×287×534 二个 |  |  |  |  |
| JK4-14净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  | AAHM8.5H2-6B |  | 风机静压 | 1190 Pa |  |  |
| 设备编码 |  |  | S.99.08.000306YA |  | 电机功率/电流 | 5.5Kw/8.1A |  |  |
| 设备编号 |  |  | JK4-14 |  | 电源 | 380V/3P/50HZ |  |  |
| 生产编号 |  |  | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 | 4200*1350*1150mm |  |  |
| 额定风量 |  |  | 8000m3/h |  | 机组重量 | 800Kg |  |  |
| 盘管排数 |  |  | 8 |  | 过滤效率 | G4+F8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制造日期 | 2017年8月 |  |  |
| 供应区域 |  |  | 住院部四层麻醉手术室西更衣辅房 |  | 机组位置 | 4A设备层 |  |  |
| 机组过滤器配置 |  |  | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |  |
|  |  |  | 595×490×90 二个 595×287×90 二个 |  | 595×490×534 二个 595×287×534 二个 |  |  |  |
| JK4-15净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM8.5H2-6B |  |  | 风机静压 |  |  |  | 1190 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000307YA |  |  | 电机功率/电流 |  |  |  | 5.5Kw/8.1A |
| 设备编号 | JK4-15 |  |  | 电源 |  |  |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  |  | 外形尺寸 |  |  |  | 4200*1350*1150mm |
| 额定风量 | 8000m3/h |  |  | 机组重量 |  |  |  | 800Kg |
| 盘管排数 | 6 |  |  | 过滤效率 |  |  |  | G4+F8 |
|  |  |  |  | 制造日期 |  |  |  | 2017年8月 |
| 供应区域 | 住院部四层麻醉手术室南办公走廊辅房 |  |  | 机组位置 |  |  |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  |  | 中效过滤器 |  |  |  |  |
|  | 595×490×90 二个 595×287×90 二个 |  |  | 595×490×534 二个 595×287×534 二个 |  |  |  |  |

| JX4-1净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（直接蒸发式机组） |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM8.5H2-（6+6）E+ACS050*2 |  | 风机静压 |  | 1610 Pa |
| 设备编码 |  | S.99.08.000316YA |  | 电机功率/电流 |  | 5.5Kw/10.5A |
| 设备编号 |  | JX4-1 |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 |  | 4650*1050*1250mm |
| 额定风量 |  | 6000m3/h |  | 机组重量 |  | 970Kg |
| 盘管排数 |  | 12 |  | 过滤效率 |  | G4+F8+H10 |
|  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |
| 供应区域 |  | 新风手术室 |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |
|  |  | 594×490×90 1个 595×287×90 2个 |  | 595×490×534 1个 595×287×534 2个 |  |  |
| JX4-2净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（直接蒸发式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM8.5H2-（6+6）E+ACS050*2 |  | 风机静压 |  | 1610 Pa |  |
| 设备编码 | S.99.08.000317YA |  | 电机功率/电流 |  | 5.5Kw/10.5A |  |
| 设备编号 | JX4-2 |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  | 外形尺寸 |  | 4650*1050*1250mm |  |
| 额定风量 | 6000m3/h |  | 机组重量 |  | 970Kg |  |
| 盘管排数 | 12 |  | 过滤效率 |  | G4+F8+H10 |  |
|  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 | 新风手术室 |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  | 中效过滤器 |  |  |  |
|  | 594×490×90 1个 595×287×90 2个 |  | 595×490×534 1个 595×287×534 2个 |  |  |  |

| JX4-3净化机组设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（直接蒸发式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM8.5H2-（6+6）E+ACS030*2 | 风机静压 | 1610 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000316YA | 电机功率/电流 | 4.0Kw/8.0A |
| 设备编号 | JX4-3 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4650*1050*900mm |
| 额定风量 | 4000m3/h | 机组重量 | 670Kg |
| 盘管排数 | 12 | 过滤效率 | G4+F8+H10 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 新风手术室 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 594×490×90 1个 595×287×90 1个 | 595×490×534 1个 595×287×534 1个 |  |

静配中心2组

| JX3-1-2净化机组设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（直接蒸发式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM10.5H2-（8+6）B+ACS050*2 | 风机静压 | 1420Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000322YA | 电机功率/电流 | 5.5Kw/10.9A |
| 设备编号 | JX3-1—2 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4700*1350*1150mm |
| 额定风量 | 8000m3/h | 机组重量 | 800Kg |
| 盘管排数 | 14 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 净配中心 | 机组位置 | 3楼机房 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595*490*90 二个 | 595*490*534 二个 |  |
| JX3-1-1净化机组设备参数 |  |  |  |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（直接蒸发式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM10.5H2-（6+4）B+ACS030*1 | 风机静压 | 1150 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000321YA | 电机功率/电流 | 5.5Kw/10.9A |
| 设备编号 | JX3-1-1 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4800*1350*1150mm |
| 额定风量 | 8000m3/h | 机组重量 | 800Kg |
| 盘管排数 | 10 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 消毒供应科无菌物品打包区 | 机组位置 | 3楼机房 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595*490*90 二个 | 595*490*534 二个 |  |

介入室4组

| JK5-3设备详细参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | AAHM12.5H2-4B |  |  | 风机静压 |  | 1070 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000313YA |  |  | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/15.6A |
| 设备编号 | JK5-3 |  |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 |  |  | 外形尺寸 |  | 4300*1350*1550mm |
| 额定风量 | 11000m3/h |  |  | 机组重量 |  | 960Kg |
| 盘管排数 | 4 |  |  | 过滤效率 |  | G4+F8 |
| 新、回风 | 新风 |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |
| 供应区域 | 五层DSA中心手术室一、二、三 |  |  | 机组位置 |  | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 |  |  | 中效过滤器 |  |  |
|  | 595×595×90 四个 |  |  | 595×595×534 四个 |  |  |
| JK5-4设备详细参数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM12.5H2-6B | 风机静压 |  | 1190 Pa |  |
| 设备编码 |  | S.99.08.000314YA | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/14.5A |  |
| 设备编号 |  | JK5-4 | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 |  | 4300*1350*1550mm |  |
| 额定风量 |  | 9000m3/h | 机组重量 |  | 920Kg |  |
| 盘管排数 |  | 6 | 过滤效率 |  | G4+F8 |  |
|  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 |  | 五层DSA中心辅房洁净走廊 | 机组位置 |  | 4A设备层 |  |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |  |  |
|  |  | 595×490×90 四个 | 595×490×534 四个 |  |  |  |

| JX5-2设备详细参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（直接蒸发式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM3.2H2-(6+6)B+ACS030*1 | 风机静压 | 1610 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000320YA | 电机功率/电流 | 3.0Kw/6.2A |
| 设备编号 | JX5-2 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4500*800*1000mm |
| 额定风量 | 3000m3/h | 机组重量 | 600Kg |
| 盘管排数 | 12 | 过滤效率 | G4+F8+H10 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 新风供应五层DSA中心手术室一、二、三 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 | 亚高效过滤器 |
|  | 595×595×90 一个 | 595×595×534 一个 | 595×595×292 一个 |

| JK5-5净化机组设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM10.5H2-6B | 风机静压 | 1190 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000317YA | 电机功率/电流 | 7.5Kw/14.5A |
| 设备编号 | JK5-5 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4300*1350*1350mm |
| 额定风量 | 9000m3/h | 机组重量 | 920Kg |
| 盘管排数 | 6 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 男女更、缓冲 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×490×90 二个 595×287×90 二个 | 595×490×534 二个 595×287×534 二个 |  |

分娩中心2组

| JX5-1净化机组设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（直接蒸发式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM3.2H2-(6+8)E+ACS050*1+ACS100/D*1 | 风机静压 | 1670 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000319YA | 电机功率/电流 | 5.5Kw/10.5A |
| 设备编号 | JX5-1 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4700*1350*1150mm |
| 额定风量 | 8000m3/h | 机组重量 | 10100Kg |
| 盘管排数 | 14 | 过滤效率 | G4+F8+H10 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 新风供应五层分娩中心 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 | 亚高效过滤器 |
|  | 595×490×90 二个 595×287×90 二个 | 595×490×534 二个 595×287×534 二个 | 595×490×292 二个 595×287×292 二个 |

| JK5-1净化机组设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHMB.5H2-6B | 风机静压 | 1130Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000311YA | 电机功率/电流 | 5.5Kw/8.5A |
| 设备编号 | JK5-1 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4200*1350*1150mm |
| 额定风量 | 8000m3/h | 机组重量 | 800Kg |
| 盘管排数 | 14 | 过滤效率 | G4+F8+ |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | 供应五层分娩中心 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×490×90 二个 595×287×90 二个 | 595×490×534 二个 595×287×534 二个 |  |

| JK4-18设备详细参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM10 5H2-6B | 风机静压 | 1130Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000310YA | 电机功率/电流 | 7.5Kw/11A |
| 设备编号 | JK4-18 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4300*1350*1550mm |
| 额定风量 | 9000m3/h | 机组重量 | 920Kg |
| 盘管排数 | 6 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | ICU中心办公 更衣 洁净走廊 辅房 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×490×90 四个 | 595×490×534 四个 |  |

ICU 4组

| JX4-16设备详细参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM12. 5H2-6B | 风机静压 | 1130 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000308YA | 电机功率/电流 | 7.5Kw/15.6A |
| 设备编号 | JX4-16 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4300*1350*1550mm |
| 额定风量 | 11000m3/h | 机组重量 | 600Kg |
| 盘管排数 | 6 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | ICU中心大厅 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×595×90 四个 | 595×595×534 四个 |  |

| JX4-4设备详细参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM32H2-(6+6)E+ACS030*1 | 风机静压 | 1360 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000323YA | 电机功率/电流 | 3.0Kw/6.2A |
| 设备编号 | JX4-4 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4300*800*1000mm |
| 额定风量 | 3000m3/h | 机组重量 | 600Kg |
| 盘管排数 | 12 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | ICU VIP 辅房 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×595×90 一个 | 595×595×534 一个 |  |

| JX4-17设备详细参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |
| 设备型号 | AAHM12 5H2-6B | 风机静压 | 1130 Pa |
| 设备编码 | S.99.08.000320YA | 电机功率/电流 | 7.5Kw/15.6A |
| 设备编号 | JX4-17 | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 生产编号 | P17SZ047-R1SD1 | 外形尺寸 | 4300*1350*1550mm |
| 额定风量 | 11000m3/h | 机组重量 | 980Kg |
| 盘管排数 | 6 | 过滤效率 | G4+F8 |
|  |  | 制造日期 | 2017年8月 |
| 供应区域 | ICU中心大厅 辅房 | 机组位置 | 4A设备层 |
| 机组过滤器配置 | 初效过滤器 | 中效过滤器 |  |
|  | 595×595×90 四个 | 595×595×534 四个 |  |

消毒供应科2组

| JK3-3净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM10.5H2-6B |  |  |  | 风机静压 |  | 1130 Pa |  |
| 设备编码 |  | S.99.08.000292YA |  |  |  | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/15.7A |  |
| 设备编号 |  | JK3-3 |  |  |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 |  |  |  | 外形尺寸 |  | 4300*1350*1350mm |  |
| 额定风量 |  | 9000m3/h |  |  |  | 机组重量 |  | 920Kg |  |
| 盘管排数 |  | 6 |  |  |  | 过滤效率 |  | G4+F8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 |  | 消毒供应科无菌物品存放区 |  |  |  | 机组位置 |  | 3楼机房 |  |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 |  |  |  | 中效过滤器 |  |  |  |
|  |  | 595*490*90 四个 |  |  |  | 595*490*534 四个 |  |  |  |
| JK3-2净化机组设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 洁净手术室用空气调节机组/山东雅士（冷水式机组） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | AAHM10.5H2-6B |  |  |  | 风机静压 |  | 1130 Pa |  |
| 设备编码 |  | S.99.08.000293YA |  |  |  | 电机功率/电流 |  | 7.5Kw/15.7A |  |
| 设备编号 |  | JK3-2 |  |  |  | 电源 |  | 380V/3P/50HZ |  |
| 生产编号 |  | P17SZ047-R1SD1 |  |  |  | 外形尺寸 |  | 4300*1350*1350mm |  |
| 额定风量 |  | 9000m3/h |  |  |  | 机组重量 |  | 920Kg |  |
| 盘管排数 |  | 6 |  |  |  | 过滤效率 |  | G4+F8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 制造日期 |  | 2017年8月 |  |
| 供应区域 |  | 消毒供应科无菌物品打包区 |  |  |  | 机组位置 |  | 3楼机房 |  |
| 机组过滤器配置 |  | 初效过滤器 |  |  |  | 中效过滤器 |  |  |  |
|  |  | 595*490*90 四个 |  |  |  | 595*490*534 四个 |  |  |  |

| 板管蒸发冷却涡旋冷热水机组设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 板管蒸发冷却涡旋冷热水/广州华德（冷热水机组） |  |  |
| 设备型号 | WLSZ400PMG | 制冷剂/充注量 | R410/73kg |
| 出厂编号 | WIDE20170255 | 电机功率/电流 | 0.8Kw/1.6A |
| 耗水量 | 0.56m³ | 电源 | 380V/3P/50HZ |
| 名义制冷量 | 87kW | 外形尺寸 | 3380*2300*3150mm |
| 最大运行电流 | 253A | 机组重量 | 7100Kg |
| 生产许可证 | XK06-015-0064 | 制造日期 | 2017年11月 |
| 供应区域 | 一、二、三、楼 | 机组位置 | 楼顶设备层 |

六层风冷模块机参数

螺杆式风冷热泵机组（南）

| 机组名称（Name） | 螺杆式风冷热泵机组 | 机组型号（Module Number） | 30XQ910 |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrier | 开利空调产品Carrier Corporation (USA) |  |  |
| 出厂编号（Serial Number） | XQS1908 | 出厂日期（Ex-factory Date） | 2017.9 |
| 制冷 - 制热量（Cooling/Heating Capacity） | 910kW/850kW | 输入功率（制冷/制热）（Power Input） | 281.7kW/257.6kW |
| 冷水进口温度（制冷）（Chilled Water Entering Temp） | — | 冷水出口温度（制冷）（Chilled Water Leaving Temp） | 7℃ |
| 热水出口温度（制热）（Heated Water Leaving Temp） | 45℃ | 冷却水进口温度（制冷）（Cooling Water Entering Temp） | — |
| 冷水/热水流量（Flow of Chilled/Heated Water） | —/40.5L/s | 冷水/冷却水流量（Flow of Chilled/Cooling Water） | 43.3L/s/— |
| 机组配用电源（Voltage/Frequency/Phase） | 380V/50Hz/3Ph | 风机送风量（Flows of Fans） | 72224L/s |
| 额定电流（制冷/制热）（Cooling/Heating Rated Current） | 481A/— | 制冷剂（Refrigerant） | R134a |
| 附件和选项（Accessories and Options） | — | 制冷剂重 A/B/C（Refrigerant W.T.） | 160kg/140kg/— |
| 性能系数（COP） | 3.23 | 机组重量（Rigant Weight） | 9915kg |
| 能效规格型号（Energy Efficiency Model） | 30XQ910 | 综合性能系数（IPLV） | 3.70 |
| 国标工况数据（GB Performance Data） | 制冷量：910kW输入功率：281.7kW性能系数：3.23 | 综合性能系数 | 3.70 |

螺杆式风冷热泵机组（北）

| 机组名称（Name） | 螺杆式风冷热泵机组 | 机组型号（Module Number） | 30XQ910 |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrier | 开利空调产品Carrier Corporation (USA) |  |  |
| 出厂编号（Serial Number） | XQS1907 | 出厂日期（Ex-factory Date） | 2017.9 |
| 制冷 - 制热量（Cooling/Heating Capacity） | 910kW/850kW | 输入功率（制冷/制热）（Power Input） | 281.7kW/257.6kW |
| 冷水进口温度（制冷）（Chilled Water Entering Temp） | — | 冷水出口温度（制冷）（Chilled Water Leaving Temp） | 7℃ |
| 热水出口温度（制热）（Heated Water Leaving Temp） | 45℃ | 冷却水进口温度（制冷）（Cooling Water Entering Temp） | — |
| 冷水/热水流量（Flow of Chilled/Heated Water） | —/40.5L/s | 冷水/冷却水流量（Flow of Chilled/Cooling Water） | 43.3L/s/— |
| 机组配用电源（Voltage/Frequency/Phase） | 380V/50Hz/3Ph | 风机送风量（Flows of Fans） | 72224L/s |
| 额定电流（制冷/制热）（Cooling/Heating Rated Current） | 481A/— | 制冷剂（Refrigerant） | R134a |
| 附件和选项（Accessories and Options） | — | 制冷剂重 A/B/C（Refrigerant W.T.） | 160kg/140kg/— |
| 性能系数（COP） | 3.23 | 机组重量（Rigant Weight） | 9915kg |
| 能效规格型号（Energy Efficiency Model） | 30XQ910 | 综合性能系数（IPLV） | 3.70 |
| 国标工况数据（GB Performance Data） | 制冷量：910kW输入功率：281.7kW性能系数：3.23 | 综合性能系数 | 3.70 |