设计说明

1、设计依据

1.1“长安区杨庄街道库峪河村2024年省级“千万工程”示范村项目”的设计委托书。

1.2《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》（中华人民共和国住房和城乡建设部）。

1.3 建设方对本工程提出的指导意见。

1.4设计资料

1.4.1建设单位提供的村内基本概况资料。

1.4.2我公司于2025年6月实测的现状地形图及高程成果。

1.5 采用规范

1.5.1《总图制图标准》（GB/T50103-2010）；

1.5.2《风景园林制图标准》（CJJ-T67-2015）；

1.5.3《风景园林基本术语标准》（CJJ-T91-2017）；

1.5.4《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）；

1.5.5《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）(2016版)（其中，第3.0.8、3.0.10、3.0.11、3.0.12、4.0.5、4.0.6、4.0.7、4.0.11、4.0.12、5.0.12、6.2.4、6.2.5、7.1.2、7.5.3、7.6.2、7.10.1、8.1.3、8.3.5条废止）；

1.5.6《园林绿化木本苗》（CJ/T 24-2018）；

1.5.7《环境景观-绿化种植设计》（03J012-2）；

1.5.8《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）（其中，第4.1.2、4.3.2、4.4.3、4.10.2、4.10.5、4.12.3、4.15.3、5.2.4条废止）；

1.5.9《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）；

1.5.10《园林绿化养护标准》（CJJ-T287-2018）；

1.5.11《环境景观-室外工程细部构造》（15J012-1）；

1.5.12《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）（其中，第3.1、3.2、3.3.2、6.1.2、6.3.1条废止）；

1.5.13《西安市城市绿化植物配置设计导则》（西安市城市管理局，2017南3月）。

2、度量单位

本工程标高、里程以m计，除特殊说明外，尺寸以mm计。图中尺寸均以标注的数字为准，不得在图中量取。

3、设计内容

本次主要设计分为绿化设计与园建设计。

(1)入峪口门户景观区

创意文化墙:30 ㎡创意文化墙面，5cm木片、石片等特色装饰，使用化学锚固音加固，将音料注入预先钻孔的孔底部，随后将钢筋榫头插入孔中，固定，下设 6长钢丝石笼网矮墙装饰。

绿化补栽:常绿灌木南天竹 200 ㎡，24 株/㎡，修复裸露黄土区域。

桥体栏杆与立面整治:160m 桥面栏杆油漆喷涂翻新，使用沙皮纸对栏杆的锈迹进行打磨,确保将锈迹和即将脱落的油漆彻底清除干净。打磨完毕后，先涂刷两层防锈漆。待防锈漆干燥后，再涂刷两层面层油漆。150 ㎡涂高光面漆聚氯乙烯含氟黄丹涂料。

精神堡垒:设置1套入口标识装置，尺寸:6.3x3.5X2m，3厚镀锌钢板，表面烤漆处理，与方钢点焊固定。

(2)游客休憩互动区

功能升级:30K303厚防腐木板坐凳面 80 ㎡。新增2套流水石磨互动装置，高黑山石流水钵尺寸:1.4K0. 8K0. 4m。绿化梳理:常绿灌木进行绿化补栽。

(3)葫芦坡桥梁安全及文化节点

桥梁加固:维修破损桥体，增设 100m石头钢筋护栏，钢筋直径中2cm，固定现状桥面，中5-8cm石头加工打孔，现场组装安装。

4、绿化工程

4.1苗木要求

4.1.1 严格按苗木表现规格购苗，选择生长健壮、枝叶繁茂、冠形完整、色泽正常、根系发达、无病虫害、形体优美的苗木。特别是工程骨架树是体现景观效果的主要树种，选购时一定要按规格的上限标准。

4.1.2苗木表中所规定的冠幅，是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅。而灌木的冠幅尺寸是指叶的丰满部分。只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内。大苗移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干乔木，乔木分枝点不少于4个。树型特殊的树种，分枝必须有4层以上。

4.1.3苗木规格具体要求：

高度（H）：指苗木经过常规处理后的自然高度，单位m。干高指具明显主干树种之干高（如棕榈植物）。具单一主干的乔木要求尽量保留顶端生长点。苗木选择时应满足清单所列的苗木高度范围，并有上限和下限苗木的区分，以便植物造景时进行高低错落的搭配。

胸径（Φ）：乔木主干高度在130cm处的乔木直径，单位cm。表中规定为上限和下限种植时，下限不能小于清单下限，上限不宜超过清单上限3cm（主景树可达5cm）。

冠幅（P）：指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值，单位m。在保证苗木移植成活和满足交通运输要求的前提下，应尽量保留苗木的原有冠幅，以利于绿化效果尽快体现。（见图1）

图1 植物的胸径、冠幅、高度

图2 确定土球直径的方法（起坨）

土球（A）: 指苗木移栽过程中为保证成活和迅速复壮，而在原栽植地围绕苗木根系取的土球。（见图2）

土球的大小应根据上图树种和苗木具体生长状况及种植季节而定，以确保成活为标准：正常植树季节，落叶乔木可裸根挖掘，根盘为苗木胸径的7~8倍。非植树季节栽植的苗木带土球挖掘，其土球规格如下：落叶乔木为苗木胸径的7~8倍，常绿乔木为苗木胸径的8~10倍。严禁使用带有严重病虫害的植物材料。

4.2施工图准备

4.2.1 绿化工程种植要依据规划和种植设计图，在种植前必须熟悉设计图纸和有关文件。

绿化的景观好坏，取决于优良的植物材料，所以在施工前，对准备的植物材料应进行检测，以符合设计要求。

凡是遇有建筑、市政、绿化的综合工程时，同时施工，必然会产生矛盾，为了避免绿地遭到损坏，应在建筑、市政及地下管线工程完工后，再进行绿化栽植，有利于巩固绿化效果。

绿化种植应符合《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）第6.2条内容及《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）第3.3.4条、8.0.3条、8.0.5条的规定，严控种植与建筑管线、高压线、建筑物的距离要求。

4.2.2 种植前土壤处理

绿化施工前必须清理杂物，并对土壤进行化验，对不合格土壤，采取相应措施，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，种植前的施肥、翻地、平整等均为绿化工程的土壤整理工序。严禁使用有害成分的土壤。

种植土壤应疏松湿润，排水良好，含有机质的肥沃土壤，强酸碱，盐土、重粘土、沙土等,均应进行改良，采取相应的消毒、施肥和客土等措施，达到植物可以生长的程度。

园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)第4.1.1条中的规定。

表1 ：

| 项次 | 项目 |  | 植被类型 | 土层厚度（cm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般种植 | 乔木 | 胸径≥20cm | ≥180 | 挖样洞，观察或尺量检查 |
|  |  |  | 胸径＜20cm | ≥150（深根） |  |
|  |  |  |  | ≥100（浅根） |  |
|  |  | 灌木 | 大、中灌木、大藤本 | ≥90 |  |
|  |  |  | 小灌木、宿根花卉、小藤本 | ≥40 |  |
|  |  | 棕榈类 |  | ≥90 |  |
|  |  | 竹类 | 大径 | ≥80 |  |
|  |  |  | 中、小径 | ≥50 |  |
|  |  | 草坪、花卉、草本地被 |  | ≥30 |  |
| 2 | 设施顶面绿化 |  | 乔木 | ≥80 |  |
|  |  |  | 灌木 | ≥45 |  |
|  |  |  | 草坪、花卉、草本地被 | ≥150（深根） |  |

4.2.3 当种植土的厚度不能满足植物生长所需时，应及时告知设计单位，对图纸进行修改。

种植前应首先调整地形：

（1）首先对土壤进行粗整，清除土壤中的碎石、杂草、杂物等.在填土量大的地方，应该每填30cm，就要镇压，以加速折实。 适宜的地表排水坡度大约是2% 。由于表土重新填上后，地基面必须要符合最终设计地形。因此，一定要有标记地形高度和需土量的木桩标记。一般要求地形之上至少需要有15cm厚的覆土。

（2）在细整之前，要让土壤充分折实，以免机械破坏土壤表面。大量灌水是加速土壤折实的好方法。镇压也可以壤表面。初步地形造好后为了使绿化更具立体感、层次感,以及利于地形排水畅通,严格按照施工规范进行人工改造,保证地形饱满,轮廓线自然,不积水。同时考虑到下雨和浇水后地形沉降的因素,所以标高均应超出设计标高5-10cm,待沉降后达到设计标高。细整一般是在栽植之前进行。

（3）地形的调整要求与周边道路及原始地形自然顺接；对部分现状凹凸不平，土层厚度未达到设计要求的，需增加种植土（增加的土方量由甲方根据现场实际用土情况确定）。地形调整完毕后须经甲方、监理、设计人员现场验收同意后方可进行种植施工。

（4）种植土壤酸碱度有机物等要求应符合《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）第4.2条中的要求。

4.3种植穴、槽的挖掘

4.3.1各种树木种植的位置必须准确，挖掘种植穴，按图进行定点放线。属于规则式种植时，树穴要排列整齐。属于自然式种植时，树穴应保持自然。力求达到设计的配置艺术要求。

4.3.2挖掘植穴、槽时，应根据苗木根系土球直径决定大小。在新垫土区，挖掘后应将穴底踏实，避免浇水后沉陷。规格应符合表2-6的规定。

表2：常绿乔木类种植穴规格(cm) 表

| 树高 | 土球直径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 40-50 | 50-60 | 80-90 |
| 150-250 | 70-80 | 80-90 | 100-110 |
| 250-400 | 80-100 | 90-110 | 120-130 |
| 400以上 | 140以上 | 120以上 | 180以上 |

表3：落叶乔木类种植穴规格(cm) 表

| 胸 径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 | 胸 径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 30-40 | 40-60 | 5-6 | 60-70 | 80-90 |
| 3-4 | 40-50 | 60-70 | 6-8 | 70-80 | 90-100 |
| 4-5 | 50-60 | 70-80 | 8-10 | 80-90 | 100-110 |

表4：花灌木类种植穴规格（cm） 表

| 冠 径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 70-90 | 90-110 |
| 100 | 60-70 | 70-90 |

表5：竹类种植穴规格（cm） 表

| 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- |
| 盘根或土球深20-40 | 比盘根或土球大40-60 |

表6：绿篱类种植槽规格(cm)表

| 苗高 深×宽 种植方式 | 单 行 | 双 行 |
| --- | --- | --- |
| 50-80 | 40×40 | 40×60 |
| 100-120 | 50×50 | 50×70 |
| 120-150 | 60×60 | 60×80 |

4.3.3挖树穴要正确：必须是坑壁垂直形。且要比根系土球大出30cm以上, 并要加上适量的有机肥，再覆以一层薄园土后种植，以防根部直接与肥接触，烧伤根系，使苗木今后茁壮成长，克服土壤贫瘠的缺点。以下树穴均为错误：锅底形,上小下大形,上大下小形。如现场土壤排水性不良，树穴必须做疏水处理。（见图3）

图3 树穴挖掘要求

4.4苗木种植前修剪

4.4.1种植前应对苗木的根系进行修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保待地上地下平衡。

4.4.2苗木修剪质量应符合下列规定：

（1）剪口应平滑，不得劈裂。

（2）枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm。

（3）修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

4.4.3乔木类修剪应符合下列规定：

（1）具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5-1/3。

（2）无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对胸径10cm以上树木，可疏枝保待原树形；对胸径为5—10cm的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。

（3）枝条茂密且树冠为圆头型的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。侧枝轮生的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2-3层轮生侧枝。

（4）常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

（5）用作行道树的乔木，定干高度宜大于2.8米，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。

4.4.4灌木修剪应符合下列规定：

（1）带土球或湿润地区带护心土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。

（2）枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。

（3）对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌生枝条剪除。

（4）分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。

4.4.5种植要求

种植前应修除伤残枝、交叉枝，落叶乔木应对树冠做合理修剪，大于20CM的伤口涂油漆密封。土球大于80cm时应使用吊车配合施工。种植时树干保持直立；回填土应使用配好的种植土，分层踏实，回填土高度与原土痕齐平。种植后的乔木需用木杆或拉纤索固定，种植后立即浇足一次透水。

苗木栽植：将挖出之表土与有机复合营养肥2:1拌和作为种植土，将已开挖好之树穴回填一部分种植土，将底土刮平，乔木回土高度20-35cm，灌木一般回土高度15-25cm。将苗木依主要观赏面标记方位置入树穴，放开束绳，扶正。及时调整树姿方向，苗木种植深度一般是土球表面高于穴顶面，以预留沉降高度，以生根粉（1:100液）喷施土球。随后浇足第一遍定根水，复土平掩保墒。随后进入栽植后保养阶段。在干旱少雨地区，应给植物保留一个低于草坪面3cm左右的蓄水圈，以利植物吸收水分。（见图4）

图4 苗木栽植示意

裸根苗木种植前应修除伤残根、劈裂根，避免跟部腐烂，尽量保留细小须根，以保证成活。

树姿方面：应根据人的最佳观赏点及乔木本身的阴阳面来调整乔木的种植面。将乔木的最佳观赏面正对人的最佳观赏点，同时尽量使乔木种植。

草坪种植

草坪种植应根据不同地区、不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定：冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。冷季型草分株栽植宜在北方地区春、夏、秋季进行。植生带、铺砌草块或草卷，温暖地区四季均可进行，北方地区宜在春、夏、秋季进行。

植物种植形式要求

行道树种植

配置要求：相邻两株植物之间的间距及每株植物与道路之间的间距都应相等，不可小于4米。

种植要求：依配置要求种植，若遇到下水管道等阻碍物时，适当调整间距；且苗木的分枝点高度必须一致（误差在20cm以内），自然高度应基本一致，出现不一致时，应将较高苗木种植在树列中间位置，使林冠线呈平滑的拱形，杜绝形成凹形。（见图5）

灌木、地被植物分层种植

图5 行道树种植形式示意

分层种植的灌木花带边缘轮廊线上的种植密度应大于规定密度，平面线形应流畅，外缘成弧形，高低层次应分明，且于周边点种植物高差不少于30CM。

灌木主要控制成片的整体效果。修边、收边、人工式种植要求边界清楚、无空缺、生长均匀，自然式种植，相互入侵合理，要求主区明显，入界合理，合于自然。

种植地被时，应按品字形种植，确保覆盖地表，且植物带边缘轮廓种植密度应大于规定密度，以利形成流畅的边线，同时轮廓边在立面上应成弧形，使相邻两种植物的过渡自然。（见图6）

图6分层种植示意

4.5养护与管理

4.5.1支撑防护

苗木栽种完成后，即行支撑绑扎，支桩类型应根据树种及规格分另对待，对于大型乔木树种采用三脚钢丝绳（附调节螺铁-花兰螺丝）斜接拽结冠部主干防风结合十字扁担木桩系扎主干防止不均匀沉降的支撑方法。

主枝扎梢：乔木具有中央领导枝，栽植后应对其扎顶梢，用细竹竿扎缚，竹竿高于枝梢60-80厘米，并在生长期的养护过程中不断置换调整重新扎缚，以保证顶梢主枝生长挺直，树冠形态发育良好。（见图7）

图7 支撑要求示意

4.5.2修剪造型

花草树木种植后，因种植前修剪主要是为运输和减少水分损失等而进行的，种植后应考虑植物造景重新进行修剪造型，使花草树木种植后初始冠型能有利于将来形成优美冠型，同时保持车行人视线的通畅，达到理想绿化景观。

营养液的使用

试用范围（见表7）

表7：

| 新栽植乔木 | 移植大树的复壮 | 不易成活的乔木 |
| --- | --- | --- |
| 反季节种植 | 土球破损的乔木 | 叶色不佳的乔木 |
| 积水烂根的乔木 | 掉叶黄叶的乔木 | 不明原因衰弱的乔木 |

使用方法

（1）与树体呈45度钻深5-6cm,孔径5-8mm，打开输液头后插入钻孔，钻孔时，孔与孔之间要错开。

（2）树体的胸径在5-10cm，钻1-2个孔，胸径10-20cm,钻3-4个孔，胸径大于20cm,钻5-6个孔。孔的位置尽量位于主干与第一分支点下方。

表8：

| 树木胸径（cm） | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 大于30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性用量（袋） | 1 | 2 | 3 | 4 |

4.5.3绿化养护

绿化养护期自竣工验收合格后当日算起为一年。

植物养护期间园林植物病虫害防治应采用生物防治方法和生物农药及高效低毒农药，严禁使用剧毒农药。

- 5．景观工程

5.1工程技术设计说明

5.1.1平面设计图中所注尺寸均以mm为单位；若无特殊注明，所示标高均为完成面标高,竖向高程及坐标均以M为单位。总图竖向设计为场地竖向设计的绝对高程。

5.1.2总平面图、分区平面图中的定位及竖向与详图有出入时，施工方需及时同设计方协调沟通

5.1.3本设计中所注材料配合比除注明重量比外，其余均为体积比。

5.1.4选用的材料均需要有出厂合格证。钢筋、水泥、砂、石等主要材料进场前应进行受荷试验，合格后方能用于施工。设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后方可采用，并由生产厂家负责指导施工，以保证施工质量。

5.1.5所有涉及结构承载力的设计，须经过结构工程师核算后，方可施工。

5.1.6凡是图上未注明和本说明未详尽者，均按国家有关标准、规范、相关标准图集及当地有关规定执行。

5.1.7项目所在地地区专有施工工艺或因气候、现场地基条件等原因造成当地常规做法不同于设计师已设计的图纸，施工方需及时同设计方协调沟通，商榷后定夺。

5.1.8施工工程中如因材料供求关系或建设单位提出改变原设计的布置或用料时，均应事前征得设计单位同意后方可施工，如发现本工程所发各工种图纸存在矛盾和不符处，应及时与设计单位联系解决。

5.2工程施工技术要求

5.2.1施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工方应于施工前对照相关专业施工图纸，粗略核实相应的场地标高，并将有疑问及与施工现场相矛盾之处提请设计方注意，以便在施工前解决此类问题。

5.2.2凡本设计采用涉及到品质提升造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，施工方均须报有小样，经甲方及设计方审核认可后方可采用、施工和安装。

5.2.3凡工程品质特殊设计要求的户外家具、小品、配套设施如坐凳、标识牌、垃圾桶，均有索引详图提出外形尺寸、材质、色系等设计参数要求，未提出要求的参数需满足各专业如电气专业的设计要求。如无索引详图，皆为成品，要求精工细做、注意美观，须经甲方及设计方确认后方可安装。

5.2.4按照竖向设计挖方、填方。用地红线外场地部分标高是有变化的，当设计范围内设计标高与用地红线外场地高程有出入时应与非机动车道顺接时，坡度保证在2.5%；与机动车及步行道顺接时保证在8%以内。

5.3砖、石及混凝土施工

除注明者外砖砌体用MU10砖、M5水泥砂浆，不得使用普通实心粘土砖。可选用混凝土砌块、各类烧结空心，实心砌块，各类蒸压空心，实心砌块。用于基础及承重的砌块不得使用轻质混凝土砌块。替代粘土实心砖的承重砌块宜选用烧结空心砌块。

5.4各类金属件

5.4.1建构筑物主钢结构防锈、防腐处理：

主钢结构防腐涂装：钢结构涂装前应对构件表面进行处理，构件表面处理方法为喷砂或抛丸除锈，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB 8923-88）中规定的Sa21/2级。

主钢结构构件（冷弯薄壁构件除外）应在出厂前涂装两道无机富锌底漆2X35um，一道环氧类中间漆70um，两道聚氨脂面漆2X30um，干漆膜总厚度不小于200um。防腐设计年限：30年

5.4.2其他所有外露钢件均应作防腐防锈处理：铁刷除锈，磨去毛刺，干布擦净，涂硝基腻子一遍，填补麻点、凹痕、划痕，砂纸磨平，喷硝基外用色漆数遍至颜色均匀，膜面平整，水砂纸打磨，喷哑光硝，所有外露铁件，应于完成最终饰面之前，施工方应严格按照相关施工规范进行除锈、防锈处理（厂家做镀锌等防锈处理，设计要求选用的除外），一般应防锈漆打底，调和漆一底两道。所有外露铁件设计要求饰面，色系参设计图纸。

5.4.3材料：圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板采用Q235B钢，钢筋采用HPB300级钢和HRB400级钢，不锈钢采用304不锈钢，所有钢材应符合国家有关标准,钢和不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条。

5.4.4焊接及焊接材料应符合《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)的有关技术规定。 焊条：E43系 列用于焊接HPB300钢筋、Q235B钢板型钢;E55系列用于焊接HRB400热轧钢筋。不同材质时，焊条应与低强度等级材质匹配,钢结构焊缝应满焊并保持焊缝均匀，不得有裂缝、过烧现象，外露处应锉平平、磨光。焊缝高度等于相连较薄的钢板厚度 ,焊缝长度见各大样。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷.

5.4.5各金属构件表面应光滑、平直、无毛刺。无铁锈、无油污及附着在构件表面的杂物。

5.4.6钢板制作的装饰件应保持边角整齐、切割部位须挫平磨光、不得留有切割痕迹和毛刺。

5.4.7各种机加工件，要求尺寸精确表面光洁。

5.4.8钢构件表面装饰及防腐处理：各种钢构件在油漆前应进行彻底的除锈处理。

5.5油漆

对室外各构件的油漆做法，除图纸中另有注明者外，均按本说明中的做法。

5.5.1金属构件：铁刷除锈，磨去毛刺，湿布擦净，涂硝基底漆一遍。刮5p基腻子一遍。填补麻点、凹痕、划痕、砂纸磨平。喷硝基处用色漆数遍至颜色均匀，膜面平整，水砂纸打磨、喷亚光硝基外用清漆（Q n11型）罩面，颜色另定。

5.5.2预埋铁件应进行防锈处理。外露钢材宜采用热镀锌处理。

5.5.3热镀锌后钢材焊接要求:不要将焊缝位置镀上锌，镀锌前在焊缝位置刷一道比焊缝宽40mm左右的油漆（要刷双组分油漆），或者用牛皮胶纸贴住焊缝位置.

5.5.4焊后对镀锌层损坏处的处理:先将焊接处以及焊接处两边5公分的区域用钢丝轮打磨干净，涂上一层高强树脂漆，等树脂漆彻底干燥后涂上一层富锌漆即可;也可再喷涂一层热镀锌专用修补漆（与镀锌管材外饰面颜色一致）或银粉漆以达到和镀锌钢管一样的效果。

5.6铺装的广场、道路、人行道基层处理

5.6.1设计用松散材料碾压而成的基层(如:三七灰土,石粉渣,级配砂等)不必设缝.

5.6.2为承受较大负荷用刚性的混凝土做基层,应设变形缝:纵横双方向不大于12米,缝宽20毫米,内填沥青砂或经沥青处理的松木条.

5.6.3铺装设计范围内的管井在做铺装井盖时,（有车行的井盖应特别加强）井盖中面层石材拼接应在现场切割，与周边铺装接缝对齐。

5.6.4透水水泥混凝土面层的路面、地面，验收要求指标：

（1）28天弯拉强度ff≥3.0MPa ，且不小于设计要求；

（2）连续空隙率 Qk≥15%；

（3）透水系数 k≥1mm/s。

5.6外立面做法

1、旧墙基面铲除（抹灰面、腐化层）打磨、清理。

2、1:1.5水泥砂浆填缝、批刮腻子（腻子干后进行打磨，把接缝处磨平）。

3、刷抗碱底漆。

4、分格子（小格子用黑色底漆，大格子用透明底漆，然后用黑漆描线）。

5、贴美纹纸。

6、喷真石漆（喷完后撕掉美纹纸）。

6、施工安全注意事项

6.1工程开工前应做好施工组织设计，严格遵守国家现行《建设工程安全生产管理条例》、中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建质[2018] 31号及建办质[2017]39号文件等有关安全技术法规文件，针对本工程特点，制定安全专项施工方案，消除事故隐患。

6.2施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

6.3同一现场有多单位配合施工时，相关单位共同议定安全工作制度，应共同遵照执行。

6.4现场内的沟、坑、池、井及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

6.5一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

6.6不应踏在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

6.7对施工支架及支架下地基按要求处理，保证施工安全。压载物为保水性材料时，应建立防雨水措施，并严格执行。

6.8施工期间任何材料、工具、工人行为等不得影响且更不得侵入行车限界与行车视距的安全范围内，并做好一切会导致行车安全与自身安全的防范措施，避免安全事故发生。

7、环境保护注意事项

7.1严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物、沿线水源保护地及市政管线等。

7.2制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是:文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序，工完料净场地清；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

7.3施工要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细粒散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

7.4施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

7.5对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间(22时至次日6时)施工。

8、其他注意事项

8.1 单位在种植前需充分阅读本设计说明。如遇不明处请与设计单位联系,共同协商解决。

8.2 本工程所用材料 、构配件 ，种植及验收要求，均应符合现行有关规范要求，种植应严格按相应的工程种植标准，保证质量。

8.3 种植中应与其它专业密切配合，按照水、电、建筑等专业设计图事先预留好沟槽管洞，并符合现行国家规范要求。

8.4 本工程所用材料及做法，除设计图中注明者外，如需用其他材料代换或更改做法时，需征得设计单位同意。

8.5 图中的工程量不作为定购材料和结算造价的依据，定购材料前应现场复核材料尺寸及数量。

8.6 工程开工前,单位务必熟悉图纸,对图纸有不了解之处,请在交底时提出。

8.7 植物配置应保持视线通畅，林下高度灌木不高于0.9米，乔木分枝点不低于2.5米。

8.8 可通行的绿化带除人行出入口外建议分段封闭。

8.9在道路交叉口视距三角形范围内，行道树绿带应采用通透种植，即个别深入视距三角形内的行道树株距在6m以上，干高2.5m以上，树干直径在0.4m以内可允许，如布置防护绿篱或其他装饰性绿地，株高也不得超过0.7m。

8.10 未详尽之处，由建设单位、施工单位和设计单位协商解决或以相应规范为准。

9、设计文件组成

本工程设计图纸共三册：

第一册：道路工程

第二册：照明、安防工程

第三册：景观工程

本册为第三册：景观工程。