杨庄街道营沟村2025年度美丽村庄建设项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

- 本项目为杨庄街道营沟村2025年度美丽村庄建设项目，项目位于西安市长安区杨庄街道北部平塬，总面积1897亩，距西安市中心约30公里，距杨庄街道办事处约350m。

- 二、编制依据：

- 1、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）；

- 2、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；现行国家和陕西省建筑施工规范；

- 3、税金执行陕建发﹝2019﹞45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》；

- 4、相应施工图预算设计图纸、图纸答疑回复。

- 三、其他说明

- 1、混凝土、砂浆统一按照预拌考虑。

- 2、苗木养护期暂按1年考虑。

- 3、因小品、宣传栏安装引起的原地面的破坏恢复在对应位置按照新铺混凝土的做法考虑。

- 4、垃圾分类标识牌、入口处标识牌、入口处宣传栏“村规民约”、导视系统（一、二、三级标识牌）等图纸要求成品、厂家二次深化或给出参考图的小品、宣传栏均按厂家成品制作、运至现场安装考虑。

- 5、现状立面粉刷暂按村起点至终点约979m道路两侧建筑立面，高度4m考虑，做法只考虑面涂，不再考虑挂网及基层抹灰。

- 6、水泥混凝土路面标号暂按C30计入。

- 7、青石板鹅卵石步道面积暂按50平米计入。

- 8、铁艺护栏基础尺寸及标号暂按370mm*370mm*370mm，C25考虑。

- 9、凡涉及“60厚青砖”“240*120青砖”设计，均按240*120*60青砖考虑。

- 10、新建景墙中380*50*50防腐木木柱暂按每处排布为高380mm，宽1000mm，间距50mm考虑。

- 11、入口小品不详之处暂按如下虑：砖基础、级配碎石垫层、混凝土垫层按砖墙厚度两侧各外放60mm;片岩墙体按200mm厚；3mm耐候钢板规格按照380mm*1580mm；5mm耐候钢板人物造型按1400mm*600mm

- 四、计价软件:

- 1、采用广联达云计价平台GCCP7.0 （版本号：7.5000.23.1）。