工程量清单编制说明编制说明

# 1.1项目概况

本次维修养护涉及9座水库，包含大峪水库、小峪水库、许家沟水库、东沟水库、翠华山水库、正岔水库、东沟二号水库、塔盘沟水库、三合一水库。均属已成工程，维修养护维持原水库任务和规模不变，维修养护的设计原则以不改变原已成建筑物设计标准、新增的维养设施其基本布局和施工期不影响水库正常运行为原则。

# 1.2编制原则及依据

# 1.2.1编制原则：

（1）根据陕水规计发[2024] 107号文陕西省水利厅“ 关于颁发《陕西省水利工程设计（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知及有关要求进行编制。参照陕西省水利厅2023年12月18日《关于印发《陕西省小型水库维修养护定额标准（试行）的通知》 》（陕水防发〔2023〕30号）要求，本次小型水库维修养护独立费用计算依据该标准执行。《陕西省小型水库维修养护定额标准（试行）》；

# 1.2.2编制依据

（1）《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024年修正）

（2）《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）《陕西省水利设备安装工程概算定额》（2024年修正）《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）及水利部、省内外有关行业主管部门颁发并正在执行的定额；

（3）《陕西省小型水库维修养护定额标准（试行）》；

（4）《陕西省2025建筑工程消耗量定额》；

（5）《水利水电工程设计工程量计算规定》；

（6）水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函[2019]448号）。

（7）工程设计文件及图纸。

# 1.3基础价格

# 1.3.1人工预算单价

根据《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》：陕西省水利工程人工预算单价执行技工75元/工日,普工50元/工日标准。

# 1.3.2材料预算价格

（1）主要材料预算价格

主要材料预算=【主要材料原价+（运杂基本费×装载能效综合系数）】 ×（1+采购保管费费率）+运输保险费。

（2）其他材料预算价格

参考工程所在地工业与民用建筑安装工程材料不含增值税进项税额的信息价格确定。

# 1.3.3施工用电、用水、用风价格

施工用水、电价格，结合当地水电供应部门规定价格，参照类似施工条件已实施工程的工地价格，水价取1.5元/m3, 电价取0.85元/kwh ，风价取0.5元/m3。

# 1.3.4施工机械使用费

施工机械台班按陕水规计函【2024】107号文颁发的《陕西省水利工程施工机械台班费定额》计算。

施工机械＝一类费用+二类费用

一类费用直接套用《陕西省水利工程施工机械台班费定额》。

一类费用=Σ定额一类费用各项消耗量；

二类费用按《陕西省水利工程施工机械台班费定额》中的消耗量乘以相应不含增值税进项税额基础单价或本规定主要材料价格计算，

二类费用=Σ（定额二类费用各项消耗量×各项基础单价或本规定各项主要材料价格）。

# 1.3.5砂石料单价

外购成品砂石料单价按询价后确定的不含增值税进项税额的合理价格加从采购点运至工地的运杂费计算。

# 1.3.6混凝土材料单价

本项目采用商品混凝土，其它混凝土工程单价。其配合比参考《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）附录混凝土、砂浆配合比及材料用量。

# 1.4工程单价

建筑工程单价=直接费+ 间接费+利润+价差+税金。

# 1.4.1直接费

直接费=基本直接费+其他直接费。

（1）基本直接费

基本直接费=人工费+材料费+施工机械使用费，

人工费、材料费和机械费以定额数量乘基础单价计算。

（2）其他直接费

其他直接费=基本直接费×其他直接费费率。其他直接费费率=冬雨季施工增加费费率+夜间施工增加费费率+安全文明施工措施费费率+小型临时设施摊销费费率+其他费率。

其他直接费率：本工程地处关中地区，建筑工程为3.75% 、设备安装工程为4. 1%，砂石备料工程0.5%。

# 1.4.2间接费

间接费=直接费×间接费费率。

间接费率：按不同工程项目分别计取，如下表。

间接费费率表

| 序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 4 |  |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |  |
| 3 | 砂石备料工程 | 直接费 | / |  |
| 4 | 模板工程 | 直接费 | 5 |  |
| 5 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |  |
| 6 | 钢筋制作安装工程 | 直接费 | 5 |  |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 9 |  |
| 8 | 疏浚工程 | 直接费 | 6 |  |
| 9 | 其他 | 直接费 | 6 |  |
| 二 | 设备安装工程 | 人工费 | 60 |  |

# 1.4.3利润

该工程是水利其他工程，利润率取5%。

# 1.4.4价差

价差=定额用量×（人工、材料预算价格-规定价格）主要材料规定价格按下表进行计算：

主要材料规定价格表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规定价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | t | 260 |
| 2 | 钢筋 | t | 2600 |
| 3 | 钢板 | t | 2800 |
| 4 | 板枋材 | m3 | 1500 |
| 5 | 原木 | m3 | 1200 |
| 6 | 炸药 | kg | 6 |
| 7 | 柴油 | kg | 3 |
| 8 | 汽油 | kg | 3.5 |
| 9 | 砂子 | m3 | 50 |
| 10 | 碎石、砾石、卵石 | m3 | 70 |
| 11 | 块（片）石 | m3 | 50 |
| 12 | 料石 | m3 | 80 |
| 13 | 商品混凝土 | m3 | 200 |

# 1.4.5税金

根据办财务函〔2019〕448号和“2019计算办法及编制规定” 税金=（直接费+ 间接费+利润+价差） ×建筑业增值税销项税率，建筑业增值税销项税率为9%。

# 1.5工程部分投资

工程部分投资=建筑工程投资+设备及安装工程投资+施工临时工程投资+独立费用+预备费+建设期融资利息。（式中前四项之和成为工程部分一至四部分投资之和）

# 1.5.1建筑工程

按设计工程量乘以单价进行计算。

建筑工程单价=直接费+ 间接费+利润+价差+税金

# 1.5.2临时工程

施工安全生产专项：

施工安全生产专项投资=(建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资- 设备费+ 施工导流工程投资+ 施工交通工程投资)×(1+其他施工临时工程费率)×2.5%

本工程其它临时工程：按一至四部分建安工作量的3%计算。

# 1.5.3独立费用

小型水库维修养护独立费用包括维修养护管理费、施工监理费、临时占地补偿费、勘察设计费、招标代理费和竣工验收费等六项内容。项目的维修养护其他费用的项目，参照陕西省水利厅2023年12月18日《关于印发《陕西省小型水库维修养护定额标准（试行）的通知》》（陕水防发〔2023〕30号）的要求本办法和小型水库维修养护项目内容及规模等综合分析确定。

# 1.6工程限价

本项目限价为：337425.62元。