三里镇杨村设施蔬菜产业园（联村集体经济）-政府采购需求书

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币8,310,563.43元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币8,310,563.43元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金 或暂估价 | 暂列金：人民币100,000.00 元 专业工程暂估价：人民币100,000.00 元 如有，请列明。 |
| 4 | 图纸 | ●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以图纸为准。 ○无图纸 |
| 5 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库［2020］46号）规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予3%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的 资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料； 1、根据投标供应商类别进行提供： ①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”； ③如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； ④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。 (2)提供2022或2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明； (3)提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； (4)提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； (6)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、特定资格条件： （1）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；（2）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；（3）投标供应商须具备行业主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）投标供应商拟派项目经理须具备行业主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师资质及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程；（5）投标供应商基本信息及项目经理基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；(6)投标供应商不得在各级诚信信息平台被列为投标受限制的行为人（以承诺书为准）；（7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;(8)本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函。 可依据住建部门发布的《建设工程资质》中的“承包工程范围”进行确定。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020）46号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1 %(1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | ●不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的 0 % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%：对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
|  |  | ●由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 9 | 现场踏勘和 集中答疑 | ○组织，集结地点为： ●不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总比分值的 30 % 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ●总价 ○综合单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他： |
| 12 | 争议解决途径 | ○向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ●由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人： 王老师 联系电话： 029-82721359 电子信箱： / |

需求框架

一、项目概况

三里镇杨村设施蔬菜产业园（联村集体经济）为蔬菜生产加工棚及相关配套设施建设，各单体建筑物电气、给排水工程、室外排水渠、室外管道、室外电缆工程及配套构筑物等。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：本次工程建设规模包括路北区112m长日光温室（附带耳房）10栋、69m长日光温室（附带耳房）1栋、83m长日光温室（附带耳房）1栋、65m长日光温室（附带耳房）2栋，合计14栋；路南区域拱棚长72m,跨度16m,合计9栋；路北区域包括分拣预冷包装区300m2（含80m2冷库）1座、库房管理用房30m2 1座、3*12m的蓄水池泵房1座、100m3预制玻璃钢蓄水池1座、区域道路宽6m长181.29m；路南区域库房管理用房30m2 1座、3*12m的蓄水池泵房1座、100m3预制玻璃钢蓄水池1座、区域道路宽6m长85.78m；各单体建筑物电气、给排水工程、室外排水渠、室外管道、室外电缆工程及配套构筑物等

- 工程地点：陕西省西安市蓝田县三里镇杨村

- 计划工期：180日历天

（四）缺陷责任期：自竣工验收之日起1年

（五）质量保修期：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

三、工程量清单和计价依据

（一）计价依据

1、编制范围为图纸设计所有内容；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、正常施工组织设计及施工方法；

4、设计图采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

（二）工程量清单：

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:0.8m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 38.9 |
| 2 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 30.5 |
| 3 | 010103001001 |  |  |  | 后背土墙 [项目特征] 1.后背墙体回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 15665.2 |
| 4 | 010103001002 |  |  |  | 侧山土墙 [项目特征] 1.侧山土墙回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 2714.4 |
| 5 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=220mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 9.15 |
| 6 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收 |  |  |  |  | t |  | 10.05 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ50*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 71.13 |
| 8 | 010606001001 |  |  |  | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 7.42 |
| 9 | 010701003001 |  |  |  | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 |  |  |  |  | m2 |  | 29825 |
| 10 | AB001 |  |  |  | 保温被 [项目特征] 1.4层防水保温被 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 28867 |
| 11 | AB002 |  |  |  | 防兜水护网 [项目特征] 1.热镀锌包塑钢丝网 2.丝径1.5mm，孔径50*50mm 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 |  |  |  |  | m2 |  | 2240 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AB003 |  |  |  | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网40目 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 4520 |
| 13 | AB004 |  |  |  | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 16800 |
| 14 | AB005 |  |  |  | 压膜槽 [项目特征] 1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 9632.8 |
| 15 | AB006 |  |  |  | 压膜簧 [项目特征] 1.压膜簧(包塑卡簧） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 10208.8 |
| 16 | 010403004001 |  |  |  | 圈梁 [项目特征] 1.底部圈梁 2.混凝土强度等级:C30 240*240 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 64.5 |
| 17 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] |  |  |  |  | m3 |  | 44.8 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AB007 |  |  |  | 棉毡 [项目特征] 1.部位:后背土墙，侧山墙 2.500g/m2棉毡 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 12210 |
| 19 | 020102001001 |  |  |  | 棚内道路地面 [项目特征] 1.一层红砖+勾缝 2.150厚3:7灰土 3.原土 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  |  |  |  | m2 |  | 1165 |
| 20 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 991.8 |
| 21 | AB008 |  |  |  | 棚内钢丝 [项目特征] 1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 22600 |
| 22 | AB009 |  |  |  | 钢丝固定器 [项目特征] 1.钢丝固定件 2.成品地锚+30米长镀锌钢丝 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 件 |  | 200 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 23 | AB010 |  |  |  | 山墙防风绳 [项目特征] 1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 520 |
| 24 | AB011 |  |  |  | 拱杆卡箍1 [项目特征] 1.拱杆卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 3300 |
| 25 | AB012 |  |  |  | 纵杆双头卡箍2 [项目特征] 1.纵杆双头卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 700 |
| 26 | AB013 |  |  |  | 立柱帽连接件 [项目特征] 1.立柱帽连接件 2.圆管Φ60+纵管Φ60+椭圆管75*30 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 540 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:0.8m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 2.88 |
| 2 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 2.26 |
| 3 | 010103001001 |  |  |  | 后背土墙 [项目特征] 1.后背墙体回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 1171.48 |
| 4 | 010103001002 |  |  |  | 侧山土墙 [项目特征] 1.侧山土墙回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 271.44 |
| 5 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=220mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，拉绳环 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.695 |
| 6 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 |  |  |  |  | t |  | 0.744 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ50*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 5.28 |
| 8 | 010606001001 |  |  |  | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 0.602 |
| 9 | 010701003001 |  |  |  | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 |  |  |  |  | m2 |  | 2262 |
| 10 | AB001 |  |  |  | 保温被 [项目特征] 1.4层防水保温被 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 2094.31 |
| 11 | AB002 |  |  |  | 防兜水护网 [项目特征] 1.热镀锌包塑钢丝网 2.丝径1.5mm，孔径50*50mm 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] |  |  |  |  | m2 |  | 166 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AB003 |  |  |  | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网40目 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 336 |
| 13 | AB004 |  |  |  | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 1245 |
| 14 | AB005 |  |  |  | 压膜槽 [项目特征] 1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 731.28 |
| 15 | AB006 |  |  |  | 压膜簧 [项目特征] 1.压膜簧(包塑卡簧） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 754.68 |
| 16 | 010403004001 |  |  |  | 圈梁 [项目特征] 1.底部圈梁 2.混凝土强度等级:C30 240*240 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 5.98 |
| 17 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 3.32 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AB007 |  |  |  | 棉毡 [项目特征] 1.部位:后背土墙，侧山墙 2.500g/m2棉毡 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 977 |
| 19 | 020102001001 |  |  |  | 棚内道路地面 [项目特征] 1.一层红砖+勾缝 2.150厚3:7灰土 3.原土 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  |  |  |  | m2 |  | 94 |
| 20 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 75.98 |
| 21 | AB008 |  |  |  | 棚内钢丝 [项目特征] 1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 1680 |
| 22 | AB009 |  |  |  | 钢丝固定器 [项目特征] 1.钢丝固定件 2.成品地锚+30米长镀锌钢丝 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 件 |  | 20 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 23 | AB010 |  |  |  | 山墙防风绳 [项目特征] 1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 52 |
| 24 | AB011 |  |  |  | 拱杆卡箍 [项目特征] 1.拱杆卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 244 |
| 25 | AB012 |  |  |  | 纵杆双头卡箍 [项目特征] 1.纵杆双头卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 56 |
| 26 | AB013 |  |  |  | 立柱帽连接件 [项目特征] 1.立柱帽连接件 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 40 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:0.8m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 2.45 |
| 2 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 1.92 |
| 3 | 010103001001 |  |  |  | 后背土墙 [项目特征] 1.后背墙体回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 980.77 |
| 4 | 010103001002 |  |  |  | 侧山土墙 [项目特征] 1.侧山土墙回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 271.44 |
| 5 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=220mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，拉绳环 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.593 |
| 6 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 |  |  |  |  | t |  | 0.633 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ50*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 4.398 |
| 8 | 010606001001 |  |  |  | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 0.504 |
| 9 | 010701003001 |  |  |  | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 |  |  |  |  | m2 |  | 1919 |
| 10 | AB001 |  |  |  | 保温被 [项目特征] 1.4层防水保温被 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 1778.33 |
| 11 | AB002 |  |  |  | 防兜水护网 [项目特征] 1.热镀锌包塑钢丝网 2.丝径1.5mm，孔径50*50mm 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] |  |  |  |  | m2 |  | 138 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AB003 |  |  |  | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网40目 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 280 |
| 13 | AB004 |  |  |  | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 1035 |
| 14 | AB005 |  |  |  | 压膜槽 [项目特征] 1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 619.28 |
| 15 | AB006 |  |  |  | 压膜簧 [项目特征] 1.压膜簧(包塑卡簧） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 645.48 |
| 16 | 010403004001 |  |  |  | 圈梁 [项目特征] 1.底部圈梁 2.混凝土强度等级:C30 240*240 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 3.97 |
| 17 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 2.76 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AB007 |  |  |  | 棉毡 [项目特征] 1.部位:后背土墙，侧山墙 2.500g/m2棉毡 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 851 |
| 19 | 020102001001 |  |  |  | 棚内道路地面 [项目特征] 1.一层红砖+勾缝 2.150厚3:7灰土 3.原土 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  |  |  |  | m2 |  | 80 |
| 20 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 64.78 |
| 21 | AB008 |  |  |  | 棚内钢丝 [项目特征] 1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 1400 |
| 22 | AB009 |  |  |  | 钢丝固定器 [项目特征] 1.钢丝固定件 2.成品地锚+30米长镀锌钢丝 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 件 |  | 20 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 23 | AB010 |  |  |  | 山墙防风绳 [项目特征] 1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 52 |
| 24 | AB011 |  |  |  | 拱杆卡箍 [项目特征] 1.拱杆卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 204 |
| 25 | AB012 |  |  |  | 纵杆双头卡箍 [项目特征] 1.纵杆双头卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |
| 26 | AB013 |  |  |  | 立柱帽连接件 [项目特征] 1.立柱帽连接件 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 34 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:0.8m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 4.6 |
| 2 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 3.84 |
| 3 | 010103001001 |  |  |  | 后背土墙 [项目特征] 1.后背墙体回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 1852.58 |
| 4 | 010103001002 |  |  |  | 侧山土墙 [项目特征] 1.侧山土墙回填 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 542.88 |
| 5 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=220mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，拉绳环 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 1.126 |
| 6 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 |  |  |  |  | t |  | 1.192 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ50*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 8.312 |
| 8 | 010606001001 |  |  |  | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 0.95 |
| 9 | 010701003001 |  |  |  | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:10丝PO膜 2.部位:固定膜、卷膜、裙膜 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 |  |  |  |  | m2 |  | 3642 |
| 10 | AB001 |  |  |  | 保温被 [项目特征] 1.4层防水保温被 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 3376.1 |
| 11 | AB002 |  |  |  | 防兜水护网 [项目特征] 1.热镀锌包塑钢丝网 2.丝径1.5mm，孔径50*50mm 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] |  |  |  |  | m2 |  | 260 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AB003 |  |  |  | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网40目 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 528 |
| 13 | AB004 |  |  |  | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 1950 |
| 14 | AB005 |  |  |  | 压膜槽 [项目特征] 1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 1174.56 |
| 15 | AB006 |  |  |  | 压膜簧 [项目特征] 1.压膜簧(包塑卡簧） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 1228.56 |
| 16 | 010403004001 |  |  |  | 圈梁 [项目特征] 1.底部圈梁 2.混凝土强度等级:C30 240*240 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 7.48 |
| 17 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 5.2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AB007 |  |  |  | 棉毡 [项目特征] 1.部位:后背土墙，侧山墙 2.500g/m2棉毡 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 1596 |
| 19 | 020102001001 |  |  |  | 棚内道路地面 [项目特征] 1.一层红砖+勾缝 2.150厚3:7灰土 3.原土 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  |  |  |  | m2 |  | 152 |
| 20 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 123.16 |
| 21 | AB008 |  |  |  | 棚内钢丝 [项目特征] 1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 2640 |
| 22 | AB009 |  |  |  | 钢丝固定器 [项目特征] 1.钢丝固定件 2.成品地锚+30米长镀锌钢丝 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 件 |  | 40 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 23 | AB010 |  |  |  | 山墙防风绳 [项目特征] 1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 104 |
| 24 | AB011 |  |  |  | 拱杆卡箍 [项目特征] 1.拱杆卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 384 |
| 25 | AB012 |  |  |  | 纵杆双头卡箍 [项目特征] 1.纵杆双头卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 96 |
| 26 | AB013 |  |  |  | 立柱帽连接件 [项目特征] 1.立柱帽连接件 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 68 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB001 |  |  |  | 卷膜开窗系统 [项目特征] 1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜杆缩头圆管25*1.5、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 40 |
| 2 | AB002 |  |  |  | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 40 |
| 3 | AB003 |  |  |  | 卷被系统 [项目特征] 1.卷被伸缩杆φ76*5、伸缩杆φ60*5、法兰盘φ76，法兰盘螺栓M12*40，卷被轴φ76*3、2.5寸*4地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 20 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 卷被机 [项目特征] 1.名称:卷被机 2.规格:AC380V/1500W 3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 台 |  | 20 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB001 |  |  |  | 卷膜开窗系统 [项目特征] 1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜杆缩头圆管25*1.5、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 2 | AB002 |  |  |  | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 3 | AB003 |  |  |  | 卷被系统 [项目特征] 1.卷被伸缩杆φ76*5、伸缩杆φ60*5、法兰盘φ76，法兰盘螺栓M12*40，卷被轴φ76*3、2.5寸*4地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 卷被机 [项目特征] 1.名称:卷被机 2.规格:AC380V/1500W 3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB001 |  |  |  | 卷膜开窗系统 [项目特征] 1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜杆缩头圆管25*1.5、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 2 | AB002 |  |  |  | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 3 | AB003 |  |  |  | 卷被系统 [项目特征] 1.卷被伸缩杆φ76*5、伸缩杆φ60*5、法兰盘φ76，法兰盘螺栓M12*40，卷被轴φ76*3、2.5寸*4地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 卷被机 [项目特征] 1.名称:卷被机 2.规格:AC380V/1500W 3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB001 |  |  |  | 卷膜开窗系统 [项目特征] 1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜杆缩头圆管25*1.5、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |
| 2 | AB002 |  |  |  | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |
| 3 | AB003 |  |  |  | 卷被系统 [项目特征] 1.卷被伸缩杆φ76*5、伸缩杆φ60*5、法兰盘φ76，法兰盘螺栓M12*40，卷被轴φ76*3、2.5寸*4地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 卷被机 [项目特征] 1.名称:卷被机 2.规格:AC380V/1500W 3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:1m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 24.79 |
| 2 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 17.28 |
| 3 | 010403004001 |  |  |  | 圈梁 [项目特征] 1.底部圈梁 2.混凝土强度等级:C25 240*300 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 114.03 |
| 4 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 63.36 |
| 5 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=220mm 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 2.25 |
| 6 | 010416001001 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] |  |  |  |  | t |  | 2.813 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌矩管立柱φ100*50*2、φ80*50*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 10.017 |
| 8 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ25*1.5镀锌纵向拉杆，屋脊矩管100*50*2.5、40*20*2.5，侧墙横管40*40*1.5 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 52.65 |
| 9 | 010606001001 |  |  |  | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑，横梁80*50*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 7.587 |
| 10 | 010701003001 |  |  |  | 膜结构屋面 [项目特征] 1.膜布品种、规格、颜色:三防膜 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.膜布安装 |  |  |  |  | m2 |  | 15000.39 |
| 11 | AB001 |  |  |  | 保温被 [项目特征] 1.4层防水保温被 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 13767.39 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 12 | AB002 |  |  |  | 防兜水护网 [项目特征] 1.防护钢丝网 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 3888 |
| 13 | AB003 |  |  |  | 防虫网 [项目特征] 1.防虫网40目 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m2 |  | 3888 |
| 14 | AB004 |  |  |  | 压膜绳 [项目特征] 1.压膜绳 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 13961.25 |
| 15 | AB005 |  |  |  | 压膜槽 [项目特征] 1.压膜绳 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 32814 |
| 16 | AB006 |  |  |  | 压膜簧 [项目特征] 1.压膜簧(包塑卡簧） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 3276 |
| 17 | AB007 |  |  |  | 棚内钢丝 [项目特征] 1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝） 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 19440 |
| 18 | AB008 |  |  |  | 钢丝固定器 |  |  |  |  | 件 |  | 270 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | [项目特征] 1.钢丝固定件 2.成品地锚+30米长镀锌钢丝 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AB009 |  |  |  | 山墙防风绳 [项目特征] 1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | m |  | 396 |
| 20 | AB010 |  |  |  | 拱杆卡箍 [项目特征] 1.拱杆卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 1296 |
| 21 | AB011 |  |  |  | 纵杆双头卡箍 [项目特征] 1.纵杆双头卡箍 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 378 |
| 22 | AB012 |  |  |  | 立柱帽连接件 [项目特征] 1.立柱帽连接件 [工作内容] 1.材料运输 2.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 342 |
| 23 | 020402001001 |  |  |  | 简易焊接门 [项目特征] 1.门类型:普通门 2.框材质、外围尺寸:2000*2200 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | 樘 |  | 9 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB001 |  |  |  | 卷膜开窗系统 [项目特征] 1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜杆缩头圆管25*1.5、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 36 |
| 2 | AB002 |  |  |  | 卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 36 |
| 3 | AB003 |  |  |  | 卷被系统 [项目特征] 1.卷被伸缩杆φ76*5、伸缩杆φ60*5、法兰盘φ76，法兰盘螺栓M12*40，卷被轴φ76*3、2.5寸*4地锚 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  |  | 套 |  | 18 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 卷被机 [项目特征] 1.名称:卷被机 2.规格:AC380V/1500W 3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 台 |  | 18 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AC控制、操作箱 2.规格、型号:铁质非标 10KW 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  | 10 |
| 2 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  |  |  |  | m |  | 1344.8 |
| 3 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV2*1.0 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 33.1 |
| 4 | 030212003002 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV4*4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 1351.7 |
| 5 | 030213001001 |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:白炽灯带开关 2.规格、型号:AC200V/50W [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 10 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AC控制、操作箱 2.规格、型号:铁质非标 10KW 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  |  |  |  | m |  | 50.82 |
| 3 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV2*1.0 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 3.31 |
| 4 | 030212003002 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV4*4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 48.7 |
| 5 | 030213001001 |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:白炽灯带开关 2.规格、型号:AC200V/50W [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AC控制、操作箱 2.规格、型号:铁质非标 10KW 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  |  |  |  | m |  | 44.8 |
| 3 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV2*1.0 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 3.31 |
| 4 | 030212003002 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV4*4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 42.7 |
| 5 | 030213001001 |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:白炽灯带开关 2.规格、型号:AC200V/50W [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AC控制、操作箱 2.规格、型号:铁质非标 10KW 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  |  |  |  | m |  | 89.6 |
| 3 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV2*1.0 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 6.62 |
| 4 | 030212003002 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV4*4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 85.4 |
| 5 | 030213001001 |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:白炽灯带开关 2.规格、型号:AC200V/50W [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AC控制、操作箱 2.规格、型号:铁质非标 10KW 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  | 9 |
| 2 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  | m |  | 732.87 |
| 3 | 030212001002 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  | m |  | 45 |
| 4 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV4*4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 732.87 |
| 5 | 030209001001 |  |  |  | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:基础钢筋作接地体 无地梁的地方用40x4热镀锌扁钢敷设，埋设深度不小于0.8m，并与室外人工接地体连接，作为辅助接地体。 2.接地极材质、规格:Φ48接地圆管H=2.5m [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.接地跨接线 |  |  |  |  | 项 |  | 9 |
| 6 | 030211008001 |  |  |  | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地网调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  |  |  | 系统 |  | 9 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE滴灌管 4.规格:DE16 5.流量:1.6L/H [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 14640 |
| 2 | 030801005002 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:HDPE管 4.规格:DE63 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 1127 |
| 3 | 030803001001 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 滴灌带堵头 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带堵头 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 1220 |
| 5 | 030803001002 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通阀（取孔配胶垫） [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 1220 |
| 6 | CB002 |  |  |  | 滴灌带直接 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带直接 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 1220 |
| 7 | CB004 |  |  |  | 手持充电钻 [项目特征] |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.名称:手持充电钻 [工作内容] 1.成套购买 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB005 |  |  |  | 滴灌专业开孔器 [项目特征] 1.名称:滴灌专业开孔器 [工作内容] 1.成套购买 |  |  |  |  | 个 |  | 6 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长112m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE滴灌管 4.规格:DE16 5.流量:1.6L/H [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 1104 |
| 2 | 030801005002 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:HDPE管 4.规格:DE63 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 83.7 |
| 3 | 030803001001 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 滴灌带堵头 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带堵头 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 90 |
| 5 | 030803001002 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通阀（取孔配胶垫） [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 90 |
| 6 | CB002 |  |  |  | 滴灌带直接 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带直接 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 90 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长83m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE滴灌管 4.规格:DE16 5.流量:1.6L/H [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 912 |
| 2 | 030801005002 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:HDPE管 4.规格:DE63 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 69.7 |
| 3 | 030803001001 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 滴灌带堵头 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带堵头 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 74 |
| 5 | 030803001002 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通阀（取孔配胶垫） [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 74 |
| 6 | CB002 |  |  |  | 滴灌带直接 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带直接 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 74 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长69m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE滴灌管 4.规格:DE16 5.流量:1.6L/H [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 1704 |
| 2 | 030801005002 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:HDPE管 4.规格:DE63 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 128 |
| 3 | 030803001001 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 滴灌带堵头 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带堵头 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 140 |
| 5 | 030803001002 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通阀（取孔配胶垫） [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 140 |
| 6 | CB002 |  |  |  | 滴灌带直接 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带直接 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 140 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE滴灌管 4.规格:DE16 5.流量:1.6L/H [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 4959.28 |
| 2 | 030801005002 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:HDPE管 4.规格:DE63 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 155.99 |
| 3 | 030803001001 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 18 |
| 4 | CB001 |  |  |  | 滴灌带堵头 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带堵头 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 72 |
| 5 | 030803001002 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通阀（取孔配胶垫） [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 72 |
| 6 | CB002 |  |  |  | 滴灌带直接 [项目特征] 1.名称:φ16滴灌带直接 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 72 |
| 7 | CB003 |  |  |  | 手持充电钻 [项目特征] |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.名称:手持充电钻 [工作内容] 1.成套购买 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB004 |  |  |  | 滴灌专业开孔器 [项目特征] 1.名称:滴灌专业开孔器 [工作内容] 1.成套购买 |  |  |  |  | 个 |  | 6 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拱形大棚-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：耳房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101002001 |  |  |  | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:0.35m 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  |  | m3 |  | 94.84 |
| 2 | 010103001001 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:≥0.93 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 21.83 |
| 3 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=220mm 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.28 |
| 4 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管立柱120*60*3 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 2.072 |
| 5 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管80*60*2、方管60*60*2 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 4.396 |
| 6 | 010701002001 |  |  |  | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩 |  |  |  |  | m2 |  | 287.56 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：耳房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010605002001 |  |  |  | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | m2 |  | 547.82 |
| 8 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.地面砼基础 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 29.11 |
| 9 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 125.44 |
| 10 | 020406007001 |  |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:C0604 2.框材质、外围尺寸:600*400 3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | 樘 |  | 14 |
| 11 | 020402005001 |  |  |  | 塑钢门 [项目特征] |  |  |  |  | 樘 |  | 14 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：耳房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.门类型:M1020 2.框材质、外围尺寸:1000*2000 3.扇材质、外围尺寸:塑钢门 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：耳房-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：耳房-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：耳房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：耳房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:1.15m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 33.12 |
| 2 | 010103001001 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:≥0.94 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 22.11 |
| 3 | 010103001002 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:≥0.93 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 10.68 |
| 4 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 3.46 |
| 5 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 7.55 |
| 6 | 010416001001 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收 |  |  |  |  | t |  | 0.156 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010416001002 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.072 |
| 8 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:200*200*10mm钢板，高强螺栓M12*400mm 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.092 |
| 9 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管立柱100*100*3 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 0.63 |
| 10 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管100*50*2 2.部位:墙面、屋面 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 0.988 |
| 11 | 010701002001 |  |  |  | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  |  | m2 |  | 104 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 12 | 010605002001 |  |  |  | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | m2 |  | 187.22 |
| 13 | 010401006002 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.地面砼基础 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 9.98 |
| 14 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 48.64 |
| 15 | 020406007001 |  |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:C1510 2.框材质、外围尺寸:1500*1000 3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | 樘 |  | 4 |
| 16 | 020402005001 |  |  |  | 塑钢门 [项目特征] 1.门类型:M2025 2.框材质、外围尺寸:2000*2500 |  |  |  |  | 樘 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 3.扇材质、外围尺寸:塑钢门 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 020402005002 |  |  |  | 塑钢门 [项目特征] 1.门类型:M0921 2.框材质、外围尺寸:900*2100 3.扇材质、外围尺寸:塑钢门 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | 樘 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AP01电源柜 2.规格、型号:800×1800×430 3.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 030204018002 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL01照明配电箱 2.规格、型号:PZ30-32 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.无端子接线2.5mm2、4mm2 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:KBG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  |  |  |  | m |  | 65.02 |
| 4 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 84.66 |
| 5 | 030212003002 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 110.4 |
| 6 | 030213001001 |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:三防吸顶灯 2.规格、型号:AC220V 8W 530lm LED 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |
| 7 | 030204031001 |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:三防双联单控开关 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 2.型号、规格:AC250V 10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030204031002 |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 9 | 030209001001 |  |  |  | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:利用基础内的钢筋等自然接地体作为接地装置 2.接地极材质、规格:热镀锌角钢L50×50×5mm,L=2500mm 3.-40X4镀锌扁钢在室内沿墙绕一周并与配电柜槽钢连接 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.接地跨接线 4.构架接地 |  |  |  |  | 项 |  | 2 |
| 10 | 030209002001 |  |  |  | 避雷装置 [项目特征] 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:∅10mm热镀锌圆钢 2.引下线材质、规格、技术要求（引下形式）:建筑物利用柱内两根不小于∅16的钢筋通长焊接作引下线 [工作内容] 1.避雷针（网）制作、安装 2.引下线敷设、断接卡子制作、安装 3.接地极（板、桩） 4.柱主筋与圈梁焊接 |  |  |  |  | 项 |  | 2 |
| 11 | 030211008001 |  |  |  | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地网调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  |  |  | 系统 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | CB001 |  |  |  | 水肥系统 [项目特征] 1.名称:水肥系统 2.规格:包含水泵11KW-扬程40米-流量40方，一备一用*2台，电缆线（3*6mm^2+1*2.5mm^2）*30m，电缆线（3*1.5mm^2）*60m，信号屏蔽线（3*1.0mm^2）*30，配套变频柜11KW一拖二*1台，止回阀4"*1个，自动反冲洗砂石过滤器流量60方4"进出口3"排污GLSS-3602-4FT*1套，自动反冲洗碟片过滤器流量60方4"进出口3"排污GLSH-303-4FT-130*1套，空气阀2"*2个，蜗轮蝶阀DN100*2个，水表DN100*1个，压力表10KG+弯管*1个，4寸软接*1个，4寸持压阀*1个，PVC110法兰片(含螺丝橡胶垫片)*15套，PVC90法兰片(含螺丝橡胶垫片)*2套，DN100底阀*1个，施肥机，三通道，带手机APP*1台，500L锥底肥料桶带底座带搅拌机*3套，1寸网式过滤器*3个，PVC管Φ110×6M(1.0Mpa)*30m，PVC管Φ90×6M(1.0Mpa)*30m，pvc管Φ32*6M(1.25Mpa)*60m，PVC连接管件辅材*1批以及连接辅材及安装调试 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.安装及调试 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥泵房-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:1.15m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 39.31 |
| 2 | 010103001001 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:≥0.94 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 25 |
| 3 | 010103001002 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:≥0.93 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 10.14 |
| 4 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 4.49 |
| 5 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 9.82 |
| 6 | 010416001001 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收 |  |  |  |  | t |  | 0.202 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010416001002 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.092 |
| 8 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:200*200*10mm钢板，高强螺栓M12*400mm 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.118 |
| 9 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管立柱100*100*3 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 0.82 |
| 10 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管100*50*2 2.部位:墙面、屋面 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 1.806 |
| 11 | 010701002001 |  |  |  | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  |  | m2 |  | 154 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 12 | 010605002001 |  |  |  | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | m2 |  | 200.84 |
| 13 | 010401006002 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.地面砼基础 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 15.58 |
| 14 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 58.24 |
| 15 | 020406007001 |  |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:C1008 2.框材质、外围尺寸:1000*800 3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | 樘 |  | 8 |
| 16 | 020402005001 |  |  |  | 塑钢门 [项目特征] 1.门类型:M0921 2.框材质、外围尺寸:900*2100 3.扇材质、外围尺寸:塑钢门 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 |  |  |  |  | 樘 |  | 4 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL02照明配电箱 2.规格、型号:PZ30-32 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.无端子接线2.5mm2、4mm2 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:KBG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  |  |  |  | m |  | 198.06 |
| 3 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 343.8 |
| 4 | 030212003002 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 251.4 |
| 5 | 030213001001 |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:防爆吊灯 2.规格、型号:AC220V 80W 8000lm LED 3.安装方式:吊装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |
| 6 | 030204031001 |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:三防双联单控开关 2.型号、规格:AC250V 10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 7 | 030204031002 |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.安装方式:距地0.3m |  |  |  |  | 个 |  | 8 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-暖通空调工程 |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030901004001 |  |  |  | 空调器 [项目特征] 1.形式:变频高效压缩机组 2.包含:高效风冷式蒸发器 3.备注:完成此项工作所有内容 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.软管接口制作、安装 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-暖通空调工程 |  |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-暖通空调工程 |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-暖通空调工程 |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:de25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 9.61 |
| 2 | 030109001001 |  |  |  | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:变频恒压增压全自动水泵 2.功率范围:100-800W 3.电压:150-280V 4.频率:50/60HZ 5.转速:1000-5000r/min 6.最高扬程:50m 7.额定扬程:30m 8.最大流量:4m³/h [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 3 | CB001 |  |  |  | 不锈钢蓄水罐 [项目特征] 1.名称:500L不锈钢蓄水罐 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：库房管理用房-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:0.95m 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 31.46 |
| 2 | 010103001001 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:≥0.94 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 24.13 |
| 3 | 010103001002 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:≥0.93 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 43.35 |
| 4 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 2.3 |
| 5 | 010401002001 |  |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 5.03 |
| 6 | 010416001001 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收 |  |  |  |  | t |  | 0.179 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010416001002 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.082 |
| 8 | 010417002001 |  |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:200*200*14mm钢板，高强螺栓M12*600mm 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.188 |
| 9 | 010603003001 |  |  |  | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管立柱100*100*3、120*120*4、70*50*2.5，连接件280*50*8钢板，高强双头螺栓M16*200、M16*150 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 1.713 |
| 10 | 010606002001 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管80*60*3，连接件170*60*4钢板，高强双头螺栓M16*260 2.部位:墙面 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 1.594 |
| 11 | 010606002002 |  |  |  | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Z型钢140*50*20*2.5，拉条M12*1100 2.部位:屋面 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收 |  |  |  |  | t |  | 1.945 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010602002001 |  |  |  | 钢桁架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管50*70*2.5，角钢40*3，6#槽钢，高强双头螺栓M16*200 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | t |  | 0.903 |
| 13 | 010701002001 |  |  |  | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  |  | m2 |  | 380.51 |
| 14 | 010605002001 |  |  |  | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | m2 |  | 369.29 |
| 15 | 010605002002 |  |  |  | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100厚聚氨酯板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  | m2 |  | 144 |
| 16 | 010701002002 |  |  |  | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚聚氨酯板 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] |  |  |  |  | m2 |  | 80 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010803005001 |  |  |  | 隔热楼地面 [项目特征] 1.保温隔热部位:冷库 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:10cm挤塑板 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设粘贴材料 3.铺贴保温层 4.刷防护材料 |  |  |  |  | m2 |  | 80 |
| 18 | 010401006002 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.地面砼基础 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 37.34 |
| 19 | 010407002001 |  |  |  | 散水 [项目特征] 1.面层厚度:80厚C30混凝土 2.150厚3:7灰土 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  | m2 |  | 62.72 |
| 20 | 020406007001 |  |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:C1815 2.框材质、外围尺寸:1800*1500 3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | 樘 |  | 5 |
| 21 | 020402005001 |  |  |  | 塑钢门 [项目特征] 1.门类型:M3030 2.框材质、外围尺寸:3000*3000 3.扇材质、外围尺寸:塑钢门 |  |  |  |  | 樘 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 020402001001 |  |  |  | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:平移库门 2.框材质、外围尺寸:2000*2600 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | 樘 |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AP02控制柜 2.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 2.无端子接线2.5mm2、4mm2 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:KBG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  |  |  |  | m |  | 90.35 |
| 3 | 030212003001 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 126.09 |
| 4 | 030212003002 |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m |  | 140.07 |
| 5 | 030213001001 |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:防爆吊灯 2.规格、型号:AC220V 80W 8000lm LED 3.安装方式:吊装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |
| 6 | 030204031001 |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:三防双联单控开关 2.型号、规格:AC250V 10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 7 | 030204031002 |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.安装方式:距地0.3m [工作内容] |  |  |  |  | 个 |  | 8 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣预冷包装区-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 |  |  |  | 平整场地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 |  |  |  |  | m2 |  | 58666.08 |
|  |  |  |  |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040203003001 |  |  |  | 砂砾石道路 [项目特征] 1.6m宽18cm砂砾石路面 2.路床碾压，压实系数≥0.96 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 |  |  |  |  | m2 |  | 1602.42 |
| 3 | 010103001001 |  |  |  | 土路肩 [项目特征] 1.部位:土路肩 2.土质要求:素土 3.分层夯实，压实系数≥0.94 4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 56.73 |
|  |  |  |  |  | 排水渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040201013001 |  |  |  | 排水沟 [项目特征] 1.U型素土排水沟 2.部位:排水主干渠 3.上口1.2m,下口0.8m,深度0.4m 4.毛毡铺设 5.排水沟开挖 6.基层碾压 7.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.基层碾压 |  |  |  |  | m |  | 624.56 |
| 5 | 040201013002 |  |  |  | 排水沟 [项目特征] 1.U型素土排水沟 2.部位:排水支干渠 3.上口0.5m,下口0.3m,深度0.3m 4.毛毡铺设 |  |  |  |  | m |  | 1837.03 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 5.排水沟开挖 6.基层碾压 7.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.基层碾压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010412008001 |  |  |  | 沟盖板 [项目特征] 1.构件尺寸:1.5m宽*3m长*0.1m厚 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 3.6 |
| 7 | 010412008002 |  |  |  | 沟盖板 [项目特征] 1.构件尺寸:1.5m宽*0.1m厚 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 |  |  |  |  | m3 |  | 15.15 |
| 8 | 010416001001 |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  | t |  | 0.075 |
|  |  |  |  |  | 管道土方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010101006001 |  |  |  | 管沟土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖沟平均深度:1m以内 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 3.回填 |  |  |  |  | m3 |  | 319.38 |
| 10 | 030208006001 |  |  |  | 电缆沟土石方 [项目特征] 1.土方类别:综合土 |  |  |  |  | m3 |  | 268.75 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 2.部位:电缆直埋敷设 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.挖土、填土 2.铺砂、盖砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010103001002 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:≥0.94 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 136.88 |
| 12 | 010103001003 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:细砂土 2.密实度要求:≥0.95 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 182.5 |
|  |  |  |  |  | 管道附属构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010303003001 |  |  |  | 阀门井 [项目特征] 1.井截面:450*450*1000阀门井 2.井圈及井盖 3.150mmC30混凝土井盖 4.砖砌井圈 5.240mm厚砖砌筑井壁 6.200mm厚C20混凝土底板 7.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.勾缝 |  |  |  |  | 座 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 玻璃钢蓄水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010101003001 |  |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.此项为暂定工程量，具体以实物尺寸开挖为准 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收 |  |  |  |  | m3 |  | 430 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010103001004 |  |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:压实系数不小于0.94 3.夯填(碾压):分层回填碾压密实 4.此项为暂定工程量，具体以实物尺寸回填为准 5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  |  |  |  | m3 |  | 230 |
| 16 | 010401006001 |  |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  | m3 |  | 8.22 |
| 17 | AB001 |  |  |  | 成品玻璃钢蓄水池 [项目特征] 1.100方预制玻璃钢蓄水池 2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.运输 2.安装 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AP00电源柜 2.规格、型号:800×1800×430 3.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 2 | 030204018002 |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:1AP00电源柜 2.规格、型号:800×1800×430 3.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 3 | 030210002001 |  |  |  | 导线架设 [项目特征] 1.型号（材质）:JKLGY-4X185+1X120 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.进户横担安装 |  |  |  |  |  | km |  |  | 0.11 |
| 4 | 030208001001 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJLY22-4X185+1X120 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  | m |  |  | 392.3 |
| 5 | 030208001002 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJLY22-4X35+1X25 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  | m |  |  | 1447.82 |
| 6 | 030208001003 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJLY22-4X25+1X16 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  | m |  |  | 136.15 |
| 7 | 030208001004 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] |  |  |  |  |  | m |  |  | 75.59 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJLY22-4X6+1X4 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030211002001 |  |  |  | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:送配电系统调试 2.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试 |  |  |  |  |  | 系统 |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-电气工程 |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:HDPE 4.规格:DN110 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |  | m |  |  | 1227.49 |
| 2 | 030801005002 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:HDPE 4.规格:DN63 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |  | m |  |  | 429.97 |
| 3 | 030801005003 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:de25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 69.04 |
| 4 | 030803003001 |  |  |  | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:涡轮蝶阀 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |
| 5 | 030803003002 |  |  |  | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:泄水阀 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |
| 6 | 030803001001 |  |  |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:空气阀 2.规格:2寸 DN50 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 7 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  |  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030801002001 |  |  |  | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外过路套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | m |  |  | 85.68 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-给排水工程 |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外-给排水工程 |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金额 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金额 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 数 量 |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |

四、施工要求

在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

五、商务要求

1、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款。

2、根据财政扶贫衔接资金的管理要求及工程进度，甲方向乙方支付符合规定的相应工程进度款。

3、乙方完成全部工程量时，经甲方组织有关部门验收合格后，支付至合同总价款的85%。

4、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性无息支付。

注：根据财政扶贫衔接资金的管理要求预付款不高于30% 。

六、其他：

（一）对供应商业绩的要求

投标人提供2021年5月1日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩（以合同复印件或扫描件加盖公章为准）每个有效业绩得1分，满分共计5分。

（二）质量验收标准或规范

符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

（三）违约责任

1、承包人每推后一天完工，按合同价的万分之二向发包人支付违约金，但不超过合同总价的10% 。

2、承包人承担因工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用。当质量问题严重，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，承包人承担发包人因此终止合同更换施工单位的全部责任，承担因此产生的发包人费用，并按总额不超过承包合同价的3%支付质量违约金。因工程质量导致第三方索赔，由承包人承担。

3、双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。

（四）与本工程相关的特别说明

无。