洩湖镇薛家河村樱桃产业园项目图纸

疑惑汇总

- 项目规划设计总说明，项目概况的项目名称“洩湖镇樱桃标准化园区项目”与其他图框项目名称“洩湖镇薛家河村樱桃产业园项目”矛盾，请问该项目名称以哪个为准？

- 棚体结构图中平面图棚体规格是40m*27m，在棚体布局图中棚体规格是110m*27m，请问棚体规格具体是？

单栋棚体规格为10m*3m，结构图内只是示例，布局图内110m*57m表示总跨度110m，总长度57m

- 结构图立柱规格是Φ50.8，总说明立柱规格是椭圆管Φ50.8，请明确是椭圆管还是圆管，两者的理论重量不一样，如果是椭圆管请按椭圆管规格标注。

Y桩立柱规格是椭圆管Φ50.8

- 结构图中1、5轴图空白处、蓝色、红色区域是什么材质，请标注。

均为PE棚膜，空白处为电机卷起来后的示意

- 园区围栏、园区主大门平面图中未布置，无法核算围栏总长度，请在平面图中标注具体位置；园区主大门未明确材料规格，请标注。

围栏采用双边丝绿色围栏，具体长度图纸将标注

大门采用镀锌方管焊接，具体作法见图纸。

- 园区生产路断面图未标注路宽尺寸，请标注。

园区生产路宽3.5m

- 卫生间大样图需深化图纸：内部水电、门窗、洁具、装饰等内部详细情况；墙体材质；屋面尺寸；玻璃钢化粪池是否有垫层基础；总平图中未标注卫生间具体位置。

采用集成卫生间如下图。有沙子垫层。具体位置图上将标记。

- 排水布局图中，有土沟断面图，但平面图中未标注土沟，请标注。

土沟已标注在排水布局图纸上

- 电缆布置图，此处数量指什么？与算量是否有关

此处数量指电机数量，顶部开窗电机分了2个回路，1路10台，1路12台电机，防冻门分1回路控制4台防冻门电机，侧卷膜1回路，控制侧边的2台电机

- 监控布局图，监控图纸需进一步深化，方可计量，此处请明确？

监控图将进一步深化

- 灌溉图纸绘制，总图灌溉毛管为蓝线图例，图例表此处管道规格为HDPE 160，此处是否有误？

有误，我们重新更新

- 总图

图例表

蓝色部分为苗床

- 毛管平均间距，平面图量取为1m,图例表为0.2m,请明确？

平面图蓝色部分显示为苗床，苗床1m，每根毛管平均间距1/5=0.2m