2025年部分省级农业专项资金（设施农业）项目

图纸答疑汇总

- 设计说明的项目情况统计表中，6*12m大棚备注，大棚拆除利旧，是部分材料拆除还是整体全部拆除？部分材料拆除具体拆除的是哪些材料，利旧是利用的什么材料，材料利用率是多少？是否需要新做大棚，新做个数，请明确。

- 回复：整体全部拆除；42#、43#、44#三个6*12m大棚拆除利用率100%，新建为36#、37#两个6*24m大棚。

- 设计说明的项目情况统计表中，6*24m大棚备注，36#、37#大棚拆除利旧，新做大棚2个，拆除钢材可利用得利用率是多少，请明确。

- 回复：42#、43#、44#三个6*12m大棚拆除维修为36#、37#两个6*24m大棚，36#、37#大棚（已坏）利用率为10%，不足部分新购。

- 设计说明的项目情况统计表中，维修承架是用竹竿维新还是用其他什么材质维修，请明确；且拆除现有承架竹竿个数与维修承架个数相同，请问现有承架到底是维修还是拆除？请明确。

- 回复：维修承架用口25*25*1.2镀锌管，详见承架做法大样图；拆除现状承架上的竹竿，维修更新为镀锌管。

- 设计说明的项目情况统计表中，新做承架个数合计5个，与各规格大棚内部承架平面图个数合计冲突，请问新做承架个数以统计表个数为准，还是以各规格大棚内部承架平面图中的个数乘以新建大棚个数为准？

- 回复：以表格为准。2个6*20m，3个6*24m。

- 设计说明的项目情况统计表，注1大棚两端位置塑料薄膜更换约1800㎡是该表中42#、43#、44#、36#、37#大棚所需更换的面积还是前后面更换薄膜合计55个的面积？

- 回复：55个的面积。

- 设计说明的项目情况统计表，注3所有大棚在纵向每3m增加一道立柱，规格为直径45*1.5镀锌管，是下图的立柱吗？

- 回复：可参照上图做法。

- 大棚内部承架平面图中L2未标注规格，LZ2是外遮阳骨架立柱吗？请明确。

- 回复：L2？未在平面图中出现；LZ2是外遮阳骨架立柱。

- 棚平面图及棚剖面图中不能确定，沿纵方向，相邻棚之间是否共用一个外遮阳骨架立柱？还是像剖面图中每个棚各自有各自独立的外遮阳骨架立柱？请明确。

- 回复：相邻棚之间共用，本项目仅考虑新建36#38#大棚的外遮阳骨架，其他不需考虑，现状均有外遮阳骨架。

- 大棚总平面图中棚的长度、宽度尺寸与大棚内部承架平面图标注的长度、宽度尺寸及设计说明项目情况统计表中大棚规格尺寸冲突，请问以哪个规格尺寸为准？

- 回复：以平面图标注的尺寸为准。

- 村委会屋面的桁架支撑结构缺少示意图及材料规格，请补充；且桁架量缺少梁高尺寸，请补充。

- 回复：此处根据现有图纸可考虑暂列资金。

- 遮阳网侧面下垂多少米，及其是否需要固定，请标注。

- 回复：额外考虑下垂0.5m，需要固定。

- 设计说明中大棚屋面排水采用自由排水，周边采用排水管方式排水，但是在图纸中未找到排水管做法及位置，请补充。

- 回复：周边均有现状排水渠，本次仅考虑总图中的水渠清理事宜。

- 13.遮阳网全部更换面积14600㎡

- DN200排水管埋深600mm