采购需求

| 序号 | 内容 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研监测系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 水下监测系统 |  |  |  |
| 1.1 | 水下网络 摄像机 | 1、高清水下网络摄像机，不锈钢机身，不低于IP68防护等级、IK10防爆等级； 2、雨刷可定时启动，水下相机和水下补光灯同时清洗； 3、分辨率：2688×1520； 4、镜头：2.8mm定焦； 5、具备静态图片抓拍功能，可设置自动或者手动抓拍，自动抓拍的间隔时间可在1分钟～12小时内设置； 6、可对监控范围内的多个目标进行区域入侵、绊线入侵等行为检测并输出报警信号； 7、在下大雨时，需能电动升降到水面，便于拆卸。 | 套 | 4 |
| 1.2 | 潜水机器人 | 1、主机 推进器：6个； 运动姿态：6自由度； 运动方向：左右平移、上浮下潜、前进后退； 旋转维度：X、Y、Z三轴360°旋转； 航速：≥3.0节； 潜深：≥100m； 工作时长：≥4小时； 电池额定容量：≥14000毫安时； 电池类型：锂离子电池。 2、相机 传感器：1/2.3"CMOS； 照片像素：≥1200万； ISO：100-6400自动/手动； 视场角：≥166°； 最大光圈：f/2.5镜头； 最近对焦距离：0.4m； 快门速度：5～1/5000； 照片格式：JPEG,DNG4K25/30帧； 颜色编码：NTSC&PAL； 存储大小：标配≥256G，支持外置可拔插； 3、照明 亮度：≥5000流明； 色温：5500K； 光束角：120°。 4、线盘线缆 线缆长度：≤100m。 5、机械手 机械手尺寸：120毫米； 抓力：10kgf。 | 个 | 4 |
| 1.3 | 防盗摄像机 | 1、传感器类型：1/3"CMOS； 2、像素：400万； 3、最低照度：0.002 lux（彩色模式）；0.0002 lux（黑白模式）；0 lux（补光灯开启）； 4、补光距离：≥60m； 5、镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 6、内置MIC：预留音频接口； 7、报警事件：非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；虚焦侦测； 8、接入标准：包括但不限于ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）。 | 套 | 4 |
| 2 | 生态环境因子监测系统 |  |  |  |
| 2.1 | 气象监测 | 1、大气温度 量程：-50～100℃； 分辩率：0.1℃。 2、大气湿度 量程：0～100%RH； 分辨率：0.1%RH。 3、风速 量程：0-40/s； 精度：≤10 m/s；±0.1m/s；＞10m/s；＜测量值的±1.5m/s。 4、风向 量程：0-360°； 分辨率：0.1℃。 5、大气压 量程：500～1100hpa； 分辨率：0.1hPa。 6、降雨量 量程：0-999.9mm； 分辩率0.2mm； 降雨强度：0～4mm/min。 7、负氧离子 量程：10-2000000／cm3； 空气流速：200cm3／秒； 可测量正，负离子； 线性速度：40CM／秒； 离子显示：数字显示； 反应时间：大约10秒。 8、PM2.5/PM10 量程：0～1000ug/m³； 精度：±25%。 9、总辐射 量程：0～2000W／㎡； 分辨率：1W／㎡。 10、光照度 量程:0-200000 Lux； 准确度：±5%。 11、噪声 量程：30～130dB。 | 套 | 3 |
| 2.2 | 水质监测 | 1、水温度 量程：-50-80℃； 分辨率：0.1%RH。 2、溶解氧 测量范围：0-19.99mg/l； 分辨率：0.01mg/l。 3、水pH值 量程：0～14pH； 分辨率：0.1pH。 4、电导率/盐度 范围：0～15ms； 分辨率：0.01ms。 5、浊度 量程范围：0～1000NTU； 分辨率：0.1NTU，0.1℃。 | 套 | 3 |
| 2.3 | 土壤监测 | 1、土壤温度 量程：-50～80℃； 分辩率：0.1℃。 2、土壤湿度 量程：0～100%； 分辨率：0.1%。 3、土壤盐分（电导率）； 测量范围：0～8000mg/l； 分辨率：1mg/l。 4、土壤pH值（酸碱度） 量程： pH（0-14Ph）；0RP（-1900-1900Mv）； 分辨率：0.01Ph。 5、土壤热通量 测量范围：-500～500W/㎡； 准确度：±5%。 | 套 | 3 |
| 2.4 | 环境因子主机 | 1、CPU：不低于ARM Cortex-A7； 2、DRAM 512M； 3、Flash 1G； 4、多通道数据采集仪，支持自带硬件交换机功能，最少具备3个RJ45口扩展网络产品； 5、支持接入光伏供电设备； 6、具备2个485硬件扩展口、具备1个USB硬件扩展口； 7、供电方式：220V交流/12V直流/太阳能供电。 | 台 | 3 |
| 2.5 | 8路扩展模块 | 1、8路环境因子信号输入； 2、1路环境因子信号输出接口； - 3、每个接口4芯（DC12V、RS485）； - 4、支持环境因子设备12V供电。 | 块 | 3 |
| 2.6 | 监测立杆 | 120*120*4000*2mm镀锌材料，含地笼基础。 | 个 | 4 |
| 2.7 | 有线网络传输 | - 1、包括4芯光纤1km材料及施工； - 2、包括千兆互联网2年租赁费用及相应配套设施。 | 项 | 1 |
| 2.8 | 市电接入 | - 1、包括4平方电缆线1km材料及施工； - 2、包括电表及2年市电使用。 | 项 | 1 |
| 2.9 | 交换机 | 工业级千兆8口。 | 台 | 4 |
| 3 | 生物多样性数据管理系统 |  |  |  |
| 3.1 | 平台基础软件 | 支撑平台各模块软件运行的基础系统软件： 1、组织机构管理功能； 2、用户管理功能； 3、设备增加管理功能； 4、平台模块增加管理功能； 5、设备、平台模块权限管理功能。 | 模块 | 1 |
| 3.2 | 高清视频智慧监测 | 1、系统通过一张图展示生物多样性高清球机监测设备分布图； 2、一张图以高清电子地图、卫星图、三维摄影图为底图； 3、在地图上展示监测区域范围、监测网格、监测设备点位信息； 4、支持展示各监测设备的实景720度的VR生境影像图； 5、高清视频监测：实时监看高清视频，并自动/手动抓拍监测物种图像信息； 6、通过AI识别系统；显示识别物种信息； 7、支持AI视频功能：AI自动捕捉实时视频的物种并抓拍图像，识别物种名称；展示动态AI识别过程:框选物种，物种名称+识别率； 8、AI智能缩放功能：AI自动控制摄像头缩放画面，从而抓拍高清图像。 | 模块 | 1 |
| 3.3 | 高清视频物种AI识别算法 | 1、通过大量样本对神经网络模型进行训练，训练输出模型； 2、可以对输入图像或者视频中的鸟类进行检测和鸟种识别； 3、算法应用，针对目标区域加强训练提升目标区域的物种识别率。 | 模块 | 1 |
| 3.4 | 环境因子智慧感知 | 1、查看设备在地图上的位置、设备在线状态； 2、查看设备列表及设备信息； 3、查看设备各项传感器的实时监测数据； 4、设备指定数据项的对比。 | 模块 | 1 |
| 3.5 | 监测图像专业分析 | 监测图像、视频、声纹集中管理分析功能： 1、系统收集监测信息，通过AI系统进行物种识别，将识别结果进行分析管理； 2、日常通用查询分析方式有：有无物种、时间段、排序、按拍摄时间进行正序或倒序等监测信息筛选查询功能； 3、高级查询功能：按物种名称、监测类型/图片/视频/音频、图像状态/AI识别/原图/AI识别复查/AI识别未复查、识别率按一定的识别率标准、单图像的识别的物种数量、相机拍摄人员、监测设备等； 4、专家复查：AI识别服务对监测图像、视频、声纹进行物种识别结果，专家可以远程对AI识别的结果进行复查； 5、导入监测图像：支持在网页上直接导入少量监测图像、大批量的监测图像导入采用专业管理工具进行导入。 | 模块 | 1 |
| 3.6 | 物种大数据 分析 | 1、显示物种列表； 2、按物种名称关键字查询物种列表； 3、按物种分类（鸟类、两栖类）查询物种。 | 模块 | 1 |
| 3.7 | 监测基础管理系统 | 1、保护区/湿地物种管理； 2、保护区/湿地监测范围管理、监测网格管理； 3、监测样点与监测设备关联管理； 4、监测设备管理、监测设备状态、监测时长等信息； 5、监测批次管理； 6、保护区监测旗舰物种、优势物种管理； 7、物种库管理。 | 模块 | 1 |
| 3.8 | 图层管理服务 | 1、专题图层类型管理； 2、专题图层权限管理； 3、点、线、面图层要素绘制； 4、点、线、面图层要素导入； 5、点、线、面图层要素样式管理。 | 模块 | 1 |
| 3.9 | 系统主机 | 配置不低于： 处理器：I712代以上CPU、32G内存、512SSD+2THDD硬盘、6G显存以上独立显卡，23.8英寸显示器。 | 台 | 1 |
| 3.10 | 机柜 | 42U标准机柜。 | 个 | 1 |
| 3.11 | AI算法服务器 | 配置不低于： 1、处理器：2颗10核2.4GHz以上的处理器； 2、内存：2条32G DDR4 RECC； 3、系统盘：2个480G SATA SSD，1个4TB SATA 企业级 3.5 7.2K 6Gbps； 4、硬盘背板：8口SAS背板； 5、算力卡：NVIDIA Tesla L4； 6、网络：集成2个1000M以太网口+1个专用远程管理接口； 7、电源：800W（1+1）高效节能服务器冗余电源。 | 台 | 1 |
| 3.12 | 应用管理服 务器 | 配置不低于： 1、处理器：2颗10核2.4GHz以上的处理器； 2、内存：2条32G DDR4 RECC； 3、系统盘：2个480G SATA SSD，1个4TB SATA 企业级 3.5 7.2K 6Gbps； 4、网络：集成2个1000M以太网口+1个专用远程管理接口； 5、电源：550W（1+1）高效节能服务器冗余电源。 | 台 | 1 |
| 3.13 | 防火墙 | 1、标准1U设备，双冗余电源，标配8个千兆电口，2个SFP千兆； 2、光纤插槽，2个SFP+万兆光纤插槽；1个可扩展插槽； 3、并发连接数：300万；含IPS+AV+应用特征+URL库3年授权； 4、基于网络接口、安全域、源IP、目的IP、域名地址、服务端口、应用、用户的访问控制；支持时间表设定，支持绝对时间和周期时间； 5、支持基于物理接口、VLAN接口和链路聚合接口的安全域设定，支持安全域内自动允许互访； 6、采用基于状态的协议分析和协议树匹配算法，同时支持IPV4及IPV6环境下的入侵防御功能； 7、支持防ARP Flood攻击功能，可设定ARP报文的攻击识别阈值及攻击主机抑制时长。 | 套 | 1 |
| 3.14 | UPS电源 | 1、10KVA/9000W，220V输入220V输出，在线式UPS电源,直流192V DC； 2、功率因数≥0.9； 3、12V 100AH铅酸阀控式免维护蓄电池*16； 4、A16电池柜。 | 套 | 1 |
| 4 | 科研监测设备 |  |  |  |
| 4.1 | 微单相机 | 1、相机类型：可更换镜头数码相机(微单™)； 2、镜头兼容性：E卡口镜头； 3、传感器类型：堆栈式 CMOS影像传感器； 4、传感器尺寸：全画幅； 5、接口：Type C、HDMI、WIFI、蓝牙、NFC、FTP、高速USB 3.2Gen 1； 6、有效像素：5000万有效像素； 7、标准ISO感光度：ISO50-102400； 8、防闪烁拍摄：具备； 9、最大连拍数量：约1000张以上； 10、防抖：镜头防抖（OSS镜头）和影像传感器位移方式（5轴防抖）； 11、支持实时眼部对焦、触摸对焦； 12、镜头类型：全画幅超远摄变焦镜头。 | 套 | 2 |

- 注：关于核心产品同一品牌产品的处理

（1）本项目为非单一产品采购项目，核心产品为水下网络摄像机。

（2）多家供应商提供的核心产品品牌相同的处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评审委员会按照投标报价由低到高的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格；评审得分且投标报价相同的，由采购人委托评审委员会按照技术指标优劣顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格。