周至县马召镇虎峪村、辛口村及安富园社区供水保障工程（二次）

编制说明

- 一、工程概况

周至县马召镇虎峪村、辛口村及安富园社区供水保障工程(二次)项目核定主要建设内容为：

虎峪村（熨斗4组）：铺设各类PE配水管道2938m，其中：φ50PE100级管（1.6Mpa）（高位水池与下游水池中间的管道）1134m，φ50PE100级管（1.6Mpa）599m，φ32PE100级管（1.6Mpa）1205m；铺设φ25PE100级管（1.6Mpa）入户管道128m；新建闸阀井10座，其中：圆形砖砌闸阀井（d=0.7m）9座，圆形砖砌闸阀井（d=1.2m）1座；安装DN20智能水表及树脂水表井64套。

虎峪1、2、3、4组：新建30m3蓄水池1座，新建50m3蓄水池1座，铺设DN75钢制输水管道1745m；铺设各类PE配水管道7988m，其中：φ90PE100级管（1.6Mpa）897m，φ63PE100级管（1.6MPa）配水管道1194m，φ50PE100级管（1.6Mpa）108m，φ40PE100级管（1.6Mpa）290m，φ32PE100级（1.6Mpa）5499m；铺设φ25PE100级管（1.6Mpa）入户管道566m；新建闸阀井24座，其中：圆形砖砌闸阀井（d=0.7m）20座，圆形砖砌闸阀井（d=1.2m）4座；安装QY型充油式潜水电泵（50QY10-110-7.5）1台；安装自动上水控制系统1套；安装DN20智能水表及树脂水表井283套。

虎峪村水渠沟：维修30m3蓄水池1座，新建30m3蓄水池1座；铺设DN75钢制输水管道569m；铺设各类PE配水管道3877m，其中：φ50PE100级管（1.6Mpa）666m，φ40PE100级管（1.6Mpa）390m，φ32PE100级管（1.6Mpa）2821m；铺设φ25PE100级管（1.6Mpa）入户管道236m，新建闸阀井6座，其中：圆形砖砌闸阀井（d=0.7m）5座，圆形砖砌闸阀井（d=1.2m）1座；安装QY型充油式潜水电泵（50QY10-86-5.5）1台；安装自动上水控制系统1套；安装DN20智能水表及树脂水表井118套。

辛口村：安装双层保温水箱（15m3）1座，铺设各类PE配水管道369m，其中：φ63PE100级管（1.6Mpa）138m，φ50PE100级管（1.6Mpa）112m，φ40PE100级管（1.6Mpa）51m，φ32PE100级管（1.6Mpa）68m；新建圆形砖砌闸阀井（d=0.7m）3座。

安富园社区：新打机井（深200m）1眼，铺设DN75钢制输水管道197m，配套80kvA变压器1套，安装自动上水控制系统1套，10kv架空电路（LGJ-35）240m，总配电柜1套，安装150QJ20-182潜水泵1台。具体内容详见工程量清单。

- 二、编制原则

本预算根据水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号、本项目投资概算和设计图纸进行编制。

- 三、编制依据及内容

1.工程工程量计价规范GB50501-2007；2009水利水电清单；

2.《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》

3.《陕西省水利建筑工程概算定额》

4.《陕西省水利设备安装工程概算定额》

5.《陕西省水利建筑工程预算定额》

6.《陕西省水利设备安装工程预算定额》

7.《陕西省水利工程施工机械台班费定额》

8.《陕西省水利水电工程营改增计价依据调整办法》陕发改投资（2016）1303号；

9.《陕西省发展和改革委员会关于《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的批复》陕发改项目〔2017〕1606号；

10.陕西省水利厅<关于发布试行《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的通知>陕水规计发【2019】66号文件

11.《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函〔2019〕448号；

12.项目投资概算及设计图纸；

- 四、基础单价

1.人工预算单价

根据陕西省陕水规计发[2019]66 号文发布的《陕西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，人工预算单价为：技工75元/工日，普工50元/工日。

2.主要材料预算价格和规定价格

主要材料价格=[主要材料原价+（运杂基本费×装载效能综合系数）]×（1+采购保管费费率）+运输保险费

依照《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）文件，主要材料原价采用不含增值税进项税额的价格。

主要材料原价=主要材料市场价（含增值税进项税额）÷调整系数。

3.其他直接费依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号），建筑工程按基本直接费4.5%计算，安装工程按基本直接费4.85%计算，砂石备料工程其他直接费费率为0.5%计算。

4.间接费依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号）见下表：

间接费费率表

| 序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 4 |  |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |  |
| 3 | 模板工程 | 直接费 | 5 |  |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |  |
| 5 | 钢筋制作安装工程 | 直接费 | 5 |  |
| 6 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 9 |  |
| 7 | 疏浚工程 | 直接费 | 6 |  |
| 8 | 其他 | 直接费 | 6 |  |
| 9 | 设备安装工程 | 人工费 | 60 |  |

5.利润依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号））按5%计算。

6.税金依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号）按9%计算。

- 五、其他说明

1.其他施工临时工程费率为2%；

2.暂列金费：按95000.00元计入；

3.水土保持费：按50000.00元计入；

4.软件版本：天宇e算陕西省水利水电工程造价软件V1.2.6（202404-01）。