周至县第五幼儿园新增室外楼梯图纸问题

- 独立基础及短柱砼标号不明，请明确；

答复：独立基础及短柱砼标号C30。

- 根据一层平面图，楼梯位置村子台阶，此部分应拆除，请明确拆除台阶的材质、做法，新做台阶的材质、做法；

- 答复：拆除部分为混凝土台阶，新做台阶同为混凝土台阶，做法参见陕09J01第6页台1

- 烟道拆除及新做规格、材质不明，请明确；

- 答复：烟道拆除新做材质均为316不锈钢，规格400x500，最终需甲方确认

- 基础剖面图中后浇C35微膨胀砼，地脚螺栓简图中后浇C40微膨胀砼，请明确砼具体标号；

答复：统一C40。

- 钢结构表面是否需要做底漆和中间漆，如需要请明确油漆种类、遍数；

答复：所有钢构件涂漆前均应严格进行金属表面喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB51022-2015)中的Sa21/2等级，处理后表面粗糙度为40~70μm。在除锈后刷涂防护保护漆，漆膜厚度15μm。焊接区除锈后涂专用坡口焊保护漆两道。

- 踏步大样中角钢L50*5分布间距不明，请明确；

答复：角钢封边。

- 楼梯基础梁砼标号不明，请明确；

答复：C30.