- 四标段：本标段核心产品为饮水机

| 五竹初中 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 10寸卡包音箱 |  | 两分频卡包式多媒体音箱； 1．单元组成：低音: ≥2×8″，高音：≥2×3″； 2．功 率：≥150W（连续）/600W（峰值）； 3．频率响应：60Hz-18KHz； 4．灵 敏 度：90dB±3dB（1W/1m ）； 5．最大声压：≥110dB（连续）/ 115dB（峰值）； 6．材质及表面处理：密度板，喷漆； | 2 | 只 |
| 2 | 专业多媒体功放 |  | 3U机型,拉丝铝面板 暗调式旋钮,可调节话筒的混响,高低音均衡调节,音乐的高低音调节. 总共有≥5路话筒输入,并设有48V幻象电源. 音乐信号：≥4路输入,≥2路录音输出 设有USB/蓝牙播放器,带有数码管显示和语音提示音 立体声功率：≥250W×2，375W×2； 频率响应：35Hz-20kHz； 总谐波失真：<0.2%； 信噪比（A计权）：≥90dB； 保护：短路、直流；； 控制: 电源开关、通道1/通道2、音量控制、高中低音量控制、延时、混响、平衡、音源选择、音色选择； 输出接口≥:RCA×2； 电源要求：220V/50Hz； | 1 | 台 |
| 3 | 伸缩吊架 |  | 音箱吊架 | 2 | 套 |
| 4 | 线材辅材 |  | 金银音箱线≥50米，音频跳线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 5 | 音乐点歌一体机触摸屏 |  | 支持K米评分 支持语音报台 支持自助KTV 支持双麦PK 内置应用市场，支持android电视应用 点歌： 触摸屏点歌、手机点歌、平板点歌； 支持无线屏幕点歌 支持语音点歌 支持微信点歌 接口 硬盘：≥1 HDMI：≥1 VGA：≥1 CVBS：≥2 COAXIAL同轴：≥2 OPTICAL光纤：≥1 录音输入L/R：≥1组 录音电平旋钮：≥1 音频AV输出L/R：≥1组 千兆网卡：1 串口：≥2 USB：≥3 电源：12V2.5A 红外转接口:≥1 在线歌曲： 自动同步云曲库列表，支持自助免费下载。 删歌：硬盘容量存满，自动根据点播率删除； 弹幕：互动、活跃气氛； 语音点歌：需要外加语音盒，支持语音点歌、切歌、重唱、原伴唱切换； 语音灯光切换和语音呼叫服务。 照片MV：支持将手机照片集与歌曲合成投放至电视。 声光联动：通过分析音乐节奏、鼓点、能量等，配合智控，实现灯光实时智能切换跟随。 | 1 | 台 |
| 6 | 一拖四无线话筒 |  | 1.具有AFS频率自动搜索功能； 2.UHF频段传输信号频率范围：UHF500-980MHzMHz； 3.专业高保真电容咪芯，带宽50Hz~18KHz； 4.按键式开关； 5.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量。 6.连续发言时间≥8小时，低功率≥150米，手动设置高功率可达≥300米。 7.具备≥2路独立卡侬输出及≥1路6.35和卡侬混合输出。 | 1 | 套 |
| 7 | 话筒三角架 |  | 桌面三脚架,(160-200mm可调高度) | 4 | 套 |
| 8 | 六开门冰箱 |  | 1.内箱采用食品级不锈钢， 2.一体化门把手。 3..变频压缩机; 3.智能温度控制器。 - 3.内胆拉伸，无焊接，不生锈。 5.制冷系列全铜管蒸发管。 6.电子控温，箱内温度波动小。 7.电加热线，门框不滴水。 8.台面≥0.8mm加厚面板。 9.不锈钢层架。 10.电压220V，功率650W 11.温度范围：-10~-18℃ 12.制冷方式：风冷 13.有效容积：≥1200L ★14.产品具有中国国家强制性产品认证证书(3c) | 1 | 台 |
| 9 | 馒头机 |  | 1.机器上盖采用食品级不锈钢，整体拉伸制作。 2.配置两个干粉盒 3.产品电压：380V，功率：≥3kW 4.生产能力：≥60Pcs/Min。 | 1 | 台 |
| 10 | 饮水机（两开两温） |  | - 水胆容量：≥35L 2.额定功率：≥4.5kW 3.额定电压：380V/50Hz 4.出水龙头：≥2开水、≥1童锁、≥2温开水 5.理论可供人数：≥120人 6.机身厚度：≥0.8mm 7.过滤系统：RO五级过滤400G+11G压力桶 - ★8.产品生产厂家具有符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证。 ★9.产品具有五级过滤水质检验报告，且检验项目包含浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铅、汞 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》报告。 ★10.产品具有中国节能认证证书。 | 1 | 台 |
| 11 | 饮水机一体净水机（一开一温） |  | 1.水胆容量：≥18L 2.额定功率：≥2kW 3.额定电压：220V/50Hz 4.出水龙头：≥1开水、≥1童锁、≥1温开水 5.理论可供人数：≥50人 6.机身厚度：≥0.8mm 7.过滤系统：RO五级过滤400G+3.2G压力桶 ★8.产品生产厂家具有符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证。 ★9.产品具有五级过滤水质检验报告，且检验项目包含浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铅、汞 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》报告。 ★10.产品具有中国节能认证证书。 | 5 | 台 |
| 天桥初中 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路带效果调音台 |  | - 1.提供≥8路单声道输入. 2.每路≥3段EQ均衡器. 3.内置USB播放器. 4.内置≥16种数码混响效果 5.支持蓝牙接收 6. 输入灵敏度：麦克风：-60dB 7.立体声通道输入：-40dB 8.效果发送：-20dB 9.效果返回：-20Db 10.约60mm长寿命高分析推子 11.信噪比：-80Db 12.谐波失真：≤0.1% 13.高频：±15dB/10KHZ 14.中频：±15dB/250KHZ~6KHZ 15.低频：±15dB/60HZ 16.最大输出电平：20dBm 17.输出：最大≥4V 18.幻相电压:48V | 1 | 台 |
| 2 | 专业线性音柱 |  | 1．驱动单元：≥4×3"； 2．阻 抗：8Ω； 3．额定功率：≥100W（≥400W，PEAK）； 4．灵 敏 度：（≤1W/1m）≥90dB±3dB； 5．声 压 级：≥110dB（最大）/116dB（峰值）； 6．频率响应：120Hz~20kHz； 7．角度：≥40°（H）×100°（V）；． | 2 | 只 |
| 3 | 会议数字功放 |  | - 标准19寸机架 2.电路具备直流保护、 过热保护、 过流保护、 输入过载保护(限幅保护)、 输出过载保护、 软启动保护及电压高低保护 技术参数： 1．输出功率：≥2×200W（8Ω） 4．信 噪 比：≥100dB 5．频率响应：20Hz-25KHz<±0.5dB 6．灵 敏 度：≤1V 7．总谐波率：≤0.08% 8．阻尼系数：＞650 9．输入阻抗：≤10KΩ（平衡/不平衡） 10．电 源：200V-240V/50Hz-60Hz； | 1 | 台 |
| 4 | 一拖四会议 |  | - 1.UHF频段传输信号，具有红外线对频，一键自动对频锁定； - 2.支持手动选频； - 3.采用PLL数位锁相技术和智能数字线路。 4.主机TFT大彩显示屏，可实时反馈并显示系统工作状态； 5.一体式面板与角码，可放置在桌面或安装于标准机柜内； 6.具有搜频功能。 7.具有锁键功能。 8. 具有IR红外线自动对频功能,. 9.会议座4通道互通互用，； 10.会议座可根据现场需求，支持鹅颈咪管和方管自由搭配 - 11.主机可实时监测会议座的电量动态。 12.有效工作距离30-60米；可配合天线分配系统实现会场无线信号全覆盖； 13.金属外壳1U的标准机柜设计 接收主机： 1.频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.最大频偏：±10KHz 3。调制方式：FM 4.信噪比：≥60dB 5.失真度:≤0.5%@1KHz 6.灵敏度：≤1.2/UV @S/N=12dB 7.音频输出：独立0-400mV ，混合0-200mV 会议发射话筒 1.载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 2.频率稳定度：≤±0.001% 3.音频动态范围：≥100dB 4.频率响应：80Hz-16KHz 5.类型：电容式 6.极性模式：单一指向性 7.话筒拾音灵敏度：-43±3dB@1KHz 8.功率：≤100mW 综合参数 1.工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.信道数值：共400信道 3.四通道100*4信道 4.调制方式：FM 5.频率稳定度：≤±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最大频偏：±10KHz 8.频率响应：80Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：≤0.5%@1KHz 11.工作距离：≥100m（开阔地没有干扰的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~50℃ | 1 | 套 |
| 5 | 线材辅材 |  | 金银音箱线≥50米，音频跳线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 甘河初中 |  |  |  |  |  |
| 多功能厅室内高清显示系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | - 1.点间距≤3.0mm； - 2.像素密度≥111111点/㎡； 3.白平衡亮度：0-800cd/㎡（nits），连续可调； 4.色温调节范围：2000—15000K ，连续可调； 5.可视角度：水平视角≥175° ,垂直视角≥175°； 6.像素中心距偏差（发光点中心距 偏差）：≤±0.01mm(0.01%) 7.亮度度均匀性：≥99.2% ，LMG≤3%; 8.色度均匀性：≤±0.0001Cx ，Cy 之内； 9.对比度：对比度：≥100000:1，动态对比度: ≥550000:1 ，静态(暗室)对比度: ≥1000000:1； 10.刷新率：≥3840Hz，支持 0-9600Hz ，连续可调；支持通过控制软件自定义刷新率设置选项，播放时画面无水波纹现象，无频闪线及晃动；帧率≥60Hz，亮度在30%时，刷新率达到≥7680Hz 11.模组间/箱体间相对错位、段差值：≤0.01mm，CPK≥0.1； 12.低亮高灰特性：具备低亮高灰的图像处理技术，在 0-100% 的亮度条件下，灰度 8-32bit 自适应调整；亮度100%时，灰度≥24bit；且刷新率≥3840Hz（低灰情况下，仍然能保持高刷新率及灰度）； 13.像素失控率：LED 显示屏整屏/区域的像素失控率≤1/10000000 ，盲点率≤1/10000000 ，无连续失控点和常亮点,符合SJ/T11141-2017标准C级； - 14.拍照等级：≥14Bit； 15.换帧频率（Hz）：支持信号源 50Hz、60Hz、 96Hz 、120Hz 、144Hz 帧频处理 ，支持24Hz-120Hz，24Hz-240Hz 帧频处理，支持 3D显示应用； 16.抗扰度测试：符合 GB/T17626.2 、 GB/T 9254.2-2021 标准对设备静电放电抗扰度测试的要求； - 17.消除蓝光伤害：符合 GB/T 20145、EN62471、EN IEC 62471-7:2023 、GB/Z 39942-2021等灯和灯系统的光生 物安全性， - 18.亮度衰减率：亮度衰减率（工作 3 年）＜1%，1000Hr 后，外观正常。 - 19.观看舒适度：人眼视觉舒适度 (VICO)指数＜2.0（符合CSA035.2-2017标准，满足1级 0≤VICO＜1 要求。 - 20.稳定性：支持7×24H连续工作，连续工作30天×24H（720H），不出现电气、机械或软件的故障； - ▲21.LED屏幕符合CQC3158-2024LED显示单元节能认证。（须提供证明文件复印件，并加盖生公章）； ▲22.LED屏幕符合GB/T24021-2024LED显示单元环境（II型）产品认证。（须提供证明文件复印件，并加盖公章）； | 平方 | 11.98 |
| 2 | 处理器 |  | 最大带载≥260万像素，最宽≥4096像素，最高≥2560像素，最大输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持双USB2.0控制和级联 输入：2×DVI、1×HDMI1.4;输出：千兆网口×4 | 台 | 1 |
| 3 | 接收卡 |  | 支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、 PWM芯片，自带≥16个HUB75接口；数据组数：≥32组，最大带载：长度≥128点，高度≥1024点; 打折带载：长度≥256点，高度≥512点; | 张 | 14 |
| 4 | 电源 |  | 40A，200W | 台 | 42 |
| 5 | 模组线材 |  | 电源线：RVV3*2.5电源线；（电源-电源） 网线：超5类室内网线阻燃等级CM，（LED信号控制器-LED信号控制器） 16P排线； | 平方 | 11.98 |
| 6 | 控制软件 |  | 专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持配置文件回读、支持单元箱体温度监测、供电电压检测等； | 套 | 1 |
| 7 | 钢结构支架 |  | 采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材；单元模块化设计；可任意方向安装。 | 平方 | 12.72 |
| 8 | 备品 |  | 含同批次模组*≥4张、信号线若干 | 批 | 1 |
| 9 | 电子配电柜 |  | ≥10KW，支持手动、时控、60℃高温断电能力，配多功能卡座,配5V电源 ，具有应急启动模块 | 台 | 1 |
| 10 | 主线材及辅材 |  | 电源线：RVV3*2.5电源线； 网线：超5类室内网线，阻燃等级CM。 | 批 | 1 |
| 多功能厅音视频设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8路带2编组调音台 |  | - 1.具备混响、均衡、延时、噪音、串音超低、合唱和转调功能 2.信号输入：≥4路MIC/LINE，≥2组立体声输入，≥2路辅助返回输入（2路 6.35接口），≥1路USB、蓝牙输入； 3.≥2进/2出USB音频播放和录音；采样率:≥192kHz,Bit深度：≥24-bit,支持解码格式:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3 4.信号输出：2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出；单通道返回输出； 5.≥8路输入≥2编组输出，单声道输入单独的噪声门开关；RGB通道开关指示；通道信号直接输出； 6．频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 7．音频输入：+10dBu（最大电平）/-58dBu（最小电平） 8．定值衰减:衰减值15dB（PAD） 9．音频输出：+20dBu（最大电平）/+4dBu（标准电平） 10．信 噪 比：≥98dB（S/N） 11．均 衡：±15dB（高频10KHz/中频250Hz-8KHz/低频60Hz） 12．频率响应：20Hz-20KHz 13．总谐波失真：≤0.015% 0dB 1KHz 14．串音≥60dB； 15．最大输出电平≥18dBu； - 16.内置DSP效果器； - 17.内置多媒体播放器，配遥控器。支持蓝牙接收，支持USB播放。可直接播放MP3、WAV等文件；内置录音功能、PC声卡。 | 台 | 1 |
| 12 | 12寸专业音箱 |  | - 1．单元组成：LF: ≥1×12″低音/HF：≥1×1.75高音； 2．功 率：≥400W（连续）/1600W（峰值）； 3．频率响应：50Hz-20KHz； 4．额定阻抗：8Ω； 5．灵 敏 度：96dB±3dB（1W/1m ）； 6．最大声压：≥120dB（连续）/ 128dB（峰值）； 7．指 向 性：≥90°（H）x 50°（V）；8． | 只 | 4 |
| 13 | 两通道专业功放 |  | - 1.保护电路：支持电源软启动、短路、过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护； - 2.支持立体声，桥接和并接单声道三种工作模式转换； 3.动态压缩:全自动； 5.工作模式转换：支持立体声，桥接和并接单声道转换； 6.输出电路类型H+AB类； 7．额定功率：≥2×650W（8Ω）；≥2×1000W（4Ω）；≥2×1350W（2Ω） 8．桥接功率：≥1×1300W（8Ω）；≥1×2600W（4Ω） 9．灵 敏 度: ≤0.775V/1.44V rms（输入8Ω：1KHz） 10．信 噪 比：≥S/N:102dB（A计权,额定功率8Ω）； 11．阻尼系数:≥300，≥350，≥400（8Ω负载，≤1KHz）； 12．负载阻抗:8Ω/4Ω；≥2Ω（最佳负载）； 13．总谐波失真:≤0.02%（8Ω）；≤0.05%（4Ω）； 14．频率响应:20Hz-20KHz（＋0dB/－1dB）； 9．串音衰减:（20Hz-20KHz,8Ω）≥65dB 15．输入阻抗:≥20KΩ（平衡）；≥10KΩ（非平衡）； 16．转换速率:≥60V/µs 17．信号端子:平衡XLR输入、非平衡RCA输入各一组；输出接线柱一组 | 台 | 2 |
| 14 | 一拖四会议 |  | - 1.UHF频段传输信号，具有红外线对频，一键自动对频锁定； - 2.支持手动选频； - 3.采用PLL数位锁相技术和智能数字线路。 4.主机TFT大彩显示屏，可实时反馈并显示系统工作状态； 5.一体式面板与角码，可放置在桌面或安装于标准机柜内； 6.具有搜频功能。 7.具有锁键功能。 8. 具有IR红外线自动对频功能,. 9.会议座4通道互通互用，； 10.会议座可根据现场需求，支持鹅颈咪管和方管自由搭配 - 11.主机可实时监测会议座的电量动态。 12.有效工作距离30-60米；可配合天线分配系统实现会场无线信号全覆盖； 13.金属外壳1U的标准机柜设计 接收主机： 1.频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.最大频偏：±10KHz 3。调制方式：FM 4.信噪比：≥60dB 5.失真度:≤0.5%@1KHz 6.灵敏度：≤1.2/UV @S/N=12dB 7.音频输出：独立0-400mV ，混合0-200mV 会议发射话筒 1.载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 2.频率稳定度：≤±0.001% 3.音频动态范围：≥100dB 4.频率响应：80Hz-16KHz 5.类型：电容式 6.极性模式：单一指向性 7.话筒拾音灵敏度：-43±3dB@1KHz 8.功率：≤100mW 综合参数 1.工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.信道数值：共400信道 3.四通道100*4信道 4.调制方式：FM 5.频率稳定度：≤±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最大频偏：±10KHz 8.频率响应：80Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：≤0.5%@1KHz 11.工作距离：≥100m（开阔地没有干扰的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~50℃ | 套 | 1 |
| 15 | 电源时序器 |  | - 1显示屏可显示当前使用电压； 2.≥10路通道输出，每路输出带数字显示；≥8路旁通开关，支持单通道独立旁通和总旁通； 3.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置。 - 4.具有空气开关保护漏电、短路、过载；特设欠压 、超压检测及报警功能, - 5.总功率≥8000W,单通道最大功率≥3000w。 6．最大输入电流：80A 7．单路输出电流：30A | 台 | 1 |
| 16 | 线材辅材 |  | 金银音箱线≥50米，音频跳线，线槽线管等 | 批 | 1 |
| 17 | 音箱架 |  | 黑色金属壁装 | 套 | 4 |
| 小会议室室内高清显示系统设备 |  |  |  |  |  |
| 18 | 100寸显示器 |  | 面板等级：A+液晶屏 面板尺寸：≥100英寸 分辨率：≥1920*180 可视角度：≥水平方向±85/垂直方向±85 显示区域：≥2120*1235mm 显示比例 16:9 屏幕亮度：≥350cd/m2（典型值） 背光类型 D-LED 对比度：≥5000:1 刷新频率：≥60HZ 像素布局 RGB垂直条状 响应时间 13/5 (Typ.)(Tr/Td) | 台 | 1 |
| 19 | HDMI矩阵切换器 |  | - 标准1U面板、蓝光液晶显示屏； 2. ≥4路HDMI信号输入，≥4路HDMI信号输出，交叉切换；3.支持HDMI以及DVI协议。 4.支持EDID管理，现场可通过前面按键直接操作EDID数据更改； 5.HDMI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，传输距离≥45米（不需配带芯片的HDMI线）； 6.红外遥控器，客户可以远距离遥控控制矩阵切换；支持RS-232、红外控制信号切换功能； 7.支持一键快速查询功能； 8.具有掉电记忆功能，支持断电现场保护、上电自动恢复关机前状态； 9.平均故障间隔时间（MTBF）：≥96000小时 10．输入接口数：≥4，输出接口数：≥4 11．接口带宽：≥6.5Gbps，增益：0dB 12．位时钟抖动：≤0.15Tbit 13．位上升时间：≤0.3Tbit（20%--80%）；位下降时间：≤0.3Tbit（20%--80%） 14．最大传输延时：≤5nS 15．切换速度：≤200ns（最长时间） 16．串行控制接口：RS-232，波特率≥9600。 - 17.网口：支持，波特率≥115200。 - 18．储存、使用温度：0°～ +50°C 19．储存、使用湿度：20% ～70% | 台 | 1 |
| 20 | 无线投屏器 |  | - 1、支持HDMI投屏,适用于各种HDMI输出设备;支持1080P@60Hz；1080P@50Hz；1080P@30Hz；720P@60Hz；720P@50Hz等。 2、传输距离：≥45米。 3、接收器线路接口：≥1路HDMI接口，≥1路3.5mm音频接口。 4、传输方式：支持点对点传输。 5、支持一键投屏/息屏。 6、支持HDMI高清接口热插拔。 7、支持iMac OS/Windows/Linux等系统。 - 8、供电方式：DC5V。 | 套 | 1 |
| 21 | 多媒体插盒 |  | 含音频，网络，视频模块 | 套 | 1 |
| 22 | 双绞线延长器 |  | 支持HDMI 2.0视频信号和红外信号延长透传；支持4K @60Hz分辨率与4:4:4色度采样，以及≥18Gbps的HDMI数据速率，符合HDCP 2.2标准；提供≥70米的HDMI传输，或为1080p提供≥80米的传输。支持视频分辨率降频，4K输入可以自动降频为1080p输出，以兼容1080p显示器。 | 对 | 1 |
| 23 | 线材辅材 |  | HDMI高清线，6类网线，线槽线管等 | 批 | 1 |
| 小会议室音视频设备 |  |  |  |  |  |
| 24 | 8路带效果调音台 |  | - 1.提供≥8路单声道输入. 2.每路≥3段EQ均衡器. 3.内置USB播放器. 4.内置≥16种数码混响效果 5.支持蓝牙接收 6. 输入灵敏度：麦克风：-60dB 7.立体声通道输入：-40dB 8.效果发送：-20dB 9.效果返回：-20Db 10.约60mm长寿命高分析推子 11.信噪比：-80Db 12.谐波失真：≤0.1% 13.高频：±15dB/10KHZ 14.中频：±15dB/250KHZ~6KHZ 15.低频：±15dB/60HZ 16.最大输出电平：20dBm 17.输出：最大≥4V 18.幻相电压:48V | 台 | 1 |
| 25 | 专业线性音柱 |  | 1．驱动单元：≥4×3"； 2．阻 抗：≥8Ω； 3．额定功率：≥100W（≥400W，PEAK）； 4．灵 敏 度：（≤1W/1m）≥90dB±3dB； 5．声 压 级：≥110dB（最大）/116dB（峰值）； 6．频率响应：120Hz~20kHz； 7．角度：≥40°（H）×100°（V）；． | 只 | 2 |
| 26 | 会议数字功放 |  | - 1.标准19寸机架 2.电路具备直流保护、 过热保护、 过流保护、 输入过载保护(限幅保护)、 输出过载保护、 软启动保护及电压高低保护 技术参数： 1．输出功率：≥2×200W（8Ω） 4．信 噪 比：≥100dB 5．频率响应：20Hz-25KHz<±0.5dB 6．灵 敏 度：≤1V 7．总谐波率：≤0.08% 8．阻尼系数：＞650 9．输入阻抗：≤10KΩ（平衡/不平衡） 10．电 源：200V-240V/50Hz-60Hz； | 台 | 1 |
| 27 | 一拖四会议 |  | - 1.UHF频段传输信号，具有红外线对频，一键自动对频锁定； - 2.支持手动选频； - 3.采用PLL数位锁相技术和智能数字线路。 4.主机TFT大彩显示屏，可实时反馈并显示系统工作状态； 5.一体式面板与角码，可放置在桌面或安装于标准机柜内； 6.具有搜频功能。 7.具有锁键功能。 8. 具有IR红外线自动对频功能,. 9.会议座4通道互通互用，； 10.会议座可根据现场需求，支持鹅颈咪管和方管自由搭配 - 11.主机可实时监测会议座的电量动态。 12.有效工作距离30-60米；可配合天线分配系统实现会场无线信号全覆盖； 13.金属外壳1U的标准机柜设计 接收主机： 1.频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.最大频偏：±10KHz 3。调制方式：FM 4.信噪比：≥60dB 5.失真度:≤0.5%@1KHz 6.灵敏度：≤1.2/UV @S/N=12dB 7.音频输出：独立0-400mV ，混合0-200mV 会议发射话筒 1.载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 2.频率稳定度：≤±0.001% 3.音频动态范围：≥100dB 4.频率响应：80Hz-16KHz 5.类型：电容式 6.极性模式：单一指向性 7.话筒拾音灵敏度：-43±3dB@1KHz 8.功率：≤100mW 综合参数 1.工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.信道数值：共400信道 3.四通道100*4信道 4.调制方式：FM 5.频率稳定度：≤±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最大频偏：±10KHz 8.频率响应：80Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：≤0.5%@1KHz 11.工作距离：≥100m（开阔地没有干扰的情况下） | 套 | 1 |
| 28 | 电源时序器 |  | - 1显示屏可显示当前使用电压； 2.≥10路通道输出，每路输出带数字显示；≥8路旁通开关，支持单通道独立旁通和总旁通； 3.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置。 - 4.具有空气开关保护漏电、短路、过载；特设欠压 、超压检测及报警功能, - 5.总功率≥8000W,单通道最大功率≥3000w。 6．最大输入电流：80A 7．单路输出电流：30A | 台 | 1 |
| 29 | 线材辅材 |  | 金银音箱线≥50米，音频跳线，线槽线管等 | 批 | 1 |
| 渭丰初中 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路带2编组调音台 |  | - 1.具备混响、均衡、延时、噪音、串音超低、合唱和转调功能 2.信号输入：≥4路MIC/LINE，≥2组立体声输入，≥2路辅助返回输入（2路 6.35接口），≥1路USB、蓝牙输入； 3.≥2进/2出USB音频播放和录音；采样率:≥192kHz,Bit深度：≥24-bit,支持解码格式:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3 4.信号输出：2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出；单通道返回输出； 5.≥8路输入≥2编组输出，单声道输入单独的噪声门开关；RGB通道开关指示；通道信号直接输出； 6．频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 7．音频输入：+10dBu（最大电平）/-58dBu（最小电平） 8．定值衰减:衰减值15dB（PAD） 9．音频输出：+20dBu（最大电平）/+4dBu（标准电平） 10．信 噪 比：≥98dB（S/N） 11．均 衡：±15dB（高频10KHz/中频250Hz-8KHz/低频60Hz） 12．频率响应：20Hz-20KHz 13．总谐波失真：≤0.015% 0dB 1KHz 14．串音≥60dB； 15．最大输出电平≥18dBu； - 16.内置DSP效果器； - 17.内置多媒体播放器，配遥控器。支持蓝牙接收，支持USB播放。可直接播放MP3、WAV等文件；内置录音功能、PC声卡。 | 1 | 台 |
| 2 | 专业线性音柱 |  | 1．驱动单元：≥4×3"； 2．阻 抗：≥8Ω； 3．额定功率：≥100W（≥400W，PEAK）； 4．灵 敏 度：（≤1W/1m）≥90dB±3dB； 5．声 压 级：≥110dB（最大）/116dB（峰值）； 6．频率响应：120Hz~20kHz； 7．角度：≥40°（H）×100°（V）；． | 4 | 只 |
| 3 | 会议数字功放 |  | - 1.标准19寸机架 2.电路具备直流保护、 过热保护、 过流保护、 输入过载保护(限幅保护)、 输出过载保护、 软启动保护及电压高低保护 技术参数： 1．输出功率：≥2×200W（8Ω） 4．信 噪 比：≥100dB 5．频率响应：20Hz-25KHz<±0.5dB 6．灵 敏 度：≤1V 7．总谐波率：≤0.08% 8．阻尼系数：＞650 9．输入阻抗：≤10KΩ（平衡/不平衡） 10．电 源：200V-240V/50Hz-60Hz； | 2 | 台 |
| 4 | 一拖四会议 |  | - 1.UHF频段传输信号，具有红外线对频，一键自动对频锁定； - 2.支持手动选频； - 3.采用PLL数位锁相技术和智能数字线路。 4.主机TFT大彩显示屏，可实时反馈并显示系统工作状态； 5.一体式面板与角码，可放置在桌面或安装于标准机柜内； 6.具有搜频功能。 7.具有锁键功能。 8. 具有IR红外线自动对频功能,. 9.会议座4通道互通互用，； 10.会议座可根据现场需求，支持鹅颈咪管和方管自由搭配 - 11.主机可实时监测会议座的电量动态。 12.有效工作距离30-60米；可配合天线分配系统实现会场无线信号全覆盖； 13.金属外壳1U的标准机柜设计 接收主机： 1.频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.最大频偏：±10KHz 3。调制方式：FM 4.信噪比：≥60dB 5.失真度:≤0.5%@1KHz 6.灵敏度：≤1.2/UV @S/N=12dB 7.音频输出：独立0-400mV ，混合0-200mV 会议发射话筒 1.载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 2.频率稳定度：≤±0.001% 3.音频动态范围：≥100dB 4.频率响应：80Hz-16KHz 5.类型：电容式 6.极性模式：单一指向性 7.话筒拾音灵敏度：-43±3dB@1KHz 8.功率：≤100mW 综合参数 1.工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.信道数值：共400信道 3.四通道100*4信道 4.调制方式：FM 5.频率稳定度：≤±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最大频偏：±10KHz 8.频率响应：80Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：≤0.5%@1KHz 11.工作距离：≥100m（开阔地没有干扰的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~50℃ | 1 | 套 |
| 5 | HDMI矩阵切换器 |  | - 标准1U面板、蓝光液晶显示屏； 2. ≥4路HDMI信号输入，≥4路HDMI信号输出，交叉切换；3.支持HDMI以及DVI协议。 4.支持EDID管理，现场可通过前面按键直接操作EDID数据更改； 5.HDMI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，传输距离≥45米（不需配带芯片的HDMI线）； 6.红外遥控器，客户可以远距离遥控控制矩阵切换；支持RS-232、红外控制信号切换功能； 7.支持一键快速查询功能； 8.具有掉电记忆功能，支持断电现场保护、上电自动恢复关机前状态； 9.平均故障间隔时间（MTBF）：≥96000小时 10．输入接口数：≥4，输出接口数：≥4 11．接口带宽：≥6.5Gbps，增益：0dB 12．位时钟抖动：≤0.15Tbit 13．位上升时间：≤0.3Tbit（20%--80%）；位下降时间：≤0.3Tbit（20%--80%） 14．最大传输延时：≤5nS 15．切换速度：≤200ns（最长时间） 16．串行控制接口：RS-232，波特率≥9600。 - 17.网口：支持，波特率≥115200。 - 18．储存、使用温度：0°～ +50°C 19．储存、使用湿度：20% ～70% | 1 | 台 |
| 6 | 网络可编程中控主机 |  | 1.支持中/英文界面编辑，内置万年历时钟，支持任意多条时间轴事件，自动执行所指定的按周、按日、按时分秒时间预约控制模式。具有电源指示灯、状态指示灯、通讯指示灯、红外接收窗口。 2.可编程控制接口： ①≥4路双向可编程RS232串口，波特率支持范围300-1382400；②≥4路双向可编程RS485/422串口，波特率支持范围300-1382400； 3.支持≥4000条用户命令数目，用户在需要执行各种任务时，无需编写任何脚本代码。 5.支持扩展各类控制模块：DMX512控制模块、串口分配器、语音控制模块、智能灯光控制模块、TCP/IP 转串口控制模块、IO/红外扩展模块等； 6.支持多种系统控制终端如：IOS/ Android/鸿蒙/ PC 系统、有线控制屏；支持界面与被控设备真实反馈，多个控制终端界面可做同步显示。 7.主机采用无脚本方式：主机编程复制粘贴式，非C语言（非脚本）编程方式，可完成复杂的逻辑运算和组合计算、完成变量的逻辑运算和其它各种反馈要求。和各类分布式系统、本地云服务器、数字孪生服务器等大数据采集系统进行数据交换，极大的拓展了各种需要数据采集、数据交换、实景控制的应用场景。 8.支持Modbus协议，主机内嵌各种CRC效验函数，内置≥25种数据效验方式，可接收博物馆、展厅、展馆、医药仓库等的温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、TVOC、甲醛、甲烷、臭氧、噪音、光照等环境数据的采集、效验要求。 9.支持语音控制：中控主机可搭配语音控制模块或语音软件对接中控主机，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； 10.具备自定义后台TCP服务器以及UDP服务器，自定义监听端口，接收来自任意网络设备发来的网络指令 11.支持广域网和局域网组网控制，可从网络端口发送的数据，可向其他任意端口转发；同一平板可控制多台本地和远程中控主机；用户界面及上传操作专用网口 LAN 口，可同时连接≥10个不同的客户端； 12.网络协议控制专用接口PORT 口 ：客户端支持域名解析远程控制及云服务器接入远程控制，可对任意基于TCP/IP的网络设备数量不受限制进行控制，实现TCP/UDP不同协议之间的快速转换。 13.支持IPv4、DHCP 、ARP、ICMP、IGMP、TCP、UDP、HTTP、MQTT、TCP Server 协议； 14.发送数据除在本端口发送外，可向其他任意串口、网口同时转发；串口、网口接收到的数据，可向其他任意串口、网口同时转发 15.内置≥4 路红外控制接口，红外码允许长度（字节）1-1024；内置≥4 路继电器接口，继电器每路最大负荷 ≥30V/2A 16.内置I/O控制口：≥4 路，每路I/O接口可输出高电低平 5V/0V，也可做输入触发； ▲17.内置网络通讯接口功能： 支持远程网络控制、内建网络接口、网络级联（提供封面带有CMA或者CNAS标志的第三方检测报告原件扫描件）。 ▲18.用户UI界面编程使用：1、拖拽式设计；2、支持底色背景、图片背景、活动视频背景、子页视频叠加；3、支持背景的半透明化；4、支持多页面跳转、子页面滚动；5、支持密码控件、滑杆控件、变量数显控件、文本控件、按钮控件、图片控件、网页控件等；6、支持多窗口视频显示，支持本地视频、各种流媒体视频在窗口的回显；7、支持PC执行程序的自动生成；8、支持从平板中运行的人机界面导出界面设计源文件（提供封面带有CMA或者CNAS标志的第三方检测报告或产品说明书等）。 19.软件支持将被控设备实际状态一键回读到用户界面等功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 中控软件与编程 |  | 1：支持安卓、苹果、微软、鸿蒙系统的控制终端。 2：支持对投影机、大屏幕拼接、液晶屏升降器、录播系统、高清摄像机、环境灯光和音量、电动窗帘及信号切换等集中控制合编程调试。支持对单一设备控制或一键对多设备控制和批量场景控制。 3：支持时序打开电源开关、反序关闭电源，也可以独立对其中的单独一路进行开关控制、编组控制、几路间互锁控制，设备的工作状态实时反馈到操作界面上； 4：支持对投影机进行开机/关机、投影机信号切换选择，并对配对的电动屏幕进行独立控制或是与投影机联动控制。设备的工作状态实时反馈到操作界面上； 5：支持对矩阵切换器进行自定义切换编程，支持先输入再输出选择切换控制方式，先输入选择时可以直接进行预览方式，在输出选择时直接把信号切换到想要的输出设备，输出时可以连续多选输出功能，也可直接选择截断功能，设备的工作状态实时反馈到操作界面上； 6：支持强电开关、开关量的控制、灯光的开关，电源的通断等控制，支持对安全的控制方式进行互锁控制。对开关量进行控制时，设备的工作状态实时反馈到操作界面上； 7：对现场环境亮暗进行调节，设备的工作状态实时反馈到操作界面上； 8：对现场音量实时调节，可以通推子在0--100之间进行调节，静音按键随时可以切断声音，可对所有通道同时操作，设备的工作状态实时反馈到操作界面上； 9；支持对会议现场人摄像头进行控制，如摄像头的 上、下、左、右、缩放、远近；可以对摄像头的预置位进行保存，调用； 10：对红外控制的播放器/远程视频会议/电视机/机顶盒等进行红外控制； 11：对在同一个局域网内的网络设备进行开关控制或是对设备的功能进行控制； 12：支持对大屏开关机、显示模式、拼接模式进行控制，实现不用专业的大屏控制电脑与控制软件就可以实现想要的拼接显示功能； 13：支持对空调的工作模式进行选择； 14：支持对窗帘闭合、打开进行操作，全开、全闭、或任意位置，其工作状态实时反馈到操作界面上； 15：支持添加一些智能多功能模块，如连接温度，湿度传感器到中控，编程时按实际情况预定好数值，达到自动控制的功能效果； 16、与分布式编码、解码节点等设备相配套使用，软件操作采用化集中控制，可视化界面管理； 17、支持对任意信号源视窗进行实时回显和预览，在控制客户端前即可看到整个幕墙上的显示效果； 18、支持预案、大屏拼控、视频监视、云台控制、可编程中控、环境控制、直播/录制、暂停等控制功能； 19、支持自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、整屏和画中画、漫游等功能，可实现对视窗参数的调整； 20、支持对多个不同规模，不同类型的显示屏进行统一管理和联合调度； 21、支持将视频信号源以拖拽式开图层和切源、图层优先级调整推送至显示设备； 对现场设备控制进行编程时，可以直接在编程界面上选择现场所有设备，直接生成控制界面，选择好设备后自动生成界面，上传到触摸屏就可以直接使用。 | 1 | 套 |
| 8 | WIFI |  | 无线千兆 | 1 | 套 |
| 9 | 控制屏 |  | 存储容量:≥8GB+256GB,电容屏,屏幕尺寸≥11英寸 | 1 | 台 |
| 10 | 无线投屏器 |  | - 1、支持HDMI投屏,适用于各种HDMI输出设备;支持1080P@60Hz；1080P@50Hz；1080P@30Hz；720P@60Hz；720P@50Hz等。 2、传输距离：≥45米。 3、接收器线路接口：≥1路HDMI接口，≥1路3.5mm音频接口。 4、传输方式：支持点对点传输。 5、支持一键投屏/息屏。 6、支持HDMI高清接口热插拔。 7、支持iMac OS/Windows/Linux等系统。 8、供电方式：DC5V。 | 1 | 套 |
| 11 | 多媒体插盒 |  | 含音频，网络，视频模块 | 1 | 套 |
| 12 | 双绞线延长器 |  | 支持HDMI 2.0视频信号和红外信号延长透传；支持4K @60Hz分辨率与4:4:4色度采样，以及≥18Gbps的HDMI数据速率，符合HDCP 2.2标准；提供≥70米的HDMI传输，或为1080p提供≥80米的传输。支持视频分辨率降频，4K输入可以自动降频为1080p输出，以兼容1080p显示器。 | 1 | 对 |
| 13 | 线材辅材 |  | 金银音箱线≥100米，音频跳线，HDMI高清线，6类网线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 14 | 智能杀菌温热两用饮水机 |  | 1.水胆容量：≥18L 2.额定功率：≥2kW 3.额定电压：220V/50Hz 4.出水龙头：≥1开水、≥1童锁、≥1温开水 5.理论可供人数：≥50人 6.机身厚度：≥0.8mm 7.过滤系统：RO五级过滤400G+3.2G压力桶 ★8.产品生产厂家具有符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证。 ★9.产品具有五级过滤水质检验报告，且检验项目包含浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铅、汞 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》报告。 ★10.产品具有中国节能认证证书。 | 6 | 套 |
| 15 | 学生宿舍太阳能热水器 |  | 1.保温时长：≥24小时 2.集热面积：≥2.25㎡ 3.内胆不锈钢 4.容量约≥155L。 | 4 | 台 |
| 16 | 浴霸 |  | 1.灯暖≥275W*4，照明≥10W 2.即开即热 3.安全防爆灯泡 4.呼吸强效换气 5.明亮柔光照明 6.阻燃箱体材质 | 4 | 套 |
| 17 | 衣柜 |  | 1.六门。规格尺寸≥900*400*1800mm； 2.材质：天板、底板和本体采用≥0.6mm钢板冲压、焊装而成，各部件采用补强连接，美观、强度高。采用优质冷轧钢板，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。 3.涂装：全自动遂道式防锈处理，静电喷塑。 4.拉手：开放的一字拉手，可以顺利打开，清洁方便。 5.锁具：采用防撞可折弯钥匙，可换芯锁。 | 2 | 个 |
| 18 | 换衣床 |  | 尺寸约为：1000*500*450mm. 实木内框架支撑，结实稳固，实木脚架；底座采用PV高能发泡海绵。饰面：采用西皮，柔软贴手，透气性好，表面无龟裂、破损，无油腻感。 | 2 | 个 |
| 19 | 坐凳 |  | 尺寸约为：长1200*高450*宽400mm。凳腿是ABS工程塑料材质，钢制模具注塑一次成型；凳面是PVC塑料材质挤塑成型。榫卯连接，拆装方便，承重≥800斤，防水防锈。 | 6 | 个 |
| 渭兴初中 |  |  |  |  |  |
| 音响（含调音台、一拖四话筒、音响） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 8路带2编组调音台 | - 1.具备混响、均衡、延时、噪音、串音超低、合唱和转调功能 2.信号输入：≥4路MIC/LINE，≥2组立体声输入，≥2路辅助返回输入（2路 6.35接口），≥1路USB、蓝牙输入； 3.≥2进/2出USB音频播放和录音；采样率:≥192kHz,Bit深度：≥24-bit,支持解码格式:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3 4.信号输出：2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出；单通道返回输出； 5.≥8路输入≥2编组输出，单声道输入单独的噪声门开关；RGB通道开关指示；通道信号直接输出； 6．频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 7．音频输入：+10dBu（最大电平）/-58dBu（最小电平） 8．定值衰减:衰减值15dB（PAD） 9．音频输出：+20dBu（最大电平）/+4dBu（标准电平） 10．信 噪 比：≥98dB（S/N） 11．均 衡：±15dB（高频10KHz/中频250Hz-8KHz/低频60Hz） 12．频率响应：20Hz-20KHz 13．总谐波失真：≤0.015% 0dB 1KHz 14．串音≥60dB； 15．最大输出电平≥18dBu； - 16.内置DSP效果器； - 17.内置多媒体播放器，配遥控器。支持蓝牙接收，支持USB播放。可直接播放MP3、WAV等文件；内置录音功能、PC声卡。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 专业线性音柱 | 1．驱动单元：≥4×3"； 2．阻 抗：≥8Ω； 3．额定功率：≥100W（≥400W，PEAK）； 4．灵 敏 度：（≤1W/1m）≥90dB±3dB； 5．声 压 级：≥110dB（最大）/116dB（峰值）； 6．频率响应：120Hz~20kHz； 7．角度：≥40°（H）×100°（V）；． | 4 | 只 |
| 3 |  | 会议数字功放 | - 1.标准19寸机架 2.电路具备直流保护、 过热保护、 过流保护、 输入过载保护(限幅保护)、 输出过载保护、 软启动保护及电压高低保护 技术参数： 1．输出功率：≥2×200W（8Ω） 4．信 噪 比：≥100dB 5．频率响应：20Hz-25KHz<±0.5dB 6．灵 敏 度：≤1V 7．总谐波率：≤0.08% 8．阻尼系数：＞650 9．输入阻抗：≤10KΩ（平衡/不平衡） 10．电 源：200V-240V/50Hz-60Hz； | 2 | 台 |
| 4 |  | 一拖四会议 | - 1.UHF频段传输信号，具有红外线对频，一键自动对频锁定； - 2.支持手动选频； - 3.采用PLL数位锁相技术和智能数字线路。 4.主机TFT大彩显示屏，可实时反馈并显示系统工作状态； 5.一体式面板与角码，可放置在桌面或安装于标准机柜内； 6.具有搜频功能。 7.具有锁键功能。 8. 具有IR红外线自动对频功能,. 9.会议座4通道互通互用，； 10.会议座可根据现场需求，支持鹅颈咪管和方管自由搭配 - 11.主机可实时监测会议座的电量动态。 12.有效工作距离30-60米；可配合天线分配系统实现会场无线信号全覆盖； 13.金属外壳1U的标准机柜设计 接收主机： 1.频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.最大频偏：±10KHz 3。调制方式：FM 4.信噪比：≥60dB 5.失真度:≤0.5%@1KHz 6.灵敏度：≤1.2/UV @S/N=12dB 7.音频输出：独立0-400mV ，混合0-200mV 会议发射话筒 1.载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 2.频率稳定度：≤±0.001% 3.音频动态范围：≥100dB 4.频率响应：80Hz-16KHz 5.类型：电容式 6.极性模式：单一指向性 7.话筒拾音灵敏度：-43±3dB@1KHz 8.功率：≤100mW 综合参数 1.工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz, 2.信道数值：共400信道 3.四通道100*4信道 4.调制方式：FM 5.频率稳定度：≤±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最大频偏：±10KHz 8.频率响应：80Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：≤0.5%@1KHz 11.工作距离：≥100m（开阔地没有干扰的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~50℃ | 1 | 套 |
| 5 |  | HDMI矩阵切换器 | - 标准1U面板、蓝光液晶显示屏； 2. ≥4路HDMI信号输入，≥4路HDMI信号输出，交叉切换；3.支持HDMI以及DVI协议。 4.支持EDID管理，现场可通过前面按键直接操作EDID数据更改； 5.HDMI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，传输距离≥45米（不需配带芯片的HDMI线）； 6.红外遥控器，客户可以远距离遥控控制矩阵切换；支持RS-232、红外控制信号切换功能； 7.支持一键快速查询功能； 8.具有掉电记忆功能，支持断电现场保护、上电自动恢复关机前状态； 9.平均故障间隔时间（MTBF）：≥96000小时 10．输入接口数：≥4，输出接口数：≥4 11．接口带宽：≥6.5Gbps，增益：0dB 12．位时钟抖动：≤0.15Tbit 13．位上升时间：≤0.3Tbit（20%--80%）；位下降时间：≤0.3Tbit（20%--80%） 14．最大传输延时：≤5nS 15．切换速度：≤200ns（最长时间） 16．串行控制接口：RS-232，波特率≥9600。 - 17.网口：支持，波特率≥115200。 - 18．储存、使用温度：0°～ +50°C 19．储存、使用湿度：20% ～70% | 1 | 台 |
| 6 |  | 无线投屏器 | - 1、支持HDMI投屏,适用于各种HDMI输出设备;支持1080P@60Hz；1080P@50Hz；1080P@30Hz；720P@60Hz；720P@50Hz等。 2、传输距离：≥45米。 3、接收器线路接口：≥1路HDMI接口，≥1路3.5mm音频接口。 4、传输方式：支持点对点传输。 5、支持一键投屏/息屏。 6、支持HDMI高清接口热插拔。 7、支持iMac OS/Windows/Linux等系统。 8、供电方式：DC5V。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 多媒体插盒 | 含音频，网络，视频模块 | 1 | 套 |
| 8 |  | 线材辅材 | 金银音箱线≥100米，音频跳线，HDMI高清线，6类网线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 蒋村初中 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智能杀菌温热两用饮水机 | 1.水胆容量：≥18L 2.额定功率：≥2kW 3.额定电压：220V/50Hz 4.出水龙头：≥1开水、≥1童锁、≥1温开水 5.理论可供人数：≥50人 6.机身厚度：≥0.8mm 7.过滤系统：RO五级过滤400G+3.2G压力桶 ★8.产品生产厂家具有符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证。 ★9.产品具有五级过滤水质检验报告，且检验项目包含浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铅、汞 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》报告。 ★10.产品具有中国节能认证证书。 | 2 | 套 |
| 2 |  | 洗浴设施设备 | 太阳能热水器 1.保温时长：≥24小时 2.集热面积：≥2.25㎡ 3.内胆不锈钢 4.容量约≥140L。 浴霸 1.灯暖≥275W*4，照明≥10W 2.即开即热 3.安全防爆灯泡 4.呼吸强效换气 5.明亮柔光照明 6.阻燃箱体材质 | 2 | 套 |
| 玉蝉初中 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 户外电子屏 | P10户外单红表贴，约12m*0.64m(含电源，控制卡，模组跳线，结构及包边，包含屏体安装调试） | 7.68 | 平方 |
| 2 |  | 户外电子屏 | P10户外单红表贴，约10m*0.65m(含电源，控制卡，模组跳线，结构及包边，包含屏体安装调试） | 6.5 | 平方 |
| 蒋村中心校 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED屏 | P10户外单红表贴，约10m*0.65m(含电源，控制卡，模组跳线，结构及包边，包含屏体安装调试） | 6.5 | 平方 |
| 2 |  | 监控球机 | ≥400W红外球机 视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达≥100米 支持最低照度可达彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90° 支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 具备网络适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持≥256GB 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67、6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃ 具备电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 | 1 | 台 |
| 3 |  | 监控枪机 | 图像最大分辨率≥1920x1080 信噪比≥55dB。 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到≥30m 需支持≥IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置≥1个麦克风，1个RJ45网络接口 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持≥126GB 具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃-65℃ 靶面尺寸：≥1/2.7英寸。 | 3 | 台 |
| 4 |  | 8路录像机 | 像素：≥400W。 最大分辨率支持1080p 混合接入：支持同时接入不同协议/类型的摄像头 实时预览分辨率：同时显示所有8路视频的最高分辨率。 回放分辨率：支持回放单路或多路视频的最高分辨率 解码格式：支持的解码压缩标准 录像分辨率：每路摄像头录像支持的最大分辨率（应与摄像头匹配） 录像帧率：每路支持的最大录像帧率（可调节）。 录像模式：支持连续录像、移动侦测录像、报警录像、定时录像等。 智能编码：支持H.264+/H.265+等智能编码技术。 💾二、存储与硬盘 硬盘接口：SATA接口 数量：支持硬盘≥2盘位。 最大单盘容量支持：≥10TB 硬盘管理：支持JBOD（单盘独立）、RAID 0（条带）、RAID 1（镜像）等模式。 外部存储扩展：eSATA接口、USB接口 三、网络与远程访问 网络接口： 数量：≥2个。 速率：最大支持1000 Mbps 无线网络：内置Wi-Fi或支持USB Wi-Fi适配器远程访问 协议支持：P2P、DDNS（动态域名解析）、端口映射。 客户端软件：提供Windows/Mac客户端软件。 手机APP：提供iOS和Android手机APP（名称及功能）。 网页访问：支持通过主流浏览器（Chrome, Firefox, Edge, Safari）进行访问，以及支持的插件要求。 网络协议：支持TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, NTP, SMTP, UPnP, SNMP（可选）, QoS等。 四、视频输出与音频 视频输出接口： HDMI：输出接口数量（≥1个） VGA：输出接口数量（1个），支持的最大分辨率（1080p）。BNC/CVBS：模拟输出接口 音频接口： 音频输入：路数（8路）， 音频输出：路数（1路） 四、软件与管理 用户管理：支持多级用户账户，不同权限设置。 日志管理：操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询。 系统维护：支持远程/本地升级固件、重启、恢复出厂设置、配置导入导出。 ONVIF兼容性：符合ONVIF协议的版本 其他功能： 视频遮挡（隐私区域遮挡）。 视频水印（防篡改）。 数字变焦（回放时）。 录像锁定/解锁（防止重要录像被覆盖）。 冗余录像（将录像同时保存到两个硬盘）。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 千兆交换机 | 以太网交换机，8口千兆，POE供电 端口：下行端口：8个10/100/1000M自适应RJ45电口（全千兆）。 上行扩展：千兆SFP光口（1-2个）。千兆电口（4个上联电口）。Combo口：部分机型电口与光口复用（2个SFP+4个电口）。 交换性能 交换容量：≥16Gbps。 包转发率：≥11.9Mpps MAC地址表：≥2K 缓存：4M | 1 | 台 |
| 6 |  | 230W光束灯 | 额定电压：AC100V~240V ±10﹪，50Hz～60Hz 总功率：≥450W 灯泡：≥260W(≥2000小时） 旋转角度：水平方向≥240°，垂直方向≥270°(≥16bit精度扫描) 光束角度：0°-3.9° 控制模式： 自走、主从、DMX512、声控 通道模式：≥16个国际标准DMX512通道 电子聚焦：采用玻璃光学镜头,≥20米处≥50000LUX 频闪：频闪速度每秒1-20次，脉冲频闪，同步异步频闪. 调光：0%-100%线性调光 雾化：0%-100%线性雾化 图案盘：≥16个图案片+白圆,带图案抖动和图案任意定位功能 颜色盘：≥1个固定颜色盘有≥14个色片，可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果 棱镜盘：双棱镜效果，可叠加，8/16/24棱镜或窝峰棱镜（8+8+8或8+16+24可选）可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，棱镜雾化功能 调焦：带线性调焦功能，2米至无限调节图案清晰度。 显示：LCD液晶显示+按键或触摸屏 防水等级：IP20 | 2 | 台 |
| 7 |  | 18颗四合一LED帕灯 | 额定电压：AC100V-240V ±10﹪，50Hz～60Hz 功率：≥215W LED光源：≥18颗≥12W高亮度LED LED颜色：红绿蓝白四合一，可无极混色 LED寿命：≥6万小时 光学透镜：磨砂或者光滑表面，(15°、45°、60°可选) 控制模式：DMX512、主从、自走、声控 通道模式：≥8个DMX512通道 频闪：频闪速度每秒1-20次 调光：0%-100%线性调光 显示：数码显示+按键 防水等级： IP20 | 10 | 台 |
| 8 |  | LED三基色 | 额定电压：AC100V~240V ±10﹪，50Hz～60Hz 功率：≥120W LED光源：贴片灯珠 LED颜色：暖白/正白 LED寿命：≥6万小时 光学透镜：60° 旋转角度：灯不可自动旋转，不能手动调节左右角度，只能手动调节上下角度 控制模式：DMX512、主从、自走 通道模式：≥2个DMX512通道 频闪：频闪速度每秒1-20次 调光：0%-100%线性调光 显示：数码显示+按键 防水等级： IP20 | 4 | 台 |
| 9 |  | 四眼COB LED面光灯 | 额定电压：AC100V~240V ±10﹪，50Hz～60Hz 总功率：≥200W LED光源：≥4颗50W高亮度LED LED颜色：暖白或者正白或者暖白+正白 LED寿命：≥6万小时 光学透镜：磨砂或者光滑表面，(15°、45°、60°可选) 旋转角度：灯不可自动旋转，不能手动调节左右角度，只能手动调节上下角度 控制模式：DMX512、主从、自走、声控 通道模式：≥8个标准DMX512通道 频闪：频闪速度每秒1-20次 调光：0%-100%线性调光 显示：数码显示+按键 防水等级：IP20 | 6 | 台 |
| 10 |  | 阳光512控台 | 额定电压：AC100V~240V ±10﹪，50Hz～60Hz DMX512/1990标准,≥512个DMX控制通道,≥2个光隔离独立驱动信号输出端口,可抗2000Vrms电气冲击,独立插板结构,可控制≥32台≥16通道电脑灯,带背光的大屏幕LCD显示运行参数,≥16个通道推杆,≥1个速度控制推杆,≥1000个走灯程序步储存容量,≥48个走灯程序,每程序最多100步,每步速度、渐变参数独立设置,可选音乐同步或手动速率控制,可同时运行≥4个走灯程序、≥48个场景,并可同时对≥32台电脑灯进行提灯操作,不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制,15个环境程序,快速调用不同的场景、走灯、手动运行组合,音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音,关机数据保持,内置高性能绿色开关电源,符合全世界各国电源要求,特殊选灯按键功能, DMX信号输出连接器：XLR-D3Fx2, 音频线路输入连接器：1/4"单声道插座, | 1 | 台 |
| 11 |  | 信号放大器 | 额定电压：AC100V~240V ±10﹪，50Hz～60Hz 每一路都是独立的变压器供电和光学隔离信号放大器来扩大DMX输出。 放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度。 若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器. 每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具。 信号通道数：8路DMX512输出 | 1 | 台 |
| 12 |  | 大灯钩 | 承重≥50kg | 4 | 个 |
| 13 |  | 小灯钩 | 承重≥20kg | 20 | 个 |
| 14 |  | 保险绳 | 4*80mm 承重≥30kg | 22 | 个 |
| 15 |  | 固定灯杆 | 现场制作 | 3 | 根 |
| 16 |  | 线材辅材 | 灯光电源线，控制线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 17 |  | 碎纸机 | 全自动≥100张办公碎纸机，可碎卡/订书钉，自动碎纸≥30分钟、容量≥16L，大透视窗。 | 1 | 台 |
| 18 |  | 厨房设备消毒柜 | 1.采用食品级不锈钢板制作， 2.配时控开关，温控开关，温度可达≥150℃； 3.杀菌杀灭率≥99.99%。 4.采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条； 5.产品电压：220V，功率≥4.4kw。 ★6.产品具有对脊髓灰质炎病毒杀灭对数值＞5.00，对大肠杆菌的杀灭对数值＞5.00，符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的检验报告。 ★7.产品符合GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅.汞.镉.六价铬.多溴联苯和多溴二苯醚）》. GB/T26572- 2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》.《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》.《达标管理目录限用物质应用例外清单》测试。 ★8.产品具有产品防腐等级认证证书及符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检测报告，检测结果≥360小时。 ★9.消毒筐具有产品防腐等级认证证书及符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检测报告，检测结果≥360小时。 | 5 | 个 |
| 19 |  | 厨房电磁灶 | 1.电压：380V~3；功率：≥15KW； 2.采用食品级不锈钢材质板材； 3.炉面板、前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm； 4. 5. 6. ★7.产品具有符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》防腐等级认证证书。 ★8.产品具有国家认可的专业检验机构出具符合 GB/T10125-2021标准的检测报告，检测结果≥360小时。 ★9.产品采用优质锅具具有符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》防腐等级认证证书。 ★10.产品采用优质锅具具有国家认可的专业检验机构出具符合GB/T10125-2021标准的检测报告，检测结果≥360小时。 | 2 | 个 |
| 20 |  | 包子机 | 1、该机可加工各种肉馅、菜馅，肉菜混合馅及其他各种馅的包子。 2、包子皮厚度和馅量均可调节包子大小可通过调节面与馅料的输送速度或者更换出面口来改变。 4、产品电压：3~380V，功率：≥2.75kW，制品重量：20~150克/个，生产能力：100~3000个/小时。 | 1 | 台 |
| 21 |  | 四门风冷电冰箱 | 1.内箱采用食品级不锈钢， 2.一体化门把手。 3..变频压缩机; 3.智能温度控制器。 3.内胆拉伸，无焊接，不生锈。 5.制冷系列全铜管蒸发管。 6.电子控温，箱内温度波动小。 7.电加热线，门框不滴水。 8.台面≥0.8mm加厚面板。 9.不锈钢层架。 10.电压220V，功率650W 11.温度范围：-10~-18℃ 12.制冷方式：风冷 13.有效容积：≥870L ★14.产品具有中国国家强制性产品认证证书(3c) | 2 | 个 |
| 22 |  | 分餐盘（含碗筷） | 五格不锈钢餐盘，尺寸约为356*267*25mm。采用食品级304不锈钢制作；汤碗直径约为120mm，采用食品级304不锈钢制作；筷子用鸡翅木制作，常规尺寸。 | 570 | 个 |
| 联东小学 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 控制终端 | 1.机型：国产处理器商用台式机； ▲2.处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB，x86架构； 3.主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗（提供独立第三方证明材料）； ▲4.内存：≥2*16GB DDR4 2666MHz 内存插槽≥2个内存插槽； ▲5.硬盘：≥512GB SSD，加2T机械硬盘，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 6.显卡：≥2G独显，VGA + HDMI视频输出接口； 7.音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（提供独立第三方证明材料）； 8.网卡：集成千兆网卡； 9.I/O扩展槽：≥3个PCIe 、≥2个M.2插槽； 10.I/O扩展接口：≥8个USB接口，≥1个串口、≥2个PS/2接口； 11.键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 12.电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程 14.机箱：≤10L； 15.操作系统：预装国产操作系统，支持Windows专业版操作系统； ▲16.显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔； 17.一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U盘部署、PXE部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（Windows、 KyLin或UOS等）； ▲18.保修服务：三年免费保修服务。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 12寸专业音箱 | - 1．单元组成：LF: ≥1×12″低音/HF：≥1×1.75高音； 2．功 率：≥400W（连续）/1600W（峰值）； 3．频率响应：50Hz-20KHz； 4．额定阻抗：8Ω； 5．灵 敏 度：96dB±3dB（1W/1m ）； 6．最大声压：≥120dB（连续）/ 128dB（峰值）； 7．指 向 性：≥90°（H）x 50°（V）；8． | 2 | 只 |
| 3 |  | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1.真分集一拖二无线手持话筒，短路保护功能；红外线自动对频、导频功能 2.1U标准机箱，金属面板，LCD液晶显示屏显示工作状态， 3.手咪耗电量：110MA, - 4.辐射功率：≤16mW。 - 5.≥300个信道，多套使用时不串频、不掉频。 6.设有防开关冲击功能。 7.手咪带电池电量显示，接收机也带电池电量显示, 8.平直公路有效距离≥300米， 系统综合指标： 1.频率范围:640-690MHZ 2.调制方式：FM调频 4.频带宽度:30MHz 5.频率稳定度：≤±0.005% 6.动态范围：:>110dB 7.接收灵敏度:-105dBm 8.峰值频偏：±45KHz 9.音频响应：60Hz-18KHz（±3dB） 10.综合信比：>60dB 11.综合失真：＜0.5% 接收机 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz 3.无线接口：BNC座 4.灵敏度：12dB（80dB S/N） 5.静噪门限：0-40dB 6.杂散抑制：>80dB 7.音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/50KΩ 8.平衡：+10dB(2.5V)/6000Ω 9.供电电压：DC11-16V 10.电流：单接收，≤200mA，双接收，≤350mA 手持式发射机: 1.输出功率：≥10mW 2.杂散抑制：-60dB 3.电流：＜110mA（HF)＜80（LF） 4.使用时间（碱性电池）：≥8小时 腰包式发射机: 1.输出功率：≥10mW 2.杂散抑制：-60dB 3.电流：＜110mA（HF)＜80（LF） 4.使用时间（碱性电池）：≥8小时 | 1 | 套 |
| 4 |  | 两通道专业功放 | - 1.保护电路：支持电源软启动、短路、过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护； - 2.支持立体声，桥接和并接单声道三种工作模式转换； 3.动态压缩:全自动； 5.工作模式转换：支持立体声，桥接和并接单声道转换； 6.输出电路类型H+AB类； 7．额定功率：≥2×650W（8Ω）；≥2×1000W（4Ω）；≥2×1350W（2Ω） 8．桥接功率：≥1×1300W（8Ω）；≥1×2600W（4Ω） 9．灵 敏 度: ≤0.775V/1.44V rms（输入8Ω：1KHz） 10．信 噪 比：≥S/N:102dB（A计权,额定功率8Ω）； 11．阻尼系数:≥300，≥350，≥400（8Ω负载，≤1KHz）； 12．负载阻抗:8Ω/4Ω；≥2Ω（最佳负载）； 13．总谐波失真:≤0.02%（8Ω）；≤0.05%（4Ω）； 14．频率响应:20Hz-20KHz（＋0dB/－1dB）； 9．串音衰减:（20Hz-20KHz,8Ω）≥65dB 15．输入阻抗:≥20KΩ（平衡）；≥10KΩ（非平衡）； 16．转换速率:≥60V/µs 17．信号端子:平衡XLR输入、非平衡RCA输入各一组；输出接线柱一组 | 1 | 台 |
| 5 |  | 8路带2编组调音台 | - 1.具备混响、均衡、延时、噪音、串音超低、合唱和转调功能 2.信号输入：≥4路MIC/LINE，≥2组立体声输入，≥2路辅助返回输入（2路 6.35接口），≥1路USB、蓝牙输入； 3.≥2进/2出USB音频播放和录音；采样率:≥192kHz,Bit深度：≥24-bit,支持解码格式:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3 4.信号输出：2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路效果输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出；单通道返回输出； 5.≥8路输入≥2编组输出，单声道输入单独的噪声门开关；RGB通道开关指示；通道信号直接输出； 6．频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 7．音频输入：+10dBu（最大电平）/-58dBu（最小电平） 8．定值衰减:衰减值15dB（PAD） 9．音频输出：+20dBu（最大电平）/+4dBu（标准电平） 10．信 噪 比：≥98dB（S/N） 11．均 衡：±15dB（高频10KHz/中频250Hz-8KHz/低频60Hz） 12．频率响应：20Hz-20KHz 13．总谐波失真：≤0.015% 0dB 1KHz 14．串音≥60dB； 15．最大输出电平≥18dBu； - 16.内置DSP效果器； - 17.内置多媒体播放器，配遥控器。支持蓝牙接收，支持USB播放。可直接播放MP3、WAV等文件；内置录音功能、PC声卡。 | 1 | 台 |
| 6 |  | 电源时序器 | - 1显示屏可显示当前使用电压； 2.≥10路通道输出，每路输出带数字显示；≥8路旁通开关，支持单通道独立旁通和总旁通； 3.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置。 - 4.具有空气开关保护漏电、短路、过载；特设欠压 、超压检测及报警功能, - 5.总功率≥8000W,单通道最大功率≥3000w。 6．最大输入电流：80A 7．单路输出电流：30A | 1 | 台 |
| 7 |  | 线材辅材 | 金银音箱线≥50米，音频跳线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 8 |  | 音箱架 | 黑色金属壁装 | 2 | 套 |
| 9 |  | LED显示屏 | - 1.点间距≤3.0mm； - 2.像素密度≥111111点/㎡； 3.白平衡亮度：0-800cd/㎡（nits），连续可调； 4.色温调节范围：2000—15000K ，连续可调； 5.可视角度：水平视角≥175° ,垂直视角≥175°； 6.像素中心距偏差（发光点中心距 偏差）：≤±0.01mm(0.01%) 7.亮度度均匀性：≥99.2% ，LMG≤3%; 8.色度均匀性：≤±0.0001Cx ，Cy 之内； 9.对比度：对比度：≥100000:1，动态对比度: ≥550000:1 ，静态(暗室)对比度: ≥1000000:1； 10.刷新率：≥3840Hz，支持 0-9600Hz ，连续可调；支持通过控制软件自定义刷新率设置选项，播放时画面无水波纹现象，无频闪线及晃动；帧率≥60Hz，亮度在30%时，刷新率达到≥7680Hz 11.模组间/箱体间相对错位、段差值：≤0.01mm，CPK≥0.1； 12.低亮高灰特性：具备低亮高灰的图像处理技术，在 0-100% 的亮度条件下，灰度 8-32bit 自适应调整；亮度100%时，灰度≥24bit；且刷新率≥3840Hz（低灰情况下，仍然能保持高刷新率及灰度）； 13.像素失控率：LED 显示屏整屏/区域的像素失控率≤1/10000000 ，盲点率≤1/10000000 ，无连续失控点和常亮点,符合SJ/T11141-2017标准C级； - 14.拍照等级：≥14Bit； 15.换帧频率（Hz）：支持信号源 50Hz、60Hz、 96Hz 、120Hz 、144Hz 帧频处理 ，支持24Hz-120Hz，24Hz-240Hz 帧频处理，支持 3D显示应用； 16.抗扰度测试：符合 GB/T17626.2 、 GB/T 9254.2-2021 标准对设备静电放电抗扰度测试的要求； - 17.消除蓝光伤害：符合 GB/T 20145、EN62471、EN IEC 62471-7:2023 、GB/Z 39942-2021等灯和灯系统的光生 物安全性， - 18.亮度衰减率：亮度衰减率（工作 3 年）＜1%，1000Hr 后，外观正常。 - 19.观看舒适度：人眼视觉舒适度 (VICO)指数＜2.0（符合CSA035.2-2017标准，满足1级 0≤VICO＜1 要求。 - 20.稳定性：支持7×24H连续工作，连续工作30天×24H（720H），不出现电气、机械或软件的故障； - ▲21.LED屏幕符合CQC3158-2024LED显示单元节能认证。（须提供证明文件复印件，并加盖生公章）； 22.▲LED屏幕符合GB/T24021-2024LED显示单元环境（II型）产品认证。（须提供证明文件复印件，并加盖公章）； | 6.636 | 平方 |
| 10 |  | 处理器 | 最大带载≥260万像素，最宽≥4096像素，最高≥2560像素，最大输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持双USB2.0控制和级联 输入：2×DVI、1×HDMI1.4;输出：千兆网口×4 | 1 | 台 |
| 11 |  | 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、 PWM芯片，自带≥16个HUB75接口；数据组数：≥32组，最大带载：长度≥128点，高度≥1024点; 打折带载：长度≥256点，高度≥512点; | 7 | 张 |
| 12 |  | 电源 | ≥200W | 24 | 台 |
| 13 |  | 模组线材 | 电源线：RVV3*2.5电源线；（电源-电源） 网线：超5类室内网线阻燃等级CM，（LED信号控制器-LED信号控制器） 16P排线 | 6.636 | 平方 |
| 14 |  | 控制软件 | 专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持配置文件回读、支持单元箱体温度监测、供电电压检测等； | 1 | 套 |
| 15 |  | 钢结构支架 | 采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材；单元模块化设计；可任意方向安装。 | 7.18 | 平方 |
| 16 |  | 备品 | 含同批次模组*≥4张、信号线若干 | 1 | 批 |
| 17 |  | 电子配电柜 | ≥10KW，支持手动、时控、60℃高温断电能力，配多功能卡座,配5V电源 ，具有应急启动模块 | 1 | 台 |
| 18 |  | 主线材及辅材 | 电源线：RVV3*2.5电源线； 网线：超5类室内网线，阻燃等级CM。 | 1 | 批 |
| 19 |  | 筒形摄像机 | 1.图像最大分辨率≥1920x1080 2.信噪比≥55dB。 3.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到≥30m 4.需支持≥IP66防尘防水。 5.支持DC12V或poe供电 6.内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 7.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 20 | 个 |
| 20 |  | 网络硬盘录像机 | 嵌入式网络硬盘录像机， 1.存储接口≥8个SATA接口，内置≥8块8TB硬盘，总容量≥64TB 2.视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中至少一路支持CTRL 12V） 5.反向供电：≥1路DC12V 1A 6.串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路半双工RS-485接口 7.USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0 8.输入带宽：≥256Mbps 9.输出带宽：≥256Mbps 10.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 11.解码能力：最大支持≥12×1080P 12.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 2 | 套 |
| 21 |  | 千兆交换机 | 以太网交换机，8口千兆，POE供电 端口：下行端口：8个10/100/1000M自适应RJ45电口（全千兆）。 上行扩展：千兆SFP光口（1-2个）。千兆电口（4个上联电口）。Combo口：部分机型电口与光口复用（2个SFP+4个电口）。 交换性能 交换容量：≥16Gbps。 包转发率：≥11.9Mpps MAC地址表：≥2K 缓存：4M | 3 | 台 |
| 22 |  | 电子自动打铃仪（智能节目定时播放器） | 1.≥4套定时节目编程.≥1套优先程序，程序精确到秒； 2.具备电脑编程软件及程序编辑.修改.读取.装载功能； 3.≥800首歌曲编程播放，MP3解码芯片； 4.支持MP3 .WMA格式歌曲，支持文件夹播放； 5.内外两种存储方式，内存播放稳定可靠，外置存储扩展方便； 6.程序存储容量大，时间及工作程序断电≥60天不丢失，来电后自动恢复工作； 7.内置监听扬声器,监听音量可调； 8.可对每首歌曲的音量大小进行编程设定； 9.电子音量控制，关机掉电状态记忆； 10、内置可编程高灵敏度收音头； 主要技术参数： 1.话筒输入灵敏度：＜2.5mV； 2.线路输入灵敏度：＜250mV； 3.线路输出：≥1V； 4.信噪比：＞85dB； 5.频响：20Hz~20kHz（±3dB）； 6.总谐波失真：<0.03%； 7.功耗：＜50W； 8.保险丝：5A； 9.电源：AC220V/50Hz； | 1 | 套 |
| 23 |  | 公共广播专用CD/MP3播放器 | 1.LED显示屏设计； 2.超强电子抗震、防尘，支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式，支持USB盘MP3音乐播放； 3.支持MP3文件夹播放，支持≥6种循环模式播放； 4.≥2路音频信号左右声道输出，≥2路视频输出， 5.逐行扫描和隔行扫描输出； 6.AC-3.DTS.HDCD解码等； 7.兼容MPEG4.DVD.SVCD.VCD.CD.MP3.DVD-AUDIO.HDCD.WMA. PICTURE-CD. CDR/RW等碟片； 8.音频输出：立体声独立输出； 9.视频输出：≥2路视频输出；≥1路同轴输出 10.视频制式：NTSC / PAL/PAL60； 11.标配遥控控制器 主要技术参数： 1.MP3格式：MP3/WAV/WMA； 2.碟片格式：DVD/VCD/CD/MP4/MP3； 3.输出：≥2路立体声输出(CD/MP3)，≥1路视频输出； 4.频率响应：20Hz~2000Hz（±3dB)； 5.谐波失真：< 0.3%； 6.信噪比：>85dB； 7.工作温度：-20度~+60度； 8.工作湿度：10%~90%； 9.功耗：15W； 10.电源：AC220V/50Hz； |  |  |
| 五竹中心校 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 学生4人餐桌椅 | 规格：约1200*600*750mm， 1.桌面采用不锈钢材质，厚度≥0.7 2.桌腿采用镀锌管50*50，固定架采用国标40mm*0mm角钢;人字架采用40mm*60mm方管;座位架:采用≥50mmx50mm方管。有有材料厚度≥1.5mm，支架采用淋酸洗化静电喷塑烤漆 3.PP塑料凳面，凳面是PP塑料材质 4.塑料套脚，支架底部带有专业塑料套脚，耐腐耐潮，耐温耐磨，不易导电，增加固定的性质 | 40 | 套 |
| 2 |  | 麻食机 | 1.机身采用食品级不锈钢制作 2.电压：220V 3.功率：≥200w 4.产量：≥10KG/小时 | 1 | 台 |
| 3 |  | 60L电热水器 | 1.强劲速热一级能效节能省电 2.功率≥3300W 2.六倍增容大水量≥60L 3.抑菌率≥99.9% 5.WIFI智控 6.锆金加热管 7.金刚搪瓷内胆 8.六重净滤阻垢 | 1 | 台 |
| 4 |  | 热水器 | 1.采用优质食品级不锈钢制作。 2.功率:≥19KW 3.电压:380V/50HZ 4.容积:≥85L 5.开水量/小时:≥100L | 15 | 台 |
| 惠安小学 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 教师教学扩音器 | ≥7CM喇叭，≥5W功率，可查询剩余用电量，支持扩音、蓝牙、录音、U盘。 | 40 | 个 |
| 2 |  | 音响 | - 触摸屏显示，中英语言可选择； - 内置无线麦克风（一拖二）、功率放大器于一体的智能化产品； - 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能；一键恢复出厂设置。 - 功放支持MP3播放，提前下载喜欢的歌曲，便可随时聆听。 - 内置八种场景模式可选。 - ARC音频信号回传功能。 - HDMI 2.0、4路HDMI输入端和1路HDMI输出端（可选配件） - 支持USB调音软件控制接口。 - 高保真、大动态功率放大器，超强稳定性，功率十足。 - 1路数字光纤输入接口 - 2组模拟立体声输入接口（VOD、DVD）； 2路外接麦克风输入接口 - 内置5.0蓝牙无损播放器及MP3播放接口 - 两通道音箱输出接口 - 额定功率约：350W | 2 | 台 |
| 3 |  | 音箱 | 标准支架安装模式 1.频率响应：60Hz-20kHz - 驱动器：LF:≥1* 8″, - HF: ≥1* 3″ - 标称功率：≥80W - 标称阻抗：8Ω - 灵敏度： 89dB/1W/1M - 最大声压级：≥100dB - 分频器：1.8KHz - 覆盖角度：≥90°H x 50°V - 箱体型式：倒相式 | 4 | 个 |
| 4 |  | 立式鹅颈话筒音响 | 规格参数： - 指向性：心型单指向 - 频率响应：50Hz---18KHz - 输出阻抗：2KΩ - 灵敏度：-43dB±3 Db - 输出阻抗：200Ω±15% - 供电方式：DC6V（同品牌话筒输入带电源的功放配套使用） 7.抗手机、电磁、高频干扰。 | 2 | 个 |
| 5 |  | 拉杆音响 | 1.最大输出功率：140W/4Ω负载 2.失真：<0.5% 3.频率响应：35Hz-18KHz 4.输入设置：无线接收器\多功能播放器\有线麦克风\线路输入\蓝牙 5.低音：6寸 6.高音：1.5寸25芯钕磁高音 7.电源：220V/60Hz 8.电池：12V/5Ah×1 9.工作时间：≥4小时 10.无线接收模块：UHF频段 11.有线麦克风：其它兼容设备品牌 12.无线麦克风：单手持\单领夹\单头戴 13.输出：扬声器输出\线路输出 | 6 | 个 |
| 6 |  | 拉杆音箱 | 1.最大输出功率：140W/4Ω负载 2.失真：<0.5% 3.频率响应：35Hz-18KHz 4.输入设置：无线接收器\多功能播放器\有线麦克风\线路输入\蓝牙 5.低音：6寸 6.高音：1.5寸25芯钕磁高音 7.电源：220V/60Hz 8.电池：12V/5Ah×1 9.工作时间：≥4小时 10.无线接收模块：UHF频段 11.有线麦克风：其它兼容设备品牌 12.无线麦克风：单手持\单领夹\单头戴 13.输出：扬声器输出\线路输出 | 1 | 台 |
| 荣华小学 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子班牌带软件系统 | - 电子班牌整体要求： 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2.屏幕表面采用防眩光钢化玻璃设计， - 3.整机背部与墙面微距全贴合； 4.采用边超窄设计，表面为整块钢化玻璃盖板，无边缘凸起或尖锐物； 5.屏幕采用零贴合工艺； 二、电子班牌硬件要求： 1.屏幕尺寸：≥21.5英寸LED原装A规液晶屏； 2.亮度≥500cd/m²； 3.可视角度：≥水平178度、≥垂直178度； 4.图像模式：16：9/全屏； 5.显示屏寿命≥30000小时； 6.采用投射式电容≥10点触控的触控技术； 7.书写方式：手指或导体物品； 8.首点响应时间≤15毫秒、连续响应时间≤5毫秒、触摸有效识别＜5毫米； 9.触摸屏具有防光干扰功能，确保用户操作的准确性及流畅性； 10.工作温度-10°~ 60°，储存温度-20°~ 70°； 三、电子班牌软件要求： 1. 页面显示： 1) 显示学校及对应院系信息，可同时显示校徽及院徽，显示对应场地信息； 2) 显示天气信息，位置信息，时间信息； 3) 常规模式首页可显示当前场地绑定的班级信息，包括年级班级号，学生人数，班级标语，流动红旗，可点击查看该场地对应的班级详情； 4) 常规模式首页可显示当日课程表，可点击课表功能组件进入弹窗查看本周课程或者学期周课表，在弹窗内点击单节课程可显示对应课程的完整信息，在首页可高亮显示当前课节信息或下一节课的提醒信息； 5) 可显示当前班级当日考勤，统计（正常、迟到、请假、未到），可查看完整的其他日期考勤记录； 6) 可显示校园及班级风采展示，显示对应展示的图片及视频，并可滚动播放图片，点击视频可进行播放及停止等操作，点击图片可全屏查看并可左右滑动查看其他图片； 7) 可显示当前班级当日值日生，并显示值日生名称； 8) 可显示校园资讯新闻与公告，并可自动滚动播放，可显示校园通知公告等文字通知信息； 10)显示校园的紧急通知，紧急通知显示最为优先； 11)可显示对应场地的当前或近期预约信息，以及对应场地的预约时间安排信息； 12)从主页点击进入其他页面后，超时无人再次操作，将会自动跳回主页面； 2. 考勤签到模式 1) 根据不同时间段的考勤签到计划，显示当前课堂或者事件的考勤签到内容信息，当该时间段可进行多人考勤，页面保持显示人脸识别框，同时显示对应需要考勤人员头像排列，以及实时显示人员考勤签到状态信息； 2) 考勤签到时，无须点击即可同时进行刷脸、刷卡操作，识别后会进行文字及语音提示； 3) 当进行课程考勤签到时，可同时进行刷脸、刷卡操作，教师考勤签到信息与学生考勤签到信息在不同区域进行显示，可同时显示教室考勤签到及学生考勤签到的数据统计； 3. 迎宾模式 1) 领导视察场景：显示端庄页面，欢迎领导参观视察，打出醒目标语，动态播放； 2) 家长会或开放日场景：显示学校简介，轮播学校广告视频及照片，可查看班级成长记录照片； 3) 目前以横幅形式进行，预留图片形式等功能； 4. 校园介绍模式 1) 显示校园简介内容； 2) 显示校园宣传视频，轮播，可全屏查看； 3) 轮播校园宣传图片，可全屏查看； | 8 | 套 |
| 2 |  | 筒形摄像机 | 1.图像最大分辨率≥1920x1080 2.信噪比≥55dB。 3.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到≥30m 4.需支持≥IP66防尘防水。 5.支持DC12V或poe供电 6.内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 - 7.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 25 | 个 |
| 3 |  | 网络硬盘录像机 | 嵌入式网络硬盘录像机， 1.存储接口≥8个SATA接口，内置≥8块8TB硬盘，总容量≥64TB 2.视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中至少一路支持CTRL 12V） 5.反向供电：≥1路DC12V 1A 6.串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路半双工RS-485接口 7.USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0 8.输入带宽：≥256Mbps 9.输出带宽：≥256Mbps 10.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 11.解码能力：最大支持≥12×1080P 12.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 2 | 台 |
| 4 |  | 千兆交换机 | 以太网交换机，8口千兆，POE供电 需要补充参数： 端口：下行端口：8个10/100/1000M自适应RJ45电口（全千兆）。 上行扩展：部分型号提供额外上行端口，如：千兆SFP光口（1-2个）。千兆电口（如4个上联电口）。Combo口：部分机型电口与光口复用（如2个SFP+4个电口）。 交换性能 交换容量：16Gbps（基础款）6 至 24Gbps（高性能款）。 包转发率：11.9Mpps（非网管型）6 至 18Mpps（网管型）。 MAC地址表：2K（入门级）5 至 8K（企业级）。 缓存：4M（支持4K视频流传输）。 二、PoE供电特性（仅PoE交换机） 供电标准 支持IEEE 802.3af（单口≤15.4W）或IEEE 802.3at（单口≤30W）。 部分高端型号支持60W大功率输出（如安防球机供电）4。 功率分配 单口最大功率：15.4W（基础款）25 → 30W（主流款）17 → 60W（高性能款）。 整机最大功率：57W（低配）7 → 80W（中配）2 → 135W（高配）。 优先级机制：当功率不足时优先保障关键端口供电。 供电管理 自动识别受电设备（避免损坏非PoE设备） 支持末端跨接法供电（线序1/2+、3/6-）。 网管能力 非网管型：即插即用，无配置界面（适合小型网络）。 网管型：支持Web管理、VLAN隔离、QoS、STP、端口聚合等。 特殊模式 | 4 | 台 |
| 5 |  | 风冷双温六门无霜冰箱 | 1.内箱采用食品级不锈钢， 2.一体化门把手。 3..变频压缩机; 3.智能温度控制器。 3.内胆拉伸，无焊接，不生锈。 5.制冷系列全铜管蒸发管。 6.电子控温，箱内温度波动小。 7.电加热线，门框不滴水。 8.台面≥0.8mm加厚面板。 9.不锈钢层架。 10.电压220V，功率650W 11.温度范围：-10~-18℃ 12.制冷方式：风冷 13.有效容积：≥1350L ★14.产品具有中国国家强制性产品认证证书(3c) | 1 | 个 |
| 6 |  | 食品级不锈钢三格餐盘 | 采用优质304不锈钢制作而成，圆形三格，直径约为200mm。 | 1350 | 个 |
| 7 |  | 不锈钢油烟排风系统 | 1.外壳板材为实厚≥1.0mm不锈钢，电场低压部分为实厚≥1.0mm铝板，高压部分为实厚≥2.0mm铝板，电场外框部分为实厚≥1.0mm不绣钢。 2.粗效分离动态分离器.静电式吸附。 3.数字控制面板，含排烟管道. 电缆及控制箱。 4.电压：380V，风机功率≥2.2KW，电源功率≥300W，总功率≥3.75KW。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 24盘双门电蒸柜 | 尺寸约为：1450*600*1400mm。 1.箱体整体一次成型，面板采用不锈钢板，箱体厚度≥1.0mm，内胆采用厚度≥1.0mm不锈钢板制造。轮子采用框架重型万向活动轮。须采用高强度门绞锁。门封条须采用嵌入式，采用无毒.耐高温的硅橡胶材料；采用加热管材，表面无毛刺； 2.电压380V/功率≥24KW。 3.双门，≥24 盘 4.配自动进水.停水装置，缺水自给，满水自停。 | 1 | 个 |
| 石井中心校 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 音箱 | 1.最大输出功率：140W/4Ω负载 2.失真：<0.5% 3.频率响应：35Hz-18KHz 4.输入设置：无线接收器\多功能播放器\有线麦克风\线路输入\蓝牙 5.低音：6寸 6.高音：1.5寸25芯钕磁高音 7.电源：220V/60Hz 8.电池：12V/5Ah×1 9.工作时间：≥4小时 10.无线接收模块：UHF频段 11.有线麦克风：其它兼容设备品牌 12.无线麦克风：单手持\单领夹\单头戴 13.输出：扬声器输出\线路输出 | 1 | 个 |
| 2 |  | 拉杆音响 | 1.最大输出功率：140W/4Ω负载 2.失真：<0.5% 3.频率响应：35Hz-18KHz 4.输入设置：无线接收器\多功能播放器\有线麦克风\线路输入\蓝牙 5.低音：6寸 6.高音：1.5寸25芯钕磁高音 7.电源：220V/60Hz 8.电池：12V/5Ah×1 9.工作时间：≥4小时 10.无线接收模块：UHF频段 11.有线麦克风：其它兼容设备品牌 12.无线麦克风：单手持\单领夹\单头戴 13.输出：扬声器输出\线路输出 | 2 | 个 |
| 3 |  | 智能杀菌温热两用饮水机 | 1.水胆容量：≥18L 2.额定功率：≥2kW 3.额定电压：220V/50Hz 4.出水龙头：≥1开水、≥1童锁、≥1温开水 5.理论可供人数：≥50人 6.机身厚度：≥0.8mm 7.过滤系统：RO五级过滤400G+3.2G压力桶 ★8.产品生产厂家具有符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证。 ★9.产品具有五级过滤水质检验报告，且检验项目包含浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铅、汞 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》报告。 ★10.产品具有中国节能认证证书。 | 2 | 台 |
| 韩村小学 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 8路带效果调音台 | - 1.提供≥8路单声道输入. 2.每路≥3段EQ均衡器. 3.内置USB播放器. 4.内置≥16种数码混响效果 5.支持蓝牙接收 6. 输入灵敏度：麦克风：-60dB 7.立体声通道输入：-40dB 8.效果发送：-20dB 9.效果返回：-20Db 10.约60mm长寿命高分析推子 11.信噪比：-80Db 12.谐波失真：≤0.1% 13.高频：±15dB/10KHZ 14.中频：±15dB/250KHZ~6KHZ 15.低频：±15dB/60HZ 16.最大输出电平：20dBm 17.输出：最大≥4V 18.幻相电压:48V | 1 | 台 |
| 2 |  | DVD播放器 | 1.高档铝质1U黑色拉丝面板，机架式安装； 2.通电自动播放，悠闲红外线远距离全功能遥控； 3.自动播出控制，全数码伺服； 4.兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片； 5.系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6.自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放； 7.具有高清视频输出接口； 8.音频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗600欧)； 9.视频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗75欧)； 10.失真加噪音：≤-60dB； 11.音频信噪比：≥80dB； 12.频率响应：20Hz~18KHz； | 1 | 台 |
| 3 |  | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1.真分集一拖二无线手持话筒，短路保护功能；红外线自动对频、导频功能 2.1U标准机箱，金属面板，LCD液晶显示屏显示工作状态， 3.手咪耗电量：110MA, - 4.辐射功率：≤16mW。 - 5.≥300个信道，多套使用时不串频、不掉频。 6.设有防开关冲击功能。 7.手咪带电池电量显示，接收机也带电池电量显示, 8.平直公路有效距离≥300米， 系统综合指标： 1.频率范围:640-690MHZ 2.调制方式：FM调频 4.频带宽度:30MHz 5.频率稳定度：≤±0.005% 6.动态范围：:>110dB 7.接收灵敏度:-105dBm 8.峰值频偏：±45KHz 9.音频响应：60Hz-18KHz（±3dB） 10.综合信比：>60dB 11.综合失真：＜0.5% 接收机 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz 3.无线接口：BNC座 4.灵敏度：12dB（80dB S/N） 5.静噪门限：0-40dB 6.杂散抑制：>80dB 7.音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/50KΩ 8.平衡：+10dB(2.5V)/6000Ω 9.供电电压：DC11-16V 10.电流：单接收，≤200mA，双接收，≤350mA 手持式发射机: 1.输出功率：≥10mW 2.杂散抑制：-60dB 3.电流：＜110mA（HF)＜80（LF） 4.使用时间（碱性电池）：≥8小时 腰包式发射机: 1.输出功率：≥10mW 2.杂散抑制：-60dB 3.电流：＜110mA（HF)＜80（LF） 4.使用时间（碱性电池）：≥8小时 | 1 | 套 |
| 4 |  | 数码MP3播控器 | 1.真彩色≥4.3寸IPS宽视角电容全触摸显示屏，简体中文、繁体中文、英文三种语言选择，支持UNICODE编码。 2.可实现定时分区、定时节目及消防紧急广播等功能，系统可定时开启、关闭、自动运行所编程序，自动播放广播背景音乐、铃声等。当紧急灾害发生时，系统可自动强行插入紧急广播； 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3，采用温度自动补偿高精度RTC时钟芯片，定时精确到秒。 4.支持电脑编程和手动编程，支持TF卡或U盘插电脑上编程，配有电脑编程软件，歌曲自动编号软件； 5.支持主机上程序拷贝，可支持≥8套定时程序，每套程序可编程≥256个定时点， 6.支持U盘/TF卡可以定时播放，配≥4G内存卡，支持MP3、WAV 两种音频格式； 7.可查看内存里面前≥200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示≥8首； 8.具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除； 9.消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出； 10.≥1路话筒输入，≥2路线路输入，≥4路音频输出； 11.带≥8路分区，≥3路电源，分区电源可定时控制，可触发电源时序器； 12.带FM调频功能，可保存≥4个常用频率，自动搜台、手动调台； 13.带监听音响，监听声音可选择关闭、开启； 14.可以设置分区、电源提前打开时间。 15.MIC输入可自动触电源。自动触发和触发灵敏度均可自定义，支持音量自动回避功能。 技术参数： 1．频率响应：20Hz~20KHz； 2．电源线：(2×0.75mm2)×1.5M(标准)； 3．电源：AC220V 50Hz； 4．功率：≥20W； | 1 | 台 |
| 5 |  | 壁挂音箱 | 1.额定功率：功率：6W/10W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：150Hz-15KHz； 4.灵敏度：91±3 dB； 5.喇叭尺寸：6.5"×1+1"×1(带高音）； 6.安装形式：壁挂式； | 30 | 只 |
| 6 |  | 室外防水音柱 | 全金属铝合金结构 1.额定功率：≥30W，最大功率:≥60W 2.定压输入：70V-100V； 3.频率响应：100Hz-18KHz； 4.灵 敏 度：92±3 dB； 5.喇叭尺寸：5寸全频×2+1寸高音； 6.装饰材料：铝合金/钢网； 7.安装形式：壁挂式； | 6 | 只 |
| 7 |  | 室外防水音柱 | 全金属铝合金结构， 1.额定功率：≥90W，最大功率:≥180W 2.定压输入：70V-100V； 3.频率响应：100Hz-18KHz； 4.灵 敏 度：100±3 dB； 5.喇叭尺寸：5寸全频×2+1寸高音； 6.装饰材料：铝合金/钢网； 7.安装形式：壁挂式； | 6 | 只 |
| 8 |  | 纯后级数字功放 | 1.1U标准机箱设计, 2.≥4单元LED显示，；支持多种指示灯显示(电源，信号，保护，高温，削峰、保护LED指示灯)。 3.输出采用隔离型音频变压器； 4.≥1路平衡XLR输入，≥1路非平衡RCA输入，≥1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 5. 输出音量可调节,电位器采用全密封式防尘工艺, 6.具有市电波动保护功能,完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能； 技术参数： 1． 额定功率：≥660W； 2． 输出方式:70V/100V定压输出，4-16 Ω定阻输出； 3． 输入灵敏度:10KΩ 0.775V (0dBV) ,非平衡； 4． 辅助输出:≥0.775V (0dBV)； 5． 频率响应:100Hz~15kHz(±3dB)； 6． 非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 7． 信号噪声比S/N:>105 dB； 8． 阻尼系数:600； 9． 电压上升率:40V/uS； 10． 输出调整率:<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 11． 冷却方式：自动调速风扇； 12． 保护 ：AC FUSE×10A ，负载短路，温度过高； | 1 | 台 |
| 9 |  | 纯后级数字功放 | 1.1U标准机箱设计, - ≥4单元LED显示，；支持多种指示灯显示(电源，信号，保护，高温，削峰、保护LED指示灯)。 3.输出采用隔离型音频变压器； 4.≥1路平衡XLR输入，≥1路非平衡RCA输入，≥1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 5. 输出音量可调节,电位器采用全密封式防尘工艺, 6.具有市电波动保护功能,完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能； 技术参数： 1． 额定功率：≥1500W； - 2． 输出方式:70V/100V定压输出，4-16 Ω定阻输出； 3． 输入灵敏度:10KΩ 0.775V (0dBV) ,非平衡； 4． 辅助输出:≥0.775V (0dBV)； 5． 频率响应:100Hz~15kHz(±3dB)； 6． 非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 7． 信号噪声比S/N:>105 dB； 8． 阻尼系数:600； 9． 电压上升率:40V/uS； 10． 输出调整率:<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 11． 冷却方式：自动调速风扇； 12． 保护 ：AC FUSE×10A ，负载短路，温度过高； | 1 | 台 |
| 10 |  | 辅材 | 广播线，音频线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 11 |  | 筒形摄像机 | 1.图像最大分辨率≥1920x1080 2.信噪比≥55dB。 3.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到≥30m 4.需支持≥IP66防尘防水。 5.支持DC12V或poe供电 6.内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 7.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 12 | 台 |
|  |  | 半球摄像机 | 1.主码流支持≥2560x1440@25fps。 2.最低照度彩色≤0.005lx。 3.支持红外补光，红外作用距离≥30m。 4.具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 5.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 6.应能在额定电源电压在DC12V±25%范围内正常工作。 7.内置≥1个麦克风，具有≥1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。（公安部检验报告证明） 8.支持IP66防尘防水。 | 1 | 台 |
|  |  | 千兆交换机 | 提供≥16个千兆PoE电口，≥2个千兆光口 交换容量≥52 Gbps 包转发率≥38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率≥30 W 整机最大供电功率≥225W 支持≥6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 工作温度支持0 °C ~ 45 °C 端口：下行端口：8个10/100/1000M自适应RJ45电口（全千兆）。 上行扩展：部分型号提供额外上行端口，如：千兆SFP光口（1-2个）。千兆电口（如4个上联电口）。Combo口：部分机型电口与光口复用（如2个SFP+4个电口）。 交换性能 MAC地址表：2K（入门级）5 至 8K（企业级）。 缓存：4M（支持4K视频流传输）。 自动识别受电设备（避免损坏非PoE设备） 支持末端跨接法供电（线序1/2+、3/6-）。 网管能力 非网管型：即插即用，无配置界面（适合小型网络）。 网管型：支持Web管理、VLAN隔离、QoS、STP、端口聚合等。 特殊模式 | 4 | 台 |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 嵌入式网络硬盘录像机，搭载ATX电源 存储接口≥16个SATA接口，内置≥16块8TB硬盘，总容量≥128TB 视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出（其中至少一路支持CTRL 12V） 反向供电：≥1路DC12V 1A 串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路半双工RS-485接口 USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0 输入带宽：≥256Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持≥12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 2 | 台 |
| 12 |  | 食堂设备压面机 | 1.采用食品级不锈钢机身。 2.压辊调节均匀，隐蔽式接面盘操作简便。 3.产品电压：3~380V，功率：≥1.5kW，生产产量：≥100kg/h。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 和面机 | 1.面斗内外及绞杠全为食品级不锈钢材料制作， 2.采用链传动。 3.产品电压：3~380V，功率：≥2.2kW，和面量：≥50kg/次，容积：≥150L。 | 1 | 台 |
| 14 |  | 麻食机 | 1.机身采用食品级不锈钢制作 2.电压：220V 3.功率：≥200w 4.产量：≥10KG/小时 | 1 | 台 |
| 善慧小学 |  |  |  |  |  |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 8路带效果调音台 | - 1.提供≥8路单声道输入. 2.每路≥3段EQ均衡器. 3.内置USB播放器. 4.内置≥16种数码混响效果 5.支持蓝牙接收 6. 输入灵敏度：麦克风：-60dB 7.立体声通道输入：-40dB 8.效果发送：-20dB 9.效果返回：-20Db 10.约60mm长寿命高分析推子 11.信噪比：-80Db 12.谐波失真：≤0.1% 13.高频：±15dB/10KHZ 14.中频：±15dB/250KHZ~6KHZ 15.低频：±15dB/60HZ 16.最大输出电平：20dBm - 17.输出：最大≥4V 18.幻相电压:48V | 台 | 1 |
| 2 |  | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1.真分集一拖二无线手持话筒，短路保护功能；红外线自动对频、导频功能 2.1U标准机箱，金属面板，LCD液晶显示屏显示工作状态， 3.手咪耗电量：110MA, - 4.辐射功率：≤16mW。 - 5.≥300个信道，多套使用时不串频、不掉频。 6.设有防开关冲击功能。 7.手咪带电池电量显示，接收机也带电池电量显示, 8.平直公路有效距离≥300米， 系统综合指标： 1.频率范围:640-690MHZ 2.调制方式：FM调频 4.频带宽度:30MHz 5.频率稳定度：≤±0.005% 6.动态范围：:>110dB 7.接收灵敏度:-105dBm 8.峰值频偏：±45KHz 9.音频响应：60Hz-18KHz（±3dB） 10.综合信比：>60dB 11.综合失真：＜0.5% 接收机 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz 3.无线接口：BNC座 4.灵敏度：12dB（80dB S/N） 5.静噪门限：0-40dB 6.杂散抑制：>80dB 7.音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/50KΩ 8.平衡：+10dB(2.5V)/6000Ω 9.供电电压：DC11-16V 10.电流：单接收，≤200mA，双接收，≤350mA 手持式发射机: 1.输出功率：≥10mW 2.杂散抑制：-60dB 3.电流：＜110mA（HF)＜80（LF） 4.使用时间（碱性电池）：≥8小时 腰包式发射机: 1.输出功率：≥10mW 2.杂散抑制：-60dB 3.电流：＜110mA（HF)＜80（LF） 4.使用时间（碱性电池）：≥8小时 | 套 | 1 |
| 3 |  | 数码MP3播控器 | 1.真彩色≥4.3寸IPS宽视角电容全触摸显示屏，简体中文、繁体中文、英文三种语言选择，支持UNICODE编码。 2.可实现定时分区、定时节目及消防紧急广播等功能，系统可定时开启、关闭、自动运行所编程序，自动播放广播背景音乐、铃声等。当紧急灾害发生时，系统可自动强行插入紧急广播； 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3，采用温度自动补偿高精度RTC时钟芯片，定时精确到秒。 4.支持电脑编程和手动编程，支持TF卡或U盘插电脑上编程，配有电脑编程软件，歌曲自动编号软件； 5.支持主机上程序拷贝，可支持≥8套定时程序，每套程序可编程≥256个定时点， 6.支持U盘/TF卡可以定时播放，配≥4G内存卡，支持MP3、WAV 两种音频格式； 7.可查看内存里面前≥200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示≥8首； 8.具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除； 9.消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出； 10.≥1路话筒输入，≥2路线路输入，≥4路音频输出； 11.带≥8路分区，≥3路电源，分区电源可定时控制，可触发电源时序器； 12.带FM调频功能，可保存≥4个常用频率，自动搜台、手动调台； 13.带监听音响，监听声音可选择关闭、开启； 14.可以设置分区、电源提前打开时间。 15.MIC输入可自动触电源。自动触发和触发灵敏度均可自定义，支持音量自动回避功能。 技术参数： 1．频率响应：20Hz~20KHz； 2．电源线：(2×0.75mm2)×1.5M(标准)； 3．电源：AC220V 50Hz； 4．功率：≥20W； | 台 | 1 |
| 4 |  | 壁挂音箱 | 1.额定功率：功率：6W/10W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：150Hz-15KHz； 4.灵敏度：91±3 dB； 5.喇叭尺寸：6.5"×1+1"×1(带高音）； 6.安装形式：壁挂式； | 只 | 30 |
| 5 |  | 室外防水音柱 | 全金属铝合金结构 1.额定功率：≥30W，最大功率:≥60W 2.定压输入：70V-100V； 3.频率响应：100Hz-18KHz； 4.灵 敏 度：92±3 dB； 5.喇叭尺寸：5寸全频×2+1寸高音； 6.装饰材料：铝合金/钢网； 7.安装形式：壁挂式； | 只 | 4 |
| 6 |  | 室外防水音柱 | 全金属铝合金结构 1.额定功率：≥90W，最大功率:≥180W 2.定压输入：70V-100V； 3.频率响应：100Hz-18KHz； 4.灵 敏 度：92±3 dB； 5.喇叭尺寸：5寸全频×2+1寸高音； 6.装饰材料：铝合金/钢网； 7.安装形式：壁挂式； | 只 | 6 |
| 7 |  | 纯后级数字功放 | 1.1U标准机箱设计, 2.≥4单元LED显示，；支持多种指示灯显示(电源，信号，保护，高温，削峰、保护LED指示灯)。 3.输出采用隔离型音频变压器； 4.≥1路平衡XLR输入，≥1路非平衡RCA输入，≥1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 5. 输出音量可调节,电位器采用全密封式防尘工艺, 6.具有市电波动保护功能,完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能； 技术参数： 1． 额定功率：≥660W； 2． 输出方式:70V/100V定压输出，4-16 Ω定阻输出； 3． 输入灵敏度:10KΩ 0.775V (0dBV) ,非平衡； 4． 辅助输出:≥0.775V (0dBV)； 5． 频率响应:100Hz~15kHz(±3dB)； 6． 非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 7． 信号噪声比S/N:>105 dB； 8． 阻尼系数:600； 9． 电压上升率:40V/uS； 10． 输出调整率:<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 11． 冷却方式：自动调速风扇； 12． 保护 ：AC FUSE×10A ，负载短路，温度过高； 13． 电源线：(3×1.5 mm2)×1.5M (标准)； 14． 电源：AC220V±10% 50-60Hz； | 台 | 1 |
| 8 |  | 纯后级数字功放 | 1.1U标准机箱设计, 2.≥4单元LED显示，；支持多种指示灯显示(电源，信号，保护，高温，削峰、保护LED指示灯)。 3.输出采用隔离型音频变压器； 4.≥1路平衡XLR输入，≥1路非平衡RCA输入，≥1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 5. 输出音量可调节,电位器采用全密封式防尘工艺, 6.具有市电波动保护功能,完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能； 技术参数： 1． 额定功率：≥660W； 2． 输出方式:70V/100V定压输出，4-16 Ω定阻输出； 3． 输入灵敏度:10KΩ 0.775V (0dBV) ,非平衡； 4． 辅助输出:≥0.775V (0dBV)； 5． 频率响应:100Hz~15kHz(±3dB)； 6． 非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 7． 信号噪声比S/N:>105 dB； 8． 阻尼系数:600； 9． 电压上升率:40V/uS； 10． 输出调整率:<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 11． 冷却方式：自动调速风扇； 12． 保护 ：AC FUSE×10A ，负载短路，温度过高； 13． 电源线：(3×1.5 mm2)×1.5M (标准)； 14． 电源：AC220V±10% 50-60Hz； | 台 | 1 |
| 9 |  | 辅材 | 广播线，音频线，线槽线管等 | 批 | 1 |
| 室内全彩led屏 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | LED显示屏 | - 1.点间距≤3.0mm； - 2.像素密度≥111111点/㎡； 3.白平衡亮度：0-800cd/㎡（nits），连续可调； 4.色温调节范围：2000—15000K ，连续可调； 5.可视角度：水平视角≥175° ,垂直视角≥175°； 6.像素中心距偏差（发光点中心距 偏差）：≤±0.01mm(0.01%) 7.亮度度均匀性：≥99.2% ，LMG≤3%; 8.色度均匀性：≤±0.0001Cx ，Cy 之内； 9.对比度：对比度：≥100000:1，动态对比度: ≥550000:1 ，静态(暗室)对比度: ≥1000000:1； 10.刷新率：≥3840Hz，支持 0-9600Hz ，连续可调；支持通过控制软件自定义刷新率设置选项，播放时画面无水波纹现象，无频闪线及晃动；帧率≥60Hz，亮度在30%时，刷新率达到≥7680Hz 11.模组间/箱体间相对错位、段差值：≤0.01mm，CPK≥0.1； 12.低亮高灰特性：具备低亮高灰的图像处理技术，在 0-100% 的亮度条件下，灰度 8-32bit 自适应调整；亮度100%时，灰度≥24bit；且刷新率≥3840Hz（低灰情况下，仍然能保持高刷新率及灰度）； 13.像素失控率：LED 显示屏整屏/区域的像素失控率≤1/10000000 ，盲点率≤1/10000000 ，无连续失控点和常亮点,符合SJ/T11141-2017标准C级； - 14.拍照等级：≥14Bit； 15.换帧频率（Hz）：支持信号源 50Hz、60Hz、 96Hz 、120Hz 、144Hz 帧频处理 ，支持24Hz-120Hz，24Hz-240Hz 帧频处理，支持 3D显示应用； 16.抗扰度测试：符合 GB/T17626.2 、 GB/T 9254.2-2021 标准对设备静电放电抗扰度测试的要求； - 17.消除蓝光伤害：符合 GB/T 20145、EN62471、EN IEC 62471-7:2023 、GB/Z 39942-2021等灯和灯系统的光生 物安全性， - 18.亮度衰减率：亮度衰减率（工作 3 年）＜1%，1000Hr 后，外观正常。 - 19.观看舒适度：人眼视觉舒适度 (VICO)指数＜2.0（符合CSA035.2-2017标准，满足1级 0≤VICO＜1 要求。 - 20.稳定性：支持7×24H连续工作，连续工作30天×24H（720H），不出现电气、机械或软件的故障； - ▲21.LED屏幕符合CQC3158-2024LED显示单元节能认证。（须提供证明文件复印件，并加盖生公章）； 22.▲LED屏幕符合GB/T24021-2024LED显示单元环境（II型）产品认证。（须提供证明文件复印件，并加盖公章）； | 平方 | 8.52 |
| 11 |  | 处理器 | 最大带载≥260万像素，最宽≥4096像素，最高≥2560像素，最大输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持双USB2.0控制和级联 输入：2×DVI、1×HDMI1.4;输出：千兆网口×4 | 台 | 1 |
| 12 |  | 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、 PWM芯片，自带≥16个HUB75接口；数据组数：≥32组，最大带载：长度≥128点，高度≥1024点; 打折带载：长度≥256点，高度≥512点; | 张 | 10 |
| 13 |  | 电源 | 40A,≥200W | 台 | 30 |
| 14 |  | 模组线材 | 电源线：RVV3*2.5电源线；（电源-电源） 网线：超5类室内网线阻燃等级CM，（LED信号控制器-LED信号控制器） 16P排线 | 平方 | 8.52 |
| 15 |  | 控制软件 | 专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持配置文件回读、支持单元箱体温度监测、供电电压检测等； | 套 | 1 |
| 16 |  | 钢结构支架 | 采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材；单元模块化设计；可任意方向安装。 | 平方 | 9.14 |
| 17 |  | 备品 | 含同批次模组*≥4张、信号线若干 | 批 | 1 |
| 18 |  | 电子配电柜 | ≥10KW，支持手动、时控、60℃高温断电能力，配多功能卡座,配5V电源 ，具有应急启动模块 | 台 | 1 |
| 19 |  | 主线材及辅材 | 电源线：RVV3*2.5电源线； 网线：超5类室内网线，阻燃等级CM。 |  | 1 |
| 涝店中心校 |  |  |  |  |  |
|  |  | 校园广播系统1套 |  |  |  |
| 1 |  | 两声提示话筒 | 1.换能方式: 电容式 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.指 向 性:心型指向 4.输出阻抗：（阻抗）:200Ω 5.灵 敏 度: -38dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：约420mm 9.咪线：≥10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 11.开 关：电子轻触 12.抗手机、电磁、高频干扰 | 1 | 只 |
| 2 |  | 数码MP3播控器 | 1.真彩色≥4.3寸IPS宽视角电容全触摸显示屏，简体中文、繁体中文、英文三种语言选择，支持UNICODE编码。 2.可实现定时分区、定时节目及消防紧急广播等功能，系统可定时开启、关闭、自动运行所编程序，自动播放广播背景音乐、铃声等。当紧急灾害发生时，系统可自动强行插入紧急广播； 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3，采用温度自动补偿高精度RTC时钟芯片，定时精确到秒。 4.支持电脑编程和手动编程，支持TF卡或U盘插电脑上编程，配有电脑编程软件，歌曲自动编号软件； 5.支持主机上程序拷贝，可支持≥8套定时程序，每套程序可编程≥256个定时点， 6.支持U盘/TF卡可以定时播放，配≥4G内存卡，支持MP3、WAV 两种音频格式； 7.可查看内存里面前≥200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示≥8首； 8.具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除； 9.消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出； 10.≥1路话筒输入，≥2路线路输入，≥4路音频输出； 11.带≥8路分区，≥3路电源，分区电源可定时控制，可触发电源时序器； 12.带FM调频功能，可保存≥4个常用频率，自动搜台、手动调台； 13.带监听音响，监听声音可选择关闭、开启； 14.可以设置分区、电源提前打开时间。 15.MIC输入可自动触电源。自动触发和触发灵敏度均可自定义，支持音量自动回避功能。 技术参数： 1．频率响应：20Hz~20KHz； 2．电源线：(2×0.75mm2)×1.5M(标准)； 3．电源：AC220V 50Hz； 4．功率：≥20W； | 1 | 台 |
| 3 |  | 壁挂音箱 | 1.额定功率：功率：6W/10W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：150Hz-15KHz； 4.灵敏度：91±3 dB； 5.喇叭尺寸：6.5"×1+1"×1(带高音）； 6.安装形式：壁挂式； | 18 | 只 |
| 4 |  | 室外防水音柱 | 全金属铝合金结构 1.额定功率：≥30W，最大功率:≥60W 2.定压输入：70V-100V； 3.频率响应：100Hz-18KHz； 4.灵 敏 度：92±3 dB； 5.喇叭尺寸：5寸全频×2+1寸高音； 6.装饰材料：铝合金/钢网； 7.安装形式：壁挂式； | 2 | 只 |
| 5 |  | 室外防水音柱 | 全金属铝合金结构 1.额定功率：≥90W，最大功率:≥180W 2.定压输入：70V-100V； 3.频率响应：100Hz-18KHz； 4.灵 敏 度：92±3 dB； 5.喇叭尺寸：5寸全频×2+1寸高音； 6.装饰材料：铝合金/钢网； 7.安装形式：壁挂式； | 2 | 只 |
| 6 |  | 纯后级数字功放 | 1.1U标准机箱设计, 2.≥4单元LED显示，；支持多种指示灯显示(电源，信号，保护，高温，削峰、保护LED指示灯)。 3.输出采用隔离型音频变压器； 4.≥1路平衡XLR输入，≥1路非平衡RCA输入，≥1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放。 5. 输出音量可调节,电位器采用全密封式防尘工艺, 6.具有市电波动保护功能,完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能； 技术参数： 1． 额定功率：≥660W； 2． 输出方式:70V/100V定压输出，4-16 Ω定阻输出； 3． 输入灵敏度:10KΩ 0.775V (0dBV) ,非平衡； 4． 辅助输出:≥0.775V (0dBV)； 5． 频率响应:100Hz~15kHz(±3dB)； 6． 非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 7． 信号噪声比S/N:>105 dB； 8． 阻尼系数:600； 9． 电压上升率:40V/uS； 10． 输出调整率:<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 11． 冷却方式：自动调速风扇； 12． 保护 ：AC FUSE×10A ，负载短路，温度过高； 13． 电源线：(3×1.5 mm2)×1.5M (标准)； 14． 电源：AC220V±10% 50-60Hz； | 1 | 台 |
| 7 |  | 辅材 | 广播线，音频线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 8 |  | 拉杆音箱 | 1.最大输出功率：140W/4Ω负载 2.失真：<0.5% 3.频率响应：35Hz-18KHz 4.输入设置：无线接收器\多功能播放器\有线麦克风\线路输入\蓝牙 5.低音：6寸 6.高音：1.5寸25芯钕磁高音 7.电源：220V/60Hz 8.电池：12V/5Ah×1 9.工作时间：≥4小时 10.无线接收模块：UHF频段 11.有线麦克风：其它兼容设备品牌 12.无线麦克风：单手持\单领夹\单头戴 13.输出：扬声器输出\线路输出 | 4 | 个 |
| 甘河中心校 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 移动多媒体音箱 | 1.最大输出功率 :≥500W（4Ω） 2.输入零敏度： 话筒=10MV/300MV AUX=500/2V 3.多功能USB/SD解码 带蓝牙，OTG,双解码，带遥控，带录音,带直播内录 4.典型充电时间：≤5小时 5.使用典型时间：在音量开到不失真，可以连续使用≥5小时 输入电压范围：交流220V 6.直流供电： 直流12V/12A电池，可外接12V直流电池 7.U段调频话筒: 双话筒U段,带充电。 8.喇叭:高音：34芯钛膜号角高音，低音:10寸156磁65芯 | 2 | 套 |
| 太平学校 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子班牌 | - 电子班牌整体要求： 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2.屏幕表面采用防眩光钢化玻璃设计， - 3.整机背部与墙面微距全贴合； 4.采用边超窄设计，表面为整块钢化玻璃盖板，无边缘凸起或尖锐物； 5.屏幕采用零贴合工艺； 二、电子班牌硬件要求： 1.屏幕尺寸：≥21.5英寸LED原装A规液晶屏； 2.亮度≥500cd/m²； 3.可视角度：≥水平178度、≥垂直178度； 4.图像模式：16：9/全屏； 5.显示屏寿命≥30000小时； 6.采用投射式电容≥10点触控的触控技术； 7.书写方式：手指或导体物品； 8.首点响应时间≤15毫秒、连续响应时间≤5毫秒、触摸有效识别＜5毫米； 9.触摸屏具有防光干扰功能，确保用户操作的准确性及流畅性； 10.工作温度-10°~ 60°，储存温度-20°~ 70°； 三、电子班牌软件要求： 1. 页面显示： 1) 显示学校及对应院系信息，可同时显示校徽及院徽，显示对应场地信息； 2) 显示天气信息，位置信息，时间信息； 3) 常规模式首页可显示当前场地绑定的班级信息，包括年级班级号，学生人数，班级标语，流动红旗，可点击查看该场地对应的班级详情； 4) 常规模式首页可显示当日课程表，可点击课表功能组件进入弹窗查看本周课程或者学期周课表，在弹窗内点击单节课程可显示对应课程的完整信息，在首页可高亮显示当前课节信息或下一节课的提醒信息； 5) 可显示当前班级当日考勤，统计（正常、迟到、请假、未到），可查看完整的其他日期考勤记录； 6) 可显示校园及班级风采展示，显示对应展示的图片及视频，并可滚动播放图片，点击视频可进行播放及停止等操作，点击图片可全屏查看并可左右滑动查看其他图片； 7) 可显示当前班级当日值日生，并显示值日生名称； 8) 可显示校园资讯新闻与公告，并可自动滚动播放，可显示校园通知公告等文字通知信息； 10)显示校园的紧急通知，紧急通知显示最为优先； 11)可显示对应场地的当前或近期预约信息，以及对应场地的预约时间安排信息； 12)从主页点击进入其他页面后，超时无人再次操作，将会自动跳回主页面； 2. 考勤签到模式 1) 根据不同时间段的考勤签到计划，显示当前课堂或者事件的考勤签到内容信息，当该时间段可进行多人考勤，页面保持显示人脸识别框，同时显示对应需要考勤人员头像排列，以及实时显示人员考勤签到状态信息； 2) 考勤签到时，无须点击即可同时进行刷脸、刷卡操作，识别后会进行文字及语音提示； 3) 当进行课程考勤签到时，可同时进行刷脸、刷卡操作，教师考勤签到信息与学生考勤签到信息在不同区域进行显示，可同时显示教室考勤签到及学生考勤签到的数据统计； 3. 迎宾模式 1) 领导视察场景：显示端庄页面，欢迎领导参观视察，打出醒目标语，动态播放； 2) 家长会或开放日场景：显示学校简介，轮播学校广告视频及照片，可查看班级成长记录照片； 3) 目前以横幅形式进行，预留图片形式等功能； 4. 校园介绍模式 1) 显示校园简介内容； 2) 显示校园宣传视频，轮播，可全屏查看； 3) 轮播校园宣传图片，可全屏查看； | 9 | 个 |
| 2 |  | 无线耳麦一拖四 | 技术参数： 1．通道数量：≥4通道 2．接收方式：超外差式分集接收 3．工作频率：610～670MHz（根据需求定制） 4．载波频段：470MHz~960MHz 5．叠机套数：≥16套（同时使用） 6．镜像抑制：45dBm 7．射频灵敏度：输入10dBu 时，S/N ≥ 45dB 8．操控方式：飞梭键手动调整 9．静噪调节：LOW、MED、MIGH可选 10．同步方式：IR红外 11．最大输出电平：LINE：0.5Vpp 12．输出电平：≥30级可调，衰减式调节，每1dB步进 13．供电方式：DC 12V /1A 14．工作距离： ≥120米（理想环境内） 15．最大功耗 ≥10W 话筒单元参数 1.工作频率：610MHz~670MHz 2.载波频段：470MHz~960MHz 3.振荡方式：PLL频率合成 4.显示方式：LCD液晶显示 5.指向性：动圈式 6.发射功率：≥13.5dBm 7.载波误差：≤0.005% 8.谐波辐射：-32dBm 9.调制方式：FSK 10.标称/最大频偏：±65KHz 11.最大输入电平：250mV 12.输入阻抗：2.2KΩ 13.频率设置：红外线同步对频 14.供电方式：AA 1.5Vx 2 15.电池时间：≥ 10小时 16.天线：采用螺旋式天线 | 1 | 套 |
| 3 |  | 便携音响 | 最大输出功率：≥180W/4Ω负载 失真：<0.5% 频率响应：35Hz-18KHz 输入设置：无线接收器\多功能播放器\有线麦克风\线路输入\蓝牙 低音：8寸25芯低音 高音：1.5寸25芯钕磁高音 电源：220V 电池：≥14.8V/2500mAH锂电池×1 工作时间：≥6小时 无线接收模块：UHF650-680MHz 有线麦克风：其它兼容设备品牌 无线麦克风：手持\领夹\头戴 输出：音箱\扬声器输出\线路输出 | 1 | 套 |
| 4 |  | 压面机 | 1、揉面压皮机采用不锈钢机身。 2、压辊调节均匀，隐蔽式接面盘。 3、产品电压：3~380V，功率：≥1.5kW，生产产量：≥100kg/h。 | 1 | 台 |
| 青阳小学 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 拉杆音响 | 1.最大输出功率：180W/4Ω负载 2.失真：<0.5% 3.频率响应：35Hz-18KHz 4.输入设置：无线接收器\多功能播放器\有线麦克风\线路输入\蓝牙 5.低音：8寸 6.高音：1.5寸25芯钕磁高音 7.电源：220V/60Hz 8.电池：14.8V/2.5Ah×1 9.工作时间：≥6小时 10.无线接收模块：UHF频段 11.有线麦克风：其它兼容设备品牌 12.无线麦克风：单手持\单领夹\单头戴 13.输出：扬声器输出\线路输出 | 2 | 个 |
| 2 |  | 专业多媒体功放 | 3U机型,拉丝铝面板 暗调式旋钮,可调节话筒的混响,高低音均衡调节,音乐的高低音调节. 总共有≥5路话筒输入,并设有48V幻象电源. 音乐信号：≥4路输入,≥2路录音输出 设有USB/蓝牙播放器,带有数码管显示和语音提示音 立体声功率：≥250W×2，375W×2； 频率响应：35Hz-20kHz； 总谐波失真：<0.2%； 信噪比（A计权）：≥90dB； 保护：短路、直流；； 控制: 电源开关、通道1/通道2、音量控制、高中低音量控制、延时、混响、平衡、音源选择、音色选择； 输出接口≥:RCA×2； 电源要求：220V/50Hz； | 1 | 台 |
| 3 |  | 8寸会议音箱 | 二分频设计。 1．单元组成：LF: ≥1×8″/HF：≥1×3″纸盆高音； 2．功 率：≥150W（连续）/600W（峰值）； 3．频率响应：52-18kHz； 4．额定阻抗：8Ω； 5．灵 敏 度：96dB±3dB（1W/1m ）； 6．最大声压：115dB（连续）/ 125dB（峰值）； 7．指 向 性：≥100°（H）x 70°（V）； 8．材质及表面处理：密度板，喷漆； | 2 | 只 |
| 4 |  | 一拖二无线话筒 | 1.配置为带液晶屏，半金属手持的麦克风管体。 2.具备红外自动对频功能。 系统参数： 1．频率范围：580-630MHz 2．可调信道数目：100x2 3．振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 4．频率稳定度：±10ppm 5．接受方式：超外差二次变频 6．接收灵敏度：-95~67dBm 7．频率响应:40Hz-18KHz 8．谐波失真：≤0.5% 9．信噪比：≥110dB 10．音频输出：平衡输出和混合输出 11．发射功率：≥30mW 12．调制方式：调频（FM） 13． 14．电源规格：220VAC/50-60Hz 12VDC 15．电源消耗：≤10W | 1 | 套 |
| 5 |  | 线材辅材 | 金银音箱线≥50米，音频跳线，线槽线管等 | 1 | 批 |
| 6 |  | 电热水器 | 1.采用优质食品级不锈钢制作。 2.功率:≥19KW 3.电压:380V/50HZ 4.容积:≥85L 5.开水量/小时:≥100L | 2 | 台 |
| 7 |  | 校园智能杀菌温热两用饮水机 | 1.水胆容量：≥18L 2.额定功率：≥2kW 3.额定电压：220V/50Hz 4.出水龙头：≥1开水、≥1童锁、≥1温开水 5.理论可供人数：≥50人 6.机身厚度：≥0.8mm 7.过滤系统：RO五级过滤400G+3.2G压力桶 ★8.产品生产厂家具有符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证。 ★9.产品具有五级过滤水质检验报告，且检验项目包含浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铅、汞 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》报告。 ★10.产品具有中国节能认证证书。 | 2 | 台 |
| 8 |  | 消毒柜 | 1.采用不锈钢板制作，板面经过特殊处理； 2.配有时控开关，温控开关，温度可达≥120℃； 3.采用热风循环高温消毒技术，360°环绕杀菌，杀灭率≥99.99%。 4.采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条； 5.产品电压：220V，功率≥4.4kw，容积：720L，消毒时长：60~90分钟。 | 2 | 台 |
| 9 |  | 留样柜 | 600*700*1375mm 1.内箱采用不锈钢 2.制冷系列全铜管蒸发管, 3. 一体化门把手。 4.电子控温。 5.内胆拉伸。 6.电压：220V，功率：≥140W 7.温度范围：2~8℃ 8.制冷方式：直冷 9.有效容积：≥180L | 1 | 台 |
| 10 |  | 绞肉机 | 580*420*800mm 1.不锈钢结构。 2.产品电压：220V 3.功率：≥1.5kW 4.效率：≥460kg/h 5.切片厚度：≥3.5mm | 1 | 台 |
| 11 |  | 压面机 | 1、揉面压皮机采用不锈钢机身。 2、压辊调节均匀，隐蔽式接面盘。 3、产品电压：3~380V，功率：≥1.5kW，生产产量：≥100kg/h。 | 1 | 台 |
| 12 |  | 和面机 | 1、面斗内外及绞杠全为不锈钢材料制作。 2、采用链传动 4、产品电压：3~380V，功率：≥2.2kW，和面量：≥50kg/次，容积：≥150L。 | 1 | 台 |
| 外国语实验小学 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子班牌 | - 电子班牌整体要求： 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2.屏幕表面采用防眩光钢化玻璃设计， - 3.整机背部与墙面微距全贴合； 4.采用边超窄设计，表面为整块钢化玻璃盖板，无边缘凸起或尖锐物； 5.屏幕采用零贴合工艺； 二、电子班牌硬件要求： 1.屏幕尺寸：≥21.5英寸LED原装A规液晶屏； 2.亮度≥500cd/m²； 3.可视角度：≥水平178度、≥垂直178度； 4.图像模式：16：9/全屏； 5.显示屏寿命≥30000小时； 6.采用投射式电容≥10点触控的触控技术； 7.书写方式：手指或导体物品； 8.首点响应时间≤15毫秒、连续响应时间≤5毫秒、触摸有效识别＜5毫米； 9.触摸屏具有防光干扰功能，确保用户操作的准确性及流畅性； 10.工作温度-10°~ 60°，储存温度-20°~ 70°； 三、电子班牌软件要求： 1. 页面显示： 1) 显示学校及对应院系信息，可同时显示校徽及院徽，显示对应场地信息； 2) 显示天气信息，位置信息，时间信息； 3) 常规模式首页可显示当前场地绑定的班级信息，包括年级班级号，学生人数，班级标语，流动红旗，可点击查看该场地对应的班级详情； 4) 常规模式首页可显示当日课程表，可点击课表功能组件进入弹窗查看本周课程或者学期周课表，在弹窗内点击单节课程可显示对应课程的完整信息，在首页可高亮显示当前课节信息或下一节课的提醒信息； 5) 可显示当前班级当日考勤，统计（正常、迟到、请假、未到），可查看完整的其他日期考勤记录； 6) 可显示校园及班级风采展示，显示对应展示的图片及视频，并可滚动播放图片，点击视频可进行播放及停止等操作，点击图片可全屏查看并可左右滑动查看其他图片； 7) 可显示当前班级当日值日生，并显示值日生名称； 8) 可显示校园资讯新闻与公告，并可自动滚动播放，可显示校园通知公告等文字通知信息； 10)显示校园的紧急通知，紧急通知显示最为优先； 11)可显示对应场地的当前或近期预约信息，以及对应场地的预约时间安排信息； 12)从主页点击进入其他页面后，超时无人再次操作，将会自动跳回主页面； 2. 考勤签到模式 1) 根据不同时间段的考勤签到计划，显示当前课堂或者事件的考勤签到内容信息，当该时间段可进行多人考勤，页面保持显示人脸识别框，同时显示对应需要考勤人员头像排列，以及实时显示人员考勤签到状态信息； 2) 考勤签到时，无须点击即可同时进行刷脸、刷卡操作，识别后会进行文字及语音提示； 3) 当进行课程考勤签到时，可同时进行刷脸、刷卡操作，教师考勤签到信息与学生考勤签到信息在不同区域进行显示，可同时显示教室考勤签到及学生考勤签到的数据统计； 3. 迎宾模式 1) 领导视察场景：显示端庄页面，欢迎领导参观视察，打出醒目标语，动态播放； 2) 家长会或开放日场景：显示学校简介，轮播学校广告视频及照片，可查看班级成长记录照片； 3) 目前以横幅形式进行，预留图片形式等功能； 4. 校园介绍模式 1) 显示校园简介内容； 2) 显示校园宣传视频，轮播，可全屏查看； 3) 轮播校园宣传图片，可全屏查看； | 6 | 套 |
| 2 |  | 饮水机 | 600mm*460mm*1380mm 1.水胆容量：≥18L 2.额定功率：≥2kW 3.额定电压：220V/50Hz 4.出水龙头：≥1开水、≥1童锁≥1温开水 5.理论可供人数：≥50人 6.机身厚度：≥0.8mm 7.过滤系统：RO五级过滤400G+3.2G压力桶 ★8.产品生产厂家具有符合《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证。 ★9.产品具有五级过滤水质检验报告，且检验项目包含浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铅、汞 11 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》报告。 ★10.产品具有中国节能认证证书。 | 6 | 台 |
| 惠安中学 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大型洗碗机 | 3900*900*1650mm 1.电压：380V 2.主洗：≥18KW 3.漂洗：≥27KW 4.功率：≥56KW 5.主洗水泵：≥1.5KW 6.漂洗水泵：≥0.37KW 7.进水管径：20mm 8.排水管径：50mm 10.进水压力：0.3-5kg/cm2 11.进气管直径：20mm 12.洗涤量：≥2000件/小时 13.耗水量：≤400升/小时 14.网带宽度：590mm 15.主洗温度：50-60℃ 16.漂洗温度：80-90℃ 17.机器配置：两道主洗两道漂洗 | 1 | 台 |
| 2 |  | 大型饺子机 | 1、可加工各种肉馅、菜馅，肉菜混合馅及其他各种馅的饺子。 2、饺子皮厚度和馅量均可调节。 3、产品电压：3~380V，功率：≥1.5kW，制品重量：16~18克/个，生产能力：3500-7200个/小时。 | 1 | 台 |
| 3 |  | 大型包子机 | - 1、该机可加工各种肉馅、菜馅，肉菜混合馅及其他各种馅的包子。 2、包子皮厚度和馅量均可调节包子大小可通过调节面与馅料的输送速度或者更换出面口来改变。 4、产品电压：3~380V，功率：≥2.75kW，制品重量：20~150克/个，生产能力：100~3000个/小时。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 一体化大锅灶 | 1100mm*1100mm*800+450mm 1.电压：380V~3；功率：≥15KW； 2.采用食品级不锈钢材质板材； 3.炉面板前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm， 4.磁电引擎，数字驱动、多级防护； 5.全封闭机芯，散热快，电子器件与风道完全隔离； 6.火力调节，人机工程学设计，硅胶防滑垫，多档火力控制 | 2 | 台 |