一、项目概况

晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程施工；完成晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程及白蚁虫害防治；通过本次修缮，尽可能恢复建筑原貌，尽可能保存更多的历史信息，增加原有建筑耐久性。

- 二、工程内容和施工地点、计划工期、质量保修期

- 1、主要的工程内容：(1)四座建筑屋面修缮；(2)择砌裂缝及臌胀墙体；(3)墙体小裂缝修补；(4)墙面修补；(5)室内地面修整；(6)院落室内外地面及周围地面整修；(7)整治院落排水。

2、施工地点：采购人指定地点

3、工程保修期：项目整体验收合格后1年。

4、质量标准：合格。

5、工    期：自合同签订之日起90日。

三、工程量清单和计价依据

（一）编制依据

1、《陕西省仿古建筑工程预算定额》（2012）

2、《全统修缮定额古建工程陕西省价目表（2001）》

3、《关于调整陕西省建设工程依据的通知》陕建发【2019】45号

4、《国家重点文物保护专项补助资金项目预（概）算编制规范》

5、《陕西省建筑/装饰工程价目表(2009)》

6、《陕西省建筑/装饰工程消耗量定额(2004)》

（二）编制说明

1、本项目包含晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程的全部内容。

2、工程地点为西安市鄠邑区。

3、人工单价按陕建发【2021】1097号文件调整，建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程人工单价136.00元/工日；装饰工程人工单价146.00元/工日；仿古建筑工程预算定额中第五、七、十、十一、十二章执行装饰工程调整标准，其余章节执行建筑工程调整标准；修缮工程执行建筑工程调整标准。

4、主材价格依据西安信息价及市场价记取。

5、按照设计要求本项目涉及白蚁防治工作，白蚁防治费用列入分部分项中。

6、广联达计价软件使用版本号为：7.5000.23.2。
（三）工程量清单：

| 工程项目总造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 |  | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工费 |
| 1 | 晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 040801006002 | 拆除砖石结构 1.结构形式:砖块 2.处理方式:弃渣运距35km，内倒200m |  | m3 |  | 4.5 |
| 2 | 040801007001 | 拆除混凝土结构 1.结构形式:混凝土坐凳 2.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m3 |  | 1 |
| 3 | AB002 | 保护碑转移 1.文物保护碑 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 040801001003 | 拆除路面 1.材质:青砖240*120*60 2.厚度:60mm 3.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 50 |
| 5 | 010101002002 | 挖地面土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:150mm 3.弃土运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 7.5 |
| 6 | 020102002004 | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:青砖240*120*60，原砖利用率20% |  | m2 |  | 50 |
| 7 | 040801006003 | 拆除砖石结构 1.结构形式:台明青砖 2.弃渣运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 0.3 |
| 8 | 010101003002 | 挖台明基础土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土深度:500mm 3.弃土运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 0.5 |
| 9 | 010305008001 | 石台明 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土450mm 2.石料种类、规格:花岗岩150mm 3.石表面加工要求:手工一遍剁斧 |  | m3 |  | 0.15 |
| 10 | AB013 | 墙体支护 1.支护方式:木挡土板木支撑 |  | m2 |  | 188.4 |
| 11 | 040801006004 | 拆除砖石结构 1.结构形式:清水墙 2.弃渣运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 6 |
| 12 | AB003 | 砖墙剔补 1.砖类型:青砖 |  | 块 |  | 20 |
| 13 | AB004 | 铲除墙面基层 1.铲除厚度:20mm 2.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 22 |
| 14 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm麦草泥 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm麦余泥 |  | m2 |  | 22 |
| 15 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.腻子种类:防水腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆 |  | m2 |  | 22 |
| 16 | AB005 | 木柱维修 1.柱径:300mm 2.修补方式:柱根嵌补、两道铁箍40*5 |  | 根 |  | 1 |
| 17 | AB014 | 铲除墙心 1.铲除内容:砂浆抹面 |  | m2 |  | 8.6 |
| 18 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:墙心 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm麦草泥 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm麦余泥 |  | m2 |  | 8.6 |
| 19 | 020507001003 | 刷喷涂料 1.基层类型:墙心泥浆 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆 |  | m2 |  | 8.6 |
| 20 | 040801006006 | 拆除砖石结构 1.结构形式:墀头基础 2.弃渣运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 9.5 |
| 21 | 010301001002 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:3:7灰土 |  | m3 |  | 1 |
| 22 | AB022 | 清水墙砌筑 1.需补配30% |  | m2 |  | 19 |
| 23 | 010302001003 | 砖墙糙砌 1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*120*40 |  | m3 |  | 5 |
| 24 | AB007 | 前檐砖檐拆砌 1.使用率:补配20% |  | m |  | 5.12 |
| 25 | 010501001001 | 板门修补 1.厚度:40mm |  | m2 |  | 5 |
| 26 | 010501001002 | 木板大门制安 1.厚度:40mm |  | m2 |  | 7 |
| 27 | AB008 | 木构件拆除 1.构件名称:椽80*80 |  | 根 |  | 71 |
| 28 | AB016 | 屋面揭露 1.揭露内容:瓦屋面、苫背 |  | m2 |  | 88 |
| 29 | 040801006005 | 拆除砖石结构 1.结构形式:望砖、厚度30mm |  | m3 |  | 24 |
| 30 | 010503004001 | 其他木构件 1.构件名称:方椽，补配60% 2.构件截面:80*80 3.油漆品种、刷漆遍数:ACQ防腐 |  | m |  | 250 |
| 31 | 010701001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:干槎瓦屋面3#，补配30% 2.防水材料种类:泥背30mm 3.基层材料种类:30mm望砖80㎡补配20% |  | m2 |  | 80 |
| 32 | AB009 | 脊维修 1.脊类型:正脊 2.脊高:300+100mm |  | m |  | 9 |
| 33 | AB010 | 正吻拆安 1.正吻高度:500mm以内 |  | 份 |  | 2 |
| 34 | AB011 | 脊维修 1.脊类型:垂脊 2.脊高:脊筒高300+160 |  | m |  | 24 |
| 35 | AB012 | 垂兽拆安 1.垂兽高度:400mm以内 |  | 份 |  | 2 |
| 36 | 020102002005 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:青砖240*115*53 |  | m2 |  | 0.8 |
|  |  | 东夏房 |  |  |  |  |
| 37 | 010302006001 | 台明砌砖 1.零星砌砖名称、部位:青砖、陡铺 |  | m2 |  | 1 |
| 38 | 040801006007 | 拆除砖石结构 1.结构形式:土坯砖 2.弃渣运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 1.2 |
| 39 | 010302001004 | 糙砌砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青砖280*140*70 2.墙体类型:外墙 |  | m3 |  | 1.2 |
| 40 | AB015 | 铲除墙面基层 1.铲除厚度:20mm 2.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 25.2 |
| 41 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm麦草泥 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm麦余泥 |  | m2 |  | 25.2 |
| 42 | 020507001004 | 刷喷涂料 1.腻子种类:防水腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆 |  | m2 |  | 49 |
| 43 | AB017 | 屋面揭露 1.揭露内容:瓦屋面、苫背、望板 |  | m2 |  | 17.5 |
| 44 | AB018 | 木檩 1.木构件类型:木檩 2.规格:200mm |  | m |  | 3.4 |
| 45 | 010503004002 | 其他木构件拆安 1.构件名称:方椽、补配80% 2.构件截面:70*70 |  | m |  | 56 |
| 46 | 010701001002 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:干槎瓦屋面3#，利用率70% 2.基层材料种类:望板15mm、沥青油毡3mm |  | m2 |  | 17.5 |
| 47 | 020401001001 | 门扇制安 |  | m2 |  | 2 |
| 48 | 010503002001 | 木过梁 |  | m3 |  | 0.15 |
|  |  | 西厢房 |  |  |  |  |
| 49 | 010302006002 | 台明砌砖 1.零星砌砖名称、部位:青砖、陡铺 |  | m2 |  | 1 |
| 50 | 040801006008 | 拆除砖石结构 1.结构形式:土坯砖 2.弃渣运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 1 |
| 51 | 010302001005 | 糙砌砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*120*60 2.墙体类型:外墙 |  | m3 |  | 1 |
| 52 | AB019 | 铲除墙面基层 1.铲除厚度:20mm 2.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 23.2 |
| 53 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm麦草泥 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm麦余泥 |  | m2 |  | 36.2 |
| 54 | 020507001005 | 刷喷涂料 1.腻子种类:防水腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆 |  | m2 |  | 49 |
| 55 | AB020 | 屋面揭露 1.揭露内容:瓦屋面、苫背、望板 |  | m2 |  | 15.5 |
| 56 | AB021 | 脊维修 1.脊类型:游脊 |  | m |  | 4 |
| 57 | 010503004003 | 其他木构件拆安 1.构件名称:方椽、补配80% 2.构件截面:70*70 |  | m |  | 56 |
| 58 | 010701001003 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:干槎瓦屋面3#，利用率70%，换30% 2.其他:连檐瓦口70*70 3.基层材料种类:望板15mm、油毡3mm |  | m2 |  | 15.5 |
| 59 | 020401001002 | 门扇制安 |  | m2 |  | 2 |
| 60 | 010503002002 | 木过梁 |  | m3 |  | 0.15 |
|  |  | 正厅 |  |  |  |  |
| 61 | 040801006009 | 拆除砖石结构 1.结构形式:局部墙体 2.处理方式:弃渣运距35km,内倒200m |  | m3 |  | 6 |
| 62 | 040801006010 | 拆除砖石结构 1.结构形式:台明青砖 2.弃渣运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 0.3 |
| 63 | 010101003003 | 挖台明基础土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土深度:500mm 3.弃土运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 0.5 |
| 64 | 010305008002 | 石台明 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土450mm 2.石料种类、规格:花岗岩150mm 3.石表面加工要求:手工一遍剁斧 |  | m3 |  | 0.15 |
| 65 | AB023 | 墙体支护 1.支护方式:木挡土板木支撑 |  | m2 |  | 210.22 |
| 66 | AB035 | 标语墙体拆砌 1.拆除、编号、保存、重新砌筑、灰缝做旧处理 |  | m2 |  | 2.8 |
| 67 | 010301001003 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:300mm3:7灰土 |  | m3 |  | 2 |
| 68 | 040801006012 | 拆除砖石结构 1.结构形式:砖基础 2.弃渣运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 2 |
| 69 | 010302001006 | 清水砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:清水墙 |  | m3 |  | 1.66 |
| 70 | 010302001007 | 砖墙糙砌 1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53 |  | m3 |  | 4 |
| 71 | 040801001005 | 拆除路面 1.材质:青砖240*120*60 2.厚度:70mm 3.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 27 |
| 72 | 010101002004 | 挖地面土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:150mm 3.弃土运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 4.05 |
| 73 | 020102002008 | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:青砖280*140*70，原砖利用率30% |  | m2 |  | 27 |
| 74 | AB024 | 砖墙剔补 1.砖类型:青砖 |  | 块 |  | 30 |
| 75 | AB025 | 铲除墙面基层 1.铲除厚度:20mm 2.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 12 |
| 76 | 020201001006 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm麦草泥 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm麦余泥 |  | m2 |  | 12 |
| 77 | 020507001006 | 刷喷涂料 1.腻子种类:防水腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆 |  | m2 |  | 28 |
| 78 | 010503004004 | 圆椽拆安 1.构件名称:圆椽，更换率50% 2.构件截面:80mm |  | m |  | 250 |
| 79 | AB026 | 望板拆安 1.板厚:15mm 2.更换率:30% |  | m2 |  | 35 |
| 80 | AB027 | 望砖拆安 |  | m2 |  | 50 |
| 81 | AB030 | 屋面揭露 1.揭露内容:瓦屋面、苫背、望板 |  | m2 |  | 85 |
| 82 | 010701001004 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:干槎瓦屋面3#，利用率70% 2.防水材料种类:泥背30mm 3.基层材料种类:30mm望砖50㎡，15mm望板56平米 |  | m2 |  | 85 |
| 83 | AB031 | 脊维修 1.脊类型:正脊 2.脊高:280mm |  | m |  | 9 |
| 84 | AB032 | 正吻拆安 1.正吻高度:500mm以内 |  | 份 |  | 2 |
| 85 | AB033 | 脊维修 1.脊类型:垂脊、补配30% 2.脊高:脊筒高300+160 |  | m |  | 24 |
| 86 | AB034 | 垂兽拆安 1.垂兽高度:400mm以内 |  | 份 |  | 4 |
|  |  | 院落 |  |  |  |  |
| 87 | 040801001001 | 拆除路面 1.材质:青砖240*120*60 2.厚度:60mm 3.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 35 |
| 88 | 010101002001 | 挖地面土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:150mm 3.弃土运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 5.25 |
| 89 | 020102002001 | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土/150mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:青砖240*120*60，原砖利用率60% |  | m2 |  | 20 |
| 90 | 020102002009 | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土/150mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:外购青砖240*120*60 |  | m2 |  | 15 |
| 91 | 020102002002 | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:青砖240*120*60 |  | m2 |  | 37 |
| 92 | 020102002003 | 卵石地面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:卵石拼花，补配40% |  | m2 |  | 6 |
| 93 | 050101006001 | 整理绿化用地 1.要求:除草 |  | m2 |  | 98 |
| 94 | AB001 | 铲除墙面基层 1.铲除厚度:20mm 2.弃渣运距:35km,,内倒200m |  | m2 |  | 75 |
| 95 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm麦草泥 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm麦余泥 |  | m2 |  | 25 |
| 96 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.腻子种类:防水腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆 |  | m2 |  | 75 |
| 97 | AB006 | 墙帽拆砌 1.砖类型:青砖240*115*53 |  | m |  | 4 |
| 98 | 040801006001 | 拆除砖石结构 1.结构形式:青砖台阶及石板 2.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m3 |  | 0.48 |
| 99 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 |  | m3 |  | 0.4 |
| 100 | 020102001001 | 石材楼地面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩（麻石）600*1000*150 |  | m2 |  | 2.4 |
| 101 | 040801001002 | 拆除路面 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm以内 3.弃渣运距:35km,内倒200m |  | m2 |  | 8 |
| 102 | 010103001001 | 路面土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土 2.厚度:150mm |  | m3 |  | 1.2 |
| 103 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.厚度:15cm |  | m2 |  | 8 |
| 104 | 010101003001 | 挖排水管基础土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.基础类型:条形基础 3.垫层底宽、底面积:300mm 4.挖土深度:800mm 5.弃土运距:自卸汽车35km,内倒200m |  | m3 |  | 10.8 |
| 105 | 040501006001 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:波纹管 2.管材规格:200mm 3.埋设深度:800mm 4.接口形式:热熔 |  | m |  | 45 |
| 106 | 040504001001 | 砌筑雨水检查井 1.井深、尺寸:井深1500mm，井尺寸400mm*600mm 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:石材雨水篦子 |  | 座 |  | 3 |
| 107 | 040504001002 | 砌筑收水井 1.材料:砖砌 2.井深、尺寸:井深800mm，井尺寸400mm*600mm 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:石材雨水篦子 |  | 座 |  | 1 |
|  |  | 监测工程 |  |  |  |  |
| 108 | AB028 | 裂缝监测 [工作内容] 1.人工监测一年，布置22个位移监测点，每半个月监测一次 |  | 项 |  | 1 |
|  |  | 白蚁防治 |  |  |  |  |
| 109 | AB029 | [工作内容] 1.使用吡虫啉、联苯菊酯、环保型灭蚁灵粉剂处理祠堂地坪、使用吡虫啉、联苯菊酯处理地基四周蚁巢毒土诱杀处理；使用联苯菊酯处理祠堂旧木结构件防治处理；祠堂维修中新木料白蚁预防处理，并配置20套白蚁检测装置 |  | 项 |  | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：晏平寨晏氏祠堂保护修缮工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |