一、项目概况

鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程施工：完成对鄠邑区东岳庙过庭的病害残损部位的修缮保护及白蚁等虫害防治；通过本次修缮，尽可能恢复建筑原貌，尽可能保存更多的历史信息，增加原有建筑耐久性。

- 二、工程内容和施工地点、计划工期、质量保修期

- 1、主要的工程内容：(1)过庭屋面修缮；(2)大木及斗拱构件修整；(3)过庭墙面整修；(4)过庭室内外地面及周围地面整修；(5)过庭木装修整修；(6)周围树木修整；(7)白蚁的防治与预防。

2、施工地点：采购人指定地点

3、工程保修期：项目整体验收合格后1年。

4、质量标准：合格。

5、工    期：自合同签订之日起90日。

三、工程量清单和计价依据

（一）编制依据

1、《陕西省仿古建筑工程预算定额》（2012）

2、《全统修缮定额古建工程陕西省价目表（2001）》

3、《关于调整陕西省建设工程依据的通知》陕建发【2019】45号

4、《国家重点文物保护专项补助资金项目预（概）算编制规范》

5、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009版)；《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额》(陕西省价目表2009)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及其配套计价文件中工程量清单计价办法

（二）编制说明

1、本项目包含鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程及白蚁防治的全部内容。

2、工程地点为西安市鄠邑区。

3、人工单价按陕建发【2021】1097号文件调整，人工费136元/工日，装饰人工费146元/工日。

4、主材价格依据西安信息价及市场价记取。

5、本项目涉及油漆、彩绘工作，此内容未进行设计，在其他费用中暂列专业暂估价15.00万元用于此项内容的设计及施工费用支出。

6、白蚁防治费用按照方案中报价，在其他费用中暂列专业暂估价3.97万元。

7、广联达计价软件使用版本号为：7.5000.23.2。

### （三）工程量清单：

| 工程项目总造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 |  | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工费 |
| 1 | 鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 040801001001 | 拆除路面 1.材质:红砖 2.厚度:115mm 3.弃渣外运:300m |  | m2 |  | 1.55 |
| 2 | 040801007001 | 拆除混凝土结构 1.结构形式:混凝土台明 2.高度:20cm 3.弃渣外运:300m |  | m3 |  | 0.96 |
| 3 | 040801001002 | 拆除路面 1.材质:室内地面及台明地面 2.弃渣外运:300m 3.厚度:20cm |  | m2 |  | 101.33 |
| 4 | 040801002001 | 拆除墙体面层 1.材质:水泥砂浆 2.部位:室内墙面、檐墙、山墙 3.弃渣外运:300m |  | m2 |  | 398.13 |
| 5 | AB001 | 拆除木吊顶 1.拆除木龙骨板条 |  | m2 |  | 56.16 |
| 6 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:一类土、二类土 2.平整厚度:220mm 3.垃圾外运:300m |  | m2 |  | 64.84 |
|  |  | 屋面及木基层 |  |  |  |  |
| 7 | 010701001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:3#瓦，利用20%旧瓦 2.防水材料种类:30mm灰背、50mm泥背、20mm护板灰 3.连檐瓦口50mm 4.正脊:300mm |  | m2 |  | 163.07 |
| 8 | AB002 | 木基层 1.圆椽:D=80mm 2.望板厚度:20mm 3.檐头附件 |  | 项 |  | 1 |
|  |  | 木构架 |  |  |  |  |
| 9 | 010502001001 | 木屋架 1.斗拱:五踩斗拱检修 2.外拽枋:补配 3.垫拱板:补配 4.三架梁梁头:嵌补 5.木柱:嵌补、墩接 6.油漆品种、刷漆遍数:ACQ防腐 |  | 榀 |  | 1 |
|  |  | 抹灰工程 |  |  |  |  |
| 10 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:山墙 2.面层厚度、砂浆配合比:滑秸泥抹灰 |  | m2 |  | 5.26 |
| 11 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:打点勾缝 |  | m2 |  | 29.3 |
| 12 | 020201001004 | 墙面铲除水泥抹灰 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆2cm 3.弃渣外运:300m |  | m2 |  | 32.16 |
| 13 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:白灰砂浆 |  | m2 |  | 360 |
| 14 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.基层类型:白灰砂浆 2.涂料品种、刷喷遍数:涂料一遍 |  | m2 |  | 360 |
|  |  | 木装修 |  |  |  |  |
| 15 | AB004 | 博缝板整修 1.博缝板规格:宽200mm/厚30mm 2.位置:明间 |  | m2 |  | 2.64 |
| 16 | AB005 | 博缝板整修 1.博缝板:宽270mm/厚30mm 2.位置:次间 |  | m2 |  | 1.44 |
| 17 | AB003 | 木构件整修 1.心屉整修:抹头50mm 2.槛框整修:厚度60mm |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 |  | m2 |  | 56.16 |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |
| 19 | 050201001001 | 室内地面铺墁 1.开挖深度:150mm 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm灰土3：7 3.路面规格、宽度、材料种类:青砖 |  | m2 |  | 91.9 |
| 20 | 050201001002 | 台明 1.开挖深度:50mm 2.垫层厚度、宽度、材料种类:50mm灰土3：7 3.路面规格、宽度、材料种类:旧青砖利用40% |  | m2 |  | 31.98 |
| 21 | 010305008003 | 石台阶归安 1.石料种类、规格:0.71m×0.15m 2.石表面加工要求:剁斧见新 |  | m3 |  | 0.11 |
| 22 | 010305008001 | 石台阶 1.石料种类、规格:原阶条石拆安归位、14.21×0.15 2.石表面加工要求:挠洗见新 |  | m3 |  | 2.13 |
| 23 | 010305009001 | 石台阶 1.石料种类、规格:踏跺石拆安归位 |  | m2 |  | 7.15 |
| 24 | 010305008002 | 石台阶 1.石料种类、规格:阶条石制安 2.护坡厚度、高度:150mm |  | m3 |  | 0.84 |
| 25 | 050201001003 | 散水铺墁 1.开挖深度:150mm 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150mm灰土3：7 3.路面规格、宽度、材料种类:褥子面 |  | m2 |  | 26.63 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 斗拱、木雕构件及彩画防护及支撑保护（21.95+2*7.4）*（2*7.4+7.73） |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄠邑区东岳庙过庭保护修缮工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |